Anexa nr.5 la Anunțul de participare

Lotul nr.5: Servicii transport date „FO direct”

(mun. Chișinău, str. A. Pușkin, nr. 47 cu sediul central mun. Chișinău, str. A. Pușkin, nr. 42)

pentru perioada 01.01.2026 – 31.12.2026

Cerinţe către servicii - Lotul nr.5:

- Parametrii tehnici:

  - Prestatorul asigură prestarea Serviciilor transport date între oficiile teritoriale ale Beneficiarului prezentate în Tabelul nr. 5.

  - Prestarea Serviciilor se va efectua prin intermediul unui cablu de fibră optică „single mode” cu 8 fibre (conexiune fizică optică directă) montat subteran, care va asigura interconectarea sediilor indicate în Tabelul nr. 5:

Tabelul nr.5

| Localitate | Sediul 1 | Sediul 2 | Cerințe |
| --- | --- | --- | --- |
| mun. Chișinău | str. A. Pușkin, nr. 47, etajul 1, dulap comunicațional | str. A. Pușkin, nr. 42, etajul 3, sala de servere B, bir.331 | Cablu Fiber Optic, 8 Core, Outdoor, SMF, SC-SC |

  - Prestatorul va poza capetele cablului optic până la dulapurile comunicaționale de pe adresele indicate în Tabelul nr. 5. Pentru terminarea fibrelor optice, Prestatorul va instala câte un panou de distribuție constructiv rack 19”, fibrele optice vor fi sudate la conectoare de tip SC. Viteza garantată a conexiunii optice după conectarea portului optic la echipamentul terminal al Beneficiarului -  minim 1000/1000 Mbps (regim duplex).

2. Condiții de prestare:

2.1. Prestarea Serviciilor se va asigura 24/24 ore, 7 zile pe săptămână.
       2.2. Perioada de prestare a Serviciilor: 01.01.2026 – 31.12.2026 (cu posibilitatea ajustării periodice a Serviciilor).

2.3. Prestatorul va oferi garanție pentru toate serviciile prestate în perioada contractuală.