CAIET DE SARCINI

PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

- Denumerea beneficiarului: Primaria s. Slobozia Mare

- Organizatorul procedurii de achiziție: Primaria s. Slobozia Mare

- Obiectul achiziției: Lucrari de amenanjare (pavare) a teritoriului la gradinita de copii nr.1 Miorita , din s. Slobozia Mare, r. Cahul.		_

|  | No crt. | Simbol nomie și Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  | 1. Amenanjarea teritoriului. |  |  |
|  | 1 | TsC02Dl | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 0,300 |
|  | 2 | TsH112C | Demontarea stilpilor de spaliera din beton armat, prefabricat | 1000 buc | 0,200 |
|  | 3 | TsH92B | Incarcarea in auto a stilpilor din beton armat, spaliera | t | 8,000 |
|  | 4 | TsH222A | Incarcarea solului, bolovani in transport auto | m3 | 5,000 |
|  | 5 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 3,200 |
|  | 6 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 6,200 |
|  | 7 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 4 km | t | 16,000 |
|  | 8 | TsC53B | Compactarea pamintului cu piatra sparta | 100m2 | 5,200 |
|  | 9 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 20,800 |
|  | 10 | TsA01A3 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime, sub nivelul apei aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii | m3 | 12,400 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm BR100-20-8 beton C15 -V=8.4mc | m | 420,000 |
| 12 | DE18B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm Vibropresat- grosimea -40mm | m2 | 454,000 |
| 13 | DE18B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm Vibropresat- grosimea -60mm | m2 | 260,000 |
| 14 | TsH193B | Nivelarea manuala, la ochi, a suprafetelor cu densitate naturala, teren: mediu | 100m2 | 6,400 |