| Lucrari de reparatie a sectorului degradat de imbracaminte din beton al platformei nr. inv 463, pe teritoriul Aeroportului International Chisinau | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 06-26

Lucrari de reparatie drum

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | DC04A |  | Taierea cu masina cu discuri diamantate in betonul de uzura la piste aeroportuare |  |  | m |  | 295,60 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 47,296 |  |
|  | 2681116002000 |  | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm |  |  | buc |  | 1,035 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 11,824 |  |
|  | 2952270004204 |  | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive |  |  | h-ut |  | 47,296 |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 47,296 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | RpCB18G |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat |  |  | m3 |  | 168,86 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 675,44 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 253,29 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 8,443 |  |
|  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 59,101 |  |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  |  | h-ut |  | 59,101 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 33,772 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | DI109 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic |  |  | m3 |  | 154,49 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 247,184 |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 2,951 |  |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  |  | h-ut |  | 119,73 |  |
|  | 12340002506 |  | Compresor 5-6 m3/min |  |  | h-ut |  | 119,73 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | DI118 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta |  |  | m3 |  | 204,00 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 29,172 |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 4,876 |  |
|  | 2952260003544 |  | Scarificator mecanic remorcat |  |  | h-ut |  | 2,815 |  |
|  | 2952500005607 |  | Tractor pe senile 80 cp |  |  | h-ut |  | 2,815 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | TsC35C11 |  | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta 11-20 m |  |  | 100 m3 |  | 5,274 |  |
|  | 2952270007403 |  | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc |  |  | h-ut |  | 35,336 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 3,66 |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 8,235 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | TsI51A2 |  | Transportarea asfalt decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km |  |  | t |  | 1 746,45 |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 47,154 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | TsC51C |  | Lucrari la descarcarea in depozit, teren categoria III |  |  | 100 m3 |  | 8,934 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 3,395 |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,045 |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 3,752 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de refacere |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | TsE05C |  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III |  |  | 100m2 |  | 19,339 |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 6,034 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | TsE06B |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv |  |  | 100m2 |  | 19,339 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 174,631 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 19,339 |  |
|  | 2952240004004 |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  | h-ut |  | 27,075 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | DA06B2 |  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip |  |  | m3 |  | 193,50 |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 71,595 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 44,892 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 253,678 |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 29,606 |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 4,45 |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 9,288 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | DA12B |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire |  |  | m3 |  | 361,20 |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 216,72 |  |
|  | 1411122201646 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm |  |  | m3 |  | 73,324 |  |
|  | 1411122201672 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm |  |  | m3 |  | 440,303 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 54,18 |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 15,17 |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 93,19 |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 5,418 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic Nc=0,7kg/m2 |  |  | t |  | 1,354 |  |
|  | 23203226000401 |  | Bitum |  |  | t |  | 1,395 |  |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  | h-ut |  | 0,406 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | DB19H K=1,857 |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare AB 31,5, executata la cald, in grosime de 13,0 cm, cu asternere mecanica (Excludere nisip si otel) K=1,857 |  |  | m2 |  | 1 933,90 |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 251,388 |  |
|  | 111100010001315 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari AB 31,5 |  |  | t |  | 592,557 |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 33,04 |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  |  | h-ut |  | 33,04 |  |
|  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  |  | h-ut |  | 33,04 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic Nc=0,35kg/m2 |  |  | t |  | 0,677 |  |
|  | 23203226000401 |  | Bitum |  |  | t |  | 0,697 |  |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  | h-ut |  | 0,203 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | DB19G |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Excludere nisip si otel) |  |  | m2 |  | 1 933,90 |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 116,034 |  |
|  | 111100010001224 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4 |  |  | t |  | 272,68 |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 15,278 |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  |  | h-ut |  | 15,278 |  |
|  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  |  | h-ut |  | 15,278 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic Nc=0,35kg/m2 |  |  | t |  | 0,678 |  |
|  | 23203226000401 |  | Bitum |  |  | t |  | 0,698 |  |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  | h-ut |  | 0,203 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | DB16H K=1,25 |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte MAS 16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (Excludere nisip si otel) K=1,25 |  |  | m2 |  | 1 933,90 |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 120,869 |  |
|  | 111100010001216 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte MAS 16 |  |  | t |  | 227,233 |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 12,812 |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  |  | h-ut |  | 12,812 |  |
|  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  |  | h-ut |  | 12,812 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | TsH105C apl |  | Trararea suprafetei imbracamintei asfaltice cu material impregnant pentru protectia acoperirilor din beton tip PAVIX CCC100 Nc=25L/100m2 |  |  | 100m2 |  | 19,339 |  |
|  | 931006001992 |  | Piesagist-floricultor |  |  | h-om |  | 23,207 |  |
|  | 1212121212121 |  | apa |  |  | m3 |  | 3,868 |  |
|  | 241331734660 |  | Material impregnant PAVIX CCC100 |  |  | L |  | 483,475 |  |
|  | 3110320003013 |  | GAZ-53 OG |  |  | h-ut |  | 23,207 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de refacere |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurare medicala |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |
|  | TVA |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |