| Sguar pe terenul cu nr. cad.3153217164 din mun.Chisinau ,com.Stauceni ,str.Gratiesti 9/1 | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 54-2-2

Deviz-oferta № 54/2-2

Retele exterioare de apa si soltii tehnologicie de irigare

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Costul utilajului |  |  |  |  |
| 1 |  | Electrovane 1" ,F1,solenoid 24VAC ,100-DV | шт. | 6,00 |  |  |
| 2 |  | Camine p/u electrovane (boxe) standard (50,5x37x30,5cm), VBA02674 | шт. | 3,00 |  |  |
| 3 |  | Controler ESP-TM2-6,controler 6zone | шт. | 1,00 |  |  |
| 4 |  | Sensor de ploaie Rain Sensor RSD-BEx | шт. | 1,00 |  |  |
| 5 |  | Contor ultrasonic flowlQ 3100 D25мм | шт. | 1,00 |  |  |
| 6 |  | Filtru de apa din fonta cu flanse D50mm | шт. | 1,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare | 1,20 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 7 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (electrovane ) | шт. | 6,00 |  |  |
| 8 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor | шт. | 6,00 |  |  |
| 9 | AcB06A | Montarea boxa p/u electrovalva | шт. | 3,00 |  |  |
| 10 | 08-02-141-1 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg | 100 m | 1,50 |  |  |
| 11 |  | Cablu electrice p/t irigatii,litat,24V 3x0.75mm2 | m | 150,00 |  |  |
| 12 | 08-02-159-1 | Cap terminal in manusa de cauciuc pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductori, pina la: 35 mm2 | шт. | 12,00 |  |  |
| 13 |  | Conector electrici,24V,WPSK-20 | шт. | 12,00 |  |  |
| 14 | 11-02-001-02 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 5(controler) | шт. | 1,00 |  |  |
| 15 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5( sensor de ploae) | шт. | 1,00 |  |  |
| 16 | SE58A | Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -15..25 mm | шт. | 1,00 |  |  |
| 17 | SE56A1 | Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" | шт. | 1,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | Transport materialov | 7,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Asigurari sociale si medicale | 24,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 76,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Benificiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |
| 18 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,18 |  |  |
| 19 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 0,56 |  |  |
| 20 | TsA16A2 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice si alte comunicatii, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri | m3 | 3,60 |  |  |
| 21 | Dl105 | Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice h=0.3m | 100 m3 | 0,03 |  |  |
| 22 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 3,60 |  |  |
| 23 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 3,60 |  |  |
| 24 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,08 |  |  |
| 25 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,08 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.2. Tevi si armaturi |  |  |  |  |
| 26 | SD21A | Duza de pulverizare tip pluvio, Pn 6, cu diametrul 1/ 2" (Aspersoare rotative cu raza medie de stropire , 3504-PC) | шт. | 24,00 |  |  |
| 27 | SD21A | Duza de pulverizare tip pluvio, Pn 6, cu diametrul 1/ 2" (Duze rotative cu raza mare de stropire R-VAN 14) | шт. | 3,00 |  |  |
| 28 | SD21A | Duza de pulverizare tip pluvio, Pn 6, cu diametrul 1/ 2" (Duze rotative cu raza mare de stropire R-VAN 18) | шт. | 4,00 |  |  |
| 29 | SD21A | Duza de pulverizare tip pluvio, Pn 6, cu diametrul 1/ 2" (Duze rotative cu raza mare de stropire R-VAN 24) | шт. | 7,00 |  |  |
| 30 | SD21A | Duza de pulverizare tip pluvio, Pn 6, cu diametrul 1/ 2" (Duze rotative R-VAN 24-360) | шт. | 2,00 |  |  |
| 31 | SD21A | Duza de pulverizare tip pluvio, Pn 6, cu diametrul 1/ 2" (Duze rotative R-VAN RCS) | шт. | 2,00 |  |  |
| 32 | SD21A | Duza de pulverizare tip pluvio, Pn 6, cu diametrul 1/ 2" (Duze rotative R-VAN SST) | шт. | 2,00 |  |  |
| 33 | SD21A | Duza de pulverizare tip pluvio, Pn 6, cu diametrul 1/ 2" (Aspersoare nerotative tip spray 1804) | шт. | 80,00 |  |  |
| 34 | SD21A | Duza de pulverizare tip pluvio, Pn 6, cu diametrul 1/ 2" (Duze pentru aspersoare nerotative tip spray ,MPR 180*,5H) | шт. | 2,00 |  |  |
| 35 | SD21A | Duza de pulverizare tip pluvio, Pn 6, cu diametrul 1/ 2" (Duze pentru aspersoare nerotative tip spray ,MPR 90*,5Q) | шт. | 5,00 |  |  |
| 36 | SD21A | Duza de pulverizare tip pluvio, Pn 6, cu diametrul 1/ 2" (Duze pentru aspersoare nerotative tip spray ,MPR 180*,8H) | шт. | 42,00 |  |  |
| 37 | SD21A | Duza de pulverizare tip pluvio, Pn 6, cu diametrul 1/ 2" (Duze pentru aspersoare nerotative tip spray ,MPR 90*,8Q) | шт. | 4,00 |  |  |
| 38 | SD21A | Duza de pulverizare tip pluvio, Pn 6, cu diametrul 1/ 2" (Duze 6-VAN) | шт. | 2,00 |  |  |
| 39 | SD21A | Duza de pulverizare tip pluvio, Pn 6, cu diametrul 1/ 2" (Duze 8-VAN) | шт. | 4,00 |  |  |
| 40 | SD21A | Duza de pulverizare tip pluvio, Pn 6, cu diametrul 1/ 2" (Duze 12-VAN) | шт. | 1,00 |  |  |
| 41 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Teava SPXFLEX D16mm,5.5bar ,LDPE ,colac 30m- 2 buc.) | m | 60,00 |  |  |
| 42 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. (Cot FE 1/2"xRacord teava SPXFLEX ,SBE-050) | шт. | 104,00 |  |  |
| 43 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. (Cot FE 1/2"xRacord teava SPXFLEX ,SBE-075) | шт. | 104,00 |  |  |
| 44 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. ( Teu 1" FExFExFI ,MTT-100) | шт. | 3,00 |  |  |
| 45 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. ( Niplu filetat 1" ) | шт. | 4,00 |  |  |
| 46 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. ( Cot compresiune 90* egal D32mm ) | шт. | 6,00 |  |  |
| 47 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. ( Cot compresiune 90* egal D40mm ) | шт. | 4,00 |  |  |
| 48 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. ( Dop compresiune D32mm ) | шт. | 3,00 |  |  |
| 49 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. ( Mufa compresiune D32mm ) | шт. | 3,00 |  |  |
| 50 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. ( Racord compresiune FE D32x1"mm ) | шт. | 6,00 |  |  |
| 51 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. ( Racord compresiune FE D40x1"mm ) | шт. | 3,00 |  |  |
| 52 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. ( Racord compresiune FI D40x1"mm ) | шт. | 1,00 |  |  |
| 53 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. ( Teu compresiune egal D32mm ) | шт. | 9,00 |  |  |
| 54 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. ( Piesa bransare D32x3/4"mm ) | шт. | 104,00 |  |  |
| 55 | GD54A1 | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm. Pentru imbinarea robinetilor din polietilena. (Robinet din PVC tip HOL(FI)-FI-PN16 D1") | шт. | 4,00 |  |  |
| 56 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 32 mm. (PEHD PE80 PN6 SDR21) | m | 350,00 |  |  |
| 57 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 40 mm. (PEHD PE80 PN6 SDR21) | m | 100,00 |  |  |
| 58 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 63 mm. (PEHD PE100 PN10 SDR17) | m | 17,00 |  |  |
| 59 | AcF11A | Spalarea conductelor din otel pina la 2", de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m | 450,00 |  |  |
| 60 | AcF11B | Spalarea conductelor din otel 2 1/2" -4", de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m | 17,00 |  |  |
| 61 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm | m | 467,00 |  |  |
| 62 | SA34D | Confectionarea, montarea tevii de protectie conductelor , avind diametrul de 50mm L=0.1m | шт. | 1,00 |  |  |
| 63 | AcA53A | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevii avind diametrul de 63/50 mm. | шт. | 3,00 |  |  |
| 64 | AcA53A | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (dop) din polietilena, tevii avind diametrul de 63 mm. | шт. | 1,00 |  |  |
| 65 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50 mm | шт. | 2,00 |  |  |
| 66 | AcA23A | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm (Flansa libera zingata D 50 мм) | шт. | 2,00 |  |  |
| 67 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Reductie concentrca ,sudabila ,zingata D50 мм) | шт. | 2,00 |  |  |
| 68 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Supapa de sens din fonta cu flanse D50mm) | шт. | 1,00 |  |  |
| 69 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet cu sfera pentru golire d15mm) | шт. | 3,00 |  |  |
| 70 | SA34I | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin peretele caminului , avind diametrul de 159 mm,L-0.2m | шт. | 3,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.3. Camine |  |  |  |  |
| 71 | AcE11A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana | m3 | 2,86 |  |  |
| 72 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, КЦД-15 | шт. | 2,00 |  |  |
| 73 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, КЦ-15-9 | шт. | 2,00 |  |  |
| 74 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, КЦ-15-9a | шт. | 2,00 |  |  |
| 75 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, КЦП-1-15-2 | шт. | 2,00 |  |  |
| 76 | AcE10A1 | Elemente din beton armat prefabricat КЦ0-1 | шт. | 2,00 |  |  |
| 77 | AcD13A1 | Elemente din beton armat prefabricat КЦ7-3 | put | 2,00 |  |  |
| 78 | AcE13A1 | Capatul din fonta T | шт. | 2,00 |  |  |
| 79 | AcE12B1 | Scara cu vanguri din otel С-2 | шт. | 2,00 |  |  |
| 80 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,03 |  |  |
| 81 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | кг | 41,60 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | Transport materialov | 7,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Asigurari sociale si medicale | 24,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Benificiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

L.S.                                                                                                 L.S.

| Proiectant | Ofertant |
| --- | --- |
| (Bognibova l.) |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

APROBAT:

L.S.

Investitor

()