| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Procedura de achiziție: ___din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Achiziționarea serviciilor de deservire tehnică și reparație curentă a utilajelor frigorifice, mecanice și electrice pentru anul 2026. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1. Servicii de deservire tehnică și reparație curentă a utilajului frigorific: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Servicii de reparație și mentenanță a dulapului frigorific ШХ 1-12 ( la necesitate) |  |  |  | Serviciile de mentenanță vor include: 1. Verificarea vizuala a utilajelor în corespundere cu cerințele tehnicii securității. 2. Verificarea fiabilității fixării utilajelor și lipsa deteriorărilor mecanice inclusiv a împământării de protecție. 3. Verificarea dispozitivelor automate și fiabilitatea contactelor electronice. 4. Examinarea stării pereților interni. 5. Verificarea stării mânerelor la ușile utilajelor, a garniturilor de cauciuc. 6. Verificarea integrității contactelor la conexiunile cablurilor electrice de la automatul de oprire până la clemele compresorului.7.Verificarea întregimii sistemului de circulație a agentului frigorific și eventualele scurgeri. 8. Verificarea sistemului de drenare. 9. Verificarea componentelor electrice , releu, aparataj de reglare, clemelor de legătură. 10. Verificarea tensiunii electrice.11.Verificarea iluminării. 12. Verificarea lucrului automatelor și semiautomatelor la sistemul de dezghețare.13. Verificarea tensiunii de întindere a curelelor la dispozitive. 14. Verificarea nivelului de ulei în carterul compresorului. 15. Verificarea lucrului compresoarelor la gălăgie și încălzire. 16. Verificarea stării utilajelor în regim de lucru. Serviciile de reparațien vor include: 1. Diagnosticarea defectului 2. Înlocuirea unității de refrigerare 3-faze 3. Înlocuirea unității de refrigerare monofazat 4. Înlocuirea vaporizatorului 5. Înlocuirea filtrului uscător 6. Înlocuirea condensatorului 7. Înlocuirea micromotorului ventilator 8. Înlocuirea ventilatorului rotor 9. Înlocuirea TRV 10. Înlocuirea filtrului TRV 11. Înlocuirea demarării magnetice 12. Înlocuirea întrerupătorului de pornire 13 Înlocuirea termostatului 14. Înlocuirea releului de protecție la pornire 15. Alimentarea sistemului cu freon. Serviciile de verificare se prestează la solicitarea Beneficiarului în termen de 2 zile lucrătoare din data înaintării comenzii. |  |  |  |  |
| 1.2 Servicii de reparație și mentenanță a camerei frigorifice cu temperatură joasă ШХ 0,8 ( la necesitate) |  |  |  | Serviciile de mentenanță vor include: 1. Verificarea vizuala a utilajelor în corespundere cu cerințele tehnicii securității. 2. Verificarea fiabilității fixării utilajelor și lipsa deteriorărilor mecanice inclusiv a împământării de protecție. 3. Verificarea dispozitivelor automate și fiabilitatea contactelor electronice. 4. Examinarea stării pereților interni. 5. Verificarea stării mânerelor la ușile utilajelor, a garniturilor de cauciuc. 6. Verificarea integrității contactelor la conexiunile cablurilor electrice de la automatul de oprire până la clemele compresorului.7.Verificarea întregimii sistemului de circulație a agentului frigorific și eventualele scurgeri. 8. Verificarea sistemului de drenare. 9. Verificarea componentelor electrice , releu, aparataj de reglare, clemelor de legătură. 10. Verificarea tensiunii electrice.11.Verificarea iluminării. 12. Verificarea lucrului automatelor și semiautomatelor la sistemul de dezghețare.13. Verificarea tensiunii de întindere a curelelor la dispozitive. 14. Verificarea nivelului de ulei în carterul compresorului. 15. Verificarea lucrului compresoarelor la gălăgie și încălzire. 16. Verificarea stării utilajelor în regim de lucru. Serviciile de reparațien vor include: 1. Diagnosticarea defectului 2. Înlocuirea unității de refrigerare 3-faze 3. Înlocuirea unității de refrigerare monofazat 4. Înlocuirea vaporizatorului 5. Înlocuirea filtrului uscător 6. Înlocuirea condensatorului 7. Înlocuirea micromotorului ventilator 8. Înlocuirea ventilatorului rotor 9. Înlocuirea TRV 10. Înlocuirea filtrului TRV 11. Înlocuirea demarării magnetice 12. Înlocuirea întrerupătorului de pornire 13 Înlocuirea termostatului 14. Înlocuirea releului de protecție la pornire 15. Alimentarea sistemului cu freon. Serviciile de verificare se prestează la solicitarea Beneficiarului în termen de 2 zile lucrătoare din data înaintării comenzii. |  |  |  |  |
| 1.3 Servicii de reparație și mentenanță a camerei frigorifice cu temperatură medie ШХ 0,8 ( la necesitate) |  |  |  | Serviciile de mentenanță vor include: 1. Verificarea vizuala a utilajelor în corespundere cu cerințele tehnicii securității. 2. Verificarea fiabilității fixării utilajelor și lipsa deteriorărilor mecanice inclusiv a împământării de protecție. 3. Verificarea dispozitivelor automate și fiabilitatea contactelor electronice. 4. Examinarea stării pereților interni. 5. Verificarea stării mânerelor la ușile utilajelor, a garniturilor de cauciuc. 6. Verificarea integrității contactelor la conexiunile cablurilor electrice de la automatul de oprire până la clemele compresorului.7.Verificarea întregimii sistemului de circulație a agentului frigorific și eventualele scurgeri. 8. Verificarea sistemului de drenare. 9. Verificarea componentelor electrice , releu, aparataj de reglare, clemelor de legătură. 10. Verificarea tensiunii electrice.11.Verificarea iluminării. 12. Verificarea lucrului automatelor și semiautomatelor la sistemul de dezghețare.13. Verificarea tensiunii de întindere a curelelor la dispozitive. 14. Verificarea nivelului de ulei în carterul compresorului. 15. Verificarea lucrului compresoarelor la gălăgie și încălzire. 16. Verificarea stării utilajelor în regim de lucru. Serviciile de reparațien vor include: 1. Diagnosticarea defectului 2. Înlocuirea unității de refrigerare 3-faze 3. Înlocuirea unității de refrigerare monofazat 4. Înlocuirea vaporizatorului 5. Înlocuirea filtrului uscător 6. Înlocuirea condensatorului 7. Înlocuirea micromotorului ventilator 8. Înlocuirea ventilatorului rotor 9. Înlocuirea TRV 10. Înlocuirea filtrului TRV 11. Înlocuirea demarării magnetice 12. Înlocuirea întrerupătorului de pornire 13 Înlocuirea termostatului 14. Înlocuirea releului de protecție la pornire 15. Alimentarea sistemului cu freon. Serviciile de verificare se prestează la solicitarea Beneficiarului în termen de 2 zile lucrătoare din data înaintării comenzii. |  |  |  |  |
| 1.4 Servicii de reparație și mentenanță a agregatului de producere a agentului frigorific de la 700-1500 k/cal ( la necesitate) |  |  |  | Serviciile de mentenanță vor include: 1. Verificarea vizuala a utilajelor în corespundere cu cerințele tehnicii securității. 2. Verificarea fiabilității fixării utilajelor și lipsa deteriorărilor mecanice inclusiv a împământării de protecție. 3. Verificarea dispozitivelor automate și fiabilitatea contactelor electronice. 4. Examinarea stării pereților interni. 5. Verificarea stării mânerelor la ușile utilajelor, a garniturilor de cauciuc. 6. Verificarea integrității contactelor la conexiunile cablurilor electrice de la automatul de oprire până la clemele compresorului.7.Verificarea întregimii sistemului de circulație a agentului frigorific și eventualele scurgeri. 8. Verificarea sistemului de drenare. 9. Verificarea componentelor electrice , releu, aparataj de reglare, clemelor de legătură. 10. Verificarea tensiunii electrice.11.Verificarea iluminării. 12. Verificarea lucrului automatelor și semiautomatelor la sistemul de dezghețare.13. Verificarea tensiunii de întindere a curelelor la dispozitive. 14. Verificarea nivelului de ulei în carterul compresorului. 15. Verificarea lucrului compresoarelor la gălăgie și încălzire. 16. Verificarea stării utilajelor în regim de lucru. Serviciile de reparațien vor include: 1. Diagnosticarea defectului 2. Înlocuirea unității de refrigerare 3-faze 3. Înlocuirea unității de refrigerare monofazat 4. Înlocuirea vaporizatorului 5. Înlocuirea filtrului uscător 6. Înlocuirea condensatorului 7. Înlocuirea micromotorului ventilator 8. Înlocuirea ventilatorului rotor 9. Înlocuirea TRV 10. Înlocuirea filtrului TRV 11. Înlocuirea demarării magnetice 12. Înlocuirea întrerupătorului de pornire 13 Înlocuirea termostatului 14. Înlocuirea releului de protecție la pornire 15. Alimentarea sistemului cu freon. Serviciile de verificare se prestează la solicitarea Beneficiarului în termen de 2 zile lucrătoare din data înaintării comenzii. |  |  |  |  |
| 1.5. Servicii de reparații și mentenanță a agregatului automatic de producere agentului frigorific de la 700-1500 k/cal ( la necesitate) |  |  |  | Serviciile de mentenanță vor include: 1. Verificarea vizuala a utilajelor în corespundere cu cerințele tehnicii securității. 2. Verificarea fiabilității fixării utilajelor și lipsa deteriorărilor mecanice inclusiv a împământării de protecție. 3. Verificarea dispozitivelor automate și fiabilitatea contactelor electronice. 4. Examinarea stării pereților interni. 5. Verificarea stării mânerelor la ușile utilajelor, a garniturilor de cauciuc. 6. Verificarea integrității contactelor la conexiunile cablurilor electrice de la automatul de oprire până la clemele compresorului.7.Verificarea întregimii sistemului de circulație a agentului frigorific și eventualele scurgeri. 8. Verificarea sistemului de drenare. 9. Verificarea componentelor electrice , releu, aparataj de reglare, clemelor de legătură. 10. Verificarea tensiunii electrice.11.Verificarea iluminării. 12. Verificarea lucrului automatelor și semiautomatelor la sistemul de dezghețare.13. Verificarea tensiunii de întindere a curelelor la dispozitive. 14. Verificarea nivelului de ulei în carterul compresorului. 15. Verificarea lucrului compresoarelor la gălăgie și încălzire. 16. Verificarea stării utilajelor în regim de lucru. Serviciile de reparațien vor include: 1. Diagnosticarea defectului 2. Înlocuirea unității de refrigerare 3-faze 3. Înlocuirea unității de refrigerare monofazat 4. Înlocuirea vaporizatorului 5. Înlocuirea filtrului uscător 6. Înlocuirea condensatorului 7. Înlocuirea micromotorului ventilator 8. Înlocuirea ventilatorului rotor 9. Înlocuirea TRV 10. Înlocuirea filtrului TRV 11. Înlocuirea demarării magnetice 12. Înlocuirea întrerupătorului de pornire 13 Înlocuirea termostatului 14. Înlocuirea releului de protecție la pornire 15. Alimentarea sistemului cu freon. Serviciile de verificare se prestează la solicitarea Beneficiarului în termen de 2 zile lucrătoare din data înaintării comenzii. |  |  |  |  |
| 1.6 Servicii de reparație și mentenanță a aparatului frigorific BC - 800 |  |  |  | Serviciile de mentenanță vor include: 1. Verificarea vizuala a utilajelor în corespundere cu cerințele tehnicii securității. 2. Verificarea fiabilității fixării utilajelor și lipsa deteriorărilor mecanice inclusiv a împământării de protecție. 3. Verificarea dispozitivelor automate și fiabilitatea contactelor electronice. 4. Examinarea stării pereților interni. 5. Verificarea stării mânerelor la ușile utilajelor, a garniturilor de cauciuc. 6. Verificarea integrității contactelor la conexiunile cablurilor electrice de la automatul de oprire până la clemele compresorului.7.Verificarea întregimii sistemului de circulație a agentului frigorific și eventualele scurgeri. 8. Verificarea sistemului de drenare. 9. Verificarea componentelor electrice , releu, aparataj de reglare, clemelor de legătură. 10. Verificarea tensiunii electrice.11.Verificarea iluminării. 12. Verificarea lucrului automatelor și semiautomatelor la sistemul de dezghețare.13. Verificarea tensiunii de întindere a curelelor la dispozitive. 14. Verificarea nivelului de ulei în carterul compresorului. 15. Verificarea lucrului compresoarelor la gălăgie și încălzire. 16. Verificarea stării utilajelor în regim de lucru. Serviciile de reparațien vor include: 1. Diagnosticarea defectului 2. Înlocuirea unității de refrigerare 3-faze 3. Înlocuirea unității de refrigerare monofazat 4. Înlocuirea vaporizatorului 5. Înlocuirea filtrului uscător 6. Înlocuirea condensatorului 7. Înlocuirea micromotorului ventilator 8. Înlocuirea ventilatorului rotor 9. Înlocuirea TRV 10. Înlocuirea filtrului TRV 11. Înlocuirea demarării magnetice 12. Înlocuirea întrerupătorului de pornire 13 Înlocuirea termostatului 14. Înlocuirea releului de protecție la pornire 15. Alimentarea sistemului cu freon. Serviciile de verificare se prestează la solicitarea Beneficiarului în termen de 2 zile lucrătoare din data înaintării comenzii. |  |  |  |  |
| 1.7 Servicii de reparație și mentenanță a frigiderelor cu capacitatea 90-200l. |  |  |  | Serviciile de mentenanță vor include: 1. Verificarea vizuala a utilajelor în corespundere cu cerințele tehnicii securității. 2. Verificarea fiabilității fixării utilajelor și lipsa deteriorărilor mecanice inclusiv a împământării de protecție. 3. Verificarea dispozitivelor automate și fiabilitatea contactelor electronice. 4. Examinarea stării pereților interni. 5. Verificarea stării mânerelor la ușile utilajelor, a garniturilor de cauciuc. 6. Verificarea integrității contactelor la conexiunile cablurilor electrice de la automatul de oprire până la clemele compresorului.7.Verificarea întregimii sistemului de circulație a agentului frigorific și eventualele scurgeri. 8. Verificarea sistemului de drenare. 9. Verificarea componentelor electrice , releu, aparataj de reglare, clemelor de legătură. 10. Verificarea tensiunii electrice.11.Verificarea iluminării. 12. Verificarea lucrului automatelor și semiautomatelor la sistemul de dezghețare.13. Verificarea tensiunii de întindere a curelelor la dispozitive. 14. Verificarea nivelului de ulei în carterul compresorului. 15. Verificarea lucrului compresoarelor la gălăgie și încălzire. 16. Verificarea stării utilajelor în regim de lucru. Serviciile de reparațien vor include: 1. Diagnosticarea defectului 2. Înlocuirea unității de refrigerare 3-faze 3. Înlocuirea unității de refrigerare monofazat 4. Înlocuirea vaporizatorului 5. Înlocuirea filtrului uscător 6. Înlocuirea condensatorului 7. Înlocuirea micromotorului ventilator 8. Înlocuirea ventilatorului rotor 9. Înlocuirea TRV 10. Înlocuirea filtrului TRV 11. Înlocuirea demarării magnetice 12. Înlocuirea întrerupătorului de pornire 13 Înlocuirea termostatului 14. Înlocuirea releului de protecție la pornire 15. Alimentarea sistemului cu freon. Serviciile de verificare se prestează la solicitarea Beneficiarului în termen de 2 zile lucrătoare din data înaintării comenzii. |  |  |  |  |
| Lotul 2. Servicii de deservire tehnică și reparație curentă a utilajului mecanic: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Servicii de reparație și mentenanță a mașinii de bătut aluat volum 35,6 kg. ( la necesitate) |  |  |  | Serviciile de mentenanță vor include: - Verificarea vizuala a utilajelor în corespundere cu cerințele tehnicii securității. - Verificarea fiabilității cablurilor electrice de la automatul de oprire până la împământarea de protecție. - Verificarea completării utilajelor. - Verificarea aparaturii electrice și fiabilitatea unirilor la contacte. - Verificarea dispozitivelor automate. - Verificarea corectitudinii de conectare cu podeaua, cu masa a utilajelor. - Verificarea ascuțirii lamelor și ale altor unelte. - Verificarea stării suprafeței abrazive a corpurilor de lucru și determinarea segmentelor și discurilor care necesită de a fi schimbate. - Verificarea stării utilajelor în regim de lucru. - Verificarea nivelului de ulei. Serviciile de reparațien vor include: - Diagnosticarea defectului - Demontarea și montarea utilajului - Înlocuirea întrerupătorului de pornire - Înlocuirea startorului electric - Reparația reductorului - Reparația valului și altor unele - Înlocuirea comutatoarelor - Înlocuirea rulmenților la motor electric - Înlocuirea lamelor și altor unelte - Reparația sistemului de control electric - Reparația cutiei de viteze - Reparația sistemei planetare - Înlocuirea curelelor - Reparația sistemei magnetice de pornire - Înlocuirea bucșelor -Schimbarea uleiului în mecanism. Serviciile de verificare se prestează la solicitarea Beneficiarului în termen de 2 zile lucrătoare din data înaintării comenzii. |  |  |  |  |
| 2.2 Servicii de reparație și mentenanță a mașinii de fărămițat și de amestecat aluat TMM-1, MTM-15 ( la necesitate) |  |  |  | Serviciile de mentenanță vor include: - Verificarea vizuala a utilajelor în corespundere cu cerințele tehnicii securității. - Verificarea fiabilității cablurilor electrice de la automatul de oprire până la împământarea de protecție. - Verificarea completării utilajelor. - Verificarea aparaturii electrice și fiabilitatea unirilor la contacte. - Verificarea dispozitivelor automate. - Verificarea corectitudinii de conectare cu podeaua, cu masa a utilajelor. - Verificarea ascuțirii lamelor și ale altor unelte. - Verificarea stării suprafeței abrazive a corpurilor de lucru și determinarea segmentelor și discurilor care necesită de a fi schimbate. - Verificarea stării utilajelor în regim de lucru. - Verificarea nivelului de ulei. Serviciile de reparațien vor include: - Diagnosticarea defectului - Demontarea și montarea utilajului - Înlocuirea întrerupătorului de pornire - Înlocuirea startorului electric - Reparația reductorului - Reparația valului și altor unele - Înlocuirea comutatoarelor - Înlocuirea rulmenților la motor electric - Înlocuirea lamelor și altor unelte - Reparația sistemului de control electric - Reparația cutiei de viteze - Reparația sistemei planetare - Înlocuirea curelelor - Reparația sistemei magnetice de pornire - Înlocuirea bucșelor -Schimbarea uleiului în mecanism. Serviciile de verificare se prestează la solicitarea Beneficiarului în termen de 2 zile lucrătoare din data înaintării comenzii. |  |  |  |  |
| 2.3 Servicii de reparație și mentenanță a mașinii de tocat carne MIM-50, 82, K-764, MIM 106, 632 carcasa ( la necesitate) |  |  |  | Serviciile de mentenanță vor include: - Verificarea vizuala a utilajelor în corespundere cu cerințele tehnicii securității. - Verificarea fiabilității cablurilor electrice de la automatul de oprire până la împământarea de protecție. - Verificarea completării utilajelor. - Verificarea aparaturii electrice și fiabilitatea unirilor la contacte. - Verificarea dispozitivelor automate. - Verificarea corectitudinii de conectare cu podeaua, cu masa a utilajelor. - Verificarea ascuțirii lamelor și ale altor unelte. - Verificarea stării suprafeței abrazive a corpurilor de lucru și determinarea segmentelor și discurilor care necesită de a fi schimbate. - Verificarea stării utilajelor în regim de lucru. - Verificarea nivelului de ulei. Serviciile de reparațien vor include: - Diagnosticarea defectului - Demontarea și montarea utilajului - Înlocuirea întrerupătorului de pornire - Înlocuirea startorului electric - Reparația reductorului - Reparația valului și altor unele - Înlocuirea comutatoarelor - Înlocuirea rulmenților la motor electric - Înlocuirea lamelor și altor unelte - Reparația sistemului de control electric - Reparația cutiei de viteze - Reparația sistemei planetare - Înlocuirea curelelor - Reparația sistemei magnetice de pornire - Înlocuirea bucșelor -Schimbarea uleiului în mecanism. Serviciile de verificare se prestează la solicitarea Beneficiarului în termen de 2 zile lucrătoare din data înaintării comenzii. |  |  |  |  |
| 2.4 Servicii de reparație și mentenanță a mașinii de curățit cartofi cu capacitatea 50 kg., ( la necesitate) |  |  |  | Serviciile de mentenanță vor include: - Verificarea vizuala a utilajelor în corespundere cu cerințele tehnicii securității. - Verificarea fiabilității cablurilor electrice de la automatul de oprire până la împământarea de protecție. - Verificarea completării utilajelor. - Verificarea aparaturii electrice și fiabilitatea unirilor la contacte. - Verificarea dispozitivelor automate. - Verificarea corectitudinii de conectare cu podeaua, cu masa a utilajelor. - Verificarea ascuțirii lamelor și ale altor unelte. - Verificarea stării suprafeței abrazive a corpurilor de lucru și determinarea segmentelor și discurilor care necesită de a fi schimbate. - Verificarea stării utilajelor în regim de lucru. - Verificarea nivelului de ulei. Serviciile de reparațien vor include: - Diagnosticarea defectului - Demontarea și montarea utilajului - Înlocuirea întrerupătorului de pornire - Înlocuirea startorului electric - Reparația reductorului - Reparația valului și altor unele - Înlocuirea comutatoarelor - Înlocuirea rulmenților la motor electric - Înlocuirea lamelor și altor unelte - Reparația sistemului de control electric - Reparația cutiei de viteze - Reparația sistemei planetare - Înlocuirea curelelor - Reparația sistemei magnetice de pornire - Înlocuirea bucșelor -Schimbarea uleiului în mecanism. Serviciile de verificare se prestează la solicitarea Beneficiarului în termen de 2 zile lucrătoare din data înaintării comenzii. |  |  |  |  |
| 2.5 Servicii de reparație și mentenanță a mașinii de spălat veselă OZTI ( la necesitate) |  |  |  | Serviciile de mentenanță vor include: - Verificarea vizuala a utilajelor în corespundere cu cerințele tehnicii securității. - Verificarea fiabilității cablurilor electrice de la automatul de oprire până la împământarea de protecție. - Verificarea completării utilajelor. - Verificarea aparaturii electrice și fiabilitatea unirilor la contacte. - Verificarea dispozitivelor automate. - Verificarea corectitudinii de conectare cu podeaua, cu masa a utilajelor. - Verificarea ascuțirii lamelor și ale altor unelte. - Verificarea stării suprafeței abrazive a corpurilor de lucru și determinarea segmentelor și discurilor care necesită de a fi schimbate. - Verificarea stării utilajelor în regim de lucru. - Verificarea nivelului de ulei. Serviciile de reparațien vor include: - Diagnosticarea defectului - Demontarea și montarea utilajului - Înlocuirea întrerupătorului de pornire - Înlocuirea startorului electric - Reparația reductorului - Reparația valului și altor unele - Înlocuirea comutatoarelor - Înlocuirea rulmenților la motor electric - Înlocuirea lamelor și altor unelte - Reparația sistemului de control electric - Reparația cutiei de viteze - Reparația sistemei planetare - Înlocuirea curelelor - Reparația sistemei magnetice de pornire - Înlocuirea bucșelor -Schimbarea uleiului în mecanism. Serviciile de verificare se prestează la solicitarea Beneficiarului în termen de 2 zile lucrătoare din data înaintării comenzii. |  |  |  |  |
| 2.6 Servicii de reparație și mentenanță a mașinii de spălat vesela MMMY 1000M |  |  |  | Serviciile de mentenanță vor include: - Verificarea vizuala a utilajelor în corespundere cu cerințele tehnicii securității. - Verificarea fiabilității cablurilor electrice de la automatul de oprire până la împământarea de protecție. - Verificarea completării utilajelor. - Verificarea aparaturii electrice și fiabilitatea unirilor la contacte. - Verificarea dispozitivelor automate. - Verificarea corectitudinii de conectare cu podeaua, cu masa a utilajelor. - Verificarea ascuțirii lamelor și ale altor unelte. - Verificarea stării suprafeței abrazive a corpurilor de lucru și determinarea segmentelor și discurilor care necesită de a fi schimbate. - Verificarea stării utilajelor în regim de lucru. - Verificarea nivelului de ulei. Serviciile de reparațien vor include: - Diagnosticarea defectului - Demontarea și montarea utilajului - Înlocuirea întrerupătorului de pornire - Înlocuirea startorului electric - Reparația reductorului - Reparația valului și altor unele - Înlocuirea comutatoarelor - Înlocuirea rulmenților la motor electric - Înlocuirea lamelor și altor unelte - Reparația sistemului de control electric - Reparația cutiei de viteze - Reparația sistemei planetare - Înlocuirea curelelor - Reparația sistemei magnetice de pornire - Înlocuirea bucșelor -Schimbarea uleiului în mecanism. Serviciile de verificare se prestează la solicitarea Beneficiarului în termen de 2 zile lucrătoare din data înaintării comenzii. |  |  |  |  |
| Lotul 3. Servicii de deservire tehnică și reparație curentă a utilajului electric: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Servicii de reparație și mentenanță a dulapului de prăjit cu trei camere ШЖ, ( la necesitate) |  |  |  | Serviciile de mentenanță vor include: - Verificarea vizuala a utilajelor în corespundere cu cerințele tehnicii securității. - Verificarea fiabilității cablurilor electrice de la automatul de oprire până la împământarea de protecție. - Verificarea funcționării aparaturii electrice, dispozitivelor automate, fiabilitatea unirilor electrice. - Verificarea stării mânerelor și garniturilor de cauciuc la ușile utilajelor - Verificarea în regim de lucru în conformitate cu instrucțiunile din uzină. - Verificarea camerelor de prăjit și curățirea de grăsimi si murdărie - Verificarea și curățirea dispozitivelor de încălzire. - Verificarea sistemelor de ventilație (motorului cu ventilator) cu curățirea hotei Serviciile de reparațien vor include: - Diagnosticarea defectului - Demontarea și montarea utilajului - Înlocuirea încălzitorului electric - Înlocuirea termostatului - Înlocuirea întrerupătorului de pornire - Înlocuirea startorului electric - Reparația ușilor - Înlocuirea comutatoarelor - Înlocuirea senzorilor - Reparația sistemului de control electric - Înlocuirea arzătorului electric - Înlocuirea terminalului de bloc - Reparația sistemei magnetice de pornire Serviciile de verificare se prestează la solicitarea Beneficiarului în termen de 2 zile lucrătoare din data înaintării comenzii. |  |  |  |  |
| 3.2 Servicii de reparație și mentenanță a fierbătorului de apă KNE-100, 50, încălzitor de apă NE-4 ( la necesitate) |  |  |  | Serviciile de mentenanță vor include: - Verificarea vizuala a utilajelor în corespundere cu cerințele tehnicii securității. - Verificarea fiabilității cablurilor electrice de la automatul de oprire până la împământarea de protecție. - Verificarea funcționării aparaturii electrice, dispozitivelor automate, fiabilitatea unirilor electrice. - Verificarea stării mânerelor și garniturilor de cauciuc la ușile utilajelor - Verificarea în regim de lucru în conformitate cu instrucțiunile din uzină. - Verificarea camerelor de prăjit și curățirea de grăsimi si murdărie - Verificarea și curățirea dispozitivelor de încălzire. - Verificarea sistemelor de ventilație (motorului cu ventilator) cu curățirea hotei Serviciile de reparațien vor include: - Diagnosticarea defectului - Demontarea și montarea utilajului - Înlocuirea încălzitorului electric - Înlocuirea termostatului - Înlocuirea întrerupătorului de pornire - Înlocuirea startorului electric - Reparația ușilor - Înlocuirea comutatoarelor - Înlocuirea senzorilor - Reparația sistemului de control electric - Înlocuirea arzătorului electric - Înlocuirea terminalului de bloc - Reparația sistemei magnetice de pornire Serviciile de verificare se prestează la solicitarea Beneficiarului în termen de 2 zile lucrătoare din data înaintării comenzii. |  |  |  |  |
| 3.3 Servicii de reparație și mentenanță a marmitului pentru felul întîi EPM3, 5, MSESM-43 ( la necesitate) |  |  |  | Serviciile de mentenanță vor include: - Verificarea vizuala a utilajelor în corespundere cu cerințele tehnicii securității. - Verificarea fiabilității cablurilor electrice de la automatul de oprire până la împământarea de protecție. - Verificarea funcționării aparaturii electrice, dispozitivelor automate, fiabilitatea unirilor electrice. - Verificarea stării mânerelor și garniturilor de cauciuc la ușile utilajelor - Verificarea în regim de lucru în conformitate cu instrucțiunile din uzină. - Verificarea camerelor de prăjit și curățirea de grăsimi si murdărie - Verificarea și curățirea dispozitivelor de încălzire. - Verificarea sistemelor de ventilație (motorului cu ventilator) cu curățirea hotei Serviciile de reparațien vor include: - Diagnosticarea defectului - Demontarea și montarea utilajului - Înlocuirea încălzitorului electric - Înlocuirea termostatului - Înlocuirea întrerupătorului de pornire - Înlocuirea startorului electric - Reparația ușilor - Înlocuirea comutatoarelor - Înlocuirea senzorilor - Reparația sistemului de control electric - Înlocuirea arzătorului electric - Înlocuirea terminalului de bloc - Reparația sistemei magnetice de pornire Serviciile de verificare se prestează la solicitarea Beneficiarului în termen de 2 zile lucrătoare din data înaintării comenzii. |  |  |  |  |
| 3.4 Servicii de reparație și mentenanță a plitei electrice PESM-4S, 4SH, NS4, PE-0.51, EP- 0.17-1. ( la necesitate) |  |  |  | Serviciile de mentenanță vor include: - Verificarea vizuala a utilajelor în corespundere cu cerințele tehnicii securității. - Verificarea fiabilității cablurilor electrice de la automatul de oprire până la împământarea de protecție. - Verificarea funcționării aparaturii electrice, dispozitivelor automate, fiabilitatea unirilor electrice. - Verificarea stării mânerelor și garniturilor de cauciuc la ușile utilajelor - Verificarea în regim de lucru în conformitate cu instrucțiunile din uzină. - Verificarea camerelor de prăjit și curățirea de grăsimi si murdărie - Verificarea și curățirea dispozitivelor de încălzire. - Verificarea sistemelor de ventilație (motorului cu ventilator) cu curățirea hotei Serviciile de reparațien vor include: - Diagnosticarea defectului - Demontarea și montarea utilajului - Înlocuirea încălzitorului electric - Înlocuirea termostatului - Înlocuirea întrerupătorului de pornire - Înlocuirea startorului electric - Reparația ușilor - Înlocuirea comutatoarelor - Înlocuirea senzorilor - Reparația sistemului de control electric - Înlocuirea arzătorului electric - Înlocuirea terminalului de bloc - Reparația sistemei magnetice de pornire Serviciile de verificare se prestează la solicitarea Beneficiarului în termen de 2 zile lucrătoare din data înaintării comenzii. |  |  |  |  |
| 3.5 Servicii de reparație mentenanță a tigaii electrice ( la necesitate) |  |  |  | Serviciile de mentenanță vor include: - Verificarea vizuala a utilajelor în corespundere cu cerințele tehnicii securității. - Verificarea fiabilității cablurilor electrice de la automatul de oprire până la împământarea de protecție. - Verificarea funcționării aparaturii electrice, dispozitivelor automate, fiabilitatea unirilor electrice. - Verificarea stării mânerelor și garniturilor de cauciuc la ușile utilajelor - Verificarea în regim de lucru în conformitate cu instrucțiunile din uzină. - Verificarea camerelor de prăjit și curățirea de grăsimi si murdărie - Verificarea și curățirea dispozitivelor de încălzire. - Verificarea sistemelor de ventilație (motorului cu ventilator) cu curățirea hotei Serviciile de reparațien vor include: - Diagnosticarea defectului - Demontarea și montarea utilajului - Înlocuirea încălzitorului electric - Înlocuirea termostatului - Înlocuirea întrerupătorului de pornire - Înlocuirea startorului electric - Reparația ușilor - Înlocuirea comutatoarelor - Înlocuirea senzorilor - Reparația sistemului de control electric - Înlocuirea arzătorului electric - Înlocuirea terminalului de bloc - Reparația sistemei magnetice de pornire Serviciile de verificare se prestează la solicitarea Beneficiarului în termen de 2 zile lucrătoare din data înaintării comenzii. |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________