Formularul nr.5

Obiect: Lucrări de reparație capitală a clădirilor (acoperișurilor) Depozitului nr.1, secțiile nr.1,2,3,4,5, mun.Chișinău

Lista descifrată a lucrărilor

| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari, cheltuieli si resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de masura | Valoarea (lei) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de masura | Total, Inclusiv salariul |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
|  |  | Lucrări de demolare |  |  |  |  |
| 1 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 |  |  |  |
| 1.1 | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3600 |  |  |
| 1.2 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3600 |  |  |
| 1.3 | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 |  |  |
| 2 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 |  |  |  |
| 2.1 | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3600 |  |  |
| 2.2 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3600 |  |  |
| 2.3 | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 |  |  |
| 3 | RpCK42A | Desfacerea stîlp de susținere din betonsau mortar de ciment | m2 |  |  |  |
| 3.1 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0500 |  |  |
| 3.2 | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 |  |  |
| 3.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
| 3.4 | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 |  |  |
| 4 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - burlane, | m |  |  |  |
| 4.1 | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,0900 |  |  |
| 4.2 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
| 4.3 | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 5 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, | m |  |  |  |
| 5.1 | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,0900 |  |  |
| 5.2 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
| 5.3 | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 6 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. | m |  |  |  |
| 6.1 | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,0900 |  |  |
| 6.2 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
| 6.3 | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 7 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. | m |  |  |  |
| 7.1 | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,0900 |  |  |
| 7.2 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
| 7.3 | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  |  | TOTAL Lucrări de demolare |  |  |  |  |
|  |  | Lucrări de reparație la acoperiș |  |  |  |  |
| 8 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg |  |  |  |
| 8.1 | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 1,0400 |  |  |
| 8.2 | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0200 |  |  |
| 8.3 | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,0100 |  |  |
| 8.4 | 2222222222992 | Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol etc) | % | 1,0000 |  |  |
| 8.5 | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,2100 |  |  |
| 8.6 | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0800 |  |  |
| 8.7 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 9 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice | m3 |  |  |  |
| 9.1 | 2663102100000 | Beton | m3 | 1,0250 |  |  |
| 9.2 | 2222222222992 | Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe) | % | 3,0000 |  |  |
| 9.3 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,1500 |  |  |
| 9.4 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,8500 |  |  |
| 9.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 |  |  |
| 9.6 | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |  |  |
| 9.7 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2800 |  |  |
| 10 | TrB01A2-5 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare) cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m | t |  |  |  |
| 10.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,3200 |  |  |
| 11 | TrI1AA01C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3. | t |  |  |  |
| 11.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3500 |  |  |
| 12 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km. | t |  |  |  |
| 12.1 | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,1820 |  |  |
| 13 | RpCH06A | Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin platuire (crapaturi sau rupturi la arbaletrieri, diagonala, coarde) Reparații căpriori | buc |  |  |  |
| 13.1 | 2010102903995 | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=4,00 m; S 942 | m3 | 0,0170 |  |  |
| 13.2 | 2874145887049 | Cuie cu cap conic tip al 5x120 OL 37 S 2111 | kg | 0,0900 |  |  |
| 13.3 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,5500 |  |  |
| 13.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 |  |  |
| 13.5 | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0150 |  |  |
| 13.6 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 14 | RpCH06A | Reparatii fermelor prin înlocuirea elementelor orizontale stîlp intermediar de susținere 250 x250 x 6m 2,25 mc | buc |  |  |  |
| 14.1 | 2010102903995 | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=4,00 m; S 942 | m3 | 0,3750 |  |  |
| 14.2 | 2874145887049 | Cuie cu cap conic tip al 5x120 OL 37 S 2111 | kg | 0,0900 |  |  |
| 14.3 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,5500 |  |  |
| 14.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 |  |  |
| 14.5 | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0150 |  |  |
| 14.6 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 15 | RpCH15C | Grinzi pentru plansee cu deschidere de peste 4 m, din lemn de rasinoase cu 2 fete plane, inclusiv carbolinizarea | m3 |  |  |  |
| 15.1 | 2010102908737 | Grinzi de rasinoase de 4-6 m lungime cl. B | m3 | 1,0500 |  |  |
| 15.2 | 2414147327483 | Lignolineum | kg | 0,5000 |  |  |
| 15.3 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 7,4000 |  |  |
| 15.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,2000 |  |  |
| 15.5 | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,1200 |  |  |
| 15.6 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 16 | CE30A | Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. rigle100 x300 K0,01 | m2 |  |  |  |
| 16.1 | 2010102903495 | Scînduri de răşinoase | m3 | 0,0100 |  |  |
| 16.2 | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru construcţii | kg | 0,1200 |  |  |
| 16.3 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2250 |  |  |
| 16.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 |  |  |
| 16.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 17 | CE06C | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(( tablă cutată gr min 0,45 mm H20 mm | m2 |  |  |  |
| 17.1 | 2710403642000 | Tabla zincata ondulata sau cutata | m2 | 1,1500 |  |  |
| 17.2 | 2710403643220 | Tabla zincata plana de 0,75 mm | kg | 0,6000 |  |  |
| 17.3 | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 5,0000 |  |  |
| 17.4 | 2874115833870 | Suruburi autofiletante | buc | 5,0000 |  |  |
| 17.5 | 2430226103064 | Snur profilat din mastic | kg | 0,1500 |  |  |
| 17.6 | 2222222222992 | Material marunt (material pt. lipit tabla) | % | 5,0000 |  |  |
| 17.7 | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,1000 |  |  |
| 17.8 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
| 17.9 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0220 |  |  |
| 18 | CD07B | Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi | m2 |  |  |  |
|  |  | autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv |  |  |  |  |
| 18.1 | 2732103646070 | Tabla cutata | m2 | 1,1100 |  |  |
| 18.2 | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 3,5000 |  |  |
| 18.3 | 2874115833878 | Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm | buc | 2,8000 |  |  |
| 18.4 | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 1,0000 |  |  |
| 18.5 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0400 |  |  |
| 19 | CE30A | Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. . Rigle100 x 30mm | m2 |  |  |  |
| 19.1 | 2010102903495 | Scînduri de răşinoase | m3 | 0,0090 |  |  |
| 19.2 | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru construcţii | kg | 0,1200 |  |  |
| 19.3 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2250 |  |  |
| 19.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 |  |  |
| 19.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 20 | CE06A | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.( tablă cutată gr min 0,45 mm H20 mm) | m2 |  |  |  |
| 20.1 | 2710403642000 | Tabla zincata ondulata sau cutata | m2 | 1,1500 |  |  |
| 20.2 | 2710403643220 | Tabla zincata plana de 0,75 mm | kg | 0,6000 |  |  |
| 20.3 | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 5,0000 |  |  |
| 20.4 | 2874115837746 | Suruburi mecanice | buc | 5,0000 |  |  |
| 20.5 | 2710703434927 | Otel lat 30 x 6 | kg | 0,3250 |  |  |
| 20.6 | 2430226103064 | Snur profilat din mastic | kg | 0,1000 |  |  |
| 20.7 | 2222222222992 | Material marunt (material pt. lipit tabla) | % | 5,0000 |  |  |
| 20.8 | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,1000 |  |  |
| 20.9 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
| 20.10 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0220 |  |  |
| 21 | RpCH31A | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie | m2 |  |  |  |
| 21.1 | 2010102904169 | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv | m3 | 0,0003 |  |  |
| 21.2 | 2010102906959 | Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80 | m3 | 0,0003 |  |  |
| 21.3 | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,0001 |  |  |
| 21.4 | 2811237329800 | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) | kg | 0,0030 |  |  |
| 21.5 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,6000 |  |  |
| 21.6 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
| 21.7 | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0060 |  |  |
| 22 | CN50B | Tratamentul ignifug al lemnariei; carcase, estacade. | m3 |  |  |  |
| 22.1 | 2430116104963 | Vopsea ignifuga de exterior I 107/30 | kg | 9,8000 |  |  |
| 22.2 | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 5,0400 |  |  |
| 22.3 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,0500 |  |  |
| 22.4 | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0040 |  |  |
| 22.5 | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,0290 |  |  |
| 22.6 | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0080 |  |  |
| 23 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. | m3 |  |  |  |
| 23.1 | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 3,0100 |  |  |
| 23.2 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,3900 |  |  |
| 23.3 | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0010 |  |  |
| 23.4 | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0030 |  |  |
| 24 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv. | m |  |  |  |
| 24.1 | 2710406311800 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass | m | 1,0500 |  |  |
| 24.2 | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 1,4000 |  |  |
| 24.3 | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 0,2000 |  |  |
| 24.4 | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,1000 |  |  |
| 24.5 | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 0,2000 |  |  |
| 24.6 | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 0,2000 |  |  |
| 24.7 | 2874115837745 | Suruburi | buc | 10,0000 |  |  |
| 24.8 | 2222222222991 | MATERIAL MARUNT | % | 3,0000 |  |  |
| 24.9 | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3000 |  |  |
| 24.10 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |  |
| 25 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv. | m |  |  |  |
| 25.1 | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass | m | 1,0500 |  |  |
| 25.2 | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 0,5000 |  |  |
| 25.3 | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 0,2500 |  |  |
| 25.4 | 2413217300010 | Cleme | buc | 0,5000 |  |  |
| 25.5 | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 0,2500 |  |  |
| 25.6 | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 0,2500 |  |  |
| 25.7 | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,2500 |  |  |
| 25.8 | 2222222222991 | MATERIAL MARUNT | % | 2,0000 |  |  |
| 25.9 | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3500 |  |  |
| 25.10 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 |  |  |
| 26 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu. | m |  |  |  |
| 26.1 | 2743123549027 | Pervazuri ( baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi | m | 1,0000 |  |  |
| 26.2 | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 |  |  |
| 26.3 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,0900 |  |  |
| 26.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |  |
| 26.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 27 | RpCH15C | Grinzi pentru plansee cu deschidere de peste 4 m, din lemn de rasinoase cu 2 fete plane, inclusiv carbolinizarea. | m3 |  |  |  |
| 27.1 | 2010102908737 | Grinzi de rasinoase de 4-6 m lungime cl. B | m3 | 1,0500 |  |  |
| 27.2 | 2414147327483 | Lignolineum | kg | 0,5000 |  |  |
| 27.3 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 7,4000 |  |  |
| 27.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,2000 |  |  |
| 27.5 | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,1200 |  |  |
| 27.6 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 28 | CE30A | Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. . Rigle100 x 30mm | m2 |  |  |  |
| 28.1 | 2010102903495 | Scînduri de răşinoase | m3 | 0,0100 |  |  |
| 28.2 | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru construcţii | kg | 0,1200 |  |  |
| 28.3 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2250 |  |  |
| 28.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 |  |  |
| 28.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 29 | CE06C | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(( tablă cutată gr min 0,45 mm H20 mm | m2 |  |  |  |
| 29.1 | 2710403642000 | Tabla zincata ondulata sau cutata | m2 | 1,1500 |  |  |
| 29.2 | 2710403643220 | Tabla zincata plana de 0,75 mm | kg | 0,6000 |  |  |
| 29.3 | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 5,0000 |  |  |
| 29.4 | 2874115833870 | Suruburi autofiletante | buc | 5,0000 |  |  |
| 29.5 | 2430226103064 | Snur profilat din mastic | kg | 0,1500 |  |  |
| 29.6 | 2222222222992 | Material marunt (material pt. lipit tabla) | % | 5,0000 |  |  |
| 29.7 | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,1000 |  |  |
| 29.8 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
| 29.9 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0220 |  |  |
| 30 | CE30A | Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. . Rigle100 x 30mm | m2 |  |  |  |
| 30.1 | 2010102903495 | Scînduri de răşinoase | m3 | 0,0100 |  |  |
| 30.2 | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru construcţii | kg | 0,1200 |  |  |
| 30.3 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2250 |  |  |
| 30.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 |  |  |
| 30.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 31 | CE06C | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(( tablă cutată gr min 0,45 mm H10mm | m2 |  |  |  |
| 31.1 | 2710403642000 | Tabla zincata ondulata sau cutata | m2 | 1,1500 |  |  |
| 31.2 | 2710403643220 | Tabla zincata plana de 0,75 mm | kg | 0,6000 |  |  |
| 31.3 | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 5,0000 |  |  |
| 31.4 | 2874115833870 | Suruburi autofiletante | buc | 5,0000 |  |  |
| 31.5 | 2430226103064 | Snur profilat din mastic | kg | 0,1500 |  |  |
| 31.6 | 2222222222992 | Material marunt (material pt. lipit tabla) | % | 5,0000 |  |  |
| 31.7 | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,1000 |  |  |
| 31.8 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
| 31.9 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0220 |  |  |
| 32 | CN50B | Tratamentul ignifug al lemnariei; carcase, estacade. | m3 |  |  |  |
| 32.1 | 2430116104963 | Vopsea ignifuga de exterior I 107/30 | kg | 9,8000 |  |  |
| 32.2 | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 5,0400 |  |  |
| 32.3 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,0500 |  |  |
| 32.4 | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0040 |  |  |
| 32.5 | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,0290 |  |  |
| 32.6 | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0080 |  |  |
| 33 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. | m3 |  |  |  |
| 33.1 | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 3,0100 |  |  |
| 33.2 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,3900 |  |  |
| 33.3 | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0010 |  |  |
| 33.4 | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0030 |  |  |
| 34 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv | m |  |  |  |
| 34.1 | 2710406311800 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass | m | 1,0500 |  |  |
| 34.2 | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 1,4000 |  |  |
| 34.3 | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 0,2000 |  |  |
| 34.4 | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,1000 |  |  |
| 34.5 | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 0,2000 |  |  |
| 34.6 | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 0,2000 |  |  |
| 34.7 | 2874115837745 | Suruburi | buc | 10,0000 |  |  |
| 34.8 | 2222222222991 | MATERIAL MARUNT | % | 3,0000 |  |  |
| 34.9 | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3000 |  |  |
| 34.10 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |  |
| 35 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv. | m |  |  |  |
| 35.1 | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass | m | 1,0500 |  |  |
| 35.2 | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 0,5000 |  |  |
| 35.3 | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 0,2500 |  |  |
| 35.4 | 2413217300010 | Cleme | buc | 0,5000 |  |  |
| 35.5 | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 0,2500 |  |  |
| 35.6 | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 0,2500 |  |  |
| 35.7 | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,2500 |  |  |
| 35.8 | 2222222222991 | MATERIAL MARUNT | % | 2,0000 |  |  |
| 35.9 | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3500 |  |  |
| 35.10 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 |  |  |
| 36 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu. | m |  |  |  |
| 36.1 | 2743123549027 | Pervazuri ( baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi | m | 1,0000 |  |  |
| 36.2 | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 |  |  |
| 36.3 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,0900 |  |  |
| 36.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |  |
| 36.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  |  | TOTAL Lucrări de reparație la acoperiș |  |  |  |  |