Anexa nr. 22

la Documentația standard

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor

nr. 115 din 15.09.2021

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

| Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectul achiziției: Utilaj tehnologic |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/ serviciului | Țara de origine | Produ că torul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |
| Lotul nr. 1 Sistem pneumatic staționar de distribuție a uleiului pentru butoi 209 litri. |  |  |  | - Echipată cu: - -Pompă pneumatică de ulei 3:1 - -Tijă de aspirare de 90mm - -Pistol dozator de ulei cu gura anti-picurare - -Contor digital - -Regulator de presiune cu manometru și - filtru de umiditate - -Tambur furtun - -15m furtun de înaltă presiune de 1/2” - -racord intrare aer 1/4” - -racord evacuare ulei M 1/2" - Specificații tehnice: - -rata compresie 3:1 - -presiunea maximă 24 bar - -debit 14 l/min - Garanţie: minim24 luni |  |  |
| Lotul nr. 2 Regulator,purificator lubrificator aer |  |  |  | - Conține: - -purificator - -regulator presiune - -lubrificator ff1/4” - -separator de condens |  |  |
| Lotul nr. 3 Recuperator ulei cu absorbție |  |  |  | - Capacitatea de admisie 10 l - Capacitatea rezervorului 90 l - Flux de aer 200 l/min - Presiunea de colectare a uleiului 6-8 bari - Presiunea de scurgere a uleiului 1 bar - Lungimea furtunului de aspirare 1.6 m - Temperatura permisă a uleiului <120 C - Garanţie: minim 24 luni |  |  |
| Lotul nr.4 Kit de alimentare cu unsoare din galeți 18-30 kg |  |  |  | - Conține: - -pompă de gresat pneumatică 60:1 cu țeavă - de aspirare de 480 mm și garnituri din poli- - urietan - -furtun de 3m de mare presiune de R2 1/4" - M-F - -maner transport - -carut cu 2 roți - Specificații tehnice: - -raportul de compresie al pompei : 60:1 - -presiunea de lucru a pompelor de gresare poate varia între cel puțin 2,5 bar și max 8 bari - -consum mediu de aer : 130 l/min - -capacitatea de alimentare cu unsoare(la 6 bari) : 1600g/min - Garanţie: minim 24 luni |  |  |
| Lotul nr.5 Pompă de transfer pentru ulei |  |  |  | - Specificații tehnice: - Debit: 40l/min - Presiunea: 10 bar - Alimentare: 220-230V - Putere:1100 W - Vascozitate max. 2000cst - Intrare/ieșire: 1” - Garanţie: minim 24 luni |  |  |
| Lotul nr.6 Pompă de ulei cu acționare pneumatică |  |  |  | - Specificații tehnice: - Presiune delucru: 2-7 bari - Capacitate extractive: 2-11 litri/min - Vascozitate: 0-120 - Utilizare: butoi 200l - Garanţie: minim 24 luni |  |  |
| Lotul nr.7 Stand electric pentru testarea generatoarelor și demaratoarelor |  |  |  | Dimensiuni: Lungime, mm 1520 Lățime, mm 780 Înălțime, mm 1620 Alimentare, V 380 (3 faze, 1 nul si 1 împămintare Motor electric, C.P. 5.5 Reglarea vitezei de rotație a motorului electric. Invertor Putere maximă de testare a generatoarelor (24V), W ≥ 3500 Putere reostat cu trei trepte, W 850 Greutate, kg 450 Opțiuni obligatorii: - Testarea generatoarelor și demaroarelor pentru camioane, autobuze, mașini de terasament, etc.. - Testare a generatoarelor cu dirijare electronică, 12/24V. - Testarea regulatoarelor electronice de tensiune, 12/24V. - Testarea plăcii punții de diode. - Testarea rezistenței izolației. - Încorporat cu ohmmetru. - Încorporat cu ampermetru. - Testarea demaroarelor de putere până la 11 kW cu frîna mecanica încorporată. - Testarea rotor indus electric. - Incorporat cu generator semnale PWM. - Posibilitatea de testare a regulatoarelor de tip COM (BSS/LIN, BMW, VW, Mercedes-Benz, Audi, Ford, Volvo, Mazda, Renault, Citroen, Peugeot), RLO (Toyota, Lexus), SIG (Ford, Volvo, Mazda, Land Rover), P-D (Kia, Mazda, Honda, Acura, Suzuki), L/D+, RCV (Chevrolet, Opel). Garanţie: minim 24 luni |  |  |
| Lotul nr.8 Stație de pornire a unităților de transport |  |  |  | Tip baterie internă conduce Capacitatea bateriei interne 2 x 50 Ah (Exide) Voltajul bateriei 230 V - 6 A Tensiunea de pornire 12 / 24 V Curent de pornire la 12/24 V ≥ 1600 / 1400 A Curent de vârf la 12/24 V ≥ 8500/ 4250 A Marimea 520 x 430 x 1040 mm Cablu de cupru Ø / lungime Ø 50 / ≥2000 mm Protecție împotriva vârfurilor de tensiune da Protecție la scurtcircuit da Protecție împotriva inversării polarității da Garanţie: minim 24 luni |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________

Ofertantul: ___________________             Adresa: ________________________________________________________