| Sistem de apeduct in s.Salcuta Noua, com.Cirnatenii Noi, r-nul Causeni. Obiect №039/2016 | WinСмета2000 Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

Deviz-oferta № 2-1-1

Retele exterioare de alimentare cu apa (marca AE)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie. Reteaua A1 |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de terasamente pentru conducte |  |  |  |  |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 23,54 |  |  |
| 2 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 3,22 |  |  |
| 3 | TsA03E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu | m3 | 83,44 |  |  |
| 4 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (intersectii cablu, conducte) | m3 | 22,40 |  |  |
| 5 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 297,00 |  |  |
| 6 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 745,00 |  |  |
| 7 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 745,00 |  |  |
| 8 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 17,14 |  |  |
| 9 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 17,14 |  |  |
| 10 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t | 450,80 |  |  |
| 11 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 3,22 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Tevi si armatura |  |  |  |  |
| 12 | AcA52C | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. (Tevi PE100 SDR17 PN10 D90x5,4) (exlude:Banda de avertizare, Tractor) | m | 3 644,40 |  |  |
| 13 | AcA52B | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75 mm. (Tevi PE100 SDR17 PN10 D75x4,5) (exlude:Banda de avertizare, Tractor) | m | 211,40 |  |  |
| 14 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Tevi PE100 SDR17 PN10 D63x3.8) (exlude:Banda de avertizare, Tractor) | m | 198,00 |  |  |
| 15 | AcF11D | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m | 3 644,40 |  |  |
| 16 | AcF11C | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m | 409,40 |  |  |
| 17 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm | m | 4 053,80 |  |  |
| 18 | AcF01A | Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg (Tub de protectie D125x7.4 L=300mm 36buc*6.44= 231.84kg) | kg | 231,84 |  |  |
| 19 | AcA10C | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 250-315 mm (Tub de protectie PE100 SDR26 PN10 D315mm (531.90+25.1 - traversare prin metoda inchisa = 557m)) | m | 531,90 |  |  |
| 20 | IC41C | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind de 2 1/2" - 4" (Inel distantier PA 3-90 (2 segmente) 235/3=79buc.) | buc | 79,00 |  |  |
| 21 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Teu cu flanse din fonta D80x50) | buc | 1,00 |  |  |
| 22 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Teu cu flanse din fonta D80) | buc | 17,00 |  |  |
| 23 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Robinet sertar pana PN16 D65) | buc | 1,00 |  |  |
| 24 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Robinet sertar pana PN16 D80) | buc | 24,00 |  |  |
| 25 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Reductie cu flanse D80x65) | buc | 1,00 |  |  |
| 26 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. (Reductie PE100 D75x40) | buc | 1,00 |  |  |
| 27 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Reductie cu flanse D80x50) | buc | 1,00 |  |  |
| 28 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Cot otel cu flansa D75 90*) | buc | 1,00 |  |  |
| 29 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Cot otel cu flansa D80 90*) | buc | 1,00 |  |  |
| 30 | AcF09A | Placa indicatoare montata la camine, rezervoare sau alte constructii si instalatii pentru alimentare cu apa si canalizare (Indicator hidranti antiincendiar 710*560mm) | buc | 9,00 |  |  |
| 31 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Racord compresiune cu flansa D90x80) | buc | 33,00 |  |  |
| 32 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Racord compresiune cu flansa D65x75) | buc | 2,00 |  |  |
| 33 | nota | Ventil de aerisire | buc | 0,00 |  |  |
| 34 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. (Cot PE 90* compresiune filetat exterior D32x1") | buc | 1,00 |  |  |
| 35 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. (Teu compresiune DN 40x32) | buc | 1,00 |  |  |
| 36 | SD20B | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" (Mufa redusa 1"x1/2") | buc | 1,00 |  |  |
| 37 | SD20A | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" (Piesa legatura FExFE 1/2") | buc | 1,00 |  |  |
| 38 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet cu bila FIxFE 1/2") | buc | 1,00 |  |  |
| 39 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Ventil de aerisire 1/2") | buc | 1,00 |  |  |
| 40 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 80 mm | buc | 38,00 |  |  |
| 41 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 65 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 42 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. (Cot PE100 SDR17 45* D90) | buc | 2,00 |  |  |
| 43 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. (Cot PE100 SDR17 60* D90) | buc | 2,00 |  |  |
| 44 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. (Cot PE100 SDR17 45* D75) | buc | 2,00 |  |  |
| 45 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. (Cot PE100 SDR17 90* D75) | buc | 5,00 |  |  |
| 46 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. (Cot PE100 SDR17 60* D75) | buc | 7,00 |  |  |
| 47 | Pret | Banda de avertizare | m | 3 958,00 |  |  |
| 48 | AcD22A | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m (Suport din beton B20 pentru cot) | m3 | 1,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3. Demolarea si restabilitarea drumului din piatra sparta 120m x0.5m |  |  |  |  |
| 49 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | 20,16 |  |  |
| 50 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 6,00 |  |  |
| 51 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 14,40 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4. Demolarea si restabilitarea drumului din asfalt 20m x0.5m=10m2 |  |  |  |  |
| 52 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri ((Резка машиной с алмазными дисками швов ) | m | 40,00 |  |  |
| 53 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом) | m3 | 1,90 |  |  |
| 54 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | 2,60 |  |  |
| 55 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 8,55 |  |  |
| 56 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 2,60 |  |  |
| 57 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,02 |  |  |
| 58 | DB19C К=2,5 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala. H=15cm | m2 | 10,00 |  |  |
| 59 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 10,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.5. Ansamblu de masurare pentru FA-0 (existent) |  |  |  |  |
| 60 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Ventil de inchidere cu mufa D15) | buc | 1,00 |  |  |
| 61 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Ventil cu trei cai D15 трехход. пластиковый) | buc | 1,00 |  |  |
| 62 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: manometru ОБМ1-100 | buc | 1,00 |  |  |
| 63 | SD12C | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 2" (Ventil cu supapa inversa D50) | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.6. Constructia caminelor |  |  |  |  |
| 64 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 3,63 |  |  |
| 65 | TsA20C | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare | m3 | 11,22 |  |  |
| 66 | TsD01A | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor | m3 | 99,00 |  |  |
| 67 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,99 |  |  |
| 68 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 2,31 |  |  |
| 69 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 2,31 |  |  |
| 70 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II | 100 m3 | 0,45 |  |  |
| 71 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t | 72,00 |  |  |
| 72 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,45 |  |  |
| 73 | AcE10A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 2,52 |  |  |
| 74 | Pret | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 | buc | 2,00 |  |  |
| 75 | Pret | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 | buc | 4,00 |  |  |
| 76 | Pret | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 | buc | 3,00 |  |  |
| 77 | Pret | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1 | buc | 4,00 |  |  |
| 78 | Pret | Inel de reazem КЦО-1 | buc | 3,00 |  |  |
| 79 | Pret | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 | buc | 3,00 |  |  |
| 80 | AcE12A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 2,16 |  |  |
| 81 | Pret | Placi prefabricate pt. camine КЦД-20 | buc | 1,00 |  |  |
| 82 | Pret | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-6 | buc | 1,00 |  |  |
| 83 | Pret | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 | buc | 1,00 |  |  |
| 84 | Pret | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1 | buc | 1,00 |  |  |
| 85 | Pret | Inel de reazem КЦО-1 | buc | 1,00 |  |  |
| 86 | Pret | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 | buc | 1,00 |  |  |
| 87 | AcE11A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana | m3 | 13,90 |  |  |
| 88 | Pret | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 | buc | 10,00 |  |  |
| 89 | Pret | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 | buc | 10,00 |  |  |
| 90 | Pret | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 | buc | 10,00 |  |  |
| 91 | Pret | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1 | buc | 10,00 |  |  |
| 92 | Pret | Inel de reazem КЦО-1 | buc | 10,00 |  |  |
| 93 | Pret | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 | buc | 10,00 |  |  |
| 94 | RpCU05G1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 36,00 |  |  |
| 95 | IzF20B | Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu snur de vata minerala cu impletituri din sfoara (sau din sirma zincata), lipit cu mastic de bitum просмолянная пакля для заделки отверстий | m | 14,13 |  |  |
| 96 | RpCU05A1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 112,00 |  |  |
| 97 | Pret | Trepte de acces din otel (1buc=1,7kg) | buc | 56,00 |  |  |
| 98 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,095 |  |  |
| 99 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,095 |  |  |
| 100 | Pret | capacelor KA 02 FEC | buc | 14,00 |  |  |
| 101 | Pret | Confectii metalice | kg | 287,84 |  |  |
| 102 | IzD04C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,288 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.7. Traversare prin metoda inchisa. Устройство котлована под установку для прокола |  |  |  |  |
| 103 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,56 |  |  |
| 104 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 2,00 |  |  |
| 105 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 28,00 |  |  |
| 106 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 28,00 |  |  |
| 107 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,28 |  |  |
| 108 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,28 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.8. Traversare prin metoda inchisa. Монтаж футляров |  |  |  |  |
| 109 | GD60D | Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 251-315 mm | buc | 2,00 |  |  |
| 110 | GD59D | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 251-315 mm (Tub de protectie PE100 SDR26 PN10 D315mm) | m | 25,10 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala | % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport | % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozit | % |  |  |  |
|  |  | Total cheltuieli directe | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Retele AE |  |  |  |  |
| 111 | AcB06B | Montarea hidrantilor de incendiu suprateran D80 PN10/16 | buc | 9,00 |  |  |
| 112 | AcB03D | Montarea in caminul existent a contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, la bransamentele de plumb, avind diametrul de 50 mm (Apometru) | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.2. Ansamblu de masurare pentru FA-0 (existent) |  |  |  |  |
| 113 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Filtru D50) montare | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala | % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport | % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozit | % |  |  |  |
|  |  | Total cheltuieli directe | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Retele AE |  |  |  |  |
| 114 | Pretul firmei | Hidrant suprateran D80 PN10/16 | buc | 9,00 |  |  |
| 115 | Pretul firmei | Cot cu picior si flansa hidrant D80 PN10/PN16 | buc | 9,00 |  |  |
| 116 | Pretul firmei | Apometru electronic cu ultrasunet tip 031-46-COH-BXX, KAMSTRUP flow IQ 3100 D50 | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.2. Ansamblu de masurare pentru FA-0 (existent) |  |  |  |  |
| 117 | Pretul firmei | Filtru D50 | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli depozitare | % |  |  |  |

|  | TVA 20% |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit | () |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | () |
| (funcţia, semnătura) |  |

| Sistem de apeduct in s.Salcuta Noua, com.Cirnatenii Noi, r-nul Causeni. Obiect №039/2016 | WinСмета2000 Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1.1(M)

Deviz-oferta № 2-1-1.1(M)

Retele exterioare de alimentare cu apa. Conectarea consumatori (marca AE)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de terasamente pentru conducte |  |  |  |  |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 5,45 |  |  |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 11,13 |  |  |
| 3 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 42,80 |  |  |
| 4 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 218,07 |  |  |
| 5 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 79,40 |  |  |
| 6 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 3,17 |  |  |
| 7 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 3,17 |  |  |
| 8 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (погрузка лишнего грунта в автомобиль) | 100 m3 | 0,207 |  |  |
| 9 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t | 35,20 |  |  |
| 10 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,207 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Tevi si armatura |  |  |  |  |
| 11 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Conducta PE100 SDR17 PN10 D25x2) | m | 856,00 |  |  |
| 12 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm | m | 856,00 |  |  |
| 13 | RpAcH29A | Spalarea si dezinfectarea conductelor din fonta, azbociment, poliesteri, otel-beton., avind diametrul de 25-90 mm | m | 856,00 |  |  |
| 14 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Colier bransare intarit) montare | buc | 107,00 |  |  |
| 15 | Pretul firmei | Colier bransare intarit D90x25 | buc | 96,00 |  |  |
| 16 | Pretul firmei | Colier bransare intarit D75x25 | buc | 6,00 |  |  |
| 17 | Pretul firmei | Colier bransare intarit D63x25 | buc | 5,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3. Nod apometric-gospodarii |  |  |  |  |
| 18 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (montare) | buc | 321,00 |  |  |
| 19 | Pret | Robinet cu bila MF D15mm | buc | 214,00 |  |  |
| 20 | Pret | Supapa de sens din alama D15mm | buc | 107,00 |  |  |
| 21 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. (montare) | buc | 214,00 |  |  |
| 22 | Pret | Racord compresiune FE D25x15mm | buc | 214,00 |  |  |
|  |  | Cheltieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala | % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport | % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozit | % |  |  |  |
|  |  | Total cheltuieli directe | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Nod apometric-gospodarii |  |  |  |  |
| 23 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (montare) | buc | 107,00 |  |  |
|  |  | Прямые затраты | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala | 24,00 % |  |  |  |
|  |  | Total cheltuieli directe | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 76,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Nod apometric-gospodarii |  |  |  |  |
| 24 | Pretul firmei | Filtru apa cu mufe filetate D15mm | buc | 107,00 |  |  |
|  |  | Cheltieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli depozitare | % |  |  |  |

|  | TVA 20% |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Intocmit | () |  |  |  |  |  |
|  |  | (funcţia, semnătura) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Verificat | () |  |  |  |  |  |
|  |  | (funcţia, semnătura) |  |  |  |  |  |  |

| Sistem de apeduct in s.Salcuta Noua, com.Cirnatenii Noi, r-nul Causeni. Obiect №039/2016 | WinСмета2000 Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-2(M)

Deviz-oferta № 2-1-2(M)

Sonda de apa existenta. Echipament de tehnologie (marca AE.SU c.22)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 1 | 07-04-030-06 | Pompa arteziana, cu motor electric submersibil, marca "1ЭЦВ6-10-185" | buc | 1,00 |  |  |
| 2 | 07-04-030-06 K=0,6 | Demontarea pompei submersibil existenta, marca "1ЭЦВ6-10-185" | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Cheltieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala | % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport | % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozit | % |  |  |  |
|  |  | Total cheltuieli directe | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |  |  |
| 3 | Pretul firmei | Pompa submersibila 5m3/h, Hp=157m, P2-4kW, SP 5a-38 | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Cheltieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli depozitare | % |  |  |  |

|  | TVA 20% |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Intocmit | () |  |  |  |  |  |
|  |  | (funcţia, semnătura) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Verificat | () |  |  |  |  |  |
|  |  | (funcţia, semnătura) |  |  |  |  |  |  |

| Sistem de apeduct in s.Salcuta Noua, com.Cirnatenii Noi, r-nul Causeni. Obiect №039/2016 | WinСмета2000 Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-2-1

Deviz-oferta № 2-2-1

Castel de apa V=50m3 H=15m 7баллов. Lucrari de constructie generale

(marca AC)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructia generala |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 1,55 |  |  |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 1,00 |  |  |
| 3 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 1,27 |  |  |
| 4 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 1,27 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Fundatie |  |  |  |  |
| 5 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 13,25 |  |  |
| 6 | IzF18B | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm (цементный раствор) | m2 | 44,15 |  |  |
| 7 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 21,20 |  |  |
| 8 | CA03D | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) ( В12,5 ) | m3 | 23,80 |  |  |
| 9 | CC02G | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru constructii speciale (rezervoare, castele de apa, silozuri, etc), exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 195,20 |  |  |
| 10 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (ЗД-1, 8шт х22,32кг/шт) | kg | 178,56 |  |  |
| 11 | IzD04C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,1786 |  |  |
| 12 | IzF04F | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (2 слоя) K=2 | m2 | 21,20 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3. Лоток канала |  |  |  |  |
| 13 | CP15B | Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv (Лоток канала Л2-15) | buc | 3,00 |  |  |
| 14 | CP15A | Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv (Плита покрытия П4-15) | buc | 4,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4. Узел 1 ( водосборный приямок ) |  |  |  |  |
| 15 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01 ( В7,5 ) | m3 | 0,138 |  |  |
| 16 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile | m2 | 2,79 |  |  |
| 17 | CG25A1 К=0,5 | Pardoseli din asfalt, turnate la cald, pe suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, in grosimi de 3 cm (Асфальтоб ,ср. толщ. 15мм) К=0,5 | m2 | 14,03 |  |  |
| 18 | AcF03C | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta ( дренажный слой, гравий крупной фракции ) | m3 | 1,22 |  |  |
| 19 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm ( сверление отв. Ф30мм в шахматном порядке, в трубе Ф100мм -сталь , К=0,1) | buc | 15,00 |  |  |
| 20 | Pret | Труба стальная Ф100мм дл=300мм | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.5. Pereu |  |  |  |  |
| 21 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 1,79 |  |  |
| 22 | DB18A | Imbracaminte de mixtura asfaltica, executat la cald, in grosime de 2,5 cm, cu asternere manuala | m2 | 17,94 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.6. Constructia caminului В-1 |  |  |  |  |
| 23 | AcE11A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana | m3 | 1,50 |  |  |
| 24 | Pret | Inel de reazem КЦО-1 | buc | 1,00 |  |  |
| 25 | Pret | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1 | buc | 1,00 |  |  |
| 26 | Pret | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 | buc | 1,00 |  |  |
| 27 | Pret | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 | buc | 2,00 |  |  |
| 28 | Pret | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 | buc | 1,00 |  |  |
| 29 | Pret | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9а | buc | 1,00 |  |  |
| 30 | Pret | Сapacul cu rama din fonta, L | buc | 1,00 |  |  |
| 31 | Pret | Scara cu vanguri din otel, C-1 | buc | 1,00 |  |  |
| 32 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,014 |  |  |
| 33 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,014 |  |  |
| 34 | IC44C | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 114 x 5 mm | buc | 2,00 |  |  |
| 35 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip (Н=100мм) | m3 | 0,19 |  |  |
| 36 | DI129 | Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri (Каменная наброска) | m3 | 0,19 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala | % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport | % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozit | % |  |  |  |
|  |  | Total cheltieli directe | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 37 | M1A02E | Recipiente metalice (rezervoare, vase, bazine, buncare, silozuri metalice) din otel-carbon, livrate asamblat, montate prin fixare la fundatii, pardosea sau schelete metalice, utilajul avind greutatea de 5-10 tone (Castel de apa V=50m3 Н=15m) | t | 5,918 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala | % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport | % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozit | % |  |  |  |
|  |  | Total cheltieli directe | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 38 | Pretul firmei | Castel de apa V=50m3 Н=15m | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | Utilaj | % |  |  |  |

|  | TVA 20% |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Intocmit | () |  |  |  |  |  |
|  |  | (funcţia, semnătura) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Verificat | () |  |  |  |  |  |
|  |  | (funcţia, semnătura) |  |  |  |  |  |  |

| Sistem de apeduct in s.Salcuta Noua, com.Cirnatenii Noi, r-nul Causeni. Obiect №039/2016 | WinСмета2000 Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-2-2(M)

Deviz-oferta № 2-2-2(M)

Castel de apa V=50m3 H=15m 7баллов. Lucrari de tehnice-sanitare (marca BK)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructia generala |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Conducte |  |  |  |  |
| 1 | TsA01B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu | m3 | 12,74 |  |  |
| 2 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 12,74 |  |  |
| 3 | TsD04C | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 12,74 |  |  |
| 4 | AcA04A | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 100x4,5 mm GOST 3262-75 | m | 8,00 |  |  |
| 5 | AcA04A | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 100x4,0 mm GOST 3262-75 | m | 8,00 |  |  |
| 6 | AcA04A | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 15x2,8 mm GOST 3262-75 | m | 6,00 |  |  |
| 7 | AcA04A | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50x3,5 mm GOST 3262-75 | m | 20,00 |  |  |
| 8 | AcF11B | Spalarea conductelor din otel 2 1/2" -4", de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m | 16,00 |  |  |
| 9 | AcF11A | Spalarea conductelor din otel pina la 2", de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m | 26,00 |  |  |
| 10 | IzA08A | Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv | m | 4,00 |  |  |
| 11 | IzA08B | Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm | m2 | 1,26 |  |  |
| 12 | IzL10A | Izolatia anticoroziva normala si intarita, executata mecanizat in statie, la tevi din otel cu Dn=50-200 mm | m2 | 7,00 |  |  |
| 13 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Teu D100x80 | buc | 1,00 |  |  |
| 14 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Teu D100x15 | buc | 1,00 |  |  |
| 15 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Cot D100 90* | buc | 1,00 |  |  |
| 16 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Teu D80x50 | buc | 1,00 |  |  |
| 17 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Trecere D80x50 | buc | 1,00 |  |  |
| 18 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Cot D50 45* | buc | 1,00 |  |  |
| 19 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Cot D100 45* | buc | 1,00 |  |  |
| 20 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Cap mufa conexiune D50 | buc | 2,00 |  |  |
| 21 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm Flansa D100 | buc | 7,00 |  |  |
| 22 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm Flansa D50 | buc | 1,00 |  |  |
| 23 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Capat flansa D90 | buc | 1,00 |  |  |
| 24 | AcA53A | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Capat flansa D63 | buc | 1,00 |  |  |
| 25 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana D100 | buc | 2,00 |  |  |
| 26 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Robinet antiincendiar cu mufa si racord D50 | buc | 2,00 |  |  |
| 27 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Pilnie de varsare D50 | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Cheltieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala | % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport | % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozit | % |  |  |  |
|  |  | Total cheltieli directe | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | % |  |  |  |

|  | TVA 20% |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit | () |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | () |
| (funcţia, semnătura) |  |

| Sistem de apeduct in s.Salcuta Noua, com.Cirnatenii Noi, r-nul Causeni. Obiect №039/2016 | WinСмета2000 Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 4-1-1(M)

Deviz-oferta № 4-1-1(M)

Automatizarea (marca AAE)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| 1 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 7,65 |  |  |
| 2 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 | 7,65 |  |  |
|  |  | Cheltieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala | % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport | % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozit | % |  |  |  |
|  |  | Total cheltuieli directe | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 3 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 Cтанция управления насосом | buc | 1,00 |  |  |
| 4 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m | 0,17 |  |  |
| 5 | Pret | Caramizi | buc | 120,00 |  |  |
| 6 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (180+23.5, m) | 100 m | 2,035 |  |  |
| 7 | 08-02-141-1 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg | 100 m | 0,465 |  |  |
| 8 | Pret | Кабель водонепроницаемый водостойкий 3х1,5мм2 | m | 250,00 |  |  |
| 9 | 08-01-087-3 | Constructii metalice | t | 0,01 |  |  |
|  |  | Cheltieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala | % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport | % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozit | % |  |  |  |
|  |  | Total cheltuieli directe | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 10 | Pretul firmei | Cтанция управления насосом (в комплекте с датчиками 3шт.) Каскад-К | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Cheltieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli depozitare | % |  |  |  |

|  | TVA 20% |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Intocmit | () |  |  |  |  |  |
|  |  | (funcţia, semnătura) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Verificat | () |  |  |  |  |  |
|  |  | (funcţia, semnătura) |  |  |  |  |  |  |

| Sistem de apeduct in s.Salcuta Noua, com.Cirnatenii Noi, r-nul Causeni. Obiect №039/2016 | WinСмета2000 Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 7-1-1(M)

Deviz-oferta № 7-1-1(M)

Sistematizarea pe verticala  (marca PG)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Sistematizarea pe verticala |  |  |  |  |
| 1 | nota | Sapatura pamintului 42m3 - Imbracamintea rutiera inclusiv in Deviz local "Amenajarea". | m3 | 0,00 |  |  |
| 2 | nota | Sapatura pamintului 2m3 - Rigola din beton inclusiv in Deviz local "Amenajarea". | m3 | 0,00 |  |  |
| 3 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 | 100 m3 | 0,01 |  |  |
| 4 | TsC22B1 k=4 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18В1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (перемещениt грунта на каждые 10x4=40м свыше предусмотренной дистанции) | 100 m3 | 0,01 |  |  |
| 5 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 1,92 |  |  |
| 6 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km | t | 326,40 |  |  |
| 7 | TsD09A1 | Compactarea cu tavalug picior de oaie de 2,5-5 t, cu tractor pe senile de 65-80 CP, a umpluturilor, in straturi succesive de 20-30 cm grosime, dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv | 100 m3 | 2,37 |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cheltieli directe |  |  | lei |  |  |  |  |
|  | Asigurarea sociala |  |  | % |  |  |  |  |
|  | Total cheltuieli directe |  |  | 100,00 + |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  | % |  |  |  |  |
|  | Total |  |  | 100,00 + |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  | % |  |  |  |  |
|  | TVA 20% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Intocmit | () |  |  |  |  |  |
|  |  | (funcţia, semnătura) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Verificat | () |  |  |  |  |  |
|  |  | (funcţia, semnătura) |  |  |  |  |  |  |

| Sistem de apeduct in s.Salcuta Noua, com.Cirnatenii Noi, r-nul Causeni. Obiect №039/2016 | WinСмета2000 Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 7-2-1

Deviz-oferta № 7-2-1

Amenajarea (marca PG)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Imbracamintea rutiera |  |  |  |  |
| 1 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 | 100 m3 | 0,42 |  |  |
| 2 | TsC22B1 k=4 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18В1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (перемещениt грунта на каждые 10x1=10м свыше предусмотренной дистанции) | 100 m3 | 0,42 |  |  |
| 3 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip, h=0,15m 126m2 | m3 | 18,90 |  |  |
| 4 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (H=18cm) | 100m2 | 1,26 |  |  |
| 5 | DI134A1 k=3 | Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 | 100m2 | 1,26 |  |  |
| 6 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm БР100.30.15 | m | 60,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Rigola din beton |  |  |  |  |
| 7 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,02 |  |  |
| 8 | TsC22B1 k=5 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18В1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (перемещении грунта на каждые 10*5=50.0 м) | 100 m3 | 0,02 |  |  |
| 9 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 1,00 |  |  |
| 10 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15 | m3 | 4,30 |  |  |
| 11 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления) | m2 | 28,50 |  |  |
| 12 | Dl129 | Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri | m3 | 2,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Inverzirea |  |  |  |  |
| 13 | 47-02-040-3 | Saparea manuala a gropilor, dimensiune 0,6x0,6 pe soluri usoare | 100 buc | 0,71 |  |  |
| 14 | TsH226A | Incarcarea sau descarcarea materialului saditor - arbori fara balot, lungime 2-3 m | 100 buc | 0,71 |  |  |
| 15 | TsH24C | Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot (кустарники) | buc | 71,00 |  |  |
| 16 | TsH94A | Udarea prin ajutaj de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani | 100 buc | 0,71 |  |  |
| 17 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% Посев трав Gazon obisnuit | 100m2 | 10,15 |  |  |
| 18 | TsH12A | Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti Полив газонов | 100m2 | 10,15 |  |  |
| 19 | TsE01B k=1,2 | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu - Consolidarea pantelor | 100m2 | 1,765 |  |  |
| 20 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% Посев трав - Consolidarea pantelor | 100m2 | 1,765 |  |  |
| 21 | TsH12A | Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti Полив газонов | 100m2 | 1,765 |  |  |
|  |  | Capitolul 4. Scara din beton |  |  |  |  |
| 22 | TsC53B | Compactarea pamintului cu piatra sparta | 100m2 | 0,07 |  |  |
| 23 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice В3,5 (бетонная подготовка) | m3 | 0,57 |  |  |
| 24 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B3.5 (фундамент) | m3 | 0,15 |  |  |
| 25 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 23,50 |  |  |
| 26 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa В15 (ступени) | m3 | 0,41 |  |  |
| 27 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 3,42 |  |  |
| 28 | CL17A | Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon (Перила) | kg | 102,89 |  |  |
| 29 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,103 |  |  |
| 30 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,103 |  |  |
|  |  | Capitolul 5. Gard Euro Eco zincat (Еврозабор) Н=1,80m, 55 sectii, L=138m |  |  |  |  |
| 31 | CO06A3 adaptat | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier (Panou gard bordurat (zincat) H=1,80m D5.0 Zn 200x100, stilp din metal 60x60x2mm H=2,3m 56buc, beton B12,5 = 4.032m3) | m | 138,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 6. Umplutura din sirma ghimpata din otel (колючая) Н=0,5м |  |  |  |  |
| 32 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Cornier din otel 60x60x2mm l=0,6m, 56buc x 1,152kg/buc. Sirma arsa D2,5mm 2m) | kg | 64,512 |  |  |
| 33 | CO05B2 k=4 | Imprejmuiri din sirma ghimpata executate cu stilpi avind 3 m distanta din ax in ax, montate pe stilpi din beton armat prefabricat montati prin burare cu piatra sparta, cu 5 rinduri orizontale de sirma ghimpata si cite 2 rinduri diagonale pe panou, inaltimea gardului fiind de 2 m. Pentru fiecare rind de sirma ghimpata in plus, se adauga:(4 rinduri) | m | 138,00 |  |  |
| 34 | CN21A | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi (столбы H=1,8+0,6) | m2 | 48,40 |  |  |
|  |  | Capitolul 7. Poarta din metalica cu latima 4.5m H=1,8m |  |  |  |  |
| 35 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 0,144 |  |  |
| 36 | TsD01A | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor (Разбрасывание) | m3 | 0,144 |  |  |
| 37 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01 ( Фундамент под стойки В12,5) | m3 | 0,144 |  |  |
| 38 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Труба 80х80х3мм 2,3m, 2шт) | kg | 35,76 |  |  |
| 39 | CK14A | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Panou din sirma de otel D4,2mm 200x200, 18,67kg. Cornier 40x2mm 50kg) | m2 | 7,65 |  |  |
| 40 | CN21A | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi | m2 | 3,00 |  |  |
| 41 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle | buc | 1,00 |  |  |
| 42 | CK33B | Miner | buc | 2,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 8. Poarta din metalica cu latima 1,0m H=1,8m |  |  |  |  |
| 43 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 0,144 |  |  |
| 44 | TsD01A | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor (Разбрасывание) | m3 | 0,144 |  |  |
| 45 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01 ( Фундамент под стойки В12,5) | m3 | 0,144 |  |  |
| 46 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Труба 80х80х3мм 2,3m, 2шт) | kg | 35,76 |  |  |
| 47 | CK14A | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Panou din sirma de otel D4,2mm 200x200, 3,904kg. Cornier 40x2mm 16,85kg) | m2 | 1,60 |  |  |
| 48 | CN21A | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi | m2 | 1,64 |  |  |
| 49 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle | buc | 1,00 |  |  |
| 50 | CK33B | Miner | buc | 2,00 |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  | Asigurarea sociala | % |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport | % |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozit | % |  |  |  |
|  | Total cheltuieli directe | 100,00 + |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie | % |  |  |  |
|  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz | % |  |  |  |
|  | TVA 20% Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit | () |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | () |
| (funcţia, semnătura) |  |

| Sistem de apeduct in s.Salcuta Noua, com.Cirnatenii Noi, r-nul Causeni. Obiect №039/2016 | WinСмета2000 Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 1-1-1(M)

Deviz-oferta № 1-1-1(M)

Indepartarea de sol fertil (marca PG)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Indepartarea de sol fertil |  |  |  |  |
| 1 | TsC18A1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 (Разработка грунта бульдозером , с перемещением грунта до 10 м, грунт I категории) | 100 m3 | 0,60 |  |  |
| 2 | TsC22A1 k=2 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18А1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta,teren catg. I (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18А1, при перемещении грунта на каждые 10*2=20.0 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории) | 100 m3 | 0,60 |  |  |
| 3 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I ( погрузка экскаватором 0,40 м3 в автомобили ) | 100 m3 | 0,60 |  |  |
| 4 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km | t | 72,00 |  |  |
| 5 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I | 100 m3 | 0,60 |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cheltieli directe |  |  | lei |  |  |  |  |
|  | Asigurarea sociala |  |  | % |  |  |  |  |
|  | Total cheltuieli directe |  |  | 100,00 + |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  | % |  |  |  |  |
|  | Total |  |  | 100,00 + |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  | % |  |  |  |  |
|  | TVA 20%: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Intocmit | () |  |  |  |  |  |
|  |  | (funcţia, semnătura) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Verificat | () |  |  |  |  |  |
|  |  | (funcţia, semnătura) |  |  |  |  |  |  |