# Formularul nr. 1

Obiectivul: Retelele de încălzire interioare a parterului, etajului 1 și 2 al edificiului cu trei nivele și subsol (ETAPA I)

# Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 2-1-1

| Obiectul: Incalzire (IVC) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Devizul: Lucrari tehnico-sanitare |  |  |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1.1. Conducte magistrale, Subsol. |  |  |
| 1.1.1 | RCsB31F | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 70 mm. | buc | 4,0000 |
| 1.1.1.1 | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta 70mm | buc | 0,0420 |
| 1.1.1.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,1104 |
| 1.1.1.3 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1,8440 |
| 1.1.1.4 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,7920 |
| 1.1.1.5 | 2952260003904 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm | h-ut | 1,2400 |
| 1.1.2 | RCsB31H | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 90 mm. | buc | 8,0000 |
| 1.1.2.1 | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta 90mm | buc | 0,0880 |
| 1.1.2.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,3104 |
| 1.1.2.3 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0400 |
| 1.1.2.4 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,7360 |
| 1.1.2.5 | 2952260003904 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm | h-ut | 2,8000 |
| 1.1.3 | RCsB31I | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 100 mm. | buc | 28,0000 |
| 1.1.3.1 | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta 100mm | buc | 0,3164 |
| 1.1.3.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 1,2572 |
| 1.1.3.3 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 14,7840 |
| 1.1.3.4 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 6,3280 |
| 1.1.3.5 | 2952260003904 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm | h-ut | 10,0800 |
| 1.1.4 | RCsB31J | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm. | buc | 8,0000 |
| 1.1.4.1 | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta 110mm | buc | 0,0944 |
| 1.1.4.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,4144 |
| 1.1.4.3 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,3920 |
| 1.1.4.4 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,8880 |
| 1.1.4.5 | 2952260003904 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm | h-ut | 3,0400 |
| 1.1.5 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari. | buc | 48,0000 |
| 1.1.5.1 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 15,8400 |
| 1.1.5.2 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0480 |
| 1.1.5.3 | 2652102100713 | VAR PASTA | m3 | 0,0048 |
| 1.1.5.4 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,2880 |
| 1.1.5.5 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 15,8400 |
| 1.1.5.6 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,8000 |
| 1.1.5.7 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,4800 |
| 1.1.5.8 | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,7200 |
| 1.1.6 | IC44B | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4". (Mansoane pentru trecerea conductelor prin perete d=70 mm, L=500mm). | buc | 14,0000 |
| 1.1.6.1 | 2722103310000 | Teava instalatie d70mm | m | 7,0000 |
| 1.1.6.2 | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,6300 |
| 1.1.6.3 | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,3360 |
| 1.1.6.4 | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,2800 |
| 1.1.6.5 | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 5,9920 |
| 1.1.6.6 | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0336 |
| 1.1.6.7 | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0084 |
| 1.1.6.8 | 2652102100713 | VAR PASTA | m3 | 0,0028 |
| 1.1.6.9 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 7,0000 |
| 1.1.7 | IC44B | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4". (Mansoane pentru trecerea conductelor prin perete d=80 mm, L=500mm). | buc | 22,0000 |
| 1.1.7.1 | 2722103310000 | Teava instalatie d80mm | m | 11,0000 |
| 1.1.7.2 | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,9900 |
| 1.1.7.3 | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,5280 |
| 1.1.7.4 | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,4400 |

| 1.1.7.5 | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 9,4160 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.7.6 | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0528 |
| 1.1.7.7 | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0132 |
| 1.1.7.8 | 2652102100713 | VAR PASTA | m3 | 0,0044 |
| 1.1.7.9 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 11,0000 |
| 1.1.8 | IC44B | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4". (Mansoane pentru trecerea conductelor prin perete d=100 mm, L=500mm). | buc | 6,0000 |
| 1.1.8.1 | 2722103310000 | Teava instalatie d100mm | m | 3,0000 |
| 1.1.8.2 | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,2700 |
| 1.1.8.3 | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1440 |
| 1.1.8.4 | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,1200 |
| 1.1.8.5 | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 2,5680 |
| 1.1.8.6 | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0144 |
| 1.1.8.7 | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0036 |
| 1.1.8.8 | 2652102100713 | VAR PASTA | m3 | 0,0012 |
| 1.1.8.9 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,0000 |
| 1.1.9 | IC11E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2". (Teava din otel cu sudare electrica d=45x2,5 mm). | m | 220,0000 |
| 1.1.9.1 | 2722103262930 | Teavă din otel d=45x2,5 mm | m | 223,3000 |
| 1.1.9.2 | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 23,1000 |
| 1.1.9.3 | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 6,6000 |
| 1.1.9.4 | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,6600 |
| 1.1.9.5 | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 11,0000 |
| 1.1.9.6 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 136,4000 |
| 1.1.10 | IC12A | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 51 x 3,5 mm ... 57 x 3,5 mm. (Teava din otel cu sudare electrica d=57x3,0 mm). | m | 284,0000 |
| 1.1.10.1 | 2722103262930 | Teavă din otel d=57x3,0 mm | m | 288,2600 |
| 1.1.10.2 | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 13,6320 |
| 1.1.10.3 | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 34,3640 |
| 1.1.10.4 | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 7,3840 |
| 1.1.10.5 | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 1,4200 |
| 1.1.10.6 | 2875274021000 | Curba pentru sudura d=57x3,0 mm | buc | 42,6000 |
| 1.1.10.7 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 232,8800 |
| 1.1.11 | IC12C | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 70 x 3,5 mm ... 76 x 3,5 mm. (Teava din otel cu sudare electrica d=76x3,0 mm). | m | 218,0000 |
| 1.1.11.1 | 2722103262930 | Teavă din otel d=76x3,0 mm | m | 221,2700 |
| 1.1.11.2 | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 14,8240 |
| 1.1.11.3 | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 37,0600 |
| 1.1.11.4 | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 8,7200 |
| 1.1.11.5 | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 1,0900 |
| 1.1.11.6 | 2875274021000 | Curba pentru sudura d=76x3,0 mm | buc | 32,7000 |
| 1.1.11.7 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 209,2800 |
| 1.1.12 | IC11A | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2". (Teava din otel ВГП, d=10x2,8 mm). | m | 10,0000 |
| 1.1.12.1 | 2722103262930 | Teava din otel ВГП, d=10x2,8 mm | m | 10,1500 |
| 1.1.12.2 | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,3500 |
| 1.1.12.3 | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,0500 |
| 1.1.12.4 | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0300 |
| 1.1.12.5 | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1400 |
| 1.1.12.6 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,5000 |
| 1.1.13 | IC11A | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2". (Teava din otel ВГП, d=15x2,8 mm). | m | 10,0000 |
| 1.1.13.1 | 2722103262930 | Teava din otel ВГП, d=15x2,8 mm | m | 10,1500 |
| 1.1.13.2 | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,3500 |
| 1.1.13.3 | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,0500 |
| 1.1.13.4 | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0300 |
| 1.1.13.5 | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1400 |
| 1.1.13.6 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,5000 |
| 1.1.14 | IC11E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2". (Teava din otel ВГП, d=40x2,8 mm). | m | 22,0000 |
| 1.1.14.1 | 2722103262930 | Teava din otel ВГП, d=40x2,8 mm | m | 22,3300 |
| 1.1.14.2 | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 2,3100 |
| 1.1.14.3 | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,6600 |
| 1.1.14.4 | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0660 |
| 1.1.14.5 | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 1,1000 |

| 1.1.14.6 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 13,6400 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.15 | IC11F | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2". (Teava din otel ВГП, d=50x3,2 mm). | m | 28,0000 |
| 1.1.15.1 | 2722103262930 | Teava din otel ВГП, d=50x3,2 mm | m | 28,4200 |
| 1.1.15.2 | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 4,0880 |
| 1.1.15.3 | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 1,2040 |
| 1.1.15.4 | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0840 |
| 1.1.15.5 | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 1,7640 |
| 1.1.15.6 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 21,0000 |
| 1.1.16 | IC12C | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 70 x 3,5 mm ... 76 x 3,5 mm. (Teava din otel ВГП, d=65x3,2 mm). | m | 23,0000 |
| 1.1.16.1 | 2722103262930 | Teava din otel ВГП, d=65x3,2 mm | m | 23,3450 |
| 1.1.16.2 | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 1,5640 |
| 1.1.16.3 | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 3,9100 |
| 1.1.16.4 | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,9200 |
| 1.1.16.5 | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,1150 |
| 1.1.16.6 | 2875274021000 | Curba pentru sudura d=65x3,2 mm | buc | 3,4500 |
| 1.1.16.7 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 22,0800 |
| 1.1.17 | IC53B | Reductie, d=50-40 mm | buc | 14,0000 |
| 1.1.17.1 | 2875274119000 | Reductie, d=50-40 mm | buc | 14,0000 |
| 1.1.17.2 | 2513206621959 | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm | kg | 0,1400 |
| 1.1.17.3 | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,2800 |
| 1.1.17.4 | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,5600 |
| 1.1.17.5 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,8000 |
| 1.1.18 | IC53B | Reductie, d=65-40 mm | buc | 8,0000 |
| 1.1.18.1 | 2875274119000 | Reductie, d=65-40 mm | buc | 8,0000 |
| 1.1.18.2 | 2513206621959 | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm | kg | 0,0800 |
| 1.1.18.3 | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,1600 |
| 1.1.18.4 | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,3200 |
| 1.1.18.5 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,6000 |
| 1.1.19 | IC53B | Reductie, d=65-50 mm | buc | 42,0000 |
| 1.1.19.1 | 2875274119000 | Reductie, d=65-50 mm | buc | 42,0000 |
| 1.1.19.2 | 2513206621959 | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm | kg | 0,4200 |
| 1.1.19.3 | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,8400 |
| 1.1.19.4 | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 1,6800 |
| 1.1.19.5 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 8,4000 |
| 1.1.20 | IzA08D | Vopsitorii pe conducte, executate manual cu email alchidic (Termolux), avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv. | m | 20,0000 |
| 1.1.20.1 | 2430116104160 | Email alchidic БТ-177 | kg | 0,2000 |
| 1.1.20.2 | 2430226100034 | Grund ГФ-21 | kg | 0,2400 |
| 1.1.20.3 | 2430226109444 | Diluant rasini alchidice D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,0400 |
| 1.1.20.4 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,8000 |
| 1.1.21 | IzA08E | Vopsitorii pe conducte, executate manual cu email alchidic (Termolux), avind diametrul exterior peste 34 mm. | m2 | 145,8000 |
| 1.1.21.1 | 2430116104160 | Email alchidic БТ-177 | kg | 18,9540 |
| 1.1.21.2 | 2430226100034 | Grund ГФ-21 | kg | 21,8700 |
| 1.1.21.3 | 2430226109444 | Diluant rasini alchidice D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 2,9160 |
| 1.1.21.4 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 81,6480 |
| 1.1.22 | RpIF09D1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal. (Tuburi termoizolante Armoflex d=16 mm, gr=15mm sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului). | m | 10,0000 |
| 1.1.22.1 | 332051735223 | Termoizolatie conducte Armoflex d=16 mm, gr=15mm | m | 10,3000 |
| 1.1.22.2 | 20028339 | Materiale mărunte | % | 5,0000 |
| 1.1.22.3 | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 6,3000 |
| 1.1.23 | RpIF09D1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal. (Tuburi termoizolante Armoflex d=20 mm, gr=15mm sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului). | m | 10,0000 |
| 1.1.23.1 | 332051735223 | Termoizolatie conducte Armoflex d=20 mm, gr=15mm | m | 10,3000 |
| 1.1.23.2 | 20028339 | Materiale mărunte | % | 5,0000 |
| 1.1.23.3 | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 6,3000 |
| 1.1.24 | RpIF09D1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal. (Tuburi termoizolante Armoflex d=47 mm, gr=25mm sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului). | m | 242,0000 |
| 1.1.24.1 | 332051735223 | Termoizolatie conducte Armoflex d=47 mm, gr=25mm | m | 249,2600 |
| 1.1.24.2 | 20028339 | Materiale mărunte | % | 5,0000 |
| 1.1.24.3 | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 152,4600 |
| 1.1.25 | RpIF09D1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal. (Tuburi termoizolante Armoflex d=59 mm, gr=25mm sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului). | m | 312,0000 |
| 1.1.25.1 | 332051735223 | Termoizolatie conducte Armoflex d=59 mm, gr=25mm | m | 321,3600 |
| 1.1.25.2 | 20028339 | Materiale mărunte | % | 5,0000 |

| 1.1.25.3 | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 196,5600 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.26 | RpIF09D1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal. (Tuburi termoizolante Armoflex d=78 mm, gr=25mm sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului). | m | 241,0000 |
| 1.1.26.1 | 332051735223 | Termoizolatie conducte Armoflex d=78 mm, gr=25mm | m | 248,2300 |
| 1.1.26.2 | 20028339 | Materiale mărunte | % | 5,0000 |
| 1.1.26.3 | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 151,8300 |
| 1.1.27 | IC40D | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton. (Cirlige pentru fixarea conductelor d=10x2,8 mm) | buc | 22,0000 |
| 1.1.27.1 | 2875274204000 | Cirlige pentru fixarea conductelor d=10x2,8 mm | buc | 22,0000 |
| 1.1.27.2 | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 22,0000 |
| 1.1.27.3 | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 2,2000 |
| 1.1.27.4 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 6,6000 |
| 1.1.27.5 | 2952270007609 | Mașină de găurit electrică | h-ut | 3,3000 |
| 1.1.28 | IC40D | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton. (Cirlige pentru fixarea conductelor d=15x2,8 mm) | buc | 22,0000 |
| 1.1.28.1 | 2875274204000 | Cirlige pentru fixarea conductelor d=15x2,8 mm | buc | 22,0000 |
| 1.1.28.2 | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 22,0000 |
| 1.1.28.3 | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 2,2000 |
| 1.1.28.4 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 6,6000 |
| 1.1.28.5 | 2952270007609 | Mașină de găurit electrică | h-ut | 3,3000 |
| 1.1.29 | IC40E | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton. (Cirlige pentru fixarea conductelor d=45x2,5 mm). | buc | 66,0000 |
| 1.1.29.1 | 2875274204000 | Cirlige pentru fixarea conductelor d=45x2,5 mm | buc | 66,0000 |
| 1.1.29.2 | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 66,0000 |
| 1.1.29.3 | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 6,6000 |
| 1.1.29.4 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 25,0800 |
| 1.1.29.5 | 2952270007609 | Mașină de găurit electrică | h-ut | 9,9000 |
| 1.1.30 | IC40E | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton. (Cirlige pentru fixarea conductelor d=57x3,0 mm). | buc | 72,0000 |
| 1.1.30.1 | 2875274204000 | Cirlige pentru fixarea conductelor d=57x3,0 mm | buc | 72,0000 |
| 1.1.30.2 | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 72,0000 |
| 1.1.30.3 | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 7,2000 |
| 1.1.30.4 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 27,3600 |
| 1.1.30.5 | 2952270007609 | Mașină de găurit electrică | h-ut | 10,8000 |
| 1.1.31 | IC40F | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton. (Cirlige pentru fixarea conductelor d=76x3,0 mm). | buc | 34,0000 |
| 1.1.31.1 | 2875274204000 | Cirlige pentru fixarea conductelor d=76x3,0 mm | buc | 34,0000 |
| 1.1.31.2 | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 34,0000 |
| 1.1.31.3 | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 3,4000 |
| 1.1.31.4 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 15,3000 |
| 1.1.31.5 | 2952270007609 | Mașină de găurit electrică | h-ut | 5,1000 |
| 1.1.32 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata. (Nota: doar manopera) | kg | 30,4200 |
| 1.1.32.1 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 6,9966 |
| 1.1.33 | Pret de piata | Suport mobil pentru instalarea conductelor pe construcții T13-01 | buc | 8,0000 |
| 1.1.34 | Pret de piata | Suport mobil pentru instalarea conductelor pe construcții T13-04 | buc | 20,0000 |
| 1.1.35 | Pret de piata | Suport mobil pentru instalarea conductelor pe construcții T3-03 | buc | 4,0000 |
| 1.1.36 | Pret de piata | Suport mobil pentru instalarea conductelor pe construcții T3-04 | buc | 8,0000 |
| 1.1.37 | Pret de piata | Suport mobil pentru instalarea conductelor pe construcții T3-05 | buc | 6,0000 |
| 1.1.38 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, (Dezaerator automatizat d=15 mm). | buc | 22,0000 |
| 1.1.38.1 | 2913134500000 | Dezaerator automatizat d=15mm, P=1,0 Mpa | buc | 22,0000 |
| 1.1.38.2 | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc | 2,2000 |
| 1.1.38.3 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,2000 |
| 1.1.39 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala. (Ţeavă de golire PEND ∅ 25x2,8 mm). | m | 20,0000 |
| 1.1.39.1 | 2521216710000 | Ţeavă de golire PEND ∅ 25x2,8 | m | 20,6000 |
| 1.1.39.2 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 8,0000 |
| 1.1.40 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de d=10mm, (Robinet sferic cu mufa, P=1,0 MPa) | buc | 22,0000 |
| 1.1.40.1 | 2875274205100 | Robinet cu mufa d10mm | buc | 22,0000 |
| 1.1.40.2 | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,3300 |
| 1.1.40.3 | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,7040 |
| 1.1.40.4 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,3000 |
| 1.1.41 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de d=40mm, (Robinet sferic cu mufa, P=1,0 MPa) | buc | 7,0000 |

| 1.1.41.1 | 2875274205100 | Robinet cu mufa d40mm | buc | 7,0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.41.2 | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,2100 |
| 1.1.41.3 | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,4200 |
| 1.1.41.4 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,7500 |
| 1.1.42 | ID04C | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de d=50mm, (Robinet sferic cu mufa, P=1,0 MPa) | buc | 4,0000 |
| 1.1.42.1 | 2875274205100 | Robinet cu mufa d50mm | buc | 4,0000 |
| 1.1.42.2 | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,1520 |
| 1.1.42.3 | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,3040 |
| 1.1.42.4 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,8000 |
| 1.1.43 | ID04D | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de d=65mm, (Robinet sferic cu mufa, P=1,0 MPa) | buc | 2,0000 |
| 1.1.43.1 | 2875274205100 | Robinet cu mufa d65mm | buc | 2,0000 |
| 1.1.43.2 | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,1000 |
| 1.1.43.3 | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,2000 |
| 1.1.43.4 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,3000 |
| 1.1.44 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare cu email alchidic БТ-177 in 2 straturi inclusiv grundul ГФ-21. (Vopsirea Armaturii) | m2 | 14,9800 |
| 1.1.44.1 | 2430226100700 | Grund ГФ-21 | kg | 1,5579 |
| 1.1.44.2 | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 1,6478 |
| 1.1.44.3 | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0,7490 |
| 1.1.44.4 | 2430116104160 | Email alchidic БТ-177 | kg | 2,5466 |
| 1.1.44.5 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 2,9960 |
| 1.1.44.6 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 0,7490 |
| 1.1.44.7 | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,4980 |
| 1.1.44.8 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 16,4780 |
| 1.1.45 | IzH12A | Izolarea aparatelor cu saltele din vata minerala, acoperite cu plasa metalica N12-1,2 marca 125 (GOST 21880-85), imbracate pe ambele fete, confectionate pe santier, avind grosimea de 30mm | m2 | 0,3800 |
| 1.1.45.1 | 2682162611305 | Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte, gr.30mm | m2 | 0,3895 |
| 1.1.45.2 | 2873122005315 | Plasa metalica N12-1,2 marca 125 | kg | 0,2880 |
| 1.1.45.3 | 2734113805762 | Sirma zincata moale d = 0,8 mm | kg | 0,0175 |
| 1.1.45.4 | 2734113805865 | Sirma zincata moale d = 2 mm | kg | 0,0433 |
| 1.1.45.5 | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,3876 |
| 1.1.46 | IzI05B | Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip I A, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm. (Plasa plastic cu fibra de sticla РСТ-ПА-ВВ). | m2 | 369,0000 |
| 1.1.46.1 | 2682132601861 | Plasa plastic cu fibra de sticla РСТ-ПА-ВВ | m2 | 406,6380 |
| 1.1.46.2 | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 45,7560 |
| 1.1.46.3 | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 85,9770 |
| 1.1.47 | IzI07A1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, confectionare. (Tabla subtire de otel galvanizat, GOST 14918-80*). | m2 | 8,9900 |
| 1.1.47.1 | 2710403601300 | Tabla subtire de otel galvanizat S=0,5mm | kg | 24,7764 |
| 1.1.47.2 | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,6473 |
| 1.1.47.3 | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 4,7377 |
| 1.1.48 | IzI07A2 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, montare. (Tabla subtire de otel galvanizat, GOST 14918-80*) | m2 | 8,9900 |
| 1.1.48.1 | 2874115893900 | Surub 4 x 15 OLC35 zn | buc | 197,7800 |
| 1.1.48.2 | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 9,0170 |
| 1.1.49 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1". | m | 40,0000 |
| 1.1.49.1 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,6000 |
| 1.1.49.2 | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 1,6000 |
| 1.1.50 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" . | m | 554,0000 |
| 1.1.50.1 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 60,9400 |
| 1.1.50.2 | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 27,7000 |
| 1.1.51 | IE03C | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm. | m | 241,0000 |
| 1.1.51.1 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 31,3300 |
| 1.1.51.2 | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 14,4600 |
| 1.1.52 | IE04A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1". | m | 40,0000 |
| 1.1.52.1 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,2000 |
| 1.1.53 | IE04B | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de | m | 554,0000 |

|  |  | alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2". |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.53.1 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 55,4000 |
| 1.1.54 | IE04C | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm. | m | 241,0000 |
| 1.1.54.1 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 28,9200 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1.1. Conducte magistrale, Subsol. |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Nod de reglare |  |  |
| 1.1.55 | IC11E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2". (Teava din otel cu sudare electrica d=38x2,5 mm) | m | 12,0000 |
| 1.1.55.1 | 2722103262930 | Teavă din otel d=38x2,5 mm | m | 12,1800 |
| 1.1.55.2 | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 1,2600 |
| 1.1.55.3 | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,3600 |
| 1.1.55.4 | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0360 |
| 1.1.55.5 | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,6000 |
| 1.1.55.6 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 7,4400 |
| 1.1.56 | IC11E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2". (Teava din otel cu sudare electrica d=45x2,5 mm). | m | 12,0000 |
| 1.1.56.1 | 2722103262930 | Teavă din otel d=45x2,5 mm | m | 12,1800 |
| 1.1.56.2 | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 1,2600 |
| 1.1.56.3 | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,3600 |
| 1.1.56.4 | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0360 |
| 1.1.56.5 | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,6000 |
| 1.1.56.6 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 7,4400 |
| 1.1.57 | IC12A | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 51 x 3,5 mm ... 57 x 3,5 mm. (Teava din otel cu sudare electrica d=57x3,0 mm). | m | 12,0000 |
| 1.1.57.1 | 2722103262930 | Teavă din otel d=57x3,0 mm | m | 12,1800 |
| 1.1.57.2 | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,5760 |
| 1.1.57.3 | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 1,4520 |
| 1.1.57.4 | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,3120 |
| 1.1.57.5 | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0600 |
| 1.1.57.6 | 2875274021000 | Curba pentru sudura d=57x3,0 mm | buc | 1,8000 |
| 1.1.57.7 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 9,8400 |
| 1.1.58 | IC12C | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 70 x 3,5 mm ... 76 x 3,5 mm. (Teava din otel cu sudare electrica d=76x3,0 mm). | m | 12,0000 |
| 1.1.58.1 | 2722103262930 | Teavă din otel d=76x3,0 mm | m | 12,1800 |
| 1.1.58.2 | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,8160 |
| 1.1.58.3 | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 2,0400 |
| 1.1.58.4 | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,4800 |
| 1.1.58.5 | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0600 |
| 1.1.58.6 | 2875274021000 | Curba pentru sudura d=76x3,0 mm | buc | 1,8000 |
| 1.1.58.7 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 11,5200 |
| 1.1.59 | IC12G | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 127 x 4 mm ... 133 x 4 mm. (Teava din otel cu sudare electrica d=133x4,5 mm). | m | 12,0000 |
| 1.1.59.1 | 2722103262930 | Teavă din otel d=133x4,5 mm | m | 12,1800 |
| 1.1.59.2 | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 2,6040 |
| 1.1.59.3 | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 6,2160 |
| 1.1.59.4 | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 1,7280 |
| 1.1.59.5 | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0840 |
| 1.1.59.6 | 2875274021000 | Curba pentru sudura d=133x4,5 mm | buc | 1,8000 |
| 1.1.59.7 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 18,0000 |
| 1.1.60 | IC11B | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4". (Teava din otel ВГП, d=20x2,8 mm). | m | 24,0000 |
| 1.1.60.1 | 2722103262930 | Teava din otel ВГП, d=20x2,8 mm | m | 24,3600 |
| 1.1.60.2 | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 1,5360 |
| 1.1.60.3 | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,4080 |
| 1.1.60.4 | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0720 |
| 1.1.60.5 | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,7200 |
| 1.1.60.6 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 9,6000 |
| 1.1.61 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1". (Teava din otel ВГП, d=25x2,8 mm). | m | 16,0000 |

| 1.1.61.1 | 2722103262930 | Teava din otel ВГП, d=25x2,8 mm | m | 16,2400 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.61.2 | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 1,0240 |
| 1.1.61.3 | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,2720 |
| 1.1.61.4 | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0480 |
| 1.1.61.5 | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,4800 |
| 1.1.61.6 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 7,6800 |
| 1.1.62 | IC11F | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2". (Teava din otel ВГП, d=50x3,2 mm). | m | 2,0000 |
| 1.1.62.1 | 2722103262930 | Teava din otel ВГП, d=50x3,2 mm | m | 2,0300 |
| 1.1.62.2 | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2920 |
| 1.1.62.3 | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,0860 |
| 1.1.62.4 | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0060 |
| 1.1.62.5 | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1260 |
| 1.1.62.6 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,5000 |
| 1.1.63 | IC12B | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 60 x 3,5 mm ... 63,5 x 3,5 mm. (Teava din otel ВГП, d=65x3,2 mm). | m | 2,0000 |
| 1.1.63.1 | 2722103262930 | Teava din otel ВГП, d=65x3,2 mm | m | 2,0300 |
| 1.1.63.2 | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1040 |
| 1.1.63.3 | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2640 |
| 1.1.63.4 | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,0660 |
| 1.1.63.5 | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0100 |
| 1.1.63.6 | 2875274021000 | Curba pentru sudura d=65x3,2 mm | buc | 0,3000 |
| 1.1.63.7 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,7600 |
| 1.1.64 | IC12G | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 127 x 4 mm ... 133 x 4 mm. (Teava din otel ВГП, d=125x4,5 mm). | m | 2,0000 |
| 1.1.64.1 | 2722103262930 | Teavă din otel d=125x4,5 mm | m | 2,0300 |
| 1.1.64.2 | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,4340 |
| 1.1.64.3 | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 1,0360 |
| 1.1.64.4 | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,2880 |
| 1.1.64.5 | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0140 |
| 1.1.64.6 | 2875274021000 | Curba pentru sudura d=125x4,5 mm | buc | 0,3000 |
| 1.1.64.7 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,0000 |
| 1.1.65 | IzA08D | Vopsitorii pe conducte, executate manual cu email alchidic (Termolux), avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv. | m | 40,0000 |
| 1.1.65.1 | 2430116104160 | Email alchidic БТ-177 | kg | 0,4000 |
| 1.1.65.2 | 2430226100034 | Grund ГФ-21 | kg | 0,4800 |
| 1.1.65.3 | 2430226109444 | Diluant rasini alchidice D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,0800 |
| 1.1.65.4 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 3,6000 |
| 1.1.66 | IzA08E | Vopsitorii pe conducte, executate manual cu email alchidic (Termolux), avind diametrul exterior peste 34 mm. | m2 | 14,7000 |
| 1.1.66.1 | 2430116104160 | Email alchidic БТ-177 | kg | 1,9110 |
| 1.1.66.2 | 2430226100034 | Grund ГФ-21 | kg | 2,2050 |
| 1.1.66.3 | 2430226109444 | Diluant rasini alchidice D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,2940 |
| 1.1.66.4 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 8,2320 |
| 1.1.67 | RpIF09D1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal. (Tuburi termoizolante Armoflex d=27 mm, gr=15mm sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului). | m | 24,0000 |
| 1.1.67.1 | 332051735223 | Termoizolatie conducte Armoflex d=27 mm, gr=15mm | m | 24,7200 |
| 1.1.67.2 | 20028339 | Materiale mărunte | % | 5,0000 |
| 1.1.67.3 | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 15,1200 |
| 1.1.68 | RpIF09D1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal. (Tuburi termoizolante Armoflex d=47 mm, gr=15mm sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului). | m | 12,0000 |
| 1.1.68.1 | 332051735223 | Termoizolatie conducte Armoflex d=47 mm, gr=15mm | m | 12,3600 |
| 1.1.68.2 | 20028339 | Materiale mărunte | % | 5,0000 |
| 1.1.68.3 | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 7,5600 |
| 1.1.69 | RpIF09D1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal. (Tuburi termoizolante Armoflex d=60 mm, gr=25mm sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului). | m | 12,0000 |
| 1.1.69.1 | 332051735223 | Termoizolatie conducte Armoflex d=60 mm, gr=25mm | m | 12,3600 |
| 1.1.69.2 | 20028339 | Materiale mărunte | % | 5,0000 |
| 1.1.69.3 | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 7,5600 |
| 1.1.70 | RpIF09D1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal. (Tuburi termoizolante Armoflex d=78 mm, gr=25mm sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului). | m | 12,0000 |
| 1.1.70.1 | 332051735223 | Termoizolatie conducte Armoflex d=78 mm, gr=25mm | m | 12,3600 |
| 1.1.70.2 | 20028339 | Materiale mărunte | % | 5,0000 |
| 1.1.70.3 | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 7,5600 |
| 1.1.71 | RpIF09D1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal. (Tuburi | m | 20,0000 |

|  |  | termoizolante Armoflex d=135 mm, gr=25mm sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului). |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.71.1 | 332051735223 | Termoizolatie conducte Armoflex d=135 mm, gr=25mm | m | 20,6000 |
| 1.1.71.2 | 20028339 | Materiale mărunte | % | 5,0000 |
| 1.1.71.3 | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 12,6000 |
| 1.1.72 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata. (Nota: doar manopera) | kg | 23,2600 |
| 1.1.72.1 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 5,3498 |
| 1.1.73 | Pret de piata | Suport mobil tip ОПП2-100.45, серия 5.900-7в.4 | buc | 4,0000 |
| 1.1.74 | Pret de piata | Suport mobil tip ОПП2-100.57, серия 5.900-7в.4 | buc | 6,0000 |
| 1.1.75 | Pret de piata | Suport mobil tip ОПП2-100.76, серия 5.900-7в.4 | buc | 4,0000 |
| 1.1.76 | Pret de piata | Suport mobil tip ОПП2-100.133, серия 5.900-7в.4 | buc | 4,0000 |
| 1.1.77 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de d=20mm, (Robinet sferic cu mufa, P=1,0 MPa) | buc | 2,0000 |
| 1.1.77.1 | 2875274205100 | Robinet cu mufa d20mm | buc | 2,0000 |
| 1.1.77.2 | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0300 |
| 1.1.77.3 | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0640 |
| 1.1.77.4 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3000 |
| 1.1.78 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de d=25mm, (Robinet sferic cu mufa, P=1,0 MPa) | buc | 6,0000 |
| 1.1.78.1 | 2875274205100 | Robinet cu mufa d25mm | buc | 6,0000 |
| 1.1.78.2 | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0900 |
| 1.1.78.3 | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,1920 |
| 1.1.78.4 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,9000 |
| 1.1.79 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de d=32mm, (Robinet sferic cu mufa, P=1,0 MPa) | buc | 2,0000 |
| 1.1.79.1 | 2875274205100 | Robinet cu mufa d32mm | buc | 2,0000 |
| 1.1.79.2 | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0600 |
| 1.1.79.3 | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,1200 |
| 1.1.79.4 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5000 |
| 1.1.80 | ID04C | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de d=50mm, (Robinet sferic cu mufa, P=1,0 MPa) | buc | 6,0000 |
| 1.1.80.1 | 2875274205100 | Robinet cu mufa d50mm | buc | 6,0000 |
| 1.1.80.2 | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,2280 |
| 1.1.80.3 | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,4560 |
| 1.1.80.4 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,7000 |
| 1.1.81 | ID04D | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de d=65mm, (Robinet sferic cu flansa, P=1,0 MPa) | buc | 2,0000 |
| 1.1.81.1 | 2875274205100 | Robinet cu mufa d65mm | buc | 2,0000 |
| 1.1.81.2 | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,1000 |
| 1.1.81.3 | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,2000 |
| 1.1.81.4 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,3000 |
| 1.1.82 | ID04F | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de d=125mm, (Valva cu flansa, P=1,0 MPa) | buc | 2,0000 |
| 1.1.82.1 | 2875274205100 | Robinet cu mufa d125mm | buc | 2,0000 |
| 1.1.82.2 | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,1440 |
| 1.1.82.3 | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,2840 |
| 1.1.82.4 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,2000 |
| 1.1.83 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, (Dezaerator automatizat d=15 mm). | buc | 2,0000 |
| 1.1.83.1 | 2913134500000 | Dezaerator automatizat d=15mm, P=1,0 Mpa | buc | 2,0000 |
| 1.1.83.2 | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc | 0,2000 |
| 1.1.83.3 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2000 |
| 1.1.84 | IA18A | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: (Termometru, 0-110 C). | buc | 2,0000 |
| 1.1.84.1 | 3320500000000 | Termometru d=15 m, 0-110 C | buc | 2,0200 |
| 1.1.84.2 | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0200 |
| 1.1.84.3 | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0120 |
| 1.1.84.4 | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0240 |
| 1.1.84.5 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2800 |
| 1.1.85 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: (Manometru, P=0,01-6 Mpa). | buc | 2,0000 |
| 1.1.85.1 | 3320500000000 | Manometru d=15 mm, P=0,01-6 Mpa | buc | 2,0200 |
| 1.1.85.2 | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0120 |
| 1.1.85.3 | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0240 |
| 1.1.85.4 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,8000 |
| 1.1.86 | IA18J | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi. (Stut pentru manometru d=15 mm). | buc | 1,0000 |
| 1.1.86.1 | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0450 |
| 1.1.86.2 | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0260 |
| 1.1.86.3 | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,0130 |
| 1.1.86.4 | 2722103305566 | Teava neagra pentru instalatii Dn 1/2" | m | 0,3000 |
| 1.1.86.5 | 2913134501090 | Stut pentru manometru d=15 mm | buc | 1,0000 |
| 1.1.86.6 | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0060 |
| 1.1.86.7 | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0120 |

| 1.1.86.8 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5500 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.87 | IA18J | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi. (Stut pentru termometru d=15 mm). | buc | 2,0000 |
| 1.1.87.1 | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0900 |
| 1.1.87.2 | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0520 |
| 1.1.87.3 | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,0260 |
| 1.1.87.4 | 2722103305566 | Teava neagra pentru instalatii Dn 1/2" | m | 0,6000 |
| 1.1.87.5 | 2913134501090 | Stut pentru termometru d=15 mm | buc | 2,0000 |
| 1.1.87.6 | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0120 |
| 1.1.87.7 | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0240 |
| 1.1.87.8 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,1000 |
| 1.1.88 | Pret de piata | Furtun flexibil pentru golirea conductelor d=25 mm. | m | 40,0000 |
| 1.1.89 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Metaloconstructii) | kg | 56,0000 |
| 1.1.89.1 | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,5600 |
| 1.1.89.2 | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 56,0000 |
| 1.1.89.3 | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,2800 |
| 1.1.89.4 | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,4480 |
| 1.1.89.5 | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,8400 |
| 1.1.89.6 | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 10,6400 |
| 1.1.89.7 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5600 |
| 1.1.89.8 | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,5600 |
| 1.1.90 | IzH07A | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 40 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv. | m2 | 0,4200 |
| 1.1.90.1 | 2682162611305 | Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte gr.40mm | m2 | 0,4326 |
| 1.1.90.2 | 2734113805762 | Sirma zincata moale d = 0,8 mm | kg | 0,0076 |
| 1.1.90.3 | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 0,0189 |
| 1.1.90.4 | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2755 |
| 1.1.91 | IzI05B | Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip I A, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm. (Plasa plastic cu fibra de sticla РСТ-ПА-ВВ). | m2 | 38,2200 |
| 1.1.91.1 | 2682132601861 | Plasa plastic cu fibra de sticla РСТ-ПА-ВВ | m2 | 42,1184 |
| 1.1.91.2 | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 4,7393 |
| 1.1.91.3 | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 8,9053 |
| 1.1.92 | IzI07A1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, confectionare. (Tabla subtire de otel galvanizat, GOST 14918-80*). | m2 | 12,9800 |
| 1.1.92.1 | 2710403601300 | Tabla subtire de otel galvanizat S=0,5mm | kg | 35,7729 |
| 1.1.92.2 | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,9346 |
| 1.1.92.3 | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 6,8405 |
| 1.1.93 | IzI07A2 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, montare. (Tabla subtire de otel galvanizat, GOST 14918-80*) | m2 | 12,9800 |
| 1.1.93.1 | 2874115893900 | Surub 4 x 15 OLC35 zn | buc | 285,5600 |
| 1.1.93.2 | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 13,0189 |
| 1.1.94 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1". | m | 40,0000 |
| 1.1.94.1 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,6000 |
| 1.1.94.2 | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 1,6000 |
| 1.1.95 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" . | m | 38,0000 |
| 1.1.95.1 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 4,1800 |
| 1.1.95.2 | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 1,9000 |
| 1.1.96 | IE03C | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm. | m | 77,0000 |
| 1.1.96.1 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 10,0100 |
| 1.1.96.2 | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 4,6200 |
| 1.1.97 | IE03D | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 80 x 3,5 ... 159 x 8 mm. | m | 14,0000 |
| 1.1.97.1 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,1000 |
| 1.1.97.2 | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 0,9800 |
| 1.1.98 | IE04A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1". | m | 40,0000 |
| 1.1.98.1 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,2000 |

| 1.1.99 | IE04B | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2". | m | 38,0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.99.1 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,8000 |
| 1.1.100 | IE04C | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm. | m | 77,0000 |
| 1.1.100.1 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 9,2400 |
| 1.1.101 | IE04D | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 89 x 3,5 ... 159 x 8 mm. | m | 14,0000 |
| 1.1.101.1 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,9600 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1.2. Nod de reglare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4. Bloc B |  |  |
| 1.1.102 | RpIC19C | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2". | m | 242,0000 |
| 1.1.102.1 | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 72,6000 |
| 1.1.102.2 | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 26,6200 |
| 1.1.102.3 | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 48,8840 |
| 1.1.102.4 | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 7,9860 |
| 1.1.102.5 | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 101,6400 |
| 1.1.103 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare. (Radiatoare din fontă MC 140 AO, 100buc). | m2 | 208,0000 |
| 1.1.103.1 | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 33,2800 |
| 1.1.104 | RpID19A | Demontarea robinetilor sau fitingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2". (Armatură din oței, alamă, ∅ 50- ∅ 15mm). | buc | 75,0000 |
| 1.1.104.1 | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 67,5000 |
| 1.1.104.2 | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 11,2500 |
| 1.1.105 | RCsB31C | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 40 mm. | buc | 51,0000 |
| 1.1.105.1 | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta 40mm | buc | 0,4947 |
| 1.1.105.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,7191 |
| 1.1.105.3 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 21,3180 |
| 1.1.105.4 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 9,1290 |
| 1.1.105.5 | 2952260003903 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm | h-ut | 14,2800 |
| 1.1.106 | RCsB31D | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm. | buc | 8,0000 |
| 1.1.106.1 | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta 50mm | buc | 0,0792 |
| 1.1.106.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,1472 |
| 1.1.106.3 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,5200 |
| 1.1.106.4 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,5040 |
| 1.1.106.5 | 2952260003903 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm | h-ut | 2,4000 |
| 1.1.107 | RCsB31E | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 60 mm. | buc | 8,0000 |
| 1.1.107.1 | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta 60mm | buc | 0,0816 |
| 1.1.107.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,1832 |
| 1.1.107.3 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,5200 |
| 1.1.107.4 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,5040 |
| 1.1.107.5 | 2952260003903 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm | h-ut | 2,4000 |
| 1.1.108 | RCsB31G | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 80 mm. | buc | 2,0000 |
| 1.1.108.1 | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta 80mm | buc | 0,0214 |
| 1.1.108.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0632 |
| 1.1.108.3 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,9680 |
| 1.1.108.4 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4140 |
| 1.1.108.5 | 2952260003904 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm | h-ut | 0,6600 |
| 1.1.109 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari. | buc | 69,0000 |
| 1.1.109.1 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 22,7700 |
| 1.1.109.2 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0690 |
| 1.1.109.3 | 2652102100713 | VAR PASTA | m3 | 0,0069 |
| 1.1.109.4 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,4140 |
| 1.1.109.5 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 22,7700 |
| 1.1.109.6 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,9000 |
| 1.1.109.7 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,6900 |
| 1.1.109.8 | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 1,0350 |
| 1.1.110 | IC44A | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2". (Mansoane pentru trecerea conductelor prin perete d=50mm, L=220mm). | buc | 8,0000 |

| 1.1.110.1 | 2722103310000 | Teava instalatie d50mm | m | 1,7600 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.110.2 | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1360 |
| 1.1.110.3 | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0720 |
| 1.1.110.4 | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0480 |
| 1.1.110.5 | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 2,5680 |
| 1.1.110.6 | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0144 |
| 1.1.110.7 | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0040 |
| 1.1.110.8 | 2652102100713 | VAR PASTA | m3 | 0,0008 |
| 1.1.110.9 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,2000 |
| 1.1.111 | IC44B | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4". (Mansoane pentru trecerea conductelor prin perete d=60 mm, L=220mm). | buc | 13,0000 |
| 1.1.111.1 | 2722103310000 | Teava instalatie d60mm | m | 2,8600 |
| 1.1.111.2 | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,5850 |
| 1.1.111.3 | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,3120 |
| 1.1.111.4 | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,2600 |
| 1.1.111.5 | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 5,5640 |
| 1.1.111.6 | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0312 |
| 1.1.111.7 | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0078 |
| 1.1.111.8 | 2652102100713 | VAR PASTA | m3 | 0,0026 |
| 1.1.111.9 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 6,5000 |
| 1.1.112 | IC44A | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2". (Mansoane pentru trecerea conductelor prin perete d=40mm, L=420mm). | buc | 45,0000 |
| 1.1.112.1 | 2722103310000 | Teava instalatie d40mm | m | 18,9000 |
| 1.1.112.2 | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,7650 |
| 1.1.112.3 | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,4050 |
| 1.1.112.4 | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,2700 |
| 1.1.112.5 | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 14,4450 |
| 1.1.112.6 | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0810 |
| 1.1.112.7 | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0225 |
| 1.1.112.8 | 2652102100713 | VAR PASTA | m3 | 0,0045 |
| 1.1.112.9 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 18,0000 |
| 1.1.113 | IC44A | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2". (Mansoane pentru trecerea conductelor prin perete d=50mm, L=520mm). | buc | 10,0000 |
| 1.1.113.1 | 2722103310000 | Teava instalatie d50mm | m | 5,2000 |
| 1.1.113.2 | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1700 |
| 1.1.113.3 | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0900 |
| 1.1.113.4 | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0600 |
| 1.1.113.5 | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 3,2100 |
| 1.1.113.6 | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0180 |
| 1.1.113.7 | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0050 |
| 1.1.113.8 | 2652102100713 | VAR PASTA | m3 | 0,0010 |
| 1.1.113.9 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 4,0000 |
| 1.1.114 | IC43A | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 1" -2" (Mansoane pentru trecerea conductelor prin plansee d=40mm, L=220mm). | buc | 7,0000 |
| 1.1.114.1 | 2722103262930 | Teavă din otel d40mm | m | 1,5400 |
| 1.1.114.2 | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1400 |
| 1.1.114.3 | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,3430 |
| 1.1.114.4 | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,0630 |
| 1.1.114.5 | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,1750 |
| 1.1.114.6 | 2710602000092 | Armaturi | kg | 0,1540 |
| 1.1.114.7 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,5900 |
| 1.1.115 | IC43B | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 2 1/2" -4". (Mansoane pentru trecerea conductelor prin plansee d=70 mm, L=320mm). | buc | 1,0000 |
| 1.1.115.1 | 2722103262930 | Teavă din otel d70mm | m | 0,3200 |
| 1.1.115.2 | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0500 |
| 1.1.115.3 | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1235 |
| 1.1.115.4 | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,0090 |
| 1.1.115.5 | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0300 |
| 1.1.115.6 | 2710602000092 | Armaturi | kg | 0,0220 |
| 1.1.115.7 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4700 |
| 1.1.116 | IC43B | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 2 1/2" -4". (Mansoane pentru trecerea conductelor prin plansee d=90 mm, L=320mm). | buc | 4,0000 |
| 1.1.116.1 | 2722103262930 | Teavă din otel d90mm | m | 1,2800 |
| 1.1.116.2 | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,2000 |
| 1.1.116.3 | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,4940 |
| 1.1.116.4 | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,0360 |
| 1.1.116.5 | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,1200 |
| 1.1.116.6 | 2710602000092 | Armaturi | kg | 0,0880 |
| 1.1.116.7 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,8800 |

| 1.1.117 | IC43A | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 1" -2". ( Manșoane pentru trecerea conductelor la ușile exterioare d=57x3,0mm, L=1500mm) | buc | 1,0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.117.1 | 2722103262930 | Teavă din otel d57mm | m | 1,5000 |
| 1.1.117.2 | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0200 |
| 1.1.117.3 | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0490 |
| 1.1.117.4 | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,0090 |
| 1.1.117.5 | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0250 |
| 1.1.117.6 | 2710602000092 | Armaturi | kg | 0,0220 |
| 1.1.117.7 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3700 |
| 1.1.118 | IC43A | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 1" -2". ( Manșoane pentru trecerea conductelor la ușile exterioare d=57x3,0mm, L=2000mm) | buc | 1,0000 |
| 1.1.118.1 | 2722103262930 | Teavă din otel d57mm | m | 2,0000 |
| 1.1.118.2 | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0200 |
| 1.1.118.3 | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0490 |
| 1.1.118.4 | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,0090 |
| 1.1.118.5 | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0250 |
| 1.1.118.6 | 2710602000092 | Armaturi | kg | 0,0220 |
| 1.1.118.7 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3700 |
| 1.1.119 | IC35A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala. (Teava din polipropilen tripla cu strat de aluminiu PN 20, d=16x2,2 mm, STABI Plus sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului). | m | 5,7000 |
| 1.1.119.1 | 2521216710000 | Teava din polipropilen tripla cu strat de aluminiu PN 20, d=16x2,2 mm, STABI Plus | m | 5,8710 |
| 1.1.119.2 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,7100 |
| 1.1.120 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala. (Teava din polipropilen tripla cu strat de aluminiu PN 20, d=20x2,8 mm, STABI Plus sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului) | m | 148,0000 |
| 1.1.120.1 | 2521216710000 | Teava din polipropilen tripla cu strat de aluminiu PN 20, d=20x2,8 mm, STABI Plus | m | 152,4400 |
| 1.1.120.2 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 51,8000 |
| 1.1.121 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala. (Teava din polipropilen tripla cu strat de aluminiu PN 20, d=25x3,5 mm, STABI Plus sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului). | m | 106,0000 |
| 1.1.121.1 | 2521216710000 | Teava din polipropilen tripla cu strat de aluminiu PN 20, d=25x3,5 mm, STABI Plus | m | 109,1800 |
| 1.1.121.2 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 42,4000 |
| 1.1.122 | IC35D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala. (Teava din polipropilen tripla cu strat de aluminiu PN 20, d=32x4,4 mm, STABI Plus sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului). | m | 219,0000 |
| 1.1.122.1 | 2521216710000 | Teava din polipropilen tripla cu strat de aluminiu PN 20, d=32x4,4 mm, STABI Plus | m | 225,5700 |
| 1.1.122.2 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 98,5500 |
| 1.1.123 | IC36D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala. (Teava din polipropilen tripla cu strat de aluminiu PN 20, d=40x5,5 mm, STABI Plus sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului). | m | 35,0000 |
| 1.1.123.1 | 2521216710000 | Teava din polipropilen tripla cu strat de aluminiu PN 20, d=40x5,5 mm, STABI Plus | m | 36,0500 |
| 1.1.123.2 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 15,7500 |
| 1.1.124 | IC36E | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala. (Teava din polipropilen tripla cu strat de aluminiu PN 20, d=50x6,9 mm, STABI Plus sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului). | m | 2,0000 |
| 1.1.124.1 | 2521216710000 | Teava din polipropilen tripla cu strat de aluminiu PN 20, d=50x6,9 mm, STABI Plus | m | 2,0600 |
| 1.1.124.2 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,0000 |
| 1.1.125 | IC11E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2". (Teava din otel cu sudare electrica d=45x2,5 mm). | m | 38,0000 |
| 1.1.125.1 | 2722103262930 | Teavă din otel d=45x2,5 mm | m | 38,5700 |
| 1.1.125.2 | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 3,9900 |
| 1.1.125.3 | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 1,1400 |
| 1.1.125.4 | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,1140 |
| 1.1.125.5 | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 1,9000 |
| 1.1.125.6 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 23,5600 |
| 1.1.126 | IC12A | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 51 x 3,5 mm ... 57 x 3,5 mm. (Teava din otel cu sudare electrica d=57x2,5 mm). | m | 30,3000 |
| 1.1.126.1 | 2722103262930 | Teavă din otel d=57x2,5 mm | m | 30,7545 |
| 1.1.126.2 | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 1,4544 |
| 1.1.126.3 | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 3,6663 |
| 1.1.126.4 | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,7878 |

| 1.1.126.5 | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,1515 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.126.6 | 2875274021000 | Curba pentru sudura d=57x2,5 mm | buc | 4,5450 |
| 1.1.126.7 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 24,8460 |
| 1.1.127 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata (Cot PPR PN20, d=20x2,8 mm, STABI Plus sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului). | buc | 62,0000 |
| 1.1.127.1 | 2875274110102 | Cot PPR PN20, d=20x2,8 mm, STABI Plus | buc | 62,0000 |
| 1.1.127.2 | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 1,2400 |
| 1.1.127.3 | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,3720 |
| 1.1.127.4 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 9,3000 |
| 1.1.127.5 | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,9300 |
| 1.1.128 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata (Cot PPR PN20, d=25x3,5 mm, STABI Plus sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului). | buc | 58,0000 |
| 1.1.128.1 | 2875274110102 | Cot PPR PN20, d=25x3,5 mm, STABI Plus | buc | 58,0000 |
| 1.1.128.2 | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 1,1600 |
| 1.1.128.3 | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,4060 |
| 1.1.128.4 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 10,4400 |
| 1.1.128.5 | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 1,0440 |
| 1.1.129 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata (Cot PPR PN20, d=32x4,4 mm, STABI Plus sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului). | buc | 18,0000 |
| 1.1.129.1 | 2875274110102 | Cot PPR PN20, d=32x4,4 mm, STABI Plus | buc | 18,0000 |
| 1.1.129.2 | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,3600 |
| 1.1.129.3 | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,1440 |
| 1.1.129.4 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,7800 |
| 1.1.129.5 | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,3780 |
| 1.1.130 | IC38D | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata (Cot PPR PN20, d=40x5,5 mm, STABI Plus sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului). | buc | 4,0000 |
| 1.1.130.1 | 2875274110102 | Cot PPR PN20, d=40x5,5 mm, STABI Plus | buc | 4,0000 |
| 1.1.130.2 | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,1200 |
| 1.1.130.3 | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0360 |
| 1.1.130.4 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,9600 |
| 1.1.130.5 | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0960 |
| 1.1.131 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata (Mufe cu încălzire electrică, d=20x2,8mm, STABI Plus sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului). | buc | 120,0000 |
| 1.1.131.1 | 2875274110102 | Mufe cu încălzire electrică, d=20x2,8mm, STABI Plus | buc | 120,0000 |
| 1.1.131.2 | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 2,4000 |
| 1.1.131.3 | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,7200 |
| 1.1.131.4 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 18,0000 |
| 1.1.131.5 | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 1,8000 |
| 1.1.132 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata (Mufe cu încălzire electrică, d=25x3,5mm, STABI Plus sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului). | buc | 38,0000 |
| 1.1.132.1 | 2875274110102 | Mufe cu încălzire electrică, d=25x3,5mm, STABI Plus | buc | 38,0000 |
| 1.1.132.2 | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,7600 |
| 1.1.132.3 | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,2660 |
| 1.1.132.4 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 6,8400 |
| 1.1.132.5 | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,6840 |
| 1.1.133 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata (Mufe cu încălzire electrică, d=32x4,4mm, STABI Plus sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului). | buc | 74,0000 |
| 1.1.133.1 | 2875274110102 | Mufe cu încălzire electrică, d=32x4,4mm, STABI Plus | buc | 74,0000 |
| 1.1.133.2 | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 1,4800 |
| 1.1.133.3 | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,5920 |
| 1.1.133.4 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 15,5400 |
| 1.1.133.5 | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 1,5540 |
| 1.1.134 | IC38D | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata (Mufe cu încălzire electrică, d=40x5,5mm, STABI Plus sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului). | buc | 10,0000 |
| 1.1.134.1 | 2875274110102 | Mufe cu încălzire electrică, d=40x5,5mm, STABI Plus | buc | 10,0000 |
| 1.1.134.2 | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,3000 |
| 1.1.134.3 | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0900 |
| 1.1.134.4 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,4000 |
| 1.1.134.5 | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,2400 |
| 1.1.135 | IC38D | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, (Mufa electrica ∅ 45x2,5 / ∅ 40x5,5-Oț / PPR). | buc | 18,0000 |
| 1.1.135.1 | 2875274110102 | Mufa electrica ∅ 45x2,5 / ∅ 40x5,5-Oț / PPR | buc | 18,0000 |
| 1.1.135.2 | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,5400 |
| 1.1.135.3 | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,1620 |
| 1.1.135.4 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 4,3200 |
| 1.1.135.5 | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,4320 |

| 1.1.136 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, (Mufa electrica ∅ 45x2,5 / ∅ 32x4,4-Oț / PPR). | buc | 4,0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.136.1 | 2875274110102 | Mufa electrica ∅ 45x2,5 / ∅ 32x4,4-Oț / PPR | buc | 4,0000 |
| 1.1.136.2 | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0800 |
| 1.1.136.3 | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0320 |
| 1.1.136.4 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,8400 |
| 1.1.136.5 | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0840 |
| 1.1.137 | IC38E | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, (Mufa electrica ∅ 57x3,0 / ∅ 40x5,5-Oț / PPR). | buc | 10,0000 |
| 1.1.137.1 | 2875274110102 | Mufa electrica ∅ 57x3,0 / ∅ 40x5,5-Oț / PPR | buc | 10,0000 |
| 1.1.137.2 | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,3000 |
| 1.1.137.3 | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,1000 |
| 1.1.137.4 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,7000 |
| 1.1.137.5 | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,2700 |
| 1.1.138 | IC38E | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, (Mufa electrica ∅ 57x3,0 / ∅ 320x4,4-Oț / PPR). | buc | 8,0000 |
| 1.1.138.1 | 2875274110102 | Mufa electrica ∅ 57x3,0 / ∅ 32x4,4-Oț / PPR | buc | 8,0000 |
| 1.1.138.2 | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,2400 |
| 1.1.138.3 | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0800 |
| 1.1.138.4 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,1600 |
| 1.1.138.5 | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,2160 |
| 1.1.139 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata (Reducţie PPR PN 20, ∅ 25-∅20mm, STABI Plus sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului). | buc | 14,0000 |
| 1.1.139.1 | 2875274110102 | Reducţie PPR PN 20, ∅ 25-∅20mm, STABI Plus | buc | 14,0000 |
| 1.1.139.2 | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,2800 |
| 1.1.139.3 | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0980 |
| 1.1.139.4 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,5200 |
| 1.1.139.5 | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,2520 |
| 1.1.140 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata (Reducţie PPR PN 20, ∅ 32-∅20mm, STABI Plus sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului). | buc | 14,0000 |
| 1.1.140.1 | 2875274110102 | Reducţie PPR PN 20, ∅ 32-∅20mm, STABI Plus | buc | 14,0000 |
| 1.1.140.2 | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,2800 |
| 1.1.140.3 | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,1120 |
| 1.1.140.4 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,9400 |
| 1.1.140.5 | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,2940 |
| 1.1.141 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata (Reducţie PPR PN 20, ∅ 32-∅25mm, STABI Plus sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului). | buc | 14,0000 |
| 1.1.141.1 | 2875274110102 | Reducţie PPR PN 20, ∅ 32-∅25mm, STABI Plus | buc | 14,0000 |
| 1.1.141.2 | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,2800 |
| 1.1.141.3 | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,1120 |
| 1.1.141.4 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,9400 |
| 1.1.141.5 | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,2940 |
| 1.1.142 | IC38D | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata (Reducţie PPR PN 20, ∅ 40-∅32mm, STABI Plus sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului). | buc | 12,0000 |
| 1.1.142.1 | 2875274110102 | Reducţie PPR PN 20, ∅ 40-∅32mm, STABI Plus | buc | 12,0000 |
| 1.1.142.2 | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,3600 |
| 1.1.142.3 | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,1080 |
| 1.1.142.4 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,8800 |
| 1.1.142.5 | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,2880 |
| 1.1.143 | IC38E | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, (Reducţie PPR PN 20, ∅ 50-∅40mm, STABI Plus sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului). | buc | 6,0000 |
| 1.1.143.1 | 2875274110102 | Reducţie PPR PN 20, ∅ 50-∅40mm, STABI Plus | buc | 6,0000 |
| 1.1.143.2 | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,1800 |
| 1.1.143.3 | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0600 |
| 1.1.143.4 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,6200 |
| 1.1.143.5 | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,1620 |
| 1.1.144 | IC38H | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, (Teu de trecere PPR PN20, Ø 25-20-25mm STABI Plus sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului). | buc | 118,0000 |
| 1.1.144.1 | 2875274110102 | Teu de trecere PPR PN20, Ø 25-20-25mm STABI Plus | buc | 118,0000 |
| 1.1.144.2 | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 3,5400 |
| 1.1.144.3 | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,8260 |
| 1.1.144.4 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 30,6800 |
| 1.1.144.5 | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 3,0680 |
| 1.1.145 | IC38I | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, (Teu de trecere PPR PN20, Ø 25-20-32mm STABI Plus sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului). | buc | 58,0000 |
| 1.1.145.1 | 2875274110102 | Teu de trecere PPR PN20, Ø 25-20-32mm STABI Plus | buc | 58,0000 |
| 1.1.145.2 | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 1,7400 |

| 1.1.145.3 | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,4640 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.145.4 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 17,4000 |
| 1.1.145.5 | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 1,7400 |
| 1.1.146 | IC38I | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, (Teu de trecere PPR PN20, Ø 32-20-25mm STABI Plus sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului). | buc | 38,0000 |
| 1.1.146.1 | 2875274110102 | Teu de trecere PPR PN20, Ø32-20-25mm STABI Plus | buc | 38,0000 |
| 1.1.146.2 | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 1,1400 |
| 1.1.146.3 | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,3040 |
| 1.1.146.4 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 11,4000 |
| 1.1.146.5 | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 1,1400 |
| 1.1.147 | IC38J | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, (Teu de trecere PPR PN20, Ø32-20-40mm STABI Plus sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului). | buc | 52,0000 |
| 1.1.147.1 | 2875274110102 | Teu de trecere PPR PN20, Ø 32-20-40mm STABI Plus | buc | 52,0000 |
| 1.1.147.2 | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 2,0800 |
| 1.1.147.3 | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,4680 |
| 1.1.147.4 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 17,6800 |
| 1.1.147.5 | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 1,7680 |
| 1.1.148 | IC38J | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, (Teu de trecere PPR PN20, Ø40-40-40mm STABI Plus sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului). | buc | 6,0000 |
| 1.1.148.1 | 2875274110102 | Teu de trecere PPR PN20, Ø40-40-40mm STABI Plus | buc | 6,0000 |
| 1.1.148.2 | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,2400 |
| 1.1.148.3 | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0540 |
| 1.1.148.4 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,0400 |
| 1.1.148.5 | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,2040 |
| 1.1.149 | IC38J | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, (Teu de trecere PPR PN20, Ø40-20-40mm STABI Plus sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului). | buc | 32,0000 |
| 1.1.149.1 | 2875274110102 | Teu de trecere PPR PN20, Ø40-20-40mm STABI Plus | buc | 32,0000 |
| 1.1.149.2 | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 1,2800 |
| 1.1.149.3 | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,2880 |
| 1.1.149.4 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 10,8800 |
| 1.1.149.5 | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 1,0880 |
| 1.1.150 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida. (Bratara fixaj din polipropilen PN20, d=20x2,8mm). | buc | 444,0000 |
| 1.1.150.1 | 2875274204000 | Bratara fixaj din polipropilen PN20, d=20x2.8mm | buc | 444,0000 |
| 1.1.150.2 | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 22,2000 |
| 1.1.150.3 | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 444,0000 |
| 1.1.150.4 | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 444,0000 |
| 1.1.150.5 | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 444,0000 |
| 1.1.150.6 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 88,8000 |
| 1.1.150.7 | 2952270007609 | Mașină de găurit electrică | h-ut | 44,4000 |
| 1.1.151 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida. (Bratara fixaj din polipropilen PN20, d=25x3,5mm). | buc | 228,0000 |
| 1.1.151.1 | 2875274204000 | Bratara fixaj din polipropilen PN20, d=25x3,5mm | buc | 228,0000 |
| 1.1.151.2 | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 11,4000 |
| 1.1.151.3 | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 228,0000 |
| 1.1.151.4 | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 228,0000 |
| 1.1.151.5 | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 228,0000 |
| 1.1.151.6 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 45,6000 |
| 1.1.151.7 | 2952270007609 | Mașină de găurit electrică | h-ut | 22,8000 |
| 1.1.152 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida. (Bratara fixaj din polipropilen PN20, d=32x4,4mm). | buc | 438,0000 |
| 1.1.152.1 | 2875274204000 | Bratara fixaj din polipropilen PN20, d=32x4,4mm | buc | 438,0000 |
| 1.1.152.2 | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 21,9000 |
| 1.1.152.3 | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 438,0000 |
| 1.1.152.4 | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 438,0000 |
| 1.1.152.5 | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 438,0000 |
| 1.1.152.6 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 122,6400 |
| 1.1.152.7 | 2952270007609 | Mașină de găurit electrică | h-ut | 43,8000 |
| 1.1.153 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida. (Bratara fixaj din polipropilen PN20, d=40x5,5mm). | buc | 58,0000 |
| 1.1.153.1 | 2875274204000 | Bratara fixaj din polipropilen PN20, d=40x5,5mm | buc | 58,0000 |
| 1.1.153.2 | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 2,9000 |
| 1.1.153.3 | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 58,0000 |
| 1.1.153.4 | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 58,0000 |
| 1.1.153.5 | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 58,0000 |
| 1.1.153.6 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 16,2400 |
| 1.1.153.7 | 2952270007609 | Mașină de găurit electrică | h-ut | 5,8000 |

| 1.1.154 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida. (Bratara fixaj din polipropilen PN20, d=50x6,9mm). | buc | 46,0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.154.1 | 2875274204000 | Bratara fixaj din polipropilen PN20, d=50x6,9mm | buc | 46,0000 |
| 1.1.154.2 | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 2,3000 |
| 1.1.154.3 | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 46,0000 |
| 1.1.154.4 | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 46,0000 |
| 1.1.154.5 | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 46,0000 |
| 1.1.154.6 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 12,8800 |
| 1.1.154.7 | 2952270007609 | Mașină de găurit electrică | h-ut | 4,6000 |
| 1.1.155 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida. (Cîrlige pentru fixarea conductelor - coloane) | buc | 22,0000 |
| 1.1.155.1 | 2875274204000 | Cîrlige pentru fixarea conductelor - coloane | buc | 22,0000 |
| 1.1.155.2 | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 1,1000 |
| 1.1.155.3 | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 22,0000 |
| 1.1.155.4 | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 22,0000 |
| 1.1.155.5 | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 22,0000 |
| 1.1.155.6 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 6,1600 |
| 1.1.155.7 | 2952270007609 | Mașină de găurit electrică | h-ut | 2,2000 |
| 1.1.156 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv. ( Radiator de tip panel compact 500x500H, tip 22, ECORAD sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului) | buc | 1,0000 |
| 1.1.156.1 | 2822115700000 | Radiator de tip panel compact 500x500H, tip 22, ECORAD | buc | 1,0000 |
| 1.1.156.2 | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0030 |
| 1.1.156.3 | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0060 |
| 1.1.156.4 | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |
| 1.1.156.5 | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,0000 |
| 1.1.156.6 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5000 |
| 1.1.156.7 | 2952270007609 | Mașină de găurit electrică | h-ut | 0,2000 |
| 1.1.157 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv. ( Radiator de tip panel compact 600x500H, tip 22, ECORAD sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului) | buc | 2,0000 |
| 1.1.157.1 | 2822115700000 | Radiator de tip panel compact 600x500H, tip 22, ECORAD | buc | 2,0000 |
| 1.1.157.2 | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0060 |
| 1.1.157.3 | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0120 |
| 1.1.157.4 | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,1000 |
| 1.1.157.5 | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 6,0000 |
| 1.1.157.6 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,0000 |
| 1.1.157.7 | 2952270007609 | Mașină de găurit electrică | h-ut | 0,4000 |
| 1.1.158 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv. ( Radiator de tip panel compact 700x500H, tip 22, ECORAD sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului) | buc | 5,0000 |
| 1.1.158.1 | 2822115700000 | Radiator de tip panel compact 700x500H, tip 22, ECORAD | buc | 5,0000 |
| 1.1.158.2 | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0150 |
| 1.1.158.3 | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0300 |
| 1.1.158.4 | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,2500 |
| 1.1.158.5 | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 15,0000 |
| 1.1.158.6 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,5000 |
| 1.1.158.7 | 2952270007609 | Mașină de găurit electrică | h-ut | 1,0000 |
| 1.1.159 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv. ( Radiator de tip panel compact 800x500H, tip 22, ECORAD sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului) | buc | 38,0000 |
| 1.1.159.1 | 2822115700000 | Radiator de tip panel compact 800x500H, tip 22, ECORAD | buc | 38,0000 |
| 1.1.159.2 | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,1140 |
| 1.1.159.3 | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,2280 |
| 1.1.159.4 | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 1,9000 |
| 1.1.159.5 | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 114,0000 |
| 1.1.159.6 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 19,0000 |
| 1.1.159.7 | 2952270007609 | Mașină de găurit electrică | h-ut | 7,6000 |
| 1.1.160 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv. ( Radiator de tip panel compact 900x500H, tip 22, ECORAD sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului) | buc | 24,0000 |
| 1.1.160.1 | 2822115700000 | Radiator de tip panel compact 900x500H, tip 22, ECORAD | buc | 24,0000 |
| 1.1.160.2 | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0720 |
| 1.1.160.3 | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,1440 |
| 1.1.160.4 | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 1,2000 |
| 1.1.160.5 | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 72,0000 |
| 1.1.160.6 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 12,0000 |
| 1.1.160.7 | 2952270007609 | Mașină de găurit electrică | h-ut | 4,8000 |
| 1.1.161 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv. ( Radiator de tip panel compact 1000x500H, tip 22, ECORAD sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului) | buc | 1,0000 |
| 1.1.161.1 | 2822115700000 | Radiator de tip panel compact 1000x500H, tip 22, ECORAD | buc | 1,0000 |
| 1.1.161.2 | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0030 |

| 1.1.161.3 | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0060 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.161.4 | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |
| 1.1.161.5 | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,0000 |
| 1.1.161.6 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5000 |
| 1.1.161.7 | 2952270007609 | Mașină de găurit electrică | h-ut | 0,2000 |
| 1.1.162 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm. ( Radiator de tip panel compact 1200x500H, tip 22, ECORAD sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului) | buc | 1,0000 |
| 1.1.162.1 | 2822115700000 | Radiator de tip panel compact 1200x500H, tip 22, ECORAD | buc | 1,0000 |
| 1.1.162.2 | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0040 |
| 1.1.162.3 | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0080 |
| 1.1.162.4 | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |
| 1.1.162.5 | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 4,0000 |
| 1.1.162.6 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,6500 |
| 1.1.162.7 | 2952270007609 | Mașină de găurit electrică | h-ut | 0,2500 |
| 1.1.163 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm. ( Radiator de tip panel compact 1800x500H, tip 22, ECORAD sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului) | buc | 1,0000 |
| 1.1.163.1 | 2822115700000 | Radiator de tip panel compact 1800x500H, tip 22, ECORAD | buc | 1,0000 |
| 1.1.163.2 | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0050 |
| 1.1.163.3 | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0100 |
| 1.1.163.4 | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |
| 1.1.163.5 | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 6,0000 |
| 1.1.163.6 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,8000 |
| 1.1.163.7 | 2952270007609 | Mașină de găurit electrică | h-ut | 0,3000 |
| 1.1.164 | IB06D | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de peste 2000 mm. ( Radiator de tip panel compact 2400x500, tip 22, ECORAD sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului) | buc | 1,0000 |
| 1.1.164.1 | 2822115700000 | Radiator de tip panel compact 2400x500H, tip 22, ECORAD | buc | 1,0000 |
| 1.1.164.2 | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0060 |
| 1.1.164.3 | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0120 |
| 1.1.164.4 | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |
| 1.1.164.5 | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 6,0000 |
| 1.1.164.6 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,0000 |
| 1.1.164.7 | 2952270007609 | Mașină de găurit electrică | h-ut | 0,3000 |
| 1.1.165 | IB06D | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de peste 2000 mm. ( Radiator de tip panel compact 2800x500, tip 22, ECORAD sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului) | buc | 1,0000 |
| 1.1.165.1 | 2822115700000 | Radiator de tip panel compact 2800x500H, tip 22, ECORAD | buc | 1,0000 |
| 1.1.165.2 | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0060 |
| 1.1.165.3 | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0120 |
| 1.1.165.4 | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |
| 1.1.165.5 | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 6,0000 |
| 1.1.165.6 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,0000 |
| 1.1.165.7 | 2952270007609 | Mașină de găurit electrică | h-ut | 0,3000 |
| 1.1.166 | IB20B | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton. (Suport pentru radiator ECORAD sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului) | buc | 225,0000 |
| 1.1.166.1 | 2822115708001 | Suport pentru radiator ECORAD | buc | 225,0000 |
| 1.1.166.2 | 2874136313332 | Diblu cu expandare marimea 6 | buc | 450,0000 |
| 1.1.166.3 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 45,0000 |
| 1.1.166.4 | 2952270007609 | Mașină de găurit electrică | h-ut | 33,7500 |
| 1.1.167 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2". (Clapeta termostatica d=15 mm). | buc | 58,0000 |
| 1.1.167.1 | 2875274202700 | Clapeta termostatica d=15 mm | buc | 58,0000 |
| 1.1.167.2 | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,6960 |
| 1.1.167.3 | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 1,3920 |
| 1.1.167.4 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 10,4400 |
| 1.1.168 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2". (Cap termostatic d=15 mm). | buc | 58,0000 |
| 1.1.168.1 | 2875274202700 | Cap termostatic d=15 mm | buc | 58,0000 |
| 1.1.168.2 | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,6960 |
| 1.1.168.3 | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 1,3920 |
| 1.1.168.4 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 10,4400 |
| 1.1.169 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, ( Robinen sferic сu mufă ∅ 6 mm, P=1,0 МПа ). | buc | 4,0000 |
| 1.1.169.1 | 2913134500000 | Dezaerator automatizat d=15mm, P=1,0 Mpa | buc | 4,0000 |
| 1.1.169.2 | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc | 0,4000 |
| 1.1.169.3 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4000 |
| 1.1.170 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de d=10mm, (Robinet sferic cu mufa, P=1,0 MPa) | buc | 30,0000 |
| 1.1.170.1 | 2875274205100 | Robinet cu mufa d10mm | buc | 30,0000 |
| 1.1.170.2 | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,4500 |
| 1.1.170.3 | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,9600 |
| 1.1.170.4 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 4,5000 |

| 1.1.171 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de d=15mm, (Robinet sferic cu mufa, P=1,0 MPa) | buc | 62,0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.171.1 | 2875274205100 | Robinet cu mufa d15mm | buc | 62,0000 |
| 1.1.171.2 | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,9300 |
| 1.1.171.3 | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 1,9840 |
| 1.1.171.4 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 9,3000 |
| 1.1.172 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de d=25mm, (Robinet sferic cu mufa, P=1,0 MPa) | buc | 10,0000 |
| 1.1.172.1 | 2875274205100 | Robinet cu mufa d25mm | buc | 10,0000 |
| 1.1.172.2 | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,1500 |
| 1.1.172.3 | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,3200 |
| 1.1.172.4 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,5000 |
| 1.1.173 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de d=32mm, (Robinet sferic cu mufa, P=1,0 MPa) | buc | 18,0000 |
| 1.1.173.1 | 2875274205100 | Robinet cu mufa d32mm | buc | 18,0000 |
| 1.1.173.2 | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,5400 |
| 1.1.173.3 | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 1,0800 |
| 1.1.173.4 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 4,5000 |
| 1.1.174 | RpIF09C1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal. (Tuburi termoizolante Armoflex d=59 mm, gr=10mm sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului). | m | 9,5000 |
| 1.1.174.1 | 332051735223 | Tuburi termoizolante Armoflex d=59 mm, gr=10mm | m | 9,7850 |
| 1.1.174.2 | 20028339 | Materiale mărunte | % | 5,0000 |
| 1.1.174.3 | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 5,5100 |
| 1.1.175 | RpIF09C1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal. (Tuburi termoizolante Armoflex d=65 mm, gr=10mm sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului). | m | 4,0000 |
| 1.1.175.1 | 332051735223 | Tuburi termoizolante Armoflex d=65 mm, gr=10mm | m | 4,1200 |
| 1.1.175.2 | 20028339 | Materiale mărunte | % | 5,0000 |
| 1.1.175.3 | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 2,3200 |
| 1.1.176 | RpIF09C1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal. (Tuburi termoizolante Armoflex d=77 mm, gr=10mm sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului). | m | 2,0000 |
| 1.1.176.1 | 332051735223 | Tuburi termoizolante Armoflex d=77 mm, gr=10mm | m | 2,0600 |
| 1.1.176.2 | 20028339 | Materiale mărunte | % | 5,0000 |
| 1.1.176.3 | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 1,1600 |
| 1.1.177 | IE01A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp. | m2 | 33,1500 |
| 1.1.177.1 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 17,5695 |
| 1.1.177.2 | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 3,3150 |
| 1.1.178 | IE02A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp. | m2 | 33,1500 |
| 1.1.178.1 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 15,5805 |
| 1.1.179 | IE08A | Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind pina la 100 mp. | m2 | 33,1500 |
| 1.1.179.1 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 10,9395 |
| 1.1.179.2 | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 8,2875 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1.4. Bloc B |  |  |

| Obiectul: Incalzire (IVC) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Devizul: Lucrari de montare |  |  |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 2.1. Conducte magistrale, Subsol. |  |  |
| 1.2.1 | IA41A | Reductor de presiune pentru instalatiile de incalzire centrala, avind racorduri de 50 mm. (Robinet de balansare automatizat ASV-PV, d=50mm, P=1,0 MPa, Danfoss sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului) | buc | 7,0000 |
| 1.2.1.1 | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,1400 |
| 1.2.1.2 | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,2800 |
| 1.2.1.3 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 26,6000 |
| 1.2.2 | IA41A | Reductor de presiune pentru instalatiile de incalzire centrala, avind racorduri de 50 mm. (Robinet de balansare automatizat ASV-M, d=50mm, P=1,0 MPa, Danfoss sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului) | buc | 7,0000 |
| 1.2.2.1 | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,1400 |
| 1.2.2.2 | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,2800 |
| 1.2.2.3 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 26,6000 |
| 1.2.3 | IA41A | Reductor de presiune pentru instalatiile de incalzire centrala, avind racorduri de 40 | buc | 4,0000 |

|  |  | mm. (Robinet de balansare automatizat ASV-PV, d=40mm, P=1,0 MPa, Danfoss sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.3.1 | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0800 |
| 1.2.3.2 | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,1600 |
| 1.2.3.3 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 15,2000 |
| 1.2.4 | IA41A | Reductor de presiune pentru instalatiile de incalzire centrala, avind racorduri de 40 mm. (Robinet de balansare automatizat ASV-M, d=40mm, P=1,0 MPa, Danfoss sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului) | buc | 4,0000 |
| 1.2.4.1 | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0800 |
| 1.2.4.2 | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,1600 |
| 1.2.4.3 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 15,2000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2.1. Conducte magistrale, Subsol. |  |  |
|  |  | Capitolul 2.2. Nod de reglare |  |  |
| 1.2.5 | IC46D | Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 250 mm. (Lamba (гребенка) d=219x6,0 mm, L=2000 mm, cu 5 stuti). | buc | 2,0000 |
| 1.2.5.1 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 17,4000 |
| 1.2.6 | IA25B | Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 100...200 mm. (Filtru Y cu flanse d=125 mm). | buc | 2,0000 |
| 1.2.6.1 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 14,6000 |
| 1.2.7 | ID03A | Robinet cu cep, cu trei cai, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 - 20 mm. (Robinet sferic cu 3 cai pentru manometru d=15 mm, P=1,0 MPa). | buc | 1,0000 |
| 1.2.7.1 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,2500 |
| 1.2.8 | ID05B | Supapa de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50 mm. (Supapă de reţinere ∅50mm, P=1,0 МПа) | buc | 1,0000 |
| 1.2.8.1 | 2875274428200 | Flansa rotunda libera | buc | 2,0000 |
| 1.2.8.2 | 2874115818410 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 | buc | 8,0000 |
| 1.2.8.3 | 2874115840558 | Piulita hexag. M16 | buc | 8,0000 |
| 1.2.8.4 | 2874125881344 | Saiba plata M 18 | buc | 8,0000 |
| 1.2.8.5 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,7500 |
| 1.2.9 | ID05B | Compensator cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50 mm. (Compensator elastic ∅50mm, P=1,0 МПа) | buc | 2,0000 |
| 1.2.9.1 | 2875274428200 | Flansa rotunda libera | buc | 4,0000 |
| 1.2.9.2 | 2874115818410 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 | buc | 16,0000 |
| 1.2.9.3 | 2874115840558 | Piulita hexag. M16 | buc | 16,0000 |
| 1.2.9.4 | 2874125881344 | Saiba plata M 18 | buc | 16,0000 |
| 1.2.9.5 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,5000 |
| 1.2.10 | IA37B | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul peste 1". (H =11-12m, G =2-4m3/h, N = 0,55kW (220V), DAB -ALP2000M sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului) | buc | 1,0000 |
| 1.2.10.1 | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0700 |
| 1.2.10.2 | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,1400 |
| 1.2.10.3 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,0000 |
| 1.2.11 | 11-06-001-01 | Regulator de temperatură ECL Apex 10 (inclusiv: 1.Senzor de temperatură, universal ESMB 12-4buc, 2.Transformator 25 V (35BA)-1buc, 3.Cablu de conectare și legătură ПК cu controlerul ECL Apex 10-4buc), Danfoss sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului | buc | 1,0000 |
| 1.2.11.1 | 1012039 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm | kg | 0,2378 |
| 1.2.11.2 | 1 | Muncitor | h-om | 5,1500 |
| 1.2.11.3 | 331002 | Masini de gaurit | h-ut | 0,5300 |
| 1.2.12 | IA41A | Reductor de presiune pentru instalatiile de incalzire centrala, avind racorduri de 65 mm. (Robinet de balansare automatizat ASV-PV, d=65mm, P=1,0 MPa, Danfoss sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului) | buc | 1,0000 |
| 1.2.12.1 | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0200 |
| 1.2.12.2 | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0400 |
| 1.2.12.3 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,8000 |
| 1.2.13 | IA41A | Reductor de presiune pentru instalatiile de incalzire centrala, avind racorduri de 65 mm. (Robinet de balansare automatizat ASV-M, d=65mm, P=1,0 MPa, Danfoss sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului) | buc | 1,0000 |
| 1.2.13.1 | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0200 |
| 1.2.13.2 | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0400 |
| 1.2.13.3 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,8000 |
| 1.2.14 | IA41A | Reductor de presiune pentru instalatiile de incalzire centrala, avind racorduri de 50 mm. (Robinet de balansare automatizat ASV-PV, d=50mm, P=1,0 MPa, Danfoss sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului) | buc | 3,0000 |
| 1.2.14.1 | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0600 |
| 1.2.14.2 | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,1200 |
| 1.2.14.3 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 11,4000 |
| 1.2.15 | IA41A | Reductor de presiune pentru instalatiile de incalzire centrala, avind racorduri de 50 mm. (Robinet de balansare automatizat ASV-M, d=50mm, P=1,0 MPa, Danfoss sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului) | buc | 3,0000 |

| 1.2.15.1 | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0600 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.15.2 | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,1200 |
| 1.2.15.3 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 11,4000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2.2. Nod de reglare |  |  |

| Obiectul: Incalzire (IVC) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Devizul: Utilaj |  |  |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 3.1. Conducte magistrale, Subsol. |  |  |
| 1.3.1 | Pret de piata | Robinet de balansare automatizat ASV-PV, d=50mm, P=1,0 MPa, Danfoss sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului | buc | 7,0000 |
| 1.3.2 | Pret de piata | Robinet de balansare automatizat ASV-M, d=50mm, P=1,0 MPa, Danfoss sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului | buc | 7,0000 |
| 1.3.3 | Pret de piata | Robinet de balansare automatizat ASV-PV, d=40mm, P=1,0 MPa, Danfoss sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului | buc | 4,0000 |
| 1.3.4 | Pret de piata | Robinet de balansare automatizat ASV-M, d=40mm, P=1,0 MPa, Danfoss sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului | buc | 4,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 3.1. Conducte magistrale, Subsol. |  |  |
|  |  | Capitolul 3.2. Nod de reglare. |  |  |
| 1.3.5 | Pret de piata | Lamba (гребенка) d=219x6,0 mm, L=2000 mm, cu 5 stuti | buc | 2,0000 |
| 1.3.6 | Pret de piata | Filtru Y cu flanse d=125 mm | buc | 2,0000 |
| 1.3.7 | Pret de piata | Robinet sferic cu 3 cai pentru manometru d=15 mm, P=1,0 MPa | buc | 1,0000 |
| 1.3.8 | Pret de piata | Supapă de reţinere ∅50mm, P=1,0 МПа | buc | 1,0000 |
| 1.3.9 | Pret de piata | Compensator elastic ∅50mm, P=1,0 МПа | buc | 2,0000 |
| 1.3.10 | Pret de piata | Pompa de alimentare a sistemei de circulaţie cu presiune, H =11-12m, G =2-4m3/h, N = 0,55kW (220V), DAB -ALP2000M sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului | buc | 1,0000 |
| 1.3.11 | Pret de piata | Regulator de temperatură ECL Apex 10 (inclusiv: 1.Senzor de temperatură, universal ESMB 12-4buc, 2.Transformator 25 V (35BA)-1buc, 3.Cablu de conectare și legătură ПК cu controlerul ECL Apex 10-4buc), Danfoss sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului | comp | 1,0000 |
| 1.3.12 | Pret de piata | Robinet de balansare automatizat ASV-PV, d=65mm, P=1,0 MPa, Danfoss sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului | buc | 1,0000 |
| 1.3.13 | Pret de piata | Robinet de balansare automatizat ASV-M, d=65mm, P=1,0 MPa, Danfoss sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului | buc | 1,0000 |
| 1.3.14 | Pret de piata | Robinet de balansare automatizat ASV-PV, d=50mm, P=1,0 MPa, Danfoss sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului | buc | 3,0000 |
| 1.3.15 | Pret de piata | Robinet de balansare automatizat ASV-M, d=50mm, P=1,0 MPa, Danfoss sau analog cu respectarea caracteristicilor conform proiectului | buc | 3,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 3.2. Nod de reglare. |  |  |