| ## Specificaţii tehnice (F4.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]. |  |
| Numărul procedurii de achiziţie______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea procedurii de achiziţie: Cererea ofertelor de preţuri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor |  |  | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 Bloc administrativ |  |  |  |  |  | Demontarea elementelor de acoperiş |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Evacuarea elementelor acoperişului |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Curatirea si inlaturarea stratului de gunoi |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite CE30A Scînduri de răşinoase Cuie cu cap conic tip A pentru construcţii |  |  | Standart naţional |  |
|  |  |  |  |  |  | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic. - Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a - Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a - Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia - Cuie de constructie - Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm - Carton gudronat - Pastă antiseptică - Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Executarea lucarnelor CE42A - Balamale - Cremon - Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamenelor б=20-24см calitatea a II a - Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a - Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a - Cerceveli - Cuie de constructie |  |  | Standart naţional |  |
|  |  |  |  |  |  | Tratamentul ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme CN50C. |  |  | Standart naţional |  |
|  |  |  |  |  |  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate CE17A |  |  | Standart naţional |  |
|  |  |  |  |  |  | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri CE06A. - Tabla zincata ondulata sau cutata - Tabla zincata plana de 0,75 mm |  |  | Standart naţional |  |
|  |  |  |  |  |  | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare CL17B |  |  | Standart naţional |  |
|  |  |  |  |  |  | Streasina infundata, fara console aparente, din tabla cutata, cu latimea medie de 0,4 m CE31C |  |  | Standart naţional |  |
|  |  |  |  |  |  | Jgheaburi uzinate semirotunde din metal sau material plastic, cu D=15 cm, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m CE19B1 |  |  | Standart naţional |  |
|  |  |  |  |  |  | Burlane uzinate rotunde, cu D=12,3 cm, din metal sau mase plastice, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m CE21C1 |  |  | Standart naţional |  |
| Total lot 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 2 Sala de şedinţă |  |  |  |  |  | Demontarea elementelor de acoperiş |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Evacuarea elementelor acoperişului |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Curatirea si inlaturarea stratului de gunoi |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite CE30A Scînduri de răşinoase Cuie cu cap conic tip A pentru construcţii |  |  | Standart naţional |  |
|  |  |  |  |  |  | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic. - Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a - Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a - Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a I a - Cuie de constructie - Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm - Carton gudronat - Pastă antiseptică - Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg |  |  | Standart naţional |  |
|  |  |  |  |  |  | Executarea lucarnelor CE42A - Balamale - Cremon - Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamenelor б=20-24см calitatea a II a - Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a - Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a - Cerceveli - Cuie de constructie |  |  | Standart naţional |  |
|  |  |  |  |  |  | Tratamentul ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme CN50C. |  |  | Standart naţional |  |
|  |  |  |  |  |  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate CE17A. |  |  | Standart naţional |  |
|  |  |  |  |  |  | Montarea baghetelor la lambriuri din lemn CK18A |  |  | Standart naţional |  |
|  |  |  |  |  |  | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri CE06A. - Tabla zincata ondulata sau cutata - Tabla zincata plana de 0,75 mm |  |  | Standart naţional |  |
|  |  |  |  |  |  | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare CL17B |  |  | Standart naţional |  |
|  |  |  |  |  |  | Streasina infundata, fara console aparente, din tabla cutata, cu latimea medie de 0,4 m CE31C |  |  | Standart naţional |  |
|  |  |  |  |  |  | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare CL17B |  |  | Standart naţional |  |
|  |  |  |  |  |  | Streasina infundata, fara console aparente, din tabla cutata, cu latimea medie de 0,4 m CE31C |  |  | Standart naţional |  |
|  |  |  |  |  |  | Jgheaburi uzinate semirotunde din metal sau material plastic, cu D=15 cm, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m CE19B1 |  |  | Standart naţional |  |
|  |  |  |  |  |  | Burlane uzinate rotunde, cu D=12,3 cm, din metal sau mase plastice, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m CE21C1 |  |  | Standart naţional |  |
| Total lot 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |