| Reparatia infrastructurii rutiere locale pe strazile din s.Cojusna | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Pe volumul total |

| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Constructia drumului de acces catre Casa de Cultura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Lucrari pregatitoare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton |  |  | m |  |  |  |  | 153,000 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  |  | 0,3200 |  | 48,960 |  |
| 2 | PJ05B | (Demolarea fundatiei din beton, imbracaminte din beton) Darimarea betoanelor fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat |  |  | m3 |  |  |  |  | 53,600 |  |
|  | 7111020030200 | Miner |  |  | h-om |  |  | 4,6400 |  | 248,704 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min |  |  | h-ut |  |  | 0,6120 |  | 32,803 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  | h-ut |  |  | 0,3060 |  | 16,402 |  |
| 3 | DI155A | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm |  |  | m2 |  |  |  |  | 177,000 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 0,0349 |  | 6,177 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  |  | 0,0320 |  | 5,664 |  |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm |  |  | h-ut |  |  | 0,0182 |  | 3,221 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  |  | 0,0182 |  | 3,221 |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t |  |  | h-ut |  |  | 0,0182 |  | 3,221 |  |
| 4 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcarea detonului demolat si a bordurilor) |  |  | 100 m3 |  |  |  |  | 0,620 |  |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  | h-ut |  |  | 4,7700 |  | 2,957 |  |
| 5 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km |  |  | t |  |  |  |  | 146,750 |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  |  | 0,0270 |  | 3,962 |  |
| 6 | TsC51B | Lucrari la descarcarea materialului demolat |  |  | 100 m3 |  |  |  |  | 0,620 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  |  | 0,3600 |  | 0,223 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  | 0,248 |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Lucrari pregatitoare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (decaparea covatei) |  |  | 100 m3 |  |  |  |  | 0,960 |  |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  | h-ut |  |  | 4,7700 |  | 4,579 |  |
| 8 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km |  |  | t |  |  |  |  | 178,560 |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  |  | 0,0270 |  | 4,821 |  |
| 9 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului |  |  | 100 m3 |  |  |  |  | 0,960 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  |  | 0,3600 |  | 0,346 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  | 0,384 |  |
| 10 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II |  |  | 100m2 |  |  |  |  | 7,200 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  |  | 0,1890 |  | 1,361 |  |
| 11 | TsD08A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv |  |  | 100 m3 |  |  |  |  | 2,160 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  |  | 3,0200 |  | 6,523 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  |  | h-ut |  |  | 3,7400 |  | 8,078 |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Lucrari de montare a bordurii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | TsC54B | Strat din piatra sparta LA 30 fr. 8-31,5 mm, conform SM SR EN 13242+A1, sub bordura, h=10cm |  |  | m3 |  |  |  |  | 6,980 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  |  | 0,9900 |  | 6,910 |  |
|  | 1411122201752-00078 | Piatra sparta LA 30 fr. 8-31,5 mm, conform SM SR EN 13242+A1 |  |  | m3 |  |  | 1,1500 |  | 8,027 |  |
|  | 4100126202818 | Apa |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  | 0,698 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  |  | 0,4200 |  | 2,932 |  |
| 13 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, (bordure din beton 100*30*15 pe fundatie de beton din beton monolit C16/20 XF2) |  |  | m |  |  |  |  | 155,000 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  |  | 0,1700 |  | 26,350 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator |  |  | h-om |  |  | 0,5100 |  | 79,050 |  |
|  | 266310210000-16/20 | Beton clasa C16/20, conform SM EN 206+A1 |  |  | m3 |  |  | 0,0530 |  | 8,215 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  | 0,930 |  |
|  | 2666122800284 | Bordura beton 100*30*15 |  |  | m |  |  | 1,0050 |  | 155,775 |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Lucrari de montare a bordurii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Amenajarea si constructia sistemului rutier |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire LA30 sort 8-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010, h=0.25 m |  |  | m3 |  |  |  |  | 165,000 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator |  |  | h-om |  |  | 0,6000 |  | 99,000 |  |
|  | 1411122201646 | Piatra sparta LA30 fr. 8-32 mm |  |  | m3 |  |  | 0,2030 |  | 33,495 |  |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta LA30 fr. 32-63 mm |  |  | m3 |  |  | 1,2190 |  | 201,135 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  |  | 0,1500 |  | 24,750 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  |  | 0,0420 |  | 6,930 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  |  | 0,2580 |  | 42,570 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  |  | 0,0150 |  | 2,475 |  |
| 15 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65 l/m2 |  |  | t |  |  |  |  | 0,546 |  |
|  | 23203226000401 | Emulsie bituminoasa |  |  | t |  |  | 1,0300 |  | 0,562 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  | h-ut |  |  | 0,3000 |  | 0,164 |  |
| 16 | DB19F | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica BAD 22.4 leg. liant 50/70, conform CP D.02.25-2021, (din norma se exclude nisip bitumat si otel patrat laminat la cald lt=30 mm) |  |  | m2 |  |  |  |  | 840,000 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator |  |  | h-om |  |  | 0,0600 |  | 50,400 |  |
|  | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4 |  |  | t |  |  | 0,1180 |  | 99,120 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  |  | 0,0066 |  | 5,544 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  |  | h-ut |  |  | 0,0066 |  | 5,544 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  |  | h-ut |  |  | 0,0066 |  | 5,544 |  |
| 17 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,30 l/m2 |  |  | t |  |  |  |  | 0,252 |  |
|  | 23203226000401 | Emulsie bituminoasa |  |  | t |  |  | 1,0300 |  | 0,260 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  | h-ut |  |  | 0,3000 |  | 0,076 |  |
| 18 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA 16 liant 50/70, conform CP D.02.25-2021, norma de 0.0974 tone/m2 conform proiectului (din norma se exclude nisip bitumat si otel patrat laminat la cald lt=30 mm) |  |  | m2 |  |  |  |  | 840,000 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  | 42,000 |  |
|  | 1.11110001000131 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16 |  |  | t |  |  | 0,0974 |  | 81,816 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  |  | 0,0053 |  | 4,452 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  |  | h-ut |  |  | 0,0053 |  | 4,452 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  |  | h-ut |  |  | 0,0053 |  | 4,452 |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Amenajarea si constructia sistemului rutier |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Constructia drumului de acces catre Casa de Cultura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Amenajarea scarii de acces (K=1.2, conditii complicate de lucru) Коэффициент к трудозатратам=1,200 Коэффициент к машинам=1,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | PJ05B | (Demolarea scarii din beton) Darimarea betoanelor fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat |  |  | m3 |  |  |  |  | 4,870 |  |
|  | 7111020030200 | Miner |  |  | h-om |  |  | 4,6400 |  | 27,116 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min |  |  | h-ut |  |  | 0,6120 |  | 3,577 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  | h-ut |  |  | 0,3060 |  | 1,788 |  |
| 20 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre |  |  | t |  |  |  |  | 11,440 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  |  | 1,1100 |  | 15,238 |  |
| 21 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km |  |  | t |  |  |  |  | 11,440 |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  |  | 0,0270 |  | 0,371 |  |
| 22 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint |  |  | m3 |  |  |  |  | 2,560 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  |  | 2,0600 |  | 6,328 |  |
| 23 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv |  |  | 100m2 |  |  |  |  | 17,500 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  |  | 9,0300 |  | 189,630 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  |  | 1,0000 |  | 17,500 |  |
|  | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  | h-ut |  |  | 1,4000 |  | 29,400 |  |
| 24 | TsC54B | Strat din piatra sparta LA 30 fr. 8-31,5 mm, conform SM SR EN 13242+A1, sub bordura, h=10cm |  |  | m3 |  |  |  |  | 1,620 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  |  | 0,9900 |  | 1,925 |  |
|  | 1411122201752-00078 | Piatra sparta LA 30 fr. 8-31,5 mm, conform SM SR EN 13242+A1 |  |  | m3 |  |  | 1,1500 |  | 1,863 |  |
|  | 4100126202818 | Apa |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  | 0,162 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  |  | 0,4200 |  | 0,816 |  |
| 25 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, (bordure din beton 100*30*15 pe fundatie de beton din beton monolit C16/20 XF2) |  |  | m |  |  |  |  | 8,000 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  |  | 0,1700 |  | 1,632 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator |  |  | h-om |  |  | 0,5100 |  | 4,896 |  |
|  | 266310210000-16/20 | Beton clasa C16/20, conform SM EN 206+A1 |  |  | m3 |  |  | 0,0530 |  | 0,424 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  | 0,048 |  |
|  | 2666122800284 | Bordura beton 100*30*15 |  |  | m |  |  | 1,0050 |  | 8,040 |  |
| 26 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton (Bordure mici 100*20*8 cm, pe fundatie de beton C16/20) |  |  | m |  |  |  |  | 45,000 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  |  | 0,1200 |  | 6,480 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator |  |  | h-om |  |  | 0,1800 |  | 9,720 |  |
|  | 266310210000-16/20 | Beton clasa C16/20, conform SM EN 206+A1 |  |  | m3 |  |  | 0,0480 |  | 2,160 |  |
|  | 2666122800325 | Bordura din beton 100*20*8cm |  |  | m |  |  | 1,0050 |  | 45,225 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,0030 |  | 0,135 |  |
| 27 | DA11B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire LA30 sort 8-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010, h=0.15 m |  |  | m3 |  |  |  |  | 2,250 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator |  |  | h-om |  |  | 1,6500 |  | 4,455 |  |
|  | 1411122201646 | Piatra sparta LA30 fr. 8-32 mm |  |  | m3 |  |  | 0,2030 |  | 0,457 |  |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta LA30 fr. 32-63 mm |  |  | m3 |  |  | 1,2190 |  | 2,743 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  |  | 0,1500 |  | 0,337 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  |  | 0,2070 |  | 0,559 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  |  | 0,0150 |  | 0,040 |  |
| 28 | DE13B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (Piatra de pavaj vibropresata C12/15 XM2, h= 6 cm conform SM SR EN 1338:2010/SM SR EN 1338:2010/AC:2010 , tip Caramida ) culoare gri |  |  | m2 |  |  |  |  | 15,000 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator |  |  | h-om |  |  | 1,6000 |  | 28,800 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire |  |  | h-om |  |  | 0,8600 |  | 15,480 |  |
|  | 2661112800655-6 | Piatra de pavaj vibropresata, h=0,06m conform SM SR EN 1338:2010/AC:2010 (Tip caramida) |  |  | m2 |  |  | 1,0150 |  | 15,225 |  |
|  | 2651122100023 | Ciment portland |  |  | kg |  |  | 1,6000 |  | 24,000 |  |
|  | 1421102200548 | Nisip pentru amenajare |  |  | m3 |  |  | 0,0560 |  | 0,840 |  |
|  | 4100126202818 | Apa |  |  | m3 |  |  | 0,0230 |  | 0,345 |  |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi |  |  | buc |  |  | 0,0200 |  | 0,300 |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Amenajarea scarii de acces (K=1.2, conditii complicate de lucru) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Amenajarea si constructia trotuarului din str. Centinarului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Lucrari pregatitoare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | RpAr3E | Taierea imbracamintilor de beton asfaltic cu disc diamantat D -400, grosime 4 mm, adincime pina la: 120 mm |  |  | m |  |  |  |  | 92,000 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 0,1600 |  | 14,720 |  |
|  | 2881116002702 | Disc diamantat D-400 mm, gr.4 mm |  |  | buc |  |  | 0,0060 |  | 0,552 |  |
|  | 2940520007687 | Masina de taiat (CD 613 H16 STOW) |  |  | h-ut |  |  | 0,0340 |  | 3,128 |  |
| 30 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton |  |  | m |  |  |  |  | 182,000 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  |  | 0,3200 |  | 58,240 |  |
| 31 | PJ05B | (Demontarea fundatiei din beton) Darimarea betoanelor fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat |  |  | m3 |  |  |  |  | 8,740 |  |
|  | 7111020030200 | Miner |  |  | h-om |  |  | 4,6400 |  | 40,554 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min |  |  | h-ut |  |  | 0,6120 |  | 5,349 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  | h-ut |  |  | 0,3060 |  | 2,674 |  |
| 32 | DG05A | Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice |  |  | m2 |  |  |  |  | 228,000 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  |  | 0,5400 |  | 123,120 |  |
| 33 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcarea asfaltului, detonului demolat si a bordurilor) |  |  | 100 m3 |  |  |  |  | 0,238 |  |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  | h-ut |  |  | 4,7700 |  | 1,135 |  |
| 34 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km |  |  | t |  |  |  |  | 55,860 |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  |  | 0,0270 |  | 1,508 |  |
| 35 | TsC51B | Lucrari la descarcarea materialului demolat |  |  | 100 m3 |  |  |  |  | 0,238 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  |  | 0,3600 |  | 0,086 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  | 0,095 |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Lucrari pregatitoare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (decaparea covatei) |  |  | 100 m3 |  |  |  |  | 0,622 |  |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  | h-ut |  |  | 4,7700 |  | 2,967 |  |
| 37 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km |  |  | t |  |  |  |  | 115,690 |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  |  | 0,0270 |  | 3,124 |  |
| 38 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului |  |  | 100 m3 |  |  |  |  | 0,622 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  |  | 0,3600 |  | 0,224 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  | 0,249 |  |
| 39 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv |  |  | 100m2 |  |  |  |  | 2,830 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  |  | 9,0300 |  | 25,555 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  |  | 1,0000 |  | 2,830 |  |
|  | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  | h-ut |  |  | 1,4000 |  | 3,962 |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. Lucrari de montare a bordurii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | TsC54B | Strat din piatra sparta LA 30 fr. 8-31,5 mm, conform SM SR EN 13242+A1, sub bordura, h=10cm |  |  | m3 |  |  |  |  | 6,730 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  |  | 0,9900 |  | 6,663 |  |
|  | 1411122201752-00078 | Piatra sparta LA 30 fr. 8-31,5 mm, conform SM SR EN 13242+A1 |  |  | m3 |  |  | 1,1500 |  | 7,739 |  |
|  | 4100126202818 | Apa |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  | 0,673 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  |  | 0,4200 |  | 2,827 |  |
| 41 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, (bordure din beton 100*30*15 pe fundatie de beton din beton monolit C16/20 XF2) |  |  | m |  |  |  |  | 95,000 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  |  | 0,1700 |  | 16,150 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator |  |  | h-om |  |  | 0,5100 |  | 48,450 |  |
|  | 266310210000-16/20 | Beton clasa C16/20, conform SM EN 206+A1 |  |  | m3 |  |  | 0,0530 |  | 5,035 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  | 0,570 |  |
|  | 2666122800284 | Bordura beton 100*30*15 |  |  | m |  |  | 1,0050 |  | 95,475 |  |
| 42 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton (Bordure mici 100*20*8 cm, pe fundatie de beton C16/20) |  |  | m |  |  |  |  | 91,000 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  |  | 0,1200 |  | 10,920 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator |  |  | h-om |  |  | 0,1800 |  | 16,380 |  |
|  | 266310210000-16/20 | Beton clasa C16/20, conform SM EN 206+A1 |  |  | m3 |  |  | 0,0480 |  | 4,368 |  |
|  | 2666122800325 | Bordura din beton 100*20*8cm |  |  | m |  |  | 1,0050 |  | 91,455 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,0030 |  | 0,273 |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Lucrari de montare a bordurii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. Lucrari de constructie a trotuarelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | DI111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta LA 30 fr.8-32mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010), la trotuare , h=15cm |  |  | m2 |  |  |  |  | 228,000 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 0,2560 |  | 58,368 |  |
|  | 141112220166011 | Piatra sparta LA 30 fr.8-32mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010 |  |  | m3 |  |  | 0,1740 |  | 39,672 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  |  | 0,0200 |  | 4,560 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t |  |  | h-ut |  |  | 0,0146 |  | 3,329 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  |  | 0,0055 |  | 1,254 |  |
| 44 | DI112 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111, k=3 Коэффициент к трудозатратам=3,000 Коэффициент к материалам=3,000 Коэффициент к машинам=3,000 |  |  | m2 |  |  |  |  | 228,000 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 0,0135 |  | 9,234 |  |
|  | 141112220166011 | Piatra sparta LA 30 fr.8-32mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010 |  |  | m3 |  |  | 0,0057 |  | 3,899 |  |
| 45 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Piatra de pavaj vibropresata C12/15 XM2, h= 6 cm conform SM SR EN 1338:2010/SM SR EN 1338:2010/AC:2010 , tip Caramida ) culoare gri |  |  | m2 |  |  |  |  | 228,000 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator |  |  | h-om |  |  | 0,5802 |  | 132,286 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire |  |  | h-om |  |  | 0,0158 |  | 3,602 |  |
|  | 2661112800655-6 | Piatra de pavaj vibropresata, h=0,06m conform SM SR EN 1338:2010/AC:2010 (Tip caramida) |  |  | m2 |  |  | 1,0150 |  | 231,420 |  |
|  | 2651122100027 | Ciment CEM II/A 32,5N |  |  | kg |  |  | 1,6000 |  | 364,800 |  |
|  | 2651122100442 | Ciment CEM II/A 32,5N |  |  | kg |  |  | 7,8700 |  | 1 794,360 |  |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  | m3 |  |  | 0,0050 |  | 1,140 |  |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  | m3 |  |  | 0,0428 |  | 9,758 |  |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi |  |  | buc |  |  | 0,0200 |  | 4,560 |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Lucrari de constructie a trotuarelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Amenajarea si constructia trotuarului din str. Centinarului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Amenajare parcarii din str. M Viteazul |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | RpAr3E | Taierea imbracamintilor de beton asfaltic cu disc diamantat D -400, grosime 4 mm, adincime pina la: 120 mm |  |  | m |  |  |  |  | 33,000 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 0,1600 |  | 5,280 |  |
|  | 2881116002702 | Disc diamantat D-400 mm, gr.4 mm |  |  | buc |  |  | 0,0060 |  | 0,198 |  |
|  | 2940520007687 | Masina de taiat (CD 613 H16 STOW) |  |  | h-ut |  |  | 0,0340 |  | 1,122 |  |
| 47 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (decaparea covatei) |  |  | 100 m3 |  |  |  |  | 0,370 |  |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  | h-ut |  |  | 4,7700 |  | 1,765 |  |
| 48 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km |  |  | t |  |  |  |  | 68,820 |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  |  | 0,0270 |  | 1,858 |  |
| 49 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului |  |  | 100 m3 |  |  |  |  | 0,370 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  |  | 0,3600 |  | 0,133 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  | 0,148 |  |
| 50 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv |  |  | 100m2 |  |  |  |  | 1,050 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  |  | 9,0300 |  | 9,482 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  |  | 1,0000 |  | 1,050 |  |
|  | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  | h-ut |  |  | 1,4000 |  | 1,470 |  |
| 51 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, (bordure din beton 100*30*15 pe fundatie de beton din beton monolit C16/20 XF2) |  |  | m |  |  |  |  | 33,000 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  |  | 0,1700 |  | 5,610 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator |  |  | h-om |  |  | 0,5100 |  | 16,830 |  |
|  | 266310210000-16/20 | Beton clasa C16/20, conform SM EN 206+A1 |  |  | m3 |  |  | 0,0530 |  | 1,749 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  | 0,198 |  |
|  | 2666122800284 | Bordura beton 100*30*15 |  |  | m |  |  | 1,0050 |  | 33,165 |  |
| 52 | DA11B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire LA30 sort 8-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010, h=0.25 m |  |  | m3 |  |  |  |  | 26,250 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator |  |  | h-om |  |  | 1,6500 |  | 43,312 |  |
|  | 1411122201646 | Piatra sparta LA30 fr. 8-32 mm |  |  | m3 |  |  | 0,2030 |  | 5,329 |  |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta LA30 fr. 32-63 mm |  |  | m3 |  |  | 1,2190 |  | 31,999 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  |  | 0,1500 |  | 3,938 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  |  | 0,2070 |  | 5,434 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  |  | 0,0150 |  | 0,394 |  |
| 53 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65 l/m2 |  |  | t |  |  |  |  | 0,059 |  |
|  | 23203226000401 | Emulsie bituminoasa |  |  | t |  |  | 1,0300 |  | 0,061 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  | h-ut |  |  | 0,3000 |  | 0,018 |  |
| 54 | DB19C | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala BAD 22.4 leg. liant 50/70, conform CP D.02.25-2021, (din norma se exclude nisip bitumat si otel patrat laminat la cald lt=30 mm) |  |  | m2 |  |  |  |  | 90,000 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator |  |  | h-om |  |  | 0,1600 |  | 14,400 |  |
|  | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4 |  |  | t |  |  | 0,1410 |  | 12,690 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  |  | 0,0166 |  | 1,494 |  |
| 55 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,30 l/m2 |  |  | t |  |  |  |  | 0,027 |  |
|  | 23203226000401 | Emulsie bituminoasa |  |  | t |  |  | 1,0300 |  | 0,028 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  | h-ut |  |  | 0,3000 |  | 0,008 |  |
| 56 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala conform CP D.02.25-2021, norma de 0.0974 tone/m2 conform proiectului (din norma se exclude nisip bitumat si otel patrat laminat la cald lt=30 mm) |  |  | m2 |  |  |  |  | 90,000 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator |  |  | h-om |  |  | 0,1200 |  | 10,800 |  |
|  | 1.11110001000131 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16 |  |  | t |  |  | 0,0974 |  | 8,766 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  |  | 0,0114 |  | 1,026 |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Amenajare parcarii din str. M Viteazul |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Reparatia cailor de comunicatie (frezare/plombare) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | RpAr7A | Purjarea, curatirea rosturilor. Umplerea rosturilor cu mastic bituminos (beton asfaltic). Pentru conditii climaterice normale (t=+10°C si mai inalta) |  |  | m |  |  |  |  | 86,000 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 0,1100 |  | 9,460 |  |
|  | 10119951 | Mastic bituminos |  |  | kg |  |  | 0,3000 |  | 25,800 |  |
|  | 29522400051021 | Repartizor de mixturi bituminoase E-Z Pour 100D |  |  | h-ut |  |  | 0,0190 |  | 1,634 |  |
|  | 28752774100001 | Compresor |  |  | h-ut |  |  | 0,0170 |  | 1,462 |  |
| 58 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm |  |  | m2 |  |  |  |  | 51,000 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator |  |  | h-om |  |  | 0,5830 |  | 29,733 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  | 0,306 |  |
|  | 1422102205518 | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina BA 16 |  |  | t |  |  | 0,1150 |  | 5,865 |  |
|  | 23203226001101 | Bitum |  |  | t |  |  | 0,0006 |  | 0,031 |  |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm |  |  | h-ut |  |  | 0,0600 |  | 3,060 |  |
|  | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 |  |  | h-ut |  |  | 0,0500 |  | 2,550 |  |
|  | 2952270004033 | Topitor de bitum |  |  | h-ut |  |  | 0,0080 |  | 0,408 |  |
|  | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp |  |  | h-ut |  |  | 0,0080 |  | 0,408 |  |
|  | 2952240004127 | Placa compactoare, vibro |  |  | h-ut |  |  | 0,0600 |  | 3,060 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  |  | 0,0050 |  | 0,255 |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Reparatia cailor de comunicatie (frezare/plombare) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Ajustarea capacelor fintinilor de canalizare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | RpAcF34A | Demontarea capacelor existente la fantani |  |  | buc |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist |  |  | h-om |  |  | 1,2000 |  | 4,800 |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  |  | 0,2200 |  | 0,880 |  |
| 60 | DI119 | Fundatii monolite din beton C16/20 la edificiile artificiale. |  |  | m3 |  |  |  |  | 3,150 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 3,1900 |  | 10,048 |  |
|  | 2663102100000-1620 | Beton C16/20 |  |  | m3 |  |  | 1,0200 |  | 3,213 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  |  | 0,0370 |  | 0,117 |  |
|  | 2922140007000 | Macara |  |  | h-ut |  |  | 0,4280 |  | 1,348 |  |
| 61 | AcE08B | Montarea placii de acoperire prefabricata CPA 120/62.5/12, Dext=1380 (1200)mm, Dint=625mm, M=385.00kg Mat. marunte (scinduri etc.)=1,020 |  |  | buc |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist |  |  | h-om |  |  | 2,2000 |  | 6,600 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  |  | 36,0000 |  | 110,160 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  |  | 0,1300 |  | 0,398 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,0350 |  | 0,107 |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  |  | 0,1500 |  | 0,450 |  |
| 62 | pret | Placii de acoperire prefabricata CPA 120/62.5/12 |  |  | buc |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  | 646551321 | Placa de acoperire CPA 120/62.5/12, Dext=1380 (1200) mm, Dint=625 mm, M=385.00 kg |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 3,000 |  |
| 63 | AcE07C | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (fara pret la capace, utilizarea capacelor din demontare) Mat. marunte (scinduri etc.)=1,020 |  |  | buc |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist |  |  | h-om |  |  | 0,8200 |  | 2,460 |  |
|  | 2875274200000 | Capac cu rama (din demontare) |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 3,060 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  |  | 13,5000 |  | 41,310 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  |  | 0,0520 |  | 0,159 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,0130 |  | 0,040 |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Ajustarea capacelor fintinilor de canalizare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Constructia rigolei dreptunghiulare din beton armat cu gratare (K=1.2, conditii complicate de lucru) Коэффициент к трудозатратам=1,200 Коэффициент к машинам=1,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | RpAr3E | Taierea imbracamintilor de beton asfaltic cu disc diamantat D -400, grosime 4 mm, adincime pina la: 120 mm |  |  | m |  |  |  |  | 18,000 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 0,1600 |  | 3,456 |  |
|  | 2881116002702 | Disc diamantat D-400 mm, gr.4 mm |  |  | buc |  |  | 0,0060 |  | 0,108 |  |
|  | 2940520007687 | Masina de taiat (CD 613 H16 STOW) |  |  | h-ut |  |  | 0,0340 |  | 0,734 |  |
| 65 | RpDA03A | Desfundarea manuala a santurilor si canalelor de scurgere |  |  | m3 |  |  |  |  | 2,250 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 2,4000 |  | 6,480 |  |
| 66 | PJ05B | (Demolarea imbracaminte din beton) Darimarea betoanelor fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat |  |  | m3 |  |  |  |  | 9,000 |  |
|  | 7111020030200 | Miner |  |  | h-om |  |  | 4,6400 |  | 50,112 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min |  |  | h-ut |  |  | 0,6120 |  | 6,610 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  | h-ut |  |  | 0,3060 |  | 3,305 |  |
| 67 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre |  |  | t |  |  |  |  | 25,350 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  |  | 1,1100 |  | 33,766 |  |
| 68 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km |  |  | t |  |  |  |  | 25,350 |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  |  | 0,0270 |  | 0,821 |  |
| 69 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm Materiale marunte=1,050 |  |  | buc |  |  |  |  | 120,000 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist |  |  | h-om |  |  | 0,1200 |  | 17,280 |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  | 37,800 |  |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia |  |  | h-ut |  |  | 0,0600 |  | 8,640 |  |
| 70 | PC02A | Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane |  |  | m2 |  |  |  |  | 9,000 |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher |  |  | h-om |  |  | 0,9500 |  | 10,260 |  |
|  | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm |  |  | m3 |  |  | 0,0018 |  | 0,016 |  |
|  | 2010102903543 | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 |  |  | m3 |  |  | 0,0004 |  | 0,004 |  |
|  | 2010102907905 | Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m |  |  | m3 |  |  | 0,0013 |  | 0,012 |  |
|  | 2020112928335 | Panou de cofraj cu placaj de 8 mm |  |  | m2 |  |  | 0,0600 |  | 0,540 |  |
|  | 2746133803143 | Sirma moale obisnuita D=3 mm |  |  | kg |  |  | 0,0710 |  | 0,639 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel |  |  | kg |  |  | 0,0420 |  | 0,378 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  | 1,350 |  |
| 71 | PD04A | Montarea armaturilor A500 D=12 mm |  |  | kg |  |  |  |  | 74,760 |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton |  |  | h-om |  |  | 0,0900 |  | 8,074 |  |
|  | 271060200100-12 | Otel beton A500 D=12 mm |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  | 74,760 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  | 1,121 |  |
| 72 | PD04A | Montarea armaturilor A500 D=10 mm |  |  | kg |  |  |  |  | 44,640 |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton |  |  | h-om |  |  | 0,0900 |  | 4,821 |  |
|  | 271060200100-10 | Otel beton A500 D=10 mm |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  | 44,640 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  | 0,670 |  |
| 73 | DI119 | Fundatii monolite din beton C30/37 XF4, XC4, XD3 la edificiile artificiale (pereti rigola) |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,900 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 3,1900 |  | 3,445 |  |
|  | 2663102100000 | Beton C30/37 XF4, XC4, XD3 |  |  | m3 |  |  | 1,0200 |  | 0,918 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  |  | 0,0370 |  | 0,033 |  |
|  | 2922140007000 | Macara |  |  | h-ut |  |  | 0,4280 |  | 0,462 |  |
| 74 | AcE06A | Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere D400. Dimensiunile 1020x561x100 mm, conform EN 124. Mat. marunte (apa, ciment, dreptare etc.)=1,020 |  |  | buc |  |  |  |  | 9,000 |  |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist |  |  | h-om |  |  | 1,1300 |  | 12,204 |  |
|  | 2875274203624 | Gratar cu rama de fonta D400. Dimensiunile 1020x561x100 mm. |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 9,180 |  |
| 75 | RpAr3E | Taierea imbracamintilor de beton asfaltic cu disc diamantat D -400, grosime 4 mm, adincime pina la: 120 mm |  |  | m |  |  |  |  | 33,000 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 0,1600 |  | 6,336 |  |
|  | 2881116002702 | Disc diamantat D-400 mm, gr.4 mm |  |  | buc |  |  | 0,0060 |  | 0,198 |  |
|  | 2940520007687 | Masina de taiat (CD 613 H16 STOW) |  |  | h-ut |  |  | 0,0340 |  | 1,346 |  |
| 76 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv |  |  | 100m2 |  |  |  |  | 0,450 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  |  | 9,0300 |  | 4,876 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  |  | 1,0000 |  | 0,450 |  |
|  | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  | h-ut |  |  | 1,4000 |  | 0,756 |  |
| 77 | DA11B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire LA30 sort 8-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010, h=0,15 m |  |  | m3 |  |  |  |  | 6,750 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator |  |  | h-om |  |  | 1,6500 |  | 13,365 |  |
|  | 1411122201646 | Piatra sparta LA30 fr. 8-32 mm |  |  | m3 |  |  | 0,2030 |  | 1,370 |  |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta LA30 fr. 32-63 mm |  |  | m3 |  |  | 1,2190 |  | 8,228 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  |  | 0,1500 |  | 1,012 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  |  | 0,2070 |  | 1,677 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  |  | 0,0150 |  | 0,121 |  |
| 78 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65 l/m2 |  |  | t |  |  |  |  | 0,030 |  |
|  | 23203226000401 | Emulsie bituminoasa |  |  | t |  |  | 1,0300 |  | 0,031 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  | h-ut |  |  | 0,3000 |  | 0,011 |  |
| 79 | DB19C | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala BAD 22.4 leg. liant 50/70, conform CP D.02.25-2021, (din norma se exclude nisip bitumat si otel patrat laminat la cald lt=30 mm) |  |  | m2 |  |  |  |  | 45,000 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator |  |  | h-om |  |  | 0,1600 |  | 8,640 |  |
|  | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4 |  |  | t |  |  | 0,1410 |  | 6,345 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  |  | 0,0166 |  | 0,896 |  |
| 80 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,30 l/m2 |  |  | t |  |  |  |  | 0,014 |  |
|  | 23203226000401 | Emulsie bituminoasa |  |  | t |  |  | 1,0300 |  | 0,014 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  | h-ut |  |  | 0,3000 |  | 0,005 |  |
| 81 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala conform CP D.02.25-2021, norma de 0.0974 tone/m2 conform proiectului (din norma se exclude nisip bitumat si otel patrat laminat la cald lt=30 mm) |  |  | m2 |  |  |  |  | 45,000 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator |  |  | h-om |  |  | 0,1200 |  | 6,480 |  |
|  | 1.11110001000131 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16 |  |  | t |  |  | 0,0974 |  | 4,383 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  |  | 0,0114 |  | 0,616 |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Constructia rigolei dreptunghiulare din beton armat cu gratare (K=1.2, conditii complicate de lucru) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Asternere pamint vegetal in spatele bordurelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcarea pamantului vegetal) |  |  | 100 m3 |  |  |  |  | 0,440 |  |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  | h-ut |  |  | 4,7700 |  | 2,099 |  |
| 83 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km |  |  | t |  |  |  |  | 72,600 |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  |  | 0,0270 |  | 1,960 |  |
| 84 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime |  |  | m3 |  |  |  |  | 44,000 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  |  | 0,3100 |  | 13,640 |  |
| 85 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu |  |  | 100m2 |  |  |  |  | 1,680 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  |  | 8,3800 |  | 14,078 |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Asternere pamint vegetal in spatele bordurelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Elaborat |  |
| --- | --- |
| (numele, prenumele, funcţia, semnătura,) |  |