CAIET DE SARCINI

Lucrări de reparație periodică a stratului de uzură pe drumul public național R3 Chișinău – Hîncești – Cimișlia – Basarabeasca – frontiera cu Ucraina, km 11+540 – 16+900

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Cantitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pe unitate de măsură | Volum |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. R3 Chisinau - Hincesti - Cimislia - Basarabeasca - frontiera cu Ucraina, km 11+540 - 16+900 |  |  |  |
|  |  | 1.1. Structura rutiera tip Caseta |  |  |  |
| 1 | DI155E | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: hmed=10 cm | m2 |  | 1 000,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0174 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0320 |  |
|  | 2940420007201 | Freza cu latimea tamburului 2000 mm | h-ut | 0,0091 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0091 |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0091 |  |
| 2 | TsI51A3 | Transportarea asfalt frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t |  | 202,50 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 |  |
| 3 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 2,00 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 4 | TsI51B2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km | t |  | 320,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0647 |  |
| 5 | TsD7C1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 97-98% | 100 m3 |  | 2,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 5,0700 |  |
|  | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 9,5160 |  |
| 6 | DA10B | Strat rutier din material granulare, stabilizate cu ciment sau var si zgura granulata prin metoda amestecarii in statii fixe, cu asternere mecanica h=20 cm | m3 |  | 200,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,7200 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1600 |  |
|  | 1421302200464 | Agregate naturale stabilizate cu ciment clasa C5/6 | m3 | 1,0030 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,1150 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,7200 |  |
|  | 2952240004005 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf | h-ut | 0,0770 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0720 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0040 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0770 |  |
|  | 2952240005000 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp | h-ut | 0,0770 |  |
| 7 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,0007 t/m2) | t |  | 0,70 |
|  | 23203226000401 | Emulsie bituminoasa C60 | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 8 | DB19G aplicativ | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4 leg. 50/70, executata la cald, in grosime de h=6,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm) | m2 |  | 1 000,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0600 |  |
|  | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4 leg. 50/70 | t | 0,1410 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0079 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0079 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0079 |  |
|  |  | 1.2. Lucrari de frezare si plombare |  |  |  |
| 9 | DI155D | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm | m2 |  | 83 965,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0134 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0250 |  |
|  | 2940420007201 | Freza cu latimea tamburului 2000 mm | h-ut | 0,0071 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0071 |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0071 |  |
| 10 | DI158D | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 7 cm | m2 |  | 1 500,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,4000 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0060 |  |
|  | 1422102205518 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4 leg. 50/70 | t | 0,1610 |  |
|  | 23203226001101 | Emulsie bituminoasa C60 | t | 0,0006 |  |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0350 |  |
|  | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,0500 |  |
|  | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 |  |
|  | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,0080 |  |
|  | 2952240004127 | Placa compactoare, vibro | h-ut | 0,0350 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 |  |
| 11 | TsI51B2 | Transportarea asfalt frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km | t |  | 6 745,80 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0647 |  |
| 12 | TsI51A3 | Transportarea asfalt frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t |  | 1 968,30 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 |  |
|  |  | 1.3. Lucrari de amenajare a stratului de uzura |  |  |  |
| 13 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,0007 t/m2) | t |  | 1,19 |
|  | 23203226000401 | Emulsie bituminoasa C60 | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 14 | DI133 | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (beton asfaltic cu agregate marunte MAS 16 rul. 50/70) | t |  | 83,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2100 |  |
|  | 14221022055070 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte MAS 16 rul. 50/70 | t | 1,0100 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0399 |  |
|  | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 0,1330 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0326 |  |
| 15 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,0009 t/m2) | t |  | 76,47 |
|  | 23203226000401 | Emulsie bituminoasa C60 | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 16 | DA19A aplicativ | Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului (norma de consum pentru Strat de geotextil de tip 100KN/100KN, se modifica 1,10 m2) | m2 |  | 84 965,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0040 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,0340 |  |
|  | 1711217329883 | Strat de geotextil de tip 100KN/100KN | m2 | 1,1000 |  |
| 17 | DB16H k=1,25 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte MAS 16 rul. 50/70, executata la cald, in grosime de h=5,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm) (norma de consum pentru Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte MAS 16 rul. 50/70, se modifica 0,0974 t) K(h=5 cm)=1,25 K(h=5 cm)=1,2500 | m2 |  | 84 965,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |  |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte MAS 16 rul. 50/70 | t | 0,0974 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |
|  |  | 1.4. Consolidarea acostamentelor |  |  |  |
| 18 | DI115 aplicativ | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (norma de consum pentru Asfalt frezat, se modifica 0,150 m3) | m2 |  | 10 720,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0317 |  |
|  | 14111222016601 | Asfalt frezat | m3 | 0,1500 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0070 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,00351 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,00097 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0110 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,00045 |  |
|  |  | 1.5. Siguranta rutiera |  |  |  |
| 19 | DF17A aplicativ | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Sunt excluse urmatoarele resurse: Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime) (Se include: Microbile reflectorizante) | m2 |  | 3 821,28 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0160 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0160 |  |
|  | 2430126108720 | Email ii E. 109-5 | kg | 0,7300 |  |
|  | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 0,0560 |  |
|  | 1111000100020 | Microbile reflectorizante | kg | 0,3500 |  |
|  | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,0106 |  |

Valoarea estimativă calculată fără TVA constitue – 42 683,14 mii lei