| Aprovizionarea cu apa potabila a locuitorilor din s. Temeleuti. Conectarea la retea a consumatorilor casnici. | Formular Nr.1A |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Caiet de sarcini  № 2-1-2

Lucrari de conectare la retea

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Conectarea la retea conducta cu D110. (34-conectari Ltraseu=108,8m.l.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории) | 100 m3 |  |  |  | 0,85 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut |  |  |  | 1,74 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных эскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, средний грунт) | m3 |  |  |  | 8,49 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om |  |  |  | 17,49 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | AcA53C |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Монтаж и электрофузионная сварка фитингов (муфты, тройники, отводы) между полиэтиленовыми трубами, диаметр труб 110 мм. Teu bransare e/f D.110 x 25 PE100 SDR11 FOX | buc |  |  |  | 34,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor | h-om |  |  |  | 40,80 |  |  |  |  |  |  |
|  | 25231567138113 |  | Teu bransare e/f D.110 x 25 PE100 SDR11 FOX | buc |  |  |  | 34,34 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut |  |  |  | 36,72 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3110320012304 |  | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut |  |  |  | 36,72 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | AcA53A |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Монтаж и электрофузионная сварка фитингов (муфты, тройники, отводы) между полиэтиленовыми трубами, диаметр труб 20, 25, 32, 40, 50, 63 мм. Примечание: маркировка полиэтиленовых фитингов (муфты, тройники, отводы) включаeтся согласно проекту) (Mufa D25) | buc |  |  |  | 34,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor | h-om |  |  |  | 27,20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 252315671381425 |  | Mufa e/f D. 25 PE100 SDR11 | buc |  |  |  | 34,34 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut |  |  |  | 20,40 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3110320012304 |  | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut |  |  |  | 20,40 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | AcA52A |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Прокладка в траншее полиэтиленовых труб для сетей водопровода, диаметром 20, 25, 32, 40, 50, 63 мм. Примечание: маркировка полиэтиленовой трубы и сигнальной ленты включаeтся согласно проекту) Teava apa PN 10,PE-100 SDR 17 d=25mm | m |  |  |  | 108,80 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte | h-om |  |  |  | 3,92 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om |  |  |  | 1,96 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2521216710001125 |  | Teava polietilena PN 10,PE-100 SDR 17 d=25mm | m |  |  |  | 109,13 |  |  |  |  |  |  |
|  | 25132066215001 |  | Banda de avertizare | m |  |  |  | 117,50 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3410440005604 |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut |  |  |  | 4,35 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2952160007253 |  | Utilaj pentru intindere teava | h-ut |  |  |  | 4,35 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | AcF03A |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. /Песчаная грунтовая подготовка/ | m3 |  |  |  | 6,53 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9312040019600 |  | Sapator | h-om. |  |  |  | 3,98 |  |  |  |  |  |  |
|  | 14211022031 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm/Песчаная грунтовая подготовка/ | m3 |  |  |  | 6,69 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт) | m3 |  |  |  | 19,58 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om |  |  |  | 6,07 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | TsD04B |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 |  |  |  | 19,58 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om |  |  |  | 14,68 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 |  |  |  | 1,96 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 |  |  |  | 0,65 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut |  |  |  | 0,71 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  |  |  | 0,65 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om |  |  |  | 5,73 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut |  |  |  | 6,13 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | AcA54A |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului ( Монтаж фитингов (муфты, тройники, отводы) механическим способом между полиэтиленовыми трубами, диаметр труб 20-40 мм. Racord comp. d=25x1/2 FE d=l/2 FE | buc |  |  |  | 68,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa | h-om |  |  |  | 23,80 |  |  |  |  |  |  |
|  | 252315671382515 |  | Racord comp. d=25x1/2 FE d=l/2 FE | buc |  |  |  | 70,04 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" (Проходной или запорный вентиль с муфтой для систем центрального отопления, диаметром 1/2") Robinet de concesie (de avariere, de bronz), d=15mm | buc |  |  |  | 34,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze | h-om |  |  |  | 5,10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 287527420510015 |  | Robinet cu mufa de bronz, d=15mm | buc |  |  |  | 34,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior | kg |  |  |  | 0,51 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare | kg |  |  |  | 1,09 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ID04A aplic. |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" (Проходной или запорный вентиль с муфтой для систем центрального отопления, диаметром 1/2") (Filtru din alama cu gaura pentru sigila d=1/2) | buc |  |  |  | 34,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze | h-om |  |  |  | 5,10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 287527420510215 |  | Filtru din alama cu gaura pentru sigila d=1/2 | buc |  |  |  | 34,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior | kg |  |  |  | 0,51 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare | kg |  |  |  | 1,09 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | AcA54A |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului ( Монтаж фитингов (муфты, тройники, отводы) механическим способом между полиэтиленовыми трубами, диаметр труб 20-40 мм. Racord de conexiune d=15mm | buc |  |  |  | 34,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa | h-om |  |  |  | 11,90 |  |  |  |  |  |  |
|  | 252315671381215 |  | Racord de conexiune d=15mm | buc |  |  |  | 35,02 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ID04A aplic. |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" (Проходной или запорный вентиль с муфтой для систем центрального отопления, диаметром 1/2") (Supapa de sens invers l/2) | buc |  |  |  | 34,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze | h-om |  |  |  | 5,10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 287527420510315 |  | Supapa de sens invers d 1/2 | buc |  |  |  | 34,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior | kg |  |  |  | 0,51 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare | kg |  |  |  | 1,09 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Conectarea la retea conducta cu D110. (34-conectari Ltraseu=108,8m.l.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Conectarea la retea conducta cu D90. (198-conectari Ltraseu=633,6m.l.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории) | 100 m3 |  |  |  | 4,94 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut |  |  |  | 10,13 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных эскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, средний грунт) | m3 |  |  |  | 49,42 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om |  |  |  | 101,81 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | AcA53B |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Монтаж и электрофузионная сварка фитингов (муфты, тройники, отводы) между полиэтиленовыми трубами, диаметр труб 75, 90 мм. Примечание: маркировка полиэтиленовых фитингов (муфты, тройники, отводы) включаeтся согласно проекту) Teu bransare e/f D. 90 x 25 PE100 SDR11 FOX | buc |  |  |  | 198,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor | h-om |  |  |  | 198,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 252315671381190 |  | Teu bransare e/f D. 90 x 25 PE100 SDR11 FOX | buc |  |  |  | 199,98 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut |  |  |  | 158,40 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3110320012304 |  | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut |  |  |  | 158,40 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | AcA53A |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Монтаж и электрофузионная сварка фитингов (муфты, тройники, отводы) между полиэтиленовыми трубами, диаметр труб 20, 25, 32, 40, 50, 63 мм. Примечание: маркировка полиэтиленовых фитингов (муфты, тройники, отводы) включаeтся согласно проекту) (Mufa D25) | buc |  |  |  | 198,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor | h-om |  |  |  | 158,40 |  |  |  |  |  |  |
|  | 252315671381425 |  | Mufa e/f D. 25 PE100 SDR11 | buc |  |  |  | 199,98 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut |  |  |  | 118,80 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3110320012304 |  | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut |  |  |  | 118,80 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | AcA52A |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Прокладка в траншее полиэтиленовых труб для сетей водопровода, диаметром 20, 25, 32, 40, 50, 63 мм. Примечание: маркировка полиэтиленовой трубы и сигнальной ленты включаeтся согласно проекту) Teava apa PN 10,PE-100 SDR 17 d=25mm | m |  |  |  | 633,60 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte | h-om |  |  |  | 22,81 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om |  |  |  | 11,40 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2521216710001125 |  | Teava polietilena PN 10,PE-100 SDR 17 d=25mm | m |  |  |  | 635,50 |  |  |  |  |  |  |
|  | 25132066215001 |  | Banda de avertizare | m |  |  |  | 684,29 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3410440005604 |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut |  |  |  | 25,34 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2952160007253 |  | Utilaj pentru intindere teava | h-ut |  |  |  | 25,34 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | AcF03A |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. /Песчаная грунтовая подготовка/ | m3 |  |  |  | 38,02 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9312040019600 |  | Sapator | h-om. |  |  |  | 23,19 |  |  |  |  |  |  |
|  | 14211022031 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm/Песчаная грунтовая подготовка/ | m3 |  |  |  | 38,97 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт) | m3 |  |  |  | 114,05 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om |  |  |  | 35,36 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | TsD04B |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 |  |  |  | 114,05 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om |  |  |  | 85,54 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 |  |  |  | 11,41 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 |  |  |  | 3,80 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut |  |  |  | 4,14 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  |  |  | 3,80 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om |  |  |  | 33,52 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut |  |  |  | 35,83 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | AcA54A |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului ( Монтаж фитингов (муфты, тройники, отводы) механическим способом между полиэтиленовыми трубами, диаметр труб 20-40 мм. Racord comp. d=25x1/2 FE d=l/2 FE | buc |  |  |  | 396,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa | h-om |  |  |  | 138,60 |  |  |  |  |  |  |
|  | 252315671382515 |  | Racord comp. d=25x1/2 FE d=l/2 FE | buc |  |  |  | 407,88 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" (Проходной или запорный вентиль с муфтой для систем центрального отопления, диаметром 1/2") Robinet de concesie (de avariere, de bronz), d=15mm | buc |  |  |  | 198,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze | h-om |  |  |  | 29,70 |  |  |  |  |  |  |
|  | 287527420510015 |  | Robinet cu mufa de bronz, d=15mm | buc |  |  |  | 198,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior | kg |  |  |  | 2,97 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare | kg |  |  |  | 6,34 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ID04A aplic. |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" (Проходной или запорный вентиль с муфтой для систем центрального отопления, диаметром 1/2") (Filtru din alama cu gaura pentru sigila d=1/2) | buc |  |  |  | 198,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze | h-om |  |  |  | 29,70 |  |  |  |  |  |  |
|  | 287527420510215 |  | Filtru din alama cu gaura pentru sigila d=1/2 | buc |  |  |  | 198,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior | kg |  |  |  | 2,97 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare | kg |  |  |  | 6,34 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | AcA54A |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului ( Монтаж фитингов (муфты, тройники, отводы) механическим способом между полиэтиленовыми трубами, диаметр труб 20-40 мм. Racord de conexiune d=15mm | buc |  |  |  | 198,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa | h-om |  |  |  | 69,30 |  |  |  |  |  |  |
|  | 252315671381215 |  | Racord de conexiune d=15mm | buc |  |  |  | 203,94 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ID04A aplic. |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" (Проходной или запорный вентиль с муфтой для систем центрального отопления, диаметром 1/2") (Supapa de sens invers l/2) | buc |  |  |  | 198,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze | h-om |  |  |  | 29,70 |  |  |  |  |  |  |
|  | 287527420510315 |  | Supapa de sens invers d 1/2 | buc |  |  |  | 198,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior | kg |  |  |  | 2,97 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare | kg |  |  |  | 6,34 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Conectarea la retea conducta cu D90. (198-conectari Ltraseu=633,6m.l.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Conectarea la retea conducta cu D63. (112-conectari Ltraseu=358,4m.l.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории) | 100 m3 |  |  |  | 2,80 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut |  |  |  | 5,74 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных эскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, средний грунт) | m3 |  |  |  | 27,96 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om |  |  |  | 57,60 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | AcA53B |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Монтаж и электрофузионная сварка фитингов (муфты, тройники, отводы) между полиэтиленовыми трубами, диаметр труб 75, 90 мм. Примечание: маркировка полиэтиленовых фитингов (муфты, тройники, отводы) включаeтся согласно проекту) Teu bransare e/f D. 63 x 25 PE100 SDR11 FOX | buc |  |  |  | 112,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor | h-om |  |  |  | 112,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 252315671381163 |  | Teu bransare e/f D. 63 x 25 PE100 SDR11 FOX | buc |  |  |  | 113,12 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut |  |  |  | 89,60 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3110320012304 |  | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut |  |  |  | 89,60 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | AcA53A |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Монтаж и электрофузионная сварка фитингов (муфты, тройники, отводы) между полиэтиленовыми трубами, диаметр труб 20, 25, 32, 40, 50, 63 мм. Примечание: маркировка полиэтиленовых фитингов (муфты, тройники, отводы) включаeтся согласно проекту) (Mufa e/f D. 25 PE100 SDR11) | buc |  |  |  | 112,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor | h-om |  |  |  | 89,60 |  |  |  |  |  |  |
|  | 252315671381425 |  | Mufa e/f D. 25 PE100 SDR11 | buc |  |  |  | 113,12 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut |  |  |  | 67,20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3110320012304 |  | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut |  |  |  | 67,20 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | AcA52A |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Прокладка в траншее полиэтиленовых труб для сетей водопровода, диаметром 20, 25, 32, 40, 50, 63 мм. Примечание: маркировка полиэтиленовой трубы и сигнальной ленты включаeтся согласно проекту) Teava apa PN 10,PE-100 SDR 17 d=25mm | m |  |  |  | 358,40 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte | h-om |  |  |  | 12,90 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om |  |  |  | 6,45 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2521216710001125 |  | Teava polietilena PN 10,PE-100 SDR 17 d=25mm | m |  |  |  | 359,48 |  |  |  |  |  |  |
|  | 25132066215001 |  | Banda de avertizare | m |  |  |  | 387,07 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3410440005604 |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut |  |  |  | 14,34 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2952160007253 |  | Utilaj pentru intindere teava | h-ut |  |  |  | 14,34 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | AcF03A |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. /Песчаная грунтовая подготовка/ | m3 |  |  |  | 21,50 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9312040019600 |  | Sapator | h-om. |  |  |  | 13,12 |  |  |  |  |  |  |
|  | 14211022031 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm/Песчаная грунтовая подготовка/ | m3 |  |  |  | 22,04 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт) | m3 |  |  |  | 64,51 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om |  |  |  | 20,00 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | TsD04B |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 |  |  |  | 64,51 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om |  |  |  | 48,38 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 |  |  |  | 6,45 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 |  |  |  | 2,15 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut |  |  |  | 2,34 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  |  |  | 2,15 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om |  |  |  | 18,96 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut |  |  |  | 20,27 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | AcA54A |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului ( Монтаж фитингов (муфты, тройники, отводы) механическим способом между полиэтиленовыми трубами, диаметр труб 20-40 мм. Racord comp. d=25x1/2 FE d=l/2 FE | buc |  |  |  | 224,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa | h-om |  |  |  | 78,40 |  |  |  |  |  |  |
|  | 252315671382515 |  | Racord comp. d=25x1/2 FE d=l/2 FE | buc |  |  |  | 230,72 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" (Проходной или запорный вентиль с муфтой для систем центрального отопления, диаметром 1/2") Robinet de concesie (de avariere, de bronz), d=15mm | buc |  |  |  | 112,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze | h-om |  |  |  | 16,80 |  |  |  |  |  |  |
|  | 287527420510015 |  | Robinet cu mufa de bronz, d=15mm | buc |  |  |  | 112,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior | kg |  |  |  | 1,68 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare | kg |  |  |  | 3,58 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | ID04A aplic. |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" (Проходной или запорный вентиль с муфтой для систем центрального отопления, диаметром 1/2") (Filtru din alama cu gaura pentru sigila d=1/2) | buc |  |  |  | 112,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze | h-om |  |  |  | 16,80 |  |  |  |  |  |  |
|  | 287527420510215 |  | Filtru din alama cu gaura pentru sigila d=1/2 | buc |  |  |  | 112,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior | kg |  |  |  | 1,68 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare | kg |  |  |  | 3,58 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | AcA54A |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului ( Монтаж фитингов (муфты, тройники, отводы) механическим способом между полиэтиленовыми трубами, диаметр труб 20-40 мм. Racord de conexiune d=15mm | buc |  |  |  | 112,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa | h-om |  |  |  | 39,20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 252315671381215 |  | Racord de conexiune d=15mm | buc |  |  |  | 115,36 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | ID04A aplic. |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" (Проходной или запорный вентиль с муфтой для систем центрального отопления, диаметром 1/2") (Supapa de sens invers l/2) | buc |  |  |  | 112,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze | h-om |  |  |  | 16,80 |  |  |  |  |  |  |
|  | 287527420510315 |  | Supapa de sens invers d 1/2 | buc |  |  |  | 112,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior | kg |  |  |  | 1,68 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare | kg |  |  |  | 3,58 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Conectarea la retea conducta cu D63. (112-conectari Ltraseu=358,4m.l.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Demolarea si recondicionarea drumurilor din asfalt si pietris |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | DC04B |  | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m |  |  |  | 124,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist | h-om |  |  |  | 35,96 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2681116002000 |  | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc |  |  |  | 0,43 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 |  |  |  | 4,96 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2952270004204 |  | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut |  |  |  | 17,36 |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Dl109 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 |  |  |  | 3,72 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor | h-om |  |  |  | 5,95 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp | h-ut |  |  |  | 0,07 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut |  |  |  | 2,88 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip | m3 |  |  |  | 3,72 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om |  |  |  | 3,35 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 |  |  |  | 4,09 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  |  |  | 0,37 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut |  |  |  | 1,56 |  |  |  |  |  |  |
| 49 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta (sub Imbracaminte de beton asfaltic) | m3 |  |  |  | 5,58 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om |  |  |  | 5,52 |  |  |  |  |  |  |
|  | 141112220175292 |  | Piatra sparta | m3 |  |  |  | 6,42 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  |  |  | 0,56 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut |  |  |  | 2,34 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | DB19E |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica | m2 |  |  |  | 37,20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator | h-om |  |  |  | 1,86 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1111000100013 |  | Mixtura asfaltica praparata la cald | t |  |  |  | 3,50 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1421102200000 |  | Nisip bitumat | t |  |  |  | 0,11 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg |  |  |  | 0,41 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut |  |  |  | 0,20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut |  |  |  | 0,20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut |  |  |  | 0,20 |  |  |  |  |  |  |
| 51 | DB19G |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 |  |  |  | 37,20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator | h-om |  |  |  | 2,23 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1111000100013 |  | Mixtura asfaltica praparata la cald | t |  |  |  | 5,25 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1421102200000 |  | Nisip bitumat | t |  |  |  | 0,11 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg |  |  |  | 0,60 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut |  |  |  | 0,29 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut |  |  |  | 0,29 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut |  |  |  | 0,29 |  |  |  |  |  |  |
| 52 | TsC03C1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (Снятие щебен. покрытия дороги) | 100 m3 |  |  |  | 0,73 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut |  |  |  | 1,72 |  |  |  |  |  |  |
| 53 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta (К=0,5 на ст-ть щебня) | m3 |  |  |  | 73,44 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om |  |  |  | 72,71 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1411122201753 |  | Piatra sparta | m3 |  |  |  | 84,46 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  |  |  | 7,34 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut |  |  |  | 30,84 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Demolarea si recondicionarea drumurilor din asfalt si pietris |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5. Transport gunoiului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Вытесненный грунт) | 100 m3 |  |  |  | 0,29 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut |  |  |  | 0,65 |  |  |  |  |  |  |
| 55 | TsI50B |  | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km | t |  |  |  | 47,85 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t | h-ut |  |  |  | 3,06 |  |  |  |  |  |  |
| 56 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  |  |  | 0,29 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om |  |  |  | 0,10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut |  |  |  | 0,12 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Transport gunoiului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  | Lei |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala si medicala |  |  |  | 24,00 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Transportarea materialelor |  |  |  | 4,00 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  | 100,00 + |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  | 14,50 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  | 100,00 + |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Benificiu de deviz |  |  |  | 6,00 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Conectarea la retea conducta cu D110. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | CP01A aplicativ |  | Montarea caminelor de vane din PE, pentru alimentare cu apa (Se exlud materialele si utilaju) | buc |  |  |  | 34,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B | h-om |  |  |  | 156,40 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om |  |  |  | 17,00 |  |  |  |  |  |  |
| 58 | SE58A |  | Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -15..25 mm | buc |  |  |  | 34,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal | h-om |  |  |  | 8,50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Conectarea la retea conducta cu D110. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Conectarea la retea conducta cu D90. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | CP01A aplicativ |  | Montarea caminelor de vane din PE, pentru alimentare cu apa (Se exlud materialele si utilaju) | buc |  |  |  | 198,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B | h-om |  |  |  | 910,80 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om |  |  |  | 99,00 |  |  |  |  |  |  |
| 60 | SE58A |  | Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -15..25 mm | buc |  |  |  | 198,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal | h-om |  |  |  | 49,50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Conectarea la retea conducta cu D90. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3. Conectarea la retea conducta cu D63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | CP01A aplicativ |  | Montarea caminelor de vane din PE, pentru alimentare cu apa (Se exlud materialele si utilaju) | buc |  |  |  | 112,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B | h-om |  |  |  | 515,20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om |  |  |  | 56,00 |  |  |  |  |  |  |
| 62 | SE58A |  | Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -15..25 mm | buc |  |  |  | 112,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal | h-om |  |  |  | 28,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Conectarea la retea conducta cu D63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  | Lei |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala si medicala |  |  |  | 24,00 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  | 100,00 + |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  | 76,00 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  | 100,00 + |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  | 6,00 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Conectarea la retea conducta cu D110. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Pret furnizor |  | Camin PE cu capac si cu baza de ancorare termoizolat H=1100mm, | buc |  |  |  | 34,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 100000032 |  | Camin PE cu capac si cu baza de ancorare termoizolat H=1100mm, | buc |  |  |  | 34,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Conectarea la retea conducta cu D110. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2. Conectarea la retea conducta cu D90. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Pret furnizor |  | Camin PE cu capac si cu baza de ancorare termoizolat H=1100mm, | buc |  |  |  | 198,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 100000032 |  | Camin PE cu capac si cu baza de ancorare termoizolat H=1100mm, | buc |  |  |  | 198,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Conectarea la retea conducta cu D90. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.3. Conectarea la retea conducta cu D63. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Pret furnizor |  | Camin PE cu capac si cu baza de ancorare termoizolat H=1100mm, | buc |  |  |  | 112,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 100000032 |  | Camin PE cu capac si cu baza de ancorare termoizolat H=1100mm, | buc |  |  |  | 112,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Conectarea la retea conducta cu D63. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  | Lei |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli depozitare |  |  |  | 1,20 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  | Lei |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TVA |  |  |  | 20,00 % |  |  |  |  |  |  |  |  |

Intocmit:

Devizier

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.Ş.