| Liceul Internat Municipal cu Profil Sportiv, str. Alba Iulia 200/2 | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  №

Lucrari de reparatia fatadei

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Termoizolarea fatadei |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CN54B |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" sau similar intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Inclusiv Glafurile) |  |  | m2 |  | 335,0000 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 40,2000 |  |  |
|  | 24302261010101 |  | grundului cu cuart "Betonocontact" sau analog |  |  | kg |  | 139,0250 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 16,7500 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | IzF55A |  | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren expandat,cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm. Polistiren expandat EPS-70 b=0,10 m. Clasa incendiara E. (Conform datelor din proect Cornier din aluminiu cu norma 1) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100 |  |  | m2 |  | 22,9100 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 41,6962 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 6,6668 |  |  |
|  | 2462106110545 |  | Adeziv "Ideal Universal" |  |  | kg |  | 87,2344 |  |  |
|  | 2462106110547 |  | Adeziv "Ideal Fasad" |  |  | kg |  | 129,5790 |  |  |
|  | 2521302602907 |  | Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3* |  |  | m2 |  | 18,9741 |  |  |
|  | 2521302602909 |  | Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3* |  |  | m2 |  | 5,7848 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 25,4530 |  |  |
|  | 2710703501057 |  | Cornier din aluminiu l = 3m |  |  | m |  | 23,1391 |  |  |
|  | 2874136313400 |  | Diblu din material plastic |  |  | buc |  | 138,8346 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,5728 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0779 |  |  |
|  | 2940420007679 |  | Fierastrau mecanic |  |  | h-ut |  | 0,5269 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,4353 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | IzF55A |  | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren expandat,cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm. Polistiren expandat EPS-70 b=0,10 m. Clasa incendiara E. (Conform datelor din proect Cornier din aluminiu cu norma 1) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100 |  |  | m2 |  | 292,0000 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 531,4400 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 84,9720 |  |  |
|  | 2462106110545 |  | Adeziv "Ideal Universal" |  |  | kg |  | 1 111,8484 |  |  |
|  | 2462106110547 |  | Adeziv "Ideal Fasad" |  |  | kg |  | 1 651,5520 |  |  |
|  | 2521302602907 |  | Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3* |  |  | m2 |  | 241,8344 |  |  |
|  | 2521302602909 |  | Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3* |  |  | m2 |  | 73,7300 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 324,4120 |  |  |
|  | 2710703501057 |  | Cornier din aluminiu l = 3m |  |  | m |  | 294,9200 |  |  |
|  | 2874136313400 |  | Diblu din material plastic |  |  | buc |  | 1 769,5200 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 7,3000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,9928 |  |  |
|  | 2940420007679 |  | Fierastrau mecanic |  |  | h-ut |  | 6,7160 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 5,5480 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | IzF55D |  | Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100 |  |  | m2 |  | 50,0000 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 89,8500 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 18,9000 |  |  |
|  | 2462106110545 |  | Adeziv "Ideal Universal" |  |  | kg |  | 202,0000 |  |  |
|  | 2462106110547 |  | Adeziv "Ideal Fasad" |  |  | kg |  | 202,0000 |  |  |
|  | 2521302602907 |  | Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3* |  |  | m2 |  | 54,0350 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 64,1350 |  |  |
|  | 2874136313400 |  | Diblu din material plastic |  |  | buc |  | 303,0000 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 1,2500 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,1700 |  |  |
|  | 2940420007679 |  | Fierastrau mecanic |  |  | h-ut |  | 11,1000 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,9000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | CN54B |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta"sau similar intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Inclusiv Glafurile) |  |  | m2 |  | 335,0000 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 40,2000 |  |  |
|  | 243022610101041 |  | Gleta |  |  | kg |  | 139,0250 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 16,7500 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | CF30A |  | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" color la pereti (Inclusiv Glafurile) |  |  | m2 |  | 335,0000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 408,7000 |  |  |
|  | 26531021008311 |  | Tink |  |  | kg |  | 770,5000 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,3400 |  |  |
|  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  | h-ut |  | 2,0100 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | CB14A |  | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) |  |  | m2 |  | 335,0000 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 251,2500 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,1005 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0335 |  |  |
|  | 2010102919000 |  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela |  |  | m3 |  | 0,1005 |  |  |
|  | 2020142925412 |  | PFL dur de 6 mm |  |  | m3 |  | 0,0402 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 1,0050 |  |  |
|  | 2811230007606 |  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t |  |  | h-ut |  | 1 507,5000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | CI02A |  | Placaj la pereti drepti, cu placi din beton mozaicate cu dimensiuni pina la 25 cm x 25 cm, tip "Cosauti"sau similar, montate pe un grund de cca.2,5 cm cu mortar de ciment var M 100-T, cu rosturile alternante sau in prelungire, umplute cu lapte de ciment alb sau cu adaos de culoare,pe suprafete mai mari de 16 mp Material marunt (piatra smirghel,carborunt nr.1,2,ceara,colorant)=1,0300 |  |  | m2 |  | 32,0000 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 86,4000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 12,8000 |  |  |
|  | 2664102102002 |  | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,9229 |  |  |
|  | 2661112800500 |  | Placi din beton mozaicate |  |  | m2 |  | 33,9488 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 362,5600 |  |  |
|  | 2651122100270 |  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  |  | kg |  | 13,1840 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,9888 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,6592 |  |  |
|  | 2681116001317 |  | Piatra de frecat |  |  | kg |  | 6,4272 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 24,7200 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,0659 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,9600 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,3200 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | CE23D |  | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm-cu lacrimar Material marunt (sirma, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,0400 |  |  | m |  | 60,0000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 33,0000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 30,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 12,0000 |  |  |
|  | 2664102100001 |  | Mortar marca...(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,6864 |  |  |
|  | 2710403642598 |  | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm |  |  | kg |  | 199,6800 |  |  |
|  | 2710403702180 |  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) |  |  | kg |  | 12,4800 |  |  |
|  | 2682132601626 |  | Carton bitumat |  |  | m2 |  | 62,4000 |  |  |
|  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  |  | kg |  | 4,9920 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 255,8400 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,8112 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,0374 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,2496 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,2000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | CK26B |  | Glafuri montate la ferestre din aluminiu -b=400mm |  |  | m |  | 12,0000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 3,8400 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,9600 |  |  |
|  | 2743123549026 |  | Glafuri din aluminiu pentru ferestre |  |  | m |  | 12,0000 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 48,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,1200 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Termoizolarea fatadei |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Ventilarea naturala |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | RCsB30H |  | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 90 mm (gr. 40 cm, K=5) K=5,0000 |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 8,7000 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 3,7200 |  |  |
|  | 5001000100135 |  | Freza cu carota diamanta |  |  | buc |  | 0,1900 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,6660 |  |  |
|  | 2952260003904 |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm |  |  | h-ut |  | 6,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | RCsB30O |  | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm (gr. 40 cm, K=5) K=5,0000 |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 18,1500 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 7,7700 |  |  |
|  | 5001000100135 |  | Freza cu carota diamanta |  |  | buc |  | 0,3570 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 2,5530 |  |  |
|  | 2952260003904 |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm |  |  | h-ut |  | 12,6000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | IC44B |  | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4"(Norma teava d.76: 0.4m/buc) |  |  | buc |  | 10,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 5,0000 |  |  |
|  | 27221033100001 |  | Teava instalatie d.76 |  |  | m |  | 4,0000 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,4500 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,2400 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,2000 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 4,2800 |  |  |
|  | 1421202206000 |  | Nisip 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0240 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,0060 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,0020 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | RpCU07C |  | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii |  |  | buc |  | 10,0000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 4,3000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,5000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 3,5000 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0100 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0600 |  |  |
|  | 29522700038171 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,1000 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,1500 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate diametru 100 - in resurse doar manopera si grila |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 3,7600 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,2400 |  |  |
|  | 28112363062001 |  | Grile de ventilatie gata confectionate diametru 100 |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate diametru 160 - in resurse doar manopera si grila |  |  | buc |  | 12,0000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 5,6400 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,3600 |  |  |
|  | 2811236306200 |  | Grile de ventilatie gata confectionate diametru 160 |  |  | buc |  | 12,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Ventilarea naturala |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CASM |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |