Caiet de sarcini

Pentru procedura de achiziție

Cererea Ofertelor de Prețuri

Or. Drochia

(localitatea)

- Autoritatea contractantă 	Primaria or. Drochia, r-ul Drochia

- Organizatorul procedurii de achiziţie 	Primaria or. Drochia, r-ul Drochia

- Obiectul achiziţiei: Lucrări de reparație a drumurilor locale orașul Drochia, Tranșa 1.

- Cod CPV :  45233142-6

Lista cu cantitățile de lucrări:

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Reparatia imbracamintelor cu lianti bituminosi |  |  |
|  |  | 1.1. Bulevardul Independentei. Plombarea gropilor. |  |  |
| 1 | DI158A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2, inclusiv de-a lungul bordurelor cu freza asimetrică: grosime 5 cm | m2 | 1 385,000 |
|  |  | 1.2. Bulevardul Mitropolit Varlaam. Plombarea gropilor. |  |  |
| 2 | DI158A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2, inclusiv de-a lungul bordurelor cu freza asimetrică: grosime 5 cm | m2 | 523,000 |
|  |  | 1.3. Strada 31 August. Plombarea gropilor. |  |  |
| 3 | DI158A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm | m2 | 170,000 |
|  |  | 1.4. Strada Cecal. Plombarea gropilor. |  |  |
| 4 | DI158A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm | m2 | 370,000 |
|  |  | 1.5. Strada Mircea cel Batrin. Plombarea gropilor. |  |  |
| 5 | DI158A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm | m2 | 330,000 |
|  |  | 1.6. Strada Grigorescu, 27 August. Plombarea gropilor. |  |  |
| 6 | DI158A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm | m2 | 496,000 |
|  |  | 1.7. Strada Vasile Alexandri, sector Stefan cel Mare - Hatman Svercevschi. Plombarea gropilor. |  |  |
| 7 | DI158A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm | m2 | 1 210,000 |
|  |  | 2. Impietruire |  |  |
|  |  | 2.1. Reparatia strazii Vasile Alexandri sector str. Hatman Svercevschi - str. Petru Movila |  |  |
| 8 | DA04A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului | 100 m3 | 21,400 |
| 9 | DI134 п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm. | 100m2 | 21,400 |
|  |  | 2.2. Reparatia strazii D Furtuna, sector str.Tamara Ciobanu - str. V. Alexandri + sector str. Dorohoi -str. Burebista. |  |  |
| 10 | DA04A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului | 100 m3 | 0,920 |
| 11 | DI134 п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm. | 100m2 | 9,200 |
|  |  | 2.3. Reparatia strazii Suceava |  |  |
| 12 | DA04A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului | 100 m3 | 1,440 |
| 13 | DI134 п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm. | 100m2 | 14,350 |
|  |  | 3. Cai de acces. |  |  |
|  |  | 3.1. Strada Ghica Voda, 5. |  |  |
| 14 | TsC54B п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 16,400 |
| 15 | RpDB37A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice | m2 | 164,000 |
| 16 | RpDB36B п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe nisip (borduri din piatra sau beton) | m | 104,000 |
| 17 | TsI50A4 п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km | t | 22,080 |
| 18 | DE10C п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Borduri de drum prefabricate din beton vibropresat de calitate superioară cu dimensiunile in sectiune 150x300 mm, pe fundatie de beton 30x15 cm dinspre partea carosabila. | m | 112,000 |
| 19 | DE18A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat vibropresat grosime 60 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 164,000 |
|  |  | 3.2. Bulevardul Independentei, 60/2. |  |  |
| 20 | TsC54B п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 26,000 |
| 21 | RpDB37A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice | m2 | 328,000 |
| 22 | RpDB36B п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe nisip (borduri din piatra sau beton) | m | 154,000 |
| 23 | TsI50A4 п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km | t | 44,000 |
| 24 | DE10C п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Borduri de drum prefabricate din beton vibropresat de calitate superioară cu dimensiunile in sectiune 150x300 mm, pe fundatie de beton 30x15 cm dinspre partea carosabila. | m | 203,000 |
| 25 | DE18A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat vibropresat grosime 60 mm de calitate superioară asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 328,000 |
|  |  | 3.3. Bulevardul Mitropolit Varlaam, 11. |  |  |
| 26 | TsC54B п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 22,000 |
| 27 | RpDB37A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice | m2 | 345,000 |
| 28 | RpDB36B п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe nisip (borduri din piatra sau beton) | m | 148,000 |
| 29 | TsI50A4 п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km | t | 39,000 |
| 30 | DE10C п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Borduri de drum prefabricate din beton vibropresat de calitate superioară cu dimensiunile in sectiune 150x300 mm, pe fundatie de beton 30x15 cm dinspre partea carosabila. | m | 180,000 |
| 31 | DE18A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat vibropresat grosime 60 mm de calitate superioară asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 345,000 |

Atenție! Cheltuielile de transport se includ în prețul materialelor în conformitate cu INFORMAŢIA cu privire la determinarea valorii obiectelor de construcții începând cu 1 mai 2017 - f) pentru drumuri, edificii artificiale și construcții rutiere inginerești, - f) conform datelor efective în conformitate cu Catalogul de prețuri nr.13-01-09 ținănd cont de coeficienții de trecere la prețurile actuale, ce reflectă cheltuielile reale.

- Scopul achiziţiei: Lucrări de reparație a drumurilor locale orașul Drochia, Tranșa 1. - Termenul şi condiţiile efectuarii lucrărilor: 60 de zile de la înregistrarea contractului la Trezoreria Regională. - Participanţii asigură efectuarea lucrărilor în conformitate cu documentaţia de deviz şi se vor conduce de Legea privind calitatea în construcţii nr. 721 din 02.02.1996. - Modul de întocmire a ofertelor: - Fiecare document prezentat este semnat electronic. - Oferta cîştigătoare se va aprecia conform criteriului - cel mai mic preţ cu corespunderea cerinţelor. - Relaţii de contact: or. Drochia, bd. Independenței, nr. 15 A. Foalea Ion - specialist in construcții, gospodărie comunală și drumuri - 078900530 Codrean Mariana- specialist în achiziții publice - 078900445 Presedintele grupului de lucru : Nina CERETEU L.Ș. Ex: Codrean M Tel.: 078900445