| Reconstructia terenului sportiv in LiceuI Teoretic ''George Cosbuc'' pe teren cu nr.cad.0300206.093, bd. Larisa nr.3, mun. Balti N121/10-23 | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1-1

Lucrari  de amenajare a teritoriului

(compartimentul PG)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Sistematizare pe verticala |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC19A1 |  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I |  |  | 100 m3 |  | 5,450 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 6,59 |  |  |
| 2 | TsC03E1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (incarcarea) |  |  | 100 m3 |  | 5,450 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 10,63 |  |  |
| 3 | TsI50A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km |  |  | t |  | 763,000 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 80,88 |  |  |
| 4 | TsC51A |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I |  |  | 100 m3 |  | 5,450 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,64 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 1,80 |  |  |
| 5 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II- (incarcarea argilei pentru nivelarea terenului) |  |  | 100 m3 |  | 2,040 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 4,18 |  |  |
| 6 | TsI50A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km |  |  | t |  | 347,000 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 36,78 |  |  |
| 7 | Cariera |  | Argila |  |  | m3 |  | 204,000 |  |  |
|  | 9999555444 |  | Argila |  |  | m3 |  | 204,00 |  |  |
| 8 | DI96 |  | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma |  |  | 100 m3 |  | 2,040 |  |  |
|  | 2952240004125 |  | Compactor 25 t |  |  | h-ut |  | 2,43 |  |  |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile 79 kW |  |  | h-ut |  | 3,24 |  |  |
|  | 2952500005600 |  | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp) |  |  | h-ut |  | 2,43 |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistematizare pe verticala |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Teren sportiv nr.1 (Bachet) S=510 m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | TsE06B |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv |  |  | 100m2 |  | 5,100 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 46,05 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 5,10 |  |  |
|  | 2952240004004 |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  | h-ut |  | 7,14 |  |  |
| 10 | DA06B2 |  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (0,2 m) |  |  | m3 |  | 102,000 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 37,74 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 133,72 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 23,66 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 15,61 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 2,35 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 4,90 |  |  |
| 11 | DA12B |  | Strat de fundatie sau reprofilare din PIETRIS DE GRANIT Fr.20-40 mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (0,15 m) |  |  | m3 |  | 76,500 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 45,90 |  |  |
|  | 14111222016721 |  | Pietris de granit |  |  | m3 |  | 93,25 |  |  |
|  | 14111222016461 |  | Pietris de granit |  |  | m3 |  | 15,53 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 11,47 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 3,21 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 19,74 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 1,15 |  |  |
| 12 | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,6L) |  |  | t |  | 0,310 |  |  |
|  | 23203226000401 |  | Bitum |  |  | t |  | 0,32 |  |  |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  | h-ut |  | 0,09 |  |  |
| 13 | DB19E |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica |  |  | m2 |  | 510,000 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 25,50 |  |  |
|  | 111100010001310 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari |  |  | t |  | 47,94 |  |  |
|  | 1421102200000 |  | Nisip bitumat |  |  | t |  | 1,53 |  |  |
|  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  | kg |  | 5,61 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 2,70 |  |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  |  | h-ut |  | 2,70 |  |  |
|  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  |  | h-ut |  | 2,70 |  |  |
| 14 | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,3L) |  |  | t |  | 0,153 |  |  |
|  | 23203226000401 |  | Bitum |  |  | t |  | 0,16 |  |  |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  | h-ut |  | 0,05 |  |  |
| 15 | DB16H |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica |  |  | m2 |  | 510,000 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 25,50 |  |  |
|  | 111100010001311 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte |  |  | t |  | 47,94 |  |  |
|  | 1421102200000 |  | Nisip bitumat |  |  | t |  | 1,53 |  |  |
|  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  | kg |  | 5,61 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 2,70 |  |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  |  | h-ut |  | 2,70 |  |  |
|  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  |  | h-ut |  | 2,70 |  |  |
| 16 | CN54B aplic |  | Aplicarea manuala a primerului pentru mixturi cauciucate (0,25 kg/m2) |  |  | m2 |  | 510,000 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 61,20 |  |  |
|  | 24302261010101 |  | Primer pentru mixturi cauciucate |  |  | kg |  | 127,50 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 25,50 |  |  |
| 17 | CG25B aplicativ |  | Suprafete de sport din mixturi cauciucate tip SBR calibru 0.5-2.5mm gr. 8mm si EPDM calibru 1.0-3.5 mm gr.8 mm (consumuri resurse noi: granule de cauciuc SBR calibru 0.5-2.5mm = 5.6kg/m2, granule de cauciuc EPDM calibru 1.0-3.5 mm = 8.0 kg/m2, adeviz pentru granule - 2.46 kg/m2 (aplicativ, se exclud resursele: margaritar (nisip), benzina, nisip sortat, lemn de foc, bitum pentru drumuri, filer de calcar); se modifica resursul "Topitor de bitum" in "Malaxor pentru mortar de 150 L actionat cu motor termic" |  |  | m2 |  | 510,000 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 341,70 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 40,80 |  |  |
|  | 14121221008801 |  | Granule din cauciuc SBR calibru 0.5-2.5 mm |  |  | kg |  | 2 856,00 |  |  |
|  | 14121221008802 |  | Granule de cauciuc EPDM calibru 1.0-3.5 mm |  |  | kg |  | 4 080,00 |  |  |
|  | 14121221008803 |  | Adeziv pentru granule |  |  | kg |  | 1 254,60 |  |  |
|  | 29522700040291 |  | Malaxor pentru mortar de 150 L actionat cu motor termic |  |  | h-ut |  | 20,40 |  |  |
|  |  |  |  | Total Teren sportiv nr.1 (Bachet) S=510 m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Teren sportiv nr.2 (Volei) S=357 m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | TsE06B |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv |  |  | 100m2 |  | 3,570 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 32,24 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 3,57 |  |  |
|  | 2952240004004 |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  | h-ut |  | 5,00 |  |  |
| 19 | DA06B2 |  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (0,2 m) |  |  | m3 |  | 71,400 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 26,42 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 93,61 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 16,56 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 10,92 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 1,64 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 3,43 |  |  |
| 20 | DA12B |  | Strat de fundatie sau reprofilare din PIETRIS DE GRANIT Fr.20-40 mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (0,15 m) |  |  | m3 |  | 53,550 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 32,13 |  |  |
|  | 14111222016721 |  | Pietris de granit |  |  | m3 |  | 65,28 |  |  |
|  | 14111222016461 |  | Pietris de granit |  |  | m3 |  | 10,87 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 8,03 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 2,25 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 13,82 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,80 |  |  |
| 21 | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,6L) |  |  | t |  | 0,214 |  |  |
|  | 23203226000401 |  | Bitum |  |  | t |  | 0,22 |  |  |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |  |
| 22 | DB19E |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica |  |  | m2 |  | 357,000 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 17,85 |  |  |
|  | 111100010001310 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari |  |  | t |  | 33,56 |  |  |
|  | 1421102200000 |  | Nisip bitumat |  |  | t |  | 1,07 |  |  |
|  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  | kg |  | 3,93 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 1,89 |  |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  |  | h-ut |  | 1,89 |  |  |
|  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  |  | h-ut |  | 1,89 |  |  |
| 23 | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,3L) |  |  | t |  | 0,107 |  |  |
|  | 23203226000401 |  | Bitum |  |  | t |  | 0,11 |  |  |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |
| 24 | DB16H |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica |  |  | m2 |  | 357,000 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 17,85 |  |  |
|  | 111100010001311 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte |  |  | t |  | 33,56 |  |  |
|  | 1421102200000 |  | Nisip bitumat |  |  | t |  | 1,07 |  |  |
|  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  | kg |  | 3,93 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 1,89 |  |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  |  | h-ut |  | 1,89 |  |  |
|  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  |  | h-ut |  | 1,89 |  |  |
| 25 | CN54B aplic |  | Aplicarea manuala a primerului pentru mixturi cauciucate (0,25 kg/m2) |  |  | m2 |  | 357,000 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 42,84 |  |  |
|  | 24302261010101 |  | Primer pentru mixturi cauciucate |  |  | kg |  | 89,25 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 17,85 |  |  |
| 26 | CG25B aplicativ |  | Suprafete de sport din mixturi cauciucate tip SBR calibru 0.5-2.5mm gr. 8mm si EPDM calibru 1.0-3.5 mm gr.8 mm (consumuri resurse noi: granule de cauciuc SBR calibru 0.5-2.5mm = 5.6kg/m2, granule de cauciuc EPDM calibru 1.0-3.5 mm = 8.0 kg/m2, adeviz pentru granule - 2.46 kg/m2 (aplicativ, se exclud resursele: margaritar (nisip), benzina, nisip sortat, lemn de foc, bitum pentru drumuri, filer de calcar); se modifica resursul "Topitor de bitum" in "Malaxor pentru mortar de 150 L actionat cu motor termic" |  |  | m2 |  | 357,000 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 239,19 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 28,56 |  |  |
|  | 14121221008801 |  | Granule din cauciuc SBR calibru 0.5-2.5 mm |  |  | kg |  | 1 999,20 |  |  |
|  | 14121221008802 |  | Granule de cauciuc EPDM calibru 1.0-3.5 mm |  |  | kg |  | 2 856,00 |  |  |
|  | 14121221008803 |  | Adeziv pentru granule |  |  | kg |  | 878,22 |  |  |
|  | 29522700040291 |  | Malaxor pentru mortar de 150 L actionat cu motor termic |  |  | h-ut |  | 14,28 |  |  |
|  |  |  |  | Total Teren sportiv nr.2 (Volei) S=357 m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Teren sportiv nr.3 S=289 m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | TsE06B |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv |  |  | 100m2 |  | 2,890 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 26,10 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 2,89 |  |  |
|  | 2952240004004 |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  | h-ut |  | 4,05 |  |  |
| 28 | DA06B2 |  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (0,2 m) |  |  | m3 |  | 57,800 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 21,39 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 75,78 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 13,41 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 8,84 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 1,33 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 2,77 |  |  |
| 29 | DA12B |  | Strat de fundatie sau reprofilare din PIETRIS DE GRANIT Fr.20-40 mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (0,15 m) |  |  | m3 |  | 43,350 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 26,01 |  |  |
|  | 14111222016721 |  | Pietris de granit |  |  | m3 |  | 52,84 |  |  |
|  | 14111222016461 |  | Pietris de granit |  |  | m3 |  | 8,80 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 6,50 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 1,82 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 11,18 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,65 |  |  |
| 30 | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,6L) |  |  | t |  | 0,173 |  |  |
|  | 23203226000401 |  | Bitum |  |  | t |  | 0,18 |  |  |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  | h-ut |  | 0,05 |  |  |
| 31 | DB19E |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica |  |  | m2 |  | 289,000 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 14,45 |  |  |
|  | 111100010001310 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari |  |  | t |  | 27,17 |  |  |
|  | 1421102200000 |  | Nisip bitumat |  |  | t |  | 0,87 |  |  |
|  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  | kg |  | 3,18 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 1,53 |  |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  |  | h-ut |  | 1,53 |  |  |
|  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  |  | h-ut |  | 1,53 |  |  |
| 32 | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,3L) |  |  | t |  | 0,087 |  |  |
|  | 23203226000401 |  | Bitum |  |  | t |  | 0,09 |  |  |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |
| 33 | DB16H |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica |  |  | m2 |  | 289,000 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 14,45 |  |  |
|  | 111100010001311 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte |  |  | t |  | 27,17 |  |  |
|  | 1421102200000 |  | Nisip bitumat |  |  | t |  | 0,87 |  |  |
|  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  | kg |  | 3,18 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 1,53 |  |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  |  | h-ut |  | 1,53 |  |  |
|  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  |  | h-ut |  | 1,53 |  |  |
| 34 | CN54B aplic |  | Aplicarea manuala a primerului pentru mixturi cauciucate (0,25 kg/m2) |  |  | m2 |  | 289,000 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 34,68 |  |  |
|  | 24302261010101 |  | Primer pentru mixturi cauciucate |  |  | kg |  | 72,25 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 14,45 |  |  |
| 35 | CG25B aplicativ |  | Suprafete de sport din mixturi cauciucate tip SBR calibru 0.5-2.5mm gr. 8mm si EPDM calibru 1.0-3.5 mm gr.8 mm (consumuri resurse noi: granule de cauciuc SBR calibru 0.5-2.5mm = 5.6kg/m2, granule de cauciuc EPDM calibru 1.0-3.5 mm = 8.0 kg/m2, adeviz pentru granule - 2.46 kg/m2 (aplicativ, se exclud resursele: margaritar (nisip), benzina, nisip sortat, lemn de foc, bitum pentru drumuri, filer de calcar); se modifica resursul "Topitor de bitum" in "Malaxor pentru mortar de 150 L actionat cu motor termic" |  |  | m2 |  | 289,000 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 193,63 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 23,12 |  |  |
|  | 14121221008801 |  | Granule din cauciuc SBR calibru 0.5-2.5 mm |  |  | kg |  | 1 618,40 |  |  |
|  | 14121221008802 |  | Granule de cauciuc EPDM calibru 1.0-3.5 mm |  |  | kg |  | 2 312,00 |  |  |
|  | 14121221008803 |  | Adeziv pentru granule |  |  | kg |  | 710,94 |  |  |
|  | 29522700040291 |  | Malaxor pentru mortar de 150 L actionat cu motor termic |  |  | h-ut |  | 11,56 |  |  |
|  |  |  |  | Total Teren sportiv nr.3 S=289 m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Marcaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | DF17A |  | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile |  |  | m2 |  | 38,500 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 14,63 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 3,46 |  |  |
|  | 2430126108720 |  | Email alb ii E.109-5 |  |  | kg |  | 28,11 |  |  |
|  | 2430226109418 |  | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 |  |  | kg |  | 13,47 |  |  |
|  | 2513206621650 |  | Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime |  |  | kg |  | 4,39 |  |  |
|  | 2940340004200 |  | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp |  |  | h-ut |  | 1,85 |  |  |
|  |  |  |  | Total Marcaj |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6. Ingradire teren |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | TsA02B |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu |  |  | m3 |  | 10,400 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 12,38 |  |  |
| 38 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C25 |  |  | m3 |  | 10,400 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 41,60 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,16 |  |  |
|  | 2663102100000350 |  | Beton M350 |  |  | m3 |  | 10,77 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,05 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 6,24 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 2,60 |  |  |
| 39 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 104,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 15,60 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 109,20 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,52 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 31,20 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 31,20 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 3,12 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 5,20 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 8,32 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 10,40 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,36 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,05 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 12,48 |  |  |
| 40 | CL17C |  | Confectii metalice diverse, (stilp S1,S2, S3) |  |  | kg |  | 4 828,930 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 676,05 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 48,29 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 48,29 |  |  |
|  | 2811236309800 |  | Confectii metalice diverse |  |  | kg |  | 4 828,93 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 24,14 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 38,63 |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 48,29 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 96,58 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 96,58 |  |  |
| 41 | CL17C |  | Confectii metalice diverse, (B1, B2) |  |  | kg |  | 4 303,500 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 602,49 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 43,04 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 43,04 |  |  |
|  | 2811236309800 |  | Confectii metalice diverse |  |  | kg |  | 4 303,50 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 21,52 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 34,43 |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 43,04 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 86,07 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 86,07 |  |  |
| 42 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 9,132 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 58,81 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 71,23 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 35,61 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 5,02 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 17,81 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 8,90 |  |  |
| 43 | CC09C |  | Montarea Plasa ''Rabit'' 45x45x2.5mm |  |  | m2 |  | 820,000 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 451,00 |  |  |
|  | 28731220053271 |  | Plasa ''Rabit'' 45x45x2.5mm |  |  | m2 |  | 828,20 |  |  |
|  | 2734113805865 |  | Sirma zincata moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 28,70 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 12,30 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 4,10 |  |  |
| 44 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Cablu de otel d=6mm incarcare max. 2000kg) |  |  | kg |  | 273,060 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 51,88 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,73 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 2,73 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 273,06 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 2,73 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 1,37 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 2,18 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 4,10 |  |  |
|  |  |  |  | Total Ingradire teren |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7. Pereul |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | TsE06B |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv |  |  | 100m2 |  | 1,750 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 15,80 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 1,75 |  |  |
|  | 2952240004004 |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  | h-ut |  | 2,45 |  |  |
| 46 | TsD16B1 |  | Strat de repartitie din Pietris fr.15-20 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP (0,12....0.15 m) |  |  | m3 |  | 23,630 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 25,52 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 4,25 |  |  |
|  | 1421402200393 |  | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 |  |  | m3 |  | 29,54 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 2,36 |  |  |
|  | 2952270004019 |  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP |  |  | h-ut |  | 1,18 |  |  |
| 47 | DE18A |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat - 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Nota: in proiect gros.amestec de ciment nisip 4 cm, Ciment portland M400 saci, (pentru strat) -6,3 kg/m2, Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) - 0,034 m3/m2) |  |  | m2 |  | 175,000 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 101,54 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 2,77 |  |  |
|  | 266111280065540 |  | Placi din beton, pentru trotuare 40 mm |  |  | m2 |  | 177,62 |  |  |
|  | 2651122100027 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  |  | kg |  | 280,00 |  |  |
|  | 2651122100442 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  | kg |  | 1 102,50 |  |  |
|  | 1421102200546 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  | m3 |  | 0,88 |  |  |
|  | 1421102200547 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  | m3 |  | 5,95 |  |  |
|  | 2881116002701 |  | Disc pentru taiat placi |  |  | buc |  | 3,50 |  |  |
| 48 | DE11A |  | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C25 (BR 100.20.8) |  |  | m |  | 385,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 46,20 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 69,30 |  |  |
|  | 26661228003252 |  | Bordura beton pentru trotuare БР 100.20.8 |  |  | m |  | 386,92 |  |  |
|  | 2663102100000200 |  | Beton M200 |  |  | m3 |  | 18,48 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 392,70 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 1,16 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,16 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereul |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8. Echipamente |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Pretul firmei |  | Tablou cu cos de baschet |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 444985 |  | Tablou cu cos de baschet |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
| 50 | Pretul firmei |  | Plasa pentru volei |  |  | m |  | 17,000 |  |  |
|  | 444984 |  | Plasa pentru volei |  |  | m |  | 17,00 |  |  |
| 51 | Pretul firmei |  | Poarta pentru minifotbal |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 444981 |  | Poarta pentru minifotbal |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |