| Lucrari de reparatie partiala a pardoselei in farmacie in cadrul IMSP SCM "Sfanta Treime", str. A.Russo, 11/1, mun.Chisinau |  |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Caiet de sarcini

Valoarea achizitieie 80 000,00 lei

| № crt. | Simbol norme єi Cod resurse | Lucrгri єi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de mгsurг ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Lucrari de reparatie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1. Pardosea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare Betonocontact |  | m2 |  | 130,000 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 |  | 130,000 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | CG01A1 K=4 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade |  | m2 |  | 130,000 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa VR d=4mm,100x100 intrun strat) |  | kg |  | 130,000 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": |  | m2 |  | 130,000 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare Grunduirea Ceresit CT-17 |  | m2 |  | 130,000 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | CG53A |  | Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent (acoperire poliuretanica neteda) |  | m2 |  | 130,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |

| (funcюia, semnгtura, numele, prenumele ) |  |
| --- | --- |
| Verificat | IMSP SCM "Sfanta Treime" |
| (funcюia, semnгtura, numele, prenumele) |  |