| ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:Mobilier în asortiment |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Lot 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Masă cu tumbă |  |  |  | Dimensiuni: 1400x700x760 mm. Material: Carcasa din PAL Krono melaminat, gr. 18 mm PAL, cant ABS 22x0,6 mm. În spate PAL melaminat, gr. 18 mm. Fasada și suprafața mesei din PAL melaminat, gr. 18 mm, cant ABS 22x2 mm; Feronerie: mânere cromate echivalent reling, mecanism sertare cu închidere lentă, suport bloc sistem pe rotile din plastic, suport pentru tastatură. Culoare: La alegerea beneficiarului. Prețul va include livrarea și asamblarea. |  |  |  |  |
| Dulap combinat |  |  |  | Dimensiuni: 1000x520x2100 mm. Material: Carcasa din PAL Krono melaminat, gr.18 mm, cant ABS 22x0,6 mm, Fațada din PAL melaminat, gr.18 mm, cant ABS 22x2 mm; În spate PFL – alb; Feronerie: Balama cu închidere lentă, Mânere cromate echivalent reling. Picioare reglabile crom, h-100 mm. Accesorii pentru rafturi: montaj echivalent Rafix. Bară din interior. Culoare:La alegerea beneficiarului; Prețul va include livrarea și asamblarea. |  |  |  |  |
| Dulap perete documente |  |  |  | Dimensiuni: 1000x520x2100 mm. Material: Carcasa din PAL Krono melaminat, gr.18 mm, cant ABS 22x0,6 mm. Fațada din PAL melaminat, gr.18 mm, cant ABS 22x2 mm; În spate PFL – alb; Feronerie: Balama cu închidere lentă. Mânere cromate echivalent reling. Picioare reglabile crom, h-100 mm. Accesorii pentru rafturi: montaj echivalent Rafix. Culoare:La alegerea beneficiarului; Prețul va include livrarea și asamblarea. |  |  |  |  |
| Lot 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Scaun ISO |  |  |  | Caracteristici generale: Tip produs – Scaun vizitator; Tip – Fix; Utilizat pentru – Birou; Materiale: Material cadru – Metal; Culoare cadru – Negru; Material tapițerie – Stofă; Culoare spătar – Albastră; Material spătar – Stofă; Culoare tapițerie – la solicitare: Negru, Sur, Albastră; (Nuanța culorilor se vor coordona cu beneficiarul). Parametri Înălțime scaun: 810 mm Înălțime șezut: 440 mm Lățime șezut: 470 mm Înălțime spătar: 370 mm Adâncime șezut: 410 mm Prețul va include livrarea și asamblarea. |  |  |  |  |
| Lot 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jaluzele verticale |  |  |  | Jaluzele verticale din tesătură textilă (fîșii), impregnată cu soluție antipraf, netransparentă, 100% polister, lățimea lamelor 89 (127) mm, lamelele sunt cusute din fir în culoarea potrivit tesătura, lamela fixată de caseta cu umeraș 89 (127) mm transparent. Caseta din aluminiu albă patrată, axul de rotație din aluminiu cu patru canale, clema de prindere ( tavan tip Armstrong, gipsocarton sau beton), cronștein universal alb pentru prindere caseta pe perete, mecanism de comandă reductor, șnur pentru rotație cu biluțile, șnur pentru strîngere. Culoarea jaluzelei la solicitare |  |  |  |  |
| Lot 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dulap metalic |  |  |  | - Dulap cu un perete în interior pentru divizarea - în 2 celule, fiecare dintre ele se închide cu o - ușă aparte cu cheie personală. - Fiecare celulă este dotată cu 1 raft în partea de sus prevăzut pentru accesorii și o bară transversală cu 2 cuiere. - Dotat cu un lacăt sistem CAM LOCK, este un sistem de blocare ,,steaguri” (limba de blocare este în spatele peretelui lateral) - Dulapul să fie tratat anticoroziv preliminar, vopsit cu o pulbere de culoare gri (RAL 7038) suprafața netedă, având 2 orificii de aerisire, sus și jos. - Grosimea minimă a metalului 0,8 mm. - Dulapul dotat cu piciorușe reglabile H-80mm. - Dimensiunile : - (ÎxLxA) 1920*600*500 mm *sudat în condiții de fabrică. (Vezi Schița dulapului din metal) |  |  |  |  |

| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: __________ Ofertantul: _______________________ Adresa (sediul): ____________________________________________ E-mail: _____________________________ Telefon (fix şi mobil): ____________________________________ |  |
| --- | --- |