|  | Anexa nr.23 La Documentația standard nr.69 din 7 mai 2021 |
| --- | --- |

Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul: Lucrări de reparație capitală a clădirii DDF Cahul din or. Cahul, str. Tolstoi, nr. 2

Autoritatea contractantă: Serviciul Fiscal de Stat, mun. Chișinău, str. Constantin Tănase nr. 9

(denumirea, adresa)

| Nr. | Simbol, norme, cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Lucrari de reparatie interioara |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cabinet sef |  |  |  |  |
|  |  | Demontari |  |  |  |  |
| 1 | RpCM33E | Demontarea placajelor din dale din plastic la tavane | m2 |  | 29,270 |  |
| 2 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 |  | 4,000 |  |
| 3 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 |  | 54,500 |  |
| 4 | RpEF23B | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi | buc |  | 4,000 |  |
| 5 | RpED17A | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri | m |  | 10,000 |  |
| 6 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din linoleum | m2 |  | 29,270 |  |
| 7 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 |  | 29,270 |  |
|  |  | Tavan |  |  |  |  |
| 8 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm)", inclusiv sistemul-grila | m2 |  | 29,270 |  |
| 9 | 08-03-594-16 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 | 100 buc |  | 0,040 |  |
| 10 |  | Corp de iluminat PRB/S LED 32 | buc |  | 4,000 |  |
|  |  | Timplarie |  |  |  |  |
| 11 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 |  | 2,000 |  |
| 12 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor | m2 |  | 3,000 |  |
| 13 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  | 3,000 |  |
| 14 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 3,000 |  |
|  |  | Pereti |  |  |  |  |
| 15 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact | m2 |  | 54,500 |  |
| 16 | RpCJ27C | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,0100 | m2 |  | 54,500 |  |
| 17 | CF50A k=4 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. K=4,0000 | m2 |  | 54,500 |  |
| 18 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 54,500 |  |
| 19 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 |  | 54,500 |  |
| 20 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 54,500 |  |
| 21 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 54,500 |  |
| 22 | RpCR25B1 | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor | m2 |  | 2,000 |  |
|  |  | Pardoseli |  |  |  |  |
| 23 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact | m2 |  | 29,270 |  |
| 24 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  | 29,270 |  |
| 25 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k-4 (grosime finala totala 5 cm) K=4,0000 | m2 |  | 29,270 |  |
| 26 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 8 mm pe izolare termica 2-3 mm Materiale marunte (cuie)=1,0100 | m2 |  | 29,270 |  |
| 27 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m |  | 20,640 |  |
|  |  | Lucrari electrice |  |  |  |  |
| 28 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m |  | 0,200 |  |
| 29 |  | Teava ПВХ d20 | m |  | 20,000 |  |
| 30 | 08-02-412-9 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m |  | 0,200 |  |
| 31 |  | Conductor ПВ-1 1х2,5 мм2 | m |  | 20,000 |  |
| 32 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm - exclusiv metal | 10 buc |  | 0,400 |  |
| 33 |  | Priza | buc |  | 4,000 |  |
| 34 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc |  | 0,010 |  |
| 35 |  | Intrerupator cu doua clape | buc |  | 1,000 |  |
|  |  | Anticamera |  |  |  |  |
|  |  | Demontari |  |  |  |  |
| 36 | RpCM33E | Demontarea placajelor din dale din plastic la tavane | m2 |  | 13,940 |  |
| 37 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 |  | 2,400 |  |
| 38 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 |  | 39,230 |  |
| 39 | RpEF23B | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi | buc |  | 2,000 |  |
| 40 | RpED17A | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri | m |  | 10,000 |  |
| 41 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din linoleum | m2 |  | 13,940 |  |
| 42 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 |  | 13,940 |  |
|  |  | Tavan |  |  |  |  |
| 43 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm)", inclusiv sistemul-grila | m2 |  | 13,940 |  |
| 44 | 08-03-594-16 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 | 100 buc |  | 0,020 |  |
| 45 |  | Corp de iluminat PRB/S LED 32 | buc |  | 2,000 |  |
|  |  | Timplarie |  |  |  |  |
| 46 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 |  | 2,400 |  |
| 47 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor | m2 |  | 3,000 |  |
| 48 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  | 3,000 |  |
| 49 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 3,000 |  |
|  |  | Pereti |  |  |  |  |
| 50 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact | m2 |  | 39,230 |  |
| 51 | RpCJ27C | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,0100 | m2 |  | 39,230 |  |
| 52 | CF50A k=4 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. K=4,0000 | m2 |  | 39,230 |  |
| 53 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 39,230 |  |
| 54 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 |  | 39,230 |  |
| 55 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 39,230 |  |
| 56 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 39,230 |  |
| 57 | RpCR25B1 | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor | m2 |  | 1,000 |  |
|  |  | Pardoseli |  |  |  |  |
| 58 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact | m2 |  | 13,940 |  |
| 59 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  | 13,940 |  |
| 60 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k-4 (grosime finala totala 5 cm) K=4,0000 | m2 |  | 13,940 |  |
| 61 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 8 mm pe izolare termica 2-3 mm Materiale marunte (cuie)=1,0100 | m2 |  | 13,940 |  |
| 62 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m |  | 12,720 |  |
|  |  | Lucrari electrice |  |  |  |  |
| 63 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m |  | 0,100 |  |
| 64 |  | Teava ПВХ d20 | m |  | 10,000 |  |
| 65 | 08-02-412-9 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m |  | 0,100 |  |
| 66 |  | Conductor ПВ-1 1х2,5 мм2 | m |  | 10,000 |  |
| 67 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm - exclusiv metal | 10 buc |  | 0,300 |  |
| 68 |  | Priza | buc |  | 3,000 |  |
| 69 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc |  | 0,010 |  |
| 70 |  | Intrerupator cu doua clape | buc |  | 1,000 |  |
|  |  | Cabinet 205 B |  |  |  |  |
|  |  | Demontari |  |  |  |  |
| 71 | RpCM33E | Demontarea placajelor din dale din plastic la tavane | m2 |  | 30,440 |  |
| 72 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 |  | 4,000 |  |
| 73 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 |  | 57,330 |  |
| 74 | RpEF23B | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi | buc |  | 4,000 |  |
| 75 | RpED17A | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri | m |  | 10,000 |  |
| 76 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din linoleum | m2 |  | 30,440 |  |
| 77 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 |  | 30,440 |  |
|  |  | Tavan |  |  |  |  |
| 78 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm)", inclusiv sistemul-grila | m2 |  | 30,440 |  |
| 79 | 08-03-594-16 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 | 100 buc |  | 0,040 |  |
| 80 |  | Corp de iluminat PRB/S LED 32 | buc |  | 4,000 |  |
|  |  | Timplarie |  |  |  |  |
| 81 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 |  | 2,000 |  |
| 82 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor si usii | m2 |  | 5,000 |  |
| 83 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  | 5,000 |  |
| 84 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 5,000 |  |
|  |  | Pereti |  |  |  |  |
| 85 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact | m2 |  | 57,330 |  |
| 86 | RpCJ27C | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,0100 | m2 |  | 57,330 |  |
| 87 | CF50A k=4 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. K=4,0000 | m2 |  | 57,330 |  |
| 88 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 57,330 |  |
| 89 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 |  | 57,330 |  |
| 90 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 57,330 |  |
| 91 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 57,330 |  |
| 92 | RpCR25B1 | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor | m2 |  | 2,000 |  |
|  |  | Pardoseli |  |  |  |  |
| 93 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact | m2 |  | 30,440 |  |
| 94 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  | 30,440 |  |
| 95 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k-4 (grosime finala totala 5 cm) K=4,0000 | m2 |  | 30,440 |  |
| 96 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 8 mm pe izolare termica 2-3 mm Materiale marunte (cuie)=1,0100 | m2 |  | 30,440 |  |
| 97 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m |  | 21,000 |  |
|  |  | Lucrari electrice |  |  |  |  |
| 98 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m |  | 0,200 |  |
| 99 |  | Teava ПВХ d20 | m |  | 20,000 |  |
| 100 | 08-02-412-9 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m |  | 0,200 |  |
| 101 |  | Conductor ПВ-1 1х2,5 мм2 | m |  | 20,000 |  |
| 102 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm - exclusiv metal | 10 buc |  | 0,600 |  |
| 103 |  | Priza | buc |  | 6,000 |  |
| 104 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc |  | 0,010 |  |
| 105 |  | Intrerupator cu doua clape | buc |  | 1,000 |  |
|  |  | Sala sedinte |  |  |  |  |
|  |  | Demontari |  |  |  |  |
| 106 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 |  | 54,000 |  |
| 107 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti | m2 |  | 54,000 |  |
| 108 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din linoleum | m2 |  | 30,600 |  |
| 109 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 |  | 30,600 |  |
|  |  | Timplarie |  |  |  |  |
| 110 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor si usii | m2 |  | 3,000 |  |
| 111 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 3,000 |  |
|  |  | Pereti |  |  |  |  |
| 112 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact | m2 |  | 54,000 |  |
| 113 | RpCJ27C | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,0100 | m2 |  | 54,000 |  |
| 114 | CF50A k=4 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. K=4,0000 | m2 |  | 54,000 |  |
| 115 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 54,000 |  |
| 116 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 |  | 54,000 |  |
| 117 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 54,000 |  |
| 118 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 54,000 |  |
| 119 | RpCR25B1 | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor | m2 |  | 2,000 |  |
|  |  | Pardoseli |  |  |  |  |
| 120 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact | m2 |  | 30,600 |  |
| 121 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  | 30,600 |  |
| 122 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k-4 (grosime finala totala 5 cm) K=4,0000 | m2 |  | 30,600 |  |
| 123 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 8 mm pe izolare termica 2-3 mm Materiale marunte (cuie)=1,0100 | m2 |  | 30,600 |  |
| 124 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m |  | 21,140 |  |
|  |  | Lucrari electrice |  |  |  |  |
| 125 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m |  | 0,100 |  |
| 126 |  | Teava ПВХ d20 | m |  | 10,000 |  |
| 127 | 08-02-412-9 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m |  | 0,100 |  |
| 128 |  | Conductor ПВ-1 1х2,5 мм2 | m |  | 10,000 |  |
| 129 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm - exclusiv metal | 10 buc |  | 0,100 |  |
| 130 |  | Priza | buc |  | 1,000 |  |
| 131 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc |  | 0,010 |  |
| 132 |  | Intrerupator cu doua clape | buc |  | 1,000 |  |
|  |  | Cabinet 212 |  |  |  |  |
|  |  | Demontari |  |  |  |  |
| 133 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 |  | 46,600 |  |
| 134 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti | m2 |  | 46,600 |  |
| 135 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din linoleum | m2 |  | 22,210 |  |
| 136 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 |  | 22,210 |  |
|  |  | Timplarie |  |  |  |  |
| 137 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor si usii | m2 |  | 1,500 |  |
| 138 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 1,500 |  |
|  |  | Pereti |  |  |  |  |
| 139 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact | m2 |  | 46,600 |  |
| 140 | RpCJ27C | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,0100 | m2 |  | 46,600 |  |
| 141 | CF50A k=4 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. K=4,0000 | m2 |  | 46,600 |  |
| 142 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 46,600 |  |
| 143 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 |  | 46,600 |  |
| 144 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 46,600 |  |
| 145 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 46,600 |  |
| 146 | RpCR25B1 | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor | m2 |  | 1,000 |  |
|  |  | Pardoseli |  |  |  |  |
| 147 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact | m2 |  | 22,210 |  |
| 148 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  | 22,210 |  |
| 149 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k-4 (grosime finala totala 5 cm) K=4,0000 | m2 |  | 22,210 |  |
| 150 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 8 mm pe izolare termica 2-3 mm Materiale marunte (cuie)=1,0100 | m2 |  | 22,210 |  |
| 151 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m |  | 18,000 |  |
|  |  | Lucrari electrice |  |  |  |  |
| 152 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m |  | 0,100 |  |
| 153 |  | Teava ПВХ d20 | m |  | 10,000 |  |
| 154 | 08-02-412-9 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m |  | 0,100 |  |
| 155 |  | Conductor ПВ-1 1х2,5 мм2 | m |  | 10,000 |  |
| 156 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm - exclusiv metal | 10 buc |  | 0,100 |  |
| 157 |  | Priza | buc |  | 1,000 |  |
| 158 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc |  | 0,010 |  |
| 159 |  | Intrerupator cu doua clape | buc |  | 1,000 |  |
|  |  | Cabinet 214 |  |  |  |  |
|  |  | Demontari |  |  |  |  |
| 160 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 |  | 22,270 |  |
| 161 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti din lemn, placaj, PFL,. | m2 |  | 18,300 |  |
| 162 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti | m2 |  | 39,720 |  |
| 163 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din linoleum | m2 |  | 14,850 |  |
| 164 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 |  | 14,850 |  |
|  |  | Timplarie |  |  |  |  |
| 165 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor si usii | m2 |  | 1,500 |  |
| 166 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 1,500 |  |
|  |  | Pereti |  |  |  |  |
| 167 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact | m2 |  | 39,720 |  |
| 168 | RpCJ27C | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,0100 | m2 |  | 39,720 |  |
| 169 | CF50A k=4 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. K=4,0000 | m2 |  | 39,720 |  |
| 170 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 39,720 |  |
| 171 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 |  | 39,720 |  |
| 172 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 39,720 |  |
| 173 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 39,720 |  |
| 174 | RpCR25B1 | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor | m2 |  | 1,000 |  |
|  |  | Pardoseli |  |  |  |  |
| 175 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact | m2 |  | 14,850 |  |
| 176 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  | 14,850 |  |
| 177 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k-4 (grosime finala totala 5 cm) K=4,0000 | m2 |  | 14,850 |  |
| 178 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 8 mm pe izolare termica 2-3 mm Materiale marunte (cuie)=1,0100 | m2 |  | 14,850 |  |
| 179 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m |  | 15,400 |  |
|  |  | Lucrari electrice |  |  |  |  |
| 180 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m |  | 0,100 |  |
| 181 |  | Teava ПВХ d20 | m |  | 10,000 |  |
| 182 | 08-02-412-9 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m |  | 0,100 |  |
| 183 |  | Conductor ПВ-1 1х2,5 мм2 | m |  | 10,000 |  |
| 184 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm - exclusiv metal | 10 buc |  | 0,100 |  |
| 185 |  | Priza | buc |  | 1,000 |  |
| 186 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc |  | 0,010 |  |
| 187 |  | Intrerupator cu doua clape | buc |  | 1,000 |  |
|  |  | Cabinet 210 |  |  |  |  |
|  |  | Demontari |  |  |  |  |
| 188 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 |  | 48,300 |  |
| 189 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti | m2 |  | 48,300 |  |
| 190 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din linoleum | m2 |  | 23,500 |  |
| 191 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 |  | 23,500 |  |
|  |  | Timplarie |  |  |  |  |
| 192 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor si usii | m2 |  | 1,500 |  |
| 193 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 1,500 |  |
|  |  | Pereti |  |  |  |  |
| 194 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact | m2 |  | 48,300 |  |
| 195 | RpCJ27C | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,0100 | m2 |  | 48,300 |  |
| 196 | CF50A k=4 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. K=4,0000 | m2 |  | 48,300 |  |
| 197 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 48,300 |  |
| 198 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 |  | 48,300 |  |
| 199 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 48,300 |  |
| 200 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 48,300 |  |
| 201 | RpCR25B1 | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor | m2 |  | 1,000 |  |
|  |  | Pardoseli |  |  |  |  |
| 202 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact | m2 |  | 23,500 |  |
| 203 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  | 23,500 |  |
| 204 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k-4 (grosime finala totala 5 cm) K=4,0000 | m2 |  | 23,500 |  |
| 205 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 8 mm pe izolare termica 2-3 mm Materiale marunte (cuie)=1,0100 | m2 |  | 23,500 |  |
| 206 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m |  | 18,700 |  |
|  |  | Lucrari electrice |  |  |  |  |
| 207 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m |  | 0,200 |  |
| 208 |  | Teava ПВХ d20 | m |  | 20,000 |  |
| 209 | 08-02-412-9 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m |  | 0,200 |  |
| 210 |  | Conductor ПВ-1 1х2,5 мм2 | m |  | 20,000 |  |
| 211 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm - exclusiv metal | 10 buc |  | 0,600 |  |
| 212 |  | Priza | buc |  | 6,000 |  |
| 213 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc |  | 0,010 |  |
| 214 |  | Intrerupator cu doua clape | buc |  | 1,000 |  |
|  |  | Coridor etaj 2 |  |  |  |  |
|  |  | Demontari |  |  |  |  |
| 215 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din linoleum | m2 |  | 90,700 |  |
| 216 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 |  | 90,700 |  |
|  |  | Timplarie |  |  |  |  |
| 217 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor | m2 |  | 5,000 |  |
| 218 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  | 5,000 |  |
| 219 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 5,000 |  |
|  |  | Pereti |  |  |  |  |
| 220 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 200,000 |  |
| 221 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 200,000 |  |
| 222 | RpCR25B1 | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor | m2 |  | 3,000 |  |
|  |  | Pardoseli |  |  |  |  |
| 223 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact | m2 |  | 92,700 |  |
| 224 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  | 92,700 |  |
| 225 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k-4 (grosime finala totala 5 cm) K=4,0000 | m2 |  | 92,700 |  |
| 226 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 8 mm pe izolare termica 2-3 mm Materiale marunte (cuie)=1,0100 | m2 |  | 92,700 |  |
| 227 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m |  | 72,000 |  |
|  |  | Lucrari electrice |  |  |  |  |
| 228 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m |  | 0,400 |  |
| 229 |  | Teava ПВХ d20 | m |  | 40,000 |  |
| 230 | 08-02-412-9 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m |  | 0,400 |  |
| 231 |  | Conductor ПВ-1 1х2,5 мм2 | m |  | 40,000 |  |
| 232 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm - exclusiv metal | 10 buc |  | 0,300 |  |
| 233 |  | Priza | buc |  | 3,000 |  |
| 234 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc |  | 0,020 |  |
| 235 |  | Intrerupator cu doua clape | buc |  | 2,000 |  |
|  |  | Cabinet 208 |  |  |  |  |
|  |  | Demontari |  |  |  |  |
| 236 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 |  | 41,400 |  |
| 237 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti | m2 |  | 41,400 |  |
| 238 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 |  | 15,730 |  |
| 239 | RpEF23B | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi | buc |  | 2,000 |  |
| 240 | RpED17A | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri | m |  | 10,000 |  |
|  |  | Tavan |  |  |  |  |
| 241 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm)", inclusiv sistemul-grila | m2 |  | 15,730 |  |
| 242 | 08-03-594-16 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 | 100 buc |  | 0,020 |  |
| 243 |  | Corp de iluminat PRB/S LED 32 | buc |  | 2,000 |  |
|  |  | Timplarie |  |  |  |  |
| 244 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor si usii | m2 |  | 1,500 |  |
| 245 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 1,500 |  |
|  |  | Pereti |  |  |  |  |
| 246 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact | m2 |  | 41,400 |  |
| 247 | RpCJ27C | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,0100 | m2 |  | 41,400 |  |
| 248 | CF50A k=4 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. K=4,0000 | m2 |  | 41,400 |  |
| 249 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 41,400 |  |
| 250 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 |  | 41,400 |  |
| 251 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 41,400 |  |
| 252 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 41,400 |  |
| 253 | RpCR25B1 | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor | m2 |  | 1,000 |  |
|  |  | Pardoseli |  |  |  |  |
| 254 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact | m2 |  | 15,730 |  |
| 255 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  | 15,730 |  |
| 256 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k-4 (grosime finala totala 5 cm) K=4,0000 | m2 |  | 15,730 |  |
| 257 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 8 mm pe izolare termica 2-3 mm Materiale marunte (cuie)=1,0100 | m2 |  | 15,730 |  |
| 258 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m |  | 15,800 |  |
|  |  | Lucrari electrice |  |  |  |  |
| 259 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m |  | 0,200 |  |
| 260 |  | Teava ПВХ d20 | m |  | 20,000 |  |
| 261 | 08-02-412-9 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m |  | 0,200 |  |
| 262 |  | Conductor ПВ-1 1х2,5 мм2 | m |  | 20,000 |  |
| 263 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm - exclusiv metal | 10 buc |  | 0,400 |  |
| 264 |  | Priza | buc |  | 4,000 |  |
| 265 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc |  | 0,010 |  |
| 266 |  | Intrerupator cu doua clape | buc |  | 1,000 |  |
|  |  | Cabinet 206 |  |  |  |  |
|  |  | Demontari |  |  |  |  |
| 267 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 |  | 47,500 |  |
| 268 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti | m2 |  | 47,500 |  |
| 269 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 |  | 22,320 |  |
| 270 | RpEF23B | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi | buc |  | 4,000 |  |
| 271 | RpED17A | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri | m |  | 20,000 |  |
|  |  | Tavan |  |  |  |  |
| 272 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm)", inclusiv sistemul-grila | m2 |  | 22,320 |  |
| 273 | 08-03-594-16 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 | 100 buc |  | 0,040 |  |
| 274 |  | Corp de iluminat PRB/S LED 32 | buc |  | 4,000 |  |
|  |  | Timplarie |  |  |  |  |
| 275 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor si usii | m2 |  | 1,500 |  |
| 276 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 1,500 |  |
|  |  | Pereti |  |  |  |  |
| 277 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact | m2 |  | 47,500 |  |
| 278 | RpCJ27C | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,0100 | m2 |  | 47,500 |  |
| 279 | CF50A k=4 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. K=4,0000 | m2 |  | 47,500 |  |
| 280 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 47,500 |  |
| 281 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 |  | 47,500 |  |
| 282 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 47,500 |  |
| 283 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 47,500 |  |
| 284 | RpCR25B1 | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor | m2 |  | 1,000 |  |
|  |  | Pardoseli |  |  |  |  |
| 285 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact | m2 |  | 22,320 |  |
| 286 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  | 22,320 |  |
| 287 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k-4 (grosime finala totala 5 cm) K=4,0000 | m2 |  | 22,320 |  |
| 288 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 8 mm pe izolare termica 2-3 mm Materiale marunte (cuie)=1,0100 | m2 |  | 22,320 |  |
| 289 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m |  | 18,000 |  |
|  |  | Lucrari electrice |  |  |  |  |
| 290 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m |  | 0,300 |  |
| 291 |  | Teava ПВХ d20 | m |  | 30,000 |  |
| 292 | 08-02-412-9 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m |  | 0,300 |  |
| 293 |  | Conductor ПВ-1 1х2,5 мм2 | m |  | 30,000 |  |
| 294 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm - exclusiv metal | 10 buc |  | 1,200 |  |
| 295 |  | Priza | buc |  | 12,000 |  |
| 296 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc |  | 0,010 |  |
| 297 |  | Intrerupator cu doua clape | buc |  | 1,000 |  |
|  |  | Cabinet 204 |  |  |  |  |
|  |  | Demontari |  |  |  |  |
| 298 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 |  | 47,500 |  |
| 299 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti | m2 |  | 47,500 |  |
| 300 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 |  | 22,320 |  |
| 301 | RpEF23B | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi | buc |  | 4,000 |  |
| 302 | RpED17A | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri | m |  | 20,000 |  |
|  |  | Tavan |  |  |  |  |
| 303 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm)", inclusiv sistemul-grila | m2 |  | 22,320 |  |
| 304 | 08-03-594-16 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 | 100 buc |  | 0,040 |  |
| 305 |  | Corp de iluminat PRB/S LED 32 | buc |  | 4,000 |  |
|  |  | Timplarie |  |  |  |  |
| 306 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor si usii | m2 |  | 4,000 |  |
| 307 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 4,000 |  |
|  |  | Pereti |  |  |  |  |
| 308 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact | m2 |  | 47,500 |  |
| 309 | RpCJ27C | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,0100 | m2 |  | 47,500 |  |
| 310 | CF50A k=4 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. K=4,0000 | m2 |  | 47,500 |  |
| 311 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 47,500 |  |
| 312 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 |  | 47,500 |  |
| 313 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 47,500 |  |
| 314 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 47,500 |  |
| 315 | RpCR25B1 | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor | m2 |  | 1,000 |  |
|  |  | Pardoseli |  |  |  |  |
| 316 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact | m2 |  | 22,320 |  |
| 317 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  | 22,320 |  |
| 318 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k-4 (grosime finala totala 5 cm) K=4,0000 | m2 |  | 22,320 |  |
| 319 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 8 mm pe izolare termica 2-3 mm Materiale marunte (cuie)=1,0100 | m2 |  | 22,320 |  |
| 320 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m |  | 18,000 |  |
|  |  | Lucrari electrice |  |  |  |  |
| 321 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m |  | 0,300 |  |
| 322 |  | Teava ПВХ d20 | m |  | 30,000 |  |
| 323 | 08-02-412-9 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m |  | 0,300 |  |
| 324 |  | Conductor ПВ-1 1х2,5 мм2 | m |  | 30,000 |  |
| 325 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm - exclusiv metal | 10 buc |  | 1,200 |  |
| 326 |  | Priza | buc |  | 12,000 |  |
| 327 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc |  | 0,010 |  |
| 328 |  | Intrerupator cu doua clape | buc |  | 1,000 |  |
|  |  | Cabinet 202 |  |  |  |  |
|  |  | Demontari |  |  |  |  |
| 329 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 |  | 39,500 |  |
| 330 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti | m2 |  | 39,500 |  |
| 331 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 |  | 14,850 |  |
| 332 | RpEF23B | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi | buc |  | 2,000 |  |
| 333 | RpED17A | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri | m |  | 10,000 |  |
|  |  | Tavan |  |  |  |  |
| 334 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm)", inclusiv sistemul-grila | m2 |  | 14,850 |  |
| 335 | 08-03-594-16 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 | 100 buc |  | 0,020 |  |
| 336 |  | Corp de iluminat PRB/S LED 32 | buc |  | 2,000 |  |
|  |  | Timplarie |  |  |  |  |
| 337 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor si usii | m2 |  | 2,000 |  |
| 338 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 2,000 |  |
|  |  | Pereti |  |  |  |  |
| 339 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact | m2 |  | 39,500 |  |
| 340 | RpCJ27C | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,0100 | m2 |  | 39,500 |  |
| 341 | CF50A k=4 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. K=4,0000 | m2 |  | 39,500 |  |
| 342 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 39,500 |  |
| 343 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 |  | 39,500 |  |
| 344 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 39,500 |  |
| 345 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 39,500 |  |
| 346 | RpCR25B1 | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor | m2 |  | 2,000 |  |
|  |  | Pardoseli |  |  |  |  |
| 347 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact | m2 |  | 14,850 |  |
| 348 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  | 14,850 |  |
| 349 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k-4 (grosime finala totala 5 cm) K=4,0000 | m2 |  | 14,850 |  |
| 350 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 8 mm pe izolare termica 2-3 mm Materiale marunte (cuie)=1,0100 | m2 |  | 14,850 |  |
| 351 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m |  | 15,400 |  |
|  |  | Lucrari electrice |  |  |  |  |
| 352 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m |  | 0,300 |  |
| 353 |  | Teava ПВХ d20 | m |  | 30,000 |  |
| 354 | 08-02-412-9 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m |  | 0,300 |  |
| 355 |  | Conductor ПВ-1 1х2,5 мм2 | m |  | 30,000 |  |
| 356 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm - exclusiv metal | 10 buc |  | 0,600 |  |
| 357 |  | Priza | buc |  | 6,000 |  |
| 358 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc |  | 0,010 |  |
| 359 |  | Intrerupator cu doua clape | buc |  | 1,000 |  |
|  |  | Cabinet 201 |  |  |  |  |
|  |  | Demontari |  |  |  |  |
| 360 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 |  | 54,000 |  |
| 361 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti | m2 |  | 54,000 |  |
| 362 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 |  | 30,600 |  |
| 363 | RpEF23B | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi | buc |  | 2,000 |  |
| 364 | RpED17A | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri | m |  | 20,000 |  |
|  |  | Tavan |  |  |  |  |
| 365 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm)", inclusiv sistemul-grila | m2 |  | 30,600 |  |
| 366 | 08-03-594-16 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 | 100 buc |  | 0,020 |  |
| 367 |  | Corp de iluminat PRB/S LED 32 | buc |  | 2,000 |  |
|  |  | Timplarie |  |  |  |  |
| 368 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor si usii | m2 |  | 2,000 |  |
| 369 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 2,000 |  |
|  |  | Pereti |  |  |  |  |
| 370 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact | m2 |  | 54,000 |  |
| 371 | RpCJ27C | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,0100 | m2 |  | 54,000 |  |
| 372 | CF50A k=4 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. K=4,0000 | m2 |  | 54,000 |  |
| 373 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 54,000 |  |
| 374 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 |  | 54,000 |  |
| 375 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 54,000 |  |
| 376 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 54,000 |  |
| 377 | RpCR25B1 | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor | m2 |  | 2,000 |  |
|  |  | Pardoseli |  |  |  |  |
| 378 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact | m2 |  | 30,600 |  |
| 379 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  | 30,600 |  |
| 380 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k-4 (grosime finala totala 5 cm) K=4,0000 | m2 |  | 30,600 |  |
| 381 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 8 mm pe izolare termica 2-3 mm Materiale marunte (cuie)=1,0100 | m2 |  | 30,600 |  |
| 382 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m |  | 21,100 |  |
|  |  | Lucrari electrice |  |  |  |  |
| 383 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m |  | 0,300 |  |
| 384 |  | Teava ПВХ d20 | m |  | 30,000 |  |
| 385 | 08-02-412-9 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m |  | 0,300 |  |
| 386 |  | Conductor ПВ-1 1х2,5 мм2 | m |  | 30,000 |  |
| 387 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm - exclusiv metal | 10 buc |  | 1,000 |  |
| 388 |  | Priza | buc |  | 10,000 |  |
| 389 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc |  | 0,010 |  |
| 390 |  | Intrerupator cu doua clape | buc |  | 1,000 |  |
|  |  | Cabinet 203 |  |  |  |  |
|  |  | Demontari |  |  |  |  |
| 391 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 |  | 54,000 |  |
| 392 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti | m2 |  | 54,000 |  |
| 393 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 |  | 30,600 |  |
| 394 | RpEF23B | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi | buc |  | 2,000 |  |
| 395 | RpED17A | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri | m |  | 20,000 |  |
|  |  | Tavan |  |  |  |  |
| 396 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm)", inclusiv sistemul-grila | m2 |  | 30,600 |  |
| 397 | 08-03-594-16 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 | 100 buc |  | 0,020 |  |
| 398 |  | Corp de iluminat PRB/S LED 32 | buc |  | 2,000 |  |
|  |  | Timplarie |  |  |  |  |
| 399 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor si usii | m2 |  | 2,000 |  |
| 400 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 2,000 |  |
|  |  | Pereti |  |  |  |  |
| 401 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact | m2 |  | 54,000 |  |
| 402 | RpCJ27C | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,0100 | m2 |  | 54,000 |  |
| 403 | CF50A k=4 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. K=4,0000 | m2 |  | 54,000 |  |
| 404 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 54,000 |  |
| 405 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 |  | 54,000 |  |
| 406 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 54,000 |  |
| 407 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 54,000 |  |
| 408 | RpCR25B1 | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor | m2 |  | 2,000 |  |
|  |  | Pardoseli |  |  |  |  |
| 409 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact | m2 |  | 30,600 |  |
| 410 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  | 30,600 |  |
| 411 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k-4 (grosime finala totala 5 cm) K=4,0000 | m2 |  | 30,600 |  |
| 412 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 8 mm pe izolare termica 2-3 mm Materiale marunte (cuie)=1,0100 | m2 |  | 30,600 |  |
| 413 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m |  | 21,100 |  |
|  |  | Lucrari electrice |  |  |  |  |
| 414 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m |  | 0,300 |  |
| 415 |  | Teava ПВХ d20 | m |  | 30,000 |  |
| 416 | 08-02-412-9 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m |  | 0,300 |  |
| 417 |  | Conductor ПВ-1 1х2,5 мм2 | m |  | 30,000 |  |
| 418 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm - exclusiv metal | 10 buc |  | 1,000 |  |
| 419 |  | Priza | buc |  | 10,000 |  |
| 420 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc |  | 0,010 |  |
| 421 |  | Intrerupator cu doua clape | buc |  | 1,000 |  |
|  |  | Cabinet 106 |  |  |  |  |
|  |  | Demontari |  |  |  |  |
| 422 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 |  | 65,300 |  |
| 423 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti | m2 |  | 65,300 |  |
| 424 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din linoleum | m2 |  | 21,900 |  |
| 425 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 |  | 21,900 |  |
| 426 | RpEF23B | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi | buc |  | 3,000 |  |
| 427 | RpED17A | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri | m |  | 20,000 |  |
|  |  | Tavan |  |  |  |  |
| 428 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm)", inclusiv sistemul-grila | m2 |  | 21,900 |  |
| 429 | 08-03-594-16 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 | 100 buc |  | 0,040 |  |
| 430 |  | Corp de iluminat PRB/S LED 32 | buc |  | 4,000 |  |
|  |  | Timplarie |  |  |  |  |
| 431 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor si usii | m2 |  | 1,300 |  |
| 432 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 1,300 |  |
|  |  | Pereti |  |  |  |  |
| 433 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact | m2 |  | 65,300 |  |
| 434 | RpCJ27C | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,0100 | m2 |  | 65,300 |  |
| 435 | CF50A k=4 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. K=4,0000 | m2 |  | 65,300 |  |
| 436 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 65,300 |  |
| 437 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 |  | 65,300 |  |
| 438 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 65,300 |  |
| 439 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 65,300 |  |
| 440 | RpCR25B1 | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor | m2 |  | 1,000 |  |
|  |  | Pardoseli |  |  |  |  |
| 441 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact | m2 |  | 21,900 |  |
| 442 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  | 21,900 |  |
| 443 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k-4 (grosime finala totala 5 cm) K=4,0000 | m2 |  | 21,900 |  |
| 444 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 8 mm pe izolare termica 2-3 mm Materiale marunte (cuie)=1,0100 | m2 |  | 21,900 |  |
| 445 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m |  | 17,800 |  |
|  |  | Lucrari electrice |  |  |  |  |
| 446 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m |  | 0,200 |  |
| 447 |  | Teava ПВХ d20 | m |  | 20,000 |  |
| 448 | 08-02-412-9 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m |  | 0,200 |  |
| 449 |  | Conductor ПВ-1 1х2,5 мм2 | m |  | 20,000 |  |
| 450 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm - exclusiv metal | 10 buc |  | 0,400 |  |
| 451 |  | Priza | buc |  | 4,000 |  |
| 452 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc |  | 0,010 |  |
| 453 |  | Intrerupator cu doua clape | buc |  | 1,000 |  |
|  |  | Cabinet 104 |  |  |  |  |
|  |  | Demontari |  |  |  |  |
| 454 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din linoleum | m2 |  | 20,800 |  |
| 455 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 |  | 20,800 |  |
| 456 | RpEF23B | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi | buc |  | 4,000 |  |
| 457 | RpED17A | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri | m |  | 20,000 |  |
|  |  | Tavan |  |  |  |  |
| 458 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm)", inclusiv sistemul-grila | m2 |  | 20,800 |  |
| 459 | 08-03-594-16 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 | 100 buc |  | 0,040 |  |
| 460 |  | Corp de iluminat PRB/S LED 32 | buc |  | 4,000 |  |
|  |  | Timplarie |  |  |  |  |
| 461 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor si usii | m2 |  | 1,300 |  |
| 462 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 1,300 |  |
|  |  | Pereti |  |  |  |  |
| 463 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 63,000 |  |
| 464 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 63,000 |  |
| 465 | RpCR25B1 | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor | m2 |  | 1,000 |  |
|  |  | Pardoseli |  |  |  |  |
| 466 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact | m2 |  | 20,800 |  |
| 467 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  | 20,800 |  |
| 468 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k-4 (grosime finala totala 5 cm) K=4,0000 | m2 |  | 20,800 |  |
| 469 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 8 mm pe izolare termica 2-3 mm Materiale marunte (cuie)=1,0100 | m2 |  | 20,800 |  |
| 470 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m |  | 17,400 |  |
|  |  | Lucrari electrice |  |  |  |  |
| 471 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m |  | 0,200 |  |
| 472 |  | Teava ПВХ d20 | m |  | 20,000 |  |
| 473 | 08-02-412-9 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m |  | 0,200 |  |
| 474 |  | Conductor ПВ-1 1х2,5 мм2 | m |  | 20,000 |  |
| 475 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm - exclusiv metal | 10 buc |  | 0,400 |  |
| 476 |  | Priza | buc |  | 4,000 |  |
| 477 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc |  | 0,010 |  |
| 478 |  | Intrerupator cu doua clape | buc |  | 1,000 |  |
|  |  | Cabinet 101 |  |  |  |  |
|  |  | Demontari |  |  |  |  |
| 479 | RpEF23B | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi | buc |  | 4,000 |  |
| 480 | RpED17A | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri | m |  | 20,000 |  |
|  |  | Tavan |  |  |  |  |
| 481 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm)", inclusiv sistemul-grila | m2 |  | 28,000 |  |
| 482 | 08-03-594-16 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 | 100 buc |  | 0,040 |  |
| 483 |  | Corp de iluminat PRB/S LED 32 | buc |  | 4,000 |  |
|  |  | Timplarie |  |  |  |  |
| 484 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor si usii | m2 |  | 2,600 |  |
| 485 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 2,600 |  |
|  |  | Pereti |  |  |  |  |
| 486 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 70,000 |  |
| 487 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 70,000 |  |
| 488 | RpCR25B1 | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor | m2 |  | 2,000 |  |
|  |  | Lucrari electrice |  |  |  |  |
| 489 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m |  | 0,200 |  |
| 490 |  | Teava ПВХ d20 | m |  | 20,000 |  |
| 491 | 08-02-412-9 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m |  | 0,200 |  |
| 492 |  | Conductor ПВ-1 1х2,5 мм2 | m |  | 20,000 |  |
| 493 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm - exclusiv metal | 10 buc |  | 1,000 |  |
| 494 |  | Priza | buc |  | 10,000 |  |
| 495 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc |  | 0,010 |  |
| 496 |  | Intrerupator cu doua clape | buc |  | 1,000 |  |
|  |  | Cabinet 103 |  |  |  |  |
|  |  | Demontari |  |  |  |  |
| 497 | RpEF23B | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi | buc |  | 4,000 |  |
| 498 | RpED17A | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri | m |  | 20,000 |  |
|  |  | Tavan |  |  |  |  |
| 499 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm)", inclusiv sistemul-grila | m2 |  | 28,000 |  |
| 500 | 08-03-594-16 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 | 100 buc |  | 0,040 |  |
| 501 |  | Corp de iluminat PRB/S LED 32 | buc |  | 4,000 |  |
|  |  | Timplarie |  |  |  |  |
| 502 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor si usii | m2 |  | 2,600 |  |
| 503 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 2,600 |  |
|  |  | Pereti |  |  |  |  |
| 504 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 70,000 |  |
| 505 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 70,000 |  |
| 506 | RpCR25B1 | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor | m2 |  | 2,000 |  |
|  |  | Lucrari electrice |  |  |  |  |
| 507 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m |  | 0,200 |  |
| 508 |  | Teava ПВХ d20 | m |  | 20,000 |  |
| 509 | 08-02-412-9 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m |  | 0,200 |  |
| 510 |  | Conductor ПВ-1 1х2,5 мм2 | m |  | 20,000 |  |
| 511 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm - exclusiv metal | 10 buc |  | 1,000 |  |
| 512 |  | Priza | buc |  | 10,000 |  |
| 513 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc |  | 0,010 |  |
| 514 |  | Intrerupator cu doua clape | buc |  | 1,000 |  |
|  |  | Cabinet 105 |  |  |  |  |
|  |  | Demontari |  |  |  |  |
| 515 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din linoleum | m2 |  | 29,800 |  |
| 516 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 |  | 29,800 |  |
| 517 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti | m2 |  | 75,600 |  |
| 518 | RpEF23B | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi | buc |  | 4,000 |  |
| 519 | RpED17A | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri | m |  | 20,000 |  |
|  |  | Tavan |  |  |  |  |
| 520 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm)", inclusiv sistemul-grila | m2 |  | 29,800 |  |
| 521 | 08-03-594-16 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 | 100 buc |  | 0,040 |  |
| 522 |  | Corp de iluminat PRB/S LED 32 | buc |  | 4,000 |  |
|  |  | Timplarie |  |  |  |  |
| 523 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor si usii | m2 |  | 2,600 |  |
| 524 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 2,600 |  |
|  |  | Pereti |  |  |  |  |
| 525 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact | m2 |  | 75,600 |  |
| 526 | RpCJ27C | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,0100 | m2 |  | 75,600 |  |
| 527 | CF50A k=4 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. K=4,0000 | m2 |  | 75,600 |  |
| 528 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 75,600 |  |
| 529 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 |  | 75,600 |  |
| 530 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 75,600 |  |
| 531 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 75,600 |  |
| 532 | RpCR25B1 | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor | m2 |  | 2,000 |  |
|  |  | Pardoseli |  |  |  |  |
| 533 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact | m2 |  | 29,800 |  |
| 534 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  | 29,800 |  |
| 535 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k-4 (grosime finala totala 5 cm) K=4,0000 | m2 |  | 29,800 |  |
| 536 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 8 mm pe izolare termica 2-3 mm Materiale marunte (cuie)=1,0100 | m2 |  | 29,800 |  |
| 537 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m |  | 20,850 |  |
|  |  | Lucrari electrice |  |  |  |  |
| 538 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m |  | 0,200 |  |
| 539 |  | Teava ПВХ d20 | m |  | 20,000 |  |
| 540 | 08-02-412-9 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m |  | 0,200 |  |
| 541 |  | Conductor ПВ-1 1х2,5 мм2 | m |  | 20,000 |  |
| 542 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm - exclusiv metal | 10 buc |  | 1,000 |  |
| 543 |  | Priza | buc |  | 10,000 |  |
| 544 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc |  | 0,010 |  |
| 545 |  | Intrerupator cu doua clape | buc |  | 1,000 |  |
|  |  | Cabinet 107 |  |  |  |  |
|  |  | Demontari |  |  |  |  |
| 546 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 |  | 51,900 |  |
| 547 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti | m2 |  | 51,900 |  |
|  |  | Timplarie |  |  |  |  |
| 548 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor si usii | m2 |  | 1,300 |  |
| 549 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 1,300 |  |
|  |  | Pereti |  |  |  |  |
| 550 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact | m2 |  | 51,900 |  |
| 551 | RpCJ27C | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,0100 | m2 |  | 51,900 |  |
| 552 | CF50A k=4 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. K=4,0000 | m2 |  | 51,900 |  |
| 553 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 51,900 |  |
| 554 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 |  | 51,900 |  |
| 555 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 51,900 |  |
| 556 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 51,900 |  |
| 557 | RpCR25B1 | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor | m2 |  | 1,000 |  |
|  |  | Lucrari electrice |  |  |  |  |
| 558 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m |  | 0,200 |  |
| 559 |  | Teava ПВХ d20 | m |  | 20,000 |  |
| 560 | 08-02-412-9 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m |  | 0,200 |  |
| 561 |  | Conductor ПВ-1 1х2,5 мм2 | m |  | 20,000 |  |
| 562 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm - exclusiv metal | 10 buc |  | 0,500 |  |
| 563 |  | Priza | buc |  | 5,000 |  |
| 564 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc |  | 0,010 |  |
| 565 |  | Intrerupator cu doua clape | buc |  | 1,000 |  |
|  |  | Cabinet 109 |  |  |  |  |
|  |  | Demontari |  |  |  |  |
| 566 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) | m2 |  | 2,500 |  |
| 567 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din linoleum | m2 |  | 31,300 |  |
| 568 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 |  | 31,300 |  |
| 569 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti | m2 |  | 77,900 |  |
| 570 | RpEF23B | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi | buc |  | 4,000 |  |
| 571 | RpED17A | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri | m |  | 20,000 |  |
|  |  | Tavan |  |  |  |  |
| 572 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm)", inclusiv sistemul-grila | m2 |  | 31,300 |  |
| 573 | 08-03-594-16 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 | 100 buc |  | 0,040 |  |
| 574 |  | Corp de iluminat PRB/S LED 32 | buc |  | 4,000 |  |
|  |  | Timplarie |  |  |  |  |
| 575 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv | m2 |  | 2,500 |  |
| 576 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice | m |  | 1,200 |  |
| 577 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime | m |  | 5,400 |  |
| 578 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor usilor si ferestrelor | m2 |  | 3,000 |  |
| 579 | CF50A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tocul usilor, preparare mecanica a mortarului. | m2 |  | 3,000 |  |
| 580 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor usilor si ferestrelor | m2 |  | 3,000 |  |
| 581 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  | 3,000 |  |
| 582 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 3,000 |  |
|  |  | Pereti |  |  |  |  |
| 583 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact | m2 |  | 77,900 |  |
| 584 | RpCJ27C | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,0100 | m2 |  | 77,900 |  |
| 585 | CF50A k=4 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. K=4,0000 | m2 |  | 77,900 |  |
| 586 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 77,900 |  |
| 587 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 |  | 77,900 |  |
| 588 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 77,900 |  |
| 589 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 77,900 |  |
| 590 | RpCR25B1 | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor | m2 |  | 2,000 |  |
|  |  | Pardoseli |  |  |  |  |
| 591 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact | m2 |  | 31,300 |  |
| 592 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  | 31,300 |  |
| 593 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k-4 (grosime finala totala 5 cm) K=4,0000 | m2 |  | 31,300 |  |
| 594 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 8 mm pe izolare termica 2-3 mm Materiale marunte (cuie)=1,0100 | m2 |  | 31,300 |  |
| 595 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m |  | 8,200 |  |
|  |  | Lucrari electrice |  |  |  |  |
| 596 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m |  | 0,200 |  |
| 597 |  | Teava ПВХ d20 | m |  | 20,000 |  |
| 598 | 08-02-412-9 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m |  | 0,200 |  |
| 599 |  | Conductor ПВ-1 1х2,5 мм2 | m |  | 20,000 |  |
| 600 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm - exclusiv metal | 10 buc |  | 1,000 |  |
| 601 |  | Priza | buc |  | 10,000 |  |
| 602 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc |  | 0,010 |  |
| 603 |  | Intrerupator cu doua clape | buc |  | 1,000 |  |
|  |  | Cabinet 110 |  |  |  |  |
|  |  | Demontari |  |  |  |  |
| 604 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 |  | 61,670 |  |
| 605 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti | m2 |  | 61,670 |  |
| 606 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 |  | 22,000 |  |
|  |  | Timplarie |  |  |  |  |
| 607 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor si usii | m2 |  | 1,300 |  |
| 608 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 1,300 |  |
|  |  | Pereti |  |  |  |  |
| 609 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact | m2 |  | 61,670 |  |
| 610 | RpCJ27C | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,0100 | m2 |  | 61,670 |  |
| 611 | CF50A k=4 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. K=4,0000 | m2 |  | 61,670 |  |
| 612 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 61,670 |  |
| 613 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 |  | 61,670 |  |
| 614 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 61,670 |  |
| 615 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 61,670 |  |
| 616 | RpCR25B1 | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor | m2 |  | 1,000 |  |
|  |  | Pardoseli |  |  |  |  |
| 617 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact | m2 |  | 22,000 |  |
| 618 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  | 22,000 |  |
| 619 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k-4 (grosime finala totala 5 cm) K=4,0000 | m2 |  | 22,000 |  |
| 620 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 8 mm pe izolare termica 2-3 mm Materiale marunte (cuie)=1,0100 | m2 |  | 22,000 |  |
| 621 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m |  | 17,800 |  |
|  |  | Lucrari electrice |  |  |  |  |
| 622 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m |  | 0,200 |  |
| 623 |  | Teava ПВХ d20 | m |  | 20,000 |  |
| 624 | 08-02-412-9 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m |  | 0,200 |  |
| 625 |  | Conductor ПВ-1 1х2,5 мм2 | m |  | 20,000 |  |
| 626 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm - exclusiv metal | 10 buc |  | 0,800 |  |
| 627 |  | Priza | buc |  | 8,000 |  |
| 628 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc |  | 0,010 |  |
| 629 |  | Intrerupator cu doua clape | buc |  | 1,000 |  |
|  |  | Cabinet 108 |  |  |  |  |
|  |  | Demontari |  |  |  |  |
| 630 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 |  | 62,000 |  |
| 631 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti | m2 |  | 62,000 |  |
| 632 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din linoleum | m2 |  | 20,900 |  |
| 633 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 |  | 20,900 |  |
|  |  | Timplarie |  |  |  |  |
| 634 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor si usii | m2 |  | 1,300 |  |
| 635 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 1,300 |  |
|  |  | Pereti |  |  |  |  |
| 636 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact | m2 |  | 62,000 |  |
| 637 | RpCJ27C | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,0100 | m2 |  | 62,000 |  |
| 638 | CF50A k=4 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. K=4,0000 | m2 |  | 62,000 |  |
| 639 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 62,000 |  |
| 640 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 |  | 62,000 |  |
| 641 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 62,000 |  |
| 642 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 62,000 |  |
| 643 | RpCR25B1 | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor | m2 |  | 1,000 |  |
|  |  | Pardoseli |  |  |  |  |
| 644 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact | m2 |  | 20,900 |  |
| 645 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  | 20,900 |  |
| 646 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k-4 (grosime finala totala 5 cm) K=4,0000 | m2 |  | 20,900 |  |
| 647 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 8 mm pe izolare termica 2-3 mm Materiale marunte (cuie)=1,0100 | m2 |  | 20,900 |  |
| 648 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m |  | 17,500 |  |
|  |  | Lucrari electrice |  |  |  |  |
| 649 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m |  | 0,200 |  |
| 650 |  | Teava ПВХ d20 | m |  | 20,000 |  |
| 651 | 08-02-412-9 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m |  | 0,200 |  |
| 652 |  | Conductor ПВ-1 1х2,5 мм2 | m |  | 20,000 |  |
| 653 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm - exclusiv metal | 10 buc |  | 0,400 |  |
| 654 |  | Priza | buc |  | 4,000 |  |
| 655 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc |  | 0,010 |  |
| 656 |  | Intrerupator cu doua clape | buc |  | 1,000 |  |
|  |  | Bloc sanitar |  |  |  |  |
|  |  | Timplarie |  |  |  |  |
| 657 | RpCR10B | Vopsirea in culori de ulei a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane pline, obloane cu aripioare mobile sau fixe), la interior si exterior, in doua straturi | m2 |  | 2,500 |  |
|  |  | Pereti |  |  |  |  |
| 658 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 25,000 |  |
| 659 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 25,000 |  |
| 660 | RpCR25B1 | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor | m2 |  | 2,000 |  |
|  |  | Tavan |  |  |  |  |
| 661 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 |  | 13,300 |  |
| 662 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 13,300 |  |
|  |  | Scari, coridor si hol |  |  |  |  |
|  |  | Pereti |  |  |  |  |
| 663 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 350,000 |  |
| 664 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 |  | 350,000 |  |
| 665 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 350,000 |  |
| 666 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 350,000 |  |
| 667 | RpCR25B1 | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor | m2 |  | 3,000 |  |
| 668 | CI20E2 | Ceruirea si lustruirea cu masina de lustruit cu disc si abraziv a elementelor liniare, masive (mina curenta din lemn) Material marunt (rumegus etc)=1,0200 | m |  | 20,000 |  |
|  |  | Tavan |  |  |  |  |
| 669 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 |  | 100,000 |  |
| 670 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 100,000 |  |
|  |  | Pardoseli |  |  |  |  |
| 671 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact | m2 |  | 20,900 |  |
| 672 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  | 20,900 |  |
| 673 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k-4 (grosime finala totala 5 cm) K=4,0000 | m2 |  | 20,900 |  |
| 674 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 8 mm pe izolare termica 2-3 mm Materiale marunte (cuie)=1,0100 | m2 |  | 20,900 |  |
| 675 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m |  | 17,500 |  |
|  |  | Lucrari electrice |  |  |  |  |
| 676 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m |  | 0,500 |  |
| 677 |  | Teava ПВХ d20 | m |  | 50,000 |  |
| 678 | 08-02-412-9 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m |  | 0,500 |  |
| 679 |  | Conductor ПВ-1 1х2,5 мм2 | m |  | 50,000 |  |
| 680 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm - exclusiv metal | 10 buc |  | 0,400 |  |
| 681 |  | Priza | buc |  | 4,000 |  |
| 682 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc |  | 0,020 |  |
| 683 |  | Intrerupator cu doua clape | buc |  | 2,000 |  |
|  |  | Lucrari exterioare |  |  |  |  |
|  |  | Gard si porti |  |  |  |  |
| 684 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 |  | 8,500 |  |
| 685 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg |  | 25,000 |  |
| 686 | RpCJ30B1 | Reparatii de tencuieli speciale, le fatade, executate in calcio-veccio stropit, cu stratul inferior sprit si grund de 20 mm grosime din mortar de var-ciment marca M 25T si stratul superior cu mortar cu de nisip-var si adaos de 200 kg ciment/mc de mrtar, executate cu pietris margaritar in grosime de 1 cm, pentru lucrari noi de tencuieli (refaceri totale) | m2 |  | 8,500 |  |
| 687 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 |  | 8,500 |  |
| 688 | RpCR14 A | Arderea cu lampa de benzina a vopsitoriei vechi de ulei, la pereti si timplarie | m2 |  | 9,000 |  |
| 689 | RpCR20B | Vopsirea in culoare de ulei a timplariei metalice, la interior si exterior, gata grunduite cu miniu de plumb, in constructii existente, in doua straturi | m2 |  | 9,000 |  |
| 690 | RpCR22B1 | Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, (porti) exterior, in constructii existente, in doua straturi la timplarie metalica, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor | m2 |  | 9,000 |  |
| 691 | RpCI07B apl | Reparatii la invelitori de olane ceramice asezate pe un strat de carton bitumat, fara schimbarea cartonului bitumat (apl. norma oale ceramice - 16 buc/1 m2) Mat. marunte=1,0300 | m2 |  | 5,000 |  |

Coordonat: Inna ȘARGU-RUSU___________________

Ex: Elena BOLDURESCU________________