Anexa 3 la contractul nr.____ din__________

Î.M. Regia ,,Autosalubritate”

CAIET DE SARCINI

Licitația privind achiziţionarea ,,Tehnică de calcul și periferice”

| Nr. crt. | Denumirea bunurilor/serviciilor | Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referinţă |
| --- | --- | --- |
| 1 | Lotul 1 Laptop |  |
| 1.1 | # Laptop | Ecran: 14.0" OLED WUXGA 1920x1200; Tip procesor: Qualcomm Snapdragon X Elite X1E-78-100; Controler Wi-Fi:802.11be 2x2 Wi-Fi 7+BT 5.x; Capacitate memorie: 32Gb DDR5; Stocare: minim 1Tb SSD; Grafica: Qualcomm Adreno; Sistem de operare: Windows 11; Baterie- minim70 Wh; Greutate pînă la 0.98 kg; Tastatură (încorporată)Backlit keyboard, En/Ru Boxe încorporate; Cameră Web:1080p FHD IR Camera; Microfon încorporat; Microfoane duale. Garanție 24 luni |
| 2 | Lotul 2 Imprimante, cartuse. |  |
| 2.1 | Imprimanta laser | Tip: Imprimantă laser monocromă; Viteză de imprimare: A4 - 43 ppm; A5 (peisaj) 65,2 ppm; Rezoluție maximă:1200x1200 dpi; Timp de încălzire: Din modul pornit (implicit): Aproximativ 30 de secunde sau mai puțin; Din modul pornit (mod rapid): Aproximativ 3 secunde sau mai puțin; Timp până la prima pagină: Aproximativ 5,7 secunde; Limbaje de imprimare suportate: UFRII, PCL5e, PCL6; Capacitate de alimentare standard: Casetă: 550 de coli; Tavă multifuncțională: 100 de coli; Capacitate de ieșire: 150 de coli cu fața în jos; Tipuri de suporturi acceptate: Hârtie simplă, hârtie groasă, hârtie reciclată, hârtie colorată, hârtie de legătură, etichete, plicuri, cărți poștale; Dimensiuni suporturi acceptate: Casetă standard și opțională: A4, B5, A5, A5 (peisaj), A6, Letter, Legal, Executive, Statement; Tavă multifuncțională: 60 - 199 g/m²; Imprimare față-verso: Automată; Conectivitate și software: Interfețe: USB 2.0, LAN-10/100/1000Mb; Compatibilitate cu servicii de imprimare mobilă și cloud: Google Cloud Print, AirPrint, Canon PRINT Business, Mopria; Sisteme de operare compatibile: Windows® 10 / Windows 7 / Server® 2019, Linux; Compatibil cu cartușe: Cartridge 056 și 056H; Ciclu de lucru lunar 150000 Pagini/Lună. Garanție 24 luni |
| 2.2 | Imprimanta multifunctională color | Functii disponibile - Imprimanta/Scanner/Copiator; Tehnologie de printare: color, inkjet, față-verso (Duplex); Format-A4; Format maxim de imprimare fără margini-216x297; Rezolutie -printare alb/negru-5760x1440; printare color-5760x1440, scanner-1200x2400 Dpi; Viteza de printare alb/negru- min.33 Ppm, color-min.15 Ppm (A4),; Număr de culori – 4 culori cu sistem de alimentare continuă cu cerneală; Conectivitate: USB 2.0, Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct; Ecran LCD; Tava de alimentare min.-100 foi, Tava de livrare-30 foi; Garanție 24 luni |
| 2.3 | Cartuş compatibil model 070H | Tip-Imprimante Compatibile seria MF460; Marcă Compatibilă - Canon Randament imprimare -10000 Pagini; Culoare cerneală/toner-Negru |
| 2.4 | Cartuş compatibil model 057H | Tip-Imprimante Compatibile seria MF440; Marcă Compatibilă - Canon Randament imprimare-10000 Pagini; Culoare cerneală/toner-Negru |
| 2.5 | Cartuş compatibil model 056H | Tip-Imprimante Compatibile seria i-Sensys LBP325X; Marcă Compatibilă-Canon; Randament imprimare-10000 Pagini; Culoare cerneală/toner-Negru |
| 3 | Lot 3 Componente IT și de rețea |  |
| 3.1 | Router | CPU: AL32400, quad-core ARM pe 64 de biți, cu frecvență de 1,7 GHz.; Memorie RAM: 4 GB DDR4.; Stocare internă: 128 MB NAND.; Porturi Ethernet: 16 porturi Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps.; Porturi SFP+: 2 sloturi x 10 Gbps.; Port USB: 1 port USB 3.0 tip A.; Sistem de operare: RouterOS v7, licență nivel 6; Alimentare: Două surse de alimentare interne redundante, acceptând 100-240 V AC. Garanție 24 luni |
| 3.2 | Antena access point | Standard WiFi: WiFi 6 (802.11ax); Fluxuri spațiale: 6; Acoperire: 140 m²; Număr maxim de clienți: Peste 300; Interfață de rețea: 1 port Gigabit Ethernet; Metodă de alimentare: PoE; Montare: Pe perete sau stâlp (kituri incluse); Protecție la intemperii: IPX5; Performanță wireless: 2.4 GHz: 2x2 MIMO, până la 573.5 Mbps; 5 GHz: 4x4 MU-MIMO și OFDMA, până la 4.8 Gbps; Antene: 2.4 GHz: 3 dBi, 5 GHz: 5 dBi; Canal suportat: 160 MHz.; Compatibilitate: echipament Ubiquiti. Garanție 24 luni |
| 3.3 | Acumulator UPS | Specificații: Tensiune-12 V, Capacitatea - 9ah, Tip Terminal (Conectori)-F1/F2, Lungime-151 mm, Înălțime-100 mm, Lățime-65 mm. Garanție 24 luni |
| 3.4 | Switch de rețea | Porturi: 48 porturi Gigabit Ethernet RJ45 cu suport PoE/PoE+; 6 porturi 10 Gigabit SFP+; Capacitate PoE: Compatibil cu standardele IEEE 802.3af/at; Putere maximă per port: până la 30W; Buget total PoE: 400W; Performanță: Capacitate de comutare: 216 Gbps; Tabel MAC: 32K; Funcții avansate: Suport pentru VLAN avansat pentru segmentarea traficului QoS; IGMP/MLD Snooping; Funcții de securitate: ARP Inspection, IP Source Guard, protecție DoS, securitate pe port și DHCP snooping; Suport pentru implementări în rețele IPv4 și IPv6; Management și fiabilitate: Controler integrat pentru gestionarea switch-ului; Funcții de fiabilitate: detectarea defectelor, protecția dispozitivului, dual boot, redundanță pentru fișierele de sistem, agregare de link-uri și control al furtunilor de pachete. Garanție 24 luni |
| 3.5 | Switch de rețea | Porturi: 24 porturi Gigabit Ethernet RJ45 cu suport PoE/PoE+/PoE++; 4 porturi 10 Gigabit SFP+; Capacitate PoE: Compatibil cu standardele IEEE 802.3af/at/bt; Putere maximă per port: până la 60W pentru porturile 1-8 (PoE++); Buget total PoE: 360W; Performanță: Capacitate de comutare: 128 Gbps; Tabel MAC: 32K; Funcții avansate: Suport pentru VLAN avansat pentru segmentarea traficului; QoS; IGMP/MLD Snooping; Funcții de securitate: ARP Inspection, IP Source Guard, protecție DoS, securitate pe port și DHCP snooping; Suport pentru implementări în rețele IPv4 și IPv6; Management și fiabilitate: Controler integrat pentru gestionarea switch-ului; Funcții de fiabilitate: detectarea defectelor, protecția dispozitivului, dual boot, redundanță pentru fișierele de sistem, agregare de link-uri și control al furtunilor de pachete. Garanție 24 luni |
| 3.6 | Switch de rețea | 16 porturi Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps) cu suport PoE/PoE+ (IEEE 802.3af/at). 4 porturi SFP+ de 10 Gigabit. Capacitate de comutare: Lățime de bandă totală: 112 Gbps; Rata de redirecționare a pachetelor: 83,328 Mpps. Alimentare PoE: Putere maximă per port: până la 30W,Buget total PoE: 240W. Funcții de management și securitate: Suport pentru implementări în rețele IPv4 și IPv6. Funcții avansate de securitate, inclusiv ARP Inspection, IP Source Guard, protecție împotriva atacurilor DoS, securitate pe port și DHCP snooping. Control inteligent al puterii pentru alocarea dinamică a energiei PoE/PoE+ pe porturi. Interfață web locală pentru managementul switch-ului. QoS integrat pentru prioritizarea traficului de rețea. Garanție 24 luni |
| 3.7 | Sursă de alimentare PSU | Putere-550 W, Standard-ATX12V , Sistemul de răcire-1 ventilator, Diametrul ventilatorului-120 mm, Conector placa de bază-20+4pin, Numărul de conectori 4+4 pini CPU-1, Numărul de conectori cu 15 pini SATA-3, Nr. de conectori cu 4 pini IDE/Molex-2. Garanție 24 luni |
| 3.8 | M.2 NVMe SSD | Capacitate: 2048 GB; Sistem de stocare a datelor: M.2 2280; Interfață SSD: NVMe PCIe 4.0 x4;Tip de memorie flash: 3D TLC; Viteza maximă de citire: 7400 MB/s, Viteza de scriere maximă: 7000 MB/s. Garanție 24 luni |
| 3.9 | Sursă de alimentare neîntreruptibilă (UPS) | Tipul transformatorului UPS: Online, Factor de formă- UPS: Montare dulap server 19"; Capacitatea de putere de ieșire: 10000VA, Sarcina Maximă: 9000W; Eficiență: Până la 95%; Rata de distorsiune totală a armonicelor (THD): ≤2%; Tensiune de intrare: 120~276 VAC; Frecvența de ieșire: 50/60 Hz; Tip baterii utilizate: 20 de baterii - 12V și 9Ah; Garanție 24 luni |
| 3.10 | Dulap metalic standard de 19" | Dimensiuni: 600*1070*2000 19" 600*800*42U; Capacitate: Unitate rack: 42U; Accesibilitate: Ușă din față plasă de oțel, Deschidere laterală, Ușă din spate din plasă de oțel; Deschidere intermediară, Pereții laterali detașabili și deschiderea centrală a ușii posterioare. Culoare neagră; Garanție 24 luni |
| 3.11 | Raft pentru dulapul de servere 19” | Raft fix - 600mm pentru Rack de adancime 800mm, cu fixare in 4 puncte, reglabil 510mm -710mm, greutate maxima -100kg, culoare neagra. Garanție 24 luni |
| 3.12 | Unitate de distribuție a energiei electrice (PDU- Power Distribution Unit) | Montare: rack standard de 19 inch; Număr prize: 8-10 prize Schuko. Curent suportat: minim 16A (amperaj mare, potrivit pentru servere și echipamente IT); Lungime cablu: minim 1.8 metri; Protecție: sistem protecție la supratensiuni. Garanție 24 luni |
| 3.13 | - Carcasă de server de tip rack | Dimensiune: 2U; Tip montare: Rack standard 19”; Adâncime: 550 mm; Compatibilitate cu placă de bază: ATX); Culoare: Negru; Garanție 24 luni |
| 3.14 | - Carcasă de server de tip rack | Dimensiune: 2U; Tip montare: Rack standard 19”; Adâncime: 300 mm; Compatibilitate cu placă de bază: ATX); Culoare: Negru; Garanție 24 luni |
| 3.15 | - Unitate HDD pentru NVR | Capacitate: 10 TB; Format: 3,5"; Interfață: SATA 6 Gbit/s; Tehnologie de înregistrare: CMR (Conventional Magnetic Recording); Viteză de rotație: 7.200 rpm; Buffer: 256 MB; Număr maxim de camere suportate: până la 64; Funcționare continuă: Proiectat pentru operare 24/7 MTTF (Mean Time to Failure): 1.000.000 ore; Workload anual maxim: 180 TB/an; Garanție 24 luni |
| 4 | Lot 4 Componente pentru monitorizare video |  |
| 4.1 | # NVR - Registrator video IP | Numărul de camere IP conectate - 32 ; Ieșiri video - HDMI , VGA; Rezoluția de înregistrare - 32 MP/24 MP; Video compresie - H.265 , H.265+ , H.264 , H.264+ , MPEG4; Rezolutia display-ului - 3840x2160; Bitrate 400 mb; Viteza de inregistrare - 30 cadre/sec.; Numărul de HDD - 4; Capacitatea - HDD 40 TB; Temperatura de operare - 55 C°; Consum de energie - 20 W; Protocoale de rețea acceptate - TCP/IP, DHCP, IPv4, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS; Garanție 24 luni |
| 4.2 | Camera IP bullet | Rezoluție: 4 MP (2688 x 1520); Tip senzor: CMOS de 1/3"; Lentilă: 2.8 mm (cu un unghi larg de vizualizare 111.9°); Vizibilitate nocturnă: IR (infraroșu): 30 m (cu iluminator IR integrat) Tehnologie LightFighter, ColorVu: Îmbunătățirea clarității în condiții de lumină puternică și întuneric. Audio: Suport pentru microfon încorporat, capabil să înregistreze sunet (cu opțiune de activare/dezactivare). Detecție inteligentă: Detecție a mișcării bazată pe AI; Detecție a persoanelor și vehiculelor; Abilități de clasificare a obiectelor; Compresie video: H.265+, H.265, H.264+, H.264; Porturi de rețea: 1 port RJ45 10/100/1000 Mbps; Alimentare: PoE conform standardului IEEE 802.3af; Protecție carcasă: IP67 și IK10; Temperatură de operare: -30°C până la 60°C; Stocare: microSD de până la 256 GB; Alte caracteristici: Suport pentru gestionare prin software-ul Hikvision iVMS sau aplicația Hik-Connect; Suport ONVIF. Garanție 24 luni |
| 4.3 | Camera IP Dome 180° | Rezoluție: 4 MP (2688 x 1520); Tip carcasă – Dome; Tip senzor: CMOS de 1/3"; Lentilă: 2.8 mm (cu un unghi vizualizare 180°); Vizibilitate nocturnă: IR (infraroșu): 40 m (cu iluminator IR integrat); Tehnologie LightFighter: Îmbunătățirea clarității în condiții de lumină puternică și întuneric; Tehnologie ColorVu; Audio: Suport pentru microfon încorporat pentru înregistrare audio. Detecție inteligentă: Detecție bazată pe AI a mișcării; Detectează persoane și vehicule; Clasificarea obiectelor: persoane, vehicule, animale; Compresie video: H.265+, H.265, H.264+, H.264; Porturi de rețea: 1 port RJ45 10/100/1000 Mbps; Alimentare: PoE (Power over Ethernet) conform standardului IEEE 802.3af. Protecție carcasă: IP67 și IK10; Temperatură de operare: -30°C până la 60°C; Stocare: microSD 256 GB; Alte caracteristici: Suport pentru gestionare prin software-ul Hikvision iVMS sau aplicația Hik-Connect; Suport ONVIF. Garanție 24 luni |
| 4.4 | Camera IP bullet 180° | Rezoluție: 4 MP (2688 x 1520); Tip carcasă – bullet; Tip senzor: CMOS de 1/3"; Lentilă: 2.8 mm (cu un unghi de vizualizare180°); Vizibilitate nocturnă: IR (infraroșu): 40 m (cu iluminator IR integrat); Tehnologie LightFighter; Tehnologie ColorVu; Detecție inteligentă: Detecție a mișcării bazată pe AI; Detectează persoane și vehicule; Clasificarea obiectelor: persoane, vehicule, animale; Compresie video: H.265+, H.265, H.264+, H.264; Porturi de rețea: 1 port RJ45 10/100/1000 Mbps; Alimentare: PoE conform standardului IEEE 802.3af; Protecție carcasă: IP67 și IK10; Temperatură de operare: -30°C până la 60°C; Stocare: microSD 256 GB; Alte caracteristici: Suport pentru gestionare: Hikvision iVMS, aplicația Hik-Connect; Suport ONVIF. Garanție 24 luni |
| 5 | Lot 5: Distrugător de documente |  |
| 5.1 | Distrigător de documente | Posibilitatea de distrugere - hârtie , carduri , capse; Volumul coşului – 11 l. Garanție 24 luni |