CAIET DE SARCINI

- Obiectul caietului de sarcini

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor solicitate | U.M. | Cant. | Standarde de referință | Valoarea estimativă, lei (fără TVA) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lot 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 24111000-5 | Argon gazos tehnic – 99,993% | m3 | 80 | GOST 10157 | 60.000,00 |  |
| 1.2 | 24111000-5 | Argon gazos puritate superioară – 99,999% | m3 | 60 | GOST 10157 |  |  |
| 1.3 | 000801003 | Butelii pentru argon | buc | 2 | DIN 477 | 6.000,00 |  |
| Valoarea totală: |  |  |  |  |  |  | 66.000,00 |

NOTĂ: Toate cerințele din Caietul de Sarcini sunt minimale și obligatorii.

- Specificația tehnică deplină solicitată,

| Nr. d/o | Specificații tehnice | Caracteristică/valoare parametru |
| --- | --- | --- |
| Argon tehnic |  |  |
|  | Fracția masică a argonului | 99,993% |
| Argon puritate superioară |  |  |
|  | Fracția masică a argonului | 99,999% |
| Butelie |  |  |
|  | Volum butelie | 10 litri |
|  | Volum gaze în butelie | 2 m3 |
|  | Presiunea încărcare hidraulică | 200 bar |
|  | Presiune de lucru | ≥150 bar |
|  | Material | 34CrMo4 |
|  | Culoare și inscripție | Culoare sură cu inscripția ”ARGON” |
|  | Tip robinet | G3/4 |
|  | Capac de protecție pentru robinet | 2 bucăți |
|  | Cantitate butelii | 2 bucăți |

- Utilizarea, păstrarea, protecția, calitatea produselor

  - Argonul gazos este destinat asigurării funcționării echipamentelor de sudare și examinări de laborator din cadrul ”TERMOELECTRICA” S.A.

  - După semnarea contractului, Furnizorul va prezenta 2 butelii de 10 litri încărcate cu argon de puritate superioară cu fracția masică 99,999%.

  - La semnarea contractului, Furnizorul va prezenta certificate de conformitate și de calitate pentru fiecare sortiment de gaze și butelii. Pentru buteliile de argon cu volumul de 10 litri Furnizorul va prezenta certificate de atestare și expertiză cu termen valabil nu mai puțin de 12 luni din data livrării.

  - Beneficiarul va solicita argonul pe partide, în dependență de necesitățile reale, iar Furnizorul va asigura încărcarea buteliilor în termen de până la 5 zile lucrătoare.

  - Beneficiarul va organiza și prezenta pentru încărcare buteliile din dotare cu deplasarea tur-retur a acestora la sediul Furnizorului.

- Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate.

  - Buteliile solicitate trebuie să fie noi și fabricate nu mai devreme de anul 2022.

  - Buteliile trebuie să corespundă specificațiilor tehnice expuse în tabelul punctului 2 a prezentului Caiet de Sarcini.

  - Pentru argon tehnic cu fracția masică 99,993%, Beneficiarul va prezenta butelii de 40 litri din dotare cu robinet tip G3/4 (diametrul exterior – 219 mm; înălțimea – 1430 mm). Iar pentru argonul cu fracția masică 99,999%, Beneficiarul va prezenta butelii cu volumul de 10 litri și robinet tip G3/4.

  - Buteliile încărcate trebuie să fie cu presiunea de lucru ≥15 MPa;

  - Ofertantul este în drept să prezinte argon gazos și butelii conform altor documente normative decât cele specificate în tabelul punctului 1, doar după prezentarea dovezilor de corespundere analogică a parametrilor și specificațiilor tehnice expuse în prezentul Caiet de Sarcini.

- Documente obligatorii la depunerea ofertei.

  - Copia certificatului de înregistrare a companiei;

  - Autorizația de manipulare și livrare a gazelor tehnologice conform normelor legale în vigoare.

  - Oferta comercială în limba română cu specificarea de preț. Pentru fiecare tip de gaze și butelii se va indica prețul unitar și prețul total reieșind din cantitățile expuse în punctul 1 a prezentului Caiet de Sarcini;

  - Oferta tehnică în limba română care va include:

- Specificațiile tehnice cu descrierea detaliată a compoziției chimice a gazelor și specificațiile tehnice a buteliilor în conformitate cu cerințele punctului 2 a prezentului Caiet de Sarcini;

- Uzina producătoare, țara de origine, standardele de referință pentru gaze și butelii.