| Amenajarea trotuare pe strada M.Eminescu Primaria Telita |  |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

CAIET DE SARCINI

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | TsC03F11 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor |  | 100 m3 |  | 0,564 |  |  |  |  |
| 2 |  | TsI51A4 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km |  | t |  | 51,520 |  |  |  |  |
| 3 |  | TsE04A |  | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II |  | 100m2 |  | 4,320 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Frezare asfalt pentru montare bordure |  | m |  | 350 |  |  |  |  |
| 4 |  | DA12B |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire |  | m3 |  | 28,200 |  |  |  |  |
| 5 |  | DE11A |  | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x10cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm |  | m |  | 420,000 |  |  |  |  |
| 6 |  | DE10A |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm |  | m |  | 400,000 |  |  |  |  |
| 7 |  | DE17A |  | Pavaje pentru trotuar - 4 cm, executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm |  | m2 |  | 480,000 |  |  |  |  |