Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție din (operatorul economic va specifica MTender ID-ul procedurii și data publicării și va elimina textul din paranteze)

Obiectul achiziției: Gazoanalizator

| Nr. crt. | Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Explozimetru-analizor de gaze portabil |  |  |  | Necesar pentru utilizare mobilă la executarea în siguranță a lucrărilor cu pericol de deflagrație sau intoxicare în instalații subterane și spații închise (fântâni, puncte termice centrale și individuale, cămine termice, recipiente. Destinat pentru controlul concentraților periculoase ale gazelor și aerosolurilor combustibile, explozibile și/sau toxice separat sau cumulativ în aer cu emiterea rapidă (în maxim 20 sec.) a semnalului privind depășirea valorilor-limită admisibile. Identifică și semnalizează simultan prezența în spațiile subterane a 4-6 gaze toxice (acetilenă C2H2, monoxid de carbon CO, hidrogen sulfuros H2S) și combustibile/explozibile (metan CH4, propan C3H8, butan C4H10). Gamă largă de indicații: 00,0 - 99,9 % concentrație-limită. Execuție antideflagrantă, indică în cifre valorile concentrației gazelor. Testare în regim automat, deservire tehnică minimă și facilitate în exploatare. Caracteristici metrologice înalte, posibilitate de control cu detectorul la distanță, acces securizat la parametrii de setare și valorile stării de urgență. Semnalizator individual portabil cu funcționare continuă cu 2 praguri de semnalizare: sonoră și luminoasă, precum și cu 2 regimuri de lucru: semnalizator și explozimetru. Detector pe suport elastic cu lungimea min. 2,0 m. Greutate maximă totală 0,4 kg. Dimensiuni maxime: 200x100x50mm. Temperaturi de lucru -40...+550C. Durata de exploatare 10 ani. În set: cameră de verificare, tijă, cheie, duză pentru prelevarea probelor din locuri greu accesibile, încărcător tensiune 220V, 50 Hz. |  |  |

*Notă: Ofertantul trebuie să completeze coloana 6 cu specificația tehnică desfășurată, adică să indice toți parametrii tehnici detaliat pentru bunurile ofertate.

Termen de garanție - (ofertantul va indica termenul de garanție oferit)

Semnat:                Numele, Prenumele:                               În calitate de:

Ofertantul:                          Adresa:

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție din (operatorul economic va specifica MTender ID-ul procedurii și data publicării și va elimina textul din paranteze)

Obiectul achiziției: Gazoanalizator

| Nr. lot | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti- tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | 38545000-7 | Explozimetru-analizor de gaze portabil | set | 1,00 |  |  |  |  | Livrarea se va efectua din contul și cu transportul operatorului economic la depozitul entității contractante [or. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168]. Bunurile se vor livra integral, după semnarea contractului, în termen de până la 30 (treizeci) zile calendaristice. | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:                Numele, Prenumele:                               În calitate de:

Ofertantul:                          Adresa: