CAIET DE SARCINI

Obiectul Lucrări de instalare a 2 generatoare

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă IMSP Spitalul de Stat, mun.Chișinău , str.Drumul viilor , 34

(denumirea, adresa)

1. Descriere generală

Se precizează adresa (şantierul) lucrărilor, descrierea generală a obiectelor lucrării, detalii specifice de amplasare etc.

2. Informaţii şi proiectare

Se precizează elementele constitutive şi conţinutul documentelor anexate la contract, modalitatea de elaborare a proiectului şi desenelor de execuţie, informaţiile despre antreprenor şi autoritatea contractantă.

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

Se precizează calitatea, conformitatea şi aplicabilitatea materialelor; legislaţia, reglementările tehnice şi standardele aplicate; recepţia materialelor şi a lucrărilor; durata de serviciu a lucrărilor şi responsabilitatea pentru termenele şi calitatea lucrărilor.

4. Mostre

Se precizează modul de prezentare a mostrelor la toate produsele utilizate.

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

Se precizează transportarea, manipularea şi depozitarea produselor şi materialelor utilizate; protecţia lucrărilor în funcţie de condiţiile atmosferice; protecţia construcţiilor şi teritoriilor aferente.

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie

Se precizează încercările necesare ale tuturor elementelor clădirilor şi instalaţiilor; instrucţiunile privind exploatarea, îndeosebi a instalaţiilor şi sistemelor de asigurare; modul de prezentare a desenelor, schemelor, documentelor de execuţie; completarea şi păstrarea cărţii tehnice a construcţiilor.

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

Se precizează modalitatea de constatare şi remediere a viciilor ascunse şi a defectelor, responsabilii de remediere.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie

Se precizează modalităţile de trasare geodezică, bornele, reperele, picheţii, jaloanele, aliniamentele; toleranţele admise la executarea lucrărilor.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

Se precizează sarcinile luate în calcul: seismicitatea, acţiunile, alţi parametri.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului

Se precizează parametrii exteriori şi interiori ai aerului, temperaturile interioare. Pentru fiecare încăpere – rezistenţele la transfer termic a construcţiilor învelişului clădirii.

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor

Se precizează mărimea acestor niveluri pentru diferite spaţii; măsurile de reducere a zgomotului şi a vibraţiilor.

12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor

Se precizează amplasarea tuturor instalaţiilor interioare; modul şi locul de fixare; protecţia anticorozivă; materialele şi produsele utilizate.

13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor

Se precizează modalitatea şi tipurile lucrărilor de construcţii aferente montării instalaţiilor; tipurile de materiale; toleranţele admise; cerinţele privind executarea acestor lucrări.

14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

Se precizează furnizorul articolelor, produselor şi pieselor necesare instalaţiilor; tipurile şi cantitatea.

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Se precizează echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, eşafodajele şi cofrajele necesare pentru executarea lucrărilor; forţa de muncă; utilităţile pentru organizarea de şantier (apă, electricitate, iluminare, încălzire, racorduri), telecomunicaţii, mijloace antiincendiare etc.; spaţii de lucru şi odihnă pe şantier, mobilier, telefon.

16. Definiţii

Se precizează termenii şi definiţiile utilizate în caietul de sarcini şi unele caracteristici.

17. Cerinţe privind calculul costului

Se precizează modalitatea de calculare a costului ofertei, prin trimitere la actele normative în domeniu.

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aicise indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți.

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

------------------------

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ şi poate fi completat, modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcţie de tipul şi specificul serviciilor de proiectare.

## Lista lucrărilor

Obiectul Lucrări de instalare a 2 generatoare

Autoritatea contractantă IMSP Spitalul de Stat, mun.Chișinău, str.Drumul viilor, 34

(denumirea, adresa)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari de constructii 1.1. Fundatie 1 |  |  |
| 1 | TsA05C1 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren tare | m3 | 2,462 |
| 2 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 1,850 |
| 3 | CB03B1 | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 8 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 4,400 |
| 4 | CC03A | Montare plase sudate, la fundatii | kg | 28,600 |
| 5 | CA03H1 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu pompa pe verticala pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pe lungimi mai mari de 15 m, beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 | 2,462 |
| 6 | TsA02G | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren foarte tare (transeu) | m3 | 8,960 |
| 7 | TsD18C | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren tare (transeu) | m3 | 8,960 |
| 8 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri, PVC d90мм | 1 km | 0,055 |
| 9 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri, PVC d50мм | 1 km | 0,013 |
| 10 | TsA16C4 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren tare cu obstacol (groapa sondaj) | m3 | 3,375 |
| 11 | TsD18C | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren tare (groapa sondaj) | m3 | 3,375 |
| 12 | GA09A | Saparea tunelului si introducerea concomitenta a tevii de protectie pe sub drumuri sau cai ferate, executate cu ajutorul frezei, tevile de protectie avind diametrul exterior Dn pina la 324 mm (Teava PVC d90) | m | 9,000 |
| 13 | GA09A | Saparea tunelului si introducerea concomitenta a tevii de protectie pe sub drumuri sau cai ferate, executate cu ajutorul frezei, tevile de protectie avind diametrul exterior Dn pina la 324 mm (Teava PVC D50) | m | 3,000 |
| 14 | RCsB31I | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 100 mm (l=800mm) | buc | 3,000 |
| 15 | RCsB31F | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 70 mm (l=800mm) | buc | 1,000 |
| 16 | TsA02D | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare (priza de pamant) | m3 | 4,910 |
| 17 | TsD18C | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren tare (priza de pamant) | m3 | 4,910 |
| 18 | pret piata | Banda de avertizare | m | 16,000 |
|  |  | 1.2. Fundatie 2 |  |  |
| 19 | TsA05C1 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren tare | m3 | 3,014 |
| 20 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 2,260 |
| 21 | CB03B1 | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 8 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 5,100 |
| 22 | CC03A | Montare plase sudate, la fundatii | kg | 32,200 |
| 23 | CA03H1 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu pompa pe verticala pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pe lungimi mai mari de 15 m, beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (ciment, nisip, pietris, centrala, buldozer, conducta vor fi cu norma "0") | m3 | 3,014 |
| 24 | TsA02G | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren foarte tare (transeu) | m3 | 12,880 |
| 25 | TsD18C | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren tare (transeu) | m3 | 12,880 |
| 26 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri, PVC d90мм | 1 km | 0,024 |
| 27 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri, PVC d50мм | 1 km | 0,020 |
| 28 | TsA16C4 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren tare cu obstacol (groapa sondaj) | m3 | 3,375 |
| 29 | TsD18C | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren tare (groapa sondaj) | m3 | 3,375 |
| 30 | GA09A | Saparea tunelului si introducerea concomitenta a tevii de protectie pe sub drumuri sau cai ferate, executate cu ajutorul frezei, tevile de protectie avind diametrul exterior Dn pina la 324 mm (Teava d90) | m | 6,000 |
| 31 | GA09A | Saparea tunelului si introducerea concomitenta a tevii de protectie pe sub drumuri sau cai ferate, executate cu ajutorul frezei, tevile de protectie avind diametrul exterior Dn pina la 324 mm (Teava D50) | m | 3,000 |
| 32 | RCsB31I | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 100 mm (l=800mm) | buc | 2,000 |
| 33 | RCsB31F | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 70 mm (l=800mm) | buc | 1,000 |
| 34 | TsA02D | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare (priza de pamant) | m3 | 4,420 |
| 35 | TsD18C | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren tare (priza de pamant) | m3 | 4,420 |
| 36 | pret piata | Banda de avertizare | m | 23,000 |
|  |  | 1.3. Gard și acoperiș pentru Generator 1 si Generator 2 |  |  |
| 37 | TsA02F | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren tare | m3 | 1,000 |
| 38 | CA03B2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 | 1,000 |
| 39 | DF18A | Plantarea stilpilor din metal, confectionati pe santier | buc | 16,000 |
| 40 | CO06B3 | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund la 2 m distanta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier | m | 25,000 |
| 41 |  | Montarea acoperișului metalic | m2 | 50,000 |
| 42 | CK14A | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi metalici | m2 | 16,000 |
| 43 |  | Lant | buc | 2,000 |
| 44 |  | Lacata | buc | 2,000 |
|  |  | 2. Lucrari de montaj electric |  |  |
|  |  | 2.1. Instalare generator Sn=135kVA, GEN1 (* nota- utilaj beneficiar) |  |  |
| 45 | M1H05B | Generator electric de curent continuu sau alternativ, montat pe fundatie de constructie normala sau cu lagare independente, cu statorul din una sau doua bucati, avind greutatea proprie de 0,7-4 tone | t | 1,918 |
|  |  | 2.2. Instalare generator Sn=125kVA,GEN2 (* nota- utilaj beneficiar) |  |  |
| 46 | M1H05B | Generator electric de curent continuu sau alternativ, montat pe fundatie de constructie normala sau cu lagare independente, cu statorul din una sau doua bucati, avind greutatea proprie de 0,7-4 tone | t | 1,293 |
|  |  | 2.3. Tablou TGen1 |  |  |
| 47 | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete / TGen1 | buc | 1,000 |
| 48 | 08-01-068-2 | Bare prefabricate - o banda in faza: bara din arama sau aluminiu, sectiune pina la 500 mm2 (Bara Al 60x6mm2) | 100 m | 0,024 |
| 49 | 08-03-525-3 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 250 A (Separator de sarcina) | buc | 3,000 |
| 50 | 08-03-523-2 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 250 A ( Fuzibila 250A) | buc | 9,000 |
|  |  | 2.4. Tablou TGen2 |  |  |
| 51 | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete / TGen2 | buc | 1,000 |
| 52 | 08-01-068-2 | Bare prefabricate - o banda in faza: bara din arama sau aluminiu, sectiune pina la 500 mm2 (Bara Al 60x6mm2) | 100 m | 0,024 |
| 53 | 08-03-525-3 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 250 A (Separator de sarcina) | buc | 2,000 |
| 54 | 08-03-523-2 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 250 A (Fuzibila 250A) | buc | 6,000 |
|  |  | 2.5. Tablou TAAR1 |  |  |
| 55 | 08-03-572-5 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete / TAAR1 | buc | 1,000 |
| 56 | 08-03-525-3 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 250 A (Intrerupator de sarcina ) | buc | 1,000 |
| 57 | 08-03-525-3 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 250 A (Sistem de comanda AAR) | buc | 1,000 |
|  |  | 2.6. Tablou TAAR2 |  |  |
| 58 | 08-03-572-5 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete / TAAR2 | buc | 1,000 |
| 59 | 08-03-525-3 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 250 A (Intrerupator de sarcina) | buc | 3,000 |
| 60 | 08-01-082-1 | Cleme in asortiment (Conectori) | 100 buc | 0,060 |
| 61 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Placa de izolare) | buc | 6,000 |
| 62 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Motor de actionare) | buc | 3,000 |
| 63 | 08-01-080-4 | Aparate pentru masurare si protectie: contact auxiliar 1C/O | buc | 3,000 |
| 64 | 10-08-003-06 | Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare si control (UPS) | buc | 3,000 |
| 65 | 08-03-525-3 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 250 A (Sistem de comanda AAR) | buc | 1,000 |
|  |  | 2.7. Tablou TAAR3 |  |  |
| 66 | 08-03-572-5 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete / TAAR3 | buc | 1,000 |
| 67 | 08-03-525-3 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 250 A (Intrerupator de sarcina) | buc | 3,000 |
| 68 | 08-01-082-1 | Cleme in asortiment (Conectori) | 100 buc | 0,060 |
| 69 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Placa de izolare) | buc | 6,000 |
| 70 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Motor de actionare) | buc | 3,000 |
| 71 | 08-01-080-4 | Aparate pentru masurare si protectie: contact auxiliar 1C/O | buc | 3,000 |
| 72 | 10-08-003-06 | Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare si control (UPS) | buc | 3,000 |
| 73 | 08-03-525-3 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 250 A (Sistem de comanda AAR) | buc | 1,000 |
|  |  | 2.8. Tablou TAAR4 |  |  |
| 74 | 08-03-572-5 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete / TAAR4 | buc | 1,000 |
| 75 | 08-03-525-3 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 250 A (Intrerupator de sarcina) | buc | 1,000 |
| 76 | 08-03-525-3 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 250 A (Sistem de comanda AAR) | buc | 1,000 |
|  |  | 2.9. Tablou TAAR5 |  |  |
| 77 | 08-03-572-5 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete / TAAR5 | buc | 1,000 |
| 78 | 08-03-525-3 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 250 A (Intrerupator de sarcina) | buc | 1,000 |
| 79 | 08-03-525-3 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 250 A (Sistem de comanda AAR) | buc | 1,000 |
|  |  | 2.10. Tablou CC1876-1 |  |  |
| 80 | 08-01-053-1 k=0.5 | Demontare transformator de curent | buc | 6,000 |
| 81 | 08-01-053-1 | Transformator de curent 300/5A | buc | 6,000 |
|  |  | 2.11. Tablou CC1876-2 |  |  |
| 82 | 08-01-053-1 k=0.5 | Demontare transformator de curent | buc | 3,000 |
| 83 | 08-01-053-1 | Transformator de curent 300/5A | buc | 3,000 |
|  |  | 2.12. Tablou CC1878 |  |  |
| 84 | 08-01-053-1 k=0.5 | Demontare transformator de curent | buc | 3,000 |
| 85 | 08-01-053-1 | Transformator de curent 400/5A | buc | 3,000 |
| 86 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc | 1,000 |
|  |  | 2.13. Tablou CC1878 |  |  |
| 87 | 08-01-053-1 k=0.5 | Demontare transformator de curent 400/5A | buc | 3,000 |
| 88 | 08-01-053-1 | Transformator de curent | buc | 3,000 |
|  |  | 2.14. Tablou CC1877-1 |  |  |
| 89 | 08-01-053-1 k=0.5 | Demontare transformator de curent | buc | 6,000 |
| 90 | 08-01-053-1 | Transformator de curent 200/5A | buc | 6,000 |
|  |  | 2.15. Tablou CC1877-2 |  |  |
| 91 | 08-01-053-1 k=0.5 | Demontare transformator de curent | buc | 3,000 |
| 92 | 08-01-053-1 | Transformator de curent 200/5A | buc | 3,000 |
|  |  | 2.16. Cabluri, canale si accesorii |  |  |
| 93 | 08-02-148-4 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg | 100 m | 0,980 |
| 94 | 08-02-147-13 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare pe intreaga lungime, masa 1 m de cablu, pina la: 6 kg | 100 m | 1,990 |
| 95 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,390 |
| 96 | 08-02-147-10 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare pe intreaga lungime, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg | 100 m | 0,770 |
| 97 | pret piata | Cablu AVVG 4x150mm2 | m | 297,000 |
| 98 | pret piata | Cablu VVG 7x2.5mm2 | m | 116,000 |
| 99 | 08-02-159-4 | Cap terminal in manusa de cauciuc pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductori, pina la: 240 mm2 | buc | 33,000 |
| 100 | pret piata | Manson de capat 4ПКТп(б)-1-150/240 КВТ | buc | 33,000 |
| 101 | pret piata | Papuc cablu 95-240mm2 | buc | 132,000 |
| 102 | 08-02-396-10 | Canal metalic suspendat de constructii pe tiranti sau suspensii, lungime 3 m | 100 m | 0,750 |
| 103 | pret piata | Jgheab perforat 300 х 50 | buc | 25,000 |
| 104 | 08-02-397-1 | Profil perforat de montare, lungime 2 m | 100 buc | 0,210 |
| 105 | pret piata | Profil U, OIZn, 56x40x3000mm, l=3m | buc | 14,000 |
| 106 | 08-02-152-11 | Constructii metalice: suspensie pentru pozarea canalului metalic | 100 buc | 1,400 |
| 107 | pret piata | Tija OIZN filetata D=8mm | m | 42,000 |
| 108 | pret piata | Elemente de prindere | buc | 200,000 |
| 109 | 08-02-407-15 | Teava din otel instalate in fundatii, diametru pina la 100 mm | 100 m | 0,040 |
| 110 | 08-02-407-14 | Teava din otel instalate in fundatii diametru pina la 80 mm | 100 m | 0,012 |
| 111 | pret piata | Teava din metal D100mm | m | 4,000 |
| 112 | pret piata | Teava din metal D65mm | m | 1,200 |
|  |  | 2.17. Impamantare |  |  |
| 113 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm | 10 buc | 0,800 |
| 114 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m | 0,500 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 115 | pret piata | Tablou TGen1, tip SO, IP65, KVS 00 H845 ST L, 845x585x314mm, ord.nr. 93100-0000 "EFEN" | buc | 1,000 |
| 116 | pret piata | Separator de sarcina cu fuziibili tip, 3 poli, tip NH1, E3 NH-LA-LEI 1 3P U6, ord.nr. 38016-0020 "EFEN" | buc | 3,000 |
| 117 | pret piata | Fuzibil tip gG, 250A, tip NH1, ord.nr. 35204-0150 "EFEN" | buc | 9,000 |
| 118 | pret piata | Bara Al 60x6mm | m | 2,400 |
| 119 | pret piata | Tablou TGen2, tip SO, IP65, KVS 00 H845 ST L, 845x585x314mm, ord.nr. 93100-0000 "EFEN" | buc | 1,000 |
| 120 | pret piata | Separator de sarcina cu fuziibili tip, 3 poli, tip NH1, E3 NH-LA-LEI 1 3P U6, ord.nr. 38016-0020 "EFEN" | buc | 2,000 |
| 121 | pret piata | Fuzibil tip gG, 250A, tip NH1, ord.nr. 35204-0150 "EFEN" | buc | 6,000 |
| 122 | pret piata | Bara Al 60x6mm | m | 2,400 |
| 123 | pret piata | Tablou TAAR1 (1000x1400x300mm) IP55 MAD1401030R5 "Eldon" | buc | 1,000 |
| 124 | pret piata | Intrerupator de sarcina cu 3 pozitii motorizat, 3 poli, 250A ATyS g 250A "Socomec" | buc | 1,000 |
| 125 | pret piata | Sistemul de comanda AAR bazat pe releu programabil Zelio Logic, relee de control fazelor intermediare, aparate de protectie, lampi si butoane, cleme, etc "Schneider Electric" | buc | 1,000 |
| 126 | pret piata | Tablou TAAR2 (1000x1400x300mm) IP55, MAD1401030R5 "Eldon" | buc | 1,000 |
| 127 | pret piata | Intrerupator de sarcina cu 3 poli, 250A 3VA1225-1AA32-0A A0 "Siemens" | buc | 3,000 |
| 128 | pret piata | Conectori marire pas polar (set 3 buc) 3VA9253-QC00 "Siemens" | buc | 6,000 |
| 129 | pret piata | Placa de izolare 3VA9211-0WJ30 "Siemens" | buc | 6,000 |
| 130 | pret piata | Motor de actionare pentru intrerupator de sarcina, 230VAC, MO320, 3VA9257-0HA20 "Siemens" | buc | 3,000 |
| 131 | pret piata | Contact auxiliiar 1C/O "Siemens" | buc | 3,000 |
| 132 | pret piata | UPS, 600VA, 230VAC, SV Pro_600 "Sven" | buc | 3,000 |
| 133 | pret piata | Sistemul de comanda AAR bazat pe releu programabil Zelio Logic, relee de control fazelor intermediare, aparate de protectie, lampi si butoane, cleme, etc "Schneider Electric" | buc | 1,000 |
| 134 | pret piata | Tablou TAAR3 (1000x1400x300mm) IP55, MAD1401030R5 "Eldon" | buc | 1,000 |
| 135 | pret piata | Intrerupator de sarcina cu 3 poli, 250A 3VA1225-1AA32-0A A0 "Siemens" | buc | 3,000 |
| 136 | pret piata | Conectori marire pas polar (set 3 buc) 3VA9253-QC00 "Siemens" | buc | 6,000 |
| 137 | pret piata | Placa de izolare 3VA9211-0WJ30 "Siemens" | buc | 6,000 |
| 138 | pret piata | Motor de actionare pentru intrerupator de sarcina, 230VAC, MO320, 3VA9257-0HA20 "Siemens" | buc | 3,000 |
| 139 | pret piata | Contact auxiliiar 1C/O "Siemens" | buc | 3,000 |
| 140 | pret piata | UPS, 600VA, 230VAC, SV Pro_600 "Sven" | buc | 3,000 |
| 141 | pret piata | Sistemul de comanda AAR bazat pe releu programabil Zelio Logic, relee de control fazelor intermediare, aparate de protectie, lampi si butoane, cleme, etc "Schneider Electric" | buc | 1,000 |
| 142 | pret piata | Tablou TAAR4 (1000x1400x300mm) IP55, MAD1401030R5 "Eldon" | buc | 1,000 |
| 143 | pret piata | Intrerupator de sarcina cu 3 pozitii motorizat, 3 poli, 250A ATyS g 250A "Socomec" | buc | 1,000 |
| 144 | pret piata | Sistemul de comanda AAR bazat pe releu programabil Zelio Logic, relee de control fazelor intermediare, aparate de protectie, lampi si butoane, cleme, etc "Schneider Electric" | buc | 1,000 |
| 145 | pret piata | Tablou TAAR5 (1000x1400x300mm) IP55, MAD1401030R5 "Eldon" | buc | 1,000 |
| 146 | pret piata | Intrerupator de sarcina cu 3 pozitii motorizat, 3 poli, 250A ATyS g 250A "Socomec" | buc | 1,000 |
| 147 | pret piata | Sistemul de comanda AAR bazat pe releu programabil Zelio Logic, relee de control fazelor intermediare, aparate de protectie, lampi si butoane, cleme, etc "Schneider Electric" | buc | 1,000 |
| 148 | pret piata | Transformator de curent 300/5A -Tablou CC 1876-1 | buc | 6,000 |
| 149 | pret piata | Transformator de curent 300/5A -Tablou CC 1876-2 | buc | 3,000 |
| 150 | pret piata | Transformator de curent 400/5A -Tablou CC 1878 | buc | 3,000 |
| 151 | pret piata | Contor trifazat electronic 5(10)A, clasa 0,5S, E550 Landis+Gyr | buc | 1,000 |
| 152 | pret piata | Transformator de curent 400/5A -Tablou CC 1878 | buc | 3,000 |
| 153 | pret piata | Transformator de curent 200/5A -Tablou CC 1877-1 | buc | 6,000 |
| 154 | pret piata | Transformator de curent 200/5A -Tablou CC 1877-2 | buc | 3,000 |
|  |  | 4. Lucrari de reglare-demarare |  |  |
| 155 | 1-11-010-2 | Masurarea rezistentei la curenti de scurgere a circuitului, diagonala pina la 20 m | 1 masurare | 2,000 |
| 156 | 1-11-011-1 | Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint si elementele legate la pamint | 100 puncte | 1,400 |
| 157 | 1-11-013-1 | Masurarea impedantei circuitului "faza-nul" | 1 recept de cur | 6,000 |
| 158 | 1-11-028-1 | Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici | 1 linie | 8,000 |
| 159 | 1-05-015-2 | Dispozitiv RAA al liniei cu tensiunea sub 1 kV fara circuit de restabilire a tensiunii | dispozitiv | 4,000 |

Ofertant,

______________________________

semnătura autorizată

##### Investitorul

(Beneficiarul) 					_________________________

L.Ş.                                                                         (semnătura autorizată)