CAIET DE SARCINI

Obiectul Lucrări de reparație capitală a secției Terapie nr,1 amplasată la etajul IV

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă IMSP Spitalul de Stat, mun.Chișinău , str.Drumul viilor , 34

(denumirea, adresa)

1. Descriere generală

Se precizează adresa (şantierul) lucrărilor, descrierea generală a obiectelor lucrării, detalii specifice de amplasare etc.

2. Informaţii şi proiectare

Se precizează elementele constitutive şi conţinutul documentelor anexate la contract, modalitatea de elaborare a proiectului şi desenelor de execuţie, informaţiile despre antreprenor şi autoritatea contractantă.

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

Se precizează calitatea, conformitatea şi aplicabilitatea materialelor; legislaţia, reglementările tehnice şi standardele aplicate; recepţia materialelor şi a lucrărilor; durata de serviciu a lucrărilor şi responsabilitatea pentru termenele şi calitatea lucrărilor.

4. Mostre

Se precizează modul de prezentare a mostrelor la toate produsele utilizate.

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

Se precizează transportarea, manipularea şi depozitarea produselor şi materialelor utilizate; protecţia lucrărilor în funcţie de condiţiile atmosferice; protecţia construcţiilor şi teritoriilor aferente.

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie

Se precizează încercările necesare ale tuturor elementelor clădirilor şi instalaţiilor; instrucţiunile privind exploatarea, îndeosebi a instalaţiilor şi sistemelor de asigurare; modul de prezentare a desenelor, schemelor, documentelor de execuţie; completarea şi păstrarea cărţii tehnice a construcţiilor.

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

Se precizează modalitatea de constatare şi remediere a viciilor ascunse şi a defectelor, responsabilii de remediere.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie

Se precizează modalităţile de trasare geodezică, bornele, reperele, picheţii, jaloanele, aliniamentele; toleranţele admise la executarea lucrărilor.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

Se precizează sarcinile luate în calcul: seismicitatea, acţiunile, alţi parametri.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului

Se precizează parametrii exteriori şi interiori ai aerului, temperaturile interioare. Pentru fiecare încăpere – rezistenţele la transfer termic a construcţiilor învelişului clădirii.

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor

Se precizează mărimea acestor niveluri pentru diferite spaţii; măsurile de reducere a zgomotului şi a vibraţiilor.

12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor

Se precizează amplasarea tuturor instalaţiilor interioare; modul şi locul de fixare; protecţia anticorozivă; materialele şi produsele utilizate.

13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor

Se precizează modalitatea şi tipurile lucrărilor de construcţii aferente montării instalaţiilor; tipurile de materiale; toleranţele admise; cerinţele privind executarea acestor lucrări.

14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

Se precizează furnizorul articolelor, produselor şi pieselor necesare instalaţiilor; tipurile şi cantitatea.

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Se precizează echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, eşafodajele şi cofrajele necesare pentru executarea lucrărilor; forţa de muncă; utilităţile pentru organizarea de şantier (apă, electricitate, iluminare, încălzire, racorduri), telecomunicaţii, mijloace antiincendiare etc.; spaţii de lucru şi odihnă pe şantier, mobilier, telefon.

16. Definiţii

Se precizează termenii şi definiţiile utilizate în caietul de sarcini şi unele caracteristici.

17. Cerinţe privind calculul costului

Se precizează modalitatea de calculare a costului ofertei, prin trimitere la actele normative în domeniu.

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aicise indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți.

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

------------------------

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ şi poate fi completat, modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcţie de tipul şi specificul serviciilor de proiectare.

## Lista lucrărilor

Obiectul Lucrări de reparație capitală a secției Terapie nr,1 amplasată la etajul IV

Autoritatea contractantă IMSP Spitalul de Stat, mun.Chișinău, str.Drumul viilor, 34

(denumirea, adresa)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |
|  |  | 1.1. Demolare |  |  |
| 1 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 52,0000 |
| 2 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime | m2 | 52,0000 |
| 3 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi 2.1x0.7x10=14.7 m2 ) | m2 | 14,7000 |
| 4 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi 2.3x1.2x25=69 m2 ) | m2 | 69,0000 |
| 5 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi 2.3x1.0x2=4.6 m2 ) | m2 | 4,6000 |
| 6 | RpCO56A | Demontari:timplarie din aluminiu (usi 2.58x2.4=6.19 m2 ) | m2 | 6,1900 |
| 7 | RpCO56A | Demontari: timplarie din aluminiu (usi 2.58x1.45=3.74 m2 ) | m2 | 3,7400 |
| 8 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.( plite din asbociment la tavane) | m2 | 70,5400 |
| 9 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 426,0000 |
| 10 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 49,0000 |
| 11 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment ( 426 + 49 = 475 m2 ) strat din mortar 38m3 | m2 | 475,0000 |
| 12 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 359,0000 |
| 13 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime ( демонтаж проемов под дверь ) | m2 | 5,6000 |
| 14 | TrB05B2-9 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m | t | 100,0000 |
| 15 | TrI1AA01C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t | 100,0000 |
| 16 | TsI51C5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km deseuri | t | 100,0000 |
|  |  | 1.2. Usi noi |  |  |
| 17 | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( Usa de intrare cu lacata din ALUMINIU medicala cu punte termica in doua rinduri de sticla, profil cu 5 camere. Toc metalic reglabil vopsit in camp electrostatic, RAL 9010. Dotata cu un sistem de autoinchidere cu brat si lacat ) 2.58*2.4-1 BUC | m2 | 6,1900 |
| 18 | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( Usa de intrare cu lacata din ALUMINIU medicala cu punte termica in doua rinduri de sticla, profil cu 5 camere. Toc metalic reglabil vopsit in camp electrostatic, RAL 9010. Dotata cu un sistem de autoinchidere cu brat si lacat )2.58*1.45-1 BUC | m2 | 3,7400 |
| 19 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( Usa medicala interioara, din laminat rezistent la lovitură HPL mase plastice cu fonoizolare, profil cu 1-2 camere. cu panou termic "sandwich" Dotata cu un sistem de autoinchidere cu brat si lacat )) 2.3*1.2 16 BUC | m2 | 44,1600 |
| 20 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( Usa medicala interioara, din laminat rezistent la lovitură HPL din mase plastice cu fonoizolare, profil cu 1-2camere. cu panou termic "sandwich"Dotata cu un sistem de autoinchidere cu brat si lacat ) )2.3*0.96 2 BUC | m2 | 4,4200 |
| 21 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( Usa medicala interioara, din laminat rezistent la lovitură HPL din mase plastice cu fonoizolare, profil cu 1-2camere. cu panou termic "sandwich", in blocurile sanitare Dotata cu un sistem de autoinchidere cu brat si lacat )) 2.1*0.7 10.BUC | m2 | 14,7000 |
|  |  | 1.3. Pereti noi |  |  |
| 22 | CD72D | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m ( placi din ghips-carton KNAUF, rezistent la umiditate, minvata gr. 50 mm ) Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,0050 | m2 | 74,0000 |
|  |  | 1.4. Tavane |  |  |
| 23 | CK50B | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat ( placi ghips-carton 250x120x0,95 cm KNAUF, rezistent la umiditate ) | m2 | 111,0000 |
| 24 | CK50B | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat ( placi ghips-carton 250x120x0,95 cm KNAUF, rezistent la foc ) | m2 | 72,0000 |
| 25 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 23,0000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de finisare 2.1. Pardoseli 2.1.1. Tip 1 - 517 m2 |  |  |
| 26 | RpIzC04A | Strat hidroizolant executat la cald, la terase, acoperisuri, fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta, executat pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 grade, plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau cu gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) ( mastica bituminoasa in 2 straturi, K=2 ) | m2 | 517,0000 |
| 27 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 517,0000 |
| 28 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi ( plasa 5 Br 100x100 2,8 kg/m2) | kg | 1 447,6000 |
| 29 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor betonocontact | m2 | 517,0000 |
| 30 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 517,0000 |
| 31 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical) Pardoseli din PVC omogen antibacterial conductiv (lac conductiv) Smart Control Top,clasa de uzura 34/43,RAL 2222 gr2.5 mm -468.6 m2, profil ridicare la perete din omogen antibacterial -480m | m2 | 468,6000 |
|  |  | 2.1.2. Tip 2 - 54 m2 |  |  |
| 32 | RpIzC04A | Strat hidroizolant executat la cald, la terase, acoperisuri, fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta, executat pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 grade, plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau cu gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) ( mastica bituminoasa in 2 straturi, K=2 ) | m2 | 54,0000 |
| 33 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 54,0000 |
| 34 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi ( plasa 5 Br 100x100 2,8 kg/m2) | kg | 151,2000 |
| 35 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor betonocontact | m2 | 54,0000 |
| 36 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 54,0000 |
| 37 | CG50B | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm | m2 | 54,0000 |
|  |  | 2.2. Pereti |  |  |
| 38 | RCsJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane ( 1115 + 324 = 1439 m2 ) | m2 | 1 439,0000 |
| 39 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 1 115,0000 |
| 40 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgruht" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 324,0000 |
| 41 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 1 115,0000 |
| 42 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 1 115,0000 |
| 43 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 1 115,0000 |
| 44 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 1 115,0000 |
| 45 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 1 115,0000 |
| 46 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 1 115,0000 |
| 47 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: matimi 300 x 600 mm | m2 | 324,0000 |
| 48 | CI23A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti | m2 | 70,0000 |
|  |  | 2.3. Elemente decorative |  |  |
| 49 | CK17E1 | Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din placaj de PFL melaminat montat prin lipire | m2 | 20,0000 |
| 50 | RpEA09D | Montarea elementelor de protectie din material plastic ( Panou functional pentru plasarea prizelor ) | m | 47,5000 |
| 51 | CH06A | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta | m | 7,0000 |
|  |  | 2.4. Tavane 2.4.1. Din ghips carton |  |  |
| 52 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 183,0000 |
| 53 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 183,0000 |
| 54 | CF53B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art CF52 2 mm, K=2 ) | m2 | -183,0000 |
| 55 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 183,0000 |
| 56 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 183,0000 |
| 57 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 183,0000 |
| 58 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 183,0000 |
|  |  | 2.4.2. Tavane sub vopsire |  |  |
| 59 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 535,0000 |
| 60 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 535,0000 |
| 61 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 535,0000 |
| 62 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 535,0000 |
| 63 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 535,0000 |
| 64 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 535,0000 |
| 65 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 535,0000 |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari tehnico-sanitare |  |  |
|  |  | 3.1. Demontare |  |  |
| 66 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (демонаж радиаторов -213 секций,23шт ) | m2 | 63,680 |
| 67 | RpIC19A | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" д-20мм | m | 120,000 |
| 68 | RpVB43A | Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Демонтаж решеток жалюзийных, периметром 200х200) | buc | 20,000 |
| 69 | RpVB43A | Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Демонтаж решеток жалюзийных, периметром 400х400) | buc | 20,000 |
| 70 | RpVB43A | Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Демонтаж решеток жалюзийных, периметром 400х100) | buc | 3,000 |
| 71 | RpVA35A | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm (Демонтаж воздуховодов из тонколист стали 150х150) | m2 | 3,600 |
| 72 | TrB05B2-9 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m | t | 0,859 |
| 73 | TrI1AA01C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t | 0,859 |
| 74 | TsI51C5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km deseuri | t | 0,859 |
|  |  | 3.2. Incalzire |  |  |
| 75 | IB01A | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (Чугунные радиаторы М-140-АО)(224 секц 1секц=0,299м2) | m2 | 66,980 |
| 76 | Pret de piata | Чугунные радиаторы М-140-АО | секция | 224,000 |
| 77 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Кран двойной регулировки шаровый запорно регулирующий КШЗР д-20мм ) | buc | 46,000 |
| 78 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Кран шаровый запорный д-20мм) | buc | 46,000 |
| 79 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Кран воздуховыпускной радиаторный ) | buc | 23,000 |
| 80 | IB20B | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton (Кронштейн для крепления радиаторов) | buc | 92,000 |
| 81 | IC11A | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2" | m | 16,000 |
| 82 | IC11B | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" | m | 146,000 |
| 83 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 162,000 |
| 84 | IE04A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 162,000 |
| 85 | CN20B1 | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul, pentru aplicarea unui strat mai putin (Грунтовка ГФ-021 в 1 слой-труб стальных) | m2 | 21,060 |
| 86 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Эмаль ПФ-115 в 2 слоя,труб стальных) | m2 | 21,060 |
| 87 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска радиаторов) | m2 | 66,980 |
|  |  | 3.3. Ventilare |  |  |
| 88 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie. (Решетка приточно-вытяжная регулируемоя РР 450х400) | buc | 4,000 |
| 89 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie. (Решетка приточно-вытяжная регулируемоя РР 450х300) | buc | 10,000 |
| 90 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie.(Решетка приточно-вытяжная регулируемоя РР 200х200) | buc | 26,000 |
|  |  | 3.4. Valoarea utilajului |  |  |
| 91 | Pretde piata | Stingator cu pulbere OP-5 | buc | 2,000 |
| 92 | Pret de pata | Cabina de dus unghi cu amesticator si sifon | buc | 10,000 |
| 96 | Pret de piata | Cabina de dus fata deschisa cu amesticator si sifon | buc | 1,000 |
|  |  | 3.5. Lucrari de montare |  |  |
| 94 | SC02A | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc ( Cabina pentru dus ) | buc | 11,000 |
|  |  | 3.6. Lucrari sanitare 3.6.1. Alimentara cu apa |  |  |
| 95 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm ( Tevi din polipropilena PP-R PN 10diam. 20x2.1mm ) | m | 100,000 |
| 96 | SF02C | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm | 10 m | 10,000 |
| 97 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 100,000 |
| 98 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet cu ventil deinchidere D 15mm) | buc | 25,000 |
| 99 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet sferic 1/2) | buc | 32,000 |
| 100 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, (Robinet de udare cu amesticator si furtun L=6m) | buc | 1,000 |
| 101 | SB13A | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, ( Reductie otel-polipropilena d15x20mm) | buc | 40,000 |
| 102 | SB13A | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 40-75 mm (Cot filet interior d-20mm) | buc | 24,000 |
| 103 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"(Racord flexibil pentru apa d-1/2 L=40) | buc | 32,000 |
| 104 | SB13A | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 40-75 mm (Teu din polipropilena d-20mm) | buc | 38,000 |
| 105 | SB13A | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 40-75 mm (Teu din polipropilena d-25x20mm) | buc | 10,000 |
| 106 | SB13A | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 40-75 mm (Teu din polipropilena d-32x20mm) | buc | 22,000 |
| 107 | SB13A | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 40-75 mm (Cot din polipropilena d-20mm) | buc | 96,000 |
| 108 | SB13A | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 40-75 mm (Mufa de trcere polipropilena d-25mm) | buc | 2,000 |
| 109 | RpSA43B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" (Clema din polietilena ,pentru ficsarea tevilir d-20mm ) | buc | 20,000 |
| 110 | RpSA43C | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa , material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" (Clema din polietilena dublu ,pentru ficsarea tevilir d-20mm ) | buc | 40,000 |
| 111 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=9x9 la D=20 mm (Izolatie tuburu Armoflex AF,pentru tevi D-20mm) | m | 100,000 |
| 112 | CK25A | Dulap de incendiu 1*1*0.3 (numai lucru) | m2 | 1,000 |
| 113 | Pret de piata | Dulap de incendiu din masa plastica 1*1*0.3 | buc | 1,000 |
|  |  | 3.7. Canalizarea. 3.7.1. Conducte |  |  |
| 114 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Tevi de canalizare din polipropilena d-50 мм) | m | 35,000 |
| 115 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Tevi de canalizare din polipropilena d-110 мм) | m | 30,000 |
| 116 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu de canalizare de oblic din polipropilena d-100x50mm) | buc | 2,000 |
| 117 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu de canalizare din polipropilena d-100mm) | buc | 13,000 |
| 118 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu de canalizare din polipropilena d-50mm) | buc | 2,000 |
| 119 | SB13A | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 40-75 mm (Cruce de manson din polietilena d-50mm) | buc | 2,000 |
| 120 | SB13B | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 110-125 mm (Cruce de manson din polietilena d-100mm) | buc | 5,000 |
| 121 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Racord din polietilena d-50x100mm) | buc | 13,000 |
| 122 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu de canalizare din polipropilena d-100mm) | buc | 11,000 |
| 123 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Ramificatie 45* din polipropilena d-100mm) | buc | 20,000 |
| 124 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Ramificatie 45* din polipropilena d-50mm) | buc | 18,000 |
| 125 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Dop din polipropilena d-100mm) | buc | 1,000 |
| 126 | SB30A | Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg | kg | 3,000 |
| 127 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul ) | m2 | 0,100 |
| 128 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 6,500 |
|  |  | 3.7.2. Utilaj santier |  |  |
| 129 | SC07A1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Vas pt. din ceramica cu rezervuar) | buc | 11,000 |
| 130 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a..(Lavoar din ceramica mic cu amestecator si cu sifon plastic) | buc | 11,000 |
| 131 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a..(Lavoar din ceramica cu picior cu sifon plastic) | buc | 8,000 |
| 132 | SC10B | Bideu din semiportelan, portelan sanitar cu sau fara dus echipat cu baterie amestecatoare | buc | 1,000 |
| 133 | SB24E | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm | buc | 1,000 |
|  |  | 3.7.3. Demontare |  |  |
| 134 | RpCO56A | Demontari: Dulap de incendiu din masa plastica 1*1*0.3 | m2 | 1,000 |
| 135 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 11,000 |
| 136 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 19,000 |
| 137 | RpSC08A | Demontarea unui bideu din faianta, complet echipat | buc | 1,000 |
| 138 | RpSA04A | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 20-25 mm | m | 40,000 |
| 139 | RpSA04A | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 20-25 mm retele de aer comprimat | m | 5,300 |
| 140 | RpSB03A | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de50 mm | m | 20,000 |
| 141 | RpSB03B | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 110 mm | m | 16,000 |
| 142 | TrB05B2-9 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m | t | 0,635 |
| 143 | TrI1AA01C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t | 0,635 |
| 144 | TsI51C5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km deseuri | t | 0,635 |
|  |  | Capitolul 4. Lucrari de montare comunicații telefonice și de semnalizare 4.1. Retea de cabluri strucutrata |  |  |
| 145 | 10-06-037-05 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete, marime, mm, pina la: 600х600 ( dulap de perete 19", inaltimea 15U, usa din fata din sticla cu lacata ) | buc | 1,0000 |
| 146 | 11-04-008-01 | Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 ( comutator Switch 24x1G RJ45 ports and 2/10G SFP+ports ) | buc | 1,0000 |
| 147 | 11-04-008-01 | Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 ( patch - panel 19" 1U cat. 6, 24 porturi ) | buc | 1,0000 |
| 148 | 11-04-008-01 | Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 ( comutator Switch 16x1G RJ45 ports and 2/10G SFP+ports ) | buc | 1,0000 |
| 149 | 11-04-008-01 | Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 ( patch - panel 19" 1U cat. 6, 24 porturi ) | buc | 1,0000 |
| 150 | 11-04-008-01 | Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 ( organaizer cabluri 1U ) | buc | 2,0000 |
| 151 | 11-04-008-01 | Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 ( filtre de retea din 8 prize 19" Eurostandart, 1U ) | buc | 1,0000 |
| 152 | 11-04-008-01 | Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 ( modul de ventilatie cu termostat 1U ) | buc | 1,0000 |
| 153 | 10-01-001-10 | Utilaj centrala "АТСКУ": Placheta destinatie diversa, cu pregatire loc de montare ( transceiver 10G, LC SR ) | buc | 4,0000 |
| 154 | 10-02-016-06 | Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalat separat: convertizor sau bloc de alimentare ( dispozitiv de alimentare garantata 1000W, 2U ) | buc | 1,0000 |
| 155 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza ( priza cu 2 module 2RJ-45 ) | buc | 5,0000 |
| 156 | Pret furnizor | Priza date retea cu 2 module cu rama in set 2RJ-45 | buc | 5,0000 |
| 157 | 10-01-051-28 | Fasonare si conectare cabluri si conductori: Cablu "ТСВ", capacitate 5х2 la fasonarea unui cablu: prin lipire | 10 buc | 1,0000 |
| 158 | Pret furnizor | Conector RJ-45 UTP, cat. 5 | buc | 10,0000 |
| 159 | 10-06-037-12 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza | 100 buc | 0,0500 |
| 160 | Pret furnizor | Cutie de montaj diam. 50 mm "Eurodoza" | buc | 5,0000 |
| 161 | 10-01-055-02 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida | 100 m | 6,3000 |
| 162 | Pret furnizor | Cablu cu conducatoare din cupru UTP, cat. 5e | m | 630,0000 |
| 163 | 10-06-048-06 | Pozarea cablurilor fibro-optice in canalizare: in conducta prin canal eliberat | 100 m | 1,5000 |
| 164 | Pret furnizor | Cablu din fibra optica FO2 | m | 150,0000 |
| 165 | Pret furnizor | Cablu de legatura UTP, cat. 5e, 0.5 m ( patch - cord ) | buc | 10,0000 |
| 166 | Pret furnizor | Cablu de legatura UTP, cat. 5e, 1.5 m ( patch - cord ) | buc | 10,0000 |
| 167 | 10-01-051-28 | Fasonare si conectare cabluri si conductori: Cablu "ТСВ", capacitate 5х2 la fasonarea unui cablu: prin lipire | 10 buc | 0,0200 |
| 168 | Pret furnizor | Conector optic | buc | 2,0000 |
| 169 | Pret furnizor | Cablu de legatura optic, 0.5 m - 1.0 m ( patch - cord ) | buc | 2,0000 |
| 170 | Pret de piata | Set pentru impamintare TE | buc | 1,0000 |
| 171 | 10-06-037-12 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza | 100 buc | 0,0600 |
| 172 | Pret furnizor | Cutie de montaj de podea | buc | 6,0000 |
| 173 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 25 mm | 100 m | 0,4000 |
| 174 | Pret furnizor | Teava de polivinilhlorid PVC diam. 25 mm | m | 40,0000 |
| 175 | 08-02-410-1 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,5000 |
| 176 | Pret furnizor | Teava de polietilena PE de presiune inalta diam. 25 mm | m | 50,0000 |
| 177 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m | 0,1500 |
| 178 | Pret furnizor | Teava de polivinilhlorid PVC diam. 40 mm | m | 15,0000 |
| 179 | 10-01-038-01 | Jgheaburi metalice aeriane: Jgheab asamblat pe console de perete si pe suspendari la tavan | m | 40,0000 |
| 180 | Pret furnizor | Jgheab metalic din tabla perforata 50x50x3000 | m | 40,0000 |
| 181 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. | 100 m | 0,2000 |
| 182 | Pret furnizor | Canal cablu din plastic ignifug | m | 20,0000 |
| 183 | 08-02-406-1 | Constructii metalice (Металлоизделия) | t | 0,0030 |
|  |  | 4.2. Retea de telefonie |  |  |
| 184 | Pret de piata | Aparat telefonic Panasonic | buc | 5,0000 |
| 185 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza ( RJ-11 ) | buc | 5,0000 |
| 186 | Pret furnizor | Priza retea de telefonie RJ-11 | buc | 5,0000 |
| 187 | 10-06-037-12 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza | 100 buc | 0,0500 |
| 188 | Pret furnizor | Cutie de montaj diam. 50 mm "Eurodoza" | buc | 5,0000 |
| 189 | Pret furnizor | Rama ordinara cu un modul RJ11 | buc | 5,0000 |
| 190 | 10-01-051-28 | Fasonare si conectare cabluri si conductori: Cablu "ТСВ", capacitate 5х2 la fasonarea unui cablu: prin lipire | 10 buc | 0,0500 |
| 191 | Pret furnizor | Conector RJ-11 UTP, cat. 5e | buc | 5,0000 |
| 192 | Pret furnizor | Cablu patch - cord 1.5 m, cupru, UTP Cat. 5e | buc | 10,0000 |
| 193 | 10-01-055-02 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida | 100 m | 4,7000 |
| 194 | Pret furnizor | Cablu cu conducatoare din cupru UTP cat. 5e, 10x2x24 AWG | m | 150,0000 |
| 195 | Pret furnizor | Cablu cu conducatoare din cupru UTP cat. 5e | m | 320,0000 |
|  |  | 4.3. Instalatii de ceasoficare |  |  |
| 196 | 10-08-020-01 | Ceasornice digitale electronice suspendate | buc | 4,0000 |
| 197 | Pret furnizor | Ceasuri autonome de perete | buc | 4,0000 |
| 198 | Pret de piata | Sursa de alimentare autonoma ( baterie ) | buc | 4,0000 |
|  |  | 4.4. Sistemul de translare radio |  |  |
| 199 | 10-08-003-04 | Dispozitive de ultrasunet: convertizor ( punct radio autonom la receptie ) | buc | 1,0000 |
| 200 | Pret de piata | Sursa de alimentare autonoma | buc | 1,0000 |
| 201 | Pret de piata | Dinamic FM | buc | 1,0000 |
|  |  | 4.5. Utilaj 4.5.1. Retea de cabluri strucutrata |  |  |
| 202 | Pret furnizor | Dulap de perete 19", inaltimea 15U, 600x600, usa din fata din sticla cu lacata | buc | 1,0000 |
| 203 | Pret furnizor | Comutator Switch 24x1G RJ45 ports and 2/10G SFP+ports | buc | 1,0000 |
| 204 | Pret furnizor | Patch - panel 19" 1U cat. 6, 24 porturi | buc | 1,0000 |
| 205 | Pret furnizor | Comutator Switch 16x1G RJ45 ports and 2/10G SFP+ports | buc | 1,0000 |
| 206 | Pret furnizor | Patch - panel 19" 1U cat. 6, 16 porturi | buc | 1,0000 |
| 207 | Pret furnizor | Organaizer cabluri 1U | buc | 2,0000 |
| 208 | Pret furnizor | Filtre de retea din 8 prize 19" Eurostandart, 1U | buc | 1,0000 |
| 209 | Pret furnizor | Modul de ventilatie cu termostat 1U | buc | 1,0000 |
| 210 | Pret furnizor | Transceiver 10G, LC SR | buc | 4,0000 |
| 211 | Pret furnizor | Dispozitiv de alimentare garantata 1000W, 2U | buc | 1,0000 |
| 212 | Pret furnizor | Software-ul | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 5. Lucrari de montare 5.1. Lucrari de montare echipament electric |  |  |
| 213 | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru | buc | 1,0000 |
| 214 | RpEE24B | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : tripolare, prize de 10-15 A sau 25 A in carcasa de bachelita sau de fonta de 60 A | buc | 60,0000 |
| 215 | RpED17A | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri | m | 500,0000 |
| 216 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 85,0000 |
| 217 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare ( prize ) | buc | 55,0000 |
| 218 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare ( intrerupatoare ) | buc | 35,0000 |
| 219 | TrB05B2-9 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m | t | 1,2000 |
| 220 | TrI1AA01C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t | 1,2000 |
| 221 | TsI51C5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km deseuri | t | 1,2000 |
|  |  | 5.2. PDL |  |  |
| 222 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, 540x310x120 ( щит ЩРв-36з-3-36 УХЛЗ ) | buc | 1,0000 |
| 223 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator de sarcina BН 32 3Р 40А ) | buc | 1,0000 |
| 224 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat diferential АД 12/2P/С/25A/30mA ) | buc | 1,0000 |
| 225 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat diferential АД 12/2P/С/20A/30mA ) | buc | 4,0000 |
| 226 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat diferential АД 12/2P/С/16A/30mA ) | buc | 5,0000 |
| 227 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/1P/В/6A ) | buc | 4,0000 |
| 228 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/1P/В/3A ) | buc | 2,0000 |
| 229 | Pret furnizor | Шина N + РЕ ( complect ) | buc | 1,0000 |
| 230 | 08-02-406-1 | Constructii metalice (Металлоизделия) | t | 0,0022 |
|  |  | 5.3. PDLA |  |  |
| 231 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, 540x310x120 ( щит ЩРв-12з-3-36 УХЛЗ ) | buc | 1,0000 |
| 232 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator de sarcina BН 32 3Р 10А ) | buc | 1,0000 |
| 233 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/1P/В/10A ) | buc | 1,0000 |
| 234 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/1P/В/3A ) | buc | 2,0000 |
| 235 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/1P/В/2A ) | buc | 3,0000 |
| 236 | Pret furnizor | Шина N + РЕ ( complect ) | buc | 1,0000 |
| 237 | Pret furnizor | Главная заземляющая шина, медь 60х6 мм, 0,6 м | buc | 1,0000 |
| 238 | 08-02-406-1 | Constructii metalice (Металлоизделия) | t | 0,0022 |
|  |  | 5.4. Iluminare |  |  |
| 239 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa ( светильник светодиодный настенный ДПО 1601 ) | 100 buc | 0,1000 |
| 240 | Pret furnizor | Corp de iluminat ( светильник светодиодный настенный ДПО 1601 в комплекте с лампой LED 8Bт IP54 ) | buc | 10,0000 |
| 241 | 08-03-594-11 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 | 100 buc | 0,0800 |
| 242 | Pret furnizor | Corp de iluminat ( светильник потолочный с зеркальной решеткой с 4-мя люминисцентными лампами ARS/S 418 IP20 ) | buc | 4,0000 |
| 243 | Pret furnizor | Corp de iluminat ( светильник потолочный с зеркальной решеткой с 4-мя люминисцентными лампами ARS/R 418 IP20 ) | buc | 4,0000 |
| 244 | 08-03-594-11 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 | 100 buc | 0,1000 |
| 245 | Pret furnizor | Corp de iluminat ( светильник OPL ECO LED 36Bm, IP20 ) | buc | 8,0000 |
| 246 | Pret furnizor | Corp de iluminat ( светильник OPL ECO LED 36Bm, IP20 с блоком аварийного питания ) | buc | 2,0000 |
| 247 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 | 100 buc | 0,1400 |
| 248 | Pret furnizor | Corp de iluminat ( светильник OPL ECO LED 18Bm, IP20 ) | buc | 12,0000 |
| 249 | Pret furnizor | Corp de iluminat ( светильник OPL ECO LED 18Bm, IP20 с блоком аварийного питания ) | buc | 2,0000 |
| 250 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa ( светильник светодиодный потолочный по типу CD LED ) | 100 buc | 0,2100 |
| 251 | Pret furnizor | Corp de iluminat ( светильник светодиодный потолочный, настенный в комплекте с лампой IP54 CD LED 13 Bt ) | buc | 11,0000 |
| 252 | Pret furnizor | Corp de iluminat ( светильник светодиодный потолочный, настенный в комплекте с лампой IP65 CD LED 13 Bt ) | buc | 10,0000 |
| 253 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa ( светильник прикроватный медицинский SVT-Med-BH-29W ) | 100 buc | 0,2500 |
| 254 | Pret furnizor | Corp de iluminat ( светильник прикроватный медицинский c верхним и нижним освещением, с двойным переключателем и штепсельной розеткой в комплекте с лампой LED 29W SVT-Med-BH-29W ) | buc | 25,0000 |
| 255 | Pret furnizor | Лампа люминисцентная 18Вт, LB 18 | buc | 24,0000 |
| 256 | Pret furnizor | Стартер СК220 | buc | 24,0000 |
| 257 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete | 100 buc | 0,0400 |
| 258 | Pret furnizor | Corp de iluminat ( светильник светодиодный аварийный эвакуационный с аккумуляторной батареей 2х9 Вт, IP20, ССА1003 ) | buc | 4,0000 |
|  |  | 5.5. Cabluri |  |  |
| 259 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 2,9400 |
| 260 | Pret de piata | Cablu ВВГнг-FRLS 5x2.5 mm2 | m | 1,0000 |
| 261 | Pret de piata | Cablu ВВГнг-FRLS 4x1.5 mm2 | m | 10,0000 |
| 262 | Pret de piata | Cablu ВВГнг-FRLS 3x1.5 mm2 | m | 275,0000 |
| 263 | Pret de piata | Cablu ВВГнг-FRLS 2x1.5 mm2 | m | 8,0000 |
| 264 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 11,6000 |
| 265 | Pret de piata | Cablu ВВГнг-LS 2x1.5 mm2 | m | 60,0000 |
| 266 | Pret de piata | Cablu ВВГнг-LS 3x1.5 mm2 | m | 550,0000 |
| 267 | Pret de piata | Cablu ВВГнг-LS 4x1.5 mm2 | m | 60,0000 |
| 268 | Pret de piata | Cablu ВВГнг-LS 3x2.5 mm2 | m | 450,0000 |
| 269 | Pret de piata | Cablu ВВГнг-LS 5x1.5 mm2 | m | 40,0000 |
|  |  | 5.6. Prize si intrerupatoare |  |  |
| 270 | 08-03-591-12 apl | Blocuri cu trei prize de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,1000 |
| 271 | Pret furnizor | Блок из 3-х розеток скрытой установки с заземляющим контактом IP20, 250B, 16A | buc | 10,0000 |
| 272 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,5600 |
| 273 | Pret furnizor | Блок из 2-х розеток скрытой установки с заземляющим контактом IP20, 250B, 16A | buc | 7,0000 |
| 274 | Pret furnizor | Штепсельная розетка скрытой установки одно-местная с заземляющим контактом IP20, 250B, 16A | buc | 43,0000 |
| 275 | Pret furnizor | Штепсельная розетка скрытой установки одноместная с заземляющим контактом с блокировкой IP20, 250B, 16A, Efapel 45136 16A | buc | 6,0000 |
| 276 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,1400 |
| 277 | Pret de piata | Выключатель скрытой установки двухклавишный BC10-2-0 КБ | buc | 13,0000 |
| 278 | Pret de piata | Выключатель скрытой установки двухклавишный BC10-2-0 КБ цвет "сосна" | buc | 1,0000 |
| 279 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,2500 |
| 280 | Pret de piata | Выключатель скрытой установки одноклавишный BC10-1-0 КБ | buc | 15,0000 |
| 281 | Pret de piata | Выключатель скрытой установки одноклавишный BC10-1-0 КБ, цвет "сосна" | buc | 10,0000 |
| 282 | 08-03-591-6 | Comutator tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,2000 |
| 283 | Pret de piata | Переключатель однополюсный на два направления без нулевых положений IP20, 250B, 10A | buc | 20,0000 |
| 284 | Pret furnizor | Коробка под выключатели | buc | 40,0000 |
| 285 | Pret furnizor | Коробка под одноместную штепсельную розетку | buc | 50,0000 |
| 286 | Pret furnizor | Коробка под двухместную штепсельную розетку | buc | 10,0000 |
| 287 | Pret furnizor | Коробка под трехместную штепсельную розетку | buc | 7,0000 |
| 288 | Pret furnizor | Коробка разветвительная под трубную разводку | buc | 25,0000 |
|  |  | 5.7. Materiale pentru electromontaj |  |  |
| 289 | 08-02-396-6 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m | 100 m | 0,4500 |
| 290 | Pret de piata | Лоток проволочный 35x100x3000 | m | 45,0000 |
| 291 | Pret de piata | Крышка на лоток 35х100x3000 | m | 45,0000 |
| 292 | Pret de piata | Разделительная перегородка L=2 m | m | 44,0000 |
| 293 | 08-02-152-7 | Constructii metalice de cablu: polita de cablu, instalata pe suport, masa pina la: 0,4 kg | 100 buc | 15,0000 |
| 294 | Pret de piata | Консоль для крепления лотка к стене | buc | 15,0000 |
| 295 | 08-02-407-1 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,3700 |
| 296 | Pret de piata | Teava din otel diam. 20 mm | m | 37,0000 |
| 297 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 10,9500 |
| 298 | Pret de piata | Teava PVC diam. 20 mm | m | 1 095,0000 |
|  |  | 5.8. Уравнивание потенциалов |  |  |
| 299 | 08-01-082-1 | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie | 100 buc | 0,1000 |
| 300 | Pret furnizor | Клеммник на 6 присоединений | buc | 10,0000 |
| 301 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,6000 |
| 302 | Pret de piata | Fir cu conductor din cupru 1x4,0 mm2 | m | 60,0000 |
| 303 | 08-02-472-3 | Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 ( полоса 24х4 ) | 100 m | 0,3000 |
|  |  | 5.9. PDL |  |  |
| 304 | Pret de piata | Щит ЩРв-36з-3-36 УХЛЗ | buc | 1,0000 |
| 305 | Pret de piata | Intrerupator de sarcina BН 32 3Р 40А | buc | 1,0000 |
| 306 | Pret de piata | Intrerupator automat diferential АД 12/2P/С/25A/30mA | buc | 1,0000 |
| 307 | Pret de piata | Intrerupator automat diferential АД 12/2P/С/20A/30mA | buc | 4,0000 |
| 308 | Pret de piata | Intrerupator automat diferential АД 12/2P/С/16A/30mA | buc | 5,0000 |
| 309 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/1P/B/6A | buc | 4,0000 |
| 310 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/1P/B/3A | buc | 2,0000 |
|  |  | 5.10. PDLA |  |  |
| 311 | Pret de piata | Щит ЩРв-12з-3-36 УХЛЗ | buc | 1,0000 |
| 312 | Pret de piata | Intrerupator de sarcina BН 32 3Р 10А | buc | 1,0000 |
| 313 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/1P/В/10A | buc | 1,0000 |
| 314 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/1P/B/3A | buc | 2,0000 |
| 315 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/1P/В/2A | buc | 3,0000 |

Ofertant,

______________________________

semnătura autorizată

##### Investitorul

(Beneficiarul) 					_________________________

L.Ş.                                                                         (semnătura autorizată)