| Lucrari de reparatie capitala la Scoala de Arte din s. Colicauti, raionul Briceni. | Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Etajul I |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Muzeul |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1. Tavan |  |  |
| 1 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC ( hidrofob )cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 21,46 |
| 2 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 21,46 |
| 3 | CF57A k = 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin SV +" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 21,46 |
| 4 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 21,46 |
| 5 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( vopsea antiseptica "Sansiro" ) | m2 | 21,46 |
| 6 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice ( se include baghete si adeziv) | m | 18,84 |
|  |  | Capitolul 1.1.2. Рereti, glafuri |  |  |
| 7 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. | m2 | 21,05 |
| 8 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor prin crestatura suprafetelor | m2 | 28,86 |
| 9 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare Betoncontact | m2 | 21,05 |
| 10 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 21,05 |
| 11 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 49,91 |
| 12 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. gr. 2 mm | m2 | 49,91 |
| 13 | CF51B K= 3 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | -49,91 |
| 14 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 49,91 |
| 15 | CF57A k = 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin SV +" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 49,91 |
| 16 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 49,91 |
| 17 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( vopsea antiseptica "Sansiro" ) | m2 | 49,91 |
| 18 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200*200 mm, cu jaluzele reglabile manual. | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.1.3. Раrdoseli |  |  |
| 19 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura si plinta | m2 | 21,46 |
| 20 | CG32B | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip | m3 | 4,29 |
| 21 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp ( se exclude buldozer ) | m2 | 21,46 |
| 22 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 21,46 |
| 23 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp ( laminat - rezistent la umiditate cu protectie impotriva zgarieturilor si deteriorarii Egger EPL 045 10 mm clas 32 ) | m2 | 21,46 |
|  |  | Capitolul 1.2. Clasa orchestrala |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.1. Tavan |  |  |
| 24 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC ( hidrofob )cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 22,08 |
| 25 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 22,08 |
| 26 | CF57A k = 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin SV +" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 22,08 |
| 27 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 22,08 |
| 28 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( vopsea antiseptica "Sansiro" ) | m2 | 22,08 |
| 29 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice ( se include baghete si adeziv) | m | 19,16 |
|  |  | Capitolul 1.2.2. Рereti, glafuri |  |  |
| 30 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. | m2 | 21,43 |
| 31 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor prin crestatura suprafetelor | m2 | 29,48 |
| 32 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare Betoncontact | m2 | 21,43 |
| 33 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 21,43 |
| 34 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 50,91 |
| 35 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. gr. 2 mm | m2 | 50,91 |
| 36 | CF51B K= 3 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | -50,91 |
| 37 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 50,91 |
| 38 | CF57A k = 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin SV +" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 50,91 |
| 39 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 50,91 |
| 40 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( vopsea antiseptica "Sansiro" ) | m2 | 50,91 |
| 41 | CK31B | Rafturi de camari, montate pe suport din lemn sau metal, late de 30 cm, executate PFL dur de 6 mm grosime (PAL din 18 mm grosime) pe suporti metalice | m2 | 6,00 |
| 42 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200*200 mm, cu jaluzele reglabile manual. | buc | 1,00 |
| 43 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 1500*1500 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.2.3. Раrdoseli |  |  |
| 44 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura si plinta | m2 | 22,08 |
| 45 | CG32B | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip | m3 | 4,42 |
| 46 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp ( se exclude buldozer ) | m2 | 22,08 |
| 47 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 22,08 |
| 48 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp ( laminat - rezistent la umiditate cu protectie impotriva zgarieturilor si deteriorarii Egger EPL 045 10 mm clas 32 ) | m2 | 22,08 |
|  |  | Capitolul 1.3. Biroul directorului |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3.1. Tavan |  |  |
| 49 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC ( hidrofob )cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 19,19 |
| 50 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 19,19 |
| 51 | CF57A k = 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin SV +" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 19,19 |
| 52 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 19,19 |
| 53 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( vopsea antiseptica "Sansiro" ) | m2 | 19,19 |
| 54 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice ( se include baghete si adeziv) | m | 25,38 |
|  |  | Capitolul 1.3.2. Рereti, glafuri |  |  |
| 55 | RpVA35A | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm | m2 | 3,00 |
| 56 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor prin crestatura suprafetelor | m2 | 69,14 |
| 57 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 69,14 |
| 58 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. gr. 2 mm | m2 | 69,14 |
| 59 | CF51B K= 3 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | -69,14 |
| 60 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 69,14 |
| 61 | CF57A k = 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin SV +" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 69,14 |
| 62 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 69,14 |
| 63 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( vopsea antiseptica "Sansiro" ) | m2 | 69,14 |
| 64 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200*200 mm, cu jaluzele reglabile manual. | buc | 2,00 |
| 65 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 1500*1500 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.3.3. Раrdoseli |  |  |
| 66 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 19,19 |
| 67 | RCsK41A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 19,19 |
| 68 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 19,19 |
| 69 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 19,19 |
| 70 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp ( laminat - rezistent la umiditate cu protectie impotriva zgarieturilor si deteriorarii Egger EPL 045 10 mm clas 32 ) Plinta - 23.58m.l. | m2 | 19,19 |
|  |  | Capitolul 1.3.4. Obiecte de tamplarie |  |  |
| 71 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi ) | m2 | 1,89 |
| 72 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 1,89 |
| 73 | CK31B | Rafturi de camari, montate pe suport din lemn sau metal, late de 30 cm, executate PFL dur de 6 mm grosime (PAL din 18 mm grosime) pe suporti metalice | m2 | 6,00 |
|  |  | Capitolul 1.4. Clasa pian |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4.1. Tavan |  |  |
| 74 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC ( hidrofob )cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 11,46 |
| 75 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 11,46 |
| 76 | CF57A k = 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin SV +" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 11,46 |
| 77 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 11,46 |
| 78 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( vopsea antiseptica "Sansiro" ) | m2 | 11,46 |
| 79 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice ( se include baghete si adeziv) | m | 13,66 |
|  |  | Capitolul 1.4.2. Рereti, glafuri |  |  |
| 80 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. | m2 | 15,31 |
| 81 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor prin crestatura suprafetelor | m2 | 22,08 |
| 82 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare Betoncontact | m2 | 15,31 |
| 83 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 15,31 |
| 84 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 37,39 |
| 85 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. gr. 2 mm | m2 | 37,39 |
| 86 | CF51B K= 3 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | -37,39 |
| 87 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 37,39 |
| 88 | CF57A k = 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin SV +" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 37,39 |
| 89 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 37,39 |
| 90 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( vopsea antiseptica "Sansiro" ) | m2 | 37,39 |
| 91 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200*200 mm, cu jaluzele reglabile manual | buc | 1,00 |
| 92 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 1500*1500 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.4.3. Раrdoseli |  |  |
| 93 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura si plinta | m2 | 11,46 |
| 94 | CG32B | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip | m3 | 2,29 |
| 95 | CG22A1 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp ( se exclude buldozer ) | m2 | 11,46 |
| 96 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 11,46 |
| 97 | CG36B | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp ( laminat - rezistent la umiditate cu protectie impotriva zgarieturilor si deteriorarii Egger EPL 045 10 mm clas 32 ) | m2 | 11,46 |
|  |  | Capitolul 1.5. Coridor |  |  |
|  |  | Capitolul 1.5.1. Tavan |  |  |
| 98 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 41,79 |
|  |  | Capitolul 1.5.2. Рereti, glafuri |  |  |
| 99 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor prin crestatura suprafetelor | m2 | 173,63 |
| 100 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 173,63 |
| 101 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. gr. 2 mm | m2 | 173,63 |
| 102 | CF51B K= 3 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | -173,63 |
| 103 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 173,63 |
| 104 | CF57A k = 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin SV +" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 173,63 |
| 105 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 173,63 |
| 106 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( vopsea antiseptica "Sansiro" ) | m2 | 173,63 |
|  |  | Capitolul 1.5.3. Раrdoseli |  |  |
| 107 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare Betoncontact | m2 | 41,79 |
| 108 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 ( placi portalanat, antiderapanta ) | m2 | 41,79 |
| 109 | CI14B | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv ( h = 100 mm ) | m | 52,00 |

|  | Formular Nr.5 |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  |  | 1. Etajul I |  |  |  |
|  |  | 1.1. Muzeul |  |  |  |
|  |  | 1.1.1. Tavan |  |  |  |
| 1 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC ( hidrofob )cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,9100 |  |
|  | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 1,0500 |  |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 0,9190 |  |
|  | 2710703520285 | Profil de suport | m | 2,2000 |  |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 2,3500 |  |
|  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 0,7575 |  |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0,2710 |  |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0875 |  |
|  | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 1,6500 |  |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 16,1900 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0046 |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0475 |  |
| 2 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |
| 3 | CF57A k = 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin SV +" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin SV +" | kg | 1,0549 |  |
| 4 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |
| 5 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( vopsea antiseptica "Sansiro" ) | m2 |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |  |
|  | 24301161038001 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Sansiro" | kg | 0,4000 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |
| 6 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice ( se include baghete si adeziv) | m |  |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,5200 |  |
|  | 2521106718391 | Baghete din mase plastice | m | 1,0500 |  |
|  | 2430226102550 | Chit PVA-PVC | kg | 0,0060 |  |
|  |  | 1.1.2. Рereti, glafuri |  |  |  |
| 7 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. | m2 |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,4700 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4700 |  |
| 8 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor prin crestatura suprafetelor | m2 |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,1100 |  |
| 9 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare Betoncontact | m2 |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |
|  | 24165861053031 | Amorsa-grund Betoncontact | kg | 0,1500 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |
| 10 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,4000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0240 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 |  |
| 11 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |
| 12 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. gr. 2 mm | m2 |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 |  |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 |  |
| 13 | CF51B K= 3 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,2400 |  |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 1,4300 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0160 |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0030 |  |
| 14 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 |  |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 |  |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 |  |
| 15 | CF57A k = 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin SV +" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin SV +" | kg | 1,0549 |  |
| 16 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |
| 17 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( vopsea antiseptica "Sansiro" ) | m2 |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |  |
|  | 24301161038001 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Sansiro" | kg | 0,4000 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |
| 18 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200*200 mm, cu jaluzele reglabile manual. | buc |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |  |
|  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,1500 |  |
|  | 2811236306200 | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite | buc | 1,0000 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |  |
|  |  | 1.1.3. Раrdoseli |  |  |  |
| 19 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura si plinta | m2 |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1100 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1100 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 |  |
| 20 | CG32B | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip | m3 |  |  |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 1,5000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |  |
|  | 1421202200525 | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 | m3 | 0,2500 |  |
|  | 1411122201751 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm | m3 | 1,1000 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
| 21 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp ( se exclude buldozer ) | m2 |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,8000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,1025 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1000 |  |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0060 |  |
| 22 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,2340 |  |
|  | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 15,3000 |  |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0900 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0420 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |
| 23 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp ( laminat - rezistent la umiditate cu protectie impotriva zgarieturilor si deteriorarii Egger EPL 045 10 mm clas 32 ) | m2 |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 1,1500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |
|  | 2670112204051 | Placi din laminat | m2 | 1,0500 |  |
|  | 1111000100048 | Strat sintetic | m2 | 1,0500 |  |
|  | 2030122946766 | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm | m | 0,9000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |  |
|  |  | 1.2. Clasa orchestrala |  |  |  |
|  |  | 1.2.1. Tavan |  |  |  |
| 24 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC ( hidrofob )cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,9100 |  |
|  | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 1,0500 |  |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 0,9190 |  |
|  | 2710703520285 | Profil de suport | m | 2,2000 |  |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 2,3500 |  |
|  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 0,7575 |  |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0,2710 |  |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0875 |  |
|  | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 1,6500 |  |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 16,1900 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0046 |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0475 |  |
| 25 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |
| 26 | CF57A k = 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin SV +" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin SV +" | kg | 1,0549 |  |
| 27 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |
| 28 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( vopsea antiseptica "Sansiro" ) | m2 |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |  |
|  | 24301161038001 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Sansiro" | kg | 0,4000 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |
| 29 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice ( se include baghete si adeziv) | m |  |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,5200 |  |
|  | 2521106718391 | Baghete din mase plastice | m | 1,0500 |  |
|  | 2430226102550 | Chit PVA-PVC | kg | 0,0060 |  |
|  |  | 1.2.2. Рereti, glafuri |  |  |  |
| 30 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. | m2 |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,4700 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4700 |  |
| 31 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor prin crestatura suprafetelor | m2 |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,1100 |  |
| 32 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare Betoncontact | m2 |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |
|  | 24165861053031 | Amorsa-grund Betoncontact | kg | 0,1500 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |
| 33 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,4000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0240 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 |  |
| 34 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |
| 35 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. gr. 2 mm | m2 |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 |  |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 |  |
| 36 | CF51B K= 3 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,2400 |  |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 1,4300 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0160 |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0030 |  |
| 37 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 |  |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 |  |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 |  |
| 38 | CF57A k = 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin SV +" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin SV +" | kg | 1,0549 |  |
| 39 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |
| 40 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( vopsea antiseptica "Sansiro" ) | m2 |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |  |
|  | 24301161038001 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Sansiro" | kg | 0,4000 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |
| 41 | CK31B | Rafturi de camari, montate pe suport din lemn sau metal, late de 30 cm, executate PFL dur de 6 mm grosime (PAL din 18 mm grosime) pe suporti metalice | m2 |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,1900 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |
|  | 2875276312974 | Suport metalic pentru rafturi | kg | 6,0000 |  |
|  | 2670112205050 | Placi PFL dur 6 mm | m2 | 1,0500 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |
| 42 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200*200 mm, cu jaluzele reglabile manual. | buc |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |  |
|  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,1500 |  |
|  | 2811236306200 | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite | buc | 1,0000 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |  |
| 43 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 1500*1500 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,7500 |  |
|  | 2612132506710 | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit) | buc | 1,0100 |  |
|  | 2875274201107 | Buton pt. oglinda | buc | 4,0000 |  |
|  |  | 1.2.3. Раrdoseli |  |  |  |
| 44 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura si plinta | m2 |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1100 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1100 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 |  |
| 45 | CG32B | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip | m3 |  |  |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 1,5000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |  |
|  | 1421202200525 | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 | m3 | 0,2500 |  |
|  | 1411122201751 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm | m3 | 1,1000 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
| 46 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp ( se exclude buldozer ) | m2 |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,8000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,1025 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1000 |  |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0060 |  |
| 47 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,2340 |  |
|  | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 15,3000 |  |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0900 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0420 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |
| 48 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp ( laminat - rezistent la umiditate cu protectie impotriva zgarieturilor si deteriorarii Egger EPL 045 10 mm clas 32 ) | m2 |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 1,1500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |
|  | 2670112204051 | Placi din laminat | m2 | 1,0500 |  |
|  | 1111000100048 | Strat sintetic | m2 | 1,0500 |  |
|  | 2030122946766 | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm | m | 0,9000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |  |
|  |  | 1.3. Biroul directorului |  |  |  |
|  |  | 1.3.1. Tavan |  |  |  |
| 49 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC ( hidrofob )cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,9100 |  |
|  | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 1,0500 |  |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 0,9190 |  |
|  | 2710703520285 | Profil de suport | m | 2,2000 |  |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 2,3500 |  |
|  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 0,7575 |  |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0,2710 |  |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0875 |  |
|  | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 1,6500 |  |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 16,1900 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0046 |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0475 |  |
| 50 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |
| 51 | CF57A k = 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin SV +" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin SV +" | kg | 1,0549 |  |
| 52 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |
| 53 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( vopsea antiseptica "Sansiro" ) | m2 |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |  |
|  | 24301161038001 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Sansiro" | kg | 0,4000 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |
| 54 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice ( se include baghete si adeziv) | m |  |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,5200 |  |
|  | 2521106718391 | Baghete din mase plastice | m | 1,0500 |  |
|  | 2430226102550 | Chit PVA-PVC | kg | 0,0060 |  |
|  |  | 1.3.2. Рereti, glafuri |  |  |  |
| 55 | RpVA35A | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm | m2 |  |  |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 0,9000 |  |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0070 |  |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,0300 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 |  |
| 56 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor prin crestatura suprafetelor | m2 |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,1100 |  |
| 57 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |
| 58 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. gr. 2 mm | m2 |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 |  |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 |  |
| 59 | CF51B K= 3 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,2400 |  |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 1,4300 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0160 |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0030 |  |
| 60 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 |  |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 |  |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 |  |
| 61 | CF57A k = 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin SV +" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin SV +" | kg | 1,0549 |  |
| 62 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |
| 63 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( vopsea antiseptica "Sansiro" ) | m2 |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |  |
|  | 24301161038001 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Sansiro" | kg | 0,4000 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |
| 64 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200*200 mm, cu jaluzele reglabile manual. | buc |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |  |
|  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,1500 |  |
|  | 2811236306200 | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite | buc | 1,0000 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |  |
| 65 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 1500*1500 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,7500 |  |
|  | 2612132506710 | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit) | buc | 1,0100 |  |
|  | 2875274201107 | Buton pt. oglinda | buc | 4,0000 |  |
|  |  | 1.3.3. Раrdoseli |  |  |  |
| 66 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,3900 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 |  |
| 67 | RCsK41A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 |  |
| 68 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |  |
| 69 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,2340 |  |
|  | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 15,3000 |  |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0900 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0420 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |
| 70 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp ( laminat - rezistent la umiditate cu protectie impotriva zgarieturilor si deteriorarii Egger EPL 045 10 mm clas 32 ) Plinta - 23.58m.l. | m2 |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 1,1500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |
|  | 2670112204051 | Placi din laminat | m2 | 1,0500 |  |
|  | 1111000100048 | Strat sintetic | m2 | 1,0500 |  |
|  | 2030122946766 | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm | m |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |  |
|  |  | 1.3.4. Obiecte de tamplarie |  |  |  |
| 71 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi ) | m2 |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 |  |
| 72 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 |  |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,7300 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |  |
|  | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 |  |
| 73 | CK31B | Rafturi de camari, montate pe suport din lemn sau metal, late de 30 cm, executate PFL dur de 6 mm grosime (PAL din 18 mm grosime) pe suporti metalice | m2 |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,1900 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |
|  | 2875276312974 | Suport metalic pentru rafturi | kg | 6,0000 |  |
|  | 2670112205050 | Placi PFL dur 6 mm | m2 | 1,0500 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |
|  |  | 1.4. Clasa pian |  |  |  |
|  |  | 1.4.1. Tavan |  |  |  |
| 7 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC ( hidrofob )cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,9100 |  |
|  | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 1,0500 |  |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 0,9190 |  |
|  | 2710703520285 | Profil de suport | m | 2,2000 |  |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 2,3500 |  |
|  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 0,7575 |  |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0,2710 |  |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0875 |  |
|  | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 1,6500 |  |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 16,1900 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0046 |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0475 |  |
| 75 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |
| 76 | CF57A k = 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin SV +" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin SV +" | kg | 1,0549 |  |
| 77 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |
| 78 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( vopsea antiseptica "Sansiro" ) | m2 |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |  |
|  | 24301161038001 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Sansiro" | kg | 0,4000 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |
| 79 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice ( se include baghete si adeziv) | m |  |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,5200 |  |
|  | 2521106718391 | Baghete din mase plastice | m | 1,0500 |  |
|  | 2430226102550 | Chit PVA-PVC | kg | 0,0060 |  |
|  |  | 1.4.2. Рereti, glafuri |  |  |  |
| 80 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. | m2 |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,4700 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4700 |  |
| 81 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor prin crestatura suprafetelor | m2 |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,1100 |  |
| 82 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare Betoncontact | m2 |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |
|  | 24165861053031 | Amorsa-grund Betoncontact | kg | 0,1500 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |
| 83 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,4000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0240 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 |  |
| 84 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |
| 85 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. gr. 2 mm | m2 |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 |  |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 |  |
| 86 | CF51B K= 3 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,2400 |  |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 1,4300 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0160 |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0030 |  |
| 87 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 |  |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 |  |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 |  |
| 88 | CF57A k = 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin SV +" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin SV +" | kg | 1,0549 |  |
| 89 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |
| 90 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( vopsea antiseptica "Sansiro" ) | m2 |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |  |
|  | 24301161038001 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Sansiro" | kg | 0,4000 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |
| 91 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200*200 mm, cu jaluzele reglabile manual. | buc |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |  |
|  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,1500 |  |
|  | 2811236306200 | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite | buc | 1,0000 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |  |
| 92 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 1500*1500 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,7500 |  |
|  | 2612132506710 | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit) | buc | 1,0100 |  |
|  | 2875274201107 | Buton pt. oglinda | buc | 4,0000 |  |
|  |  | 1.4.3. Раrdoseli |  |  |  |
| 93 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura si plinta | m2 |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1100 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1100 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 |  |
| 94 | CG32B | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip | m3 |  |  |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 1,5000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |  |
|  | 1421202200525 | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 | m3 | 0,2500 |  |
|  | 1411122201751 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm | m3 | 1,1000 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
| 95 | CG22A1 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp ( se exclude buldozer ) | m2 |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,9500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,1025 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1000 |  |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0060 |  |
| 96 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,2340 |  |
|  | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 15,3000 |  |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0900 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0420 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |
| 97 | CG36B | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp ( laminat - rezistent la umiditate cu protectie impotriva zgarieturilor si deteriorarii Egger EPL 045 10 mm clas 32 ) | m2 |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 1,3800 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1700 |  |
|  | 2670112204051 | Placi din laminat | m2 | 1,0500 |  |
|  | 1111000100048 | Strat sintetic | m2 | 1,0500 |  |
|  | 2030122946766 | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm | m | 1,0000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |  |
|  |  | 1.5. Coridor |  |  |  |
|  |  | 1.5.1. Tavan |  |  |  |
| 98 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 |  |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,0000 |  |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,0500 |  |
|  |  | 1.5.2. Рereti, glafuri |  |  |  |
| 99 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor prin crestatura suprafetelor | m2 |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,1100 |  |
| 100 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |
| 101 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. gr. 2 mm | m2 |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 |  |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 |  |
| 102 | CF51B K= 3 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,2400 |  |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 1,4300 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0160 |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0030 |  |
| 103 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 |  |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 |  |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 |  |
| 104 | CF57A k = 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin SV +" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin SV +" | kg | 1,0549 |  |
| 105 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |
| 106 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( vopsea antiseptica "Sansiro" ) | m2 |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |  |
|  | 24301161038001 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Sansiro" | kg | 0,4000 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |
|  |  | 1.5.3. Раrdoseli |  |  |  |
| 107 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare Betoncontact | m2 |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |
|  | 24165861053031 | Amorsa-grund Betoncontact | kg | 0,1500 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |
| 108 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 ( placi portalanat, antiderapanta ) | m2 |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,2500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |  |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0300 |  |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,0500 |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |  |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,9000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 |  |
| 109 | CI14B | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv ( h = 100 mm ) | m |  |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,3000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |
|  | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m | 1,0200 |  |
|  | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 0,3500 |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 6,0000 |  |
|  | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 0,1000 |  |
|  | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 0,3000 |  |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,0500 |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0010 |  |

Președintele grupului de lucru

Primarul s. Colicăuți                                                                                       Lilian ȚAPU