Aprobat: Primarul s.Cabaliști Ion Muntean

3

CAIET DE SARCINI

PENTRU CEREREA OFERTEI DE PRE^W

- Denumerea beneficiarului de stat

- Organizatorul procedurii de achiziție

- Obiectul achizițiilor Lucrări de betonare a a unei porțiuni de drum in satul Cabaiesti, r-l Cabrași

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor | U nitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Druni-beton 280x3,5=980m2 |  |  |
| 1 | DH02B | Scarificarea ușoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea | 100m2 | 9,800 |
| 2 | DA12B | Strat de fundație sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=7cm | m3 | 68,600 |
| 3 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereți si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR4 | kg | 578,200 |
| 4 | DA14A | fundație din beton de ciment la străzi, alei si platforme carosabile | m3 | 98,000 |

Aprobat: Primarul S.

Ion Munteanu

WinCmeta

Lucrări dc betonare a a u porțiuni dc drum in satul

Cabaiesti, r-l Calarasi

(denumirea obiectivului)

Deviz-oferta №

en urnirea

| № ort. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Drum-beton 280x3,5=980m2 |  |  |
|  | DH02B | Scarificarea ușoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea | 100m2 | 9,800 |
|  | 2952220003546 | Autogreder piua la 175 cp | h-ut | 1,294 |
| 2 | DA1-2B | Strat de fundație sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h~7cm | m3 | 68,600 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 4 1,160 |
|  | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15- 25 mm | m3 | 13,926 |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40- 63 mm | m3 | 83,623 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrări drumuri- terasam. | m3 | 10,290 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 2,881 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 17,699 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 1,029 |
| 3 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereți si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR4 | kg | 578,200 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 23,128 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,891 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate VR4 | kg | _583,982 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 di am. mai mic sau egal de 8 mm |  | 2,891 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 5,782 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 173,460 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,347 |
| 4 | DA14A | Fundație din beton de ciment la străzi, alei si platforme carosabile | m3 | 98,000 |
|  | 7123010010200 | Beton ist | h-om | 302,820 |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 98,784 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 9,408 |
|  | 2682132601130 | Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp | m2 | 56,938 |
|  | 2020212927745 | Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848 | m2 | 0,066 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrări drumuri- terasam. | m3 | 30,870 |
|  | 2952270004019 | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP | h-ut | 13,230 |
|  | 3110540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 3,038 |
|  | 2952240000000 | Longrina metalica de 3 ni lungime | h-ut | 459,620 |

Total Drum-beton 280x3,5=980012

Formular Nr.7

WinCmeta

/[pl O^XJ^

^r^hxXiVix^ ^. CoJ^Gtit^-b

Lucrări de betonare a unei
porțiuni de drum in satul
Cabaiesti, r-1 Calarasi
(denumirea obiectivului)Valoarea de deviz 385 444,40 lei

întocmit in prețuri curente

| № cri. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate con form datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |
|  |  |  |  |  | inel, salariu | inel, salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | 1. Drum-beton 280x3,5=980ni2 |  |  |  |  |
|  | DH02B | Scări ficarea ușoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea | 100m2 | 9,800 |  |  |
| 2 | DA12B | Strat de fundație sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare tara innororire h=7cm | m3 | 68,600 |  |  |
| 3 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereți si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR4 | kg | 578,200 |  |  |
| 4 | DA14A | Fundație din beton de ciment la străzi, alei si platforme carosabile h=10cm Beton C20/25 C25 (M350) | m3 | 98,000 |  |  |
|  |  | Total Drum-beton 280x3,5=980m2 Inclusiv salariu |  |  |  |  |

|  |  | Total | lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Asigurări Sociale (143) * 24 % | 24,00 % |  |
|  |  | Cheltuieli de regie (113+Asigur) * 14,5 % | 14,50 % |  |
|  |  | Beneficiu (113+Asigur+Cheltu) * 6 % | 6,00 % |  |
|  |  | TVA (n3+Asigur+Cheltu+Benefi) * 20 % | 20,00 % |  |

| 1 2 | 3 1 4 J 5 1 6 1 7 |
| --- | --- |
| Total deviz: Inclusiv salariu | 385 444,40 35 001,91 |

întocmit

Verificat

(funcția)semnătura, nunjele) prenumele)

Formular Nr.3

WinCmeta

Lucrări de betonare a unei
porțiuni de drum in satul
Cabaiesti, r-i Calarasi
(denumirea obiectivului)

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 385 444,40 lei

întocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Total borderou de resurse № : |  |  |  |  |
| Manopera: |  |  |  |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 302,820 |  |  |
| 2. | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 23,128 |  |  |
| 3. | 7129020012800 | Pavator | h-om | 41,160 |  |  |
| 4. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,891 |  |  |
|  |  | Total manopera |  |  |  |  |

Materiale:

| 1. | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 13,926 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 83,623 |  |  |
| 3. | 1421102200525 | Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 9,408 |  |  |
| 4. | 2010237318750 | Distantieri | buc | 173,460 |  |  |
| 5. | 2020212927745 | Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848 | m2 | 0,066 |  |  |
| 6. | 2663102100000 | Beton M350 C20/25 B25 | m3 | 98,784 |  |  |
| 7. | 2682132601130 | Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp | m2 | 56,938 |  |  |
| 8. | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 2,891 |  |  |
| 9. | 27341138038X1 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 5,782 |  |  |
| 10. | 2873122004100 | Plase sudate WR4 | kg | 583,982 |  |  |
| 11. | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrări drumuri- terasam. | m3 | 41,160 |  |  |
|  |  | Total materiale de construcții |  |  |  |  |
| Utilaje de construcții: |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,347 |  |  |
| 2. | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 4,175 |  |  |
| 3. | 2952240000000 | Longrina metalica de 3 m lungime | h-ut | 459,620 |  |  |
| 4. | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 1 7,699 |  |  |
| 5. | 2952270004019 | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.OOCP | h-ut | 13,230 |  |  |
| 6. | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 4,067 |  |  |
|  |  | Total utilaje de construcții |  |  |  |  |

| Total | lei |
| --- | --- |
| Asigurări Sociale (143) * 24 % | 24,00 % |

| Cheltuieli de regie (113+Asigur) * 14,5 % | 14,50% |  |
| --- | --- | --- |
| Beneficiu (113+Asigur+Cheltu) * 6 % | 6,00 % |  |
| T V A (n3+Asigur+Cheltu+Benefi) * 20 % | 20,00 % |  |
| Total deviz: |  | 385 444,4 0 |

întocmit

(funcția, semnătura, numele, prejmele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, ^«urnele)

Formular Nr.5

WinCmeta

Investitor

Obiect Lucrări de betonare a unei porțiuni de drum in satul Cabaiesti, r-i Calarasi

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total inel, salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | 1. Drum-beton 280x3,5=980m2 |  |  |  |  |
| 1 | DH02B | Scarificarea ușoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea | l00m2 |  |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1320 |  |  |
| 2 | DAI 213 | Strat de fundație sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare tara innororire h=7cm | m3 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-ont | 0,6000 |  |  |
|  | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mrn | m3 | 0,2030 |  |  |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2190 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne, pt. lucrări drumuri- terasam. | m3 | 0,1500 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compaclor static autopropulsat cu rulouri vulturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 |  |  |
| 3 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereți si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR4 | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0.0400 |  |  |
|  | 9310060019920 | M un ci tor dese rv i re C M | h-om | 0.0050 |  |  |
|  | 2873122004100 | Plase sudate WR4 | kg | 1,0100 |  |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=l mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 |  |  |
| 4 | DA14A | Fundație din beton de ciment la străzi, alei si platforme carosabile h=10cm Beton C20/25 C25 (M350) | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3.0900 |  |  |
|  | 2663102100000 | Beton M35O C20/25 B25 | m3 | 1,0080 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0.0-7.0 mm | m3 | 0,0960 |  |  |
|  | 2682132601130 | Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp | m2 | 0,5810 |  |  |
|  | 2020212927745 | Placa pfl moi bitumate cal.11 2750 x 1220 x 16 S7848 | m2 | 0,00067 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrări drumuri- terasam. | m3 | 0,3150 |  |  |
|  | 2952270004019 | Placa vibratoare, greut =0.7 tf, motor ardere int.<!0 CP | h-ut | 0,1350 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0310 |  |  |
|  | 2952240000000 | Longrina metalica de 3 m lungime | h-ut | 4,6900 |  |  |

L.S.

APROBAT:

Investitor

(funcția, semnătura,{4jjynele, prenumele)

L.S.