| Lucrari de amenajare a trotuarelor si terenului aferent la banci din str.Mihail Sadoveanu mun.Chisinau | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de pregatire |  |  |
| 1 | TsA01B1 п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit | m3 | 20,650 |
| 2 | TsI51B5 п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t | 33,040 |
| 3 | TsC51C п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 0,207 |
|  |  | Capitolul 2. Amenajarea trotuarelor |  |  |
| 4 | DA12C п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (h=150mm) | m3 | 10,740 |
| 5 | DE18A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj din beton h=60mm) | m2 | 71,600 |
| 6 | DE11A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 95,600 |

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de pregatire |  |  |
| 1 | TsA01B1 п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit | m3 | 32,011 |
| 2 | TsC03G1 п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 | 0,320 |
| 3 | TsI51B5 п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t | 57,218 |
| 4 | TsC51C п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 0,320 |
|  |  | Capitolul 2. Pavare |  |  |
| 5 | DA12C п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (h=150mm) | m3 | 15,732 |
| 6 | DE18A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj din beton h=60mm) | m2 | 104,880 |
| 7 | DE11A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 228,000 |