CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor: " Lucrari de reparatie curenta a caminelor studentesti din cartierul Malina Mica, str. N. Testemitanu, 24/5

Caminul nr.2

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Bucatarii - Tavan, Pereti |  |  |
| 1 | RpCR29A | Curatarea vopselei la tavan | m2 | 5,00 |
| 2 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart ( Betonocontact sau analogic ), intr-un strat, la tavane interioare | m2 | 5,00 |
| 3 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 5,00 |
| 4 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 5,00 |
| 5 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 73,00 |
| 6 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 73,00 |
| 7 | RpCM23C | Repararea placajelor din faianta alba sau colorata (in puncte izolate), prin inlocuirea placilor cazute sau deteriorate, pina la 14 buc/mp, fixate cu adeziv pentru faianta ( identice cu cele existente ) | buc | 10,00 |
| 8 | RpCR13B | Vopsirea cu email a timplariei de lemn ( usi, ), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi | m2 | 19,00 |
| 9 | RpCR13B | Vopsirea cu email a timplariei de lemn ( ferestre, ), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi, inclusiv pervazuri | m2 | 23,10 |
|  |  | 2. Coridor - Tavan, Peretri |  |  |
| 10 | RpCR29A | Curatarea vopselei la tavan | m2 | 10,00 |
| 11 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart ( Betonocontact sau analogic ), intr-un strat, la tavane interioare | m2 | 10,00 |
| 12 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 10,00 |
| 13 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 10,00 |
| 14 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 40,00 |
| 15 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 40,00 |
| 16 | RpCR29A | Curatarea vopselei la pereti | m2 | 20,00 |
| 17 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart ( Betonocontact sau analogic ), intr-un strat, la pereti interiori | m2 | 20,00 |
| 18 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 20,00 |
| 19 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 20,00 |
| 20 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 463,20 |
| 21 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 463,20 |
| 22 | RpCR13B | Vopsirea cu email a timplariei de lemn ( usi ), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi, inclusiv ancandrament | m2 | 101,20 |
| 23 | RpCR13B | Vopsirea cu email a timplariei de lemn ( ferestre, ), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi, inclusiv pervazuri | m2 | 41,58 |
|  |  | 3. WC- Tavan, Pereti |  |  |
| 24 | RpCR29A | Curatarea vopselei la tavan | m2 | 20,00 |
| 25 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart ( Betonocontact sau analogic ), intr-un strat, la tavane interioare | m2 | 20,00 |
| 26 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 20,00 |
| 27 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 20,00 |
| 28 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 64,50 |
| 29 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 64,50 |
| 30 | RpCR13B | Vopsirea cu email a timplariei de lemn ( usi, ), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi | m2 | 20,00 |
| 31 | RpCR13B | Vopsirea cu email a timplariei de lemn ( ferestre, ), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi, inclusiv pervazuri | m2 | 23,10 |
|  |  | 4. Incapere sanitara ( Lavuare ) - Tavan |  |  |
| 32 | RpCR29A | Curatarea vopselei la tavan | m2 | 4,00 |
| 33 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart ( Betonocontact sau analogic ), intr-un strat, la tavane interioare | m2 | 4,00 |
| 34 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 4,00 |
| 35 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 4,00 |
| 36 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 73,00 |
| 37 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 73,00 |
| 38 | RpCR13B | Vopsirea cu email a timplariei de lemn ( usi, ), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi | m2 | 35,00 |
| 39 | RpCR13B | Vopsirea cu email a timplariei de lemn ( ferestre, ), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi, inclusiv pervazuri | m2 | 23,10 |
|  |  | 5. Casa scarii - Tavan, Pereti |  |  |
| 40 | RpCR29A | Curatarea vopselei la tavan | m2 | 20,00 |
| 41 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart ( Betonocontact sau analogic ), intr-un strat, la tavane interioare | m2 | 20,00 |
| 42 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 20,00 |
| 43 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 20,00 |
| 44 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 35,00 |
| 45 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 35,00 |
| 46 | CB14C | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) | m2 | 16,00 |
| 47 | RpCR29A | Curatarea vopselei la pereti | m2 | 15,00 |
| 48 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart ( Betonocontact sau analogic ), intr-un strat, la pereti interiori | m2 | 15,00 |
| 49 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 15,00 |
| 50 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 15,00 |
| 51 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 191,80 |
| 52 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 191,80 |
| 53 | RpCR23A | Vopsirea cu email pu metal a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, in doua straturi de vopsea | m2 | 30,00 |
| 54 | RpCR10B | Vopsirea in culori de ulei a timplariei de lemn ( mina curenta ), la interior si exterior, in doua straturi | m2 | 4,50 |

Caminul nr.3

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Bucatarii - Tavan, Pereti |  |  |
| 1 | RpCR29A | Curatarea vopselei la tavan | m2 | 5,00 |
| 2 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart ( Betonocontact sau analogic ), intr-un strat, la tavane interioare | m2 | 5,00 |
| 3 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 5,00 |
| 4 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 5,00 |
| 5 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 71,50 |
| 6 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 71,50 |
| 7 | RpCR13B | Vopsirea cu email a timplariei de lemn ( usi, ), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi | m2 | 19,00 |
| 8 | RpCR13B | Vopsirea cu email a timplariei de lemn ( ferestre, ), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi, inclusiv pervazuri | m2 | 23,10 |
|  |  | 2. Coridor - Tavan, Peretri |  |  |
| 9 | RpCR29A | Curatarea vopselei la tavan | m2 | 10,00 |
| 10 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart ( Betonocontact sau analogic ), intr-un strat, la tavane interioare | m2 | 10,00 |
| 11 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 10,00 |
| 12 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 10,00 |
| 13 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 35,00 |
| 14 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 35,00 |
| 15 | RpCR29A | Curatarea vopselei la pereti | m2 | 15,00 |
| 16 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart ( Betonocontact sau analogic ), intr-un strat, la pereti interiori | m2 | 15,00 |
| 17 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 15,00 |
| 18 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 15,00 |
| 19 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 374,00 |
| 20 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 374,00 |
| 21 | RpCR13B | Vopsirea cu email a timplariei de lemn ( usi ), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi, inclusiv ancandrament | m2 | 118,00 |
| 22 | RpCR13B | Vopsirea cu email a timplariei de lemn ( ferestre, ), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi, inclusiv pervazuri | m2 | 37,38 |
| 23 | RpCM27A1 | Repararea placajelor din gresie (in puncte izolate), placi sau piscoturi de diferite forme si culori, prin inlocuirea placilor sau piscoturilor cazute sau deteriorate (pina la 50 buc/mp), fixate cu mortar de ciment-var marca 100-T, inclusiv rostuirea cu mortar de ciment alb sau colorat in tonul placilor, in suprafata de pina la 60 cmp pe bucata, pentru placi montate cu chituri speciale, pe strat suport existent ( identice cu cele existente ) | buc | 35,00 |
|  |  | 3. WC- Tavan, Pereti |  |  |
| 24 | RpCR29A | Curatarea vopselei la tavan | m2 | 20,00 |
| 25 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart ( Betonocontact sau analogic ), intr-un strat, la tavane interioare | m2 | 20,00 |
| 26 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 20,00 |
| 27 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 20,00 |
| 28 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 64,50 |
| 29 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 64,50 |
| 30 | RpCM23C | Repararea placajelor din faianta alba sau colorata (in puncte izolate), prin inlocuirea placilor cazute sau deteriorate, pina la 14 buc/mp, fixate cu adeziv pentru faianta ( identice cu cele existente ) | buc | 15,00 |
| 31 | RpCR13B | Vopsirea cu email a timplariei de lemn ( usi, ), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi | m2 | 58,40 |
| 32 | RpCR13B | Vopsirea cu email a timplariei de lemn ( ferestre, ), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi, inclusiv pervazuri | m2 | 24,70 |
|  |  | 4. Incapere sanitara ( Lavuare ) - Tavan |  |  |
| 33 | RpCR29A | Curatarea vopselei la tavan | m2 | 3,00 |
| 34 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart ( Betonocontact sau analogic ), intr-un strat, la tavane interioare | m2 | 3,00 |
| 35 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 3,00 |
| 36 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 3,00 |
| 37 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 71,50 |
| 38 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 71,50 |
| 39 | RpCR13B | Vopsirea cu email a timplariei de lemn ( usi, ), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi | m2 | 35,00 |
| 40 | RpCR13B | Vopsirea cu email a timplariei de lemn ( ferestre, ), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi, inclusiv pervazuri | m2 | 23,10 |
|  |  | 5. Casa scarii - intrarea principala, Pereti |  |  |
| 41 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 190,40 |
| 42 | CN05B | Vopsitorii obisnuite interioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie emulsie apoasa lavabila, aplicate intr-un strat pe glet de ipsos existent la pereti | m2 | 190,40 |
|  |  | 6. Casa scarii - intrarea secundara, Tavan, Pereti |  |  |
| 43 | RpCR29A | Curatarea vopselei la tavan | m2 | 18,00 |
| 44 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart ( Betonocontact sau analogic ), intr-un strat, la tavane interioare | m2 | 18,00 |
| 45 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 18,00 |
| 46 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 18,00 |
| 47 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 18,00 |
| 48 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 18,00 |
| 49 | CB14C | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) | m2 | 16,50 |
| 50 | RpCR29A | Curatarea vopselei la pereti | m2 | 25,00 |
| 51 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart ( Betonocontact sau analogic ), intr-un strat, la pereti interiori | m2 | 25,00 |
| 52 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 25,00 |
| 53 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 25,00 |
| 54 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 45,00 |
| 55 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 45,00 |
|  |  | 7. Hol - Pereti |  |  |
| 56 | RpCR13B | Vopsirea cu email a timplariei de lemn ( ferestre, ), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi, inclusiv pervazuri | m2 | 8,00 |
|  |  | 8. Schimbarea ferestrelor |  |  |
| 57 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn ( ferestre ) | m2 | 9,00 |
| 58 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu profil armat, culoare alba cu 4 canaturi cu deschidere din 2 parti, sub unfhi 90 gr. cu sistem de scurgere, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusive | m2 | 9,00 |
| 59 | CK26A | Glafuri ( Pervazuri ) montate la ferestre din mase plastice, cu latimea 400 mm, interior | m | 6,25 |
| 60 | CK26B | Glafuri ( Pervazuri ) montate la ferestre din aluminiu, exterior | m | 6,25 |
| 61 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, 25 cm latime, interior si exterior | m | 21,00 |
| 62 | CK18C | Montarea cornierului din aluminiu la glafuri | m | 21,00 |
| 63 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane, ( inclusiv " Betonocontact" sau analogic ) | m2 | 6,30 |
| 64 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 6,30 |
| 65 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 6,30 |
| 66 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 6,30 |

Caminul nr.6

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Bucatarii- Tavan, Pereti |  |  |
| 1 | RpCR29A | Curatarea vopselei la tavan | m2 | 15,00 |
| 2 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart ( Betonocontact sau analogic ), intr-un strat, la tavane interioare | m2 | 15,00 |
| 3 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 15,00 |
| 4 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 15,00 |
| 5 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 131,60 |
| 6 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 131,60 |
| 7 | RpCR29A | Curatarea vopselei la pereti | m2 | 15,00 |
| 8 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart ( Betonocontact sau analogic ), intr-un strat, la pereti interiori | m2 | 15,00 |
| 9 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 15,00 |
| 10 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 15,00 |
| 11 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 172,20 |
| 12 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 172,20 |
|  |  | 2. Coridor - Tavan, Peretri |  |  |
| 13 | RpCR29A | Curatarea vopselei la tavan | m2 | 25,00 |
| 14 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart ( Betonocontact sau analogic ), intr-un strat, la tavane interioare | m2 | 25,00 |
| 15 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 25,00 |
| 16 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 25,00 |
| 17 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 135,00 |
| 18 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 135,00 |
| 19 | RpCR29A | Curatarea vopselei la pereti | m2 | 35,00 |
| 20 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart ( Betonocontact sau analogic ), intr-un strat, la pereti interiori | m2 | 35,00 |
| 21 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 35,00 |
| 22 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 35,00 |
| 23 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 768,50 |
| 24 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 768,50 |
| 25 | RpCR13B | Vopsirea cu email a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi | m2 | 60,00 |
|  |  | 3. Scara - Tavan, Pereti |  |  |
| 26 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 45,00 |
| 27 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 45,00 |
| 28 | CB14C | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) | m2 | 16,80 |
| 29 | RpCR29A | Curatarea vopselei la pereti | m2 | 20,00 |
| 30 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart ( Betonocontact sau analogic ), intr-un strat, la pereti interiori | m2 | 20,00 |
| 31 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 20,00 |
| 32 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 20,00 |
| 33 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 385,00 |
| 34 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 385,00 |
| 35 | RpCR23A | Vopsirea cu email pu metal a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, in doua straturi de vopsea | m2 | 54,00 |
| 36 | RpCR10B | Vopsirea in culori de ulei a timplariei de lemn ( mina curenta ), la interior si exterior, in doua straturi | m2 | 8,10 |
| 37 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp ( coltar PVC pentru protejarea treptelor la linoleum omogen medical ) | m | 39,00 |
|  |  | 4. Incaperea ascensorului |  |  |
| 38 | RpCR29A | Curatarea vopselei la pereti | m2 | 5,00 |
| 39 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart ( Betonocontact sau analogic ), intr-un strat, la pereti interiori | m2 | 5,00 |
| 40 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 5,00 |
| 41 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 5,00 |
| 42 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 174,72 |
| 43 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 174,72 |
|  |  | 5. Hol - Tavan, Pereti |  |  |
| 44 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 28,60 |
| 45 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 28,60 |
| 46 | RpCR29A | Curatarea vopselei la pereti | m2 | 5,00 |
| 47 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart ( Betonocontact sau analogic ), intr-un strat, la pereti interiori | m2 | 5,00 |
| 48 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 5,00 |
| 49 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 5,00 |
| 50 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 61,88 |
| 51 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 61,88 |

Caminul n.7

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Bucatarii - Tavan, Pereti |  |  |
| 1 | RpCR29A | Curatarea vopselei la tavan | m2 | 15,00 |
| 2 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart ( Betonocontact sau analogic ), intr-un strat, la tavane interioare | m2 | 15,00 |
| 3 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 15,00 |
| 4 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 15,00 |
| 5 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 111,03 |
| 6 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 111,03 |
| 7 | RpCR29A | Curatarea vopselei la pereti | m2 | 10,00 |
| 8 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart ( Betonocontact sau analogic ), intr-un strat, la pereti interiori | m2 | 10,00 |
| 9 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 10,00 |
| 10 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 10,00 |
| 11 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 116,40 |
| 12 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 116,40 |
| 13 | CK17F1 | Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din profiluri de mase plastice ( masca la canale ) | m2 | 5,00 |
|  |  | 2. Dus - Pereti |  |  |
| 14 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi.) | m2 | 10,00 |
| 15 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice CULOARE ALBA, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, placata cu SANDWICH | m2 | 10,00 |
| 16 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle, Lacati cu fixator cu 5 chei | buc | 5,00 |
| 17 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | 25,50 |
| 18 | RpCM23C | Repararea placajelor din faianta alba sau colorata (in puncte izolate), prin inlocuirea placilor cazute sau deteriorate, pina la 14 buc/mp, fixate cu adeziv pentru faianta ( identice cu cele existente ) | buc | 35,00 |
| 19 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 58,00 |
| 20 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 58,00 |
|  |  | 3. Coridor - Tavan, Peretri |  |  |
| 21 | RpCR29A | Curatarea vopselei la tavan | m2 | 10,00 |
| 22 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart ( Betonocontact sau analogic ), intr-un strat, la tavane interioare | m2 | 10,00 |
| 23 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 10,00 |
| 24 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 10,00 |
| 25 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 35,00 |
| 26 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 35,00 |
| 27 | RpCR29A | Curatarea vopselei la pereti | m2 | 15,00 |
| 28 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart ( Betonocontact sau analogic ), intr-un strat, la pereti interiori | m2 | 15,00 |
| 29 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 15,00 |
| 30 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 15,00 |
| 31 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 275,00 |
| 32 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 275,00 |
|  |  | 4. Scara - Tavan, Pereti |  |  |
| 33 | RpCR29A | Curatarea vopselei la tavan | m2 | 3,00 |
| 34 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart ( Betonocontact sau analogic ), intr-un strat, la tavane interioare | m2 | 3,00 |
| 35 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 3,00 |
| 36 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 3,00 |
| 37 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 16,61 |
| 38 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 16,61 |
| 39 | CB14C | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) | m2 | 16,61 |
| 40 | RpCR29A | Curatarea vopselei la pereti | m2 | 5,00 |
| 41 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart ( Betonocontact sau analogic ), intr-un strat, la pereti interiori | m2 | 5,00 |
| 42 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 5,00 |
| 43 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 5,00 |
| 44 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 209,44 |
| 45 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 209,44 |
| 46 | RpCR23A | Vopsirea cu email pu metal a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, in doua straturi de vopsea | m2 | 30,00 |
| 47 | RpCR10B | Vopsirea in culori de ulei a timplariei de lemn ( mina curenta ), la interior si exterior, in doua straturi | m2 | 5,25 |
| 48 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp ( coltar PVC pentru protejarea treptelor la linoleum omogen medical ) | m | 13,00 |

Caminul nr.11

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Bucatarii - Tavan, Pereti |  |  |
| 1 | RpCR29A | Curatarea vopselei la tavan | m2 | 5,00 |
| 2 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart ( Betonocontact sau analogic ), intr-un strat, la tavane interioare | m2 | 5,00 |
| 3 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 5,00 |
| 4 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 5,00 |
| 5 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 69,00 |
| 6 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 69,00 |
| 7 | RpCR29A | Curatarea vopselei la pereti | m2 | 3,00 |
| 8 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart ( Betonocontact sau analogic ), intr-un strat, la pereti interiori | m2 | 3,00 |
| 9 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 3,00 |
| 10 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 3,00 |
| 11 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 72,99 |
| 12 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 72,99 |
|  |  | 2. Coridor - Tavan, Peretri |  |  |
| 13 | RpCR29A | Curatarea vopselei la tavan | m2 | 5,00 |
| 14 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart ( Betonocontact sau analogic ), intr-un strat, la tavane interioare | m2 | 5,00 |
| 15 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 5,00 |
| 16 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 5,00 |
| 17 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 85,00 |
| 18 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 85,00 |
| 19 | RpCR29A | Curatarea vopselei la pereti | m2 | 25,00 |
| 20 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart ( Betonocontact sau analogic ), intr-un strat, la pereti interiori | m2 | 25,00 |
| 21 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 10,00 |
| 22 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 10,00 |
| 23 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 517,40 |
| 24 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 517,40 |
| 25 | RpCR13B | Vopsirea cu email a timplariei de lemn ( usi ), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi, inclusiv ancandrament | m2 | 98,50 |
| 26 | RpCR10B | Vopsirea in culori de ulei a timplariei de lemn ( plinta la pardosea ), la interior si exterior, in doua straturi | m2 | 16,00 |
|  |  | 3. WC- Tavan |  |  |
| 27 | RpCR29A | Curatarea vopselei la tavan | m2 | 10,00 |
| 28 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart ( Betonocontact sau analogic ), intr-un strat, la tavane interioare | m2 | 10,00 |
| 29 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 10,00 |
| 30 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 10,00 |
| 31 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 64,50 |
| 32 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 64,50 |
|  |  | 4. Camera lavuarelor - Tavan |  |  |
| 33 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 74,50 |
| 34 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 74,50 |
|  |  | 5. Casa scarii - Tavan, Pereti |  |  |
| 35 | RpCR29A | Curatarea vopselei la tavan | m2 | 8,00 |
| 36 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart ( Betonocontact sau analogic ), intr-un strat, la tavane interioare | m2 | 8,00 |
| 37 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 8,00 |
| 38 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 8,00 |
| 39 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 35,00 |
| 40 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 35,00 |
| 41 | CB14C | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) | m2 | 16,00 |
| 42 | RpCR29A | Curatarea vopselei la pereti | m2 | 10,00 |
| 43 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart ( Betonocontact sau analogic ), intr-un strat, la pereti interiori | m2 | 10,00 |
| 44 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 10,00 |
| 45 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 10,00 |
| 46 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 184,80 |
| 47 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 184,80 |
| 48 | RpCR23A | Vopsirea cu email pu metal a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, in doua straturi de vopsea | m2 | 30,00 |
| 49 | RpCR10B | Vopsirea in culori de ulei a timplariei de lemn ( mina curenta ), la interior si exterior, in doua straturi | m2 | 4,50 |
| 50 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp ( coltar PVC pentru protejarea treptelor la linoleum omogen medical ) | m | 13,00 |
|  |  | 6. Lucrar exterioare |  |  |
| 51 | RpCS19G | Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton | m | 24,00 |
| 52 | RpCS19B | Demontari: dale din placi prefabricate | m2 | 37,00 |
| 53 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 2,96 |
| 54 | TsD04C | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 2,96 |
| 55 | DE13B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat cu gr.60mm | m2 | 37,00 |
| 56 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 24,00 |

Caminul nr.12

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Bucatarii- Tavan |  |  |
| 1 | RpCR29A | Curatarea vopselei la tavan | m2 | 15,00 |
| 2 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart ( Betonocontact sau analogic ), intr-un strat, la tavane interioare | m2 | 15,00 |
| 3 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 15,00 |
| 4 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 15,00 |
| 5 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 94,40 |
| 6 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 94,40 |
|  |  | 2. Coridor - Peretri |  |  |
| 7 | RpCR29A | Curatarea vopselei la pereti | m2 | 35,00 |
| 8 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart ( Betonocontact sau analogic ), intr-un strat, la pereti interiori | m2 | 35,00 |
| 9 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 35,00 |
| 10 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 35,00 |
| 11 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 1 362,35 |
| 12 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 1 362,35 |
|  |  | 3. Scara - Tavan, Pereti |  |  |
| 13 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 25,00 |
| 14 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 25,00 |
| 15 | CB14C | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) | m2 | 16,50 |
| 16 | RpCR29A | Curatarea vopselei la pereti | m2 | 10,00 |
| 17 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart ( Betonocontact sau analogic ), intr-un strat, la pereti interiori | m2 | 10,00 |
| 18 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 10,00 |
| 19 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 10,00 |
| 20 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 369,18 |
| 21 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 369,18 |
| 22 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp ( coltar PVC pentru protejarea treptelor la linoleum omogen medical ) | m | 15,00 |
|  |  | 4. Incaperea ascensorului |  |  |
| 23 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 15,00 |
| 24 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 15,00 |
| 25 | RpCR29A | Curatarea vopselei la pereti | m2 | 10,00 |
| 26 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart ( Betonocontact sau analogic ), intr-un strat, la pereti interiori | m2 | 10,00 |
| 27 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 10,00 |
| 28 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 10,00 |
| 29 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund ( Supraton sau analogic ) | m2 | 399,95 |
| 30 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 399,95 |

Șef Administrarea Patrimoniului                                                            Valentina Șpac