Reconstructia etajului doi al blocului lit. "O" (nr. cad. 0100418.206.03) din cadrul Spitalului Clinic Municipal "Sfantul Arhanghel Mihail",in vederea amplasarii aparatajului medical (angiograf) d

(denumirea obiectivului)

Deviz pe Obiect Nr.2-1

| № crt. | Nr. deviz | Denumirea lucrărilor şi chieltuielilor | Valoare lei |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2-1-1 | Lucrari constructii |  |
| 2 | 2-1-2 | Retele interiore de apeduct si canalizare (RAC) |  |
| 3 | 2-1-3 | Sistema de incalzirea, ventilare si conditionare (IVC) |  |
| 4 | 2-1-4 | Gaz medicale ( GM) |  |
| 5 | 2-1-5 | Echipament Electric de Forta. Iluminat Electric Interior |  |
| 6 | 2-1-6 | Reteaua telecomunicatii TS |  |
| 7 | 2-1-7 | Dispozitiv si mijloce de automatizare AIVC |  |
| 8 | 2-1-8 | Semnalizarea de incendiu SI |  |
|  |  | Total |  |
|  |  | TVA |  |
|  |  | Total General, inclusiv TVA |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №2-1-1

Lucrari constructii

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de demolare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. La cota +3.30 |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn ( ferestre) | m2 | 6,620 |
| 2 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ) | m2 | 26,870 |
| 3 | CK11C K=0.8 | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice - demolare peretii despartitori PVC PDM | m2 | 9,100 |
| 4 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime- bloc de ipsos gr. 80mm | m2 | 55,500 |
| 5 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat gr. 80mm | m3 | 5,200 |
| 6 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 131,000 |
| 7 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 184,000 |
| 8 | RpCK42B | Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi ceramica | m2 | 86,000 |
| 9 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment h=30mm S=66+20+34+10 | m2 | 130,000 |
| 10 | RpIzC45B | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase ( granuluit) | m3 | 21,420 |
| 11 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc -laminat | m2 | 34,000 |
| 12 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment h=10mm | m2 | 10,000 |
| 13 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment h=30mm | m2 | 40,000 |
| 14 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. -teava canalizare | m | 6,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. La cota +13.25 |  |  |
| 15 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 30,000 |
| 16 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment h=20mm | m2 | 22,500 |
| 17 | RpIzA03A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma -tavan | m2 | 22,500 |
| 18 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn ( ferestre) | m2 | 1,090 |
| 19 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ) | m2 | 2,140 |
| 20 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie -cotelet | m3 | 0,300 |
| 21 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime- bloc de ipsos gr. 80mm | m2 | 0,650 |
|  |  | Capitolul 1.3. La cota +6.63 |  |  |
| 22 | RpCK42B | Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi ceramica | m2 | 8,000 |
| 23 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment h=30mm | m2 | 8,000 |
| 24 | RpIzC45B | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase ( granuluit) | m3 | 0,720 |
|  |  | Capitolul 1.4. Evacuare deseuri |  |  |
| 25 | RCsU09C1 | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga | t | 79,710 |
| 26 | RCsU09B | Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg | t | 79,710 |
| 27 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre Погрузка мусора вручную | t | 79,710 |
| 28 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km | t | 79,710 |
|  |  | Capitolul 2. Consolidare goluri de usa. |  |  |
| 29 | RpCU06F1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata-Amplasare golul in perete portant pe axa "f" | m | 12,600 |
| 30 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie -cotelet | m3 | 1,344 |
| 31 | RCsB21C | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (poz.5) | buc | 16,000 |
| 32 | RpCU02A | Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor (U20,-60*8) | kg | 250,000 |
| 33 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 8,000 |
| 34 | RpCB04B | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-20/16 Bc20 (B250) C25/30 XC2 (M400) | m3 | 1,500 |
| 35 | RCsC02B | Cofraje mixte, din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile , pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, grinzi cu placaj de 15 mm | m2 | 12,240 |
| 36 | RCsD01D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc | kg | 32,310 |
| 37 | RCsD02D1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc | kg | 152,040 |
|  |  | Capitolul 3. Desfasurata perete pe axa "Ц" (SAC, PL-4) |  |  |
| 38 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn ( ferestre,Gol.3) | m2 | 3,240 |
| 39 | RpCG29D1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie | m3 | 0,450 |
| 40 | CD70A | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m | m3 | 0,450 |
| 41 | CD66A | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/4 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m | 100 m2 | 0,066 |
| 42 | RpCD08D | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la constructii speciale sau consolidari si fretari -S1 N15-1.6 (0.7kg/m2) | kg | 6,860 |
|  |  | Capitolul 4. Consolidarea gauri la cota +13.25 |  |  |
| 43 | RpCU06F1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata-Amplasare golul in perete portant G1,G-2 | m | 11,300 |
| 44 | RpCU02A | Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor | kg | 239,600 |
| 45 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 7,670 |
| 46 | RpCG29D1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie | m3 | 0,490 |
| 47 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane M150 | m2 | 2,520 |
|  |  | Capitolul 5. Сonsolidarea planseu |  |  |
|  |  | Capitolul 5.1. Nod A |  |  |
| 48 | RCsB21B | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm | buc | 10,000 |
| 49 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (tija 1.3 zincata filetata, M16. saiba M16 si piulita M16) | buc | 6,000 |
| 50 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (tija 2 zincata filetata, M8. saiba M8 si piulita M8) | buc | 2,000 |
| 51 | RpCP25D | Confectionarea si montarea dispozitivului filetat de stringere pentru tiranti metalici -Pm1, Pm2 | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 5.2. Nod B |  |  |
| 52 | RCsB21B | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm | buc | 4,000 |
| 53 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (tija 4 inox filetata, M10. saiba M10 si piulita M10) | buc | 4,000 |
| 54 | RpCP25D | Confectionarea si montarea dispozitivului filetat de stringere pentru tiranti metalici -Pm3 | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 5.3. Amplasare a fundatiei Fm1 |  |  |
| 55 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C25/30 | m3 | 0,300 |
| 56 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 2,280 |
| 57 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (elemente de ancorare d16x250mm cu bulon d12 l=390mm) | buc | 7,000 |
| 58 | RpCD01D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc. | kg | 9,600 |
| 59 | RpCD02D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. | kg | 8,800 |
| 60 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Placa de distributie Pd1 (material beneficiar) | kg | 400,000 |
|  |  | Capitolul 6. Gauri in peretii si dispartitori |  |  |
| 61 | RpCG29D1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie | m3 | 1,150 |
| 62 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime | m2 | 3,470 |
|  |  | Capitolul 7. Peret dispartitori |  |  |
| 63 | CD60С | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m | 100 m2 | 0,344 |
| 64 | CD55A | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (F-1) | m3 | 0,560 |
| 65 | СF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie -Placi de carton cu ipsos dupa montarea comunicatii | m2 | 0,620 |
| 66 | CK11B | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu Pd1 (SA,pl.16) | m2 | 7,500 |
| 67 |  | Imbinare a peretilor despartitor si zidarie (CBA, PL-30) |  |  |
| 68 | RCsB21C k=0.2 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (CBA, sec.A-A,diblu d=10 L=140) | buc | 63,000 |
| 69 | CK35A | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat | buc | 63,000 |
| 70 | VC34A | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg | kg | 52,290 |
| 71 | CN20A1 | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 2 straturi | m2 | 1,830 |
| 72 | RCsB21C k=0.2 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (CBA, sec.A-A,diblu d=10 L=140) | buc | 22,000 |
| 73 | CK35A | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat | buc | 22,000 |
| 74 | VC34A | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg | kg | 18,260 |
| 75 | CN20A1 | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 2 straturi | m2 | 0,640 |
| 76 | RpCB04C | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-25/20 Bc25 (B330) | m3 | 0,440 |
| 77 | RpCC02B | Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in grinzi, cu placaj de 15 mm | m2 | 9,210 |
| 78 | RpCD01C | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi, etc.Et1 | kg | 18,600 |
| 79 | RpCD02C | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. | kg | 86,700 |
|  |  | Capitolul 8. Ferestre |  |  |
| 80 | CK19A | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (cu bariera termica) F-3 | m2 | 1,800 |
| 81 | CK19B | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (cu bariera termica)(F-1 | m2 | 3,240 |
| 82 | CM03F | Rama si geam plumbat 1.08x0.88 (vezi cost geam capitol utilaj special) H(F-2-beneficiar) | m2 | 0,950 |
| 83 |  | Geam plumbat pentru cabinete radiologic Dim 800x1000mm (material beneficiar) | buc | 1,000 |
| 84 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv -F-4 | m2 | 1,080 |
| 85 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=300mm (F-1) | m | 1,850 |
| 86 | CK07A | Glafuri pina la 30 cm latime din lemn, montate la ferestre din lemn b=550mm gr.40mm (F-3) | m | 1,050 |
| 87 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice b=250мм (F-4) | m | 1,850 |
| 88 | CE23B | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm gr.0.8mm Отливы | m | 4,750 |
|  |  | Capitolul 9. Usi |  |  |
| 89 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U-1,2,3,4,5) | m2 | 26,460 |
| 90 | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv -U-6.7.8 | m2 | 10,920 |
| 91 | CK12D | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv -US 21-12 | m2 | 5,040 |
| 92 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usi (F)metalica placi din otel cu plumb 0.376 mm Pb, otel 7.874g/cm3,gr. 1.71mm (poz.10) | m2 | 1,890 |
| 93 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usi (F)metalica placi din otel cu plumb 2.137 mm Pb, otel 7.874g/cm3,gr. 12.96mm (poz.11,12) | m2 | 3,780 |
| 94 | CK12D | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv usa (B) metalica de placidin otel , plumb 2.345mm Pb, otel-7.874 g/cm3, gr.14.22mm (poz.13) | m2 | 2,520 |
| 95 | CF63A | Acoperirea suprafetelor verticale a peretilor cu baritobeton, grosime 2 cm (Покрытие вертикальных поверхностей стен баритобетоном, толщиной 2 см) | m2 | 1,040 |
|  |  | Capitolul 10. Pardosele |  |  |
|  |  | Capitolul 10.1. Tip A S=47.2m2 |  |  |
| 96 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp -M200 gr.50mm | m2 | 47,200 |
| 97 | CG22A5k=5 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade | m2 | -47,200 |
| 98 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (polistirol expandat h=95mm) | m3 | 4,480 |
| 99 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.50mm | m2 | 47,200 |
| 100 | CG01A1k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade | m2 | 47,200 |
| 101 | CG09A | Plasa de impamantare (cupru) 30x0.2mm (numai manopera) | m | 152,640 |
| 102 | Pret de firma | Banda de cupru | m | 152,640 |
| 103 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (S=47.2m2+29.37mx0.1m=48.8m2) inclusiv profil de plinta pe perete | m2 | 48,800 |
|  |  | Capitolul 10.2. Tip B S=15.3m2 |  |  |
| 104 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (polistirol expandat h=150mm) | m3 | 2,300 |
| 105 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.20mm | m2 | 15,300 |
| 106 | CG01A1k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade | m2 | -15,300 |
| 107 | IzF04B | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum -Gidroizol | m2 | 15,300 |
| 108 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.20mm | m2 | 15,300 |
| 109 | CG01A1k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade | m2 | -15,300 |
| 110 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (S=15.3m2+12.13mx0.1m=16.51m2) inclusiv profil de plinta pe perete | m2 | 16,510 |
|  |  | Capitolul 10.3. Tip C,C* S=14.2+5.3=19.5m2 |  |  |
| 111 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (polistirol expandat h=85mm -C) | m3 | 1,210 |
| 112 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (polistirol expandat h=125mm -C*) | m3 | 0,660 |
| 113 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.40mm | m2 | 19,500 |
| 114 | CG01A1k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade | m2 | 19,500 |
| 115 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (S=19.5m2+16.19mx0.1m=21.12m2) inclusiv profil de plinta pe perete | m2 | 21,120 |
|  |  | Capitolul 10.4. Tip D S=11.7+0.5=12.2m2 |  |  |
| 116 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (polistirol expandat h=100mm ) | m3 | 1,220 |
| 117 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.40mm | m2 | 12,200 |
| 118 | CG01A1k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade | m2 | 12,200 |
| 119 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 12,200 |
| 120 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 14,000 |
|  |  | Capitolul 10.5. Tip E S=35.28m2 |  |  |
| 121 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (polistirol expandat h=80mm ) | m3 | 2,820 |
| 122 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.35mm | m2 | 35,280 |
| 123 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade | m2 | 35,280 |
| 124 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 35,280 |
| 125 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 64,000 |
|  |  | Capitolul 10.6. Tip F S=7.9m2 |  |  |
| 126 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (polistirol expandat h=75mm) | m3 | 0,590 |
| 127 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.20mm | m2 | 7,900 |
| 128 | CG01A1k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade | m2 | -7,900 |
| 129 | IzF04B | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum -Gidroizol | m2 | 7,900 |
| 130 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.15mm | m2 | 7,900 |
| 131 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade | m2 | -7,900 |
| 132 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 7,900 |
|  |  | Capitolul 10.7. Tip G S=0.7m2 |  |  |
| 133 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (polistirol expandat h=145mm) | m3 | 0,100 |
| 134 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.20mm | m2 | 0,700 |
| 135 | CG01A1k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade | m2 | -0,700 |
| 136 | IzF04B | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum -Gidroizol | m2 | 0,700 |
| 137 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.20mm | m2 | 0,700 |
| 138 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade | m2 | -0,700 |
| 139 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 0,700 |
|  |  | Capitolul 10.8. Tip G* (SAC, PL-12, nod.A) |  |  |
| 140 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 1,100 |
| 141 | IzF04B k=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum -Gidroizol 2 straturi | m2 | 1,100 |
| 142 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C25/30 | m3 | 0,300 |
| 143 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 2,850 |
| 144 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi 5Br1 100x100mm, 2.98kg/m2) | kg | 9,840 |
| 145 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% gr. 160mm | m3 | 0,180 |
| 146 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.40mm | m2 | 1,100 |
| 147 | CG01A1k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade | m2 | 1,100 |
| 148 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi 4Br1 250x250mm, 0.8kg/m2) | kg | 0,880 |
| 149 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.15mm | m2 | 1,100 |
| 150 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade | m2 | -1,100 |
| 151 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 2,500 |
|  |  | Capitolul 10.9. Tip H S=3.1m2 |  |  |
| 152 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (polistirol expandat h=150mm ) | m3 | 0,470 |
| 153 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.35mm | m2 | 3,100 |
| 154 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade | m2 | 3,100 |
| 155 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 3,100 |
|  |  | Capitolul 10.10. Tip J S=25.83m2 |  |  |
| 156 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.15mm | m2 | 25,830 |
| 157 | CG01A1k=3 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade | m2 | -25,830 |
| 158 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 25,830 |
| 159 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 18,830 |
|  |  | Capitolul 10.11. La cota +6.63 (PL-18) |  |  |
|  |  | Capitolul 10.12. Tip F S=8m2 La cota +6.63 (pl.18) |  |  |
| 160 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (polistirol expandat h=75mm) | m3 | 0,600 |
| 161 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.20mm | m2 | 8,000 |
| 162 | CG01A1k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade | m2 | -8,000 |
| 163 | IzF04B | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum -Gidroizol | m2 | 8,000 |
| 164 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.20mm | m2 | 8,000 |
| 165 | CG01A1k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade | m2 | -8,000 |
| 166 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 8,000 |
|  |  | Capitolul 10.13. Tip K S=39.85m2 La cota +13.25 |  |  |
| 167 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (polistirol expandat h=95mm) | m3 | 3,790 |
| 168 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.20mm | m2 | 39,850 |
| 169 | CG01A1k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade | m2 | -39,850 |
| 170 | IzF04B | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum -Gidroizol | m2 | 39,850 |
| 171 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.15mm | m2 | 39,850 |
| 172 | CG01A1k=3 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade | m2 | -39,850 |
| 173 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 39,850 |
|  |  | Capitolul 11. Finisaj interior |  |  |
|  |  | Capitolul 11.1. La cota +3.3 etaj 2 |  |  |
|  |  | Capitolul 11.1.1. Tavan |  |  |
| 174 | СF60E | Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie -Placi GKL Knauf Safebord 2x12.5 | m2 | 46,800 |
| 175 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 46,800 |
| 176 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 46,800 |
| 177 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emultie apoasa Canadiana) | m2 | 46,800 |
| 178 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 9mm, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie S=8.0+26.44+17.9+20.88=73.22m2 | m2 | 73,220 |
| 179 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare cu grund | m2 | 73,220 |
| 180 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 73,220 |
| 181 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emultie apoasa imbunatatita) | m2 | 73,220 |
| 182 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului -3mm S=37.53+9.6=47.13m2 | m2 | 47,130 |
| 183 | CF53B К=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) Искчается 2 раза | m2 | -47,130 |
| 184 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 47,130 |
| 185 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emultie apoasa imbunatatita) | m2 | 47,130 |
|  |  | Capitolul 11.1.2. Peretii |  |  |
|  |  | Capitolul 11.1.2.1. Nod. A |  |  |
| 186 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 40,000 |
| 187 | CD72B | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 120-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m | m2 | 0,720 |
| 188 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 40,000 |
| 189 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 40,000 |
| 190 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emultie apoasa Canadiana) | m2 | 40,000 |
|  |  | Capitolul 11.1.2.2. Nod.B |  |  |
| 191 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 9,400 |
| 192 | СF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie Placi GKL Knauf Safebord | m2 | 9,400 |
| 193 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 9,400 |
| 194 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 9,400 |
| 195 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emultie apoasa Canadiana) | m2 | 9,400 |
|  |  | Capitolul 11.1.2.3. Nod.С |  |  |
| 196 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 9,200 |
| 197 | СF60A | Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie -Placi GKL Knauf Safebord 2straturi | m2 | 9,200 |
| 198 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 9,200 |
| 199 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 9,200 |
| 200 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emultie apoasa Canadiana) | m2 | 9,200 |
|  |  | Capitolul 11.1.2.4. Nod.D |  |  |
| 201 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 8,700 |
| 202 | СF60A | Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie -Placi GKL Knauf Safebord 2straturi | m2 | 8,700 |
| 203 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 8,700 |
| 204 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 8,700 |
| 205 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emultie apoasa Canadiana) | m2 | 8,700 |
|  |  | Capitolul 11.1.2.5. Nod.E |  |  |
| 206 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 6,400 |
| 207 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.-3mm | m2 | 6,400 |
| 208 | CF51B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | -6,400 |
| 209 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 6,400 |
| 210 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 6,400 |
| 211 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emultie apoasa Canadiana) | m2 | 6,400 |
|  |  | Capitolul 11.1.2.6. Nod.F |  |  |
| 212 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 12,700 |
| 213 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.-3mm | m2 | 12,700 |
| 214 | CF51B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | -12,700 |
| 215 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 12,700 |
| 216 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 12,700 |
| 217 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emultie apoasa Canadiana) | m2 | 12,700 |
| 218 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 52,750 |
| 219 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 52,560 |
| 220 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.-3mm | m2 | 52,750 |
| 221 | CF51B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | -52,750 |
| 222 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 52,750 |
| 223 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 52,750 |
| 224 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emultie apoasa Canadiana) | m2 | 52,750 |
| 225 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (in zona cuveta) | m2 | 3,200 |
| 226 | CI06C6 | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiunea 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor de cca 2 cm grosime | m2 | 3,200 |
| 227 | CK27B | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii -pereti despartitori din sticla calita, mata gr.5mm | m2 | 6,900 |
| 228 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 87,200 |
| 229 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.-3mm | m2 | 87,200 |
| 230 | CF51B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | -87,200 |
| 231 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 87,200 |
| 232 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 87,200 |
| 233 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emultie apoasa imbunatatita) | m2 | 87,200 |
| 234 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 64,600 |
| 235 | CI06C6 | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiunea 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor de cca 2 cm grosime | m2 | 64,600 |
| 236 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 49,300 |
| 237 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 49,300 |
| 238 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.-3mm | m2 | 49,300 |
| 239 | CF51B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | -49,300 |
| 240 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 49,300 |
| 241 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 49,300 |
| 242 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emultie apoasa imbunatatita) | m2 | 49,300 |
| 243 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 56,400 |
| 244 | CI06C6 | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiunea 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor de cca 2 cm grosime | m2 | 16,700 |
|  |  | Capitolul 11.1.3. La cota +13.25 |  |  |
|  |  | Capitolul 11.1.3.1. Tavan |  |  |
| 245 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului -3mm | m2 | 39,850 |
| 246 | CN01A | Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli) | m2 | 39,850 |
|  |  | Capitolul 11.1.3.2. Peretii |  |  |
| 247 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 72,700 |
| 248 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 72,700 |
| 249 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.-3mm | m2 | 72,700 |
| 250 | CF51B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | -72,700 |
| 251 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 72,700 |
| 252 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 72,700 |
| 253 | CF05B | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la slituri, grinzi false, mascari de conducte etc., orizontale sau verticale, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv, -otcos | m | 20,700 |
| 254 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.S=20.7x0.2=4.14m2 | m2 | 4,140 |
| 255 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 4,140 |
| 256 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele | m2 | 4,140 |
| 257 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 4,140 |
|  |  | Capitolul 12. Finisaj exterior |  |  |
| 258 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (SAC, pl.15a) | m2 | 3,000 |
| 259 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor ceramica-cabancik | m2 | 3,000 |
| 260 | CL53A | Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. - Alucobond | m2 | 225,000 |
| 261 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Nod.6,pl.11) | m2 | 1,300 |
| 262 | IzF03B1 | Bariera contra vaporilor executata pe suprafete verticale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum -gidroizol | m2 | 1,300 |
| 263 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 1,300 |
| 264 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor ceramica-cabancik | m2 | 1,300 |
|  |  | Capitolul 13. Alta lucrari |  |  |
| 265 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton -Canal "A", "B", "C" in pardosea | kg | 373,600 |
| 266 | CN20A1 | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 2 straturi | m2 | 13,080 |
| 267 | IzF03B1 | Bariera contra vaporilor executata pe suprafete verticale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum -gidroizol (nod.3, PL-11) fatade | m2 | 1,600 |
| 268 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 1,600 |
| 269 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor ceramica-cabancik | m2 | 1,600 |
| 270 | CK30B | Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din MDF, (HDF-HardFlex), inclusiv diblurile -Cutie de protectie Cp-1(SAC, pl.12) | m2 | 4,500 |
| 271 | CK26D | Carcas din structuri de aluminiu | m | 36,000 |

|  | Total: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Total | lei |  |
|  | Asiguarea sociala de stat |  |  |
|  | Cheltuieli de transport |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare |  |  |
|  | Total | 100,00 % |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |
|  | Total | 100,00 % |  |
|  | Beneficiul de deviz |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-2

Retele interioare de apeduct si canalizare  (marca  RAC)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Valoarea utilajului |  |  |
| 1 | Pret de piata | Uscator de prosoape | buc | 1,000 |
| 2 | Pret de piata | Instalatie filtrare a apei | buc | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | Cheltuieli depozitare | 1,20 % |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 3 | SC11A1 | Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din beton, -Uscator de prosoape | buc | 1,000 |
| 4 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, - instalatie filtrare a apei | buc | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | Fondul social |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | 100,00 + |  |
|  |  | Cheltuieli de regie |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari sanitare |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Utilaj sanitar |  |  |
| 5 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. .Lavuar din ceramica cu sifon de tip butelie . cu baterie cromata | buc | 4,000 |
| 6 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Lavuar chirurgical cu sifon de tip butelie . cu baterie cromata | buc | 3,000 |
| 7 | SC07B1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P. (Унитаз "Компакт" керамический напольный ,комплектно с бачком) | buc | 2,000 |
| 8 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Batarie cromata si plasa pentru dus | buc | 1,000 |
| 9 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Sifon cu rupele de jet) | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 3.2. Sistema A1.T3 |  |  |
| 10 | SD07B | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Robinet cu bila si fluturi de actioare д=20mm) | buc | 11,000 |
| 11 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet cu bila si fluturi de actioare д=15mm) | buc | 11,000 |
| 12 | SD05A | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Clapeta unic sens D 15) | buc | 1,000 |
| 13 | ID06A.F | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, (aerator automat ) | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3.3. Conducte |  |  |
| 14 | SA17A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (PP-R PN10 D25x3.5) | m | 65,000 |
| 15 | SA17A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (PP-R PN10 D20x2,8) | m | 50,000 |
| 16 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 115,000 |
| 17 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 115,000 |
| 18 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Теплоизоляционные Трубки ПЭП d-25mm) | m | 60,000 |
| 19 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Теплоизоляционные Трубки ПЭП d-20mm) | m | 50,000 |
|  |  | Capitolul 3.4. Sistema C1 Piese |  |  |
| 20 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Ревизия Ф100 РР) | buc | 7,000 |
| 21 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Ревизия Ф50 РР) | buc | 3,000 |
| 22 | SA40A | Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri ( diam. 110 mm ) Противопожарная муфта Д=110 мм | buc | 12,000 |
| 23 | SA40A | Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri ( Противопожарная муфта 50 mm ) | buc | 6,000 |
| 24 | VB28A1.F | Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN, confectionarea in ateliere centralizate , ( Клапан воздушный канализационный ф110 ) | buc | 1,000 |
| 25 | VB28A1.F | Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN, confectionarea in ateliere centralizate , ( Клапан воздушный канализационный ф50 ) | buc | 1,000 |
| 26 | SB25A | Sifon de pardoseala din gresie ceramica antiacida, avind diametrul de-50 mm-Trap emaliat ф50 | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 3.5. Conducte |  |  |
| 27 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 100 mm PP Трубы канализационные полипропилен ф-100мм ПП | m | 39,000 |
| 28 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PP. Трубы канализационные полипропилен ф-50 мм ПП | m | 40,000 |
| 29 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 7,390 |
|  |  | Capitolul 3.6. Demotare |  |  |
| 30 | RpSB13C | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm teava din polipropilen d25 ( Демонтаж с К=0,8) | m | 15,000 |
| 31 | RpSB13C | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm Tuburi pentru canalizare din P d50( Демонтаж с К=0,8) | m | 38,000 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | Fondul social |  |  |
|  |  | Transport material |  |  |
|  |  | Cheltuieli depozitare |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | 100,00 + |  |
|  |  | Cheltuieli de regie |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-3

Sistema de incalzire,ventilare si conditionare    (marca IVC)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Valoarea utilajului |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Sistema de ventilare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1. AR-1 |  |  |
| 1 | Pret de piata | Sistema de ventilare la refulare-aspiratie cu recuperare de caldura cu debit la refulare: L=680 m2/h, P=4500Pa ventilator N=0.39kW; n=3400 rot/min; I=2.5A; U=230V la aspiratie: L=620 m3/h, P=450Pa, ventilator N=0.39kW; n=3400 rot/min; I=2.5A; U=230 V,in completatie: recuperator de caldura cu placi din plastic in contracurent cu eficienta energetica minima de 60%, Q=4.92 kW/h de la -16 pina+5.6C, filtru, cu clasa de filtratie M5 la refulare, filtru cu clasa de filtratie G4 la aspiratie, baterie cu apa pentru incalzirea aerului Q=3.28 kW/h de la + 5.6 pina la +20*C, Q=4.42kWt de la +22*C , Sistema de automatizare de inclus in completatie cu utilajul, model Duplex 1100 Flexi "Atrea", sau analog | 1комп | 1,000 |
| 2 | Pret de piata | Atenuator de zgomut LDC 315/900 | buc | 4,000 |
| 3 | Pret de piata | Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KP -80 | buc | 5,000 |
| 4 | Pret de piata | Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KP 100 | buc | 2,000 |
| 5 | Pret de piata | Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KP 140 | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 1.1.2. R-2 |  |  |
| 6 | Pret de piata | Model unitate de tratare a aerului VERSO-S-32-X-H-EC/E5/3/X-F9-HE/18-HCDX/4R/2.6,1-R1-C-5-0/Hu in completatie :Ventilator L=2500m3/h,N=3.0kw rot/min,I=3.8A,U=400V P=550Pa. Baterie de incalzire electrica HE/18 N=15kw i=26.1A U=400V. Filtru de aer 603x564x500/8 clasa F-9,Schimbare DX-G10-04R-1015-0480-160/-10-1x06C-26F-M1-C3-ISI-RC-1.capacitate iarna -30.2kw,vara-21.6kw (C-4).Dispozitiv de inchidere a fluxului de aer cu servomotor 1000x500.Separator de picaturi cu drenaj (sistema de automatizare de inclus in cople tatie cu utilajul).Umidifi cator heater SteamUR027 N=19.8kw | 1комп | 1,000 |
| 7 | Pret de piata | Imidificator heater steam UR027 N=19.8kw CAREL | buc | 1,000 |
| 8 | Pret de piata | Difuzor pentru camere cu cerinte ridicate de igiena CFC-AGS-610x610x80x-SW CFC -ADQ | buc | 5,000 |
| 9 | Pret de piata | Filtre HERA cu clasa de filtrare H14 CFC-HF/H14/610x610x80 | buc | 5,000 |
| 10 | Pret de piata | Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei SRC-50 500x110 | buc | 5,000 |
|  |  | Capitolul 1.1.3. A-2 |  |  |
| 11 | Pret de piata | Sistema de ventilare la aspiratie L=2000m3/h,P=450Pa la completat:-ventilator rectngular N=1.3kw,rot/min,I=2.2A, U=400V KTEX50-30-4 "Systemair" | 1комп | 2,000 |
| 12 | Pret de piata | Suport elastic "Systemair" | buc | 4,000 |
| 13 | Pret de piata | Atenuator de zgomat LDR 60-30 "Systemair" | 1комп | 3,000 |
| 14 | Pret de piata | Dispozitiv de inchidere a fluxului de aer cu servomotor EFD 60x30 | buc | 2,000 |
| 15 | Pret de piata | Grila cu separator de praf pentru incaperi cu cerinte ridicate de igiena LN-2/S/F5 825x325 "Hidria " | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 1.1.4. A-3 |  |  |
| 16 | Pret de piata | Sistema de ventilare la aspiratie L=50m3/h,P=60Pa de completat -ventilator axial silentios de tubulatura cu atenuator incorporat N=0.027kw,n=2400 rot/min,I=0.17 A,U=V TD-160/100 N | 1комп | 1,000 |
| 17 | Pret de piata | Supapa de sens MCA 250-S | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.1.5. A-4 |  |  |
| 18 | Pret de piata | Sistema de ventilare la aspiratie L=60m3/h,P=55Pa de completat -ventilator axial silentios de tubulatura cu atenuator incorporat N=0.027kw,n=2400 rot/min,I=0.17 A,U=230V TD-160/100 N | 1комп | 1,000 |
| 19 | Pret de piata | Supapa de sens MCA 250-S | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.1.6. A-5 |  |  |
| 20 | Pret de piata | Sistema de ventilare la aspiratie L=125m3/h,P=80Pa de completat -ventilator axial silentios de tubulatura cu atenuator incorporat N=0.029kw,n=2210 rot/min,I=0.12 A,U=230V TD-250/100 Silent | 1комп | 1,000 |
| 21 | Pret de piata | Supapa de sens MCA 250-S | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Sistema de conditionare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.1. C-1 |  |  |
| 22 | Pret de piata | Unitate de tip split. Cu capatitarea de racie 13.4kw,de incalzire 15,0kw.N=5.41kw,U=380V debit total L=1860m3/h, in completatie :unitate interioaara PSA-RP140KA. unitate exterioara PUHZ-P140YKA | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 1.2.2. C-2 |  |  |
| 23 | Pret de piata | Unitate de tip split. de pardosela .Cu capacitatea de racire 5.5kw,de incalzire 5.8kw.N=1.69kw,U=380V debit total L=1060m3/h, in completatie :unitate interioaara SUZ-KA50VA6/ unitate exterioara PLA -M50EA | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.2.3. C-3 |  |  |
| 24 | Pret de piata | Unitate de ti split. CU capacitatea de racire 6.1kw,de incalzire7.0kw.N=2.04kw,U=380V :unitate exterioara PUNZ-ZRP 71VHA2 | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.2.4. C-4(R-2) |  |  |
| 25 | Pret de piata | Unitate de tip split .Cu capacitatea de racire 33.5kw,de incalzire33.5kw.N=7.73kw,U=380V :Bloc exterioar,unitatea Multizonala VRF PUNY-P300YN W-A1 | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Sistema incalzire |  |  |
| 26 | Pret de piata | Calorifer STIEBEL EL TRON CNS 150 S 1500W | buc | 2,000 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | Cheltuieli depozitare | % |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Sistema de ventilare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1.1. AR-1 |  |  |
| 27 | VC18A | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, ( Model Duplex 1100 Flexi "Atrea") | buc | 1,000 |
| 28 | VB17A | Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm (Atenuator de zgomut LDC 315/900) | buc | 4,000 |
| 29 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm | buc | 12,000 |
|  |  | Capitolul 2.1.2. R-2 |  |  |
| 30 | VC18A | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, (Model unitate de tratare a aerului VERSO-S-32-X-H-EC/E5/3/X-F9-HE/18-HCDX/4R/2.6,1-R1-C-5-0/Hu) | buc | 1,000 |
| 31 | VC16A | Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h (Imidificator heater steam UR027 N=19.8kw CAREL) | buc | 1,000 |
| 32 | VC14A | Montarea separatorului-ciclon, pentru curatarea aerului de corpi in suspensie, avind greutatea totala de 50-200 kg (Difuzor pentru camere cu cerinte ridicate de igiena CFC-AGS-610x610x80x-SW CFC -ADQ) | buc | 5,000 |
| 33 | VC11B | Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 200 - 400 kg (Filtre HERA cu clasa de filtrare H14 CFC-HF/H14/610x610x80) | buc | 5,000 |
| 34 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (SRC-50 500x110) | buc | 5,000 |
|  |  | Capitolul 2.1.3. A-2 |  |  |
| 35 | VC02A | Montarea ventilatoarelor radiale , cu palete profilate monoaspirante, montat pe fundatie de beton sau stelaj metalic, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 26.000-100.00 mc/h cu motor electric de 2,2 - 12,5 kw (KTEX50-30-4 "Systemair") | buc | 2,000 |
| 36 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc (Suport elastic "Systemair") | buc | 4,000 |
| 37 | VB18A | Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm (LDR 60-30 "Systemair") | buc | 3,000 |
| 38 | 11-02-001-02 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la:(Dispozitiv de inchidere a fluxului de aer cu servomotor EFD 60x30) | buc | 2,000 |
| 39 | VC22A | Montarea camerelor metalice pentru tratarea aerului de 1200-4000 kg (LN-2/S/F5 825x325 "Hidria ") | buc | 2,000 |
| 40 | VC11B | Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 200 - 400 kg (Grila cu separator de praf pentru incaperi cu cerinte ridicate de igiena LN-2/S/F5 825x325 "Hidria ") | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 2.1.4. A-3 |  |  |
| 41 | VC02A | Montarea ventilatoarelor radiale , cu palete profilate monoaspirante, montat pe fundatie de beton sau stelaj metalic, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 26.000-100.00 mc/h cu motor electric de 2,2 - 12,5 kw (TD-160/100 N) | buc | 1,000 |
| 42 | VB04B | Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 1600 - 3200 mm (Supapa de sens MCA 250-S) | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2.1.5. A-4 |  |  |
| 43 | VC02A | Montarea ventilatoarelor radiale , cu palete profilate monoaspirante, montat pe fundatie de beton sau stelaj metalic, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 26.000-100.00 mc/h cu motor electric de 2,2 - 12,5 kw (TD-160/100 N) | buc | 1,000 |
| 44 | VB04B | Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 1600 - 3200 mm (Supapa de sens MCA 250-S) | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2.1.6. A-5 |  |  |
| 45 | VC02A | Montarea ventilatoarelor radiale , cu palete profilate monoaspirante, montat pe fundatie de beton sau stelaj metalic, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 26.000-100.00 mc/h cu motor electric de 2,2 - 12,5 kw (TD-250/100 Silent) | buc | 1,000 |
| 46 | VB04B | Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 1600 - 3200 mm (Supapa de sens MCA 250-S) | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2.2. Sistema de conditionare |  |  |
| 47 | VC37G | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 12,5 kw, de pe scari (unitate interioaara PSA-RP140KA. unitate exterioara PUHZ-P140YKA ) | 1комп | 2,000 |
| 48 | VC37A | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (unitate exterioara PLA -M50EA,unitate exterioara PLA -M50EA) | 1комп | 2,000 |
| 49 | VC37D | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari (unitate exterioara PUNZ-ZRP 71VHA2) | 1комп | 1,000 |
| 50 | VC37G | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 12,5 kw, de pe scari (Bloc exterioar,unitatea Multizonala VRF PUNY-P300YN W-A1 ) | 1комп | 2,000 |
|  |  | Capitolul 2.3. Sistema incalzire |  |  |
| 51 | IB09D | Aeroterma de perete functionind cu apa calda, racordata cu mufe, avind puterea calorica de 38,1 - 60,0 kw Calorifer electrice STIEBEL EL TRON CNS 150 S | buc | 2,000 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | Fondul social |  |  |
|  |  | Transport material |  |  |
|  |  | Cheltuieli depozitare |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | 100,00 + |  |
|  |  | Cheltuieli de regie |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari sanitare |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Sistema de incalzire |  |  |
| 52 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Radiator de tip panou din otel igienic HYGIENE,pentru camere cu cerinte ridicate de igienasi si curatenie,cu panou,cu dezaerator dop orb si elemente de sustinere 205-503*1104 HYGIENE CORADO) | buc | 1,000 |
| 53 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Radiator de tip panou din otel igienic HYGIENE,pentru camere cu cerinte ridicate de igienasi si curatenie,cu panou,cu dezaerator dop orb si elemente de sustinere 205-503*1404 HYGIENE CORADO) | buc | 1,000 |
| 54 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm. (Radiator de tip panou din otel igienic HYGIENE,pentru camere cu cerinte ridicate de igienasi si curatenie,cu panou,cu dezaerator dop orb si elemente de sustinere 205-503*1604 HYGIENE CORADO) | buc | 1,000 |
| 55 | IB06D | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de peste 2000 mm (Radiator de tip panou din otel igienic HYGIENE,pentru camere cu cerinte ridicate de igienasi si curatenie,cu panou,cu dezaerator dop orb si elemente de sustinere 205-503*1804 HYGIENE CORADO) | buc | 3,000 |
| 56 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Cap termostatic RA 2991(Danfoss) | buc | 6,000 |
| 57 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Robinet tur drept RAN d--15мм -Danfoss) | buc | 6,000 |
| 58 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Robinet retur drept RLV d--15мм -Danfoss) | buc | 6,000 |
| 59 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de25x2.2mm | m | 13,000 |
| 60 | IC35C | Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25х4,2 mm (Ecoplastic cu fibre de bazalt plus) | m | 3,000 |
| 61 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 16,000 |
| 62 | RpSF50A | Aprobarea hidraulica si spalarea sistemelor de incalzire centrala cu apa | m | 16,000 |
|  |  | Capitolul 3.2. Sistema de ventilare |  |  |
|  |  | Capitolul 3.2.1. AR-1 |  |  |
| 63 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. .(Canale de aer din tabla zincata 0.5mm d-80mm) | m2 | 1,000 |
| 64 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. .(Canale de aer din tabla zincata 0.5mm d-80mm)(izolat Armaflex Duct -13mm) | m2 | 2,260 |
| 65 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. .(Canale de aer din tabla zincata 0.5mm d-100mm) | m2 | 1,880 |
| 66 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. .(Canale de aer din tabla zincata 0.5mm d-100mm) (izolat Armaflex Duct -13mm) | m2 | 0,630 |
| 67 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. .(Canale de aer din tabla zincata 0.5mm d-140mm) (izolat Armaflex Duct -13mm) | m2 | 1,177 |
| 68 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. .Canale de aer din tabla zincata 0.5mm d-140mm) | m2 | 3,080 |
| 69 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. .(Canale de aer din tabla zincata 0.5mm d-140mm) (izolat Armaflex Duct -13mm) | m2 | 0,880 |
| 70 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. .(Canale de aer din tabla zincata 0.5mm d-160mm) | m2 | 3,520 |
| 71 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. .(Canale de aer din tabla zincata 0.5mm d-160mm) (izolat Armaflex Duct -13mm) | m2 | 1,000 |
| 72 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. .(Canale de aer din tabla zincata 0.5mm d-180mm) | m2 | 2,830 |
| 73 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. .(Canalede aer din tabla zincata 0.5mm d-180mm)(izolat Armaflex Duct -13mm) | m2 | 4,520 |
| 74 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. .(Canale de aer din tabla zincata 0.5mm d-225mm)(izolat Armaflex Duct -13mm) | m2 | 4,240 |
| 75 | VA20A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind diametru de sectiunii circulare: 500-560 mm. (Canale de aeraj din tabla de zincata 0.6mm d-280) | m2 | 24,620 |
| 76 | VA20A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind diametru de sectiunii circulare: 500-560 mm. (Canale de aeraj din tabla de zincata 0.6mm d-280)(izolat Armaflex Duct -13mm) | m2 | 24,620 |
| 77 | VA20A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind diametru de sectiunii circulare: 500-560 mm. (Canale de aeraj din tabla de zincata 0.6mm d-280)(izolat Armaflex Duct -13mm) | m2 | 11,070 |
| 78 | VA20A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind diametru de sectiunii circulare: 500-560 mm. (Canale de aerajdin tabla de zincata 0.6mm d-280)(izolat de vata minerala) | m2 | 12,310 |
| 79 | IzF16B | Izolare Armaflex-Duct AL- cu grosimea 13mm | m2 | 50,400 |
| 80 | IzH05A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 50 cm, inclusiv ( Izolatie din vata minerala,g=50mm) | m2 | 12,310 |
| 81 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Difuzor AQN 300x300) | buc | 2,000 |
| 82 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Difuzor pentru camere cu cerinte ridicate de igiena CFC-AG-305x305x80x-125-D-SW CFC -ADQ) | buc | 2,000 |
| 83 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Difuzor pentru camere cu cerinte ridicate de igiena CFC-AG-457x457x80x-160-D-SW CFC -ADQ) | buc | 1,000 |
| 84 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Difuzor circular CFC-RC-200) | buc | 1,000 |
| 85 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Difuzor circular CFC-RC-250) | buc | 1,000 |
| 86 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Difuzor circular reglabil la sapiratie EAV-CR 100) | buc | 2,000 |
| 87 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Difuzor circular reglabil la sapiratie EAV-CR 125) | buc | 2,000 |
| 88 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Difuzor circular reglabil la sapiratie EAV-CR 150) | buc | 1,000 |
| 89 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aluminiu anodizat RN 400x500h) | buc | 1,000 |
| 90 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 75,000 |
| 91 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul ) | m2 | 2,000 |
|  |  | Capitolul 3.2.2. R-2 |  |  |
| 92 | VA22B | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. .(Canale de aera din tabla de zincata 0.7mm толщ. 0,7мм 300х150мм,) (izolat Armaflex Duct -13mm) | m2 | 4,500 |
| 93 | VA22B | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. .(Canale de aera din tabla de zincata 0.7mm толщ. 0,7мм 400х250мм,) (izolat Armaflex Duct -13mm) | m2 | 5,200 |
| 94 | VA22B | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. .(Canale de aera din tabla de zincata 0.7mm толщ. 0,7мм 500х100мм,) (izolat Armaflex Duct -13mm) | m2 | 1,800 |
| 95 | VA22D | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 2000 mm. .(Canale de aera din tabla de zincata 0.7mm толщ. 0,7мм 600х250мм,) (izolat Armaflex Duct -13mm) | m2 | 10,200 |
| 96 | VA22D | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 2000 mm. .(Canale de aera din tabla de zincata 0.7mm толщ. 0,7мм 800х300мм,)(izolat de vata minerala) | m2 | 46,200 |
| 97 | IzF16B | Izolare Armaflex-Duct AL- cu grosimea 13mm | m2 | 21,700 |
| 98 | IzH05A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 50 cm, inclusiv ( Izolatie din vata minerala,g=50mm) | m2 | 4,400 |
| 99 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Cutie din metal 100x250x900h) | buc | 1,000 |
| 100 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila din aluminiu anodizat RN 1000x700h) | buc | 1,000 |
| 101 | IC11F | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 48x3.5mm | m | 10,000 |
| 102 | IC11E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38x2.5mm | m | 3,000 |
| 103 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 7,000 |
| 104 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 45,000 |
| 105 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul ) | m2 | 1,200 |
| 106 | Pret de firma | Лючек питаметрический | buc | 6,000 |
|  |  | Capitolul 3.2.3. A-2 |  |  |
| 107 | VA22D | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 2000 mm. .(Canale de aera din tabla de zincata 0.7mm толщ. 0,7мм 800х250мм,) (izolat Armaflex Duct -13mm) | m2 | 1,000 |
| 108 | VA22D | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 2000 mm. .(Canale de aera din tabla de zincata 0.7mm толщ. 0,7мм 900х250мм,) (izolat Armaflex Duct -13mm) | m2 | 6,900 |
| 109 | VA22D | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 2000 mm. .(Canale de aera din tabla de zincata 0.7mm толщ. 0,7мм 600х300мм,)(izolat de vata minerala) | m2 | 36,000 |
| 110 | IzF16B | Izolare Armaflex-Duct AL- cu grosimea 13mm | m2 | 9,000 |
| 111 | IzH05A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 50 cm, inclusiv ( Izolatie din vata minerala,g=50mm) | m2 | 36,000 |
| 112 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 15,000 |
| 113 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul ) | m2 | 0,400 |
| 114 | Pret de firma | Лючек питаметрический | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 3.2.4. A-3 |  |  |
| 115 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. .(Canale de aer din tabla zincata 0.5mm d-100mm)(izolat de vata minerala) | m2 | 6,280 |
| 116 | IzH05A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 50 cm, inclusiv ( Izolatie din vata minerala,g=50mm) | m2 | 4,080 |
| 117 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Difuzor circular reglabil la sapiratie EAV-CR 125) | buc | 1,000 |
| 118 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Ymberla cerculare d-100 тип ЗК00 00 ) | buc | 1,000 |
| 119 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 7,000 |
| 120 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul ) | m2 | 0,200 |
|  |  | Capitolul 3.2.5. A-4 |  |  |
| 121 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. .(Canale de aer din tabla zincata 0.5mm d-100mm)(izolat de vata minerala) | m2 | 2,520 |
| 122 | IzH05A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 50 cm, inclusiv ( Изоляция из минеральной ваты толщиной 50мм с покрытием из оцинкованной стали ,толщ 5ммj) | m2 | 4,080 |
| 123 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Difuzor circular reglabil la sapiratie EAV-CR 125) | buc | 1,000 |
| 124 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Ymberla cerculare d-100 тип ЗК00 00 ) | buc | 1,000 |
| 125 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 9,000 |
| 126 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul ) | m2 | 0,300 |
|  |  | Capitolul 3.2.6. A-5 |  |  |
| 127 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. .(Canale de aer din tabla zincata 0.5mm d-100mm)(izolat de vata minerala) | m2 | 1,880 |
| 128 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. .(Canale de aer din tabla zincata 0.5mm d-125mm) (izolat de vata minerala) | m2 | 6,670 |
| 129 | IzH05A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 50 cm, inclusiv ( Изоляция из минеральной ваты толщиной 50мм с покрытием из оцинкованной стали ,толщ 5ммj) | m2 | 5,100 |
| 130 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Difuzor circular reglabil la sapiratie EAV-CR 125) | buc | 2,000 |
| 131 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Ymberla cerculare d-100 тип ЗК00 00 ) | buc | 1,000 |
| 132 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 9,000 |
| 133 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul ) | m2 | 0,300 |
|  |  | Capitolul 3.3. Conducte cu freon, conducte de drenaj |  |  |
| 134 | IC31A | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (Conducta freon in tuburi de cauciuc spumat Armaflex b=19mm ,d=9,52х1 мм) | m | 10,000 |
| 135 | IC31B | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm (Conducta freon in tuburi de cauciuc spumat Armaflex b=19mm ,d=15.88 мм) | m | 10,000 |
| 136 | IC31A | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (Conducta freon in tuburi de cauciuc spumat Armaflex b=19mm ,d=6.35 мм) | m | 10,000 |
| 137 | IC31A | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (Conducta freon in tuburi de cauciuc spumat Armaflex b=19mm ,d=12.7 мм) | m | 10,000 |
| 138 | IC31A | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (Conducta freon in tuburi de cauciuc spumat Armaflex b=19mm ,d=9,52х1 мм) | m | 14,000 |
| 139 | IC31B | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm (Conducta freon in tuburi de cauciuc spumat Armaflex b=19mm ,d=15.88 мм) | m | 14,000 |
| 140 | IC31A | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (Conducta freon in tuburi de cauciuc spumat Armaflex b=19mm ,d=9,52х1 мм) | m | 5,000 |
| 141 | IC31D | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 28,0 mm ( Conducta freon in tuburi de cauciuc spumat Armaflex b=19mm d=22 мм) | m | 5,000 |
| 142 | IC35D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Teava d-32 pentru drenaj ) | m | 17,000 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | Fondul social |  |  |
|  |  | Transport material |  |  |
|  |  | Cheltuieli depozitare |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | 100,00 + |  |
|  |  | Cheltuieli de regie |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-4

Gaze medicale. (marca GM  )

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Valoarea utilajului |  |  |
| 1 | Pret furnizor | Aspirator secretii AER/VAC , tip 900.960+900.911 | buc | 2,000 |
| 2 | Pret furnizor | Bara pentru accesorii I=2.0M 900.400+904.101 | buc | 2,000 |
| 3 | Pret furnizor | Umidificator cu debitmetru pentru O2 , tip 900.753+904.836 | buc | 2,000 |
| 4 | Pret furnizor | Stativ perfuzii SP | buc | 2,000 |
| 5 | Pret furnizor | Polita monitor PM | buc | 2,000 |
| 6 | Pret furnizor | Vas coletor secretii organice de 1 l Flov Meters | buc | 2,000 |
| 7 | Pret furnizor | Conector AER , tip 900.611 | buc | 2,000 |
| 8 | Pret furnizor | Conector O2 , tip 900.613 | buc | 2,000 |
| 9 | Pret furnizor | Bloc de inchidere fortuita si monitorizare cu 2 ramuri pentru gaze medicale (O2, AER) tip 324.002(O2. AER) AVSU | buc | 1,000 |
| 10 | Pret furnizor | Щит наблюдения и отключения GM 300x120x600 в том числе сталь угловая 25х25-4,5м, сталь листовая толщ 3мм-0,22м2) | buc | 1,000 |
| 11 | Pret furnizor | Manometru CO2 | buc | 1,000 |
| 12 | Pret furnizor | Manometru Aer | buc | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | Cheltuieli depozitare | % |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 13 | IA23A | Aspirator secretii AER/VAC , tip 900.960+900.911 | buc | 2,000 |
| 14 | GE10A1 | Umidificator cu debitmetru pentru O2 , tip 900.753+904.836 | buc | 2,000 |
| 15 | 11-06-001-01 | Stativ perfuzii SP | buc | 2,000 |
| 16 | 11-06-001-01 | Bloc de inchidere fortuita si monitorizare cu 2 ramuri pentru gaze medicale (O2, AER) tip 324.002(O2. AER) +324.002AER | buc | 1,000 |
| 17 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350- Щит наблюдения и отключения GM 300x120x600 в том числе сталь угловая 25х25-4,5м, сталь листовая толщ 3мм-0,22м2) | buc | 1,000 |
| 18 | 11-03-011-01 | Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I ( Manometru CO2) | set | 1,000 |
| 19 | 11-03-011-01 | Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I ( Manometru AER) | set | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | Fondul social |  |  |
|  |  | Transport material |  |  |
|  |  | Cheltuieli depozitare |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | 100,00 + |  |
|  |  | Cheltuieli de regie |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari sanitare |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Внутренние трубопроводы (O2. Aer) |  |  |
| 20 | IC31A | Teava din cupru, montata prin sudura, avind diametrul exterior de pina la 10x1,0 mm, inclusiv EN 13348 | m | 7,000 |
| 21 | IC31A | Teava din cupru, montata prin sudura, avind diametrul exterior de pina la 12x1,0 mm, inclusiv EN 13348 | m | 38,000 |
| 22 | IC31A | Teava din cupru, montata prin sudura, avind diametrul exterior de pina la 15x1,0 mm, inclusiv EN 13348 | m | 26,000 |
| 23 | IE07A | Verificarea la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv | m | 71,000 |
| 24 | IC34A | Piese de legatura (cot) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru,avand diametrul exterior de pina la 12 mm, inclusiv | buc | 5,000 |
| 25 | IC34A | Piese de legatura (cot) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv | buc | 10,000 |
| 26 | IC34A | Piese de legatura (Reductie ) cu 3 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, Reductie d 12x15 mm din curpu | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 3.2. Mfteriale de montaj/ficare |  |  |
| 27 | IC40D | Bratara pentru fixarea conductelor din cupru, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, Bratara fixare teava cupru d=10-12 mm | buc | 40,000 |
| 28 | IC40D | Bratara pentru fixarea conductelor din cupru, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, Bratara fixare teava cupru d=15 mm | buc | 50,000 |
| 29 | SA34D | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 2" ( Труба водогазопроводная (гильза для прохода через стену) ф40х3, L=400мм,3шт | buc | 3,000 |
| 30 | SA34D | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 2" ( Труба водогазопроводная (гильза для прохода через стену) ф40х3, L=400мм,3шт | buc | 4,000 |
| 31 | IzA06D | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund ГФ-21 1сл. si 2 straturi de emai БТ-177l) | m2 | 0,390 |
|  |  | Capitolul 3.3. Наружные трубопроводы проложенные по фасаду (O2. Aer) |  |  |
| 32 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, Труба из нержавеюшей стали , 26,8х2мм AISI 304 | m | 3,000 |
| 33 | IC31A | Teava din cupru, montata prin sudura, avind diametrul exterior de pina la 15x1,0 mm, inclusiv EN 13348 | m | 46,000 |
| 34 | IC34A | Piese de legatura (cot) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv | buc | 10,000 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | Fondul social |  |  |
|  |  | Transport material |  |  |
|  |  | Cheltuieli depozitare |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | 100,00 + |  |
|  |  | Cheltuieli de regie |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-5

Echipament electric de forta

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Electromontaj |  |  |
| 1 | 10-02-016-06 | Sursa de alimentare autonoma (UPS-SRV6K-6000Va) | buc | 1,000 |
| 2 | 08-03-532-9 | Post de comanda cu butoane, protejat de explozii, cantitatea elementelor postului pina la 3, montat pe constructie pe perete sau coloana | buc | 3,000 |
| 3 | 08-01-085-1 | Dulap a instalatiilor de distributie complete, cu intreruptor, (Щит распределительный "Prisma P+" с разделительным трансформатором) | buc | 1,000 |
| 4 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 114,000 |
| 5 | 10-06-037-12 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza terminala (cutie inox 300*300*120mm) IMD-H-BOX | 100 buc | 0,010 |
| 6 | 08-03-522-22 | Comutator pe placa cu dispozitiv de actionare, montat pe suport metalic, bipolar, curent pina la 250 A(63A) | buc | 1,000 |
| 7 | RpEP18A | Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare | buc | 1,000 |
| 8 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350,9module | buc | 1,000 |
| 9 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 6,000 |
| 10 |  | Sina N 8/2 | buc | 1,000 |
| 11 |  | Sina PE 8/2 | buc | 1,000 |
| 12 | RpEP18A | Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare | buc | 1,000 |
| 13 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350,dulap 18 module | buc | 1,000 |
| 14 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 17,000 |
| 15 |  | Sina N 12/2 | buc | 2,000 |
| 16 |  | Sina PE 12/2 | buc | 2,000 |
| 17 | RpEP18A | Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare | buc | 1,000 |
| 18 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350,dulap 18 module | buc | 1,000 |
| 19 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 11,000 |
| 20 |  | Sina N 8/2 | buc | 2,000 |
| 21 |  | Sina PE 8/2 | buc | 2,000 |
| 22 | RpEP18A | Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare | buc | 1,000 |
| 23 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350,(Щит розеточный операционыйб навесной IP65 метальческий с установкой в нем ЭЩР-0-6к-метал) | buc | 2,000 |
| 24 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 32,000 |
| 25 |  | дополнительные оперативные зажимы заземления | buc | 6,000 |
| 26 | 08-03-591-11 | Priza de fisa tripolara | 100 buc | 0,120 |
| 27 |  | розетка штепсельная двухполюсная 2Р+N одноместная с цилиндрическими контактами,16А | buc | 12,000 |
| 28 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350,dulap 18 module | buc | 1,000 |
| 29 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 18,000 |
| 30 |  | Sina N 8/2 | buc | 2,000 |
| 31 |  | Sina PE 8/2 | buc | 2,000 |
| 32 | RpEP18A | Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare | buc | 1,000 |
| 33 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350,dulap 500*400*220mm | buc | 1,000 |
| 34 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 20,000 |
| 35 |  | Sina N 8/2 | buc | 2,000 |
| 36 |  | Sina PE 8/2 | buc | 2,000 |
| 37 |  | Din reica l=500mm | buc | 2,000 |
| 38 | RpEP18A | Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare | buc | 2,000 |
| 39 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350,dulap 500*400*220mm | buc | 1,000 |
| 40 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 24,000 |
| 41 |  | Din reica l=500mm | buc | 5,000 |
| 42 |  | Sina N 12/2 | buc | 2,000 |
| 43 |  | Sina PE 12/2 | buc | 2,000 |
| 44 | RpEP18A | Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare | buc | 2,000 |
| 45 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350,dulap 500*400*220mm | buc | 1,000 |
| 46 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 3,000 |
| 47 |  | Sina N 8/2 | buc | 1,000 |
| 48 |  | Sina PE 8/2 | buc | 1,000 |
| 49 | RpEP18A | Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare | buc | 1,000 |
| 50 | 08-03-593-5 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele | 100 buc | 0,250 |
| 51 |  | Corp de iluminat 12W, SMD 2835,960lm, IP54- ДПО 5030-12 | buc | 1,000 |
| 52 |  | Corp de iluminat HПП3006 IP65 | buc | 16,000 |
| 53 |  | Corp de iluminat 14w, IP40, 1600Lm, RKL LED-14 | buc | 7,000 |
| 54 |  | Corp de iluminat LED 12w, IP65, 1200Lm, OD-12 | buc | 1,000 |
| 55 | 08-03-594-16 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 | 100 buc | 0,090 |
| 56 |  | Corp de iluminat SMD 2835,1440lm, IP65,18W- ДСП 1308-18 | buc | 9,000 |
| 57 | 08-03-594-17 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 | 100 buc | 0,040 |
| 58 |  | Corp de iluminat ДВО 40304 30W, 3000lm, incorporat IP40 | buc | 4,000 |
| 59 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete | 100 buc | 0,030 |
| 60 |  | Indicatori luminos cu acumulator , 3,5W IP20 | buc | 3,000 |
| 61 | 08-03-594-11 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 | 100 buc | 0,300 |
| 62 |  | Corp de iluminat 32W, IP65, ADV/K UNI LED-600EM | buc | 30,000 |
| 63 | 08-03-594-16 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 | 100 buc | 0,050 |
| 64 |  | Corp de iluminat ДПО 5001-18, 18W, 1200lm, IP20 | buc | 5,000 |
| 65 |  | Bec LED 7W,220V | buc | 7,000 |
| 66 |  | Bec LED 7W,220V(CULOARE ROSIE) | buc | 5,000 |
| 67 |  | Bec LED 7W,220V(CULOARE VERDE) | buc | 4,000 |
| 68 | 08-02-147-1 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg | 100 m | 5,520 |
| 69 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 11,150 |
| 70 |  | Cablu ВВГнг(А)-LSLTx-2*1,5mm2-0.66 | m | 90,000 |
| 71 |  | Cablu ВВГнг(А)-LSLTx-3*1,5mm2-0.66 | m | 350,000 |
| 72 |  | Cablu ВВГнг(А)-LSLTx-4*1,5mm2-0.66 | m | 90,000 |
| 73 |  | Cablu ВВГнг(А)-LSLTx-5*1,5mm2-0.66 | m | 50,000 |
| 74 |  | Cablu ВВГнг(А)-LSLTx-3*2,5mm2-0.66 | m | 410,000 |
| 75 |  | Cablu ВВГнг(А)-LSLTx-4*2,5mm2-0.66 | m | 70,000 |
| 76 |  | Cablu ВВГнг(А)-LSLTx-5*2,5mm2-0.66 | m | 30,000 |
| 77 |  | Cablu ВВГнг(А)-LSLTx-3*4mm2-0.66 | m | 70,000 |
| 78 |  | Cablu ВВГнг(А)-LSLTx-5*4mm2-0.66 | m | 20,000 |
| 79 |  | Cablu ВВГнг(А)-LSLTx-3*6mm2-0.66 | m | 70,000 |
| 80 |  | Cablu ВВГнг(А)-LSLTx-5*6mm2-0.66 | m | 6,000 |
| 81 |  | Cablu ВВГнг(А)-LSLTx-5*10mm2-0.66 | m | 15,000 |
| 82 |  | Cablu ВВГнг(А)-LSLTx-5*16mm2-0.66 | m | 25,000 |
| 83 |  | Cablu ВВГнг(А)-LSLTx-5*35mm2-0.66 | m | 50,000 |
| 84 |  | Cablu ВВГнг(А)-LSLTx-5*70mm2-0.66 | m | 30,000 |
| 85 |  | Cablu ВВГнг(А)-FRLSLTx-2*1,5mm2-0.66 | m | 30,000 |
| 86 |  | Cablu ВВГнг(А)-FRLSLTx-3*1,5mm2-0.66 | m | 170,000 |
| 87 |  | Cablu ВВГнг(А)-FRLSLTx-4*1,5mm2-0.66 | m | 25,000 |
| 88 |  | Cablu ВВГнг(А)-FRLSLTx-3*2,5mm2-0.66 | m | 40,000 |
| 89 |  | Cablu ВВГнг(А)-FRLSLTx-5*4mm2-0.66 | m | 30,000 |
| 90 |  | Cablu ВВГнг(А)-FRLSLTx-5*120mm2-0.66 | m | 25,000 |
| 91 | 08-03-591-11 | Priza de fisa tripolara | 100 buc | 0,100 |
| 92 |  | Розетка заземления рамочная для подключения одиночного провода заземления медицинского электрооборудования к шине рабочего заземления 2 Ома,РЗ-01 | buc | 10,000 |
| 93 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,270 |
| 94 |  | Intreruptor monopolar montare incorporata cu o clapa | buc | 27,000 |
| 95 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,040 |
| 96 |  | Intreruptor monopolar, montare incorporata cu doua clape | buc | 4,000 |
| 97 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,040 |
| 98 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,250 |
| 99 |  | Priza bipolara 2P+N cu contact de protectie mоntare incorporabila cu un loc, IP20 Inom 16A | buc | 21,000 |
| 100 |  | Priza bipolara 2P+N cu contact de protectie mоntare incorporabila cu un loc, IP44 Inom 16A | buc | 4,000 |
| 101 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,040 |
| 102 |  | Priza bipolara 2P+N cu contact de protectie mоntare aparenta cu un loc, IP44 Inom 16A | buc | 4,000 |
| 103 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,020 |
| 104 |  | Priza bipolara 2P+N cu contact de protectie mоntare aparenta cu un loc, IP44 Inom 16A | buc | 2,000 |
| 105 | 08-03-603-1 | Cutie cu transformatori coboritori,ЯТП-0,25 | buc | 1,000 |
| 106 |  | Коробка ответвительная стальная для открытой проводки | buc | 150,000 |
| 107 |  | Коробка установочная для скрытой установки розеток и выключателей в гипспкартонных перегородках | buc | 10,000 |
| 108 |  | Коробка установочная для скрытой установки розеток и выключателей для твердых стен | buc | 60,000 |
| 109 |  | Коробка распаечная для открытой проводки на 6 клем | buc | 35,000 |
| 110 |  | Коробка установочная для скрытой установки ,для твердых стен | buc | 35,000 |
| 111 | 08-02-396-6 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m | 100 m | 1,410 |
| 112 |  | Jgheab metalic neperforat 35*50*3000mm | buc | 9,000 |
| 113 |  | unghi 90 metalic orizantal neperforat 35*50mm | buc | 2,000 |
| 114 |  | capac jgheab metalic neperforat cu baza 35*50*3000mm | buc | 9,000 |
| 115 |  | Jgheab metalic neperforat 50*100*3000mm | buc | 9,000 |
| 116 |  | unghi 90 metalic orizantal neperforat 50*100mm | buc | 2,000 |
| 117 |  | capac jgheab metalic neperforat cu baza 50*100*3000mm | buc | 9,000 |
| 118 |  | Jgheab metalic neperforat 80*100*3000mm | buc | 9,000 |
| 119 |  | unghi 90 metalic orizontal neperforat 80*100mm | buc | 2,000 |
| 120 |  | capac jgheab metalic neperforat cu baza 80*100*3000mm | buc | 9,000 |
| 121 |  | Jgheab metalic perforat 50*150*3000mm | buc | 10,000 |
| 122 |  | unghi 90 orizontal metalic perforat 50*150mm | buc | 6,000 |
| 123 |  | Jgheab metalic perforat 50*100*3000mm | buc | 10,000 |
| 124 |  | unghi 90 orizontal metalic perforat 50*100mm | buc | 6,000 |
| 125 |  | profil К1152 У3 | buc | 30,000 |
| 126 |  | Polita К1163 У3 | buc | 30,000 |
| 127 | 08-02-408-1km=0.5 | Teava din otel in incaperi explozibile si cu pericol de incendiu, pe constructii instalate, fixare cu scoabe aplicate, diametru pina la 25 mm | 100 m | 11,150 |
| 128 |  | Teava din otel 16x1.8mm GOST 10704-76 | m | 60,000 |
| 129 |  | Teava din otel 26x1.8mm GOST 10704-76 | m | 1 000,000 |
| 130 |  | Teava din otel 32x1.8mm GOST 10704-76 | m | 55,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Materiale pentru nivelare potential si impamantare |  |  |
| 131 | 08-02-472-3 | Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel fisie, sectiune 100 mm2(m=20kg/20m) | 100 m | 0,200 |
| 132 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2(m=38kg/30m) | 100 m | 0,300 |
| 133 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 8 mm(m=16kg/40m) | 100 m | 0,400 |
| 134 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm (m=495kg/200m) | 100 m | 2,000 |
| 135 | 08-02-408-1km=0.5 | Teava din otel in incaperi explozibile si cu pericol de incendiu, pe constructii instalate, fixare cu scoabe aplicate, diametru pina la 25 mm | 100 m | 1,500 |
| 136 |  | Teava din otel 26x1.8mm GOST 10704-76 | m | 150,000 |
| 137 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 3,650 |
| 138 |  | Cablu ВВГнг(А)-LSLTx-1*4,0 mm2 | m | 185,000 |
| 139 |  | Cablu ВВГнг(А)-LSLTx-1*16,0 mm2 | m | 180,000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Lucrari de demontare |  |  |
| 140 | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru | buc | 2,000 |
| 141 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 24,000 |
| 142 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 31,000 |
| 143 | RpEE24B | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : tripolare, prize de 10-15 A sau 25 A in carcasa de bachelita sau de fonta de 60 A | buc | 4,000 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | Asigurarea sociala medicala |  |  |
|  |  | Transportul materialelor |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |
|  |  | Cheltuieli de regie |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |
|  |  | Benificiu de deviz |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de constructie |  |  |
| 144 | RpCU05C1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 150,000 |
| 145 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp | m | 1 265,000 |
| 146 | TsA16C1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren tare(transeu) | m3 | 11,000 |
| 147 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu(transeu) | m3 | 11,000 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | Asigurarea sociala medicala |  |  |
|  |  | Transportul materialelor |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |
|  |  | Cheltuieli de regie |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |
|  |  | Benificiu de deviz |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 148 | preturile firmei | Sursa de alimentare neintrerupta,230V, UPS-SRV6K-6000Va | buc | 1,000 |
| 149 |  | Пост управления кнопочный для присройки к ровной поверхности,одноштифтовый,2 н.з. контакта с фиксацей,IP54 | buc | 3,000 |
| 150 |  | Dulap de distributie 9 module suspenda,t cu usa | buc | 1,000 |
| 151 |  | Выключатель-разьеденитель 32 A, 3Р | buc | 1,000 |
| 152 |  | Intreruptor automat,1P/10A/"B" | buc | 3,000 |
| 153 |  | Dulap de distributie 18 module suspendat, cu usa | buc | 1,000 |
| 154 |  | Выключатель-разьеденитель 32 A, 3Р | buc | 1,000 |
| 155 |  | Intreruptor automat,1P/10A/"B" | buc | 10,000 |
| 156 |  | Contactor magnetic modular nereversibil I=16A,Uk=24V, Uком=220V | buc | 2,000 |
| 157 |  | Dulap de distributie 18 module suspendat, cu usa | buc | 1,000 |
| 158 |  | Выключатель-разьеденитель 63A, 3Р | buc | 1,000 |
| 159 |  | Intreruptor automat,1P/10A/"B" | buc | 2,000 |
| 160 |  | Intreruptor automat diferential 10A tip 2Р/C10/30mA | buc | 2,000 |
| 161 |  | Intreruptor automat diferential 16A tip 2Р/C16/30mA | buc | 2,000 |
| 162 |  | Щит розеточный операционыйб навесной IP65 метальческий с установкой в нем ЭЩР-0-6к-метал) | buc | 2,000 |
| 163 |  | Выключатель-разьеденитель 32 A, 3Р | buc | 2,000 |
| 164 |  | Intreruptor automat,2P/16A/"C" | buc | 6,000 |
| 165 |  | световой индикатор наличия напрежения | buc | 6,000 |
| 166 |  | Dulap de distributie 18 module 400*300*220mm, suspendat, cu usa | buc | 1,000 |
| 167 |  | Выключатель-разьеденитель 63A, 3Р | buc | 1,000 |
| 168 |  | Intreruptor automat, 3P/16A/"C" | buc | 2,000 |
| 169 |  | Intreruptor automat, 1P/16A/"C" | buc | 2,000 |
| 170 |  | Intreruptor automat,1P/10A/"С" | buc | 6,000 |
| 171 |  | Dulap de distributie 500*400*220mm, suspendat, cu usa | buc | 1,000 |
| 172 |  | Выключатель-разьеденитель 125A, 3Р | buc | 1,000 |
| 173 |  | Intreruptor automat, 3P/50A/"C" | buc | 1,000 |
| 174 |  | Intreruptor automat, 3P/40A/"C" | buc | 2,000 |
| 175 |  | Intreruptor automat,3P/10A/"С" | buc | 1,000 |
| 176 |  | Intreruptor automat,3P/10A/"B" | buc | 1,000 |
| 177 |  | Contactor electromagnetic nereversibil cu releu termic Iн=9А, Uкат=220В КМЭ 0910 | buc | 1,000 |
| 178 |  | releu termic Iнэ=3,0А РТИ1308 | buc | 1,000 |
| 179 |  | Buton montare usa dulap | buc | 1,000 |
| 180 | preturile firmei | Щит распределительный "Prisma P+" с разделительным трансформатором с установкой в нем:LVS03804 Placa frontala simpla W600,W650 4M-1buc, LVS03402 W650 sina reglabila mod. dev. Prisma P-1buc,LVS03205 Placa frontala modulara W600,W650 5M-1buc,LVS03402 W650 sina reglabila mod. dev. Prisma P-1buc,LVS03203 Placa frontala modulara W600,W650 3M -1buc,LVS03401 W650 sina dispozitive modulare Prisma P-1buc,LVS03204 Placa frontala modulara W600,W650 4M-3buc,LVS03401 W650 sina dispozitive modulare Prisma P-3buc,LVS03895 Placa frontala ventilata W600/W650 3M-4buc,LVS03220 Banda de obturare L1000-1buc,LVS03581 2 suporturi unghiulare universale-2buc,LVS03584 2 traverse laterale W400 D400-1buc,LVS03587 2 traverse longitudinale W650-1buc,LVS04200 Cleme prindere BAR 35?/40 L450 LINERGY-1buc,LVS04210 2 distantiere izolatoare LINERGY TB-1buc,LVS04239 Set 12 accesorii prindere cabluri -1buc,LVS04262 Set 12 bucati canal cablu vertical -1buc,LVS04901 Forma 3 partitie orizontala-1buc,LVS08406 Cadru Prisma P W650 D400-1buc,LVS08436 Acoperis simplu W650 D400-1buc,LVS08496 2 Placi simple W650 D400 IP30-1buc,LVS08642 Semnatura verde PrismaSeT P W650 IP30/31-1buc,LVS08736 Perete spate W650-1buc,LVS08750 2 pereti laterali IP30 D400-1buc,LVS08921 20 suruburi de cadru+piulite de fixare-1buc,LVS08566 Balamale cadru superior W651-1buc,LVS08516 Usa simpla W650-1bucNSYCAG291LPF GRILA DECUPAJ 291X29MM-2bucLVS08720 2 placi laterale pentru plinta D400-1buc,LVS08726 Plinta H100 W650 D400-1buc,84408-1buc, METSECT5CC008 TRANSFORMATOR DE CURENT TROPICALIZAT MON-1buc,A9F74206 ACTI9 IC60N 2P 6A C-2buc,LGY410028 Repartitor etajat surub 4P 100A 28 gauri-2buc,50437 TOR INCHIS TA30 DIAM 30MM-6buc,IMDIFL12H VIGILOHM LOCATOR SIST.SANITAR-1buc,A9N15636 SEPARATOR CU FUZIB. 1P-1buc,A9N15651 SEPARATOR CU FUZIB. 2P-1buc,DF2CA04 FUZIBIL TIP DF2CA04-3buc,IMD-IM20-H VIGILOHM CONTROL. IZOLAT. IM20 -1buc,A9F73210 ACTI9 IC60N 2P 10A B-4buc,A9F73216 ACTI9 IC60N 2P 16A B-2buc,ABLM1A24025 Sursa de tensiune 24V 2.5A MODULAR-1buc,IMDLRD-RO-H Cutie cu HMI-1buc,NSYTRAAB35 CAPAT INCLICHETABIL, SINA DIN35MM-6BUCNSYTRV352 CLEMA CU SURUB, 2PT, 35MM2, GRI-2BUC,NSYTRV352BL CLEMA CU SURUB, 2PT, 35MM2, BLEU-2BUC,NSYTRV42RD CLEMA CU SURUB, 2PT, 4MM2, ROSIE-12BUC,NSYTRV42AR CLEMA CU SURUB, 2PT, 4MM2, ORANGE-4BUC,NSYTRV42PE CLEMA CU SURUB, IMPAMINTARE, 2PT, 4MM2-1BUC,NSYTRAP22 PIESA SEPARARE 2PT PENTRU CLEMA CU SURUB-5BUC,PAS600L EcoStruxure Panel Server - universal wir-1BUC,SMT10020 Senzor inteligent detectare incalzire ca-1BUC,A9P54610 A9 iC40N 1P+N C 10A 6kA/10kA-1buc,A9P54602 A9 iC40N 1P+N C 2A 6kA/10kA-1buc,A9P54606 A9 iC40N 1P+N C 6A 6kA/10kA-1buc,ABLM1A24025 Sursa de tensiune 24V 2.5A MODULAR-1buc,A9XMSB11 ACTI9 Smartlink modul I/O Modbus RS485-2buc,A9XCAM06 Cabluri prefabricate medii-1buc,A9XCAS06 Cabluri prefabricate scurte-1buc,A9XMFA04 Kit de montaj pentru sina DIN-2buc,A9A26897 ACTI9 IOF SD 24V CC cu interfata TI24-6buc | buc | 1,000 |
| 181 |  | Cutie inox 300*300*120mm IMD-H-BOX | buc | 1,000 |
| 182 |  | Intrerupator-separator 2P 63A | buc | 1,000 |
| 183 |  | Dulap de distributie 500*400*220mm, suspendat, cu usa | buc | 1,000 |
| 184 |  | Выключатель-разьеденитель 160A, 3Р | buc | 1,000 |
| 185 |  | Intreruptor automat, 3P/100A/"C" | buc | 1,000 |
| 186 |  | Intreruptor automat, 3P/25A/"C" | buc | 2,000 |
| 187 |  | Intreruptor automat, 3P/16A/"C" | buc | 1,000 |
| 188 |  | Intreruptor automat,1P/10A/"С" | buc | 2,000 |
| 189 |  | Intreruptor automat,1P/25A/"С" | buc | 1,000 |
| 190 |  | Intreruptor automat diferential 10A tip 2Р/C10/10mA | buc | 1,000 |
| 191 |  | Intreruptor automat diferential 10A tip 2Р/C10/30mA | buc | 3,000 |
| 192 |  | Intreruptor automat diferential 16A tip 2Р/C16/30mA | buc | 1,000 |
| 193 |  | Независимый расцепитель | buc | 2,000 |
| 194 |  | Щит с монтажной панелью,395*310*220mm,навесной,IP54 с открыванием 3-х гранным ключом | buc | 1,000 |
| 195 |  | Post de comanda cu butoane ПКЕ222-1IP54 | buc | 1,000 |
| 196 |  | Cutie cu transformatori coboritori,ЯТП-0,25 -220/24V | buc | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare | % |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-6

Reteaua telecomunicatii TS

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 10-01-003-03 | Patch Panel cat.6e, 1U 24porturi | 10 buc | 0,100 |
| 2 | 10-02-016-02 | Switch 24x1G+PoE,24 port 10/100 | buc | 1,000 |
| 3 | 10-04-066-07 km=0.2 | Conector RJ-45 UTP cat.6e | buc | 16,000 |
| 4 |  | Conector RJ-45 UTP cat.6e | buc | 16,000 |
| 5 | 10-04-062-05 | Aparataj tip coloana si dulap: Dulap telecomunicatii,19" 6U | buc | 1,000 |
| 6 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza date retea Legrand RJ45 | buc | 5,000 |
| 7 |  | Priza de date cu un modul 1RJ-45 cu rama | buc | 2,000 |
| 8 |  | Priza de date cu 2 module 2RJ-45 cu rama | buc | 3,000 |
| 9 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 3,500 |
| 10 | 08-02-147-1 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg | 100 m | 0,500 |
| 11 |  | Cablu de cupru UTP cat.6e | m | 400,000 |
| 12 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete:Patch-Cord UTP cat.6e 0.5m | buc | 15,000 |
| 13 | 19 | Patch Cord UTP cat.6e 0.5 m | buc | 15,000 |
| 14 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete:Patch-Cord UTP cat.6e 1.5m | buc | 5,000 |
| 15 | 13322 | Patch Cord UTP cat.6e 1.5 m | buc | 5,000 |
| 16 | 08-02-396-5 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m | 100 m | 0,500 |
| 17 |  | Jgheab metalic perforat, 50x80mm cu capac | m | 50,000 |
| 18 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. canal-cablu 25*16mm | 100 m | 0,500 |
| 19 | 08-02-409-4km=0.5 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe tavane, diametru 20 mm | 100 m | 3,500 |
| 20 | Pret de piata | Teava gofrata din v/p D20mm | m | 350,000 |
| 21 | 10-06-037-12 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza terminala | 100 buc | 0,080 |
| 22 |  | Cutie de montaj 50mm "Eurodoza" | buc | 8,000 |
| 23 |  | Piese metalice (material de fixare) | buc | 1,000 |
| 24 | 10-08-016-01 | Ceasornice electrice secundare unilaterale pentru incaperi: pe perete | buc | 2,000 |
| 25 | 10-02-016-06 | Sursa de alimentare autonoma | buc | 2,000 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | Fondul social |  |  |
|  |  | Transportarea materialelor |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozit |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | 100,00 + |  |
|  |  | Cheltuieli de regie |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |
|  |  | Beneficiul de deviz |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| 26 | Pretul firmei | Dulap telecomunicatii 19" 6U pe perete | buc | 1,000 |
| 27 | Pretul firmei | Patch Panel cat.6e, 1U 24porturi | buc | 1,000 |
| 28 | Pretul firmei | Switch 24x1G+PoE,24 port 10/100 | buc | 1,000 |
| 29 |  | Ceas de perete cu sursa de alimentare autonoma | buc | 2,000 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | Cheltuieli de depozit | % |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-7

Dispozitive si mijloace de automatizare AIVC

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 11-03-001-01 | Sensor de umeditate in canal-aer, Carel ASDH 1000000 | buc | 1,00 |
| 2 | 11-03-001-01 | Sensor de umeditate in canal-aer, Carel ASDH 2000000 | buc | 1,00 |
| 3 | 11-02-002-01 | Senzor de temperatura TE036 PERRY Electric | buc | 1,00 |
| 4 | 11-06-001-02 | Panou de control ventilare- PCv-500x400х22 IP31 | buc | 1,00 |
| 5 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 BA47-29-1P/3A | buc | 1,00 |
| 6 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5( Releu R4-2014-23-5230-WT) | buc | 9,00 |
| 7 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5( Releu T-R4-E-2014-23-5230-RelPol) | buc | 1,00 |
| 8 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5, Priza GZM4 "RelPol" | buc | 10,00 |
| 9 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5( Monobloc 8LPTILM4 ) | buc | 6,00 |
| 10 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5(buton rosu 8LP2TB104) | buc | 1,00 |
| 11 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5(buton verde 8LP2TB103) | buc | 1,00 |
| 12 |  | Clame IEC | buc | 1,00 |
| 13 | 08-02-147-1 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg | 100 m | 2,20 |
| 14 | 59012 | Cablu КВВГнг-LSLTx-4*1.0 mm2 | m | 120,00 |
| 15 | 59011 | Cablu КВВГнг-LSLTx-4*1,5mm | m | 100,00 |
| 16 | 08-02-396-5 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m | 100 m | 0,80 |
| 17 |  | Cablu canal metalic | m | 80,00 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | Fondul social |  |  |
|  |  | Transportarea materialelor |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozit |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | 100,00 + |  |
|  |  | Cheltuieli de regie |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |
|  |  | Beneficiul de deviz |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| 18 |  | Sensor de umeditate in canal-aer, Carel ASDH 1000000 | buc | 1,00 |
| 19 |  | Sensor de umeditate in canal-aer, Carel ASDH 2000000 | buc | 1,00 |
| 20 | Pretul firmei | Termostat electronic TE036 | buc | 1,00 |
| 21 | Pretul firmei | Panou de control ventilare- PCv-500x400х220 IP31 | buc | 1,00 |
| 22 | Pretul firmei | Intrerupator automat.BА47-29-1P 3A | buc | 5,00 |
| 23 | Pretul firmei | Releu R4-2014-23-5230-WT RelPol | buc | 10,00 |
| 24 | Pretul firmei | Releu T-R4-E-2014-23-5230- RelPol | buc | 1,00 |
| 25 | Pretul firmei | Priza GZM4 "RelPol" | buc | 10,00 |
| 26 | Pretul firmei | Monobloc cu contacte protejate "Lovato Electric" 8LP2TILM4 | buc | 6,00 |
| 27 | Pretul firmei | Buton Lovato Electric 8LP2T B104 | buc | 1,00 |
| 28 | Pretul firmei | Buton Lovato Electric 8LP2T BL103 | buc | 1,00 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | Cheltuieli de depozit | 1,20 % |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №2-1-8

Semnalizarea de incendiu SI

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Semnalizare incendiu |  |  |
| 1 | 10-08-001-02 | Aparate receptoare:Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare.Concentrator:bloc de baza pentru 20 raze (PREVIDIA -MSG) | buc | 1,00 |
| 2 | 10-04-001-02 km=0.5 | Emitator ATS-100 | compl. | 1,00 |
| 3 | 10-08-003-06 | Dispozitive optic-(foto)electrice:bloc de alimentare si control(РИП) | buc | 1,00 |
| 4 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Dispozitiv optico-sonor de alarma de interior (Sirena EN54) IS2010RE | buc | 3,00 |
| 5 | 10-08-002-03 | Avertizoare "ПС" automatice: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii, 40mA (de tip ID100) | buc | 35,00 |
| 6 | 10-08-003-01km=0.5 | Aparat de semnalizare de capacitate (IC0020) | buc | 3,00 |
| 7 | 10-01-039-06 | Acumulator 12V, 17A/h | buc | 2,00 |
| 8 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare(Indicator EXIT) | buc | 4,00 |
| 9 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare(Indicator RI31) | buc | 2,00 |
| 10 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie Ivy-R | buc | 1,00 |
| 11 | 10-08-002-06 | Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului (Baza de montare EB0010) | buc | 35,00 |
| 12 | 10-01-039-06 | Dispozitive (Previdia C-COM LAN) | buc | 1,00 |
| 13 | 10-08-001-11 | Aparate receptoare: Dispozitive intermediare pentru numar de raze: 10(PREVIDIA-M-EXP) | buc | 1,00 |
| 14 | 10-08-002-04 | Avertizoare "ОС" automatice: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor(AU-MS-18M) | buc | 40,00 |
| 15 | 10-08-002-04 | Avertizoare "ОС" automatice: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor(OTS 210) | buc | 4,00 |
| 16 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 3,00 |
| 17 | 08-02-147-1 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg | 100 m | 1,60 |
| 18 |  | Cablu КПСнг FRLS 1x2x0.75мм2 | m | 250,00 |
| 19 |  | Cablu ВВГнг FRLSLTx 3x1.5мм2 | m | 130,00 |
| 20 |  | Cablu ВВГнг LSLTx 2x1.5мм2 | m | 80,00 |
| 21 | 08-02-409-4km=0.5 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe tavane, diametru 20 mm | 100 m | 3,00 |
| 22 |  | Tub gofrat d20mm | m | 300,00 |
| 23 | 08-02-390-1km=0.5 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. canal 10*22mm | 100 m | 1,10 |
| 24 |  | Крепежный материал | buc | 1,00 |
|  |  | Total | L |  |
|  |  | Fondul social |  |  |
|  |  | Transportarea materialelor |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozit |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |
|  |  | Cheltuieli de regie |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |
|  |  | Beneficiul de deviz |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Utilaje |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. semnalizare incendiu |  |  |
| 25 |  | Panou de control EN54-2 "PREVIDIA -MSG-4" | buc | 1,00 |
| 26 |  | Radioemitator ATS-100 | buc | 1,00 |
| 27 |  | Sursa de alimentare de rezerva РИП | buc | 1,00 |
| 28 |  | Sonerie Sirena IS2010RE | buc | 3,00 |
| 29 |  | Detector de fum,40mA(de tip Irs,ID100) | buc | 35,00 |
| 30 |  | Declansator de incendiu manual (de tip IC0020) | buc | 3,00 |
| 31 |  | Acumulator 12V, 17A/h | buc | 2,00 |
| 32 |  | Tablou informativ EXIT | buc | 4,00 |
| 33 |  | Indicator RI31 | buc | 2,00 |
| 34 |  | Dispozitiv optico-sonor de alarma Ivy-R | buc | 1,00 |
| 35 |  | Baza de montare p/n detector EB0010 | buc | 35,00 |
| 36 |  | Modul Previdia C-COM LAN | buc | 1,00 |
| 37 |  | Plata de extindere 8 zone PREVIDIA-M-EXP | buc | 1,00 |
| 38 |  | Detector magnetic pentru usa AU-MS-18M | buc | 40,00 |
| 39 |  | Amortizor fara fixare OTS 210 | buc | 4,00 |
|  |  | Total | L |  |
|  |  | Cheltuieli depozitare | % |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | () |
| (funcţia, semnătura) |  |