| Statia de testare a autobuzelor (P) in Parcul Urban de Autobuze din str. Sarmisegetusa 51, mun. Chisinau | Formular Nr.1A |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-2

Solutii arhitecturale (08/22-SA)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Acoperis |  |  |  |
| 1 | CE44A |  | Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice./ Сэндвич-панель б=100 мм с заполнением каменной ватой RAL 9003 |  | m2 | 200,000 |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  | h-om | 240,00 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 60,00 |
|  | 28112363049031 |  | Сэндвич-панель б=100 мм с заполнением каменной ватой RAL 9003 |  | m2 | 208,08 |
|  | 2523156720006 |  | Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama) |  | kg | 526,32 |
|  | 2874115836897 |  | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235 |  | buc | 612,00 |
|  | 2874115836896 |  | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ |  | buc | 612,00 |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 36,92 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 10,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 2 | CE20A |  | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv ф100 |  | m | 25,000 |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 7,50 |
|  | 2710406311800 |  | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass ф100 |  | m | 27,04 |
|  | 2875276311231 |  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi |  | buc | 36,05 |
|  | 2666122800555 |  | Element de inchidere |  | buc | 5,15 |
|  | 2875274000050 |  | Elemente de legatura |  | buc | 2,57 |
|  | 2875274110101 |  | Piesa de racordare jgheab -burlan |  | buc | 5,15 |
|  | 2875274000501 |  | Cot de jgheab |  | buc | 5,15 |
|  | 2874115837745 |  | Suruburi |  | buc | 257,50 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,50 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 3 | CE22A |  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv ф100 |  | m | 19,000 |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 6,65 |
|  | 2710406311726 |  | Burlan rotund prefabricat tip brass ф100 |  | m | 20,35 |
|  | 2875274000502 |  | Cot burlan |  | buc | 9,69 |
|  | 2875274110001 |  | Piesa de legatura |  | buc | 4,84 |
|  | 2413217300010 |  | Cleme |  | buc | 9,69 |
|  | 2874115830000 |  | Pilnii de curatire |  | buc | 4,84 |
|  | 2875274000503 |  | Cot de capat |  | buc | 4,84 |
|  | 2875274000050 |  | Elemente de legatura |  | buc | 4,84 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,28 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Acoperis |  |  |
|  |  |  | 2. Inchideri si compartimentari |  |  |  |
| 4 | CD51C |  | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m |  | 100m2 | 0,549 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 77,54 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 15,88 |
|  | 2640112302501 |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  | buc | 2 766,96 |
|  | 2624102101102 |  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 |  | m3 | 1,26 |
|  | 2710602000080 |  | Armatura A1 |  | kg | 49,41 |
|  | 2873122000751 |  | Piese forjate |  | kg | 1,26 |
|  | 2010102918804 |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  | m3 | 0,01 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,16 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 2,26 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 5 | CD73A |  | Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. / Сэндвич-панель б=100 мм с заполнением каменной ватой RAL 9003 |  | m2 | 260,000 |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 325,00 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 31,20 |
|  | 281123630490350 |  | Сэндвич-панель б=100 мм с заполнением каменной ватой RAL 9003 |  | m2 | 273,16 |
|  | 2523156720005 |  | Profil de finisare (отделочный профиль) |  | kg | 856,96 |
|  | 2874115836895 |  | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180 |  | buc | 803,40 |
|  | 2874115836896 |  | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ |  | buc | 803,40 |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 46,86 |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  | h-ut | 26,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Inchideri si compartimentari |  |  |
|  |  |  | 3. Planseu |  |  |  |
| 6 | СF59E |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm rezistent la umezeala, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie vata minerala gr.=50 mm 35 kg/m3 |  | m2 | 42,000 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 92,48 |
|  | 266210270100022 |  | Placi ghips-carton gr.=12,5 mm rezistent la umezeala |  | m2 | 44,32 |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  | m | 38,79 |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  | m | 92,86 |
|  | 25213026029004 |  | Placi vata minerala gr.=50 mm 35 kg/m3 |  | m2 | 43,48 |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  | m | 99,19 |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  | m | 31,97 |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  | kg | 11,44 |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  | kg | 3,69 |
|  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  | buc | 69,65 |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  | buc | 683,38 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,27 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 2,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 7 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / Металическая труба 80х80х3 |  | kg | 565,760 |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 107,49 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 5,66 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 5,66 |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  | kg | 5,66 |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  | kg | 565,76 |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  | kg | 2,83 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 4,53 |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  | kg | 8,49 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 8 | IzD10C |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog |  | t | 0,566 |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  | h-om | 4,12 |
|  | 24301161000002 |  | Email ПФ-115 |  | kg | 6,79 |
|  | 24302261008141 |  | Grund ГФ-021 |  | kg | 3,40 |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  | kg | 0,48 |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  | kg | 1,70 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,85 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 9 | CE06A |  | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Профнастил С40-4.5-750 |  | m2 | 42,200 |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 46,42 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,22 |
|  | 27104036420007 |  | Профнастил С40-4.5-750 |  | m2 | 50,96 |
|  | 2710403643220 |  | Tabla zincata plana de 0,75 mm |  | kg | 26,59 |
|  | 2874125886734 |  | Nituri POP |  | buc | 221,55 |
|  | 2874115837746 |  | Suruburi mecanice |  | buc | 221,55 |
|  | 2710703434927 |  | Otel lat 30 x 6 |  | kg | 14,40 |
|  | 2430226103064 |  | Snur profilat din mastic |  | kg | 4,43 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,93 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Planseu |  |  |
|  |  |  | 4. Finisari tavan |  |  |  |
|  |  |  | 4.1. Incaperea 2 |  |  |  |
| 10 | СF59D |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm rezistent la umezeala,cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie |  | m2 | 8,400 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 16,04 |
|  | 266210270100022 |  | Placi ghips-carton gr.=12,5 mm rezistent la umezeala |  | m2 | 8,86 |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  | m | 7,76 |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  | m | 18,57 |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  | m | 19,84 |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  | m | 6,39 |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  | kg | 2,29 |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  | kg | 0,74 |
|  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  | buc | 13,93 |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  | buc | 136,68 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,04 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 0,40 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 11 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante |  | m2 | 8,400 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,25 |
|  | 2416586105303a |  | Amorsa-grund pentru suprafete absorbante |  | kg | 1,26 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,42 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 12 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 8,400 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 3,78 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,84 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 8,86 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,01 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,01 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 13 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 8,400 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,25 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 1,26 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,42 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 14 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 8,400 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 4,62 |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 3,36 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,50 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 4,20 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,42 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,02 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 15 | CF17D |  | Diverse lucrari - adaos de colorant |  | kg | 0,252 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,02 |
|  | 1421302200465 |  | Colorant (material hidrofug) |  | kg | 0,26 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Incaperea 2 |  |  |
|  |  |  | 4.2. Incaperea 3,4,5,6 |  |  |  |
| 16 | СF59D |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm rezistent la umezeala,cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie |  | m2 | 24,400 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 46,60 |
|  | 266210270100022 |  | Placi ghips-carton gr.=12,5 mm rezistent la umezeala |  | m2 | 25,75 |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  | m | 22,54 |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  | m | 53,95 |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  | m | 57,63 |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  | m | 18,58 |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  | kg | 6,65 |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  | kg | 2,15 |
|  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  | buc | 40,46 |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  | buc | 397,01 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,11 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 1,16 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 17 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante |  | m2 | 24,400 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,73 |
|  | 2416586105303a |  | Amorsa-grund pentru suprafete absorbante |  | kg | 3,66 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 1,22 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 18 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 24,400 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 10,98 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,44 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 25,74 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,02 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,02 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 19 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 24,400 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,73 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 3,66 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 1,22 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 20 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 24,400 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 13,42 |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 9,76 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 1,46 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 12,20 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 1,22 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,05 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 21 | CF17D |  | Diverse lucrari - adaos de colorant |  | kg | 0,732 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,05 |
|  | 1421302200465 |  | Colorant (material hidrofug) |  | kg | 0,75 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Incaperea 3,4,5,6 |  |  |
|  |  |  | 4.3. Incaperea 7 |  |  |  |
| 22 | СF59D |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm rezistent la umezeala,cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie |  | m2 | 6,180 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 11,80 |
|  | 266210270100022 |  | Placi ghips-carton gr.=12,5 mm rezistent la umezeala |  | m2 | 6,52 |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  | m | 5,71 |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  | m | 13,66 |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  | m | 14,60 |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  | m | 4,70 |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  | kg | 1,68 |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  | kg | 0,54 |
|  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  | buc | 10,25 |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  | buc | 100,55 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,03 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 0,29 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 23 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante |  | m2 | 6,180 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,19 |
|  | 2416586105303a |  | Amorsa-grund pentru suprafete absorbante |  | kg | 0,93 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,31 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 24 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 6,180 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 2,78 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,62 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 6,52 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,01 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,01 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 25 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 6,180 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,19 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 0,93 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,31 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 26 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 6,180 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 3,40 |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 2,47 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,37 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 3,09 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,31 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,01 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 27 | CF17D |  | Diverse lucrari - adaos de colorant |  | kg | 0,200 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,01 |
|  | 1421302200465 |  | Colorant (material hidrofug) |  | kg | 0,20 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Incaperea 7 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisari tavan |  |  |
|  |  |  | 5. Finisari pereti |  |  |  |
|  |  |  | 5.1. Incaperea 1 |  |  |  |
| 28 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 44,000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,32 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 6,60 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 2,20 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 29 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 44,000 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 53,68 |
|  | 265310210083119 |  | Amestec uscat pe baza de ciment |  | kg | 314,16 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,18 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 3,48 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,70 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 30 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 44,000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,32 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 6,60 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 2,20 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 31 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 44,000 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 19,80 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,40 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 46,42 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,04 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,04 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 32 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 44,000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,32 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 6,60 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 2,20 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 33 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea siliconica,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 44,000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 24,20 |
|  | 243011610380024 |  | Vopsea siliconica |  | kg | 17,60 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 2,64 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 22,00 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 2,20 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,09 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 34 | CF17D |  | Diverse lucrari - adaos de colorant |  | kg | 1,320 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,09 |
|  | 1421302200465 |  | Colorant (material hidrofug) |  | kg | 1,35 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Incaperea 1 |  |  |
|  |  |  | 5.2. Смотровая яма |  |  |  |
| 35 | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  | m2 | 42,000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 58,80 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 12,60 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 441,00 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 1,26 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,29 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,17 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,34 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 36 | CI22B |  | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / Oблицовка керамической глазурованной плиткой |  | m2 | 42,000 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 69,30 |
|  | 266111280070027 |  | Керамическая глазурованная плитка |  | m2 | 43,27 |
|  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  | kg | 156,95 |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 19,94 |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 848,40 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,08 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,50 |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  | h-ut | 0,42 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Смотровая яма |  |  |
|  |  |  | 5.3. Incaperea 3,4,5,6 |  |  |  |
| 37 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 117,000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 3,51 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 17,55 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 5,85 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 38 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 117,000 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 142,74 |
|  | 265310210083119 |  | Amestec uscat pe baza de ciment |  | kg | 835,38 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,47 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 9,24 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 1,87 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 39 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 117,000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 3,51 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 17,55 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 5,85 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 40 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 117,000 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 52,65 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 11,70 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 123,42 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,12 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,12 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 41 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 117,000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 3,51 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 17,55 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 5,85 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 42 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea siliconica,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 117,000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 64,35 |
|  | 243011610380024 |  | Vopsea siliconica |  | kg | 46,80 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 7,02 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 58,50 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 5,85 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,23 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 43 | CF17D |  | Diverse lucrari - adaos de colorant |  | kg | 3,510 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,25 |
|  | 1421302200465 |  | Colorant (material hidrofug) |  | kg | 3,58 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Incaperea 3,4,5,6 |  |  |
|  |  |  | 5.4. Incaperea 7 |  |  |  |
| 44 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 12,600 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,38 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 1,89 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,63 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 45 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 12,600 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 15,37 |
|  | 265310210083119 |  | Amestec uscat pe baza de ciment |  | kg | 89,96 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,05 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,00 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,20 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 46 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 12,600 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,38 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 1,89 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,63 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 47 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 12,600 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 5,67 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,26 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 13,29 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,01 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,01 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 48 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 12,600 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,38 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 1,89 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,63 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 49 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 12,600 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 6,93 |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 5,04 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,76 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 6,30 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,63 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,03 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 50 | CF17D |  | Diverse lucrari - adaos de colorant |  | kg | 0,378 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,03 |
|  | 1421302200465 |  | Colorant (material hidrofug) |  | kg | 0,39 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Incaperea 7 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisari pereti |  |  |
|  |  |  | 6. Finisari pardosea |  |  |  |
|  |  |  | 6.1. Incaperea 1 |  |  |  |
| 51 | TsC53A |  | Compactarea pamintului cu pietris / Утрамбованный со щебнем грунт |  | 100m2 | 1,275 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 8,68 |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  | m3 | 6,50 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,64 |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  | h-ut | 2,73 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 52 | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic/ Гидроизоляция |  | t | 0,765 |
|  | 23203226000401 |  | Bitum |  | t | 0,79 |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  | h-ut | 0,23 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 53 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Подстилающий слой - бетон М100 |  | m3 | 15,300 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 58,90 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 9,94 |
|  | 266310210000044 |  | Beton М100 |  | m3 | 15,84 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 1,55 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 3,82 |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  | h-ut | 6,12 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 54 | CG22D3 |  | Pardoseli din beton gata preparat clasa C 25/20 (Bc 25/B 330) rezistent la uzura, in grosime de 10 cm, in carouri de 100 x 100 cm, cu rosturi de 10 mm, umplute cu bitum cald, driscuite, fara scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp |  | m2 | 127,500 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 150,45 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 25,50 |
|  | 2010232958990 |  | Lemn de foc |  | kg | 127,50 |
|  | 1412122100880 |  | Filer de calcar |  | kg | 38,25 |
|  | 2320322600220 |  | Bitum pentru drumuri tip D 180/200 |  | kg | 127,50 |
|  | 2010102906500 |  | Sipci de rasinoase geluite |  | m | 127,50 |
|  | 266310210091446 |  | Бетон 22,5 |  | m3 | 13,07 |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  | h-ut | 1,28 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 12,75 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 55 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / металическая сетка 10AIII с шагом 200х200 (6,17 kg/m2) |  | kg | 786,700 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 19,67 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,93 |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  | kg | 794,57 |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  | kg | 3,93 |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 7,87 |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 236,01 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,47 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 56 | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm / Топпинг Disbotop Korund |  | m2 | 127,500 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 29,84 |
|  | 265310210082847 |  | Топпинг Disbotop Korund |  | kg | 1 960,50 |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  | kg | 11,53 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,51 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 5,36 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,28 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 57 | CG56A1 |  | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:/ k=5 |  | m2 | -127,500 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | -14,66 |
|  | 265310210082847 |  | Топпинг Disbotop Korund |  | kg | -1 171,43 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | -0,77 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | -2,55 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | -0,64 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Incaperea 1 |  |  |
|  |  |  | 6.2. Incaperea 2,3,4,5,6,7 |  |  |  |
| 58 | TsC53A |  | Compactarea pamintului cu pietris / Утрамбованный со щебнем грунт |  | 100m2 | 0,390 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 2,66 |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  | m3 | 1,99 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,20 |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  | h-ut | 0,83 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 59 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Подстилающий слой - бетон М100 |  | m3 | 3,118 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 12,00 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,03 |
|  | 266310210000044 |  | Beton М100 |  | m3 | 3,23 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,31 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,78 |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  | h-ut | 1,25 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 60 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 | 38,980 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 23,39 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,90 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 506,74 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 1,64 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,39 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,17 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,47 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 61 | CG01A1 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade / k=4 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala 40 mm |  | m2 | 38,980 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 3,90 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,78 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 335,23 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 1,09 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,31 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,47 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,23 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 62 | CG17D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 |  | m2 | 38,980 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 87,70 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 9,74 |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie |  | m2 | 40,15 |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  | kg | 157,87 |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 11,69 |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 779,60 |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  | kg | 35,08 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,75 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,47 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Incaperea 2,3,4,5,6,7 |  |  |
|  |  |  | 6.3. Смотровая яма |  |  |  |
| 63 | TsC53A |  | Compactarea pamintului cu pietris / Утрамбованный со щебнем грунт |  | 100m2 | 0,102 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,69 |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  | m3 | 0,52 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,05 |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  | h-ut | 0,22 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 64 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Подстилающий слой - бетон М100 |  | m3 | 0,818 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 3,15 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,53 |
|  | 266310210000044 |  | Beton М100 |  | m3 | 0,85 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,08 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,20 |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  | h-ut | 0,33 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 65 | IzF01B |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat |  | m2 | 10,220 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 0,41 |
|  | 2413317346000 |  | Suspensie de bitum filerizat-subif |  | kg | 3,07 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,01 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 66 | IzF04A |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) |  | m2 | 10,220 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 0,41 |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  | kg | 17,37 |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  | kg | 3,47 |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  | t | 0,01 |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  | kg | 11,55 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,01 |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  | h-ut | 0,13 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 67 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 | 10,220 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 6,13 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,02 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 132,86 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,43 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,10 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,31 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,12 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 68 | CG01A1 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade / k=4 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala 40 mm |  | m2 | 10,220 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 1,02 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,20 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 87,89 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,29 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,08 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,12 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,06 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 69 | CG17D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 |  | m2 | 10,220 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 23,00 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,56 |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie |  | m2 | 10,53 |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  | kg | 41,39 |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 3,07 |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 204,40 |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  | kg | 9,20 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,46 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,12 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Смотровая яма |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisari pardosea |  |  |
|  |  |  | 7. Tamplarii |  |  |  |
|  |  |  | 7.1. Usi |  |  |  |
| 70 | CK13B1 |  | Usi si porti metalice glisante sau pliante in doua canaturi montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata peste 7 mp / Ворота металлические подьёмные секционные , с калиткой Д-1 4000х4000(h)- 2 buc RAL 9010 |  | m2 | 32,000 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 6,08 |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  | h-om | 78,08 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 26,88 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 3,84 |
|  | 28121063060001 |  | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel |  | m2 | 32,00 |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 | 0,13 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 41,60 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 8,32 |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  | kg | 4,16 |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  | kg | 19,20 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,03 |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  | h-ut | 1,60 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 71 | CK21A |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Дверь внутренняя алюминиевая,однопольная глухая,с порогом Д-2 900х2100(h)-5 buc RAL 9010 |  | m2 | 9,450 |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  | h-om | 8,03 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,94 |
|  | 2812106306050 |  | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  | m2 | 9,45 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 37,80 |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 4,72 |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 1,65 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 5,67 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 9,45 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,19 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Usi |  |  |
|  |  |  | 7.2. Ferestre |  |  |  |
| 72 | CK19C |  | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului peste 6,00 mp inclusiv / Окно алюминиевое со стеклопакетами, две створки с открыванием вовнутрь ОК-1 4000х2400(h)-4 buc RAL 9010 |  | m2 | 38,400 |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  | h-om | 22,66 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,30 |
|  | 2030112938100 |  | Ferestre din aluminiu |  | m2 | 38,40 |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 6,34 |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 4,72 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 115,20 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 15,36 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 26,88 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,77 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Ferestre |  |  |
|  |  |  | 7.3. Vitraje |  |  |  |
| 73 | CK11B |  | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu / Витраж с дверью алюминиевый В-1 3900х2500-1 buc |  | m2 | 9,750 |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  | h-om | 6,82 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,49 |
|  | 2523146720200 |  | Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate |  | m2 | 10,24 |
|  | 26811260014721 |  | Ulei pentru accesorii metalice |  | kg | 0,10 |
|  | 2430226102111 |  | Chit ROMALCHIT |  | kg | 1,17 |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 3,41 |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  | h-ut | 0,05 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 74 | CK11B |  | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu / Витраж алюминиевый В-2 2180x2500-1 buc |  | m2 | 5,450 |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  | h-om | 3,81 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,27 |
|  | 2523146720200 |  | Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate |  | m2 | 5,72 |
|  | 26811260014721 |  | Ulei pentru accesorii metalice |  | kg | 0,05 |
|  | 2430226102111 |  | Chit ROMALCHIT |  | kg | 0,65 |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 1,91 |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  | h-ut | 0,03 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Vitraje |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tamplarii |  |  |
|  |  |  | 8. WC personal |  |  |  |
|  |  |  | 8.1. Demontari |  |  |  |
| 75 | RpCB18G |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat |  | m3 | 4,500 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 18,00 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 6,75 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,22 |
|  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  | h-ut | 1,58 |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  | h-ut | 1,58 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,90 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 76 | TrB01A2-5 |  | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m |  | t | 9,900 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 13,07 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 77 | TrI1AA02C3 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 |  | t | 9,900 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 4,46 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 78 | TsI50A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km |  | t | 9,900 |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  | h-ut | 1,80 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demontari |  |  |
|  |  |  | 8.2. Inchideri si compartimentari |  |  |  |
| 79 | CD55A |  | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara |  | m3 | 4,200 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 12,98 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 2,65 |
|  | 1411122201275 |  | Blocuri de calcar (cotilet) |  | m3 | 3,78 |
|  | 2640112302501 |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  | buc | 12,60 |
|  | 2624102101102 |  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 |  | m3 | 0,29 |
|  | 2664102101101 |  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25 |  | m3 | 0,42 |
|  | 2010102918804 |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  | m3 | 0,00 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,42 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 1,55 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 80 | CD51C |  | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m |  | 100m2 | 0,171 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 24,15 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 4,95 |
|  | 2640112302501 |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  | buc | 861,84 |
|  | 2624102101102 |  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 |  | m3 | 0,39 |
|  | 2710602000080 |  | Armatura A1 |  | kg | 15,39 |
|  | 2873122000751 |  | Piese forjate |  | kg | 0,39 |
|  | 2010102918804 |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  | m3 | 0,00 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,05 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,70 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 81 | CB03E |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile |  | m2 | 2,000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,30 |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 1,70 |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  | kg | 0,01 |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  | buc | 0,60 |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  | buc | 0,60 |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  | kg | 0,06 |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 0,06 |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  | m2 | 0,26 |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  | m3 | 0,00 |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 | 0,00 |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  | kg | 0,24 |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  | h-ut | 0,04 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 82 | CC02K2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  | kg | 3,200 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 0,32 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,01 |
|  | 2710602400000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm |  | kg | 3,28 |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 0,03 |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 0,90 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Inchideri si compartimentari |  |  |
|  |  |  | 8.3. Finisari tavan |  |  |  |
| 83 | СF59E |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm rezistent la umezeala, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie vata minerala gr.=50 mm 35 kg/m3 |  | m2 | 5,500 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 12,11 |
|  | 266210270100022 |  | Placi ghips-carton gr.=12,5 mm rezistent la umezeala |  | m2 | 5,80 |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  | m | 5,08 |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  | m | 12,16 |
|  | 25213026029004 |  | Placi vata minerala gr.=50 mm 35 kg/m3 |  | m2 | 5,69 |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  | m | 12,99 |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  | m | 4,19 |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  | kg | 1,50 |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  | kg | 0,48 |
|  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  | buc | 9,12 |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  | buc | 89,49 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,04 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 0,26 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 84 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante |  | m2 | 5,500 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,16 |
|  | 2416586105303a |  | Amorsa-grund pentru suprafete absorbante |  | kg | 0,83 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,28 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 85 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 5,500 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 2,47 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,55 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 5,80 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,01 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,01 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 86 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 5,500 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,16 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 0,83 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,28 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 87 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 5,500 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 3,02 |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 2,20 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,33 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 2,75 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,28 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,01 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 88 | CF17D |  | Diverse lucrari - adaos de colorant |  | kg | 0,165 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,01 |
|  | 1421302200465 |  | Colorant (material hidrofug) |  | kg | 0,17 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisari tavan |  |  |
|  |  |  | 8.4. Finisari pereti |  |  |  |
|  |  |  | 8.4.1. Tip 1 |  |  |  |
| 89 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 18,100 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,54 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 2,72 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,90 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 90 | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  | m2 | 18,100 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 25,34 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 5,43 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 190,05 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,54 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,13 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,07 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,14 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 91 | CI22B |  | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / Oблицовка керамической глазурованной плиткой |  | m2 | 18,100 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 29,86 |
|  | 266111280070027 |  | Керамическая глазурованная плитка |  | m2 | 18,65 |
|  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  | kg | 67,64 |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 8,59 |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 365,62 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,04 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,22 |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  | h-ut | 0,18 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tip 1 |  |  |
|  |  |  | 8.4.2. Tip 2 |  |  |  |
| 92 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 14,100 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,42 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 2,12 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,71 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 93 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 14,100 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 17,20 |
|  | 265310210083119 |  | Amestec uscat pe baza de ciment |  | kg | 100,67 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,06 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,11 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,23 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 94 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 14,100 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,42 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 2,12 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,71 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 95 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 14,100 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 6,34 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,41 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 14,87 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,01 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,01 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 96 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 14,100 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,42 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 2,12 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,71 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 97 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 14,100 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 7,76 |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 5,64 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,85 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 7,05 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,71 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,03 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 98 | CF17D |  | Diverse lucrari - adaos de colorant |  | kg | 0,423 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,03 |
|  | 1421302200465 |  | Colorant (material hidrofug) |  | kg | 0,43 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tip 2 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisari pereti |  |  |
|  |  |  | 8.5. Finisari pardosea |  |  |  |
| 99 | CG17D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 |  | m2 | 4,500 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 10,12 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,12 |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie |  | m2 | 4,63 |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  | kg | 18,22 |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 1,35 |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 90,00 |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  | kg | 4,05 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,20 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,05 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisari pardosea |  |  |
|  |  |  | 8.6. Tamplarii |  |  |  |
| 100 | CK21A |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Дверь внутренняя алюминиевая,однопольная глухая,с порогом Д-3 900х2100(h)-1 buc |  | m2 | 1,890 |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  | h-om | 1,61 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,19 |
|  | 2812106306050 |  | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  | m2 | 1,89 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 7,56 |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 0,94 |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 0,33 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 1,13 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 1,89 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,04 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 101 | CK11B |  | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu / Витраж с дверью алюминиевый В-3 6000x1000(h)-1 buc |  | m2 | 6,000 |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  | h-om | 4,20 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,30 |
|  | 2523146720200 |  | Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate |  | m2 | 6,30 |
|  | 26811260014721 |  | Ulei pentru accesorii metalice |  | kg | 0,06 |
|  | 2430226102111 |  | Chit ROMALCHIT |  | kg | 0,72 |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 2,10 |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  | h-ut | 0,03 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tamplarii |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total WC personal |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de achizitionare depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total cu Cr |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total cu Bd |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.