|  | Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Procedura de achiziție: ________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Achiziția serviciilor de testare și verificare a sistemelor de ventilație situate pe teritoriul obiectului “TERMOELECTRICA” S.A. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. | Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| COD CPV – 71600000-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 1 | Inspectarea periodică a sistemelor de ventilație situate pe teritoriul obiectului „TERMOELECTRICA” S.A. CET Sursa 1 (mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3) |  |  |  | Conform cerințelor Caietului de sarcini (pct. 1, 6 și Anexa nr. 1) Inspectarea periodică tehnică a sistemelor de ventilație va include: - Inspectarea vizuală a sistemelor (instalaţiilor) de ventilație, familiarizarea cu documentația tehnică (de lucru) a instalațiilor de ventilare, cu caracteristicile tehnice a principalelor elemente ale instalaţiilor de ventilare (tip de ventilator, motor electric, încălzitor sau răcitor de aer, etc.) - Efectuarea testelor aerodinamice ale instalaţiilor de ventilare în timpul funcţionării lor în rețea (măsurarea presiunii şi a fluxului de aer transportat prin ramurile individuale de rețea, intrări de aer şi prize de aer). Măsurarea parametrilor de proces vor fi efectuată în conformitate cu standarde naționale, standarde ISO și alte standarde internaționale care garantează furnizarea de date valide (credibile). - Calculul rezultatelor încercărilor și înscrierea acestora în grila corespunzătoare a pașaportului instalației de ventilare. Compararea valorilor obținute cu valorile de referință corespunzătoare. Întocmirea schemelor axonometrice ale sistemelor de ventilare. - Evaluarea eficacității efective a sistemelor de ventilație. Oferirea recomandărilor/soluțiilor de îmbunătățire a sistemului și a funcționării acestuia (după caz). |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________