| Reparatiainterioara a edificiului de Politie Nisporeni | Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-6

Deviz-oferta № 2-1-6

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Valoarea utilajului |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Оборудование |  |  |
| 1 | Pretul fumizorulu | Котлоагрегат водогрейный настенный газовий с автоматикой горения ,безопасности , пультом управления котлом, производительность Q=90 кВт (0,0774 Гкал/ч), "THERMONA- THERM DUO 90T" | buc | 2,000 |
| 2 | Pretul fumizorului | Дымоотводящий патрубок Ду 100 мм с отводом под 90, L=1.0м | buc | 1,000 |
| 3 | Pretul fumizorulu | Насос сетевой воды, производительностью , Qр=5,85м3/час; Нр=10,0 м,вд,ст, с электродвигателем N=0,898 кВт , 1 раб, 1 резерв), "DAB" BPH 120/280.50T | buc | 2,000 |
| 4 | Pretul fumizorulu | Гидровлический разделитель пропускной способностью до 7,5 м3/ч | buc | 1,000 |
| 5 | Pretul fumizorulu | Расширительный бак V=150 л, Р=5 БАР "MAXIVAREM 150 LS" | buc | 1,000 |
| 6 | Pretul fumizorulu | Грязевик (фильтр) Ф65, Ру1,6 МПА | buc | 1,000 |
| 7 | Pretul fumizorulu | Противомагнитное магнитное устройство производительностью Q=1,,3.0 м3/час, "Antical-Medium" | buc | 1,000 |
| 8 | Pretul fumizorulu | Умягчитель исходной воды с таймерным блоком управления Decalux BASIC 8 | buc | 1,000 |
| 9 | Pretul fumizorulu | Грязевик (фильтр) Ф32, Ру1,6 МПА | buc | 1,000 |
| 10 | Pretul fumizorulu | Емкостной водонагреватель V=300л, Pу 8 бар, SICC 209 SEC 34B 1233 | buc | 1,000 |
| 11 | Pretul fumizorulu | Расширительный бак V=12 л, Рp=6 БАР "Varem VEC 12V" | buc | 1,000 |
| 12 | Pretul fumizorulu | Циркуляционный насос для горячего водоснабжения , производительностью , Qр=0,25м3/час; Нр=5,0 м,вд,ст, с электродвигателем N=0,082 кВт , VA55/130 1" | buc | 1,000 |
| 13 | Pretul fumizorulu | Грязевик (фильтр) Ф40, Ру1,6 МПА | buc | 1,000 |
| 14 | Pretul fumizorulu | Регулятор давления после себя ,с наружной резьбой , диапазон настройки 1-5 бар Ду 15мм , Kvs =4 м3/час , AID065-4212 | buc | 1,000 |
| 15 | Pretul firmei | Трехходовой седельный регулирующий клапан с фланцевым соединением ф32, Kvcmax=16м3/час с электроприводом типа AMV-35, Pу1,6МПа VF3- 065 B 1649 | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Закладные детали для установки КИПиА |  |  |
| 16 | Pretul fumizorulu | Закладная конструкция для для измерения температуры Ду 76 ЗКЧ-1-87 | buc | 1,000 |
| 17 | Pretul fumizorulu | Закладная конструкция для для измерения температуры Ду 76 ЗКЧ-2-87 | buc | 1,000 |
| 18 | IA18J | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi -Закладная конструкция для измерения давления 3КЧ-287.00.90 (на прямых участках) | buc | 1,000 |
| 19 | IA18J | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi -Закладная конструкция для измерения давления 3КЧ-275.00.90 (на угловых участках) | buc | 1,000 |
|  |  | Прямые затраты | lei |  |
|  |  | Cheltuieli depozitare | 1,20 % |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Оборудование |  |  |
| 20 | IA14B | Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de 71 - 130 kw ("THERMONA- THERM DUO 90T" | buc | 2,000 |
| 21 | TfE04B | Mansonarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 65 pina la 80 mm (Дымоотводящий патрубок Ду 100 мм с отводом под 90, L=1.0м) | buc | 2,000 |
| 22 | IA38A | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv ( "DAB" BPH 120/280.50T ) | buc | 2,000 |
| 23 | IC48B | Compensator de dilatatie in forma de "U", din teava de otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 60 x 3,5 mm ... 63,5 x 3,5 mm (Гидравлический разделитель пропускной способностью до 7,5 м3/ч ) | buc | 1,000 |
| 24 | IA32A | Vas de expansiune inchis cu membrana, avind capacitatea pina la 500 l (Расширительный бак V=150 л, Р=5 БАР "MAXIVAREM 150 LS") | buc | 1,000 |
| 25 | IA25A | Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 40...80 mm (Грязевик (фильтр) Ф65, Ру1,6 МПА ) | buc | 1,000 |
| 26 | IA39B | Instalatie de dedurizare a apei, complet echipata, avind debitul de apa de 2251 -5600 l/h ( Противомагнитное магнитное устройство "Antical-Medium") | buc | 2,000 |
| 27 | IA39D | Instalatie de dedurizare a apei, complet echipata, avind debitul de apa de 7001 -15000 l/h ( Умягчитель исходной воды с таймерным блоком управления Decalux BASIC 8) | buc | 1,000 |
| 28 | IA25A | Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 40...80 mm (Грязевик (фильтр) Ф32, Ру1,6 МПА ) | buc | 1,000 |
| 29 | IA17A | Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv (Емкостной водонагреватель V=300л, ) | buc | 1,000 |
| 30 | IA32A | Vas de expansiune inchis cu membrana, avind capacitatea pina la 500 l (Расширительный бак V=12 л, Рp=6 БАР "Varem VEC 12V") | buc | 1,000 |
| 31 | IA38A | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv (Циркуляционный насос для горячего водоснабжения , VA55/130 1" | buc | 2,000 |
| 32 | IA25A | Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 40...80 mm (Грязевик (фильтр) Ф40, Ру1,6 МПА ) | buc | 2,000 |
| 33 | IA42A | Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de 2 at. pentru debitul normal de 10 mc/h, cu racord de intrare si iesire Dn 3/4" (Регулятор давления после себя ,Ду 15мм , AID065-4212) | buc | 1,000 |
| 34 | ID03B | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 25 - 50 mm (Трехходовой седельный регулирующий клапан ф32, с электроприводом типа AMV-35, Pу1,6МПа VF3- 065 B 1649 | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2.2. Закладные детали для установки КИПиА |  |  |
| 35 | IA18J | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi ( Закладная конструкция для для измерения температуры Ду 76 ЗКЧ-1-87 ) | buc | 2,000 |
| 36 | IA18J | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi ( Закладная конструкция для для измерения температуры Ду 76 ЗКЧ-2-87 ) | buc | 5,000 |
| 37 | IA18J | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi ( Закладная конструкция для измерения давления 3КЧ-287.00.90 (на прямых участках) | buc | 10,000 |
| 38 | IA18J | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi ( Закладная конструкция для измерения давления 3КЧ-275.00.90 (на угловых участках)) | buc | 7,000 |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari de constructii |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Трубопроводы |  |  |
| 39 | IC12C | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76 x 3,0 mm ГОСТ 10704 | m | 34,000 |
| 40 | IC12A | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 57 x 3,0 mm , ГОСТ 10704 | m | 8,000 |
| 41 | IC12A | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 45 x 3,0 mm , ГОСТ 10704 | m | 6,000 |
| 42 | IC11E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38х3 ГОСТ 10704 | m | 10,000 |
| 43 | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32х3 ГОСТ 10704 | m | 8,000 |
| 44 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25х2,5 ГОСТ 10704 | m | 30,000 |
| 45 | SF01B | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4" | m | 42,000 |
| 46 | SF01A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 54,000 |
| 47 | SF05B | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 2 1/2"-4" | m | 42,000 |
| 48 | SF05A | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 54,000 |
| 49 | IzA06D | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email) | m2 | 14,850 |
|  |  | Capitolul 3.2. Трубопроводы для системы горячего водоснабжения |  |  |
| 50 | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32х3 ГОСТ 3262-75 | m | 14,000 |
| 51 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25х2,5 ГОСТ 3262-75 | m | 14,000 |
| 52 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20х2,5 ГОСТ 3262-75 | m | 16,000 |
| 53 | SF01A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 44,000 |
| 54 | SF05A | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 44,000 |
| 55 | IzA06D | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email) | m2 | 3,520 |
|  |  | Capitolul 3.3. Трубопроводная арматура |  |  |
| 56 | ID05B | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50...65 mm (Клапан запорный проходной фланцевый Ду65, Ру4 МПа (15 с 22 нж ) | buc | 2,000 |
| 57 | ID05A | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан запорный проходной фланцевый Ду32, Ру6,3 МПа (15 с 27 нж 1 ) | buc | 1,000 |
| 58 | ID05A | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан запорный проходной фланцевый Ду25, Ру6,3 МПа (15 с 27 нж 1 ) | buc | 1,000 |
| 59 | ID05B | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50...65 mm (Клапан запорный проходной фланцевый Ду65, Ру1,6 МПа (15 с 14п ) | buc | 1,000 |
| 60 | ID05B | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50...65 mm (Клапан запорный проходной фланцевый Ду50, Ру1,6 МПа (15 ч 9п2 ) | buc | 4,000 |
| 61 | ID05A | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm Клапан запорный проходной фланцевый Ду40, Ру1,6 МПа (15 ч 9п2 ) | buc | 7,000 |
| 62 | ID05A | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm Клапан запорный проходной фланцевый Ду32, Ру1,6 МПа (15 ч 9п2 ) | buc | 7,000 |
| 63 | ID05A | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан запорный проходной фланцевый Ду25, Ру1,6 МПа (15 ч 9п2 ) | buc | 7,000 |
| 64 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Клапан запорный проходной фланцевый Ду20, Ру1,6 МПа (15 ч 8п2 ) | buc | 13,000 |
| 65 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Клапан запорный проходной фланцевый Ду20, Ру1,6 МПа, защищенным от непреднамеренного закрытия (15 ч 8п2 ) | buc | 2,000 |
| 66 | ID05B | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50...65 mm (Клапан обратный подьемный фланцевый Ду50, Ру2,5 МПа(16к ч 9п ) | buc | 2,000 |
| 67 | ID05A | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан обратный подьемный фланцевый Ду32, Ру2,5 МПа(16к ч 9п 2) | buc | 1,000 |
| 68 | ID05A | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан обратный подьемный фланцевый Ду25, Ру2,5 МПа(16к ч 9п 2) | buc | 2,000 |
| 69 | ID05A | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан обратный подьемный фланцевый Ду20, Ру2,5 МПа(16к ч 9п 2) | buc | 1,000 |
| 70 | IA19B | Supapa de siguranta cu contra greutate, montata prin flansa, avind diametrul nominal de 1 1/4" sau 1 1/2" (Dn 30 sau Dn 40 mm) (Клапан предохранительный подьемный фланцевый Ду50, Рр02-1,6 МПа (17с12нж) | buc | 2,000 |
| 71 | IA19B | Supapa de siguranta cu contra greutate, montata prin flansa, avind diametrul nominal de 1 1/4" sau 1 1/2" (Dn 30 sau Dn 40 mm) (Клапан предохранительный подьемный фланцевый Ду20, Рр02-1,6 МПа (17с12нж) | buc | 2,000 |
| 72 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Антививрационная вставка , фланцевая Ду 50мм, 149В5142С) | buc | 4,000 |
| 73 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Антививрационная вставка , фланцевая Ду 25мм, 149В5126С) | buc | 4,000 |
| 74 | ID06A.F | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15mm (Автоматический воздухоотводчик ф15мм типа МАТIC Danfoss) | buc | 4,000 |
|  |  | Capitolul 3.4. Теплоизоляционные материалы |  |  |
| 75 | IzH05A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv. - Маты минералов. прошивные в обкладке из сетки типа М2 (сетка №12-1,2 с 2-х сторон), марки 125, толщ 50мм (Гост 21880-86) | m2 | 1,760 |
| 76 | IzH05A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv. - Маты минералов. прошивные в обкладке из сетки типа М2 (сетка №12-1,2 с 2-х сторон), марки 125, толщ 40мм (Гост 21880-86) | m2 | 21,530 |
| 77 | IzH07A | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 40 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv Стеклопластик рулонный РСТ -ПА-66 | m2 | 23,290 |
| 78 | IzH40B | Izolarea cu pinza perforata din fibre de sticla marca "HPST-5" a conductelor de diametru mai mare de 25 mm | m3 | 1,200 |
| 79 | IzH07A | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 40 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv Стеклопластик рулонный РСТ -ПА-66 | m2 | 36,740 |
|  |  | Capitolul 3.5. Изделия и материалыдля крепления трубопроводов |  |  |
| 80 | TfA09A1 | Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran la o inaltime de pina la 3 m, avind pina la 5 kg pe bucata (Опоры) | kg | 72,000 |
| 81 | Pretul fumizorului | Опора подвижная ОПБ-1/76 | buc | 14,000 |
| 82 | Pretul fumizorului | Опора подвижная ОПБ-1/57 | buc | 4,000 |
| 83 | Pretul fumizorului | Опора подвижная ОПБ-1/38 | buc | 6,000 |
| 84 | Pretul fumizorului | Опора подвижная ОПБ-1/32 | buc | 12,000 |
| 85 | Pretul fumizorului | Опора подвижная ОПБ-1/25 | buc | 6,000 |
| 86 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Сталь угловая 45х45х5) | kg | 25,000 |
| 87 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Сталь угловая 32х32х4) | kg | 20,000 |
| 88 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Сталь круглая ф10мм) | kg | 12,000 |
| 89 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Швеллер стальной горячекатанный 20П) | kg | 18,400 |
| 90 | CN29A | Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale confectionate din profile usoare, executate manual | t | 0,150 |
| 91 | RpCU05G1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 2,000 |
| 92 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах известково-цементным раствором, после установок или укреплений) | buc | 2,000 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-11

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Semnalizarea de incendiu |  |  |
| 1 | 10-08-001-04 | Aparate receptoare: Dispozitiv "ПС" pentru: 4 raze ( прибор приемно-контрольный "Варта - 1/4" ) | buc | 1,0000 |
| 2 | 10-08-002-01 | Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala ( извещатель пожарный тепловой ) | buc | 2,0000 |
| 3 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala ( извещатель пожарный ручной ) | buc | 1,0000 |
| 4 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie ( Сирена ) | buc | 1,0000 |
| 5 | 10-02-030-02 | Aparat de telefon de sistem "ЦБ" sau "АТС": de perete ( радиопередатчик ATS-100 ) | buc | 1,0000 |
| 6 | 10-08-003-06 | Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare si control ( резервный источник питания РИП ) | buc | 1,0000 |
| 7 | 08-01-121-1 | Acumulator acid stationar, tip: СB 7,0-12 ( аккумулятор ) | buc | 1,0000 |
| 8 | 10-02-030-02 | Aparat de telefon de sistem "ЦБ" sau "АТС": de perete ( коммутатор телефонный ТК-2 GSM 01 ) | buc | 1,0000 |
| 9 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare ( Резистор 2кОм ) | buc | 2,0000 |
| 10 | 10-06-026-01 | Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1 | 1 km | 0,0700 |
| 11 | Pret furnizor | Кабель КПСэ нг А FRLS 2x2x0,5 mm2 | m | 30,0000 |
| 12 | Pret de piata | Провод ВВГнг-FRLS 3x1.0 mm2 | m | 40,0000 |
| 13 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj ( крепежные материалы ) | t | 0,0050 |
| 14 | 10-06-034-15 | Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din beton ( желоб пластиковый 10х22 MCS-1 ) | m | 70,0000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Semnalizarea de paza |  |  |
| 15 | 10-08-001-08 | Aparate receptoare: Dispozitiv "ОПС" pentru 4 raze ( контрольная панель на 4 зоны DSC РС-585 ) | buc | 1,0000 |
| 16 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Клавиатура | buc | 1,0000 |
| 17 | 10-04-101-04 | Utilaj de abonat si utilaj divers: Transformator de abonat, intensitate, pina la 25 W, montat: pe perete din caramida sau din beton ( трансформатор 30ВА, TR-30VA ) | buc | 1,0000 |
| 18 | 10-08-003-06 | Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare si control ( резервный источник питания РИП ) | buc | 1,0000 |
| 19 | 08-01-121-1 | Acumulator acid stationar, tip: СB 7,0-12 ( аккумулятор 12V, 7 Ah ) | buc | 1,0000 |
| 20 | 10-02-030-02 | Aparat de telefon de sistem "ЦБ" sau "АТС": de perete ( радиопередатчик ATS-100 ) | buc | 1,0000 |
| 21 | 10-08-002-05 | Avertizoare "ОС" automatice: de contact-lovire, fara contact electromagnetic sau piezoelectric, instalat pe sticla ( detector combinat ( датчик ИК + разбитие ) | buc | 1,0000 |
| 22 | 10-08-002-01 | Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala ( датчик магнитоконтактный СМК ( TANE ) | buc | 4,0000 |
| 23 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie ( сирена с проблесковым маяком SA-913F ) | buc | 1,0000 |
| 24 | 10-06-026-01 | Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1 | 1 km | 0,0700 |
| 25 | Pret furnizor | Кабель Alarm cablu COR-4 4x0,22 | m | 30,0000 |
| 26 | Pret de piata | Кабель силовой ВВГнг-FRLS 3x1.0 mm2 | m | 40,0000 |
| 27 | 10-06-034-15 | Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din beton ( желоб пластиковый 10х22 MCS-1 ) | m | 70,0000 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Semnalizarea de incendiu |  |  |
| 28 | Pret furnizor | Прибор приемно-контрольный "Варта - 1/4" | buc | 1,0000 |
| 29 | Pret furnizor | Извещатель пожарный тепловой ИПК-9 | buc | 2,0000 |
| 30 | Pret furnizor | Извещатель пожарный ручной ИПР | buc | 1,0000 |
| 31 | Pret furnizor | Сирена с проблесковым маяком SA-913F | buc | 1,0000 |
| 32 | Pret furnizor | Радиопередатчик ATS-100 | buc | 1,0000 |
| 33 | Pret furnizor | Резервный источник питания РИП | buc | 1,0000 |
| 34 | Pret furnizor | Аккумулятор DELTA DT 12V, 7 А/h | buc | 1,0000 |
| 35 | Pret furnizor | Коммутатор телефонный ТК-2 GSM 01 | buc | 1,0000 |
| 36 | Pret furnizor | Резистор 2 кОм | buc | 2,0000 |
|  |  | Capitolul 2.2. Semnalizare de paza |  |  |
| 37 | Pret furnizor | Kонтрольная панель на 4 зоны DSC РС-585 | buc | 1,0000 |
| 38 | Pret furnizor | Клавиатура | buc | 1,0000 |
| 39 | Pret furnizor | Transformator TR-30VA | buc | 1,0000 |
| 40 | Pret furnizor | Резервный источник питания РИП | buc | 1,0000 |
| 41 | Pret furnizor | Аккумулятор DELTA DT 12V, 7 А/h | buc | 1,0000 |
| 42 | Pret furnizor | Радиопередатчик ATS-100 | buc | 1,0000 |
| 43 | Pret furnizor | Датчик ИК + разбитие - SPRG-100 | buc | 1,0000 |
| 44 | Pret furnizor | Датчик магнитоконтактный СМК ( TANE ) | buc | 4,0000 |
| 45 | Pret furnizor | Сирена с проблесковым маяком SA-913F | buc | 1,0000 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-13

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | IA18A | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda ( termometru ) | buc | 7,0000 |
| 2 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 ( manometru МП4-У ) | buc | 15,0000 |
| 3 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 ( manometru cu contact electric Дм2010сг ) | buc | 4,0000 |
| 4 | 11-03-011-01 | Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I ( senzor de temperatura 7C1 ) | set | 2,0000 |
| 5 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 ( HMP-52M1 ) | buc | 1,0000 |
| 6 | 11-02-032-01 | Convertizor primar a nivelmetrelor, instalat pe rezervor, care lucreaza la presiune atmosferica, masa, kg, pina la: 10 ( ДН-2,5 ) | buc | 1,0000 |
| 7 | 11-02-032-01 | Convertizor primar a nivelmetrelor, instalat pe rezervor, care lucreaza la presiune atmosferica, masa, kg, pina la: 10 ( ДНТ-1 ) | buc | 1,0000 |
| 8 | 11-03-011-01 | Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I ( gazoanalizator pentru CH4-CD98 ) | set | 1,0000 |
| 9 | 11-02-032-01 | Convertizor primar a nivelmetrelor, instalat pe rezervor, care lucreaza la presiune atmosferica, masa, kg, pina la: 10 ( COУ-1 ) | buc | 1,0000 |
| 10 | 11-02-032-01 | Convertizor primar a nivelmetrelor, instalat pe rezervor, care lucreaza la presiune atmosferica, masa, kg, pina la: 10 ( ТЕ036 ) | buc | 1,0000 |
| 11 | 11-04-004-01 | Aparat de perete, masa de la 0,15 t pina la 0,2 t ( ТКР MAS/2 ) | buc | 1,0000 |
| 12 | 08-01-121-1 | Acumulator acid stationar, tip: СB 7,0-12 ( bloc de alimentare ) | buc | 1,0000 |
| 13 | 11-02-032-01 | Convertizor primar a nivelmetrelor, instalat pe rezervor, care lucreaza la presiune atmosferica, masa, kg, pina la: 10 ( ТКR KOM ) | buc | 2,0000 |
| 14 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 ( contactor ES110A ) | buc | 1,0000 |
| 15 | 11-03-011-01 | Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I ( senzori ) | set | 3,0000 |
| 16 | 11-06-001-02 | Panou, masa, kg, pina la: 100 ( panou de automatizare - PA dim. 800x650x250 mm, IEK IP31 ) | buc | 1,0000 |
| 17 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 | buc | 53,0000 |
| 18 | 11-06-001-02 | Panou, masa, kg, pina la: 100 ( panou de automatizare - PS dim. 395x310x220 mm, IEK IP31 ) | buc | 1,0000 |
| 19 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 | buc | 11,0000 |
| 20 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 1,8500 |
| 21 | Pret de piata | Cablu KВВГнг - LS 4x1.0 mm2 | m | 120,0000 |
| 22 | Pret de piata | Cablu KВВГнг - LS 5x1.0 mm2 | m | 15,0000 |
| 23 | Pret de piata | Cablu KВВГнг - FRLS 4x1.0 mm2 | m | 25,0000 |
| 24 | Pret de piata | Cablu KВВГнг - LS 10x1.0 mm2 | m | 25,0000 |
| 25 | 08-02-407-1 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 14*2 mm | 100 m | 0,2500 |
| 26 | Pret furnizor | Teava din otel D14*2 mm ( incl. accesoriile ) | m | 25,0000 |
| 27 | ID03A | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 - 20 mm ( robinet cu 3 cai, D=15 mm, P - 1.6 Mpa ) | buc | 19,0000 |
| 28 | 08-02-396-6 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m | 100 m | 0,1200 |
| 29 | Pret furnizor | Lotoc L=2 m | m | 12,0000 |
| 30 | 10-06-034-15 | Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din beton ( canal pentru cablu ) | m | 30,0000 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| 31 | Pret furnizor | Термометр технический T= 0 .... 100* | buc | 7,0000 |
| 32 | Pret furnizor | Manometru indicator МП4-У Х 4.0 0 - 4,0 МПа | buc | 15,0000 |
| 33 | Pret furnizor | Manometru cu contact electric ДМ-2010Сr 0 - 4.0 kgf/cm2 | buc | 4,0000 |
| 34 | Pret furnizor | Senzor de temperatura 7C1 | buc | 2,0000 |
| 35 | Pret furnizor | Aparat pentru masurarea presiunii dinamica cu membrana, limita de masurari 0 - 400 kgf/m2 HMP-52M1 | buc | 1,0000 |
| 36 | Pret furnizor | Captor releu de presiune, limita de reglare 4-250 kgf/m2 ДН-2,5 | buc | 1,0000 |
| 37 | Pret furnizor | Captor releu de presiune, limita de reglare 10-200 kgf/m2 ДНТ-1 | buc | 1,0000 |
| 38 | Pret furnizor | Gazoanalizator pentru CH4 "Lineasicura by Tecnogaz" CD98 | buc | 1,0000 |
| 39 | Pret furnizor | Gazoanalizator pentru CO COУ-1 | buc | 1,0000 |
| 40 | Pret furnizor | Termostat electronic ( T in sala de cazane ) PERRY Electric TE036 | buc | 1,0000 |
| 41 | Pret furnizor | Regulator pentru cascada TKR MAS/2 | buc | 1,0000 |
| 42 | Pret furnizor | Bloc de alimentare | buc | 1,0000 |
| 43 | Pret furnizor | Bloc de comunicare TKR KOM | buc | 2,0000 |
| 44 | Pret furnizor | Contactor ES110A, 25A, 230V | buc | 1,0000 |
| 45 | Pret furnizor | Sensor de temperatura - ajent termic din cazane | buc | 1,0000 |
| 46 | Pret furnizor | Sensor de temperatura exterioara | buc | 1,0000 |
| 47 | Pret furnizor | Sensor de temperatura - ACM | buc | 1,0000 |
| 48 | Pret furnizor | Panou de automatizare - PA, dim. 800x650x250 mm, IEK, IP31 | buc | 1,0000 |
| 49 | Pret furnizor | Intrerupator automat monopolar 220V, I=1A BA47-29-1P | buc | 2,0000 |
| 50 | Pret furnizor | Intrerupator automat monopolar 220V, I=3A BA47-29-1P | buc | 2,0000 |
| 51 | Pret furnizor | Intrerupator automat monopolar 220V, I=6A BA47-29-1P | buc | 1,0000 |
| 52 | Pret furnizor | Releu electromagnetic R4-2014-23-5230-WT "RelPol" | buc | 28,0000 |
| 53 | Pret furnizor | Releu de timp T-R4-2014-23-5230-WT "RelPol" | buc | 2,0000 |
| 54 | Pret furnizor | Monobloc cu contacte protejate 8LPTILM4 " Lovato " | buc | 2,0000 |
| 55 | Pret furnizor | Buton rotativ 3-poz. stabile, 8LP2TS130 " Lovato " | buc | 2,0000 |
| 56 | Pret furnizor | Contact deschis 8LM2TC10 "Lovato" | buc | 4,0000 |
| 57 | Pret furnizor | Contact inchis 8LM2TC01 "Lovato" | buc | 2,0000 |
| 58 | Pret furnizor | Buton rosu 8LP2TB104 "Lovato" | buc | 2,0000 |
| 59 | Pret furnizor | Buton verde 8LP2TB103 "Lovato" | buc | 2,0000 |
| 60 | Pret furnizor | Contact deschis 8LM2TC10 "Lovato" | buc | 3,0000 |
| 61 | Pret furnizor | Contact deschis 8LM2TC01 "Lovato" | buc | 1,0000 |
| 62 | Pret furnizor | Panou pentru semnalizare - PS, dim. 395x310x220 mm, IEK, IP31 | buc | 1,0000 |
| 63 | Pret furnizor | Monobloc cu contacte protejate 8LP2TILM4 "Lovato" | buc | 5,0000 |
| 64 | Pret furnizor | Buton rosu 8LP2TB104 "Lovato" | buc | 1,0000 |
| 65 | Pret furnizor | Contact deschis 8LM2TC10 "Lovato" | buc | 1,0000 |
| 66 | Pret furnizor | Buton verde 8LP2TB103 "Lovato" | buc | 1,0000 |
| 67 | Pret furnizor | Contact deschis 8LM2TC10 "Lovato" | buc | 1,0000 |
| 68 | Pret furnizor | Alarma sonora 220V | buc | 1,0000 |
| 69 | Pret furnizor | Alarma sonora 220V | buc | 1,0000 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-7

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Valoarea utilajului |  |  |
| 1 | Pretul fumizorulu | Газовый счетчик G-16T (Qmax=25нm3/ час, Qmin=0.16 нm3/ час Рабочее давление Рмах=0,5 бар , с электронным коректором дистационным снятием показаний уст в мет. шкафу на отдельно стоящей опоре) | buc | 1,000 |
| 2 | Pretul fumizorului | Газовый электромагнитный клапан- отсекатель ду 50 мм, EVG-50/NA | buc | 1,000 |
| 3 | Pretul fumizorului | Сигнализатор загазованности (метан +СО ) "Лелека" | buc | 1,000 |
| 4 | Pretul firmei | Термометр ртутный в оправе УГ-1-240-104 | buc | 1,000 |
| 5 | Pretul firmei | Напорометр НПМ-52 | buc | 1,000 |
| 6 | Pretul firmei | Переносной аккумуляторный фонарь ЛАТ4 | buc | 1,000 |
| 7 | Pretul firmei | Газоанализатор переносной | buc | 1,000 |
| 8 | Pretul firmei | Огнетушитель пенный ОХП-10 | buc | 1,000 |
| 9 | Pretul firmei | Огнетушитель порошковый "момент" | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 10 | IA43A | Contor de gaze volumetric, cu racorduri olandeze, montat pe placa de contor existenta, racordurile avind diametrul de 1" ( Газовый счетчик G-16T ) | buc | 1,000 |
| 11 | ID13B | Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (EVG-50/NA) | buc | 1,000 |
| 12 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (Сигнализатор загазованости ) | buc | 1,000 |
| 13 | IA18A | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda (Термометр) | buc | 1,000 |
| 14 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (НМР-52 ) | buc | 1,000 |
| 15 | 11-03-011-01 | Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I (Газоанализатор переносной) | set | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari de constructii |  |  |
| 16 | GE05A | Flansa de otel Pn 10-25, sudata electric la tevi, avand Dn: -50 mm (Изолирующее фланцевое соединение на газопроводе Ду 50 мм,СЗК 16,00) | buc | 1,000 |
| 17 | GB01A | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 50 mm (Кран шаровый Ду 50мм, муфтовый ,КШ-50) | buc | 1,000 |
| 18 | GB01A | Robinet cu flanse (Термозапорный клапан Ду25 КТЗ-25) | buc | 2,000 |
| 19 | GB01A | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 50 mm (Кран шаровый Ду 25мм, муфтовый ,КШ-25) | buc | 2,000 |
| 20 | GB01A | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 50 mm (Кран шаровый Ду 25мм, муфтовый ,КШ-20) | buc | 1,000 |
| 21 | GB01A | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 50 mm (Кран шаровый Ду 25мм, муфтовый ,КШ-15) | buc | 1,000 |
| 22 | GE05A | Flansa de otel Pn 10-25, sudata electric la tevi, avand Dn: -50 mm (Заглушка Ду 50 мм,УГ-29) | buc | 1,000 |
| 23 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Крепление газопровода Ду 50 мм к кирпичной стене вып 200 мм ,УГ-2,00 )Комп -5 | kg | 8,000 |
| 24 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Крепление газопровода Ду 20 мм к кирпичной стене вып 200 мм ,УГ-2,00 )Комп -3 | kg | 3,600 |
| 25 | RpCU05G1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 2,000 |
| 26 | IC44B | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4" (Футляр Ду100 для Ду 50, L=0,5м) | buc | 1,000 |
| 27 | IC44A | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2"((Футляр Ду50 для Ду 20, L=0,5м) | buc | 1,000 |
| 28 | IzA06D | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email) | m2 | 3,520 |
| 29 | IC24E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 50х3 ГОСТ 3262-75 | m | 12,000 |
| 30 | IC24B | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25х2,5 ГОСТ 3262-75 | m | 2,000 |
| 31 | IC24A | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20х2,5 ГОСТ 3262-75 | m | 8,000 |
| 32 | IC24A | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 15х2,5 ГОСТ 3262-75 | m | 1,000 |
| 33 | IE06A | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1" | m | 11,000 |
| 34 | IE06B | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1" | m | 12,000 |
| 35 | IE07A | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv | m | 11,000 |
| 36 | IE07B | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1" | m | 12,000 |
| 37 | IzA06D | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email) | m2 | 3,100 |
| 38 | GD12A | Legatura conductei noi la reteaua in fuctiune (врезка в существующий газопровод низкого давления Г1 Ду50х3,0 газопроводом Г1 Ду50х3,0) | buc | 1,000 |
| 39 | IA52A | Cutie metalica pentru protectia contorului de gaze (Шкаф металлический вентилируемый для счетчика газа ) | buc | 1,000 |