| REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL LEOVA PRIMĂRIA SATULUI BOROGANI |  | РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА ЛЕОВСКИЙ РАЙОН ПРИМЭРИЯ СЕЛА БОРОГАНЬ |
| --- | --- | --- |

MD 6335, satul Borogani, raionul Leova, str. Ştefan cel Mare și Sfânt, 58

tel: (373)29871236; fax: (373)29871238; e-mail: boroganilv@yahoo.com;  primaria.borogani@apl.gov.md

Anexa nr. 23

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

- CAIET DE SARCINI

- LUCRĂRI

Obiectul : Lucrari de reparatie a strazilor din s. Borogani, r-nul

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă: Primăria satului Borogani

(denumirea, adresa)

1 . Descriere generală

Lucrările vor fi executate în satul Borogani raionul Leova. Vor fi reabilitate străzile: Tineretului, Alexandru Macedon, Aleco Russo, Soarelui, Eugen Doga.

Se precizează adresa (şantierul) lucrărilor, descrierea generală a obiectelor lucrării, detalii specifice de amplasare etc.

2. Informaţii şi proiectare

Se precizează elementele constitutive şi conţinutul documentelor anexate la contract, modalitatea de elaborare a proiectului şi desenelor de execuţie, informaţiile despre antreprenor şi autoritatea contractantă.

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

Se precizează calitatea, conformitatea şi aplicabilitatea materialelor; legislaţia, reglementările tehnice şi standardele aplicate; recepţia materialelor şi a lucrărilor; durata de executare a lucrărilor şi responsabilitatea pentru termenele şi calitatea lucrărilor.

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumire bunuri/servicii/lucrări solicitate | Materiale | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 45200000-9 | Reparaţia îmbrăcămintei rutiere (Tineretului, Alexandru Macedon) Amenajarea îmbrăcămintei rutiere | Piatră spartă | LA 30, fr. 4-8 mm, conform SM SR EN 13242+A1 |
|  |  |  | Piatră spartă | LA30, fr. 8-16mm, conform SM SR EN 13242+A1 |
|  |  |  | Piatră spartă | LA30, fr.8-31,5 conform SM SR EN 13242+A1 |
|  |  |  | Piatră spartă | LA30, fr.16-32, conform SM SR EN 13242+A1 |
|  |  |  | Piatra sparta | LA30, fr.32-63, conform SM SR EN 13242+A1 |
|  |  |  | Beton | C30/37, XF4,XC4, XD2, XM2, conform SM EN 206 |
|  |  |  | Beton | C 20/25 |
|  |  |  | Nisip | sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm, sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |
|  |  |  | Plase sudate | Plasa sudata 200*200*8mm |
|  |  |  | Otel beton | OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |

    - Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Denumerea beneficiarului de stat   Primaria s. Borogani

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Primaria s. Borogani

3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de reparatie a strazilor din s. Borogani, r-nul Leova

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Str. Alexandru Macedon, PC0+00 - PC6+67 (B=4.0m) |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de terasament |  |  |
| 1 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - Decaparea casetei sistemului rutier (y=1.75 tn/m3) | 100 m3 | 6,520 |
| 2 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | 1 141,000 |
| 3 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 6,520 |
| 4 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II - Platforma casetei drumului | 100m2 | 26,680 |
| 5 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (nimai Compactor 25 t) | 100 m3 | 8,000 |
| 6 | TsC17B | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II | 100 m | 6,400 |
|  |  | 1.2. Sistemul rutier - drum L=652 m, B=4.0 m |  |  |
| 7 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip h=10 cm | m3 | 228,200 |
| 8 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta LA 30 fr.4-8; 8-16; 16-32 mm conf.SM-EN 13242+A1;2008, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 22,820 |
|  |  | 1.3. Drumuri (accese) laterale |  |  |
| 9 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - Decaparea casetei sistemului rutier (y=1.8 tn/m3) | 100 m3 | 1,010 |
| 10 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | 176,000 |
| 11 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 1,010 |
| 12 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II - Platforma casetei drumului | 100m2 | 4,020 |
| 13 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (nimai Compactor 25 t) | 100 m3 | 1,210 |
| 14 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip h=10 cm | m3 | 40,200 |
| 15 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 4,020 |
|  |  | 1.4. Trecere prin vad PC3+10 - PC3+25 (L=15m, B=4m) |  |  |
| 16 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - Decaparea casetei sistemului rutier (y=1.8 tn/m3) | 100 m3 | 0,209 |
| 17 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | 36,580 |
| 18 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,209 |
| 19 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 0,600 |
| 20 | DI110 | Amenajarea stratului de egalizare din amestec de nisip-pietris fr. 0-32 mm, h=10 cm | m3 | 6,000 |
| 21 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h=15 cm | m3 | 9,000 |
| 22 | CC03A | Montare plase sudate (200x200x0.08m) cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 237,000 |
| 23 | DA14A | Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile - Beton monolit clasa, C30/37, XF4 XC4 XD2 XF2, conform SM EN206, h=15 cm | m3 | 9,000 |
| 24 | DC04A | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare | m | 16,000 |
| 25 | RpAr6A | Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos | m | 16,000 |
| 26 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta h=10 cm sub pinteni (38 x 0.4 x 0.1 m = 1.52 m3) | m3 | 1,520 |
| 27 | DI119 | Fundatii monolite din beton C 20/25 la edificiile artificiale - pinten la trecere prin vad (38 x 0.55 x 0.4 m = 8.36 m3) Alte utilaje=1,0300 | m3 | 8,360 |
|  |  | 1.5. Reparatia podetului PC6+65 cu diametrul de D=0.8 m, L=10.0 m |  |  |
| 28 | TsC03B2 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II (canalul de evacuare a apelor la intrare si iesire) | 100 m3 | 0,150 |
| 29 | DI122 k=0.8 | Demolarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri K=0,8000 | m3 | 4,000 |
| 30 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (incarcarea material demolat) | 100 m3 | 0,040 |
| 31 | TsI50A2 | Transportarea material demolat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t | 10,000 |
| 32 | TsC51C | Lucrari la descarcare | 100 m3 | 0,040 |
| 33 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II - groapa de fundatie a podetului | 100 m3 | 0,280 |
| 34 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 1,500 |
| 35 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,050 |
| 36 | TsC54B | Strat de fundatie din balast D=0-65 GA, h=20cm | m3 | 4,300 |
| 37 | Dl122 | Montarea podetelor tubulare cu diametrul 0,8 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (corpul podetului din beton armat de diam. 0,8 m ) TS80.25 __ 4 buc. | m3 | 3,560 |
| 38 | Dl125 | Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (portal tip СТ9) __ 2 buc Alte materiale=1,0300 | m3 | 2,460 |
| 39 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,0300 | m2 | 31,400 |
| 40 | Dl120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,0300 | m2 | 4,600 |
| 41 | IzK01A | Materiale izolante fibroase, aplicate prin indesare (vata minerala, vata de sticla, azbest fibra, sortiment V-VII) (конопатка швов паклей) | t | 0,002 |
| 42 | pretul firmei | Cilti bitumat (se aduga la norma IzK01A) | kg | 1,800 |
| 43 | DI130 | Consolidarea albieii la intrare cu beton monolit C20/25 h=12 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm Alte materiale=1,0300 Alte utilaje=1,0300 | 100m2 | 0,040 |
| 44 | DI131 k= -3 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 K=3,0000 | 100m2 | -0,040 |
| 45 | DI130 | Consolidarea albieii la iesire cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm Alte materiale=1,0300 Alte utilaje=1,0300 | 100m2 | 0,060 |
| 46 | TsD03A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II | 100 m3 | 0,110 |
| 47 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,110 |
|  |  | 2. Str. Tineretului, PC0+00 - PC7+30 (B=4.0m) |  |  |
|  |  | 2.1. Lucrari de terasament |  |  |
| 48 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - Decaparea casetei sistemului rutier (y=1.75 tn/m3) | 100 m3 | 8,213 |
| 49 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | 1 437,190 |
| 50 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 8,213 |
| 51 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II - Platforma casetei drumului | 100m2 | 32,850 |
| 52 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (nimai Compactor 25 t) | 100 m3 | 9,855 |
| 53 | TsC17B | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II | 100 m | 7,300 |
|  |  | 2.2. Sistemul rutier - drum L=730 m, B=4.0 m |  |  |
| 54 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip h=10 cm | m3 | 328,500 |
| 55 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta LA 30 fr.4-8; 8-16; 16-32 mm conf.SM-EN 13242+A1;2008, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 32,850 |
|  |  | 2.3. Drumuri (accese) laterale |  |  |
| 56 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - Decaparea casetei sistemului rutier (y=1.8 tn/m3) | 100 m3 | 0,900 |
| 57 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | 158,000 |
| 58 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,900 |
| 59 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II - Platforma casetei drumului | 100m2 | 3,600 |
| 60 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (nimai Compactor 25 t) | 100 m3 | 0,900 |
| 61 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip h=10 cm | m3 | 36,000 |
| 62 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta LA 30 fr.4-8; 8-16; 16-32 mm conf.SM-EN 13242+A1;2008, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 3,600 |
|  |  | 3. Str. Soarelui (Scoala) |  |  |
| 63 | DA01A | Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere | 100m2 | 3,090 |
| 64 | DI155A | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm | m2 | 309,000 |
| 65 | DI141A | Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual | m2 | 309,000 |
| 66 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.6 kg/m2 | t | 0,185 |
| 67 | DI93B | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic BA-16 cu grosimea pina la: 5 cm. | m2 | 309,000 |
| 68 | TsH92B | Incarcarea material frezat | t | 24,000 |
| 69 | TsI50A2 | Transportarea material frezat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t | 24,000 |
|  |  | 4. Str. Eugen Doga, cu lungimea de L=150m latimea B=5.0m |  |  |
|  |  | 4.1. Lucrari de terasament |  |  |
| 70 | TsC17B | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II | 100 m | 1,500 |
|  |  | 4.2. Amenajarea sistemului rutier, inclusiv acces |  |  |
| 71 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h=10 cm (150m*5.26m*0,1m=79m3) | m3 | 79,000 |
| 72 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.6 kg/m2 | t | 0,474 |
| 73 | DB19G | (BAD 22.4,conf.CP D.02.25:2021 cu bitum rutier 50/70 ) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Nisipul birumat se esclude) | m2 | 790,000 |
|  |  | 4.3. Lucrari de consolidare |  |  |
|  |  | 4.3.1. Consolidarea acostamentelor cu piatra sparta LA30 |  |  |
| 74 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu piatra sparta LA30 conform SR-EN 13242+A1;2008 fr.16-32mm h=10cm (cu metoda de imbinare) | m2 | 435,000 |
|  |  | 5. Str. Alecu Ruso (Lichidarea calamitatilor naturale din vara s. 2024) |  |  |
| 75 | TsC17B | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II | 100 m | 2,600 |
| 76 | RpDA04C | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea | m2 | 880,000 |
| 77 | DI89B | Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material | 100m2 | 8,800 |