| Liceul Teoretic ,,Mihail Kogilniceanu" strada Miron Costin 3 | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări №

Amenajare teren  s-70 m2

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Amenajare gazon artificial nr 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | RpDB36C |  |  | Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,4200 |  |  | 4,2000 |  |
| 2 |  |  | TsC03A21 |  |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos, descarcare in depozit teren catg. I in conditiile gospodaririi apelor |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 2952260003501 |  |  |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  | h-ut |  |  | 2,5200 |  |  | 0,7560 |  |
| 3 |  |  | TsE05C |  |  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 0,70 |  |
|  |  |  | 2952220003546 |  |  |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3120 |  |  | 0,2184 |  |
| 4 |  |  | TsE01C |  |  | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 10,6900 |  |  | 3,2070 |  |
| 5 |  |  | DE10E |  |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 9,00 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,1700 |  |  | 1,5300 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,5100 |  |  | 4,5900 |  |
|  |  |  | 2663102100911 |  |  |  | Beton marfa clasa B 15/M200 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0530 |  |  | 0,4770 |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  | kg |  |  | 3,5000 |  |  | 31,5000 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0100 |  |  | 0,0900 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  |  | 0,0540 |  |
|  |  |  | 26661228002842 |  |  |  | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x30x150 |  |  |  | m |  |  | 1,0050 |  |  | 9,0450 |  |
| 6 |  |  | DE11A |  |  | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, penetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 30,00 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,1200 |  |  | 3,6000 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,1800 |  |  | 5,4000 |  |
|  |  |  | 2663102100911 |  |  |  | Beton marfa clasa B 15/M200 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0480 |  |  | 1,4400 |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  | kg |  |  | 1,0200 |  |  | 30,6000 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0030 |  |  | 0,0900 |  |
|  |  |  | 266612280032515 |  |  |  | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x200x80 |  |  |  | m |  |  | 1,0050 |  |  | 30,1500 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0030 |  |  | 0,0900 |  |
| 7 |  |  | TsE06A |  |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 0,70 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 9,0300 |  |  | 6,3210 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 1,0000 |  |  | 0,7000 |  |
|  |  |  | 2952240004004 |  |  |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 1,2000 |  |  | 0,8400 |  |
| 8 |  |  | TsC54B |  |  | Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 20-40 compactarea gr 15 cm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 10,50 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,9900 |  |  | 10,3950 |  |
|  |  |  | 1411122201752 |  |  |  | Piatra sparta |  |  |  | m3 |  |  | 1,1500 |  |  | 12,0750 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 1,0500 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2100 |  |  | 2,2050 |  |
|  |  |  | 2592270004021 |  |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4200 |  |  | 4,4100 |  |
| 9 |  |  | TsC54B |  |  | Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 5-20 compactarea gr 5 cm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 3,50 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,9900 |  |  | 3,4650 |  |
|  |  |  | 1411122201752 |  |  |  | Piatra sparta |  |  |  | m3 |  |  | 1,1500 |  |  | 4,0250 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,3500 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2100 |  |  | 0,7350 |  |
|  |  |  | 2592270004021 |  |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4200 |  |  | 1,4700 |  |
| 10 |  |  | TsC54A |  |  | Strat de fundatie din savura granit 3 cm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 2,10 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,9000 |  |  | 1,8900 |  |
|  |  |  | 142110220052525 |  |  |  | Savura granit 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 1,1000 |  |  | 2,3100 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,2100 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2100 |  |  | 0,4410 |  |
|  |  |  | 2592270004021 |  |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4200 |  |  | 0,8820 |  |
| 11 |  |  | IzF04J1 apliccativ |  |  | Strat suplimentar de amortizare h=8 mm 30 kg m3( Shock Pad) montat sub stratul de invelitoare de gazon artificial |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 70,00 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 1,4000 |  |
|  |  |  | 2682132601626 |  |  |  | Strat suplimentar de amortizare h=8 mm ( Shock Pad) |  |  |  | m2 |  |  | 1,0800 |  |  | 75,6000 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0005 |  |  | 0,0350 |  |
| 12 |  |  | TsH43A |  |  | Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de joaca: acoperire tip Fibrilated 30 mm inaltimea parului 30 mm, acoperita cu nisip special n=22 kg/m3 dtex min 8800 inclusiv fixarea pe perimetru (se exclude cauciuc faramitat) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 70,00 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,1235 |  |  | 8,6450 |  |
|  |  |  | 2774413590401 |  |  |  | Gazon artificial monofilament tip Fibrilated 30 mm inaltimea parului 30 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0300 |  |  | 72,1000 |  |
|  |  |  | 2774413590402 |  |  |  | Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial |  |  |  | m |  |  | 0,2830 |  |  | 19,8100 |  |
|  |  |  | 2774413590403 |  |  |  | Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842 |  |  |  | kg |  |  | 0,1082 |  |  | 7,5740 |  |
|  |  |  | 1421102200801 |  |  |  | Nisip cuartos |  |  |  | kg |  |  | 22,0000 |  |  | 1 540,0000 |  |
|  |  |  | 2952270003648 |  |  |  | Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0071 |  |  | 0,4970 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0015 |  |  | 0,1050 |  |
|  |  |  | 2952270007612 |  |  |  | Masina pentru acoperire |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0351 |  |  | 2,4570 |  |
|  |  |  | 3410440005607 |  |  |  | Tractor cu Utilaje suspendat |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0085 |  |  | 0,5950 |  |
|  |  |  | 2952270007613 |  |  |  | Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0003 |  |  | 0,0210 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Amenajare gazon artificial nr 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Pavare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | TsE06A |  |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 9,0300 |  |  | 1,8060 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 1,0000 |  |  | 0,2000 |  |
|  |  |  | 2952240004004 |  |  |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 1,2000 |  |  | 0,2400 |  |
| 14 |  |  | TsA03G |  |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren foarte tare |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,6400 |  |  | 0,6400 |  |
|  |  |  | 9312040019600 |  |  |  | Sapator |  |  |  | h-om |  |  | 3,0000 |  |  | 3,0000 |  |
| 15 |  |  | TsC54B |  |  | Strat de fundatie din piatra sparta |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,9900 |  |  | 2,9700 |  |
|  |  |  | 1411122201752 |  |  |  | Piatra sparta |  |  |  | m3 |  |  | 1,1500 |  |  | 3,4500 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,3000 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2100 |  |  | 0,6300 |  |
|  |  |  | 2592270004021 |  |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4200 |  |  | 1,2600 |  |
| 16 |  |  | DE17A |  |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 20,00 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,5802 |  |  | 11,6040 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,0158 |  |  | 0,3160 |  |
|  |  |  | 2651122100027 |  |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  |  |  | kg |  |  | 1,6000 |  |  | 32,0000 |  |
|  |  |  | 2651122100442 |  |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  |  | kg |  |  | 13,2000 |  |  | 264,0000 |  |
|  |  |  | 266111280065560 |  |  |  | Placi din beton, pentru trotuare gr40 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0150 |  |  | 20,3000 |  |
|  |  |  | 1421102200546 |  |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  |  | m3 |  |  | 0,0050 |  |  | 0,1000 |  |
|  |  |  | 1421102200547 |  |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  |  | m3 |  |  | 0,0380 |  |  | 0,7600 |  |
|  |  |  | 2881116002701 |  |  |  | Disc pentru taiat placi |  |  |  | buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,4000 |  |
| 17 |  |  | DE11A |  |  | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, penetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 24,00 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,1200 |  |  | 2,8800 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,1800 |  |  | 4,3200 |  |
|  |  |  | 2663102100911 |  |  |  | Beton marfa clasa B 15/M200 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0480 |  |  | 1,1520 |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  | kg |  |  | 1,0200 |  |  | 24,4800 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0030 |  |  | 0,0720 |  |
|  |  |  | 266612280032515 |  |  |  | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x200x80 |  |  |  | m |  |  | 1,0050 |  |  | 24,1200 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0030 |  |  | 0,0720 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Pavare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Lucrari de amenajare-Montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | TsH91A k man 5 |  |  | Instalarea complex de joaca |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,9000 |  |  | 9,5000 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 2,2500 |  |
|  |  |  | 7123011000200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 4,8500 |  |  | 24,2500 |  |
|  |  |  | 2663102100000 |  |  |  | Beton |  |  |  | m3 |  |  | 0,0360 |  |  | 0,0360 |  |
|  |  |  | 1212121212121 |  |  |  | apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,1500 |  |  | 0,1500 |  |
| 19 |  |  | TsH91A |  |  | Instalarea banci (cost utilaj) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,9000 |  |  | 5,7000 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 1,3500 |  |
|  |  |  | 7123011000200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 4,8500 |  |  | 14,5500 |  |
|  |  |  | 2663102100000 |  |  |  | Beton |  |  |  | m3 |  |  | 0,0360 |  |  | 0,1080 |  |
|  |  |  | 1212121212121 |  |  |  | apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,1500 |  |  | 0,4500 |  |
| 20 |  |  | TsH91B aplicativ |  |  | Instalarea instalatii fitness (se exclud urna) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,6000 |  |  | 1,8000 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 1,3500 |  |
|  |  |  | 7123011000200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 4,8500 |  |  | 14,5500 |  |
|  |  |  | 2663102100000 |  |  |  | Beton |  |  |  | m3 |  |  | 0,0840 |  |  | 0,2520 |  |
|  |  |  | 1212121212121 |  |  |  | apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,1500 |  |  | 0,4500 |  |
| 21 |  |  | CA02B1 |  |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi peste 35 m , prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,50 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 4,4500 |  |  | 2,2250 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,6500 |  |  | 0,3250 |  |
|  |  |  | 2651122100397 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 |  |  |  | kg |  |  | 284,0000 |  |  | 143,4200 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,7600 |  |  | 0,3838 |  |
|  |  |  | 1421102200290 |  |  |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,6800 |  |  | 0,3434 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,2900 |  |  | 0,1464 |  |
|  |  |  | 2952270003700 |  |  |  | Centrala de beton |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0570 |  |  | 0,0285 |  |
|  |  |  | 2952260003540 |  |  |  | Buldozer |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0180 |  |  | 0,0090 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2900 |  |  | 0,1450 |  |
|  |  |  | 2952270003000 |  |  |  | Vibrator de suprafata |  |  |  | h-ut |  |  | 0,5500 |  |  | 0,2750 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de amenajare-Montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Diverse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  | TsC02D1 |  |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 2952260003521 |  |  |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  |  | h-ut |  |  | 4,7700 |  |  | 1,4310 |  |
| 23 |  |  | TsI51B10 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 50,00 |  |
|  |  |  | 3410540000007 |  |  |  | Autobasculanta-10t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0949 |  |  | 4,7450 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Diverse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Chelteli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli achizitionare depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | pret furnizor |  |  | Complex sportiv "Street Workout" PTP 523-01-X sau echivalent inclusiv accesorii de fixare se va coordona cu beneficiar |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 10002445 |  |  |  | Complex sportiv "Street Workout" PTP 523-01-X |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 25 |  |  | pret furnizor |  |  | Banca cu speteaza din carcasa de metal prevopsit in camera cu vopsea speciala si elemente de lemn tratat ecologic si vopsit cu lac |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 15001 |  |  |  | Banca cu speteaza din carcasa de metal prevopsit in camera cu vopsea speciala si elemente de lemn tratat ecologic si vopsit cu lac |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,0000 |  |
| 26 |  |  | pret furnizor |  |  | Aparat fitness #Presa piept - Tractiuni spate# PTP 509T sau echivalent inclusiv accesorii de fixare se va coordona cu beneficiar |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 15006 |  |  |  | Aparat fitness #Presa piept - Tractiuni spate# PTP 509T |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 27 |  |  | pret furnizor |  |  | Aparat fitness #AIR WALKER# PTP 512T sau echivalent inclusiv accesorii de fixare se va coordona cu beneficiar |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 15007 |  |  |  | Aparat fitness #AIR WALKER# PTP 512T |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 28 |  |  | pret furnizor |  |  | Bicicleta eliptica PTP 518T sau echivalent inclusiv accesorii de fixare se va coordona cu beneficiar |  |  |  |  | compl. |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 15009 |  |  |  | Bicicleta eliptica PTP 518T |  |  |  | compl. |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli achizitionare depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Elaborat |  |
| --- | --- |
| (numele, prenumele, funcţia, semnătura,) |  |