Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Aprovizionarea cu apa potabila a satelor Bilicenii Noi si Mindrestii Noi, raionul Singerei (actualizarea preturilor tr1 a2024) DEV 2-7-4IZ | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VB27A | Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm (зонт 150х200мм) Materiale marunte=1,050 | buc |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,5800 |  |  |
|  | 2710403701978 | Banda din otel T 3 x 25mm | kg | 0,4170 |  |  |
|  | 2710403701253 | Banda de otel laminat la cald de 4x25 mm | kg | 0,3500 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,9000 |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0400 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,5000 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 |  |  |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,2000 |  |  |
|  | 2710403600409 | Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime | kg | 6,2500 |  |  |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 6,0000 |  |  |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 6,0000 |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,2000 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 |  |  |
| 2 | CC09B | Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 26-35 mm inclusiv N10 | m2 |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,9000 |  |  |
|  | 2873122005327 | Plasa sirma zincata ochi hexag. diam. 0,8 , latura 25 | kg | 0,4300 |  |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 2,3500 |  |  |
|  | 2734113805865 | Sirma zincata moale d = 2 mm | kg | 0,0350 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0050 |  |  |
| 3 | VA02A | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,010 | m2 |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,4400 |  |  |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 0,8000 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0120 |  |  |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 |  |  |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0160 |  |  |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0080 |  |  |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,4500 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 |  |  |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0030 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 |  |  |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 4,7000 |  |  |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 6,0000 |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,0000 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 |  |  |
| 4 | IzH05B | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 50mm ISOVER-KIM-AL | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,9100 |  |  |
|  | 2682162611305 | Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte ISOVER-KIM-AL | m2 | 1,0180 |  |  |
|  | 2873122005315 | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542 | kg | 0,3780 |  |  |
|  | 2734113805762 | Sirma zincata moale d = 0,8 mm | kg | 0,0580 |  |  |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 0,0410 |  |  |
| 5 |  | Клейкая лента для заделки стыков | m |  |  |  |
|  | 2513206621501 | Клейкая лента для заделки стыков | m | 1,0000 |  |  |
| 6 | VB11A | Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 600 - 1200 mm, montata pe zidarie (решетка воздухоприточ. SKP 200x200) | buc |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,5700 |  |  |
|  | 2710403707817 | Banda din otel 1/2T 0,5 x 70 mm | kg | 0,8270 |  |  |
|  | 2710403700285 | Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm | kg | 0,1600 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1650 |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 2,0000 |  |  |
|  | 2710703510549 | Otel cornier 40x40x2 mm | kg | 1,5500 |  |  |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0450 |  |  |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0060 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0550 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 12,0000 |  |  |
|  | 2873132004842 | Plasa sirma zincata ochi patrat 10,0 x 2,0 x 1500 | kg | 0,2480 |  |  |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,5000 |  |  |
|  | 2873132004311 | Tesatura zincata 1 x 0,25 x 1000 mm grosime, cal.I | kg | 0,2480 |  |  |
|  | 2710403644000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime | kg | 0,2480 |  |  |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 12,0000 |  |  |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 12,0000 |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,4800 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0150 |  |  |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

L.S.                                                                                                 L.S.