CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor  Modernizarea  si  reconstructia  scolii  de  muzica  din  or. Nisporeni, pe  terenul  cu  nr. cadastral  6001218.177   dev loc 2-1-7

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 1.1. Semnalizare de incendiu |  |  |
| 1 | 10-08-001-04 | Aparate receptoare: Dispozitiv "ПС" pentru: 4 raze ( centrala conventionala de semnalizare incendiu 4 zone, SmartLina 020-4 ) | buc | 1,0000 |
| 2 | 10-08-001-11 | Aparate receptoare: Dispozitive intermediare pentru numar de raze: 10 ( modul de extensie pentru 8 zone SmartLine 8/Z ) | buc | 2,0000 |
| 3 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie ( radio-emitator ATS-100 sau modul GSM ( transmitator ) | buc | 1,0000 |
| 4 | 08-01-121-1 | Acumulator acid stationar, tip: СB 7,0-12 ( аккумулятор 12В, 7 А/ч ) | buc | 2,0000 |
| 5 | 10-01-001-10 apl | Placheta destinatie diversa, cu pregatire loc de montare ( modul cu releu REL1INT ) | buc | 2,0000 |
| 6 | 10-08-002-03 | Avertizoare automatice: de fum ID 100 ( detector optic de fum ID 100 ) | buc | 69,0000 |
| 7 | 10-08-002-03 | Avertizoare automatice: termic ID 200 ( detector optic de temperatura ID 200 ) | buc | 4,0000 |
| 8 | 10-08-002-06 | Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului ( baza de montare pentru detector ЕВ 0030 ) | buc | 73,0000 |
| 9 | 10-08-002-06 | Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului ( baza pentru detector ЕВ 0010 ) | buc | 73,0000 |
| 10 | 10-04-066-05 apl | Aparataj de perete: Declantator manual IC 010 | buc | 5,0000 |
| 11 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie ( dispozitiv optico-sonor de alarma, de interior IS0020RE ) | buc | 1,0000 |
| 12 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie ( dispozitiv optico-sonor de alarma, de exterior Ivy-R ) | buc | 1,0000 |
| 13 | 10-08-002-06 | Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului ( baza de montare pentru dispozitiv optico-sonor de alarma ЕSВ 020 ) | buc | 3,0000 |
| 14 | 10-01-055-02 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida | 100 m | 6,5700 |
| 15 | Pret furnizor | Cablu de semnalizare incendiu ecranat, rezistent la foc cu fire de cupru КОРкЕН-FRHF 1x2x0,8 mm2 FE180/E30-90 | m | 730,0000 |
| 16 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,4000 |
| 17 | Pret de piata | Cablu ВВГнг-FRLS 2x1.5 mm2 | m | 30,0000 |
| 18 | Pret de piata | Cablu ВВГнг-FRLS 3x1.5 mm2 | m | 10,0000 |
| 19 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 25 mm | 100 m | 6,0000 |
| 20 | Pret furnizor | Tub polivinilhlorid PVC diam. 16 mm | m | 600,0000 |
| 21 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m | 0,0900 |
| 22 | Pret furnizor | Tub polivinilhlorid PVC diam. 40 mm | m | 9,0000 |
| 23 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m | 0,9500 |
| 24 | Pret furnizor | Tub gofrat metalic izolat diam. 16 mm | m | 95,0000 |
| 25 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj | t | 0,0100 |
| 26 | Pret furnizor | Rezistor | buc | 13,0000 |
|  |  | 1.2. Semnalizare de paza |  |  |
| 27 | 10-08-001-08 | Aparate receptoare: Dispozitiv "ОПС" pentru 4 raze ( Dispozitiv de receptie si control de paza pentru 4 zone РС-585 ) | buc | 1,0000 |
| 28 | 10-08-001-13 | Aparate receptoare: Dispozitive intermediare pentru numar de raze: 1 ( tastatura PK-5501E 1H ) | buc | 1,0000 |
| 29 | 10-04-014-01 | Drosel sau transformator, masa, kg, pina la: 20 ( transformator TR-30VA ) | buc | 1,0000 |
| 30 | 10-02-016-06 | Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalat separat: convertizor sau bloc de alimentare ( sursa de alimentare de rezerva РИП - 7 АН ) | buc | 1,0000 |
| 31 | 08-01-121-1 | Acumulator acid stationar, tip: СB 7,0-12 ( baterii acumulatoare 12V, 7 А/h ) | buc | 2,0000 |
| 32 | 10-06-037-05 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete, marime, mm, pina la: 640х840 ( boxe pentru instalarea acumulatoarelor 12V ) | buc | 1,0000 |
| 33 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie ( radio-emitator ATS-100 sau modul GSM ( transmitator ) | buc | 1,0000 |
| 34 | 10-08-002-05 | Avertizoare "ОС" automatice: de contact-lovire, fara contact electromagnetic sau piezoelectric, instalat pe sticla ( detector combinat ( geam spart + de miscare ) | buc | 1,0000 |
| 35 | 10-08-002-04 | Avertizoare "ОС" automatice: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor ( detector de contact magnetic ) | buc | 2,0000 |
| 36 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie ( dispozitiv optico-sonor de alarma, de interior PS-40 ) | buc | 1,0000 |
| 37 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie ( dispozitiv optico-sonor de alarma cu maiac ) | buc | 1,0000 |
| 38 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,3700 |
| 39 | Pret de piata | Cablu ВВГнг-FRLS 2x1.5 mm2 | m | 30,0000 |
| 40 | Pret de piata | Cablu ВВГнг-FRLS 3x1.5 mm2 | m | 7,0000 |
| 41 | 10-01-055-02 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida | 100 m | 0,1600 |
| 42 | Pret furnizor | Cablu ecranat CORэ 6x0,22 | m | 15,0000 |
| 43 | Pret furnizor | Cablu ecranat CORэ 8x0,22 | m | 1,0000 |
| 44 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 25 mm | 100 m | 0,5000 |
| 45 | Pret furnizor | Tub polivinilhlorid PVC diam. 16 mm | m | 50,0000 |
| 46 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj | t | 0,0020 |
| 47 | 10-06-037-05 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete, marime, mm, pina la: 640х840 ( dulap de montare 600x400x240 mm ) | buc | 1,0000 |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |
|  |  | 2.1. Semnalizare de incendiu |  |  |
| 48 | Pret furnizor | Centrala conventionala de semnalizare incendiu 4 zone, etensibila la 20 SmartLine020-4 | buc | 1,0000 |
| 49 | Pret furnizor | Modul de extensie pentru 8 zone de semnalizare incendiu SmartLine/8Z | buc | 2,0000 |
| 50 | Pret furnizor | Radio-emitator ATS-100 sau modul GSM ( transmitator ) | buc | 1,0000 |
| 51 | Pret furnizor | Baterie acumulatoare AKБ - 12V, 7 А/h | buc | 2,0000 |
| 52 | Pret furnizor | Modul cu releu REL1INT | buc | 2,0000 |
| 53 | Pret furnizor | Detector optic de fum ID 100 | buc | 76,0000 |
| 54 | Pret furnizor | Detector optic de temperatura ID 200 | buc | 5,0000 |
| 55 | Pret furnizor | Baza de montare pentru detector ЕВ 0030 | buc | 80,0000 |
| 56 | Pret furnizor | Baza pentru detector ЕВ 0010 | buc | 80,0000 |
| 57 | Pret furnizor | Declantator manual IC 010 | buc | 5,0000 |
| 58 | Pret furnizor | Dispozitiv optico-sonor de alarma, de interior IS0020RE | buc | 2,0000 |
| 59 | Pret furnizor | Dispozitiv optico-sonor de alarma, de exterior Ivy-R | buc | 1,0000 |
| 60 | Pret furnizor | Baza de montare pentru dispozitiv optico-sonor de alarma ЕSВ 020 | buc | 3,0000 |
|  |  | 2.2. Semnalizare de paza |  |  |
| 61 | Pret furnizor | Dispozitiv de receptie si control de paza pentru 4 zone РС-585 | buc | 1,0000 |
| 62 | Pret furnizor | Tastatura PK-5501E 1H | buc | 1,0000 |
| 63 | Pret furnizor | Transformator TR-30VA | buc | 1,0000 |
| 64 | Pret furnizor | Sursa de alimentare de rezerva РИП - 7 АН | buc | 1,0000 |
| 65 | Pret furnizor | Baterie acumulatoare 12V, 7 А/h | buc | 2,0000 |
| 66 | Pret furnizor | Вoxe pentru instalarea acumulatoarelor 12V | buc | 1,0000 |
| 67 | Pret furnizor | Radio-emitator ATS-100 sau modul GSM ( transmitator ) | buc | 1,0000 |
| 68 | Pret furnizor | Detector combinat ( geam spart + de miscare ) | buc | 1,0000 |
| 69 | Pret furnizor | Detector de contact magnetic | buc | 2,0000 |
| 70 | Pret furnizor | Dispozitiv optico-sonor de alarma, de interior PS-40 | buc | 1,0000 |
| 71 | Pret furnizor | Dispozitiv optico-sonor de alarma, 11-14V DC, 250 mA, 110 db/m cu maiac | buc | 1,0000 |
| 72 | Pret furnizor | Dulap de montare 600x400x240 mm | buc | 1,0000 |