| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr.3 din “07” februarie 2025 ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție 3 din 07 februarie 2025 |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Achizitionarea aparate de aer condiționat pentru DRSE UTA Găgăuzia |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bunuri |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 Aparate de aer condiționat |  |  |  |  |  |  |
| Кондиционер |  |  |  | Режимы - Тихий режим: да - Режимы работы: охлаждение, обогрев, осушение - Турборежим: да Электропитание - Класс энергопотребления: не менее A++ - Тип компрессора: инверторный Характеристики - Уровень шума: не более 50 дБ - Бесшумный режим: да Тип хладагента - R32 Производительность - Средняя площадь помещения: не менее 25 м2 - Производительность, BTU: 9000 - Диапазон температур (обогрев) °C -15 ~ +24 - Диапазон температур (охлаждение) °C -10 ~ +46 - Мощность охлаждения: 2600 Вт - Мощность обогрева: 2900 Вт Конструкция - Тип кондиционера: сплит-система Мощность - Потребление при охлаждении: 770 Вт - Потребление при обогреве: 750 Вт Фильтрация - Фильтр воздушный Управление - Тип управления пульт ДУ Габариты и вес - Внешний блок (ШхВхГ): 720Х495Х270 мм - Внутренний блок (ШхВхГ): 805x285x194 мм - Ширина внутреннего блока: 805 мм - Вес внутреннего блока: 8.1 кг - Вес наружного блока: 23.2 кг Общие данные - Высота труб: не более 10 м - Длина труб: не более 25 м - Срок гарантии на кондиционер: не менее 36 месяцев - Срок гарантии на компрессор: 120 месяцев - Цвет: белый - Диаметр жидкостной магистрали: 6,35 / (1/4'') (мм/дюйм) - Диаметр газовой магистрали: 9,53 / (3/8") (мм/дюйм) Услуги по монтажу и установке кондиционеров - Включена в стоимость закупки Комплектующие необходимые для монтажа и установки кондиционеров - Включена в стоимость закупки Доставка кондиционеров - Включена в стоимость закупки |  |  |
| Кондиционер |  |  |  | Режимы - Тихий режим: да - Режимы работы: охлаждение, обогрев, осушение - Турборежим: да Электропитание - Класс энергопотребления: не менее A++ - Тип компрессора: инверторный Характеристики - Уровень шума: не более 50 дБ - Бесшумный режим: да Тип хладагента - R32 Производительность - Средняя площадь помещения: не менее 35 м2 - Производительность BTU: 12000 - Диапазон температур (обогрев) °C -20 ~ +24 - Диапазон температур (охлаждение) °C -15 ~ +43 - Мощность охлаждения: 3400 Вт - Мощность обогрева: 3800 Вт Конструкция - Тип кондиционера: сплит-система Мощность - Потребление при охлаждении: не более 1140 Вт - Потребление при обогреве: не более 1050 Вт Фильтрация - Антибактериальный фильтр: да - Автоочистка: да - Фильтр: воздушный, либо Active Carbon Управление - Тип управления пульт ДУ Общие данные - Срок гарантии на кондиционер: не менее 24 месяцев - Срок гарантии на компрессор: не менее 24 месяцев - Цвет: белый - Диаметр жидкостной магистрали: 6,35 / (1/4'') (мм/дюйм) - Диаметр газовой магистрали: 9,53 / (3/8") (мм/дюйм) Услуги по монтажу и установке кондиционеров - Включена в стоимость закупки Комплектующие необходимые для монтажа и установки кондиционеров - Включена в стоимость закупки Доставка кондиционеров - Включена в стоимость закупки |  |  |
| Total lot 1 |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |  |  |  |  |  |  |