CAIET DE SARCINI

PENTRU  Licitatia Publică

1. Denumerea beneficiarului de stat : Instituția Publică “PALATUL REPUBLICII”

2. Organizatorul procedurii de achiziţie : Instituția Publică “PALATUL REPUBLICII”

3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de reparatie a acoperișului

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de reparatie a acoperisului |  |  |
| 1 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi | m2 | 1 065,00 |
| 2 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 120,00 |
| 3 | CG01A1 k=6 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 120,00 |
| 4 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (Praimer) | m2 | 5 200,00 |
| 5 | RpCI30A | Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la acoperis cu masticuri | m | 1 911,00 |
| 6 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu (Strat inferior ) Bipoli EPP sau analog | m2 | 5 650,00 |
| 7 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu ( Strat superior) Tehnoelast EKP | m2 | 5 200,00 |
| 8 | TrB05A2-7 k=2 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 70 m | t | 37,77 |
| 9 | TrI1AC13A3 | Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin aruncare - din vagon, categoria 3, pe rampa | t | 8,00 |
| 10 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 16,00 |