Anexa nr. 23

la Documentația standard aprobată prin Ordinul

Ministrului Finanţelor nr. 69 din 7 mai 2021

- Se completează de către autoritatea contractantă.

- CAIET DE SARCINI

- FORMULARUL DE DEVIZ NR. 1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

- LUCRĂRI

Obiectul: Lucrări de reparație curentă la edificiul CM Șoldănești din str.31 August 1989,  nr.7, or Șoldănești.

Autoritatea contractantă: Agenția Servicii Publice, mun. Chişinău, str. A. Puşkin, 42

1. Descriere generală: Lucrări de reparație curentă la edificiul CM Șoldănești din str.31 August 1989,  nr.7, or Șoldănești.

Adresa (şantierul) lucrărilor, descrierea generală a obiectelor lucrării, detalii specifice de amplasare etc.

2. Informaţii şi proiectare: nu se aplică.

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate:

•  Codul Urbanismului și Construcțiilor nr. 434/2023.

•  HG nr. 913 din 25.07.20216.

4. Mostre:

Pentru lucrările de reparație vor fi prezentate mostre spre coordonare cu Beneficiarul (Profilul pentru ferestre din PVC, profilul pentru ușa din aluminiu, placa panoului compozit Etalbond).

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente: nu se aplică.

Se precizează transportarea, manipularea şi depozitarea produselor şi materialelor utilizate; protecţia lucrărilor în funcţie de condiţiile atmosferice; protecţia construcţiilor şi teritoriilor aferente.

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie: nu se aplică.

Se precizează încercările necesare ale tuturor elementelor clădirilor şi instalaţiilor; instrucţiunile privind exploatarea, îndeosebi a instalaţiilor şi sistemelor de asigurare; modul de prezentare a desenelor, schemelor, documentelor de execuţie; completarea şi păstrarea cărţii tehnice a construcţiilor.

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor:

Antreprenorul este obligat să înlăture în scurt timp orice defect sau lucrare necalitativă constatată de reprezentanții Beneficiarului.

Se precizează modalitatea de constatare şi remediere a viciilor ascunse şi a defectelor, responsabilii de remediere.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie: nu se aplică.

Se precizează modalităţile de trasare geodezică, bornele, reperele, picheţii, jaloanele, aliniamentele; toleranţele admise la executarea lucrărilor.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive: nu se aplică.

Se precizează sarcinile luate în calcul: seismicitatea, acţiunile, alţi parametri.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului: nu se aplică.

Se precizează parametrii exteriori şi interiori ai aerului, temperaturile interioare. Pentru fiecare încăpere – rezistenţele la transfer termic a construcţiilor învelişului clădirii.

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor: nu se aplică.

Se precizează mărimea acestor niveluri pentru diferite spaţii; măsurile de reducere a zgomotului şi a vibraţiilor.

12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor: nu se aplică.

Se precizează amplasarea tuturor instalaţiilor interioare; modul şi locul de fixare; protecţia anticorozivă; materialele şi produsele utilizate.

13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor: nu se aplică.

Se precizează modalitatea şi tipurile lucrărilor de construcţii aferente montării instalaţiilor; tipurile de materiale; toleranţele admise; cerinţele privind executarea acestor lucrări.

14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor: nu se aplică.

Se precizează furnizorul articolelor, produselor şi pieselor necesare instalaţiilor; tipurile şi cantitatea.

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor: Conform listei cantităților de lucrări.

Se precizează echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, eşafodajele şi cofrajele necesare pentru executarea lucrărilor; forţa de muncă; utilităţile pentru organizarea de şantier (apă, electricitate, iluminare, încălzire, racorduri), telecomunicaţii, mijloace antiincendiare etc.; spaţii de lucru şi odihnă pe şantier, mobilier, telefon.

16. Definiţii: nu se atestă.

Se precizează termenii şi definiţiile utilizate în caietul de sarcini şi unele caracteristici.

17. Cerinţe privind calculul costului: În conformitate cu CP L.01.01-2012.

Se precizează modalitatea de calculare a costului ofertei, prin trimitere la actele normative în domeniu.

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei: Conform pct. 17 din Anunțul de participare.

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aicise indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți.

Documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți: Actul/documentul de împuternicire privind confirmarea împuternicirilor persoanei, alta decât organul de conducere (administratorul), de a depune oferta prin semnătură electronică în sistemul MTender, conform pct. 59 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului finanţelor nr. 115 din 15.09.2021.

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor: Conform pct. 17 din Anunțul de participare.

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

Documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți: -

------------------------

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ şi poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcţie de tipul şi specificul lucrărilor.

Autoritatea contractantă:  Agenția Servicii Publice                Data "____"______________

- Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul: Lucrări de reparație curentă la edificiul CM Șoldănești din str.31 August 1989,  nr.7, or Șoldănești

Autoritatea contractantă: Agenția Servicii Publice, mun. Chişinău, str. A. Puşkin, 42

Lista cu cantităţile de lucrări

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | Unitatea de măsură | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Lucrari constructii-montaj |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1. Lucrari exterioare |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.1. Demolare |  |  |  |
| 1 | RpCP45D |  |  | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (Balustrada din INOX - 8,26 m) cu recuperartea materialelor. |  | kg | 61,20 |
|  | 7214240021800 |  |  | Lacatus mecanic |  | h-om | 1,224 |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  | h-om | 1,224 |
|  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,049 |
|  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,0612 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,1836 |
|  | 3110500002401 |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 0,306 |
| 2 | RpCI42C |  |  | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc. (Etalbond ,copertina intrarea centrala) |  | m2 | 52,50 |
|  | 7124010010700 |  |  | Dulgher |  | h-om | 23,100 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 23,100 |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 1,3125 |
| 3 | RpCO56A |  |  | Demontari: timplarie Ferestre din PVC (8,0 buc) |  | m2 | 21,32 |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  | h-om | 4,4772 |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  | h-om | 4,4772 |
| 4 | RpCO56A |  |  | Demontari: Vitraliu din Aluminiu (2,25 x2,61H) ,inclusiv usa din Aluminiu (1,51 x 2,18 H) |  | m2 | 5,87 |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  | h-om | 1,2327 |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  | h-om | 1,2327 |
| 5 | RpCP44B |  |  | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (Demontarea carcasei metalice al copertinei ,teava 50 x30 mm, 80x80 mm) |  | kg | 475,00 |
|  | 7214240021800 |  |  | Lacatus mecanic |  | h-om | 3,800 |
|  | 7212030022700 |  |  | Sudor |  | h-om | 1,1875 |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,475 |
|  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,1957 |
|  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,2935 |
|  | 2410520006751 |  |  | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM |  | h-ut | 0,095 |
| 6 | RpCP45D |  |  | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (Demontarea resoului metalic la ferestre) |  | kg | 345,00 |
|  | 7214240021800 |  |  | Lacatus mecanic |  | h-om | 6,900 |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  | h-om | 6,900 |
|  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,276 |
|  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,345 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 1,035 |
|  | 3110500002401 |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 1,725 |
| 7 | RpCK42C |  |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Placi din gresie ,scara centrala, antreu) |  | m2 | 29,50 |
|  | 7132040012700 |  |  | Parchetar |  | h-om | 11,505 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 11,505 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  | m3 | 1,475 |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 1,475 |
| 8 | RCsB28B |  |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevetii cu dozaje peste 150 kg/mc ciment (Scara centrala ) |  | m3 | 5,95 |
|  | 7123010010200 |  |  | Betonist |  | h-om | 47,005 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 26,299 |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,8925 |
| 9 | RpCK42A |  |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Antreu) |  | m2 | 4,54 |
|  | 7132040012700 |  |  | Parchetar |  | h-om | 0,681 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,681 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  | m3 | 0,227 |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,1816 |
| 10 | RpCJ35A |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  | m2 | 17,36 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  | h-om | 2,0832 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,604 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,868 |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,1736 |
| 11 | RpCI42B |  |  | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Tabla profilata) |  | m2 | 9,00 |
|  | 7213050013100 |  |  | Tinichigiu |  | h-om | 3,240 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,240 |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,180 |
| 12 | RpCI42A |  |  | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi |  | m | 18,00 |
|  | 7213050013100 |  |  | Tinichigiu |  | h-om | 1,620 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,900 |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,180 |
| 13 | RpCI42A |  |  | Demontarea elementelor de acoperis - burlane |  | m | 13,00 |
|  | 7213050013100 |  |  | Tinichigiu |  | h-om | 1,170 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,650 |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,130 |
| 14 | RpCS19D |  |  | Demontari: pavaje din piatra sau pavele (Placi din beton ,grosimea 3 cm) |  | m2 | 260,60 |
|  | 7129020012800 |  |  | Pavator |  | h-om | 44,302 |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  | h-om | 46,908 |
| 15 | RpCS19G |  |  | Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton (8x20 cm) |  | m | 59,00 |
|  | 7129020012800 |  |  | Pavator |  | h-om | 15,340 |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  | h-om | 15,340 |
| 16 | TrB05A2-5 |  |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m |  | t | 37,00 |
|  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 132,460 |
| 17 | TrI1AA01C2 |  |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 |  | t | 37,00 |
|  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 12,950 |
| 18 | TsI50C5 |  |  | Transportarea gunolului de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km |  | t | 37,00 |
|  | 3410540000006 |  |  | Autobasculanta-5t |  | h-ut | 13,875 |
|  |  |  |  |  | Total Demolare |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.2. Scara centrala |  |  |  |
| 19 | RpCA01A |  |  | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite |  | m3 | 3,62 |
|  | 9312040019600 |  |  | Sapator |  | h-om | 11,222 |
| 20 | TsD05A |  |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  | 100 m3 | 0,01 |
|  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,0882 |
|  | 2952270004021 |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  | h-ut | 0,1039 |
| 21 | TsC54C |  |  | Strat de fundatie din pietris (grosimea 10 cm) |  | m3 | 0,40 |
|  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,396 |
|  | 1421102200068 |  |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  | m3 | 0,460 |
|  | 2912340002506 |  |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  | h-ut | 0,084 |
|  | 2592270004021 |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut | 0,168 |
| 22 | RpCC01A |  |  | Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime/ |  | m2 | 33,92 |
|  | 7124010010700 |  |  | Dulgher |  | h-om | 34,5984 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,0704 |
|  | 2020212928359 |  |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala |  | m2 | 3,7872 |
|  | 2010102904339 |  |  | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m, S 942 |  | m3 | 0,0344 |
|  | 2010102904030 |  |  | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942 |  | m3 | 0,0344 |
|  | 2320186201084 |  |  | Ulei emulsionat pentru decofrare |  | kg | 4,1315 |
|  | 2010102901170 |  |  | Bile, manele D=15-18 cm |  | m3 | 0,0516 |
|  | 2811237329800 |  |  | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) |  | kg | 2,7543 |
|  | 2940420007679 |  |  | Fierastrau mecanic |  | h-ut | 1,3568 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,6784 |
| 23 | CC01E |  |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (d=5,5 AI , L= 471,80 m) |  | kg | 89,64 |
|  | 7123020011140 |  |  | Fierar beton |  | h-om | 5,737 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,2689 |
|  | 2710602100000 |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  | kg | 91,881 |
|  | 2010237318750 |  |  | Distantieri |  | buc | 13,446 |
|  | 2734113803881 |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 0,8964 |
| 24 | CC01F |  |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (d=12AIII , L= 34,60 m) |  | kg | 31,05 |
|  | 7123020011140 |  |  | Fierar beton |  | h-om | 1,5525 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,0932 |
|  | 2710602300000 |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm |  | kg | 31,8262 |
|  | 2010237318750 |  |  | Distantieri |  | buc | 4,6575 |
|  | 2734113803881 |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 0,3105 |
| 25 | CC01F |  |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (d=14AIII , L= 52,80 m) |  | kg | 72,60 |
|  | 7123020011140 |  |  | Fierar beton |  | h-om | 3,630 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,2178 |
|  | 2710602300000 |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm |  | kg | 74,415 |
|  | 2010237318750 |  |  | Distantieri |  | buc | 10,890 |
|  | 2734113803881 |  |  | Sirma din otel moale, neagra, d=1 mm |  | kg | 0,726 |
| 26 | CC01F |  |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (d=16AIII , L= 27,36 m) |  | kg | 43,17 |
|  | 7123020011140 |  |  | Fierar beton |  | h-om | 2,1585 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,1295 |
|  | 2710602300000 |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm |  | kg | 44,2492 |
|  | 2010237318750 |  |  | Distantieri |  | buc | 6,4755 |
|  | 2734113803881 |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 0,4317 |
| 27 | RpCD08A |  |  | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp (100x100x4 mm) |  | kg | 88,00 |
|  | 7123020011140 |  |  | Fierar beton |  | h-om | 4,400 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,352 |
|  | 2873122004200 |  |  | Plase sudate STM sau STNB |  | kg | 88,880 |
|  | 2710602000030 |  |  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm |  | kg | 0,440 |
|  | 2734113803116 |  |  | Sirma neagra moale d = 1 mm |  | kg | 0,880 |
|  | 2523156719079 |  |  | Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa |  | buc | 13,200 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,0528 |
| 28 | CA04F |  |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice |  | m3 | 9,00 |
|  | 7123010010200 |  |  | Betonist |  | h-om | 43,650 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,050 |
|  | 2663102100000 |  |  | Beton |  | m3 | 9,5017 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 1,3905 |
|  | 2952270003100 |  |  | Vibrator de adincime |  | h-ut | 5,400 |
|  | 2922140007000 |  |  | Macara |  | h-ut | 2,520 |
| 29 | CG17D |  |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi 60x60 cm, grosimea 9-10mm, semilucios) culoarea coordoneaza cu beneficiar |  | m2 | 29,80 |
|  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  | h-om | 67,050 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 7,450 |
|  | 2661112800700 |  |  | Placi sau piscoturi de gresie |  | m2 | 30,694 |
|  | 26641021020101 |  |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  | kg | 120,690 |
|  | 24302261000001 |  |  | Fuga |  | kg | 8,940 |
|  | 2010237318700 |  |  | Distantieri de rost |  | buc | 596,000 |
|  | 2653102100000 |  |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  | kg | 26,820 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,341 |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,3576 |
| 30 | CI14A |  |  | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (h=7cm) |  | m | 4,50 |
|  | 7132010010900 |  |  | Faiantar |  | h-om | 1,800 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,450 |
|  | 2874116312500 |  |  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta |  | m | 4,8195 |
|  | 2462106110400 |  |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  | kg | 1,6538 |
|  | 2010237318700 |  |  | Distantieri de rost |  | buc | 28,350 |
|  | 2430226101466 |  |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  | kg | 0,4725 |
|  | 2952270003204 |  |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  | h-ut | 0,225 |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,0045 |
| 31 | RpCP17A |  |  | Mina curenta sau bara de protectie, din teava dreapta (Balustrada din INOX, ) fara costul balustradei |  | m | 8,26 |
|  | 7214240021800 |  |  | Lacatus mecanic |  | h-om | 10,4076 |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  | h-om | 3,9648 |
|  | 2651122100024 |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  | kg | 5,8976 |
|  | 2874125882312 |  |  | Saiba plata pt. metal M 24 OL34 S 5200 |  | kg | 0,4213 |
|  | 2430116103294 |  |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  | kg | 0,2106 |
|  | 2873155901194 |  |  | Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2 |  | kg | 0,4213 |
|  | 2940600002994 |  |  | Aparat de sudura |  | h-ut | 1,4868 |
|  | 2940520003828 |  |  | Aparat de polizat (biax) |  | h-ut | 0,7434 |
|  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 0,7434 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,2065 |
| 32 | CK18B |  |  | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice (Banda adeziva antialunecare) De creat resursa. |  | m | 16,00 |
|  | 7129200011200 |  |  | Finisor MP |  | h-om | 8,320 |
|  | 2681116001317 |  |  | Piatra de frecat |  | kg | 0,032 |
|  | 2651122100270 |  |  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  | kg | 1,360 |
|  | 252110671839101 |  |  | Banda antialunecare |  | m | 16,800 |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 0,400 |
|  | 1421102200496 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 | 0,016 |
|  | 2462106109884 |  |  | Aracet tip EP 50 |  | kg | 0,032 |
|  | 2462106110431 |  |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  | kg | 0,240 |
|  | 2430226109080 |  |  | Diluant prenadez |  | kg | 0,096 |
|  | 2430226101234 |  |  | Grund prenadez tip M |  | kg | 0,064 |
|  | 2451427308669 |  |  | Ceara parchet |  | kg | 0,032 |
|  | 2320166200729 |  |  | Parchetin |  | l | 0,032 |
|  | 2430226102550 |  |  | Chit PVA-PVC |  | kg | 0,096 |
|  |  |  |  |  | Total Scara centrala |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.3. Antreu /Pardoseli |  |  |  |
| 33 | RpCB02D |  |  | Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat C-15/12 Bc15 (B200) Strat de beton ,grosimea 8 cm. |  | m3 | 0,36 |
|  | 7123010010200 |  |  | Betonist |  | h-om | 1,6344 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,648 |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 128,2554 |
|  | 1421102200587 |  |  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 0,2477 |
|  | 1421102200082 |  |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm |  | m3 | 0,2704 |
|  | 2952270003702 |  |  | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actoianata electric |  | h-ut | 0,117 |
|  | 2952270003717 |  |  | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) |  | h-ut | 0,216 |
|  | 3410520001373 |  |  | Automacara 5 tf |  | h-ut | 0,054 |
| 34 | RpCD08A |  |  | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp (100x100X4 mm) |  | kg | 12,40 |
|  | 7123020011140 |  |  | Fierar beton |  | h-om | 0,620 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,0496 |
|  | 2873122004200 |  |  | Plase sudate STM sau STNB |  | kg | 12,524 |
|  | 2710602000030 |  |  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm |  | kg | 0,062 |
|  | 2734113803116 |  |  | Sirma neagra moale d = 1 mm |  | kg | 0,124 |
|  | 2523156719079 |  |  | Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa |  | buc | 1,860 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,0074 |
| 35 | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 | 4,54 |
|  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  | h-om | 2,724 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,454 |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 59,020 |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,1907 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,1362 |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,0545 |
| 36 | CG17D |  |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi 60x60 cm, grosimea 9-10mm, semilucios) culoarea coordoneaza cu beneficiar |  | m2 | 4,54 |
|  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  | h-om | 10,215 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,135 |
|  | 2661112800700 |  |  | Placi sau piscoturi de gresie |  | m2 | 4,6762 |
|  | 26641021020101 |  |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  | kg | 18,387 |
|  | 24302261000001 |  |  | Fuga |  | kg | 1,362 |
|  | 2010237318700 |  |  | Distantieri de rost |  | buc | 90,800 |
|  | 2653102100000 |  |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  | kg | 4,086 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,2043 |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,0545 |
| 37 | CI14A |  |  | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (h=7cm) |  | m | 6,35 |
|  | 7132010010900 |  |  | Faiantar |  | h-om | 2,540 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,635 |
|  | 2874116312500 |  |  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta |  | m | 6,8008 |
|  | 2462106110400 |  |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  | kg | 2,3336 |
|  | 2010237318700 |  |  | Distantieri de rost |  | buc | 40,005 |
|  | 2430226101466 |  |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  | kg | 0,6668 |
|  | 2952270003204 |  |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  | h-ut | 0,3175 |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,0063 |
|  |  |  |  |  | Total Antreu /Pardoseli |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.4. Antreu/Pereti |  |  |  |
| 38 | RpCJ35A |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane |  | m2 | 17,36 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  | h-om | 2,0832 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,604 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,868 |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,1736 |
| 39 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 17,36 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,5208 |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  | kg | 2,604 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,868 |
| 40 | CF50B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 17,36 |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  | h-om | 21,1792 |
|  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat Ideal Fasad |  | kg | 123,9504 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,3714 |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,2778 |
| 41 | CF17C |  |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 17,36 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  | h-om | 3,472 |
|  | 2614122601913 |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 | 19,096 |
|  | 2462106110132 |  |  | Aracet CPMB |  | kg | 2,604 |
| 42 | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor. |  | m2 | 17,36 |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 7,812 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,736 |
|  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 18,3131 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,0174 |
| 43 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 17,36 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,5208 |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  | kg | 2,604 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,868 |
| 44 | RpCR07A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual. Culoarea si calitatea se va aproba de Beneficiar |  | m2 | 17,36 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 11,9784 |
|  | 2430116103800 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 6,944 |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 1,0416 |
|  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc | 8,680 |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,868 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,1736 |
|  |  |  |  |  | Total Antreu/Pereti |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.5. Copertina Nr.1 |  |  |  |
| 45 | CL18A |  |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Teava 100 x 100 x 4 mm L= 53,70 m , 80 x 80 x 4, L= 12,0 m, 60 X60 x 3 mm, L= 23,0 m ), plansa 290x190x10 mm - 4,0 buc) |  | kg | 859,89 |
|  | 7214240021810 |  |  | Lacatus CM |  | h-om | 163,3791 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 8,5989 |
|  | 7212030022700 |  |  | Sudor |  | h-om | 8,5989 |
|  | 2734113803207 |  |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  | kg | 8,5989 |
|  | 2775276309886 |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  | kg | 859,890 |
|  | 2873155901200 |  |  | Electrozi pentru sudura |  | kg | 4,2995 |
|  | 1010126200341 |  |  | Carbuni de forja (huila) |  | kg | 12,8983 |
| 46 | CC13B |  |  | Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata prin suprpunere, la bare cu diametrul 18-28 mm |  | buc | 20,00 |
|  | 7212030022700 |  |  | Sudor |  | h-om | 10,000 |
|  | 2873155900800 |  |  | Electrozi de sudura |  | kg | 13,000 |
|  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  | kw | 23,000 |
| 47 | CL18A |  |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Plansa 290x190x10 mm - 4,0 buc) |  | kg | 10,00 |
|  | 7214240021810 |  |  | Lacatus CM |  | h-om | 1,900 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,100 |
|  | 7212030022700 |  |  | Sudor |  | h-om | 0,100 |
|  | 2734113803207 |  |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  | kg | 0,100 |
|  | 2775276309886 |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  | kg | 10,000 |
|  | 2873155901200 |  |  | Electrozi pentru sudura |  | kg | 0,050 |
|  | 1010126200341 |  |  | Carbuni de forja (huila) |  | kg | 0,150 |
| 48 | RCsB21C |  |  | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm |  | buc | 30,00 |
|  | 7123010010200 |  |  | Betonist |  | h-om | 5,100 |
|  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  | kw | 78,750 |
|  | 2811236832352 |  |  | Burghiu widia |  | buc | 25,200 |
|  | 2940520007609 |  |  | Masina de perforat cu burghiu vidia |  | h-ut | 2,700 |
| 49 | IzD10A |  |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Vopsirea constructiilor metalice ,Copertina nr.1) |  | t | 0,89 |
|  | 7141020013400 |  |  | Vopsitor industrial |  | h-om | 5,7316 |
|  | 2430116100000 |  |  | Email clorcauciuc |  | kg | 6,942 |
|  | 2430226100814 |  |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  | kg | 3,471 |
|  | 2430226109420 |  |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  | kg | 0,4895 |
|  | 2320166200676 |  |  | White spirit |  | kg | 1,7355 |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,8678 |
| 50 | CN21A |  |  | Vopsitorii la constructii metalice a copertinei, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi. (Grate la ferestre) |  | m2 | 18,00 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 20,160 |
|  | 2430116103000 |  |  | Vopsea pe baza de ulei |  | kg | 2,160 |
|  | 1542126108945 |  |  | Ulei de in sicativat |  | kg | 1,800 |
|  | 2320116200573 |  |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | l | 0,270 |
|  | 26811260014721 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 1,800 |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,900 |
|  | 2430226101337 |  |  | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2 |  | kg | 0,540 |
| 51 | CD07B |  |  | Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv -,,Etalbond,, , grosimea 4 mm ,ambele parti strat din aluminiu, grosimea 0,5 mm, rezistenta la raze ultrafiolete UF, culoarea se coordoneaza cu Bineficiarul (albastru) |  | m2 | 52,50 |
|  | 7214240021810 |  |  | Lacatus CM |  | h-om | 52,500 |
|  | 2732103646070 |  |  | Tabla cutata |  | m2 | 58,275 |
|  | 2874125886734 |  |  | Nituri POP |  | buc | 183,750 |
|  | 2874115833878 |  |  | Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm |  | buc | 147,000 |
|  | 2922140007000 |  |  | Macara |  | h-ut | 2,100 |
| 52 | CE44A |  |  | Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice. Notа: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului. B=1,14 m , L=7,00 m , grosimea 10 cm , ambele parti |  | m2 | 7,98 |
|  | 7214210026800 |  |  | Montator constructii metalice |  | h-om | 9,576 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,394 |
|  | 2811236304903 |  |  | Panouri "Sandwich" * |  | m2 | 8,3024 |
|  | 2523156720006 |  |  | Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama) |  | kg | 21,0002 |
|  | 2874115836897 |  |  | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235 |  | buc | 24,4188 |
|  | 2874115836896 |  |  | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ |  | buc | 24,4188 |
|  | 2416566101572 |  |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 1,4733 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,399 |
| 53 | RpCI22A |  |  | Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,4 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv (150x150 mm,bordura la perete) |  | m | 14,00 |
|  | 7213050013100 |  |  | Tinichigiu |  | h-om | 10,780 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,500 |
|  | 2710403641867 |  |  | Tabla zincata laminata vopsita ( Bordura la perete 150 x150 cm) |  | kg | 14,700 |
|  | 2682132600933 |  |  | Carton bitumat tip CA 400 |  | m2 | 4,851 |
|  | 2744125904770 |  |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  | kg | 0,441 |
|  | 2873145886851 |  |  | Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111 |  | kg | 0,441 |
|  | 2051142950716 |  |  | Diblu din lemn |  | buc | 29,400 |
|  | 3410520005702 |  |  | Platforma telescopica pe auto |  | h-ut | 1,400 |
| 54 | CE25C |  |  | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu benzi bituminoase simple sau placate cu tabla de plumb sau de aluminiu |  | m | 14,00 |
|  | 7134030012200 |  |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 3,500 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,700 |
|  | 2682132600479 |  |  | Benzi bituminoase |  | m | 16,905 |
|  | 2413337345800 |  |  | Solutie de amorsaj |  | l | 0,441 |
|  |  |  |  |  | Total Copertina Nr.1 |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.6. Copertina nr.2 |  |  |  |
| 55 | RpCI42B |  |  | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclus(Copertina Nr.2 ,05 x2,25) |  | m2 | 4,50 |
|  | 7213050013100 |  |  | Tinichigiu |  | h-om | 1,620 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,620 |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,090 |
| 56 | CE30A |  |  | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. |  | m2 | 4,50 |
|  | 7124010010700 |  |  | Dulgher |  | h-om | 1,0125 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,315 |
|  | 2010102903495 |  |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 | 0,000 |
|  | 2873145887000 |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 0,540 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,135 |
| 57 | CN50C |  |  | Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. |  | 100 m2 | 0,045 |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  | h-om | 0,1422 |
|  | 2124117000002 |  |  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara |  | kg | 0,2700 |
|  | 2430127317192 |  |  | Diamoniu fosfat |  | kg | 1,035 |
|  | 2430116104841 |  |  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare |  | kg | 0,0018 |
|  | 2320166200755 |  |  | Petrol distilat tip 0/200 |  | kg | 0,180 |
|  | 2410520006700 |  |  | Automacara |  | h-ut | 0,001 |
|  | 2952270002921 |  |  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) |  | h-ut | 0,0051 |
|  | 3410540000001 |  |  | Autocamion, 5 t |  | h-ut | 0,0025 |
| 58 | RpCI28A |  |  | Strat suplimentar, montat sub invelitura de tigla, placi ondulate presate sau amprentate - strat polimeric tip ONDULIS |  | m2 | 4,50 |
|  | 7213050013100 |  |  | Tinichigiu |  | h-om | 1,125 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,315 |
|  | 1111000100046 |  |  | Strat suplimentar polimeric tip ONDULIS |  | m2 | 5,3561 |
|  | 2875276312010 |  |  | Accesorii pentru fixare zincate |  | buc | 55,890 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,045 |
| 59 | CE06A |  |  | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla profilata ,vopsita) |  | m2 | 4,50 |
|  | 7213050013100 |  |  | Tinichigiu |  | h-om | 4,950 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,450 |
|  | 2710403642000 |  |  | Tabla zincata profilata |  | m2 | 5,4337 |
|  | 2710403643220 |  |  | Tabla zincata plana de 0,75 mm |  | kg | 2,835 |
|  | 2874125886734 |  |  | Nituri POP |  | buc | 23,625 |
|  | 2874115837746 |  |  | Suruburi mecanice |  | buc | 23,625 |
|  | 2710703434927 |  |  | Otel lat 30 x 6 |  | kg | 1,5356 |
|  | 2430226103064 |  |  | Snur profilat din mastic |  | kg | 0,4725 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,099 |
| 60 | RpCI22A |  |  | Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,4 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv (150x150 mm,bordura la perete) |  | m | 6,50 |
|  | 7213050013100 |  |  | Tinichigiu |  | h-om | 5,005 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,625 |
|  | 2710403641867 |  |  | Tabla zincata laminata vopsita ( Bordura la perete 150 x150 cm) |  | kg | 6,825 |
|  | 2682132600933 |  |  | Carton bitumat tip CA 400 |  | m2 | 2,2523 |
|  | 2744125904770 |  |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  | kg | 0,2047 |
|  | 2873145886851 |  |  | Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111 |  | kg | 0,2047 |
|  | 2051142950716 |  |  | Diblu din lemn |  | buc | 13,650 |
|  | 3410520005702 |  |  | Platforma telescopica pe auto |  | h-ut | 0,650 |
| 61 | CE25C |  |  | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu benzi bituminoase simple sau placate cu tabla de plumb sau de aluminiu |  | m | 8,00 |
|  | 7134030012200 |  |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 2,000 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,400 |
|  | 2682132600479 |  |  | Benzi bituminoase |  | m | 9,660 |
|  | 2413337345800 |  |  | Solutie de amorsaj |  | l | 0,252 |
|  |  |  |  |  | Total Copertina nr.2 |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.7. Panou informativ |  |  |  |
| 62 | CK18B |  |  | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice Confectionarea si montarea literilor tridimensionale volumetrice (32buc ) fara retroiluminare Inaltimea literilor 24 cm, lungimea panolului 6,97 m , inaltimea 1,73 m Denumirea inscriptiei CENTRUL MULTIFUNCTIONAL SOLDANESTI. Materialul literilor (partea frontala)- sticla organica alba, grosimea 3 mm , partea laterala- din plastic PVC,grosimea 4 mm ,adincimea 45 mm Panoul este confectionat din placi Etalbond compozit ,grosimea 4 mm ,ambele parti strat de aluminiu grosimea 0,5 mm. |  | m | 6,50 |
|  | 7129200011200 |  |  | Finisor MP |  | h-om | 3,380 |
|  | 2521106718391 |  |  | Litere volumetrice din plastic Inaltimea -240 mm,l PRET DE PIATA. |  | m | 6,500 |
|  | 2462106109884 |  |  | Aracet tip EP 50 |  | kg | 0,013 |
|  | 2462106110431 |  |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  | kg | 0,0975 |
|  | 2430226109080 |  |  | Diluant prenadez |  | kg | 0,039 |
|  | 2430226101234 |  |  | Grund prenadez tip M |  | kg | 0,026 |
|  | 2451427308669 |  |  | Ceara parchet |  | kg | 0,013 |
|  | 2320166200729 |  |  | Parchetin |  | l | 0,013 |
|  | 2430226102550 |  |  | Chit PVA-PVC |  | kg | 0,039 |
| 63 | CK18B |  |  | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice Confectionarea si montarea logoului volumetric (1buc ) fara retroiluminare Inaltimea logoului 535 mm, latimea 480 mm. Materialul logoului (partea frontala)- sticla organica alba, grosimea 3 mm , partea laterala- din plastic PVC,grosimea 4 mm Panoul este confectionat din placi Etalbond compozit ,grosimea 4 mm ,ambele parti strat de aluminiu grosimea 0,5 mm. |  | m | 1,50 |
|  | 7129200011200 |  |  | Finisor MP |  | h-om | 0,780 |
|  | 2521106718391.1 |  |  | Logou 535x480 PRET DE PIATA. |  | m | 1,500 |
|  | 2462106109884 |  |  | Aracet tip EP 50 |  | kg | 0,003 |
|  | 2462106110431 |  |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  | kg | 0,0225 |
|  | 2430226109080 |  |  | Diluant prenadez |  | kg | 0,009 |
|  | 2430226101234 |  |  | Grund prenadez tip M |  | kg | 0,006 |
|  | 2451427308669 |  |  | Ceara parchet |  | kg | 0,003 |
|  | 2320166200729 |  |  | Parchetin |  | l | 0,003 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0015 |
|  | 2430226102550 |  |  | Chit PVA-PVC |  | kg | 0,009 |
|  |  |  |  |  | Total Panou informativ |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.8. Drenaj |  |  |  |
| 64 | RpCA01A |  |  | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite (h=0,5m) (Sant pentru drenaj ,sectiunea 300x500 H L= 30,0 m ) |  | m3 | 4,50 |
|  | 9312040019600 |  |  | Sapator |  | h-om | 13,950 |
| 65 | TsD05A |  |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  | 100 m3 | 0,02 |
|  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,1764 |
|  | 2952270004021 |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  | h-ut | 0,2078 |
| 66 | AcF03A |  |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Pat de nisip) |  | m3 | 0,025 |
|  | 9312040019600 |  |  | Sapator |  | h-om | 0,0152 |
|  | 1421102200525 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 0,0256 |
| 67 | SB08G |  |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de (Teava pentru drenaj D=160 mm, grosimea peretilor 4 mm) |  | m | 30,00 |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 12,600 |
|  | 2521216720160 |  |  | Teava din material plastic pentru canalizare |  | m | 30,900 |
|  | 2451437345967 |  |  | Solutie unguenta |  | kg | 0,780 |
|  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,690 |
| 68 | AcE06A |  |  | Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere (Gratar de drenaj, fonta 50x25 x 2 cm, rezistent la coriziune) |  | buc | 2,00 |
|  | 7129090010600 |  |  | Drenor-canalist |  | h-om | 2,260 |
|  | 2875274203624 |  |  | Gratar cu rama de fonta pentru guri de scurgere tip A carosabil |  | buc | 2,040 |
|  |  |  |  |  | Total Drenaj |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.9. Amenajarea teritoriului |  |  |  |
| 69 | TsC54C |  |  | Strat de nivelare din pietris (grosimea 5 cm) |  | m3 | 13,25 |
|  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 13,1175 |
|  | 1421102200068 |  |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  | m3 | 15,2375 |
|  | 2912340002506 |  |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  | h-ut | 2,7825 |
|  | 2592270004021 |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut | 5,565 |
| 70 | DE17A |  |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaje 20x10x 6 cm) Grosimea 6 cm destinata pentru parcarea auto Culoarea si calitatea se va coordona cu Bineficiarul) |  | m2 | 265,50 |
|  | 7129020012800 |  |  | Pavator |  | h-om | 154,0431 |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  | h-om | 4,1949 |
|  | 2651122100027 |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  | kg | 424,800 |
|  | 2651122100442 |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  | kg | 3 504,600 |
|  | 2661112800655 |  |  | Placi din beton, pentru trotuare |  | m2 | 269,4825 |
|  | 1421102200546 |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  | m3 | 1,3275 |
|  | 1421102200547 |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  | m3 | 10,089 |
|  | 2881116002701 |  |  | Disc pentru taiat placi |  | buc | 5,310 |
| 71 | DE11A |  |  | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 8x20 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm |  | m | 61,00 |
|  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 7,320 |
|  | 7129020012800 |  |  | Pavator |  | h-om | 10,980 |
|  | 2651122100024 |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  | kg | 62,220 |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,183 |
|  | 2666122800325 |  |  | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2 |  | m | 61,305 |
| 72 | DE11A |  |  | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Uluc prefabricat din beton 10x15 cm) |  | m | 15,00 |
|  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 1,800 |
|  | 7129020012800 |  |  | Pavator |  | h-om | 2,700 |
|  | 2663102100001 |  |  | Beton clasa...(pt.informatie) |  | m3 | 0,720 |
|  | 2651122100024 |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  | kg | 15,300 |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,045 |
|  | 2666122800325.1 |  |  | Uluc prefabricat din beton 10 x 15 cm |  | m | 15,075 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,045 |
| 73 | TsH91B |  |  | Instalarea urnelor (Model si culoarea se va aproba de Beneficiar) |  | buc | 2,00 |
|  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 1,200 |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,900 |
|  | 7123011000200 |  |  | Betonist |  | h-om | 9,700 |
|  | 2030112931102 |  |  | Urne |  | buc | 2,000 |
|  | 2663102100000 |  |  | Beton |  | m3 | 0,168 |
|  |  |  |  |  | Total Amenajarea teritoriului |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.10. Timplarie |  |  |  |
| 74 | CK11B |  |  | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu( Profil lat - 5 cm, calitativ, culoare profil gri, similar cu culoarea existenta, geam termopan, 24 mm) 1,0 buc (710x2160 mm ,H) 1, buc (2250 x 450 mm H ) / diizata in doua parti. |  | m2 | 2,55 |
|  | 7214210026800 |  |  | Montator constructii metalice |  | h-om | 1,785 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,1275 |
|  | 2523146720200 |  |  | Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate |  | m2 | 2,6775 |
|  | 2681126001472 |  |  | Ulei pentru accesorii metalice |  | kg | 0,0255 |
|  | 2430226102111 |  |  | Chit ROMALCHIT |  | kg | 0,306 |
|  | 2416566101572 |  |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 0,8925 |
|  | 2410520006700 |  |  | Automacara |  | h-ut | 0,0127 |
| 75 | CK21A |  |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa exterioara din profil de aluminiu cu bariera termica, profil 90x70 x2 mm, calitativ, culoarea gri, similar cu cu culoarea existenta, geam termopan , grosimea 32 mm, miner inox L=1800 mm,D=40 mm, 3 balamale tip reglabil 3D, greutatea max. 140 kg) Usa cu deschidere dubla 1540:2 x 2016 mm H. |  | m2 | 3,32 |
|  | 7214210026800 |  |  | Montator constructii metalice |  | h-om | 2,822 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,332 |
|  | 2812106306050 |  |  | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  | m2 | 3,320 |
|  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 13,280 |
|  | 2416566101572 |  |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 1,660 |
|  | 2430226101600 |  |  | Chit siliconic |  | kg | 0,581 |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 1,992 |
|  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  | kw | 3,320 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,0664 |
| 76 | CK23C |  |  | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (parametre: evizeze cu 3 sectii, din care 1cu deschiderea in 2 parti, plasa antimoschita, 5 camere, profil 70 mm clasa A (grosimea peretii exterior 2,5 mm, interior -2mm) culoarea alb; pachet sticla:4-24-4mm (32 mm) Fn4S-4FI, ГОСТ 30673-99, protectia fonica 45dB, armatura interioara din otel zincat de 2 mm grosimea) F1 (1440 x1430 mm, H/ divizata in doua parti , deschidere dubla, orizontal si vertucal- 4,0 buc = 8,23 m.p. F2 (1700 x 2040 mm, H / divizata in 3 parti jos si sus in 2 parti , partea de jos descidere dubla pe centru - 2,0 ferestre =6,93 m.p. F3 (1980 X 2000 mm, H divizata in 3 parti jos si sus in 2 parti , partea de jos descidere dubla pe centru - 1,0 ferestra =3,96 m.p. F4 (1100 X 2000 mm, H/ divizata in 2 parti, deschidere simpla , la una dubla- 1,0 fereastra=2,20 m.p. |  | m2 | 21,32 |
|  | 7129200011200 |  |  | Finisor MP |  | h-om | 10,8732 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,066 |
|  | 2030112938150 |  |  | Ferestre din mase plastice |  | m2 | 21,320 |
|  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 63,960 |
|  | 2416566101572 |  |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 3,5178 |
|  | 2430226101600 |  |  | Chit siliconic |  | kg | 2,6224 |
|  | 26811260014721 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 8,528 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,4264 |
| 77 | CK33A |  |  | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor (Unghi de deschidere max. 180 grade, calitativ , L= 240 mm) |  | buc | 1,00 |
|  | 7214070021400 |  |  | Lacatus constructii metalice |  | h-om | 1,900 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,060 |
|  | 2952270007000 |  |  | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor |  | buc | 1,000 |
|  | 2430226100034 |  |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  | kg | 0,030 |
| 78 | CK26B |  |  | Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Latimea 30 cm, grosimea tablei 0,5 mm, vopsirea culoarea alba) |  | m | 13,16 |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  | h-om | 4,2112 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,0528 |
|  | 2743123549026 |  |  | Glafuri din aluminiu pentru ferestre |  | m | 13,160 |
|  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 52,640 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,1316 |
| 79 | CK26A |  |  | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Latimea 35 cm, grosimea 2 cm, culoarea alba) |  | m | 13,16 |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  | h-om | 3,6848 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,0528 |
|  | 2521106718392 |  |  | Glafuri din mase plastice pentru ferestre |  | m | 13,4232 |
|  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 53,6928 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,1316 |
|  |  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.11. Fatada |  |  |  |
| 80 | RpCJ35A |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane |  | m2 | 40,00 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  | h-om | 4,800 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 6,000 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 2,000 |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,400 |
| 81 | RpIzA03A |  |  | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma |  | m2 | 39,00 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 5,460 |
|  | 2881116001616 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 |  | buc | 11,700 |
| 82 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei ("Betoncontact" sau echivalent) |  | m2 | 240,00 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 7,200 |
|  | 24165861053033 |  |  | Amorsa-grund "Betoncontact" |  | kg | 36,000 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 12,000 |
| 83 | CF50B k=2 |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(Grosimea de 10 mm , adeziv Ideal Fasad , norma de consum 14,28 kg/m.p.) |  | m2 | 40,00 |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  | h-om | 48,800 |
|  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat Ideal Fasad |  | kg | 571,200 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,160 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 3,160 |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,640 |
| 84 | CF17C |  |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 40,00 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  | h-om | 8,000 |
|  | 2614122601913 |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 | 44,000 |
|  | 2462106110132 |  |  | Aracet CPMB |  | kg | 6,000 |
| 85 | CF50B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (adeziv "IZOPOL" - reparatie pe locuri) |  | m2 | 40,00 |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  | h-om | 48,800 |
|  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat Ideal Fasad |  | kg | 285,600 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 3,160 |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,640 |
| 86 | CN54B |  |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade |  | m2 | 40,00 |
|  | 7141020013301 |  |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om | 4,800 |
|  | 2430226101010 |  |  | Grund cu cuart "Gleta" |  | kg | 16,600 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 2,000 |
| 87 | CF30A |  |  | Tencuieli exterioare de 1.5 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Tip "Caparol", inclusiv glafuri la ferestre) |  | m2 | 40,00 |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  | h-om | 48,800 |
|  | 26531021008311 |  |  | Tink |  | kg | 92,000 |
|  | 2952270007607 |  |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  | h-ut | 0,240 |
| 88 | CN11A1 |  |  | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent, executate mecanizat. Culoarea si calitatea se va aproba de Beneficiar |  | m2 | 240,00 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 52,800 |
|  | 2430116104070 |  |  | Vopsea pe baza de polimeri acrilici |  | kg | 153,600 |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 12,000 |
|  | 26811260014721 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 120,000 |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  | kg | 12,000 |
|  | 2912340002503 |  |  | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min |  | h-ut | 16,800 |
| 89 | CL17B |  |  | Confectii metalice diverse, montate aparent:Grate la ferestre, fara costului gratelor Cu recuperarea materialelor. |  | kg | 345,00 |
|  | 7214240021810 |  |  | Lacatus CM |  | h-om | 65,550 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,450 |
|  | 7212030022700 |  |  | Sudor |  | h-om | 3,450 |
|  | 2873155901200 |  |  | Electrozi pentru sudura |  | kg | 1,725 |
|  | 2430126103294 |  |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  | kg | 3,450 |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 6,900 |
|  | 1010126200341 |  |  | Carbuni de forja (huila) |  | kg | 6,900 |
| 90 | CN21A |  |  | Vopsitorii la constructii metalice a copertinei, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi. Grate la ferestre si poarta la garajul (Culoarea si calitatea se va aproba de Beneficiar) |  | m2 | 18,00 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 20,160 |
|  | 2430116103000 |  |  | Vopsea pe baza de ulei |  | kg | 2,160 |
|  | 1542126108945 |  |  | Ulei de in sicativat |  | kg | 1,800 |
|  | 2320116200573 |  |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | l | 0,270 |
|  | 26811260014721 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 1,800 |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,900 |
|  | 2430226101337 |  |  | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2 |  | kg | 0,540 |
| 91 | CB14A |  |  | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) |  | m2 | 65,00 |
|  | 7124010010700 |  |  | Dulgher |  | h-om | 48,750 |
|  | 2010102904340 |  |  | Dulapi de rasinoase |  | m3 | 0,0195 |
|  | 2010102903495 |  |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 | 0,0065 |
|  | 2010102919000 |  |  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela |  | m3 | 0,0195 |
|  | 2020142925412 |  |  | PFL dur de 6 mm |  | m3 | 0,0078 |
|  | 2873145887000 |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 0,195 |
|  | 2811230007606 |  |  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t |  | h-ut | 292,500 |
|  |  |  |  |  | Total Fatada |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.12. Acoperis |  |  |  |
| 92 | RpCI29A |  |  | Sisteme de jgheaburi prefabricate, tip BRASS, din tabla |  | m | 18,00 |
|  | 7213050013100 |  |  | Tinichigiu |  | h-om | 5,400 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,260 |
|  | 2523156720449 |  |  | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip BRASS cu D=10-12, 5-15 cm |  | m | 19,5615 |
|  | 2875277347100 |  |  | Suport de jgheaburi (cirlige) zincate |  | buc | 26,082 |
|  | 2875276311738 |  |  | Element de inchidere la capat de jgheab |  | buc | 1,863 |
|  | 2875274110101 |  |  | Piesa de racordare jgheab -burlan |  | buc | 3,726 |
|  | 2875274000501 |  |  | Cot de jgheab |  | buc | 3,726 |
|  | 2874115800760 |  |  | Suruburi de fixare jgheaburi |  | buc | 186,300 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,360 |
| 93 | RpCI29B |  |  | Sisteme de burlane prefabricate, tip BRASS, din tabla (Burlan din tabla zincata D=160 mm, grosimea peretilor -0,5 mm /sau din tabla laminata vopsita) |  | m | 10,00 |
|  | 7213050013100 |  |  | Tinichigiu |  | h-om | 3,500 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,800 |
|  | 2710406311727 |  |  | Burlan rotund prefabricat tip BRASS cu D=10-12, 5-15 cm |  | m | 10,7625 |
|  | 2875276311738 |  |  | Element de inchidere la capat de jgheab |  | buc | 5,125 |
|  | 2875274000501 |  |  | Cot de jgheab |  | buc | 5,125 |
|  | 2875276311727 |  |  | Cot de capat la burlan (aruncator apa) |  | buc | 2,5625 |
|  | 2875276311725 |  |  | Pilnie de curatire rt din tabla de otel zincata pentru burlane tip lindab |  | buc | 2,5625 |
|  | 2875276311726 |  |  | Cleme de fixare burlane (bratari zincate) |  | buc | 5,125 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,150 |
| 94 | RpCI29B |  |  | Sisteme de burlane prefabricate, tip BRASS, din tabla (Burlan D=100 din tabla laminata vopsita, grosimea 5 mm) |  | m | 9,00 |
|  | 7213050013100 |  |  | Tinichigiu |  | h-om | 3,150 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,720 |
|  | 2710406311727 |  |  | Burlan rotund prefabricat tip BRASS cu D=10-12, 5-15 cm |  | m | 9,6862 |
|  | 2875276311738 |  |  | Element de inchidere la capat de jgheab |  | buc | 4,6125 |
|  | 2875274000501 |  |  | Cot de jgheab |  | buc | 4,6125 |
|  | 2875276311727 |  |  | Cot de capat la burlan (aruncator apa) |  | buc | 2,3062 |
|  | 2875276311725 |  |  | Pilnie de curatire rt din tabla de otel zincata pentru burlane tip lindab |  | buc | 2,3062 |
|  | 2875276311726 |  |  | Cleme de fixare burlane (bratari zincate) |  | buc | 4,6125 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,135 |
|  |  |  |  |  | Total Acoperis |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Lucrari exterioare |  |  |
|  |  |  |  | 1.2. Lucrari interioare |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2.1. Lucrari de finisare- Glafuri interioare la ferestre |  |  |  |
| 95 | RpCJ35A |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  | m2 | 12,00 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  | h-om | 1,440 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,800 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,600 |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,120 |
| 96 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare |  | m2 | 12,00 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,360 |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  | kg | 1,800 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,600 |
| 97 | CF50B adoptat |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 12,00 |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  | h-om | 14,640 |
|  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat Ideal Fasad |  | kg | 85,680 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,948 |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,192 |
| 98 | CF17C |  |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 12,00 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  | h-om | 2,400 |
|  | 2614122601913 |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 | 13,200 |
|  | 2462106110132 |  |  | Aracet CPMB |  | kg | 1,800 |
| 99 | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor |  | m2 | 12,00 |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 5,400 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,200 |
|  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 12,6588 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,012 |
| 100 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare |  | m2 | 12,00 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,360 |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  | kg | 1,800 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,600 |
| 101 | RpCR07A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual. Culoarea si calitatea se va aproba de Beneficiar |  | m2 | 12,00 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 8,280 |
|  | 2430116103800 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 4,800 |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,720 |
|  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc | 6,000 |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,600 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,120 |
|  |  |  |  |  | Total Lucrari de finisare- Glafuri interioare la ferestre |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Lucrari interioare |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala si medicala |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Lucrari constructii-montaj |  |  |
|  |  |  |  | 2. Lucrari de electricitate |  |  |  |
| 102 | RpEF23B |  |  | Demontari de corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi (Corp de luminat tip Led D=20 cm) |  | buc | 4,00 |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  | h-om | 1,200 |
| 103 | 08-03-594-2 |  |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, ( Panou LED incorporat 18 W,1300 LM, 300 20x20 cm ,Alb) |  | 100 buc | 0,04 |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om | 4,640 |
|  | 570-421244 |  |  | Corp Led ( Panou LED incorporat 18 W,1300 LM, 300 20x20 cm ,Alb) |  | buc | 4,000 |
| 104 | 08-02-148-1 |  |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  | 100 m | 0,10 |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om | 1,240 |
|  | 030203 |  |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  | h-ut | 0,300 |
| 105 | 590-315 |  |  | Cablu VVGng-LS-3x1.5 |  | m | 20,00 |
|  | 590-0315 |  |  | Cablu VVGng-FRLS-3x1.5 |  | m | 20,000 |
| 106 | 2451087 |  |  | Cutie de destributie pentru cablu |  | buc | 2,00 |
|  | 2451087 |  |  | Cutie отв pentru cablu |  | buc | 2,000 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Asigurarea sociala si medicala |  |  |  |
|  |  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Lucrari de electricitate |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA 20 % |  |  |  |  |

Data „____"__________________                                         ____________________________

(semnătura autorizată)

Notă: Autoritatea contractantă trebuie să atașeze la caietul de sarcini, Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări, descifrat (publicarea descifrată a consumului de resurse aferent fiecărei norme de deviz)