CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTELOR DE PREȚURI

Denumirea beneficiarului de stat :Primaria comunei Cîietu raionul Cantemir

Organizatorul procedurii de achiziții: Primaria comunei Cîietui raionul Cantemir

Obiectul achizițiilor:  Extinderea și modernizarea sistemului de iluminat stradal în comuna Cîietu

(s.Cîietu și Dimitrova) raionul Cantemir.

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură |  | Volum |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |  |
|  |  | - PT-273 - 1.1 Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |
| 1 | TsA01B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinser, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H<0,60 m teren mijlociu | m3 | 10,00 |  |  |  |
| 2 | TsD01B | Imprastierea cu lipata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 10,00 |  |  |  |
| 3 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc | 10,00 |  |  |  |
| 4 | 33-04-016-5 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior | buc | 10,00 |  |  |  |
| 5 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38-6-10kV cu traversare fara adaosuri, cu un singur picior | buc | 10,00 |  |  |  |
| 6 |  | Stilp din beton armat, model trapazoidal, pretensionati SET-9,5 | buc | 9,00 |  |  |  |
| 7 |  | Stilp din beton armat, model trapazoidal, pretensionati SET-10,5 | buc | 1,00 |  |  |  |
|  |  | 1.2 Lucrari de montare |  |  |  |  |  |
| 8 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (BA47-29 B 1P 13A) | buc | 1,00 |  |  |  |
| 9 | 33-04-008-3 | Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV | 1km | 1,844 |  |  |  |
| 10 |  | Conductor SIP 5 2x25 mm2 | m | 1 844,00 |  |  |  |
| 11 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1m pina la: 1kg | 100 m | 0,54 |  |  |  |
| 12 |  | Cablu AVVG 3x4 mm2 | m | 54,00 |  |  |  |
| 13 |  | Clema de ancora PA - 25 | buc | 46,00 |  |  |  |
| 14 |  | Suport AL CA-1500 | buc | 46,00 |  |  |  |
| 15 |  | Suport AL CS-1500 | buc | 50,00 |  |  |  |
| 16 |  | Clema de suport RA25 | buc | 50,00 |  |  |  |
| 17 |  | Banda de INOX F2007 | m | 343,00 |  |  |  |
| 18 |  | Clame A200 | buc | 343,00 |  |  |  |
| 19 |  | Clema de strapungere PC 25-70 | buc | 37,00 |  |  |  |
| 20 |  | Clema strapungere PC 4-70 | buc | 162,00 |  |  |  |
| 21 |  | Clema PS-1-1 | buc | 17,00 |  |  |  |
| 22 |  | Conectoare Forbox d-6 mm | buc | 192,00 |  |  |  |
| 23 | 08-02-369-3 | Montarea corp de iluminat tip LED | buc | 54,00 |  |  |  |
| 24 | RpEO02A | Montarea suportului cu un brat | buc | 54,00 |  |  |  |
| 25 |  | Consola metalica p/u felinar stradal KP-4M | buc | 54,00 |  |  |  |
| 26 | 08-02-471-4 | Prize de pamint, vertical, din otel rotund, diametru pina la 20 mm | 10 buc | 0,90 |  |  |  |
| 27 |  | Vergea din otel D16 mm | m | 27,00 |  |  |  |
| 28 | 08-02-472-8 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm | 100m | 0,135 |  |  |  |
| 29 |  | Vergea din otel D10 mm | m | 13,50 |  |  |  |
| 30 | 08-02-472-8 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm | 100m | 0,54 |  |  |  |
| 31 |  | Vergea din otel D8 mm | m | 54,00 |  |  |  |
|  |  | 1.3 Utilaj |  |  |  |  |  |
| 32 |  | Intrerupator automat VA 47-29 B10 1P | buc | 1,00 |  |  |  |
| 33 |  | Corpuri de iluminat VOLTANA EVO 1 5270 8 LED 350m A NW 740 10.1 W 230V sau echivalent | buc | 54,00 |  |  |  |
|  |  | - PT-274 - 2.1 Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |
| 34 | TsA01B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H<0,60m teren mijlociu | m3 | 8,00 |  |  |  |
| 35 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3m din gramezi, inclusive sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 8,00 |  |  |  |
| 36 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc | 8,00 |  |  |  |
| 37 | 33-04-016-5 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior | buc | 8,00 |  |  |  |
| 38 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur mpicior | buc | 8,00 |  |  |  |
| 39 |  | Stilp din beton armat, model trapezoidal, pretensionati SET – 9,5 | buc | 5,00 |  |  |  |
| 40 |  | Stilp din beton armat, model trapezoidal, pretensionati SET-10,5 | buc | 3,00 |  |  |  |
| 41 | RpEJ07B | Demontarea stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati: metalici, intre 5,1 si 10 m inaltime, inclusive gropile si umplutura | buc | 2,00 |  |  |  |
|  |  | 2.2 Lucrari de montare |  |  |  |  |  |
| 42 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, current pina la 25 A (BA 47-29 B 1P 13A) | buc | 1,00 |  |  |  |
| 43 | 33-04-008-3 | Suspendarea cu sjnutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38kv | 1km | 3,736 |  |  |  |
| 44 |  | Conductor SIP 5 2x25 mm2 | m | 3 736,00 |  |  |  |
| 45 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100m | 1,25 |  |  |  |
| 46 |  | Cablu AVVG 3x4 mm2 | m | 125,00 |  |  |  |
| 47 |  | Clema de ancora PA - 25 | buc | 116,00 |  |  |  |
| 48 |  | Suport AL CA-1500 | buc | 116,00 |  |  |  |
| 49 |  | Suport AL CS-1500 | buc | 83,00 |  |  |  |
| 50 |  | Clema de suport RA25 | buc | 83,00 |  |  |  |
| 51 |  | Banda de INOX F2007 | m | 660,00 |  |  |  |
| 52 |  | Clame A200 | buc | 660,00 |  |  |  |
| 53 |  | Clema de strapungere PC 25-70 | buc | 66,00 |  |  |  |
| 54 |  | Clema de strapungere PC 4-70 | buc | 375,00 |  |  |  |
| 55 |  | Clema PS-1-1 | buc | 44,00 |  |  |  |
| 56 |  | Conectoare Forbox d-6mm | buc | 375,00 |  |  |  |
| 57 | 08-02-369-3 | Montarea corp de iluminat tip LED | buc | 125,00 |  |  |  |
| 58 | RpEO02A | Montarea suportului cu un brat | buc | 125,00 |  |  |  |
| 59 |  | Consola metalica p/u felinar stradal KP-4M | buc | 125,00 |  |  |  |
| 60 | 08-02-471-4 | Prize de pamint, vertical, din otel rotund, diametru pina la 20 mm | 10 buc | 0,40 |  |  |  |
| 61 |  | Vergea din otel D16 mm | m | 12,00 |  |  |  |
| 62 | 08-02-472-8 | Conductor de, legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm | 100 m | 0,06 |  |  |  |
| 63 |  | Vergea din otel D10 mm | m | 6,00 |  |  |  |
| 64 | 08-02-472-8 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm | 100m | 0,24 |  |  |  |
| 65 |  | Vergea din otel D8 mm | m | 24,00 |  |  |  |
| 66 | 33-04-008-3 | Demontarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA I 2x25 0,38 kV (k=0.5) k=0.5=0,50 | 1km | 0,33 |  |  |  |
| 67 | 08-02-369-3 | Demontarea corp de iluminat tip LED (k=0.5) k=0.5=0,50 | buc | 6,00 |  |  |  |
|  |  | 2.3 Utilaj |  |  |  |  |  |
| 68 |  | Intrerupator automat VA 47-29 B10 1P | buc | 1,00 |  |  |  |
| 69 |  | Corpuri de iluminat VOLTANA EVO 1 5270 8 LED 700mA NW 740 19.1 W 230V sau echivalent | buc | 9,00 |  |  |  |
| 70 |  | Corpuri de iluminat VOLTANA EVO 1 5270 8 LED 350mA NW 740 10.1 W 230V sau echivalent | buc | 116,00 |  |  |  |
|  |  | 3.PT-276 3.1 Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |
| 71 | TsA01B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H<0,60 m teren mijlociu | m3 | 21,00 |  |  |  |
| 72 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3m din gramezi, inclusive sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 21,00 |  |  |  |
| 73 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38 10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc | 21,00 |  |  |  |
| 74 | 33-04-016-5 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior | buc | 21,00 |  |  |  |
| 75 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior | buc | 21,00 |  |  |  |
| 76 |  | Stilp din beton armat, model trapezoidal, pretensionati SET -9,5 | buc | 19,00 |  |  |  |
| 77 |  | Stilp din beton armat, model trapezoidal, pretensionati SET – 10,56 | buc | 2.00 |  |  |  |
| 78 | 08-02-407-5 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 100 mm | 100 m | 0,08 |  |  |  |
| 79 |  | Teava din otel diametru pina la 100*100*3.2 mm | m | 8,00 |  |  |  |
|  |  | 3.2 Lucrari de montare |  |  |  |  |  |
| 80 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, current pina la 25A (BA 47-29 B 1P 13A) | buc | 1,00 |  |  |  |
| 81 | 33-04-008-3 | Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV | 1 km | 1,75 |  |  |  |
| 82 |  | Conductor SIP 5 2x25 mm2 | m | 1 750,00 |  |  |  |
| 83 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la : 1 kg | 100m | 0,58 |  |  |  |
| 84 |  | Cablu AVVG 3x4 mm2 | m | 58,00 |  |  |  |
| 85 |  | Clema de ancora PA - 25 | buc | 52,00 |  |  |  |
| 86 |  | Suport AL CA - 1500 | buc | 52,00 |  |  |  |
| 87 |  | Suport AL CS - 1500 | buc | 46,00 |  |  |  |
| 88 |  | Clema de suport RA25 | buc | 46,00 |  |  |  |
| 89 |  | Banda de INOX F2007 | m | 345,00 |  |  |  |
| 90 |  | Clame A200 | buc | 345,00 |  |  |  |
| 91 |  | Clema de strapungere PC 25-70 | buc | 46,00 |  |  |  |
| 92 |  | Clema de strapungere PC 4-70 | buc | 174,00 |  |  |  |
| 93 |  | Clema PS-1-1 | buc | 18,00 mm |  |  |  |
| 94 |  | Conectoare Forbox d-6 mm | buc | 174,00 |  |  |  |
| 95 | 08-02-369-3 | Montarea corp de iluminat tip LED | buc | 58,00 |  |  |  |
| 96 | RpEO02A | Montarea suportului cu un brat | buc | 58,00 |  |  |  |
| 97 |  | Consola metalica p/u felinar stradal KP-4M | buc | 58,00 |  |  |  |
| 98 | 085-02-471-4 | Prize de pamint, verticala, din otel rotund, diametru pina 20 mm | 10 buc | 1,10 |  |  |  |
| 99 |  | Vergea din otel D16 mm | m | 33,00 |  |  |  |
| 100 | 08-02-472-8 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm | 100m | 0,165 |  |  |  |
| 101 |  | Vergea din otel D10 mm | m | 16,50 |  |  |  |
| 102 | 08-02-472-8 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm | 100 m | 0,66 |  |  |  |
| 103 |  | Vergea din otel D8 mm | m | 66,00 |  |  |  |
| 104 | 33-04-008-3 | Demontarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEAI 2x25 0,38 kV (k=0.5) k=0.5=0,50 | 1 km | 0,60 |  |  |  |
| 105 | 08-02-369-3 | Demontarea corp de iluminat tip LED (k=0.5) k=0.5=0,50 | buc | 12,00 |  |  |  |
|  |  | 3.3 Utilaj |  |  |  |  |  |
| 106 |  | Intrerupator automat VA 47-29 B10 1P | buc | 1,00 |  |  |  |
| 107 |  | Corpuri de iluminat VOLTANA EVO 1 52780 8 LED 350mA NW 740 10.1W 230V sau echivalent | buc | 58,00 |  |  |  |
|  |  | - 4.PT-278 - 4.1 Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |
| 108 | TsA01B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in deposit sau vehicul la H<0,60 m teren mijlociu | m3 | 14,00 |  |  |  |
| 109 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusive sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 14,00 |  |  |  |
| 110 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustineriloe LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc | 14,00 |  |  |  |
| 111 | 33-04-016-5 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a matyerialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior | buc | 14,00 |  |  |  |
| 112 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior | buc | 14,00 |  |  |  |
| 113 |  | Stilp din beton armat, model trapezoidal, pretensionati SET-9,5 | buc | 10,00 |  |  |  |
| 114 |  | Stilp din beton armat, model trapezoidal, pretensionati SET-10,5 | buc | 4,00 |  |  |  |
|  |  | 4.2 Lucrari de montare |  |  |  |  |  |
| 115 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, current pina la 25 A (BA 47-29 B 1P 13A) | buc | 1,00 |  |  |  |
| 116 | 33-04-008-3 | Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV | 1 km | 1,838 |  |  |  |
| 117 |  | Conductor SIP 5 2x25 mm2 | m | 1 838,00 |  |  |  |
| 118 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la : 1 kg | 100 m | 0,69 |  |  |  |
| 119 |  | Cablu AVVG 3x4 mm2 | m | 69,00 |  |  |  |
| 120 |  | Clema de ancora PA - 25 | buc | 64,00 |  |  |  |
| 121 |  | Support AL CA-1500 | buc | 64,00 |  |  |  |
| 122 |  | Support AL CS-1500 | buc | 44,00 |  |  |  |
| 123 |  | Clema de support RA25 | buc | 44,00 |  |  |  |
| 124 |  | Banda de INOX F2007 | m | 372,00 |  |  |  |
| 125 |  | Clame A200 | buc | 372,00 |  |  |  |
| 126 |  | Clema de strapungere PC 25-70 | buc | 46,00 |  |  |  |
| 127 |  | Clema de strapungere PC 4-70 | buc | 207,00 |  |  |  |
| 128 |  | Clema PS-1-1 | buc | 16,00 |  |  |  |
| 129 |  | Conectoare Forbox d-6 mm | buc | 207,00 |  |  |  |
| 130 | 08-02-369-3 | Montarea corp de iluminat tip LED | buc | 69,00 |  |  |  |
| 131 | RpEO02A | Montarea suportului cu un brat | buc | 69,00 |  |  |  |
| 132 |  | Consola metalica p/u felinar stradal KP-4M | buc | 69,00 |  |  |  |
| 133 | 08-02-471-4 | Prize de pamint, vertical, din otel rotund, diametru pina 20 mm | 10 buc | 0,60 |  |  |  |
| 134 |  | Vergea din otel D16 mm | m | 18,00 |  |  |  |
| 135 | 08-02-472-8 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm | 100m | 0,09 |  |  |  |
| 136 |  | Vergea din otel D10 mm | m | 9,00 |  |  |  |
| 137 | 08-02-472-8 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund. Diametru 8 mm | 100 m | 0,36 |  |  |  |
| 138 |  | Vergea din otel D8 mm | m | 36,00 |  |  |  |
| 139 | 33-04-008-3 | Demontarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEAI 2x25 0,38 kV (k=0.5) k=0.5=0,50 | 1 km | 0,63 |  |  |  |
| 140 | 08-02-369-3 | Demontarea corp de il;uminat tip LED (k=0.5) k=0.5=0,50 | buc | 12,00 |  |  |  |
|  |  | 4.3 Utilaj |  |  |  |  |  |
| 141 |  | Intrerupator automat VA 47-29 B10 1P | buc | 1,00 |  |  |  |
| 142 |  | Corpuri de iluminat VOLTANA EVO 1 5270 8 LED 700mA NW 740 19.1W 230V sau echivalent | buc | 41,00 |  |  |  |
| 143 |  | Corpuri de iluminat VOLTANA EVO 1 5270 8 LED 350mA NW 740 10.1W 230V sau echivalent | buc | 328,00 |  |  |  |
|  |  | 5.PT-279 5.1 Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |
| 144 | TsA01B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in deposit sau vehicul la H<0,60 m teren mijlociu | m3 | 26,00 |  |  |  |
| 145 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 26,00 |  |  |  |
| 146 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc | 26,00 |  |  |  |
| 147 | 33-04-016-5 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior | buc | 26,00 |  |  |  |
| 148 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior | buc | 26,00 |  |  |  |
| 149 |  | Stilp din beton armat, model trapezoidal, pretensionati SET-9,5 | buc | 22,00 |  |  |  |
| 150 |  | Stilp din beton armat, model trapezoidal, pretensionati SET – 10,5 | buc | 4,00 |  |  |  |
|  |  | 5.2 Lucrari de montare |  |  |  |  |  |
| 151 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montsat pe constructii pe perete sau coloana, current pina la 25 A (BA 47-29 B 1P 13A) | buc | 1,00 |  |  |  |
| 152 | 33-04-008-3 | Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV | 1 km | 4,188 |  |  |  |
| 153 |  | Conductor SIP 5 2x25 mm2 | m | 4188,00 |  |  |  |
| 154 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 1,66 |  |  |  |
| 155 |  | Cablu AVVG 3x4 mm2 | m | 166,00 |  |  |  |
| 156 |  | Clema de ancora PA -25 | buc | 108,00 |  |  |  |
| 157 |  | Support AL CA-1500 | buc | 108,00 |  |  |  |
| 158 |  | Support AL CS-1500 | buc | 81,00 |  |  |  |
| 159 |  | Clema de support RA25 | buc | 81,00 |  |  |  |
| 160 |  | Banda de INOX F2007 | m | 595,00 |  |  |  |
| 161 |  | Clame A200 | buc | 595,00 |  |  |  |
| 162 |  | Clema de strapungere PC 25-70 | buc | 84,00 |  |  |  |
| 163 |  | Clema de strapungere PC 4-70 | buc | 438,00 |  |  |  |
| 164 |  | Clema PS-1-1 | buc | 44,00 |  |  |  |
| 165 |  | Conectoare Forbox d-6 mm | buc | 438,00 |  |  |  |
| 166 | 08-02-369-3 | Montarea corp de iluminat tip LED | buc | 146,00 |  |  |  |
| 167 | RpEO02A | Montarea suportului cu un brat | buc | 146,00 |  |  |  |
| 168 |  | Consola metalica p/u felinar stradal KP-4M | buc | 146,00 |  |  |  |
| 169 | 08-02-471-4 | Prize de pamint, verticala, din otel rotund, diametru pina 20 mm | 10 buc | 1,10 |  |  |  |
| 170 |  | Vergea din otel D16 mm | m | 33,00 |  |  |  |
| 171 | 08-02-472-8 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm | 100 m | 0,165 |  |  |  |
| 172 |  | Vergea din otel D10 mm | m | 16,50 |  |  |  |
| 173 | 08-02-472-8 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm | 100 m | 0,66 |  |  |  |
| 174 |  | Vergea din otel D8 mm | m | 66,00 |  |  |  |
| 175 | 33-04-008-3 | Demontarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEAI 2x25 0,38 kV (k=0.5) k=0.5=0,50 | 1 km | 0,46 |  |  |  |
| 176 | 08-02-369-3 | Demontarea corp de iluminat tip LED (k=0.5) k=0.5=0,50 | buc | 13,00 |  |  |  |
|  |  | 5.3 Utilaj |  |  |  |  |  |
| 177 |  | Intrerupator automat VA 47-29 B10 1P | buc | 1,00 |  |  |  |
| 178 |  | Corpuri de iluminat VOLTANA EVO 1 5270 8 LED 350mA NW 740 10.1W 230V sau echivalent | buc | 146,00 |  |  |  |
|  |  | 6.PT-528 6.1 Lucrari de constructive |  |  |  |  |  |
| 179 | TsA01B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in deposit sau vehicul la H<0,60 m teren mijlociu | m3 | 5,00 |  |  |  |
| 180 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 5,00 |  |  |  |
| 181 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor susatinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc | 5,00 |  |  |  |
| 182 | 33-04-016-5 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 k¦V pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior | buc | 5,0.0 |  |  |  |
| 183 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior | buc | 5,00 |  |  |  |
| 184 |  | Stilp din beton armat, model trapezoidal, pretensionati SET-9,5 | buc | 4,00 |  |  |  |
| 185 |  | Stilp din beton armat, model trapezoidal, pretensionati SET – 10,5 | buc | 21,00 |  |  |  |
| 186 | 08-02-407-4 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru la 80 mm | 100 m | 0,04 |  |  |  |
| 187 |  | Teava din otel diametru pina la 80*80*3 mm | m | 4,00 |  |  |  |
|  |  | 6.2 Lucrari de montare |  |  |  |  |  |
| 188 | 08-03-525-2 | Intrerupator sau comutator de pachet in invelis metalic,montat pe constructive pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, current pina la 100 A (Intrerupator cu siguranta NH-LATR 160A) | buc | 1,00 |  |  |  |
| 189 | 08-01-061-1 | Dispozitiv de siguranta (Siguranta ППН 33 32A) | buc | 1,00 |  |  |  |
| 190 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tipdulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (BZUM DDE-1 25) | buc | 1,00 |  |  |  |
| 191 | 08-03-525-2 | Intrerupator sau comutator de pachet in invelis metallic, montat pe constructive pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, current pina la 100 A (Intrerupator de sarcina BH-32 32A 2P) | buc | 1,00 |  |  |  |
| 192 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, current pina la 25 A (BA 47-29 B 1P 25A) | buc | 1,00 |  |  |  |
| 193 | 08-03-600-1 | Contoare, montate pe support pregatit, monofaza (ME-172) | Abuc | 1,00 |  |  |  |
| 194 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Panou de distributie ШМП 2-3 IP-54) | buc | 1,00 |  |  |  |
| 195 | 08-03-525-2 | Intrerupator sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructive pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, current pina la 100 A (Intrerupator de sarcina BH-32 32A 1P) | buc | 1,00 |  |  |  |
| 196 | 08-01-081-1 | Apparat de comanda tip (Releu de timp U-220V In-15A AHC) | buc | 1,00 |  |  |  |
| 197 | 08-03-529-3 | Contactor de current alternativ pe constructii, current pina la KMI 22510 | buc | 1,00 |  |  |  |
| 198 | 08-01-066-1 | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Descarcator 1P C) | set | 1,00 |  |  |  |
| 199 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, current pina la 25A (BA 47-29 B 1P 10A) | buc | 2,00 |  |  |  |
| 200 |  | Bara N8*12 | buc | 1,00 |  |  |  |
| 201 |  | Bara PE 8*12 | buc | 1,00 |  |  |  |
| 202 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina : 1 kg | 100 m | 0,575 |  |  |  |
| 203 |  | Cablu AVVGt 2x25 mm2 | m | 10,00 |  |  |  |
| 204 |  | Cablu AVVG 2x10 mm2 | m | 1,50 |  |  |  |
| 205 |  | Cablu AVVG 3x4 mm2 | m | 44,00 |  |  |  |
| 206 |  | Conductor PV-1 4 mm2 | m | 2,00 |  |  |  |
| 207 | 08-02-159-1 | Cap terminal in manusa de cauciuc pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 | buc | 2,00 |  |  |  |
| 208 |  | Tub retractabil 12-3 (1m) | buc | 4,00 |  |  |  |
| 209 |  | Manusa termoretractabila 2P D16 | buc | 2,00 |  |  |  |
| 210 |  | Papuc de aluminiu, GOST951-80 TA25(КВТ) | buc | 4,00 |  |  |  |
| 211 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 25 mm | 100 m | 0,10 |  |  |  |
| 212 |  | Tub metalic gofrat cu izolatie PVC D-25 mm | m | 10,00 |  |  |  |
| 213 | 33-04-008-3 | Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV | 1 km | 1,604 |  |  |  |
| 214 |  | Conductor SIP 5 2x25 mm2 | m | 1 604,00 |  |  |  |
| 215 |  | Clema de ancora PA-25 | buc | 40,00 |  |  |  |
| 216 |  | Suport AL CA-1500 | buc | 40,00 |  |  |  |
| 217 |  | Suport AL CS-1500 | buc | 44,00 |  |  |  |
| 218 |  | Clema de suport RA25 | buc | 44,00 |  |  |  |
| 219 |  | Banda de INOX F2007 | m | 262,00 |  |  |  |
| 220 |  | Clame A200 | buc | 262,00 |  |  |  |
| 221 |  | Clema de strapungere PC 25-70 | buc | 29,00 |  |  |  |
| 222 |  | Clema de strapungere PC 4-70 | buc | 132,00 |  |  |  |
| 223 |  | Clema PS-1-1 | buc | 17,00 |  |  |  |
| 224 |  | Conectoare Forbox d-6 mm | buc | 132,00 |  |  |  |
| 225 | 08-02-369-3 | Montarea corp de iluminat tip LED | buc | 44,00 |  |  |  |
| 226 | RpEO02A | Montarea suportului cu un brat | buc | 44,00 |  |  |  |
| 227 |  | Consola metalica p/u felinar stradal KP-4M | buc | 44,00 |  |  |  |
| 228 | 08-02-472-2 | Conductor de legare la pamint: prize de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m | 0,12 |  |  |  |
| 229 |  | Banda de legatura din otel 40x4 mm | m | 12,00 |  |  |  |
| 230 | 08-02-471-4 | Prize de pamint, verticala, din otel rotund, diametru pina 20 mm | 10 buc | 0,50 |  |  |  |
| 231 |  | Vergea din otel D20 mm | m | 9,00 |  |  |  |
| 232 |  | Vergea din otel D16 mm | m | 6,00 |  |  |  |
| 233 | 08-02-472-8 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm | 100 m | 0,03 |  |  |  |
| 234 |  | Vergea din otel D10 mm | m | 3,00 |  |  |  |
| 235 | 08-02-472-8 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm | 100 m | 0m12 |  |  |  |
| 236 |  | Vergea din otel D8 mm | m | 12,00 |  |  |  |
|  |  | 6.3 Utilaj |  |  |  |  |  |
| 237 |  | Intrerupator cu siguranta NH-LATR 160A | buc | 1,00 |  |  |  |
| 238 |  | Siguranta ППН 33 32A | buc | 1,00 |  |  |  |
| 239 |  | Panou de evidenta BZUM DDE-1 1F | buc | 1,00 |  |  |  |
| 240 |  | Intrerupator de sarcina BH-32 32A 2P | buc | 1,00 |  |  |  |
| 241 |  | Intrerupator automat VA 47-29-B25 1P | buc | 1,00 |  |  |  |
| 242 |  | Contor electric BAYLAN 220V 1F | buc | 1,00 |  |  |  |
| 243 |  | Panou de distributie ШМП 2-3 IP-54 | buc | 1,00 |  |  |  |
| 244 |  | Intrerupator de sarcina BH-32 32A 1P | buc | 1,00 |  |  |  |
| 245 |  | Demaror electromagnetic КМИ22510 | buc | 1,00 |  |  |  |
| 246 |  | Limitatoare ale tensiunilor de impuls Un-400V ОПС1-С (1P) | buc | 1,00 |  |  |  |
| 247 |  | Releu de timp U-220V In-15A AHC | buc | 1,00 |  |  |  |
| 248 |  | Intrerupator automat VA 47-29 B10 1P | buc | 2,00 |  |  |  |
| 249 |  | Corpuri de iluminat VOLTANA EVO 1 5270 8 LED 700mA NW 740 19.1W 230V sau echivalent | buc | 8,00 |  |  |  |
| 250 |  | Corpuri de iluminat VOLTANA EVO 1 5270 8 LED 350mA NW 740 10.1W 230V sau echivalent | buc | 36,00 |  |  |  |

Președintele grupului de lucru Armașula L.

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S