| Reparatia drumurilor locale din s. Tabani, raionul Briceni. |  |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DH02B K = 2 | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea ( 10 cm ) | 100m2 | 64,00 |
| 2 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 64,00 |
| 3 | DI134A1 K = 3 | Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 | 100m2 | 20,00 |
| 4 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 | 1,86 |
| 5 | TsC17B | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II | 100 m | 10,00 |