CAIET DE SARCINI

privind achiziționarea: Lucrări de resistematizare a încăperilor clădirii cu nr. cadastral 0100414.292.01, in vederea optimizarii spatiilor de studii, Liceului Academic de Arte Plastice"Igor Vieru mun. Chisinau

prin procedura de achiziție: Licitație deschisă

1. Denumirea autorității contractante: Instituția Publică Liceul Academie de Arte    Plastice „Igori Vieru”

2. IDNO: 1011601000228

3. Adresa: mun. Chișinău, str. Miron Costin, nr. 24

4. Numărul de telefon/fax: (022)433078, 37360027302

5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante:

liceulacademicigorvieru@gmail.com, www.liceuligorvieru.md

Deviz-oferta  № 2-1-1

Lucrari de constructie generale .Solutii  arhitecturale

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Bloc A |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Lucrari de demolare Bloc A NIVEL 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din aluminiu (usi ) |  |  | m2 |  | 47,350 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 9,944 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 9,944 |  |
| 2 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din aluminiu (ferestre ) |  |  | m2 |  | 117,580 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 24,692 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 24,692 |  |
| 3 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie pervaz din PVC 58.2m |  |  | m2 |  | 11,640 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 2,444 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 2,444 |  |
| 4 | RpCG29A |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime |  |  | m2 |  | 183,420 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 242,114 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,834 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 11,005 |  |
| 5 | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice |  |  | m2 |  | 52,400 |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 20,436 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 20,436 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 2,620 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 2,620 |  |
| 6 | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment demontare sapei podelelor din placi ceramice |  |  | m2 |  | 52,400 |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 7,860 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,860 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 2,620 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 2,096 |  |
| 7 | RpCK41A |  | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura |  |  | m2 |  | 27,530 |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 3,028 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,028 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,826 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,826 |  |
| 8 | RpCK41C |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc linoleum |  |  | m2 |  | 369,870 |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 85,070 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 85,070 |  |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  |  | l |  | 11,096 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 11,096 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 11,096 |  |
| 9 | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment demontare sapei podelelor din linoleum |  |  | m2 |  | 369,870 |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 55,480 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 55,480 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 18,494 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 14,795 |  |
| 10 | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment demontare termoiz podelelor din linoleum |  |  | m2 |  | 369,870 |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 55,480 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 55,480 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 18,494 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 14,795 |  |
| 11 | RpCK42B |  | Desfacerea pardoselilor reci din mozaic |  |  | m2 |  | 97,400 |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 44,804 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 44,804 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 4,870 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 3,896 |  |
| 12 | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment demontare sapei podelelor din mozaic 40 mm |  |  | m2 |  | 97,400 |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 14,610 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 14,610 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 4,870 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 3,896 |  |
| 13 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  |  | m2 |  | 1 041,400 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 124,968 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 156,210 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 52,070 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 10,414 |  |
| 14 | IzA04A |  | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma curatirea de finisre existenta |  |  | m2 |  | 37,640 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 4,140 |  |
|  | 2881116001642 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 |  |  | buc |  | 11,292 |  |
| 15 | RpCP44B |  | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor balustrada Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,030 |  |  | kg |  | 257,200 |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  | h-om |  | 2,058 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,643 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,257 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,106 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,159 |  |
|  | 2410520006751 |  | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM |  |  | h-ut |  | 0,051 |  |
| 16 | RpCP44B |  | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor gratii de pe ferestre Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,030 |  |  | kg |  | 183,600 |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  | h-om |  | 1,469 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,459 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,184 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,076 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,113 |  |
|  | 2410520006751 |  | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM |  |  | h-ut |  | 0,037 |  |
| 17 | RpSC05A |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile |  |  | buc |  | 7,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 6,650 |  |
| 18 | RpSC06A |  | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 6,600 |  |
| 19 | TrB05B2-9 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m |  |  | t |  | 319,800 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1 509,456 |  |
| 20 | TrI1AA01C2 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 |  |  | t |  | 319,800 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 111,930 |  |
| 21 | TsI51C5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km deseuri |  |  | t |  | 319,800 |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 36,361 |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de demolare Bloc A NIVEL 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Lucrari de demolare Bloc A NIVEL 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din aluminiu (usi ) |  |  | m2 |  | 41,370 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 8,688 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 8,688 |  |
| 23 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din aluminiu (ferestre ) |  |  | m2 |  | 123,470 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 25,929 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 25,929 |  |
| 24 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie pervaz din PVC 53.7 m |  |  | m2 |  | 10,740 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 2,255 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 2,255 |  |
| 25 | RpCG29A |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime |  |  | m2 |  | 246,160 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 324,931 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 2,462 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 14,770 |  |
| 26 | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice |  |  | m2 |  | 28,700 |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 11,193 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 11,193 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,435 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 1,435 |  |
| 27 | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment demontare sapei podelelor din placi ceramice |  |  | m2 |  | 28,700 |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 4,305 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,305 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,435 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 1,148 |  |
| 28 | RpCK41A |  | Desfacerea pardoselilor din laminat |  |  | m2 |  | 54,200 |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 5,962 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,962 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,626 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 1,626 |  |
| 29 | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment demontare sapei podelelor din laminat |  |  | m2 |  | 54,200 |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 8,130 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 8,130 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 2,710 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 2,168 |  |
| 30 | RpCK41C |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc linoleum |  |  | m2 |  | 498,330 |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 114,616 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 114,616 |  |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  |  | l |  | 14,950 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 14,950 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 14,950 |  |
| 31 | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment demontare sapei podelelor din linoleum |  |  | m2 |  | 498,330 |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 74,749 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 74,749 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 24,916 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 19,933 |  |
| 32 | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment demontare termoiz podelelor din linoleum |  |  | m2 |  | 498,330 |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 74,749 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 74,749 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 24,916 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 19,933 |  |
| 33 | RpCK42B |  | Desfacerea pardoselilor reci din mozaic |  |  | m2 |  | 102,600 |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 47,196 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 47,196 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 5,130 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 4,104 |  |
| 34 | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment demontare sapei podelelor din mozaic40 mm |  |  | m2 |  | 102,600 |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 15,390 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 15,390 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 5,130 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 4,104 |  |
| 35 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  |  | m2 |  | 338,700 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 40,644 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 50,805 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 16,935 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 3,387 |  |
| 36 | IzA04A |  | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma curatirea de finisre existenta |  |  | m2 |  | 37,640 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 4,140 |  |
|  | 2881116001642 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 |  |  | buc |  | 11,292 |  |
| 37 | RpCP44B |  | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor balustrada Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,030 |  |  | kg |  | 62,580 |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  | h-om |  | 0,501 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,156 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,063 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,026 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,039 |  |
|  | 2410520006751 |  | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM |  |  | h-ut |  | 0,013 |  |
| 38 | RpSC05A |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 5,700 |  |
| 39 | RpSC06A |  | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 4,400 |  |
| 40 | TrB05B2-9 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m |  |  | t |  | 324,940 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1 533,717 |  |
| 41 | TrI1AA01C2 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 |  |  | t |  | 324,940 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 113,729 |  |
| 42 | TsI51C5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km deseuri |  |  | t |  | 324,940 |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 36,946 |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de demolare Bloc A NIVEL 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Bloc A |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Bloc B |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Lucrari de demolare Bloc B NIVEL 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din aluminiu (usi ) |  |  | m2 |  | 29,700 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 6,237 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 6,237 |  |
| 44 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din aluminiu (ferestre ) |  |  | m2 |  | 51,040 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 10,718 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 10,718 |  |
| 45 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie pervaz din PVC 27.4m |  |  | m2 |  | 5,480 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 1,151 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 1,151 |  |
| 46 | RpCG29A |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime |  |  | m2 |  | 221,000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 291,720 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 2,210 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 13,260 |  |
| 47 | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice |  |  | m2 |  | 13,600 |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 5,304 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,304 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,680 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,680 |  |
| 48 | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment demontare sapei podelelor din placi ceramice |  |  | m2 |  | 13,600 |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 2,040 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,040 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,680 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,544 |  |
| 49 | RpCK41C |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc linoleum |  |  | m2 |  | 192,340 |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 44,238 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 44,238 |  |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  |  | l |  | 5,770 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 5,770 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 5,770 |  |
| 50 | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment demontare sapei podelelor din linoleum |  |  | m2 |  | 192,340 |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 28,851 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 28,851 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 9,617 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 7,694 |  |
| 51 | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment demontare termoiz podelelor din linoleum |  |  | m2 |  | 192,340 |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 28,851 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 28,851 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 9,617 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 7,694 |  |
| 52 | RpCK42B |  | Desfacerea pardoselilor reci din mozaic |  |  | m2 |  | 46,000 |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 21,160 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 21,160 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 2,300 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 1,840 |  |
| 53 | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment demontare sapei podelelor din mozaic |  |  | m2 |  | 46,000 |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 6,900 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,900 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 2,300 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 1,840 |  |
| 54 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  |  | m2 |  | 338,700 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 40,644 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 50,805 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 16,935 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 3,387 |  |
| 55 | IzA04A |  | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma curatirea de finisre existenta |  |  | m2 |  | 13,600 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 1,496 |  |
|  | 2881116001642 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 |  |  | buc |  | 4,080 |  |
| 56 | RpCP44B |  | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,030 |  |  | kg |  | 87,400 |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  | h-om |  | 0,699 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,219 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,087 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,036 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,054 |  |
|  | 2410520006751 |  | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM |  |  | h-ut |  | 0,017 |  |
| 57 | RpSC05A |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,850 |  |
| 58 | RpSC06A |  | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,300 |  |
| 59 | TrB05B2-9 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m |  |  | t |  | 137,000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 646,640 |  |
| 60 | TrI1AA01C2 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 |  |  | t |  | 137,000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 47,950 |  |
| 61 | TsI51C5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km deseuri |  |  | t |  | 137,000 |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 15,577 |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de demolare Bloc B NIVEL 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Lucrari de demolare Bloc B NIVEL 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din aluminiu (usi ) |  |  | m2 |  | 32,400 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 6,804 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 6,804 |  |
| 63 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din aluminiu (ferestre ) |  |  | m2 |  | 49,870 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 10,473 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 10,473 |  |
| 64 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie pervaz din PVC 26.4m |  |  | m2 |  | 5,280 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 1,109 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 1,109 |  |
| 65 | RpCG29A |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime |  |  | m2 |  | 205,580 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 271,366 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 2,056 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 12,335 |  |
| 66 | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice |  |  | m2 |  | 24,700 |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 9,633 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 9,633 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,235 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 1,235 |  |
| 67 | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment demontare sapei podelelor din placi ceramice |  |  | m2 |  | 24,700 |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 3,705 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,705 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,235 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,988 |  |
| 68 | RpCK41A |  | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura |  |  | m2 |  | 28,000 |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 3,080 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,080 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,840 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,840 |  |
| 69 | RpCK41C |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc linoleum |  |  | m2 |  | 153,240 |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 35,245 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 35,245 |  |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  |  | l |  | 4,597 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 4,597 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 4,597 |  |
| 70 | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment demontare sapei podelelor din linoleum |  |  | m2 |  | 153,240 |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 22,986 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 22,986 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 7,662 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 6,130 |  |
| 71 | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment demontare termoiz podelelor din linoleum |  |  | m2 |  | 153,240 |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 22,986 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 22,986 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 7,662 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 6,130 |  |
| 72 | RpCK42B |  | Desfacerea pardoselilor reci din mozaic |  |  | m2 |  | 46,000 |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 21,160 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 21,160 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 2,300 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 1,840 |  |
| 73 | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment demontare sapei podelelor din mozaic |  |  | m2 |  | 46,000 |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 6,900 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,900 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 2,300 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 1,840 |  |
| 74 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  |  | m2 |  | 345,400 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 41,448 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 51,810 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 17,270 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 3,454 |  |
| 75 | IzA04A |  | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma curatirea de finisre existenta |  |  | m2 |  | 27,820 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 3,060 |  |
|  | 2881116001642 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 |  |  | buc |  | 8,346 |  |
| 76 | RpCP44B |  | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,030 |  |  | kg |  | 123,700 |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  | h-om |  | 0,990 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,309 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,124 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,051 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,076 |  |
|  | 2410520006751 |  | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM |  |  | h-ut |  | 0,025 |  |
| 77 | RpSC05A |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,800 |  |
| 78 | RpSC06A |  | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,300 |  |
| 79 | RpSC02A |  | Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile cabina |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,900 |  |
| 80 | TrB05B2-9 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m |  |  | t |  | 133,520 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 630,214 |  |
| 81 | TrI1AA01C2 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 |  |  | t |  | 133,520 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 46,732 |  |
| 82 | TsI51C5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km deseuri |  |  | t |  | 133,520 |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 15,181 |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de demolare Bloc B NIVEL 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Bloc B |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Galerie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Lucrari de demolare galereia |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din aluminiu (usi ) |  |  | m2 |  | 11,700 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 2,457 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 2,457 |  |
| 84 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din aluminiu (ferestre ) |  |  | m2 |  | 35,240 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 7,400 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 7,400 |  |
| 85 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie pervaz |  |  | m2 |  | 2,000 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 0,420 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,420 |  |
| 86 | RpCO56C |  | Demontari: captuseli din lemn |  |  | m2 |  | 14,250 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 1,853 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 1,710 |  |
| 87 | RpCK42B |  | Desfacerea pardoselilor reci din mozaic |  |  | m2 |  | 85,800 |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 39,468 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 39,468 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 4,290 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 3,432 |  |
| 88 | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment demontare sapei podelelor din mozaic |  |  | m2 |  | 85,800 |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 12,870 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 12,870 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 4,290 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 3,432 |  |
| 89 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  |  | m2 |  | 135,700 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 16,284 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 20,355 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 6,785 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 1,357 |  |
| 90 | IzA04A |  | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma curatirea de finisre existenta |  |  | m2 |  | 43,570 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 4,793 |  |
|  | 2881116001642 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 |  |  | buc |  | 13,071 |  |
| 91 | TrB05B2-9 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m |  |  | t |  | 46,250 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 218,300 |  |
| 92 | TrI1AA01C2 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 |  |  | t |  | 46,250 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 16,188 |  |
| 93 | TsI51C5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km deseuri |  |  | t |  | 46,250 |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 5,259 |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de demolare galereia |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Galerie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Acoperis Bloc A |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | CE20A |  | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d100 Material marunt=1,030 |  |  | m |  | 130,000 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 39,000 |  |
|  | 27104063118001 |  | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass d 100 |  |  | m |  | 140,595 |  |
|  | 28752763112311 |  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi |  |  | buc |  | 187,460 |  |
|  | 26661228005551 |  | Element de inchidere |  |  | buc |  | 26,780 |  |
|  | 28752740000501 |  | Elemente de legatura |  |  | buc |  | 13,390 |  |
|  | 28752741101011 |  | Piesa de racordare jgheab -burlan |  |  | buc |  | 26,780 |  |
|  | 28752740005011 |  | Cot de jgheab |  |  | buc |  | 26,780 |  |
|  | 2874115837745 |  | Suruburi |  |  | buc |  | 1 339,000 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,600 |  |
| 95 | CE22A |  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d100 Material marunt=1,020 |  |  | m |  | 45,000 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 15,750 |  |
|  | 27104063117261 |  | Burlan rotund prefabricat tip brass |  |  | m |  | 48,195 |  |
|  | 28752740005021 |  | Cot burlan |  |  | buc |  | 22,950 |  |
|  | 28752741100011 |  | Piesa de legatura |  |  | buc |  | 11,475 |  |
|  | 24132173000101 |  | Cleme |  |  | buc |  | 22,950 |  |
|  | 28741158300001 |  | Pilnii de curatire |  |  | buc |  | 11,475 |  |
|  | 28752740005031 |  | Cot de capat |  |  | buc |  | 11,475 |  |
|  | 28752740000501 |  | Elemente de legatura |  |  | buc |  | 11,475 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,675 |  |
|  |  |  |  | Total Acoperis Bloc A |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Acoperis Bloc B |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | CE20A |  | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d100 Material marunt=1,030 |  |  | m |  | 50,000 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 15,000 |  |
|  | 27104063118001 |  | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass d 100 |  |  | m |  | 54,075 |  |
|  | 28752763112311 |  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi |  |  | buc |  | 72,100 |  |
|  | 26661228005551 |  | Element de inchidere |  |  | buc |  | 10,300 |  |
|  | 28752740000501 |  | Elemente de legatura |  |  | buc |  | 5,150 |  |
|  | 28752741101011 |  | Piesa de racordare jgheab -burlan |  |  | buc |  | 10,300 |  |
|  | 28752740005011 |  | Cot de jgheab |  |  | buc |  | 10,300 |  |
|  | 2874115837745 |  | Suruburi |  |  | buc |  | 515,000 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,000 |  |
| 97 | CE22A |  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d100 Material marunt=1,020 |  |  | m |  | 28,000 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 9,800 |  |
|  | 27104063117261 |  | Burlan rotund prefabricat tip brass |  |  | m |  | 29,988 |  |
|  | 28752740005021 |  | Cot burlan |  |  | buc |  | 14,280 |  |
|  | 28752741100011 |  | Piesa de legatura |  |  | buc |  | 7,140 |  |
|  | 24132173000101 |  | Cleme |  |  | buc |  | 14,280 |  |
|  | 28741158300001 |  | Pilnii de curatire |  |  | buc |  | 7,140 |  |
|  | 28752740005031 |  | Cot de capat |  |  | buc |  | 7,140 |  |
|  | 28752740000501 |  | Elemente de legatura |  |  | buc |  | 7,140 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,420 |  |
|  |  |  |  | Total Acoperis Bloc B |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6. Acoperis Galerie |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | CE20A |  | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d100 Material marunt=1,030 |  |  | m |  | 50,000 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 5,400 |  |
|  | 27104063118001 |  | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass d 100 |  |  | m |  | 19,467 |  |
|  | 28752763112311 |  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi |  |  | buc |  | 25,956 |  |
|  | 26661228005551 |  | Element de inchidere |  |  | buc |  | 3,708 |  |
|  | 28752740000501 |  | Elemente de legatura |  |  | buc |  | 1,854 |  |
|  | 28752741101011 |  | Piesa de racordare jgheab -burlan |  |  | buc |  | 3,708 |  |
|  | 28752740005011 |  | Cot de jgheab |  |  | buc |  | 3,708 |  |
|  | 2874115837745 |  | Suruburi |  |  | buc |  | 185,400 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,360 |  |
| 99 | CE22A |  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d100 Material marunt=1,020 |  |  | m |  | 28,000 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 5,250 |  |
|  | 27104063117261 |  | Burlan rotund prefabricat tip brass |  |  | m |  | 16,065 |  |
|  | 28752740005021 |  | Cot burlan |  |  | buc |  | 7,650 |  |
|  | 28752741100011 |  | Piesa de legatura |  |  | buc |  | 3,825 |  |
|  | 24132173000101 |  | Cleme |  |  | buc |  | 7,650 |  |
|  | 28741158300001 |  | Pilnii de curatire |  |  | buc |  | 3,825 |  |
|  | 28752740005031 |  | Cot de capat |  |  | buc |  | 3,825 |  |
|  | 28752740000501 |  | Elemente de legatura |  |  | buc |  | 3,825 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,225 |  |
|  |  |  |  | Total Acoperis Galerie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7. Pereti interioari Bloc A |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | CD71B aplic |  | Zidirea peretilor exteriori si interiori din pietre de beton usor fara placare pe adeziv: pentru inaltimea etajului peste 4 m fortan gr 10 cm |  |  | m3 |  | 23,700 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 110,442 |  |
|  | 2462106110555 |  | Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z" |  |  | kg |  | 533,250 |  |
|  | 1411122201053f |  | Fortan gr 10 cmr |  |  | m3 |  | 23,747 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,166 |  |
|  | 2010102904410 |  | Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV |  |  | m3 |  | 0,014 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 8,295 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 9,954 |  |
|  |  |  |  | Total Pereti interioari Bloc A |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8. Pereti interioari Bloc B |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | CD71B aplic |  | Zidirea peretilor exteriori si interiori din pietre de beton usor fara placare pe adeziv: pentru inaltimea etajului peste 4 m fortan gr 10 cm |  |  | m3 |  | 19,950 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 92,967 |  |
|  | 2462106110555 |  | Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z" |  |  | kg |  | 448,875 |  |
|  | 1411122201053f |  | Fortan gr 10 cmr |  |  | m3 |  | 19,990 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,140 |  |
|  | 2010102904410 |  | Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV |  |  | m3 |  | 0,012 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 6,982 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 8,379 |  |
|  |  |  |  | Total Pereti interioari Bloc B |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9. Timplarie Bloc A |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9.1. Usi Bloc A fara prag |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | CK21D |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 1.2*2.8 exterioare cu bara termica cu 4 camere. geam termopan sticla LowE /4s сu autoinchidere |  |  | m2 |  | 3,360 |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 3,192 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,370 |  |
|  | incauto |  | Autoinchidere |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 28121063060501e |  | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare exterioare cu bara termica cu 4 camere. geam termopan sticla LowE /4s |  |  | m2 |  | 3,360 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 13,440 |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 1,848 |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 0,648 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 2,016 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 3,360 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,067 |  |
| 103 | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 1.0*2.8h,0.9*2.1h exterioare cu bara termica cu 4 camere. geam termopan sticla LowE /4s |  |  | m2 |  | 18,690 |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 13,644 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,495 |  |
|  | 20301129391502e |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare exterioare cu bara termica cu 4 camere. geam termopan sticla LowE /4s |  |  | m2 |  | 18,690 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 74,760 |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 9,345 |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 3,271 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 11,214 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 18,690 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,374 |  |
| 104 | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 0.85*2.1h,0.8*2.1h,0.7*2.1h interioare cu 4 camere. sandvici. cu glafuri din plastic |  |  | m2 |  | 86,100 |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 62,853 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,888 |  |
|  | 20301129391503i |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare interioare cu 4 camere. sandvici. cu glafuri din plastic |  |  | m2 |  | 86,100 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 344,400 |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 43,050 |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 15,067 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 51,660 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 86,100 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,722 |  |
| 105 | CK03A |  | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m MDF sponat 0.7*2.1h |  |  | m2 |  | 5,880 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 8,644 |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 0,470 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,470 |  |
|  | 2030112930000mdf |  | Usi interioare din MDF SPONAT 0.7*2.1h |  |  | m2 |  | 5,880 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,500 |  |
|  | 2682132600933 |  | Carton bitumat tip CA 400 |  |  | m2 |  | 2,646 |  |
|  | 2682162605828 |  | Vata minerala tip I |  |  | kg |  | 1,294 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,118 |  |
|  |  |  |  | Total Usi Bloc A fara prag |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9.2. Ferestre profil din aluminiu 4 camere cu bara termica cu geam termopan Low-E/4S Bloc A |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | CK19C |  | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului peste 6,00 mp inclusiv 4*2.0h 6 canaturi 2 se deschid |  |  | m2 |  | 16,800 |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 9,912 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,008 |  |
|  | 20301129381006 |  | Ferestre din aluminiu 4*2.0h 6 canaturi 2 se deschid |  |  | m2 |  | 16,800 |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 2,772 |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 2,066 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 50,400 |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 6,720 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 11,760 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,336 |  |
| 107 | CK19B |  | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv 2.1*2.1h.1.8*2.1h.. trei canaturi 1 se deschide |  |  | m2 |  | 108,360 |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 83,437 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 8,669 |  |
|  | 20301129381003 |  | Ferestre din aluminiu 2.1*2.1h.1.8*2.1h.1.6*2.1h. trei canaturi 1 se deschide |  |  | m2 |  | 108,360 |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 50,929 |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 17,879 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 433,440 |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 43,344 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 86,688 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,167 |  |
| 108 | CK19B |  | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv 1.6*2.1h. 2canaturi 1 se deschide |  |  | m2 |  | 26,880 |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 20,698 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,150 |  |
|  | 20301129381003 |  | Ferestre din aluminiu 2.1*2.1h.1.8*2.1h.1.6*2.1h. trei canaturi 1 se deschide |  |  | m2 |  | 26,880 |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 12,634 |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 4,435 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 107,520 |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 10,752 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 21,504 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,538 |  |
| 109 | CK19A |  | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv 1.1*2.1h.1.6*1.8h.1.1*1.8h.1.2*1.8h ,1*1,8 h 2 canaturi 1 se deschide |  |  | m2 |  | 94,560 |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 94,560 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 9,456 |  |
|  | 2030112938102 |  | Ferestre din aluminiu 0.9*2,1h in unu canat cu deschidere |  |  | m2 |  | 94,560 |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 66,665 |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 23,356 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 567,360 |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 56,736 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 94,560 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,891 |  |
| 110 | CK19A |  | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv 0.8*1.8h.0.6*1.8h,,0.9*2,1h in unu canat fara deschidere |  |  | m2 |  | 8,820 |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 8,820 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,882 |  |
|  | 2030112938109 |  | Ferestre din aluminiu 0.6*1.8h in unu canat fara deschidere |  |  | m2 |  | 8,820 |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 6,218 |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 2,179 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 52,920 |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 5,292 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 8,820 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,176 |  |
| 111 | CK19A |  | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv 0.9*2,1h in unu canat cu deschidere |  |  | m2 |  | 1,620 |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 1,620 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,162 |  |
|  | 2030112938102 |  | Ferestre din aluminiu 0.9*2,1h in unu canat cu deschidere |  |  | m2 |  | 1,620 |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 1,142 |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 0,400 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 9,720 |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 0,972 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 1,620 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,032 |  |
|  |  |  |  | Total Ferestre profil din aluminiu 4 camere cu bara termica cu geam termopan Low-E/4S Bloc A |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Timplarie Bloc A |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10. Timplarie Bloc B |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10.1. Usi Bloc B fara prag |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | CK21D |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 1.2*2.8 exterioare cu bara termica cu 4 camere. geam termopan sticla LowE /4s |  |  | m2 |  | 6,720 |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 6,384 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,739 |  |
|  | incauto |  | Autoinchidere |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 28121063060501e |  | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare exterioare cu bara termica cu 4 camere. geam termopan sticla LowE /4s |  |  | m2 |  | 6,720 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 26,880 |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 3,696 |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 1,297 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 4,032 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 6,720 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,134 |  |
| 113 | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 1.0*2.8h exterioare cu bara termica cu 4 camere. geam termopan sticla LowE /4s |  |  | m2 |  | 11,200 |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 8,176 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,896 |  |
|  | 20301129391502e |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare exterioare cu bara termica cu 4 camere. geam termopan sticla LowE /4s |  |  | m2 |  | 11,200 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 44,800 |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 5,600 |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 1,960 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 6,720 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 11,200 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,224 |  |
| 114 | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 0.85*2.1h,0.8*2.1h,0.9*2.1h interioare cu 4 camere. sandvici. cu glafuri din plastic |  |  | m2 |  | 16,070 |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 11,731 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,286 |  |
|  | 20301129391503i |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare interioare cu 4 camere. sandvici. cu glafuri din plastic |  |  | m2 |  | 16,070 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 64,280 |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 8,035 |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 2,812 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 9,642 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 16,070 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,321 |  |
| 115 | CK03A |  | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m MDF sponat 0.85*2.1h |  |  | m2 |  | 10,710 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 15,744 |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 0,857 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,678 |  |
|  | 2030112930000mdf |  | Usi interioare din MDF SPONAT 0.7*2.1h |  |  | m2 |  | 10,710 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,910 |  |
|  | 2682132600933 |  | Carton bitumat tip CA 400 |  |  | m2 |  | 4,820 |  |
|  | 2682162605828 |  | Vata minerala tip I |  |  | kg |  | 2,356 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,214 |  |
|  |  |  |  | Total Usi Bloc B fara prag |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10.2. Ferestre profil din aluminiu 4 camere cu bara termica cu geam termopan Low-E/4S Bloc B |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | CK19B |  | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv 2.2*2.1h.1.7*2.1h. trei canaturi 1 se deschide |  |  | m2 |  | 39,900 |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 30,723 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,192 |  |
|  | 20301129381003 |  | Ferestre din aluminiu 2.1*2.1h.1.8*2.1h.1.6*2.1h. trei canaturi 1 se deschide |  |  | m2 |  | 39,900 |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 18,753 |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 6,583 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 159,600 |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 15,960 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 31,920 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,798 |  |
| 117 | CK19B |  | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv 1.6*2.1h 2 canaturi 1 se deschide |  |  | m2 |  | 40,320 |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 31,046 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,226 |  |
|  | 2030112938102 |  | Ferestre din aluminiu 0.9*2,1h in unu canat cu deschidere |  |  | m2 |  | 40,320 |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 18,950 |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 6,653 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 161,280 |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 16,128 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 32,256 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,806 |  |
| 118 | CK19A |  | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv 0.9*1.8h in unu canat cu deschidere |  |  | m2 |  | 4,860 |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 4,860 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,486 |  |
|  | 2030112938102 |  | Ferestre din aluminiu 0.9*2,1h in unu canat cu deschidere |  |  | m2 |  | 4,860 |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 3,426 |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 1,200 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 29,160 |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 2,916 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 4,860 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,097 |  |
| 119 | CK19A |  | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv 0.6*1.8h fara deschidere |  |  | m2 |  | 2,160 |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 2,160 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,216 |  |
|  | 2030112938109 |  | Ferestre din aluminiu 0.6*1.8h in unu canat fara deschidere |  |  | m2 |  | 2,160 |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 1,523 |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 0,534 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 12,960 |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 1,296 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 2,160 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,043 |  |
|  |  |  |  | Total Ferestre profil din aluminiu 4 camere cu bara termica cu geam termopan Low-E/4S Bloc B |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Timplarie Bloc B |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11. Timplarie Galerie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11.1. Usi Galerie fara prag |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | CK21D |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 1.2*2.4 exterioare cu bara termica cu 4 camere. geam termopan sticla LowE /4s |  |  | m2 |  | 5,760 |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 5,472 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,634 |  |
|  | 28121063060501e |  | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare exterioare cu bara termica cu 4 camere. geam termopan sticla LowE /4s |  |  | m2 |  | 5,760 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 23,040 |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 3,168 |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 1,112 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 3,456 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 5,760 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,115 |  |
| 121 | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 0,9*2,1h exterioare cu bara termica cu 4 camere. geam termopan sticla LowE /4s |  |  | m2 |  | 1,890 |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 1,380 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,151 |  |
|  | 20301129391502e |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare exterioare cu bara termica cu 4 camere. geam termopan sticla LowE /4s |  |  | m2 |  | 1,890 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 7,560 |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 0,945 |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 0,331 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 1,134 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 1,890 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,038 |  |
| 122 | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 0.8*2.1h interioare cu 4 camere. sandvici. cu glafuri din plastic |  |  | m2 |  | 1,680 |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 1,226 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,134 |  |
|  | 20301129391503i |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare interioare cu 4 camere. sandvici. cu glafuri din plastic |  |  | m2 |  | 1,680 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 6,720 |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 0,840 |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 0,294 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 1,008 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 1,680 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,034 |  |
|  |  |  |  | Total Usi Galerie fara prag |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11.2. Ferestre profil din aluminiu 4 camere cu bara termica cu geam termopan Low-E/4S |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | CK19C |  | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului peste 6,00 mp inclusiv 5,73*2,1h 4 canaturi oarbe |  |  | m2 |  | 24,070 |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 14,201 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,444 |  |
|  | 20301129381024 |  | Ferestre din aluminiu 5.73*2.1 4 canat oarbe |  |  | m2 |  | 24,070 |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 3,972 |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 2,961 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 72,210 |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 9,628 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 16,849 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,481 |  |
| 124 | CK19A |  | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv 1.2*2.1h.0.48*1.7h fara deschidere |  |  | m2 |  | 6,670 |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 6,670 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,667 |  |
|  | 2030112938126 |  | Ferestre din aluminiu 1.2*2.1h.0.48*1.7h in unu canat fara deschidere |  |  | m2 |  | 6,670 |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 4,702 |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 1,647 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 40,020 |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 4,002 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 6,670 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,133 |  |
| 125 | CK19A |  | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv 0.65*1.06h.0.6*01.06h canaturi 1 se deschide |  |  | m2 |  | 1,250 |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 1,250 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,125 |  |
|  | 2030112938127 |  | Ferestre din aluminiu 0.65*1.06h.06*1.06h in unu canat cu deschidere |  |  | m2 |  | 1,250 |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 0,881 |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 0,309 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 7,500 |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 0,750 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 1,250 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,025 |  |
|  |  |  |  | Total Ferestre profil din aluminiu 4 camere cu bara termica cu geam termopan Low-E/4S |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Timplarie Galerie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12. Pardoseli Bloc A |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12.1. Bloc A cota 0.300 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12.1.1. Tip 1 S= 27.8m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor betonocontact |  |  | m2 |  | 27,800 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,834 |  |
|  | 2416586105303b |  | Betonocontact |  |  | kg |  | 4,170 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,390 |  |
| 127 | CG47D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm porcelonato Materiale marunte (cirpe)=1,010 |  |  | m2 |  | 27,800 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 30,580 |  |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie |  |  | m2 |  | 28,920 |  |
|  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  | kg |  | 179,699 |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 11,512 |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 561,560 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,084 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,050 |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  |  | h-ut |  | 0,467 |  |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  |  | h-ut |  | 1,751 |  |
| 128 | CI14A |  | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv +profil de colt pvc Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050 |  |  | m |  | 24,600 |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 9,840 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,460 |  |
|  | prof de colt |  | Profil de colt pvc |  |  | m |  | 26,347 |  |
|  | 2874116312500 |  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta |  |  | m |  | 26,347 |  |
|  | 2462106110400 |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  |  | kg |  | 9,040 |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 154,980 |  |
|  | 2430226101466 |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  |  | kg |  | 2,583 |  |
|  | 2952270003830 |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  |  | h-ut |  | 7,380 |  |
|  | 2952270003204 |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  |  | h-ut |  | 1,230 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,025 |  |
|  |  |  |  | Total Tip 1 S= 27.8m2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12.1.2. Tip 2 S=111.9m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | CA02A |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice cimentoplast 60 mm Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010 |  |  | m3 |  | 6,714 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 26,520 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,364 |  |
|  | 2663102100008cpl |  | Cimentoplast |  |  | m3 |  | 6,951 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 1,679 |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 2,686 |  |
| 130 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 111,900 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 67,140 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 11,190 |  |
|  | 2664102102010150 |  | Mortar ciment M150 |  |  | m3 |  | 3,693 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 3,357 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 1,343 |  |
| 131 | CG47D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm porcelonato Materiale marunte (cirpe)=1,010 |  |  | m2 |  | 111,900 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 123,090 |  |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie |  |  | m2 |  | 116,410 |  |
|  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  | kg |  | 723,322 |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 46,338 |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 2 260,380 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,339 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,201 |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  |  | h-ut |  | 1,880 |  |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  |  | h-ut |  | 7,050 |  |
| 132 | CI14A |  | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv +profil de colt pvc Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050 |  |  | m |  | 127,000 |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 50,800 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 12,700 |  |
|  | prof de colt |  | Profil de colt pvc |  |  | m |  | 136,017 |  |
|  | 2874116312500 |  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta |  |  | m |  | 136,017 |  |
|  | 2462106110400 |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  |  | kg |  | 46,672 |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 800,100 |  |
|  | 2430226101466 |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  |  | kg |  | 13,335 |  |
|  | 2952270003830 |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  |  | h-ut |  | 38,100 |  |
|  | 2952270003204 |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  |  | h-ut |  | 6,350 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,127 |  |
|  |  |  |  | Total Tip 2 S=111.9m2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12.1.3. Tip 3 S=37.5m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 37,500 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 22,500 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,750 |  |
|  | 2664102102010150 |  | Mortar ciment M150 |  |  | m3 |  | 1,238 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,125 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,450 |  |
| 134 | CG01A1k=2 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1cm Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000 |  |  | m2 |  | 37,500 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 7,500 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,500 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 161,250 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,525 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,150 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,225 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,113 |  |
| 135 | RpIzC04A |  | Strat hidroizolant executat la cald, la terase, acoperisuri, fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta, executat pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 grade, plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau cu gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) mastica bituminoasa k=2 2 str Materiale marunte (petrol,cirpe de sters,scinduri schela,cuie etc.)=2,100 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000 |  |  | m2 |  | 37,500 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 1,500 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,250 |  |
|  | 23203226000361 |  | Mastica bituminoasa |  |  | kg |  | 133,875 |  |
|  | 1412122100880 |  | Filer de calcar |  |  | kg |  | 26,775 |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  | kg |  | 89,224 |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  | kg |  | 47,250 |  |
|  | 2952270004028 |  | Topitor bitum pina la 500 l |  |  | h-ut |  | 0,975 |  |
|  | 2922140006705 |  | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) |  |  | h-ut |  | 0,075 |  |
| 136 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 37,500 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 22,500 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,750 |  |
|  | 2664102102010150 |  | Mortar ciment M150 |  |  | m3 |  | 1,238 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,125 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,450 |  |
| 137 | CG47D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm porcelonato Materiale marunte (cirpe)=1,010 |  |  | m2 |  | 37,500 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 41,250 |  |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie |  |  | m2 |  | 39,011 |  |
|  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  | kg |  | 242,400 |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 15,529 |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 757,500 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,114 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,068 |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  |  | h-ut |  | 0,630 |  |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  |  | h-ut |  | 2,362 |  |
|  |  |  |  | Total Tip 3 S=37.5m2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12.1.4. Tip 4S=387.52m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 | CA02A |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice cimentoplast 70 mm Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010 |  |  | m3 |  | 27,130 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 107,163 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 17,634 |  |
|  | 2663102100008cpl |  | Cimentoplast |  |  | m3 |  | 28,086 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 6,782 |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 10,852 |  |
| 139 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 387,520 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 232,512 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 38,752 |  |
|  | 2664102102010150 |  | Mortar ciment M150 |  |  | m3 |  | 12,788 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 11,626 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 4,650 |  |
| 140 | CG08A |  | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC 3 mm lipit cu prenadez Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,015 |  |  | m2 |  | 387,520 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 38,752 |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 387,520 |  |
|  | 2523116716345 |  | Covor PVC 3mm |  |  | m2 |  | 412,999 |  |
|  | 2430226101234 |  | Grund prenadez tip M |  |  | kg |  | 11,800 |  |
|  | 2462106110431 |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  |  | kg |  | 236,000 |  |
|  | 2430226109080 |  | Diluant prenadez |  |  | kg |  | 31,467 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 196,666 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,590 |  |
|  | 2462106109925 |  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 |  |  | kg |  | 78,667 |  |
|  | 2681116001317 |  | Piatra de frecat |  |  | kg |  | 9,440 |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,236 |  |
|  | 2521106718386 |  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala |  |  | m |  | 393,333 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 11,626 |  |
|  |  |  |  | Total Tip 4S=387.52m2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12.1.5. Tip 5 S=14m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | CA02A |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice cimentoplast 70 mm Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010 |  |  | m3 |  | 0,980 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 3,871 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,637 |  |
|  | 2663102100008cpl |  | Cimentoplast |  |  | m3 |  | 1,015 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,245 |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,392 |  |
| 142 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 14,000 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 8,400 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,400 |  |
|  | 2664102102010150 |  | Mortar ciment M150 |  |  | m3 |  | 0,462 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,420 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,168 |  |
| 143 | CG36B |  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp CL A33 12 mm Materiale marunte (cuie)=1,010 |  |  | m2 |  | 14,000 |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 19,320 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,380 |  |
|  | 2670112204051 |  | Placi din laminat cl 33 12 mm |  |  | m2 |  | 14,847 |  |
|  | 1111000100048 |  | Strat sintetic |  |  | m2 |  | 14,847 |  |
|  | 2030122946766 |  | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm |  |  | m |  | 14,140 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,420 |  |
|  |  |  |  | Total Tip 5 S=14m2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Bloc A cota 0.300 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12.2. Bloc A cota 3.000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12.2.1. Tip 2 S=131.37m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 | CA02A |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice cimentoplast 30 mm Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010 |  |  | m3 |  | 3,940 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 15,563 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,561 |  |
|  | 2663102100008cpl |  | Cimentoplast |  |  | m3 |  | 4,079 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,985 |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 1,576 |  |
| 145 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 131,370 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 78,822 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 13,137 |  |
|  | 2664102102010150 |  | Mortar ciment M150 |  |  | m3 |  | 4,335 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 3,941 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 1,576 |  |
| 146 | CG47D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm porcelonato Materiale marunte (cirpe)=1,010 |  |  | m2 |  | 131,370 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 144,507 |  |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie |  |  | m2 |  | 136,664 |  |
|  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  | kg |  | 849,176 |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 54,400 |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 2 653,674 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,398 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,236 |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  |  | h-ut |  | 2,207 |  |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  |  | h-ut |  | 8,276 |  |
| 147 | CI14A |  | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv +profil de colt pvc Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050 |  |  | m |  | 142,000 |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 56,800 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 14,200 |  |
|  | prof de colt |  | Profil de colt pvc |  |  | m |  | 152,082 |  |
|  | 2874116312500 |  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta |  |  | m |  | 152,082 |  |
|  | 2462106110400 |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  |  | kg |  | 52,185 |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 894,600 |  |
|  | 2430226101466 |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  |  | kg |  | 14,910 |  |
|  | 2952270003830 |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  |  | h-ut |  | 42,600 |  |
|  | 2952270003204 |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  |  | h-ut |  | 7,100 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,142 |  |
|  |  |  |  | Total Tip 2 S=131.37m2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12.2.2. Tip 3 S=37.5m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 37,500 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 22,500 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,750 |  |
|  | 2664102102010150 |  | Mortar ciment M150 |  |  | m3 |  | 1,238 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,125 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,450 |  |
| 149 | RpIzC04A |  | Strat hidroizolant executat la cald, la terase, acoperisuri, fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta, executat pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 grade, plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau cu gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) mastica bituminoasa k=2 2 str Materiale marunte (petrol,cirpe de sters,scinduri schela,cuie etc.)=2,100 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000 |  |  | m2 |  | 37,500 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 1,500 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,250 |  |
|  | 23203226000361 |  | Mastica bituminoasa |  |  | kg |  | 133,875 |  |
|  | 1412122100880 |  | Filer de calcar |  |  | kg |  | 26,775 |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  | kg |  | 89,224 |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  | kg |  | 47,250 |  |
|  | 2952270004028 |  | Topitor bitum pina la 500 l |  |  | h-ut |  | 0,975 |  |
|  | 2922140006705 |  | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) |  |  | h-ut |  | 0,075 |  |
| 150 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 37,500 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 22,500 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,750 |  |
|  | 2664102102010150 |  | Mortar ciment M150 |  |  | m3 |  | 1,238 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,125 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,450 |  |
| 151 | CG47D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm porcelonato Materiale marunte (cirpe)=1,010 |  |  | m2 |  | 37,500 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 41,250 |  |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie |  |  | m2 |  | 39,011 |  |
|  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  | kg |  | 242,400 |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 15,529 |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 757,500 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,114 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,068 |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  |  | h-ut |  | 0,630 |  |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  |  | h-ut |  | 2,362 |  |
|  |  |  |  | Total Tip 3 S=37.5m2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12.2.3. Tip 4S=432.52m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 | CA02A |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice cimentoplast 40 mm Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010 |  |  | m3 |  | 17,300 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 68,335 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 11,245 |  |
|  | 2663102100008cpl |  | Cimentoplast |  |  | m3 |  | 17,910 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 4,325 |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 6,920 |  |
| 153 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 432,520 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 259,512 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 43,252 |  |
|  | 2664102102010150 |  | Mortar ciment M150 |  |  | m3 |  | 14,273 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 12,976 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 5,190 |  |
| 154 | CG08A |  | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC 3 mm lipit cu prenadez Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,015 |  |  | m2 |  | 432,520 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 43,252 |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 432,520 |  |
|  | 2523116716345 |  | Covor PVC 3mm |  |  | m2 |  | 460,958 |  |
|  | 2430226101234 |  | Grund prenadez tip M |  |  | kg |  | 13,170 |  |
|  | 2462106110431 |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  |  | kg |  | 263,405 |  |
|  | 2430226109080 |  | Diluant prenadez |  |  | kg |  | 35,121 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 219,504 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,659 |  |
|  | 2462106109925 |  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 |  |  | kg |  | 87,802 |  |
|  | 2681116001317 |  | Piatra de frecat |  |  | kg |  | 10,536 |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,263 |  |
|  | 2521106718386 |  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala |  |  | m |  | 439,008 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 12,976 |  |
|  |  |  |  | Total Tip 4S=432.52m2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12.2.4. Tip 5S=41.56m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 | CA02A |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice cimentoplast 40 mm Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010 |  |  | m3 |  | 1,670 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 6,596 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,085 |  |
|  | 2663102100008cpl |  | Cimentoplast |  |  | m3 |  | 1,729 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,417 |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,668 |  |
| 156 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 41,560 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 24,936 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,156 |  |
|  | 2664102102010150 |  | Mortar ciment M150 |  |  | m3 |  | 1,371 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,247 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,499 |  |
| 157 | CG36B |  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp cl A33 12 mm Materiale marunte (cuie)=1,010 |  |  | m2 |  | 41,560 |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 57,353 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,065 |  |
|  | 2670112204051 |  | Placi din laminat cl 33 12 mm |  |  | m2 |  | 44,074 |  |
|  | 1111000100048 |  | Strat sintetic |  |  | m2 |  | 44,074 |  |
|  | 2030122946766 |  | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm |  |  | m |  | 41,976 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,247 |  |
|  |  |  |  | Total Tip 5S=41.56m2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Bloc A cota 3.000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli Bloc A |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 13. Pardoseli Bloc B |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 13.1. Bloc B cota 0.300 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 13.1.1. Tip 1 S= 27.8m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 158 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor betonocontact |  |  | m2 |  | 27,800 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,834 |  |
|  | 2416586105303b |  | Betonocontact |  |  | kg |  | 4,170 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,390 |  |
| 159 | CG47D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm porcelonato Materiale marunte (cirpe)=1,010 |  |  | m2 |  | 27,800 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 30,580 |  |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie |  |  | m2 |  | 28,920 |  |
|  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  | kg |  | 179,699 |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 11,512 |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 561,560 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,084 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,050 |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  |  | h-ut |  | 0,467 |  |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  |  | h-ut |  | 1,751 |  |
| 160 | CI14A |  | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv +profil de colt pvc Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050 |  |  | m |  | 24,600 |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 9,840 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,460 |  |
|  | prof de colt |  | Profil de colt pvc |  |  | m |  | 26,347 |  |
|  | 2874116312500 |  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta |  |  | m |  | 26,347 |  |
|  | 2462106110400 |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  |  | kg |  | 9,040 |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 154,980 |  |
|  | 2430226101466 |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  |  | kg |  | 2,583 |  |
|  | 2952270003830 |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  |  | h-ut |  | 7,380 |  |
|  | 2952270003204 |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  |  | h-ut |  | 1,230 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,025 |  |
|  |  |  |  | Total Tip 1 S= 27.8m2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 13.1.2. Tip 2 S=24.6m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 161 | CA02A |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice cimentoplast 60 mm Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010 |  |  | m3 |  | 1,480 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 5,846 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,962 |  |
|  | 2663102100008cpl |  | Cimentoplast |  |  | m3 |  | 1,532 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,370 |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,592 |  |
| 162 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 24,600 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 14,760 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,460 |  |
|  | 2664102102010150 |  | Mortar ciment M150 |  |  | m3 |  | 0,812 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,738 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,295 |  |
| 163 | CG47D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm porcelonato Materiale marunte (cirpe)=1,010 |  |  | m2 |  | 24,600 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 27,060 |  |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie |  |  | m2 |  | 25,591 |  |
|  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  | kg |  | 159,014 |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 10,187 |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 496,920 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,075 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,044 |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  |  | h-ut |  | 0,413 |  |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  |  | h-ut |  | 1,550 |  |
| 164 | CI14A |  | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv +profil de colt pvc Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050 |  |  | m |  | 20,000 |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 8,000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,000 |  |
|  | prof de colt |  | Profil de colt pvc |  |  | m |  | 21,420 |  |
|  | 2874116312500 |  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta |  |  | m |  | 21,420 |  |
|  | 2462106110400 |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  |  | kg |  | 7,350 |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 126,000 |  |
|  | 2430226101466 |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  |  | kg |  | 2,100 |  |
|  | 2952270003830 |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  |  | h-ut |  | 6,000 |  |
|  | 2952270003204 |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  |  | h-ut |  | 1,000 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,020 |  |
|  |  |  |  | Total Tip 2 S=24.6m2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 13.1.3. Tip 3 S=19m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 165 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 19,000 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 11,400 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,900 |  |
|  | 2664102102010150 |  | Mortar ciment M150 |  |  | m3 |  | 0,627 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,570 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,228 |  |
| 166 | RpIzC04A |  | Strat hidroizolant executat la cald, la terase, acoperisuri, fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta, executat pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 grade, plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau cu gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) mastica bituminoasa k=2 2 str Materiale marunte (petrol,cirpe de sters,scinduri schela,cuie etc.)=2,100 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000 |  |  | m2 |  | 19,000 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 0,760 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,140 |  |
|  | 23203226000361 |  | Mastica bituminoasa |  |  | kg |  | 67,830 |  |
|  | 1412122100880 |  | Filer de calcar |  |  | kg |  | 13,566 |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  | kg |  | 45,207 |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  | kg |  | 23,940 |  |
|  | 2952270004028 |  | Topitor bitum pina la 500 l |  |  | h-ut |  | 0,494 |  |
|  | 2922140006705 |  | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) |  |  | h-ut |  | 0,038 |  |
| 167 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 19,000 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 11,400 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,900 |  |
|  | 2664102102010150 |  | Mortar ciment M150 |  |  | m3 |  | 0,627 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,570 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,228 |  |
| 168 | CG47D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm porcelonato Materiale marunte (cirpe)=1,010 |  |  | m2 |  | 19,000 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 20,900 |  |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie |  |  | m2 |  | 19,766 |  |
|  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  | kg |  | 122,816 |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 7,868 |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 383,800 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,058 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,034 |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  |  | h-ut |  | 0,319 |  |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  |  | h-ut |  | 1,197 |  |
|  |  |  |  | Total Tip 3 S=19m2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 13.1.4. Tip 4S=141.52m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 169 | CA02A |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice cimentoplast 70 mm Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010 |  |  | m3 |  | 9,910 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 39,145 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,442 |  |
|  | 2663102100008cpl |  | Cimentoplast |  |  | m3 |  | 10,259 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 2,478 |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 3,964 |  |
| 170 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 141,520 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 84,912 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 14,152 |  |
|  | 2664102102010150 |  | Mortar ciment M150 |  |  | m3 |  | 4,670 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 4,246 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 1,698 |  |
| 171 | CG08A |  | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC 3 mm lipit cu prenadez Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,015 |  |  | m2 |  | 141,520 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 14,152 |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 141,520 |  |
|  | 2523116716345 |  | Covor PVC 3mm |  |  | m2 |  | 150,825 |  |
|  | 2430226101234 |  | Grund prenadez tip M |  |  | kg |  | 4,309 |  |
|  | 2462106110431 |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  |  | kg |  | 86,186 |  |
|  | 2430226109080 |  | Diluant prenadez |  |  | kg |  | 11,491 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 71,821 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,215 |  |
|  | 2462106109925 |  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 |  |  | kg |  | 28,729 |  |
|  | 2681116001317 |  | Piatra de frecat |  |  | kg |  | 3,447 |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,086 |  |
|  | 2521106718386 |  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala |  |  | m |  | 143,643 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 4,246 |  |
|  |  |  |  | Total Tip 4S=141.52m2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 13.1.5. Tip 5S=39.7m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 172 | CA02A |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice cimentoplast 70 mm Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010 |  |  | m3 |  | 2,780 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 10,981 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,807 |  |
|  | 2663102100008cpl |  | Cimentoplast |  |  | m3 |  | 2,878 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,695 |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 1,112 |  |
| 173 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 39,700 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 23,820 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,970 |  |
|  | 2664102102010150 |  | Mortar ciment M150 |  |  | m3 |  | 1,310 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,191 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,476 |  |
| 174 | CG36B |  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp CL A33 Materiale marunte (cuie)=1,010 |  |  | m2 |  | 39,700 |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 54,786 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,749 |  |
|  | 2670112204051 |  | Placi din laminat cl 33 12 mm |  |  | m2 |  | 42,102 |  |
|  | 1111000100048 |  | Strat sintetic |  |  | m2 |  | 42,102 |  |
|  | 2030122946766 |  | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm |  |  | m |  | 40,097 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,191 |  |
|  |  |  |  | Total Tip 5S=39.7m2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Bloc B cota 0.300 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 13.2. Bloc B cota 3.000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 13.2.1. Tip 2 S=39.5m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 175 | CA02A |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice cimentoplast 30 mm Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010 |  |  | m3 |  | 1,190 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 4,700 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,773 |  |
|  | 2663102100008cpl |  | Cimentoplast |  |  | m3 |  | 1,232 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,297 |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,476 |  |
| 176 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 39,500 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 23,700 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,950 |  |
|  | 2664102102010150 |  | Mortar ciment M150 |  |  | m3 |  | 1,304 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,185 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,474 |  |
| 177 | CG47D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm porcelonato Materiale marunte (cirpe)=1,010 |  |  | m2 |  | 39,500 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 43,450 |  |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie |  |  | m2 |  | 41,092 |  |
|  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  | kg |  | 255,328 |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 16,357 |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 797,900 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,120 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,071 |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  |  | h-ut |  | 0,664 |  |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  |  | h-ut |  | 2,489 |  |
| 178 | CI14A |  | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv +profil de colt pvc Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050 |  |  | m |  | 40,000 |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 16,000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,000 |  |
|  | prof de colt |  | Profil de colt pvc |  |  | m |  | 42,840 |  |
|  | 2874116312500 |  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta |  |  | m |  | 42,840 |  |
|  | 2462106110400 |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  |  | kg |  | 14,700 |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 252,000 |  |
|  | 2430226101466 |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  |  | kg |  | 4,200 |  |
|  | 2952270003830 |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  |  | h-ut |  | 12,000 |  |
|  | 2952270003204 |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  |  | h-ut |  | 2,000 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,040 |  |
|  |  |  |  | Total Tip 2 S=39.5m2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 13.2.2. Tip 3 S=19m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 179 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 19,000 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 11,400 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,900 |  |
|  | 2664102102010150 |  | Mortar ciment M150 |  |  | m3 |  | 0,627 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,570 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,228 |  |
| 180 | RpIzC04A |  | Strat hidroizolant executat la cald, la terase, acoperisuri, fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta, executat pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 grade, plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau cu gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) mastica bituminoasa k=2 2 str Materiale marunte (petrol,cirpe de sters,scinduri schela,cuie etc.)=2,100 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000 |  |  | m2 |  | 19,000 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 0,760 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,140 |  |
|  | 23203226000361 |  | Mastica bituminoasa |  |  | kg |  | 67,830 |  |
|  | 1412122100880 |  | Filer de calcar |  |  | kg |  | 13,566 |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  | kg |  | 45,207 |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  | kg |  | 23,940 |  |
|  | 2952270004028 |  | Topitor bitum pina la 500 l |  |  | h-ut |  | 0,494 |  |
|  | 2922140006705 |  | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) |  |  | h-ut |  | 0,038 |  |
| 181 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 19,000 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 11,400 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,900 |  |
|  | 2664102102010150 |  | Mortar ciment M150 |  |  | m3 |  | 0,627 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,570 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,228 |  |
| 182 | CG47D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm porcelonato Materiale marunte (cirpe)=1,010 |  |  | m2 |  | 19,000 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 20,900 |  |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie |  |  | m2 |  | 19,766 |  |
|  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  | kg |  | 122,816 |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 7,868 |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 383,800 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,058 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,034 |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  |  | h-ut |  | 0,319 |  |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  |  | h-ut |  | 1,197 |  |
|  |  |  |  | Total Tip 3 S=19m2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 13.2.3. Tip 4S=141.52m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 183 | CA02A |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice cimentoplast 70 mm Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010 |  |  | m3 |  | 9,910 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 39,145 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,442 |  |
|  | 2663102100008cpl |  | Cimentoplast |  |  | m3 |  | 10,259 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 2,478 |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 3,964 |  |
| 184 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 141,520 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 84,912 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 14,152 |  |
|  | 2664102102010150 |  | Mortar ciment M150 |  |  | m3 |  | 4,670 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 4,246 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 1,698 |  |
| 185 | CG08A |  | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC 3 mm lipit cu prenadez Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,015 |  |  | m2 |  | 141,520 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 14,152 |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 141,520 |  |
|  | 2523116716345 |  | Covor PVC 3mm |  |  | m2 |  | 150,825 |  |
|  | 2430226101234 |  | Grund prenadez tip M |  |  | kg |  | 4,309 |  |
|  | 2462106110431 |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  |  | kg |  | 86,186 |  |
|  | 2430226109080 |  | Diluant prenadez |  |  | kg |  | 11,491 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 71,821 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,215 |  |
|  | 2462106109925 |  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 |  |  | kg |  | 28,729 |  |
|  | 2681116001317 |  | Piatra de frecat |  |  | kg |  | 3,447 |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,086 |  |
|  | 2521106718386 |  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala |  |  | m |  | 143,643 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 4,246 |  |
|  |  |  |  | Total Tip 4S=141.52m2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 13.2.4. Tip 5S=52.5m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 186 | CA02A |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice cimentoplast 40 mm Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010 |  |  | m3 |  | 2,100 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 8,295 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,365 |  |
|  | 2663102100008cpl |  | Cimentoplast |  |  | m3 |  | 2,174 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,525 |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,840 |  |
| 187 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 52,500 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 31,500 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,250 |  |
|  | 2664102102010150 |  | Mortar ciment M150 |  |  | m3 |  | 1,733 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,575 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,630 |  |
| 188 | CG36B |  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp cl A33 12 mm Materiale marunte (cuie)=1,010 |  |  | m2 |  | 52,500 |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 72,450 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 8,925 |  |
|  | 2670112204051 |  | Placi din laminat cl 33 12 mm |  |  | m2 |  | 55,676 |  |
|  | 1111000100048 |  | Strat sintetic |  |  | m2 |  | 55,676 |  |
|  | 2030122946766 |  | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm |  |  | m |  | 53,025 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,575 |  |
|  |  |  |  | Total Tip 5S=52.5m2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Bloc B cota 3.000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli Bloc B |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 14. Pardoseli Galerie cota 0.300 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 14.1. Tip 1 S= 5.7m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 189 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor betonocontact |  |  | m2 |  | 5,700 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,171 |  |
|  | 2416586105303b |  | Betonocontact |  |  | kg |  | 0,855 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,285 |  |
| 190 | CG47D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm porcelonato Materiale marunte (cirpe)=1,010 |  |  | m2 |  | 5,700 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 6,270 |  |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie |  |  | m2 |  | 5,930 |  |
|  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  | kg |  | 36,845 |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 2,360 |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 115,140 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,017 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,010 |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  |  | h-ut |  | 0,096 |  |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  |  | h-ut |  | 0,359 |  |
| 191 | CI14A |  | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv +profil de colt pvc Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050 |  |  | m |  | 6,000 |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 2,400 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,600 |  |
|  | prof de colt |  | Profil de colt pvc |  |  | m |  | 6,426 |  |
|  | 2874116312500 |  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta |  |  | m |  | 6,426 |  |
|  | 2462106110400 |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  |  | kg |  | 2,205 |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 37,800 |  |
|  | 2430226101466 |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  |  | kg |  | 0,630 |  |
|  | 2952270003830 |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  |  | h-ut |  | 1,800 |  |
|  | 2952270003204 |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  |  | h-ut |  | 0,300 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,006 |  |
|  |  |  |  | Total Tip 1 S= 5.7m2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 14.2. Tip 2 S=47.6m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 192 | CA02A |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice cimentoplast 60 mm Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010 |  |  | m3 |  | 2,860 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 11,297 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,859 |  |
|  | 2663102100008cpl |  | Cimentoplast |  |  | m3 |  | 2,961 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,715 |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 1,144 |  |
| 193 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 47,600 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 28,560 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,760 |  |
|  | 2664102102010150 |  | Mortar ciment M150 |  |  | m3 |  | 1,571 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,428 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,571 |  |
| 194 | CG47D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm porcelonato Materiale marunte (cirpe)=1,010 |  |  | m2 |  | 47,600 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 52,360 |  |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie |  |  | m2 |  | 49,518 |  |
|  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  | kg |  | 307,686 |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 19,711 |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 961,520 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,144 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,086 |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  |  | h-ut |  | 0,800 |  |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  |  | h-ut |  | 2,999 |  |
| 195 | CI14A |  | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv +profil de colt pvc Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050 |  |  | m |  | 67,000 |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 26,800 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,700 |  |
|  | prof de colt |  | Profil de colt pvc |  |  | m |  | 71,757 |  |
|  | 2874116312500 |  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta |  |  | m |  | 71,757 |  |
|  | 2462106110400 |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  |  | kg |  | 24,622 |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 422,100 |  |
|  | 2430226101466 |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  |  | kg |  | 7,035 |  |
|  | 2952270003830 |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  |  | h-ut |  | 20,100 |  |
|  | 2952270003204 |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  |  | h-ut |  | 3,350 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,067 |  |
|  |  |  |  | Total Tip 2 S=47.6m2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli Galerie cota 0.300 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 15. Lucrari de finisare interioara Bloc A |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 15.1. Tavan Nod A S=541.22m2+633.25m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 196 | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong",medical ,inclusiv sistemul-grila |  |  | m2 |  | 1 174,470 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 176,171 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 2 407,663 |  |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  |  | buc |  | 4 697,880 |  |
|  | 2732103646151 |  | Panouri prefabricate "Armstrong" |  |  | m2 |  | 1 233,194 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 17,617 |  |
|  |  |  |  | Total Tavan Nod A S=541.22m2+633.25m2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 15.2. Nod C S=37.5m2+37.5m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 197 | CK50B |  | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat , rezistent la umiditate |  |  | m2 |  | 75,000 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 172,500 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 14,250 |  |
|  | 2852107335349 |  | Lucru la masina |  |  | h-om |  | 3,750 |  |
|  | 26621027002021 |  | Placi ghips-carton 250x120x0.125 cm KNAUF, rezistent la umiditate |  |  | buc |  | 27,750 |  |
|  | 2840136312702 |  | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m |  |  | buc |  | 64,500 |  |
|  | 2840136312703 |  | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m |  |  | buc |  | 20,250 |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  | buc |  | 3 375,000 |  |
|  | 2874115833874 |  | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm |  |  | buc |  | 1 500,000 |  |
|  | 2822115708000 |  | Element de sustinere |  |  | buc |  | 90,000 |  |
|  | 2875276305105 |  | Conector |  |  | buc |  | 333,000 |  |
| 198 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  |  | m2 |  | 75,000 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 114,750 |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 535,500 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,300 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 5,925 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 1,462 |  |
| 199 | CF53B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art CF52 2 mm, K=2 ) Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000 |  |  | m2 |  | -75,000 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | -46,500 |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | -214,500 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | -0,150 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | -0,600 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | -2,400 |  |
| 200 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 75,000 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 2,250 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 11,250 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 3,750 |  |
| 201 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 75,000 |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 33,750 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,500 |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 79,117 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,075 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,075 |  |
| 202 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 75,000 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 2,250 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 11,250 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 3,750 |  |
| 203 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea lavabila |  |  | m2 |  | 75,000 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 41,250 |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici lavabila |  |  | kg |  | 30,000 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 4,500 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 37,500 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 3,750 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,150 |  |
|  |  |  |  | Total Nod C S=37.5m2+37.5m2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 15.3. Nod B S=14m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betonocontact |  |  | m2 |  | 14,000 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,420 |  |
|  | 2416586105303bc |  | Amorsa-grund betonocontact |  |  | kg |  | 2,100 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,700 |  |
| 205 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  |  | m2 |  | 14,000 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 21,420 |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 99,960 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,056 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,106 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,273 |  |
| 206 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 14,000 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,420 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 2,100 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,700 |  |
| 207 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 14,000 |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 6,300 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,400 |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 14,769 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,014 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,014 |  |
| 208 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 14,000 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,420 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 2,100 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,700 |  |
| 209 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea lavabila |  |  | m2 |  | 14,000 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 7,700 |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici lavabila |  |  | kg |  | 5,600 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,840 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 7,000 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,700 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,028 |  |
|  |  |  |  | Total Nod B S=14m2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 15.4. Pereti Bloc A |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 15.4.1. Nod 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 2 314,000 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 69,420 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 347,100 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 115,700 |  |
| 211 | CC03A |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp d1.8 mm 25*25 |  |  | kg |  | 3 656,120 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 146,245 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 18,281 |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 3 692,681 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 18,281 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 36,561 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 1 096,836 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 2,194 |  |
| 212 | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  | m2 |  | 2 314,000 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 3 239,600 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 694,200 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 24 297,000 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 69,420 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 16,198 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 9,256 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 18,512 |  |
| 213 | CF17B |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k=4 +20 mm Коэффициент к трудозатратам=4,000 Коэффициент к материалам=4,000 Коэффициент к машинам=4,000 |  |  | m2 |  | 2 314,000 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 925,600 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 277,680 |  |
|  | 2664102100000 |  | Mortar |  |  | m3 |  | 55,536 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 9,256 |  |
| 214 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 2 314,000 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 69,420 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 347,100 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 115,700 |  |
| 215 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 2 314,000 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 462,800 |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 2 545,400 |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 347,100 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,694 |  |
| 216 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului |  |  | m2 |  | 2 314,000 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 2 823,080 |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 16 521,960 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 9,256 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 182,806 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 37,024 |  |
| 217 | CF51B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm k=2 minus 2 mm Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000 |  |  | m2 |  | -2 314,000 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | -1 110,720 |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | -6 618,040 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | -4,628 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | -74,048 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | -13,884 |  |
| 218 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 2 314,000 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 69,420 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 347,100 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 115,700 |  |
| 219 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 2 314,000 |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 1 041,300 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 231,400 |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 2 441,039 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 2,314 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,314 |  |
| 220 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 2 314,000 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 69,420 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 347,100 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 115,700 |  |
| 221 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea lavabila |  |  | m2 |  | 2 314,000 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1 272,700 |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici lavabila |  |  | kg |  | 925,600 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 138,840 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 1 157,000 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 115,700 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 4,628 |  |
|  |  |  |  | Total Nod 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 15.4.2. Nod 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 222 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 210,000 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 6,300 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 31,500 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 10,500 |  |
| 223 | CC03A |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp d1.8 mm 25*25 |  |  | kg |  | 331,800 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 13,272 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,659 |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 335,118 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 1,659 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 3,318 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 99,540 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,199 |  |
| 224 | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  | m2 |  | 210,000 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 294,000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 63,000 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 2 205,000 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 6,300 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,470 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,840 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 1,680 |  |
| 225 | CF17B |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k=4 +20 mm Коэффициент к трудозатратам=4,000 Коэффициент к материалам=4,000 Коэффициент к машинам=4,000 |  |  | m2 |  | 210,000 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 84,000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 25,200 |  |
|  | 2664102100000 |  | Mortar |  |  | m3 |  | 5,040 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,840 |  |
| 226 | CI22B |  | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010 |  |  | m2 |  | 210,000 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 346,500 |  |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie |  |  | m2 |  | 216,342 |  |
|  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  | kg |  | 784,770 |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 99,687 |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 4 242,000 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,424 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,520 |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  |  | h-ut |  | 2,100 |  |
|  |  |  |  | Total Nod 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 15.4.3. Nod 3 pereti din placi ipsos |  |  |  |  |  |  |  |
| 227 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 378,000 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 11,340 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 56,700 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 18,900 |  |
| 228 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 |  | 378,000 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 461,160 |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 2 698,920 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,512 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 29,862 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 6,048 |  |
| 229 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 378,000 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 75,600 |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 415,800 |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 56,700 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,113 |  |
| 230 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 378,000 |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 170,100 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 37,800 |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 398,752 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,378 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,378 |  |
| 231 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 378,000 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 11,340 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 56,700 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 18,900 |  |
| 232 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea lavabila |  |  | m2 |  | 378,000 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 207,900 |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici lavabila |  |  | kg |  | 151,200 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 22,680 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 189,000 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 18,900 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,756 |  |
|  |  |  |  | Total Nod 3 pereti din placi ipsos |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 15.4.4. Nod 4 pereti din placi de ipsos |  |  |  |  |  |  |  |
| 233 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 36,000 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,080 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 5,400 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,800 |  |
| 234 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 |  | 36,000 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 43,920 |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 257,040 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,144 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,844 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,576 |  |
| 235 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 36,000 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,080 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 5,400 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,800 |  |
| 236 | CI22B |  | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010 |  |  | m2 |  | 36,000 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 59,400 |  |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie |  |  | m2 |  | 37,087 |  |
|  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  | kg |  | 134,532 |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 17,089 |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 727,200 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,073 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,432 |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  |  | h-ut |  | 0,360 |  |
|  |  |  |  | Total Nod 4 pereti din placi de ipsos |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti Bloc A |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de finisare interioara Bloc A |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 16. Lucrari de finisare interioara BloC B |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 16.1. Tavan Nod A S=233.22m2+261.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 237 | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong",medical ,inclusiv sistemul-grila |  |  | m2 |  | 494,540 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 74,181 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 1 013,807 |  |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  |  | buc |  | 1 978,160 |  |
|  | 2732103646151 |  | Panouri prefabricate "Armstrong" |  |  | m2 |  | 519,267 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 7,418 |  |
|  |  |  |  | Total Tavan Nod A S=233.22m2+261.32 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 16.2. Nod C S=19m2+19m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 238 | CK50B |  | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat , rezistent la umiditate |  |  | m2 |  | 38,000 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 87,400 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,220 |  |
|  | 2852107335349 |  | Lucru la masina |  |  | h-om |  | 1,900 |  |
|  | 26621027002021 |  | Placi ghips-carton 250x120x0.125 cm KNAUF, rezistent la umiditate |  |  | buc |  | 14,060 |  |
|  | 2840136312702 |  | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m |  |  | buc |  | 32,680 |  |
|  | 2840136312703 |  | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m |  |  | buc |  | 10,260 |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  | buc |  | 1 710,000 |  |
|  | 2874115833874 |  | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm |  |  | buc |  | 760,000 |  |
|  | 2822115708000 |  | Element de sustinere |  |  | buc |  | 45,600 |  |
|  | 2875276305105 |  | Conector |  |  | buc |  | 168,720 |  |
| 239 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  |  | m2 |  | 38,000 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 58,140 |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 271,320 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,152 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 3,002 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,741 |  |
| 240 | CF53B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art CF52 2 mm, K=2 ) Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000 |  |  | m2 |  | -38,000 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | -23,560 |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | -108,680 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | -0,076 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | -0,304 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | -1,216 |  |
| 241 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 38,000 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,140 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 5,700 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,900 |  |
| 242 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 38,000 |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 17,100 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,800 |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 40,086 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,038 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,038 |  |
| 243 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 38,000 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,140 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 5,700 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,900 |  |
| 244 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea lavabila |  |  | m2 |  | 38,000 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 20,900 |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici lavabila |  |  | kg |  | 15,200 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 2,280 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 19,000 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 1,900 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,076 |  |
|  |  |  |  | Total Nod C S=19m2+19m2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 16.3. Pereti Bloc B |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 16.3.1. Nod 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 245 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 1 034,000 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 31,020 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 155,100 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 51,700 |  |
| 246 | CC03A |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp d1.8 mm 25*25 |  |  | kg |  | 1 633,720 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 65,349 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 8,169 |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 1 650,057 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 8,169 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 16,337 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 490,116 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,980 |  |
| 247 | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  | m2 |  | 1 034,000 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1 447,600 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 310,200 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 10 857,000 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 31,020 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 7,238 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 4,136 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 8,272 |  |
| 248 | CF17B |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k=4 +20 mm Коэффициент к трудозатратам=4,000 Коэффициент к материалам=4,000 Коэффициент к машинам=4,000 |  |  | m2 |  | 1 034,000 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 413,600 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 124,080 |  |
|  | 2664102100000 |  | Mortar |  |  | m3 |  | 24,816 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 4,136 |  |
| 249 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 1 034,000 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 31,020 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 155,100 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 51,700 |  |
| 250 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 1 034,000 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 206,800 |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 1 137,400 |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 155,100 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,310 |  |
| 251 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului |  |  | m2 |  | 1 034,000 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 1 261,480 |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 7 382,760 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 4,136 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 81,686 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 16,544 |  |
| 252 | CF51B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm k=2 minus 2 mm Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000 |  |  | m2 |  | -1 034,000 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | -496,320 |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | -2 957,240 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | -2,068 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | -33,088 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | -6,204 |  |
| 253 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 1 034,000 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 31,020 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 155,100 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 51,700 |  |
| 254 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 1 034,000 |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 465,300 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 103,400 |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 1 090,767 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,034 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,034 |  |
| 255 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 1 034,000 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 31,020 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 155,100 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 51,700 |  |
| 256 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea lavabila |  |  | m2 |  | 1 034,000 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 568,700 |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici lavabila |  |  | kg |  | 413,600 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 62,040 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 517,000 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 51,700 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 2,068 |  |
|  |  |  |  | Total Nod 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 16.3.2. Nod 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 257 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 36,000 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,080 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 5,400 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,800 |  |
| 258 | CC03A |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp d1. 8 mm 25*25 |  |  | kg |  | 56,880 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 2,275 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,284 |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 57,449 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,284 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,569 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 17,064 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,034 |  |
| 259 | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  | m2 |  | 36,000 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 50,400 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 10,800 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 378,000 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 1,080 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,252 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,144 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,288 |  |
| 260 | CF17B |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k=4 +20 mm Коэффициент к трудозатратам=4,000 Коэффициент к материалам=4,000 Коэффициент к машинам=4,000 |  |  | m2 |  | 36,000 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 14,400 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,320 |  |
|  | 2664102100000 |  | Mortar |  |  | m3 |  | 0,864 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,144 |  |
| 261 | CI22B |  | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010 |  |  | m2 |  | 36,000 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 59,400 |  |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie |  |  | m2 |  | 37,087 |  |
|  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  | kg |  | 134,532 |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 17,089 |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 727,200 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,073 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,432 |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  |  | h-ut |  | 0,360 |  |
|  |  |  |  | Total Nod 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 16.3.3. Nod 3 pereti din placi ipsos |  |  |  |  |  |  |  |
| 262 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 244,000 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 7,320 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 36,600 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 12,200 |  |
| 263 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 |  | 244,000 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 297,680 |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 1 742,160 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,976 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 19,276 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 3,904 |  |
| 264 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 244,000 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 48,800 |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 268,400 |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 36,600 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,073 |  |
| 265 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 244,000 |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 109,800 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 24,400 |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 257,396 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,244 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,244 |  |
| 266 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 244,000 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 7,320 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 36,600 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 12,200 |  |
| 267 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea lavabila |  |  | m2 |  | 244,000 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 134,200 |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici lavabila |  |  | kg |  | 97,600 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 14,640 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 122,000 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 12,200 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,488 |  |
|  |  |  |  | Total Nod 3 pereti din placi ipsos |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 16.3.4. Nod 4 pereti din placi de ipsos |  |  |  |  |  |  |  |
| 268 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 155,000 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 4,650 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 23,250 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 7,750 |  |
| 269 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 |  | 155,000 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 189,100 |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 1 106,700 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,620 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 12,245 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 2,480 |  |
| 270 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 155,000 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 4,650 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 23,250 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 7,750 |  |
| 271 | CI22B |  | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010 |  |  | m2 |  | 155,000 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 255,750 |  |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie |  |  | m2 |  | 159,681 |  |
|  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  | kg |  | 579,235 |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 73,578 |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 3 131,000 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,313 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,860 |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  |  | h-ut |  | 1,550 |  |
|  |  |  |  | Total Nod 4 pereti din placi de ipsos |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti Bloc B |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de finisare interioara BloC B |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 17. Lucrari de finisare interioara Galerie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 17.1. Pereti Nod 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 272 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 125,000 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 3,750 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 18,750 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 6,250 |  |
| 273 | CC03A |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp |  |  | kg |  | 197,500 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 7,900 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,988 |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 199,475 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,988 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 1,975 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 59,250 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,118 |  |
| 274 | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  | m2 |  | 125,000 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 175,000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 37,500 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1 312,500 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 3,750 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,875 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,500 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 1,000 |  |
| 275 | CF17B |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k=4 +20 mm Коэффициент к трудозатратам=4,000 Коэффициент к материалам=4,000 Коэффициент к машинам=4,000 |  |  | m2 |  | 125,000 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 50,000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 15,000 |  |
|  | 2664102100000 |  | Mortar |  |  | m3 |  | 3,000 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,500 |  |
| 276 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 125,000 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 3,750 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 18,750 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 6,250 |  |
| 277 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 125,000 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 25,000 |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 137,500 |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 18,750 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,037 |  |
| 278 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului |  |  | m2 |  | 125,000 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 152,500 |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 892,500 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,500 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 9,875 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 2,000 |  |
| 279 | CF51B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm k=2 minus 2 mm Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000 |  |  | m2 |  | -125,000 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | -60,000 |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | -357,500 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | -0,250 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | -4,000 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | -0,750 |  |
| 280 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 125,000 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 3,750 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 18,750 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 6,250 |  |
| 281 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 125,000 |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 56,250 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 12,500 |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 131,862 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,125 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,125 |  |
| 282 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 125,000 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 3,750 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 18,750 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 6,250 |  |
| 283 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea lavabila |  |  | m2 |  | 125,000 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 68,750 |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici lavabila |  |  | kg |  | 50,000 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 7,500 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 62,500 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 6,250 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,250 |  |
|  |  |  |  | Total Pereti Nod 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de finisare interioara Galerie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 18. Scari exterioari |  |  |  |  |  |  |  |
| 284 | RpCA02A |  | Sapaturi de pamint, la subzidiri executate in conditii si pozitii normale de munca pina la 1,5 m adincime |  |  | m3 |  | 12,000 |  |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  |  | h-om |  | 30,000 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 7,200 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 48,000 |  |
|  | 2010102904418 |  | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942 |  |  | m3 |  | 0,018 |  |
|  | 2010102901170 |  | Bile, manele D=15-18 cm |  |  | m3 |  | 0,010 |  |
|  | 2811237329800 |  | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) |  |  | kg |  | 0,012 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,012 |  |
|  | 2955270002608 |  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba) |  |  | h-ut |  | 0,180 |  |
| 285 | RpCA06A |  | Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi |  |  | m3 |  | 12,000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 10,320 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,200 |  |
| 286 | CB03E |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile |  |  | m2 |  | 38,850 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,827 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 33,023 |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,194 |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 11,655 |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 11,655 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 1,165 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 1,165 |  |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  | m2 |  | 5,051 |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,039 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,039 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 4,662 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,777 |  |
| 287 | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice beton cl B20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030 |  |  | m3 |  | 16,700 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 80,995 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,515 |  |
|  | 26631021002020 |  | Beton cl B20 |  |  | m3 |  | 17,631 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 2,580 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 10,020 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 4,676 |  |
| 288 | CC02N2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d 10B 500B |  |  | kg |  | 617,000 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 35,786 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,851 |  |
|  | 2710602200000d 10 |  | Otel beton d 10B 500B |  |  | kg |  | 632,425 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 6,170 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 172,760 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,617 |  |
| 289 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 106,900 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 64,140 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 10,690 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1 389,700 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 4,490 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,069 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 3,207 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 1,283 |  |
| 290 | CI24A |  | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm placa ceramica striata |  |  | m2 |  | 106,900 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 412,100 |  |
|  | 2670112202052str |  | Placi din ceramica striata |  |  | m2 |  | 109,038 |  |
|  | 2462106110554 |  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex |  |  | kg |  | 620,020 |  |
|  | 2653102100853 |  | Praimer (grund) |  |  | kg |  | 16,035 |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 21,380 |  |
|  | 2881116002700 |  | Disc abraziv |  |  | buc |  | 2,138 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,535 |  |
|  | 2952270003205 |  | Masina de taiat piatra universala |  |  | h-ut |  | 36,667 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 3,848 |  |
|  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  | h-ut |  | 0,770 |  |
| 291 | CH06A aplicativ |  | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta balustrada din inox teava d42.4*1.5h0.9 m in trei rinduri struna d16*1.2 |  |  | m |  | 48,000 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 43,200 |  |
|  | 2812106305714 |  | Mina curenta din inox |  |  | m |  | 48,000 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 4,800 |  |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  |  | kg |  | 2,880 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 33,600 |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 1,200 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 9,600 |  |
|  |  |  |  | Total Scari exterioari |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 19. Copertine |  |  |  |  |  |  |  |
| 292 | CK35C |  | Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat l=110 mm |  |  | buc |  | 25,000 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 2,750 |  |
|  | 2874136313400110 |  | Diblu din material plastic l=110mm |  |  | buc |  | 25,000 |  |
| 293 | CL10C |  | Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura elemente din teava 50*50*3.40*40*2.30*30*2 |  |  | t |  | 0,356 |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 15,130 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 10,591 |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 3,026 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,513 |  |
|  | 2811106301300 |  | Constructii metalice |  |  | kg |  | 356,000 |  |
|  | 2873155901340 |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  | kg |  | 1,958 |  |
|  | 2874115842700 |  | Piulita hexag. M20 |  |  | buc |  | 1,780 |  |
|  | 2874115802500 |  | Surub cap hexagonal M 20 |  |  | buc |  | 1,780 |  |
|  | 2874115883700 |  | Saiba M 20 |  |  | buc |  | 1,780 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,142 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,214 |  |
|  | 3110500003004 |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  |  | h-ut |  | 1,958 |  |
|  | 3410520006728 |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  | h-ut |  | 3,382 |  |
| 294 | IzD03A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ГФ 021 |  |  | t |  | 0,356 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,587 |  |
|  | 24301261032944 |  | Vopsea minium de plumb ГФ021 |  |  | kg |  | 1,203 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,085 |  |
| 295 | IzD04A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina - ПФ-115 |  |  | t |  | 0,356 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 1,360 |  |
|  | 24301161032181 |  | Vopsea de ulei orice culoare -ПФ115 |  |  | kg |  | 1,851 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,128 |  |
| 296 | CR05B |  | Tavanitul planseelor la magazii, grajduri, etc., executate cu placi fibro lemnoase PFL de 20 mm grosime OSB3-15 mm |  |  | m2 |  | 21,170 |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 6,351 |  |
|  | 2010142927587215 |  | Placi OSB3-15 mm |  |  | m2 |  | 21,170 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 3,175 |  |
| 297 | CE17B |  | Strat suplimentar de carton bitumat montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate membrana Material marunt (saibe etc)=1,030 |  |  | m2 |  | 21,170 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 4,234 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,059 |  |
|  | 2682132601626izol |  | Membrana |  |  | m2 |  | 25,076 |  |
|  | 2875276312000 |  | Accesorii metalice pentru fixare |  |  | buc |  | 261,661 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,212 |  |
| 298 | CE07A |  | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) se exclude coame Material marunt=1,050 |  |  | m2 |  | 21,170 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 19,053 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,293 |  |
|  | 2710403643000 |  | Placi din tabla amprentata tip tigla |  |  | m2 |  | 25,563 |  |
|  | 2710403640000 |  | Tabla plana protejata anticoroziv |  |  | kg |  | 11,114 |  |
|  | 2875276312000 |  | Accesorii metalice pentru fixare |  |  | buc |  | 200,057 |  |
|  | 2710403740000 |  | Pazie din tabla protejata anticoroziv |  |  | buc |  | 0,889 |  |
|  | 2521106718272 |  | Profil pentru etansare din spuma polimerica |  |  | m |  | 1,111 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,059 |  |
| 299 | CD07A |  | Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv pazii din tabla vopsita |  |  | m2 |  | 14,460 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 13,014 |  |
|  | 2732103646070 |  | Tabla cutata |  |  | m2 |  | 16,051 |  |
|  | 2874125886734 |  | Nituri POP |  |  | buc |  | 50,610 |  |
|  | 2874115893397 |  | Bolt tornado K 6/20 OL50 |  |  | buc |  | 40,488 |  |
|  | 2461117308504 |  | Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO |  |  | buc |  | 40,488 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,578 |  |
| 300 | CC03A |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp ф3 ВР-1 150*150 |  |  | kg |  | 58,400 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 2,336 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,292 |  |
|  | 2873122003150 |  | Plase sudate ф3 ВР-1 150*150 |  |  | kg |  | 58,984 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,292 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,584 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 17,520 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,035 |  |
| 301 | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  | m2 |  | 68,700 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 96,180 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 20,610 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 721,350 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 2,061 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,481 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,275 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,550 |  |
| 302 | CF17Bk=2 |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 1 cm k=2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000 |  |  | m2 |  | 68,700 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 13,740 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,122 |  |
|  | 2664102100000 |  | Mortar |  |  | m3 |  | 0,824 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,137 |  |
| 303 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 |  | 68,700 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 83,814 |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 490,518 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,275 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 5,427 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 1,099 |  |
| 304 | CF51B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. se exclude 1 mm |  |  | m2 |  | -68,700 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | -16,488 |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | -98,241 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | -0,069 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | -1,099 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | -0,206 |  |
| 305 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor grund acrilic universal |  |  | m2 |  | 68,700 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 2,061 |  |
|  | 24165861053031 |  | Grund acrilic universal |  |  | kg |  | 10,305 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 3,435 |  |
| 306 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea siliconata pentru fatade 0.28 kg/m2 2 straturi |  |  | m2 |  | 68,700 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 37,785 |  |
|  | 2430116103800sf |  | Vopsea Silicon |  |  | kg |  | 19,236 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 4,122 |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 34,350 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 3,435 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,137 |  |
|  |  |  |  | Total Copertine |  |  |  |  |  |

|  | Прямые затраты |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fondul social |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |
|  | Transportarea materialelor |  |  |  |
|  | Cheltuieli de semifabricat si depozitare |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |

Deviz-oferta  № 2-1-2

Retele de apa si canalizare interioare

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Alimentarea cu apa |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.1. Nod cu apometru d-25mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pret dе piata |  | Contor de apa sens d-25mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 3320634625025 |  | Contor de apa sens d-25mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |
| 2 | Pret dе piata |  | Filtru , d- 40 mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 33202000040 |  | Filtru , d- 40 mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  |  | Total Nod cu apometru d-25mm |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.2. Nod cu apometru d-20mmla camin |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Pret dе piata |  | Contor de apa de -20mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 3320634625020 |  | Contor de apa de -20mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |
| 4 | Pret dе piata |  | Filtru, d- 32 mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 33202000032 |  | Filtru, d- 32 mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  |  | Total Nod cu apometru d-20mmla camin |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Pret dе piata |  | Clapeta de presitupa cu mecanizm electromagnetic d-50 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 2811236301222 |  | Clapeta de presitupa cu mecanizm electromagnetic d-50 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
| 6 | Pret furnizor |  | Stingat de pulbere OP-5 |  |  | buc |  | 12,000 |  |
|  | 2811236301 |  | Stingat de pulbere OP-5 |  |  | buc |  | 12,000 |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Alimentarea cu apa |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Canalizarea C1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Pret furnizor |  | Boiler electric; V=50.0L; N=2.2kwt |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 281123630150 |  | Boiler electric; V=50.0L; N=2.2kwt |  |  | buc |  | 1,000 |  |
| 8 | Pret furnizor |  | Boiler electric; V=80.0L; N=2.5kwt |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 281123630180 |  | Boiler electric; V=80.0L; N=2.5kwt |  |  | buc |  | 1,000 |  |
| 9 | Pret furnizor |  | Cabina de dus cu amesticator si sifon |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 2875114200780 |  | Cabina de dus cu amesticator si sifon |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  |  | Total Canalizarea C1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli depozitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Alimentare cu apa |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.1. Nod cu apometru d-25mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | SE58A |  | Nod cu apometru de apa rece si calda, avind diametrul de -15..25 mm Material marunt ( fuior cinepa, grund miniu etc)=1,010 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,250 |  |
| 11 | SE56A |  | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de40mm Material marunt ( fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,010 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,300 |  |
| 12 | IA18B |  | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control ( Manometru ) |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,800 |  |
|  | 3320500000000 |  | Manometru |  |  | buc |  | 2,020 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,012 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,024 |  |
| 13 | IA18J |  | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi (Piesa pentru manometru) |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 1,100 |  |
|  | 2913134501091234 |  | Piesa pentru manometru |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,052 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,012 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,024 |  |
|  |  |  |  | Total Nod cu apometru d-25mm |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.2. Nod cu apometru d-20mmla camin |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | SE58A |  | Nod cu apometru de apa rece si calda, avind diametrul de -15..25 mm Material marunt ( fuior cinepa, grund miniu etc)=1,010 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,250 |  |
| 15 | SE56A |  | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de32mm Material marunt ( fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,010 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,300 |  |
|  |  |  |  | Total Nod cu apometru d-20mmla camin |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 100 mm (Clapeta de presitupa cu mecanizm electromagnetic d-50) Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,040 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,550 |  |
| 17 | AcB09A |  | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 50 mm Materiale marunte (cositor, conductori electrici, papuci de cablu etc.)=1,030 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7245070020600 |  | Electrician intretinere-reparatii |  |  | h-om |  | 4,360 |  |
|  | 2320316202480 |  | Vaselina tehnica naturala |  |  | kg |  | 0,515 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,062 |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Alimentare cu apa |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Canalizarea C-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | SC02A |  | Cada pentru dus din ceramica, tabla emailata, ( Cabina de dus cu amesticator si sifon) Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc=1,030 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,700 |  |
|  | 28751142032365 |  | Sifon cadita dus |  |  | buc |  | 2,060 |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere д-50 |  |  | buc |  | 2,060 |  |
| 19 | SD01A |  | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" ( Boiler electric ) Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,005 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,260 |  |
|  | 2913124204200 |  | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor |  |  | buc |  | 2,010 |  |
|  |  |  |  | Total Canalizarea C-1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fondul social |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport material |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli depozitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Alimentare cu apa |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1.1. Nod cu apometru d-25mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | AcA31A |  | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50 mm (contraflante pentru supapa cu arc d-40) Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,050 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,780 |  |
|  | 2875274400104 |  | Flansa din otel pentru sudura d=40mm |  |  | buc |  | 2,100 |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 0,800 |  |
| 21 | SD07E |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/2" (Robinet cu ventil de inchidere d=40mm) Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,015 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,480 |  |
|  | 2875274201040 |  | Robinet cu ventil de inchidere d=40mm |  |  | buc |  | 1,015 |  |
| 22 | SD09B |  | Robinet cu ventil, cu filetul tijei la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametrul nominal de 25-40 mm (Supapa de arc d- 40 mm) Material marunt (surub, saiba, piulita, ciment, etc)=1,045 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,700 |  |
|  | 22416520040 |  | Supapa de arc d- 40 mm |  |  | buc |  | 1,045 |  |
| 23 | SD07A |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet cu ventil de inchidere d=15mm) Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,020 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,180 |  |
|  | 2875274201015 |  | Robinet cu ventil de inchidere d=15mm |  |  | buc |  | 1,020 |  |
| 24 | SB13B |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 65x70 mm ( Mufa de trecere din polietilena-otel d-50x40mm) Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,050 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,460 |  |
|  | 25231567215040 |  | Mufa de trecere din polietilena-otel d-50x40mm |  |  | buc |  | 1,050 |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,034 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,017 |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 0,031 |  |
| 25 | SA35A |  | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 1/2"(Teu din otel 40x15 mm) Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,010 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,550 |  |
|  | 272120411504015 |  | Teu din otel 40x15 mm |  |  | buc |  | 1,010 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,038 |  |
|  | 2430116100798 |  | Grund, ulei anticoroziv |  |  | kg |  | 0,081 |  |
|  |  |  |  | Total Nod cu apometru d-25mm |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1.2. Nod cu apometru d-20 la camin |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | SD07C |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Robinet cu ventil de inchidere d=32mm) Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,020 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,580 |  |
|  | 2875274201032 |  | Robinet cu ventil de inchidere, d-32мм |  |  | buc |  | 2,040 |  |
| 27 | SD09B |  | Robinet cu ventil, cu filetul tijei la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametrul nominal de 25-40 mm (Supapa de arc d- 32 mm) Material marunt (surub, saiba, piulita, ciment, etc)=1,045 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,700 |  |
|  | 22416520032 |  | Supapa de arc d- 32 mm |  |  | buc |  | 1,045 |  |
| 28 | SA35A |  | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" (Mufa de trecere din otel d-20x32) Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,010 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,100 |  |
|  | 291312420212032 |  | Mufa de trecere din otel d-20x32 |  |  | buc |  | 2,020 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,077 |  |
|  | 2430116100798 |  | Grund, ulei anticoroziv |  |  | kg |  | 0,162 |  |
|  |  |  |  | Total Nod cu apometru d-20 la camin |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1.3. Conducte |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | SA16A (fara fiting) |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Tevi din polipropilena diam. 20x2.1 mm) |  |  | m |  | 190,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 62,700 |  |
|  | 252121671705021 |  | Tevi din polipropilena diam. 20x2.1 mm |  |  | m |  | 193,800 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 3,800 |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 1,140 |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 4,161 |  |
| 30 | SA16B(fara fiting) |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (Tevi din polipropilena diam. 25x2.5 mm ) |  |  | m |  | 35,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 12,250 |  |
|  | 252121671705025 |  | Tevi din polipropilena diam. 25x2.5 mm |  |  | m |  | 35,700 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,700 |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,210 |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 0,816 |  |
| 31 | SA16C(fara fiting) |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm (Tevi din polipropilena diam. 32x3.0 mm ) |  |  | m |  | 30,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 12,300 |  |
|  | 252121671705032 |  | Tevi din polipropilena diam. 32x3.0 mm |  |  | m |  | 30,600 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,600 |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,210 |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 0,816 |  |
| 32 | SA16D(fara fiting) |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm (Tevi din polipropilena diam. 40 mm ) |  |  | m |  | 40,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 17,200 |  |
|  | 25212167170540 |  | Tevi din polipropilena diam. 40mm |  |  | m |  | 40,800 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,800 |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,320 |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 1,144 |  |
| 33 | SA16E(fara fiting) |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50 mm (Tevi din polipropilena diam. 50 mm ) |  |  | m |  | 45,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 21,600 |  |
|  | 2521216717050 |  | Tevi din polipropilena d-50mm |  |  | m |  | 45,900 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,900 |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,405 |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 1,435 |  |
| 34 | SA32C |  | Compensator de dilatatie format U,din teava din material plastic, avind diametrul de 32 mm (Tub de protectie din polietilena d-32x2.5mm) |  |  | buc |  | 10,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 4,800 |  |
|  | 25212167170533 |  | Tub de protectie din polietilena d-32x2.5mm |  |  | m |  | 13,000 |  |
|  | 2523156719400 |  | Mufa din material plastic |  |  | buc |  | 10,000 |  |
|  | 2523156719430 |  | Cot din material plastic |  |  | buc |  | 40,000 |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,060 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,200 |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 0,319 |  |
| 35 | SF01C |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm |  |  | m |  | 340,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 54,400 |  |
| 36 | SF05A |  | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2" |  |  | m |  | 340,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 20,400 |  |
| 37 | Pret dе piata |  | Reductie din polipropilena diam. d-40x32 mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 25231567215144032 |  | Reductie din polipropilena diam. d40x32 mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |
| 38 | Pret dе piata |  | Cot din polipropilenaPP-R diam. 20 mm |  |  | buc |  | 62,000 |  |
|  | 25231567215153 |  | Cot din polipropilena PP-R diam. 20 mm |  |  | buc |  | 62,000 |  |
| 39 | Pret dе piata |  | Cot din polipropilenaPP-R diam. 25 mm |  |  | buc |  | 22,000 |  |
|  | 252315672151522 |  | Cot din polipropilenaPP-R diam. 25 mm |  |  | buc |  | 22,000 |  |
| 40 | Pret dе piata |  | Cot din polipropilena PP-R d=32mm |  |  | buc |  | 12,000 |  |
|  | 252315672151532 |  | Cot din polipropilena PP-R diam. 32 mm |  |  | buc |  | 12,000 |  |
| 41 | Pret dе piata |  | Cot din polipropilena PP-R d=40mm |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 252315672151540 |  | Cot din polipropilena PP-R diam. 40 mm |  |  | buc |  | 6,000 |  |
| 42 | Pret dе piata |  | Cot din polipropilena PP-R d=50mm |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 252315672151550 |  | Cot din polipropilena PP-R diam. 50 mm |  |  | buc |  | 4,000 |  |
| 43 | Pret dе piata |  | Teu din polipropilena PP-R diam. 20 mm |  |  | buc |  | 85,000 |  |
|  | 25231567215121 |  | Teu din polipropilena PP-R diam. 20 mm |  |  | buc |  | 85,000 |  |
| 44 | Pret dе piata |  | Teu din polipropilena PP-R diam. 25х20 mm |  |  | buc |  | 32,000 |  |
|  | 25231567215252 |  | Teu din polipropilena PP-R diam. 25х20 mm |  |  | buc |  | 32,000 |  |
| 45 | Pret dе piata |  | Teu din polipropilena diam.PP-R 32х20 mm |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 252315672153220 |  | Teu din polipropilena PP-R diam. 32х20 mm |  |  | buc |  | 4,000 |  |
| 46 | Pret dе piata |  | Teu din polipropilena diam.PP-R 40x20 mm |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 2523156724020 |  | Teu din polipropilena PP-R diam. 40x20mm |  |  | buc |  | 6,000 |  |
| 47 | Pret dе piata |  | Teu din polipropilena diam.PP-R 40x25 mm |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 2523156724025 |  | Teu din polipropilena PP-R diam. 40x25mm |  |  | buc |  | 4,000 |  |
| 48 | Pret dе piata |  | Teu din polipropilena diam. d-50x25 mm |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 2523156721515025 |  | Teu din polipropilena diam. d-50x25 mm |  |  | buc |  | 4,000 |  |
| 49 | SB13A |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, (Mufa din trecere din otel-polipropilena diam. 15x20 mm) Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,050 |  |  | buc |  | 76,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 33,440 |  |
|  | 252315672151520 |  | Mufa din trecere din otel-polipropilena diam. 15x20 mm |  |  | buc |  | 79,800 |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,678 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,958 |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 2,234 |  |
| 50 | SB13A |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, (Mufa din trecere din otel- polipropilena diam. d-20х25 mm) Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,050 |  |  | buc |  | 16,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 7,040 |  |
|  | 25231567315142025 |  | Mufa din trecere din otel- polipropilena diam. d-20х25 mm |  |  | buc |  | 16,800 |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,143 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,202 |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 0,470 |  |
| 51 | SB13A |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, (Mufa din trecere din otel- polipropilena diam. d-25x32 mm) Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,050 |  |  | buc |  | 12,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 5,280 |  |
|  | 25231567315142532 |  | Mufa din trecere din otel- polipropilena diam. d-25x32 mm |  |  | buc |  | 12,600 |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,107 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,151 |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 0,353 |  |
| 52 | SB13A |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, (Mufa din trecere din otel- polipropilena diam. d-32x40 mm) Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,050 |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,760 |  |
|  | 25231567315143240 |  | Mufa din trecere din otel- polipropilena diam. d-32x40 mm |  |  | buc |  | 4,200 |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,036 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,050 |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 0,118 |  |
| 53 | SB13A |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, (Mufa din trecere din otel- polipropilena diam. d-40x50 mm) Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,050 |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,760 |  |
|  | 25231567315144050 |  | Mufa din trecere din otel- polipropilena diam. d-40x50 mm |  |  | buc |  | 4,200 |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,036 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,050 |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 0,118 |  |
| 54 | Pret dе piata |  | Cot din polipropilena cu filet diam. 1/2 mm |  |  | buc |  | 72,000 |  |
|  | 252315672151515 |  | Cot din polipropilena cu filet diam. 1/2 mm |  |  | buc |  | 72,000 |  |
| 55 | Pret dе piata |  | Reductie polipropilena diam. 20х25 mm |  |  | buc |  | 10,000 |  |
|  | 25231567215435 |  | Reductie polipropilena diam. 20x25 mm |  |  | buc |  | 10,000 |  |
| 56 | Pret dе piata |  | Reductie din polipropilena diam. d-25x32 mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 25231567215142321 |  | Reductie din polipropilena diam. d25x32 mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |
| 57 | RpIF09B |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la Armaflex AF d-20mm Materiale marunte=1,050 |  |  | m |  | 140,000 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 58,800 |  |
|  | 3320517352231 |  | Termoizolatie conducte Трубки Armaflex AF d-20mm |  |  | m |  | 151,410 |  |
| 58 | RpIF09B |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la Armaflex AF d-25mm Materiale marunte=1,050 |  |  | m |  | 35,000 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 14,700 |  |
|  | 3320517352232 |  | Termoizolatie conducte Трубки Armaflex AF d-25mm |  |  | m |  | 37,852 |  |
| 59 | RpIF09B |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la Armaflex AF d-32x3.0mm Materiale marunte=1,050 |  |  | m |  | 30,000 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 12,600 |  |
|  | 33205173522321 |  | Termoizolatie conducte Трубки Armaflex AF d-32mm |  |  | m |  | 32,445 |  |
| 60 | RpIF09B |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la Armaflex AF d-40mm Materiale marunte=1,050 |  |  | m |  | 40,000 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 16,800 |  |
|  | 33205173522340 |  | Termoizolatie conducte Трубки Armaflex AF d-40mm |  |  | m |  | 43,260 |  |
| 61 | RpIF09B |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la Armaflex AF d-50mm Materiale marunte=1,050 |  |  | m |  | 45,000 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 18,900 |  |
|  | 33205173522350 |  | Termoizolatie conducte Трубки Armaflex AF d-50mm |  |  | m |  | 48,668 |  |
| 62 | SA37B |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" (Clema din polietilena . d=20 ) |  |  | buc |  | 44,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 12,760 |  |
|  | 287527420404221 |  | Clema din polietilena d=20 |  |  | buc |  | 44,000 |  |
|  | 258 |  | Dublu cu samorez |  |  | buc |  | 60,500 |  |
| 63 | SA37B |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" (Clema din polietilena pentru tevi dublu. d=20 ) |  |  | buc |  | 23,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 6,670 |  |
|  | 287527420404222 |  | Clema din polietilena pentru tevi dublu. d=20 |  |  | buc |  | 23,000 |  |
|  | 258 |  | Dublu cu samorez |  |  | buc |  | 31,625 |  |
| 64 | SA37C |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" (Clema din polietilena pentru tevi. d=25 ) |  |  | buc |  | 18,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 5,940 |  |
|  | 258 |  | Dublu cu samorez |  |  | buc |  | 24,750 |  |
|  | 287527420404025 |  | Clema din polietilena pentru tevi. d=25 |  |  | buc |  | 18,000 |  |
| 65 | SA37D |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4" (Clema din polietilena pentru tevi. d=32 ) |  |  | buc |  | 18,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 6,660 |  |
|  | 287527420404333 |  | Clema din polietilena pentru tevi. d=32 |  |  | buc |  | 18,000 |  |
|  | 258 |  | Dublu cu samorez |  |  | buc |  | 24,750 |  |
| 66 | IC42A |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata |  |  | kg |  | 12,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 2,760 |  |
|  | 2710700000000 |  | Otel pentru fixare tevilor |  |  | kg |  | 12,000 |  |
| 67 | CN20B |  | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul ) |  |  | m2 |  | 0,300 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om. |  | 0,330 |  |
|  | 2430226100700 |  | Grund alchidic |  |  | kg |  | 0,031 |  |
|  | 2430226109444 |  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,033 |  |
|  | 2430116104160 |  | Email alchidic |  |  | kg |  | 0,051 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,030 |  |
|  |  |  |  | Total Conducte |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1.4. Armatura |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | SD07A |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet cu ventil de inchidere, d-15мм) Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,020 |  |  | buc |  | 55,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 9,900 |  |
|  | 287527420115 |  | Robinet cu ventil de inchidere, D=15mm |  |  | buc |  | 56,100 |  |
| 69 | SD07B |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Robinet cu ventil de inchidere, d-20мм) Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,020 |  |  | buc |  | 8,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,920 |  |
|  | 2875274201020 |  | Robinet cu ventil de inchidere, d-20мм |  |  | buc |  | 8,160 |  |
| 70 | SD07C |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" ( Robinet cu ventil de inchidere d=25mm) Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,020 |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,740 |  |
|  | 2875274201025 |  | Robinet cu ventil de inchidere d=25mm |  |  | buc |  | 6,120 |  |
| 71 | SD07D |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/4" (Robinet cu ventil de inchidere, d-32мм) Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,020 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,800 |  |
|  | 2875274201032 |  | Robinet cu ventil de inchidere, d-32мм |  |  | buc |  | 2,040 |  |
| 72 | SD07E |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/2" (Robinet cu ventil de inchidere, d-40мм) Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,015 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,960 |  |
|  | 2875274201040 |  | Robinet cu ventil de inchidere d=40mm |  |  | buc |  | 2,030 |  |
| 73 | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, (Robinet de udare, cu amesticator si furtun d-15mm , L=6.0 m) |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,300 |  |
|  | 29131242013707 |  | Robinet de udare,cu amesticator si furtun d-15mm , L=6.0 m |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 25133073362014 |  | Рукав резиновый L=6m d-20mm |  |  | m |  | 12,000 |  |
| 74 | SD01A |  | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet de apa d-15mm) Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,005 |  |  | buc |  | 8,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,040 |  |
|  | 29131242021016 |  | Robinet de apa d-15mm |  |  | buc |  | 8,040 |  |
| 75 | SD01A |  | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet sferic d-1/2мм) Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,005 |  |  | buc |  | 62,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 8,060 |  |
|  | 29131242021015 |  | Robinet sferic d-15мм |  |  | buc |  | 62,310 |  |
| 76 | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2".(Amesticator pentu spalator) |  |  | buc |  | 7,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 11,550 |  |
|  | 2913124201371 |  | Amesticator pentu spalator |  |  | buc |  | 7,000 |  |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  | buc |  | 14,000 |  |
| 77 | SA35A |  | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" (Racord flexibil pentru apa 1/2 L=500см) Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,010 |  |  | buc |  | 42,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 23,100 |  |
|  | 2913124202106154 |  | Racord flexibil pentru apa 1/2 L=500см |  |  | buc |  | 42,420 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 1,612 |  |
|  | 2430116100798 |  | Grund, ulei anticoroziv |  |  | kg |  | 3,394 |  |
| 78 | SA35A |  | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" (Racord flexibil pentru apa 1/2 L=400см) Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,010 |  |  | buc |  | 14,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 7,700 |  |
|  | 29131242021061544 |  | Racord flexibil pentru apa 1/2 L=400см |  |  | buc |  | 14,140 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,537 |  |
|  | 2430116100798 |  | Grund, ulei anticoroziv |  |  | kg |  | 1,131 |  |
| 79 | SA35A |  | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" (Racord flexibil pentru apa 3/4 L=500см) Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,010 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,100 |  |
|  | 29131242021065034 |  | Racord flexibil pentru apa 3/4 L=500см |  |  | buc |  | 2,020 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,077 |  |
|  | 2430116100798 |  | Grund, ulei anticoroziv |  |  | kg |  | 0,162 |  |
| 80 | IB07A |  | Radiatoare din tuburi de otel pentru baie, avind inaltimea (h) de pina la 1000 mm, inclusiv (Uscator de prosop de inox) |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 4,050 |  |
|  | 28221157000001 |  | Uscator de prosop de inox |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 2524906720949 |  | Diblu din PVC cu D= 8 |  |  | buc |  | 12,000 |  |
|  | 2874115836521 |  | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 |  |  | buc |  | 12,000 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,450 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,450 |  |
|  |  |  |  | Total Armatura |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Alimentare cu apa |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2. Canalizarea C1. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2.1. Conducte |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | SB08C |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Tevi de canalizare din polipropilena d-50 mm |  |  | m |  | 180,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 45,000 |  |
|  | 252121672056050 |  | Tevi de canalizare din polipropilena d-50 mm |  |  | m |  | 185,400 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,720 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 2,160 |  |
| 82 | SB08E |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de (Tevi de canalizare din polipropilena d-100 mm) |  |  | m |  | 115,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 36,800 |  |
|  | 25212167201605011 |  | Tevi de canalizare din polipropilena d-100 mm |  |  | m |  | 118,450 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 1,725 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 1,725 |  |
| 83 | SB09E |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm .(Teu de canalizare de oblic din polietilena d=110 x50mm) |  |  | buc |  | 18,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om. |  | 5,040 |  |
|  | 25231561011204 |  | Teu de canalizare de oblic din polietilena d=110 x50mm |  |  | buc |  | 18,000 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,630 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,270 |  |
| 84 | SB09E |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm .(Teu de canalizare de oblic din polietilena d=110 mm) |  |  | buc |  | 15,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om. |  | 4,200 |  |
|  | 2523156101123 |  | Teu de canalizare de oblic din polietilena d=110 mm |  |  | buc |  | 15,000 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,525 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,225 |  |
| 85 | SB09C |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu de canalizare de oblic din polietilena d=50 mm) |  |  | buc |  | 22,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 4,840 |  |
|  | 2523156721050 |  | Teu de canalizare de oblic din polietilena d=50 mm |  |  | buc |  | 22,000 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,220 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,264 |  |
| 86 | SB09E |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm .(Teu de canalizare drept din polietilena d=100 mm) |  |  | buc |  | 35,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om. |  | 9,800 |  |
|  | 2523156101124 |  | Teu de canalizare drept din polietilena d=100 mm |  |  | buc |  | 35,000 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 1,225 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,525 |  |
| 87 | SB10E |  | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Ramificatie 45* din tevi de polipropilena d=110mm) |  |  | buc |  | 11,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,520 |  |
|  | 25231567210152 |  | Ramificatie 45* din tevi de polipropilena d=110mm |  |  | buc |  | 11,000 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,770 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,330 |  |
| 88 | SB10C |  | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Ramificatie 45* din tevi de polipropilena d=50mm) |  |  | buc |  | 16,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 4,000 |  |
|  | 25231567210151 |  | Ramificatie 45* din tevi de polipropilena d=50mm |  |  | buc |  | 16,000 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,320 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,384 |  |
| 89 | SB09E |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm .(Mufa de trecere d=50x100mm) |  |  | buc |  | 9,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om. |  | 2,520 |  |
|  | 25231561011215 |  | Mufa de trecere d=50x100mm |  |  | buc |  | 9,000 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,315 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,135 |  |
| 90 | SB07E |  | Dop din PVC , pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 110 mm |  |  | buc |  | 7,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,960 |  |
|  | 25231567153002 |  | Dop din PVC, pentru canalizare d=110mm |  |  | buc |  | 7,000 |  |
|  | 2416406110467 |  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC |  |  | kg |  | 0,525 |  |
|  | 2320167317232 |  | Dicloretan |  |  | kg |  | 0,245 |  |
|  | 2320116200572 |  | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala |  |  | kg |  | 0,084 |  |
|  | 2681126001496 |  | Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm |  |  | buc |  | 5,950 |  |
| 91 | SB07C |  | Dop din PVC , pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm |  |  | buc |  | 13,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,600 |  |
|  | 2523156715305 |  | Dop din PVC, tip U, pentru canalizare d-50 |  |  | buc |  | 13,000 |  |
|  | 2416406110467 |  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC |  |  | kg |  | 0,325 |  |
|  | 2320167317232 |  | Dicloretan |  |  | kg |  | 0,130 |  |
|  | 2320116200572 |  | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala |  |  | kg |  | 0,078 |  |
|  | 2681126001496 |  | Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm |  |  | buc |  | 7,150 |  |
| 92 | SF04A |  | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv |  |  | 10 m |  | 29,500 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,360 |  |
| 93 | SB30A |  | Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg (Otel pentru fixarea tevilor) Material marunt (electrozi de sudura, ciment, nisip etc)=1,050 |  |  | kg |  | 15,000 |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 1,650 |  |
|  | 7212030022750 |  | Sudor electric |  |  | h-om |  | 1,650 |  |
|  | 2812106306050 |  | Otel pentru fixarea tevilor |  |  | kg |  | 16,538 |  |
| 94 | CN20B |  | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul ) |  |  | m2 |  | 0,375 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om. |  | 0,413 |  |
|  | 2430226100700 |  | Grund alchidic |  |  | kg |  | 0,039 |  |
|  | 2430226109444 |  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,041 |  |
|  | 2430116104160 |  | Email alchidic |  |  | kg |  | 0,064 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,038 |  |
| 95 | SF05D |  | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 90-110 mm (Curatarea deversoarei existente d-100) |  |  | m |  | 25,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,750 |  |
| 96 | SF05D |  | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 90-110 mm (Curatarea tevi existente sub podea d-100) |  |  | m |  | 20,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,400 |  |
| 97 | SF05C |  | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm (Curatarea tevi existente sub podea d-50) |  |  | m |  | 20,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,000 |  |
|  |  |  |  | Total Conducte |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2.2. Materiale |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | SC07A |  | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,050 |  |  | buc |  | 35,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 164,500 |  |
|  | 2622102442760 |  | Vas pt. closet din ceramica cu rezervuar |  |  | buc |  | 37,117 |  |
|  | 2622102452900 |  | Rezervor de apa cu accesoriile sale |  |  | buc |  | 36,750 |  |
|  | 2913134201561 |  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" |  |  | buc |  | 36,750 |  |
|  | 2913134201755 |  | Robinet coltar, dn=3/8" |  |  | buc |  | 36,750 |  |
|  | 2874134203260 |  | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" |  |  | buc |  | 36,750 |  |
|  | 2521216720210 |  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm |  |  | m |  | 36,750 |  |
|  | 2513307336203 |  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm |  |  | buc |  | 36,750 |  |
|  | 2875116710000 |  | Rama cu capac pt. closet |  |  | buc |  | 36,750 |  |
|  | 2513736621595 |  | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet |  |  | buc |  | 36,750 |  |
| 99 | SC04A |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal 570х480 (Lavoar din ceramica cu amesticator si cu sifon plastic ) Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020 |  |  | buc |  | 46,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 85,100 |  |
|  | 262210243800102 |  | Lavoar din ceramica cu amesticator si cu sifon plastic |  |  | buc |  | 46,920 |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere д-50 |  |  | buc |  | 46,920 |  |
|  | 25212167170502 |  | Teava din material plastic d=50mm |  |  | m |  | 28,152 |  |
|  | 2875114203520 |  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta |  |  | buc |  | 93,840 |  |
| 100 | SC04A |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal 570х480 (Lavoar din camica cu robinet si sifon) Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,850 |  |
|  | 26221024380002 |  | Lavoar din camica cu robinet si sifon |  |  | buc |  | 1,020 |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere д-50 |  |  | buc |  | 1,020 |  |
|  | 25212167170502 |  | Teava din material plastic d=50mm |  |  | m |  | 0,612 |  |
|  | 2875114203520 |  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta |  |  | buc |  | 2,040 |  |
| 101 | SC09A |  | Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. c Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,020 |  |  | buc |  | 12,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 30,600 |  |
|  | 2622102451300 |  | Pisoar din ceramica cu robinet |  |  | buc |  | 12,362 |  |
|  | 2913134201743 |  | Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 " |  |  | buc |  | 12,240 |  |
|  | 2874134203155 |  | Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1" |  |  | buc |  | 12,240 |  |
|  | 2521216720210 |  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm |  |  | m |  | 7,344 |  |
| 102 | SB28B |  | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 100 mm.(Revizia din polipropilena d-100mm) Material marunt ( ciment, nisip, apa etc)=1,010 |  |  | buc |  | 7,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,030 |  |
|  | 25231267211502 |  | Revizia din polipropilena d-100mm |  |  | buc |  | 7,070 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,032 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,106 |  |
| 103 | SA40A |  | Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri (Mufe antiincendiare d= 110 mm) |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,000 |  |
|  | 28752773305221 |  | Mufe antiincendiare d= 110 mm |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 2051142950706 |  | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm |  |  | buc |  | 18,000 |  |
|  | 2874115833877 |  | Suruburi cu autofiletare zincate |  |  | kg |  | 0,180 |  |
|  | 2874115883746 |  | Saibe zincate cu diametru 6 mm |  |  | kg |  | 0,060 |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  |  | h-ut |  | 1,560 |  |
| 104 | SB24B |  | Sifon de pardoseala din fonta emailata, combinat, cu 1 racord si iesire laterala avind diametrul de 50 mm Material marunt (nisip, apa etc)=1,040 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,960 |  |
|  | 2875114202950 |  | Sifon simplu sau combinat din fonta emailata d-50 |  |  | buc |  | 2,080 |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,312 |  |
|  | 1752117307067 |  | Calafat gudronat |  |  | kg |  | 0,166 |  |
| 105 | SB24E |  | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm Material marunt (nisip, apa etc)=1,020 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,100 |  |
|  | 28751142029100 |  | Sifon simplu sau combinat din fonta emailata d-100 |  |  | buc |  | 2,040 |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,245 |  |
|  | 1752117307067 |  | Calafat gudronat |  |  | kg |  | 0,102 |  |
|  |  |  |  | Total Materiale |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Canalizarea C1. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.3. Canalizarea C3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.3.1. Conducte |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | SB08C |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Tevi de canalizare din polipropilena d-50 mm |  |  | m |  | 23,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 5,750 |  |
|  | 252121672056050 |  | Tevi de canalizare din polipropilena d-50 mm |  |  | m |  | 23,690 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,092 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,276 |  |
| 107 | SB08E |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de (Tevi de canalizare din polipropilena d-100 mm) |  |  | m |  | 33,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 10,560 |  |
|  | 25212167201605011 |  | Tevi de canalizare din polipropilena d-100 mm |  |  | m |  | 33,990 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,495 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,495 |  |
| 108 | SB09E |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm .(Teu de canalizare de oblic din polietilena d=110 x50mm) |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om. |  | 1,680 |  |
|  | 25231561011204 |  | Teu de canalizare de oblic din polietilena d=110 x50mm |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,210 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,090 |  |
| 109 | SB09E |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm .(Teu de canalizare de oblic din polietilena d=110 mm) |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om. |  | 1,680 |  |
|  | 2523156101123 |  | Teu de canalizare de oblic din polietilena d=110 mm |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,210 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,090 |  |
| 110 | SB09C |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu de canalizare de oblic din polietilena d=50 mm) |  |  | buc |  | 8,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,760 |  |
|  | 2523156721050 |  | Teu de canalizare de oblic din polietilena d=50 mm |  |  | buc |  | 8,000 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,080 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,096 |  |
| 111 | SB10E |  | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Ramificatie 45* din tevi de polipropilena d=110mm) |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,640 |  |
|  | 25231567210152 |  | Ramificatie 45* din tevi de polipropilena d=110mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,140 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,060 |  |
| 112 | SB10C |  | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Ramificatie 45* din tevi de polipropilena d=50mm) |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,500 |  |
|  | 25231567210151 |  | Ramificatie 45* din tevi de polipropilena d=50mm |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,120 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,144 |  |
| 113 | SB10C |  | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cruce pentru canalizare din polipropilene d=50mm) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,250 |  |
|  | 25231567210150 |  | Cruce pentru canalizare din polipropilene d=50mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,020 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,024 |  |
| 114 | SB07E |  | Dop din PVC , pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 110 mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,560 |  |
|  | 25231567153002 |  | Dop din PVC, pentru canalizare d=110mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 2416406110467 |  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC |  |  | kg |  | 0,150 |  |
|  | 2320167317232 |  | Dicloretan |  |  | kg |  | 0,070 |  |
|  | 2320116200572 |  | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala |  |  | kg |  | 0,024 |  |
|  | 2681126001496 |  | Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm |  |  | buc |  | 1,700 |  |
| 115 | SB07C |  | Dop din PVC , pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm |  |  | buc |  | 5,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,000 |  |
|  | 2523156715305 |  | Dop din PVC, tip U, pentru canalizare d-50 |  |  | buc |  | 5,000 |  |
|  | 2416406110467 |  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC |  |  | kg |  | 0,125 |  |
|  | 2320167317232 |  | Dicloretan |  |  | kg |  | 0,050 |  |
|  | 2320116200572 |  | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala |  |  | kg |  | 0,030 |  |
|  | 2681126001496 |  | Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm |  |  | buc |  | 2,750 |  |
| 116 | SF04A |  | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv |  |  | 10 m |  | 5,600 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,448 |  |
| 117 | SB30A |  | Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg (Otel pentru fixarea tevilor) Material marunt (electrozi de sudura, ciment, nisip etc)=1,050 |  |  | kg |  | 7,000 |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 0,770 |  |
|  | 7212030022750 |  | Sudor electric |  |  | h-om |  | 0,770 |  |
|  | 2812106306050 |  | Otel pentru fixarea tevilor |  |  | kg |  | 7,718 |  |
| 118 | CN20B |  | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul ) |  |  | m2 |  | 0,175 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om. |  | 0,193 |  |
|  | 2430226100700 |  | Grund alchidic |  |  | kg |  | 0,018 |  |
|  | 2430226109444 |  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,019 |  |
|  | 2430116104160 |  | Email alchidic |  |  | kg |  | 0,030 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,017 |  |
| 119 | SF05D |  | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 90-110 mm (Curatarea deversoarei existente d-100) |  |  | m |  | 5,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,350 |  |
|  |  |  |  | Total Conducte |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.3.2. Materiale |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | SC05A |  | Chiuveta din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida. (Spalator de inox cu amesticator si sifon plastic) Material marunt ( diblu lemn, ipsos, holtsuruburi, solutie de lipit, degresant etc)=1,010 |  |  | buc |  | 8,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 13,600 |  |
|  | 28751142000201 |  | Spalator de inox cu amesticator si sifon plastic |  |  | buc |  | 8,080 |  |
|  | 8111000 |  | Amesticator pentru chiuveta |  |  | buc |  | 8,080 |  |
|  | 2523126719771 |  | Sifon pt.scurgere, dn=1/4" |  |  | buc |  | 8,080 |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere д-50 |  |  | buc |  | 8,080 |  |
|  | 2521216720210 |  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm |  |  | m |  | 4,848 |  |
| 121 | SC04A |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal 570х480 (Lavoar din ceramica cu amesticator si cu sifon plastic ) Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,850 |  |
|  | 262210243800102 |  | Lavoar din ceramica cu amesticator si cu sifon plastic |  |  | buc |  | 1,020 |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere д-50 |  |  | buc |  | 1,020 |  |
|  | 25212167170502 |  | Teava din material plastic d=50mm |  |  | m |  | 0,612 |  |
|  | 2875114203520 |  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta |  |  | buc |  | 2,040 |  |
| 122 | SB24E |  | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm Material marunt (nisip, apa etc)=1,020 |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 4,200 |  |
|  | 28751142029100 |  | Sifon simplu sau combinat din fonta emailata d-100 |  |  | buc |  | 4,080 |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,490 |  |
|  | 1752117307067 |  | Calafat gudronat |  |  | kg |  | 0,204 |  |
| 123 | SB28B |  | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 100 mm.(Revizia din polipropilena d-100mm) Material marunt ( ciment, nisip, apa etc)=1,010 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,290 |  |
|  | 25231267211502 |  | Revizia din polipropilena d-100mm |  |  | buc |  | 1,010 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,005 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,015 |  |
| 124 | SA40A |  | Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri (Mufe antiincendiare d= 110 mm) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,500 |  |
|  | 28752773305221 |  | Mufe antiincendiare d= 110 mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 2051142950706 |  | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 2874115833877 |  | Suruburi cu autofiletare zincate |  |  | kg |  | 0,030 |  |
|  | 2874115883746 |  | Saibe zincate cu diametru 6 mm |  |  | kg |  | 0,010 |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  |  | h-ut |  | 0,260 |  |
| 125 | SB25A |  | Sifon de pardoseala din gresie ceramica antiacida, avind diametrul de 50-100 mm (Sifon plastic pentru chiuveta d-50mm) Material marunt ( ciment, nisip, apa etc)=1,040 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,860 |  |
|  | 26221024551501 |  | Sifon plastic pentru chiuveta d-50mm |  |  | buc |  | 1,040 |  |
|  | 1752117307067 |  | Calafat gudronat |  |  | kg |  | 0,260 |  |
|  | 2430116102006 |  | Chit Rexidur R |  |  | kg |  | 0,312 |  |
| 126 | SA40A |  | Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri (Mufe antiincendiare d= 110 mm) |  |  | buc |  | 8,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 4,000 |  |
|  | 28752773305221 |  | Mufe antiincendiare d= 110 mm |  |  | buc |  | 8,000 |  |
|  | 2051142950706 |  | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm |  |  | buc |  | 24,000 |  |
|  | 2874115833877 |  | Suruburi cu autofiletare zincate |  |  | kg |  | 0,240 |  |
|  | 2874115883746 |  | Saibe zincate cu diametru 6 mm |  |  | kg |  | 0,080 |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  |  | h-ut |  | 2,080 |  |
|  |  |  |  | Total Materiale |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Canalizarea C3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.4. Demolarea |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | RpSC06A |  | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat |  |  | buc |  | 15,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 16,500 |  |
| 128 | RpSC05A |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile |  |  | buc |  | 36,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 34,200 |  |
| 129 | RpSB05C |  | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 4,800 |  |
| 130 | RpSA03B |  | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2" (d-50mm) |  |  | m |  | 90,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 34,200 |  |
| 131 | RpSA03A |  | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"(15-25mm) |  |  | m |  | 44,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 13,200 |  |
| 132 | RpSA04A |  | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm (d-20mm) |  |  | m |  | 80,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 4,800 |  |
| 133 | RpSA04A |  | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm (d-25mm) |  |  | m |  | 40,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,400 |  |
| 134 | RpSE06A |  | Demontarea racordurilor unui boiler la conductele de apa rece si calda, avind capacitatea de pina la 1000 l |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 14,700 |  |
| 135 | RpSB03B |  | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm (d-100mm) |  |  | m |  | 157,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 12,560 |  |
| 136 | RpSB03A |  | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm (d-50mm) |  |  | m |  | 50,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,000 |  |
|  |  |  |  | Total Demolarea |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.5. Transportarea gunoilui |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 | TrB01A1-1 |  | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 10 m |  |  | t |  | 1,906 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,315 |  |
| 138 | TsI50G |  | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km |  |  | t |  | 1,906 |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  | h-ut |  | 0,492 |  |
|  |  |  |  | Total Transportarea gunoilui |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fondul social |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport material |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli depozitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |

|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Deviz-oferta  № 2-1-3

Retele  electrice  interioare

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCU06B1 |  | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata |  |  | m |  | 240,0000 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 36,0000 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 139,2000 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 48,0000 |  |
| 2 | RpCU07D |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari |  |  | m |  | 240,0000 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 33,6000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 24,0000 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 408,0000 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,1200 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 2,4000 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 3,6000 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 4,8000 |  |
| 3 | RpCU05E1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  | buc |  | 40,0000 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 2,0000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 12,8000 |  |
| 4 | RpCU05C1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  | buc |  | 8,0000 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,2400 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,7600 |  |
| 5 | RpCB18G |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat ( устройство ниши для электрощитов ) |  |  | m3 |  | 0,1200 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,4800 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,1800 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0060 |  |
|  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 0,0420 |  |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  |  | h-ut |  | 0,0420 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,0240 |  |
| 6 | RpEC16A |  | Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei |  |  | buc |  | 42,0000 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 38,6400 |  |
| 7 | RpEG17D |  | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru |  |  | buc |  | 9,0000 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 52,9200 |  |
| 8 | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  | buc |  | 86,0000 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 18,9200 |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Блок А + галерея. Электрооборудование напряжением до 1000В |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.1. Sigurante |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 08-03-523-2 |  | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 250 A ( предохранитель плавкий, 400В, 160А, ly=25A, ППН-33 ) |  |  | buc |  | 3,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,6900 |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,0060 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi de constructie cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,6240 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,0240 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,0000 |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,0030 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,0150 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,0600 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0120 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,1800 |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 0,3000 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0120 |  |
| 10 | 08-03-523-2 |  | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 250 A ( предохранитель плавкий, 400В, 160А, ly=50A, ППН-33 ) |  |  | buc |  | 6,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,3800 |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,0120 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi de constructie cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 1,2480 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,0480 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 12,0000 |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,0060 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,0300 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,1200 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0240 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,3600 |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 0,6000 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0240 |  |
| 11 | 08-03-523-2 |  | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 250 A ( предохранитель плавкий, 400В, 160А, ly=125A, ППН-33 ) |  |  | buc |  | 3,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,6900 |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,0060 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi de constructie cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,6240 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,0240 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,0000 |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,0030 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,0150 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,0600 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0120 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,1800 |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 0,3000 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0120 |  |
| 12 | 08-03-523-2 |  | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 250 A ( предохранитель плавкий, 400В, 250А, ly=160A, ППН-33 ) |  |  | buc |  | 6,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,3800 |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,0120 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi de constructie cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 1,2480 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,0480 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 12,0000 |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,0060 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,0300 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,1200 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0240 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,3600 |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 0,6000 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0240 |  |
| 13 | 08-01-053-1 |  | Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV ( трансформатор тока ТТИ-А 150/5 А 5 ВА 0,5 ) |  |  | buc |  | 3,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,2900 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi de constructie cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 1,1700 |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 3,0000 |  |
|  | 5009807 |  | Formari de capuri de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,1230 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,1170 |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 0,0720 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,1170 |  |
|  |  |  |  | Total Sigurante |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.2. PD |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 ( carcasa metalica cu panou de montaj 650х500х220мм, ЩМП-3-0 36 УХЛЗ IP31 ) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,3200 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,1500 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi de constructie cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,1700 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,0300 |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,0150 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,1000 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,7700 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,1000 |  |
| 15 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( выключатель разъединитель ВРМ-2 63А ) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,1200 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi de constructie cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,0200 |  |
| 16 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( контактор электромагнитный КMИ-35012 50А 230 В/АС-3 ) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,1200 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi de constructie cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,0200 |  |
| 17 | 08-01-066-1 |  | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV ( Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-В-4Р ) |  |  | set |  | 1,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,0000 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi de constructie cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,3800 |  |
| 18 | 08-01-081-1 |  | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 ( кнопка модульная КМУ11 ) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,1300 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi de constructie cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,0600 |  |
|  | 5009807 |  | Formari de capuri de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,0200 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0400 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0400 |  |
| 19 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/1P/В/6A ) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,1200 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi de constructie cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,0200 |  |
| 20 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/3P/B/25A ) |  |  | buc |  | 5,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,6000 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi de constructie cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,1000 |  |
| 21 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( розетка модульная РАр10-3-ОП, 230В, 10А ) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,1200 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi de constructie cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,0200 |  |
| 22 | Pret furnizor |  | Sina zero 8х12мм 14/2 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 5564534 |  | Sina zero 8х12мм 14/2 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
| 23 | Pret furnizor |  | Sina de conexiune L=1000 mm PIN 3P 100A |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 55645351 |  | Sina de conexiune L=1000 mm PIN 3P 100A |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 24 | Pret furnizor |  | Izolator SM25 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 5564536 |  | Izolator SM25 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  |  |  |  | Total PD |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.3. PE-UPS |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 ( carcasa metalica cu panou de montaj ЩМП-1-0 У2 IP54 ) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,3200 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,1500 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi de constructie cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,1700 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,0300 |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,0150 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,1000 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,7700 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,1000 |  |
| 26 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( Выключатель нагрузки ВН-32 3P 32А ) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,1200 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi de constructie cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,0200 |  |
| 27 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( выключатель разъединитель ВРМ-3 63А ) |  |  | buc |  | 3,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,3600 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi de constructie cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,0600 |  |
| 28 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/3P/С/20A ) |  |  | buc |  | 3,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,3600 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi de constructie cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,0600 |  |
| 29 | Pret furnizor |  | Sina zero 8х12мм 14/2 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 5564534 |  | Sina zero 8х12мм 14/2 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
| 30 | Pret furnizor |  | Izolator SM25 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 5564536 |  | Izolator SM25 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  |  |  |  | Total PE-UPS |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.4. PDA |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 ( щит распределительный навесной на 18 модулей ЩРн-18з-0 36 УХЛЗ IP31 ) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,3200 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,1500 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi de constructie cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,1700 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,0300 |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,0150 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,1000 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,7700 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,1000 |  |
| 32 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( Выключатель нагрузки ВН-32 3P 20А ) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,1200 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi de constructie cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,0200 |  |
| 33 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/1P/В/6A ) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,2400 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi de constructie cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,0400 |  |
| 34 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/1P/В/10A ) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,1200 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi de constructie cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,0200 |  |
| 35 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/1P/С/16A ) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,1200 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi de constructie cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,0200 |  |
| 36 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/3P/B/10A ) |  |  | buc |  | 3,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,3600 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi de constructie cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,0600 |  |
| 37 | Pret furnizor |  | Sina zero 8х12мм 14/2 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 5564534 |  | Sina zero 8х12мм 14/2 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
| 38 | Pret furnizor |  | Sina de conexiune L=1000 mm PIN 3P 100A |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 55645351 |  | Sina de conexiune L=1000 mm PIN 3P 100A |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 39 | Pret furnizor |  | Izolator SM25 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 5564536 |  | Izolator SM25 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  |  |  |  | Total PDA |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.5. PE-3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 ( Корпус модульный пластиковый на 14 модулей, IP30 КМПв-14 ) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,3200 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,1500 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi de constructie cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,1700 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,0300 |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,0150 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,1000 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,7700 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,1000 |  |
| 41 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( Выключатель нагрузки ВН-32 3P 20А ) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,1200 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi de constructie cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,0200 |  |
| 42 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/1P/В/6A ) |  |  | buc |  | 5,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,6000 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi de constructie cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,1000 |  |
| 43 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat diferential АВДТ В06S 1P+NP C 16A/30mA ) |  |  | buc |  | 4,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,4800 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi de constructie cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,0800 |  |
| 44 | Pret furnizor |  | Sina zero 8х12мм 14/2 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 5564534 |  | Sina zero 8х12мм 14/2 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
| 45 | Pret furnizor |  | Sina de conexiune L=1000 mm PIN 3P 100A |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 55645351 |  | Sina de conexiune L=1000 mm PIN 3P 100A |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 46 | Pret furnizor |  | Izolator SM25 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 5564536 |  | Izolator SM25 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  |  |  |  | Total PE-3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.6. PE-4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 ( Корпус модульный пластиковый на 14 модулей, IP30 КМПв-14 ) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,3200 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,1500 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi de constructie cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,1700 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,0300 |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,0150 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,1000 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,7700 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,1000 |  |
| 48 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( Выключатель нагрузки ВН-32 3P 20А ) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,1200 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi de constructie cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,0200 |  |
| 49 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/1P/В/6A ) |  |  | buc |  | 5,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,6000 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi de constructie cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,1000 |  |
| 50 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat diferential АВДТ В06S 1P+NP C 16A/30mA ) |  |  | buc |  | 4,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,4800 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi de constructie cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,0800 |  |
| 51 | Pret furnizor |  | Sina zero 8х12мм 14/2 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 5564534 |  | Sina zero 8х12мм 14/2 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
| 52 | Pret furnizor |  | Sina de conexiune L=1000 mm PIN 3P 100A |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 55645351 |  | Sina de conexiune L=1000 mm PIN 3P 100A |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 53 | Pret furnizor |  | Izolator SM25 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 5564536 |  | Izolator SM25 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  |  |  |  | Total PE-4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.7. PE-5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 ( Корпус модульный пластиковый на 14 модулей, IP30 КМПв-14 ) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,3200 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,1500 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi de constructie cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,1700 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,0300 |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,0150 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,1000 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,7700 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,1000 |  |
| 55 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( Выключатель нагрузки ВН-32 3P 20А ) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,1200 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi de constructie cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,0200 |  |
| 56 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/1P/В/6A ) |  |  | buc |  | 5,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,6000 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi de constructie cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,1000 |  |
| 57 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat diferential АВДТ В06S 1P+NP C 16A/30mA ) |  |  | buc |  | 4,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,4800 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi de constructie cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,0800 |  |
| 58 | Pret furnizor |  | Sina zero 8х12мм 14/2 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 5564534 |  | Sina zero 8х12мм 14/2 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
| 59 | Pret furnizor |  | Sina de conexiune L=1000 mm PIN 3P 100A |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 55645351 |  | Sina de conexiune L=1000 mm PIN 3P 100A |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 60 | Pret furnizor |  | Izolator SM25 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 5564536 |  | Izolator SM25 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  |  |  |  | Total PE-5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.8. PE-6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 ( Корпус модульный пластиковый на 14 модулей, IP30 КМПв-14 ) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,3200 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,1500 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi de constructie cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,1700 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,0300 |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,0150 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,1000 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,7700 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,1000 |  |
| 62 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( Выключатель нагрузки ВН-32 3P 20А ) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,1200 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi de constructie cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,0200 |  |
| 63 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/1P/В/6A ) |  |  | buc |  | 5,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,6000 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi de constructie cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,1000 |  |
| 64 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat diferential АВДТ В06S 1P+NP C 16A/30mA ) |  |  | buc |  | 4,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,4800 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi de constructie cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,0800 |  |
| 65 | Pret furnizor |  | Sina zero 8х12мм 14/2 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 5564534 |  | Sina zero 8х12мм 14/2 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
| 66 | Pret furnizor |  | Sina de conexiune L=1000 mm PIN 3P 100A |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 55645351 |  | Sina de conexiune L=1000 mm PIN 3P 100A |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 67 | Pret furnizor |  | Izolator SM25 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 5564536 |  | Izolator SM25 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  |  |  |  | Total PE-6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.9. PIA-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 ( Корпус модульный пластиковый на 10 модулей, IP30 ЩРВ-Пк-10 ) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,3200 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,1500 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi de constructie cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,1700 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,0300 |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,0150 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,1000 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,7700 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,1000 |  |
| 69 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( Выключатель нагрузки ВН-32 3P 20А ) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,1200 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi de constructie cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,0200 |  |
| 70 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/1P/В/6A ) |  |  | buc |  | 4,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,4800 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi de constructie cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,0800 |  |
| 71 | Pret furnizor |  | Sina zero 8х12мм 14/2 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 5564534 |  | Sina zero 8х12мм 14/2 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
| 72 | Pret furnizor |  | Sina de conexiune L=1000 mm PIN 3P 100A |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 55645351 |  | Sina de conexiune L=1000 mm PIN 3P 100A |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 73 | Pret furnizor |  | Izolator SM25 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 5564536 |  | Izolator SM25 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  |  |  |  | Total PIA-2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.10. PIA-3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 ( Корпус модульный пластиковый на 10 модулей, IP30 ЩРВ-Пк-10 ) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,3200 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,1500 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi de constructie cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,1700 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,0300 |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,0150 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,1000 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,7700 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,1000 |  |
| 75 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( Выключатель нагрузки ВН-32 3P 20А ) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,1200 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi de constructie cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,0200 |  |
| 76 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/1P/В/6A ) |  |  | buc |  | 4,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,4800 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi de constructie cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,0800 |  |
| 77 | Pret furnizor |  | Sina zero 8х12мм 14/2 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 5564534 |  | Sina zero 8х12мм 14/2 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
| 78 | Pret furnizor |  | Sina de conexiune L=1000 mm PIN 3P 100A |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 55645351 |  | Sina de conexiune L=1000 mm PIN 3P 100A |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 79 | Pret furnizor |  | Izolator SM25 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 5564536 |  | Izolator SM25 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  |  |  |  | Total PIA-3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.11. Diferite |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 10-02-016-06 |  | Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalat separat: convertizor sau bloc de alimentare ( источник бесперебойного питания SKAT-UPS 10-3/3 ( 216 B ) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 10,1000 |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,0003 |  |
|  | 1010801 |  | Sirma de arama rotunda electrotehnica "ММ" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare |  |  | t |  | 0,0001 |  |
|  | 1011665 |  | Lac electro-izolator "318" |  |  | kg |  | 0,0300 |  |
|  | 1011959 |  | Vopsele de emulsie apoasa, "ВЭАК-1180" |  |  | t |  | 0,0000 |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,0100 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi de constructie cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,3000 |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 1,0000 |  |
|  | 1100113 |  | Scoabe 10х2 |  |  | kg |  | 0,0200 |  |
|  | 5 |  | Masa utilajului |  |  | t |  | 0,0010 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 10,0000 |  |
|  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila |  |  | kg |  | 0,0800 |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,0600 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,0200 |  |
|  | 030101 |  | Autoincarcatoare, 5 t |  |  | h-ut |  | 0,4400 |  |
| 81 | 08-03-603-1 |  | Cutie cu transformatori coboritori ( cutie ЯТП-0,25/12-УХЛ 4 ) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,4300 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,0400 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0200 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,2600 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0200 |  |
|  |  |  |  | Total Diferite |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Блок А + галерея. Электрооборудование напряжением до 1000В |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Электроосветительное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | 08-03-594-11 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 |  |  | 100 buc |  | 2,7200 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 862,2400 |  |
|  | 1011616 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm |  |  | t |  | 1,5232 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 5,7120 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi de constructie cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 28,2880 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 41,6160 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 41,6160 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 8,1600 |  |
|  | 4050011 |  | Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala |  |  | t |  | 0,0136 |  |
|  | 5009089 |  | Profil de montaj perforat |  |  | buc |  | 326,4000 |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,1442 |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,2720 |  |
|  | 5070001 |  | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 |  |  | t |  | 0,0082 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 1,1424 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 4,2160 |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 201,5520 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 4,8416 |  |
|  | 331002 |  | Masini de gaurit |  |  | h-ut |  | 2,9648 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 4,2160 |  |
| 83 | Pret furnizor |  | Corp de iluminat ( светильник со светодиодными источниками света с рассеивателями 28Вт, IP20, 230В OPTIMA ECO LED-595 4000K ) |  |  | buc |  | 272,0000 |  |
|  | 77767415 |  | Corp de iluminat ( светильник со светодиодными источниками света с рассеивателями 28Вт, IP20, 230В OPTIMA ECO LED-595 4000K ) |  |  | buc |  | 272,0000 |  |
| 84 | 08-03-594-3 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 |  |  | 100 buc |  | 0,0600 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 10,1400 |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,0002 |  |
|  | 5009113 |  | Prezoane |  |  | buc |  | 12,2400 |  |
|  | 5009129 |  | Priza de tavan |  |  | 100 buc |  | 0,1224 |  |
|  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila |  |  | kg |  | 0,1680 |  |
|  | 21101 |  | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t |  |  | h-ut |  | 0,2424 |  |
|  | 30902 |  | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 3,4200 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,2424 |  |
| 85 | Pret furnizor |  | Corp de iluminat ( светильник со светодиодными источниками света потолочный 33Вт, IP40, 230В АОТ.OPL UNI LED-600 4000K ) |  |  | buc |  | 6,0000 |  |
|  | 77767416 |  | Corp de iluminat ( светильник со светодиодными источниками света потолочный 33Вт, IP40, 230В АОТ.OPL UNI LED-600 4000K ) |  |  | buc |  | 6,0000 |  |
| 86 | 08-03-594-1 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 |  |  | 100 buc |  | 0,1700 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 14,9600 |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,0005 |  |
|  | 5009113 |  | Prezoane |  |  | buc |  | 34,6800 |  |
|  | 5009129 |  | Priza de tavan |  |  | 100 buc |  | 0,3468 |  |
|  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila |  |  | kg |  | 0,4760 |  |
|  | 21101 |  | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t |  |  | h-ut |  | 0,2635 |  |
|  | 30902 |  | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 5,3550 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,2635 |  |
| 87 | Pret furnizor |  | Corp de iluminat ASM/S LED 1500 SCHOOL- 4000K, grad de protectie IP20 |  |  | buc |  | 17,0000 |  |
|  | 7776758 |  | Corp de iluminat LED ASM/S LED SCHOOL, 18W 4000K, grad de protectie IP20 |  |  | buc |  | 17,0000 |  |
| 88 | Pret furnizor |  | Кронштейн для светильника ASM/S LED 1500 BAT/ASM |  |  | buc |  | 34,0000 |  |
|  | 7776759 |  | Кронштейн для светильника ASM/S LED 1500 BAT/ASM |  |  | buc |  | 34,0000 |  |
| 89 | 08-03-594-1 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 ( светильник светодиодный потолочный ) Коэффициент к трудозатратам=1,0000 |  |  | 100 buc |  | 0,3700 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 32,5600 |  |
| 90 | Pret furnizor |  | Corp de iluminat ( светильник светодиодный потолочный 230В 18Вт, IP54 ДПО4004 ) |  |  | buc |  | 37,0000 |  |
|  | 7776742 |  | Corp de iluminat ( со светодиодным источником света 18Вт, IP54 ДПО4004 ) |  |  | buc |  | 37,0000 |  |
| 91 | 08-03-593-10 |  | Indicatori de iluminat de perete |  |  | 100 buc |  | 0,2900 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 28,4780 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 1,1832 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,0609 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,3248 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 7,4240 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,3248 |  |
| 92 | Pret furnizor |  | Corp de iluminat ДПА5040-3 |  |  | buc |  | 29,0000 |  |
|  | 7776743 |  | Corp de iluminat ДПА5040-3 |  |  | buc |  | 29,0000 |  |
| 93 | Pret furnizor |  | Пиктограмма с указателем " Выход " YPC30-2010V |  |  | buc |  | 29,0000 |  |
|  | 7776744 |  | Пиктограмма с указателем " Выход " YPC30-2010V |  |  | buc |  | 29,0000 |  |
|  |  |  |  | Total Электроосветительное оборудование |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3. Кабельные изделия |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | 08-02-405-1 |  | Conductor pe constructii din otel si panouri montate, sectiune pina la 16 mm2 |  |  | 100 m |  | 0,0500 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,9150 |  |
|  | 1010115 |  | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm |  |  | t |  | 0,0000 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,1500 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,0050 |  |
|  | 5009204 |  | Presspan din foi, marca А |  |  | kg |  | 0,0275 |  |
|  | 5009452 |  | Scoaba "К-142" |  |  | buc |  | 11,0000 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,0050 |  |
|  | 5009719 |  | Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor |  |  | 100 buc |  | 0,1100 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0125 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,3090 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,3055 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0125 |  |
| 95 | Pret de piata |  | Провод гибкий с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ-пластиката пониженной пожаробезопасности ПВСнг(А)-LS 5x4 mm2 |  |  | m |  | 5,0000 |  |
|  | 940000-600 |  | Провод гибкий с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ-пластиката пониженной пожаробезопасности ПВСнг(А)-LS 5x4 mm2 |  |  | m |  | 5,0000 |  |
| 96 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 23,6200 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 292,8880 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,0009 |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  | t |  | 0,0189 |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,0014 |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,1965 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,0968 |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,2268 |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 11,8100 |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 70,8600 |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 70,8600 |  |
| 97 | Pret de piata |  | Cablu ВВГнг-LS-0.66 2x1.5 mm2 |  |  | m |  | 148,0000 |  |
|  | 940000-2x1.5 |  | Cablu ВВГнг-LS-0.66 2x1.5 mm2 |  |  | m |  | 148,0000 |  |
| 98 | Pret de piata |  | Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x1.5 mm2 |  |  | m |  | 1 189,0000 |  |
|  | 940000-3x1.5 |  | Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x1.5 mm2 |  |  | m |  | 1 189,0000 |  |
| 99 | Pret de piata |  | Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x2.5 mm2 |  |  | m |  | 812,0000 |  |
|  | 940000-3x2.5 |  | Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x2.5 mm2 |  |  | m |  | 812,0000 |  |
| 100 | Pret de piata |  | Cablu ВВГнг-LS-0.66 4x1.5 mm2 |  |  | m |  | 92,0000 |  |
|  | 940000-4x1.5 |  | Cablu ВВГнг-LS-0.66 4x1.5 mm2 |  |  | m |  | 92,0000 |  |
| 101 | Pret de piata |  | Cablu ВВГнг-LS-0.66 5x4.0 mm2 |  |  | m |  | 82,0000 |  |
|  | 940000-5x4 |  | Cablu ВВГнг-LS-0.66 5x4.0 mm2 |  |  | m |  | 82,0000 |  |
| 102 | Pret de piata |  | Cablu ВВГнг-LS-0.66 5x10.0 mm2 |  |  | m |  | 39,0000 |  |
|  | 940000-5x10 |  | Cablu ВВГнг-LS-0.66 5x10.0 mm2 |  |  | m |  | 39,0000 |  |
| 103 | 08-02-148-2 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg |  |  | 100 m |  | 0,4200 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,6860 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,0000 |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  | t |  | 0,0003 |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,0000 |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,0035 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,0017 |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,0040 |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,2100 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,2352 |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 1,7892 |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 1,7892 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,2352 |  |
| 104 | Pret de piata |  | Cablu ВВГнг-LS-0.66 5x35.0 mm2 |  |  | m |  | 42,0000 |  |
|  | 940000-5x35 |  | Cablu ВВГнг-LS-0.66 5x35.0 mm2 |  |  | m |  | 42,0000 |  |
| 105 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 8,5300 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 105,7720 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,0003 |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  | t |  | 0,0068 |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,0005 |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,0710 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,0350 |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,0819 |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 4,2650 |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 25,5900 |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 25,5900 |  |
| 106 | Pret de piata |  | Cablu ВВГнг-(А F/R)-FRLS 2x1.5 mm2 |  |  | m |  | 173,0000 |  |
|  | 940000-2x1.5F |  | Cablu ВВГнг-(А F/R)-FRLS 2x1.5 mm2 |  |  | m |  | 173,0000 |  |
| 107 | Pret de piata |  | Cablu ВВГнг-(А F/R)-FRLS 3x1.5 mm2 |  |  | m |  | 498,0000 |  |
|  | 940000-3x1.5F |  | Cablu ВВГнг-(А F/R)-FRLS 3x1.5 mm2 |  |  | m |  | 498,0000 |  |
| 108 | Pret de piata |  | Cablu ВВГнг-(А F/R)-FRLS 3x2.5 mm2 |  |  | m |  | 37,0000 |  |
|  | 940000-3x2.5F |  | Cablu ВВГнг-(А F/R)-FRLS 3x2.5 mm2 |  |  | m |  | 37,0000 |  |
| 109 | Pret de piata |  | Cablu ВВГнг-(А F/R)-FRLS 4x1.5 mm2 |  |  | m |  | 10,0000 |  |
|  | 940000-4x1.5F |  | Cablu ВВГнг-(А F/R)-FRLS 4x1.5 mm2 |  |  | m |  | 10,0000 |  |
| 110 | Pret de piata |  | Cablu ВВГнг-(А F/R)-FRLS 5x2.5 mm2 |  |  | m |  | 135,0000 |  |
|  | 940000-5x2.5F |  | Cablu ВВГнг-(А F/R)-FRLS 5x2.5 mm2 |  |  | m |  | 135,0000 |  |
|  |  |  |  | Total Кабельные изделия |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.4. Электроустановочные изделия |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | 08-03-591-2 |  | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa |  |  | 100 buc |  | 0,6400 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 20,6080 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 65,2800 |  |
| 112 | Pret de piata |  | Intreruptor cu o clapa pentru instalatie inchisa BC10-1-0 KБ |  |  | buc |  | 64,0000 |  |
|  | 545-0013 |  | Intreruptor cu o clapa pentru instalatie inchisa BC10-1-0 KБ |  |  | buc |  | 64,0000 |  |
| 113 | 08-03-591-5 |  | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa |  |  | 100 buc |  | 0,2300 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,5440 |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,0007 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 23,4600 |  |
| 114 | Pret de piata |  | Intreruptor cu doua clape pentru instalatie inchisa BC10-2-0 KБ |  |  | buc |  | 23,0000 |  |
|  | 545-0014 |  | Intreruptor cu doua clape pentru instalatie inchisa BC10-2-0 KБ |  |  | buc |  | 23,0000 |  |
| 115 | 08-03-591-1 |  | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa |  |  | 100 buc |  | 0,1300 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,1350 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,1326 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,0143 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,8320 |  |
| 116 | Pret de piata |  | Intreruptor cu o clapa pentru instalatie deschisa BC20-1-0 ГПБ |  |  | buc |  | 13,0000 |  |
|  | 545-0011 |  | Intreruptor cu o clapa pentru instalatie deschisa BC20-1-0 ГПБ |  |  | buc |  | 13,0000 |  |
| 117 | 08-03-591-9 |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa |  |  | 100 buc |  | 1,0200 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 38,8620 |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,0032 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi de constructie cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 1,5300 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 104,0400 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,4284 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0408 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0408 |  |
| 118 | Pret furnizor |  | Розетка двухполюсная 250В,16А, с заземляющим контактом для скрытой установки 1-местная IP20 РС10-3-КБ |  |  | buc |  | 9,0000 |  |
|  | 9001-098 |  | Розетка двухполюсная 250В,16А, с заземляющим контактом для скрытой установки 1-местная IP20 РС10-3-КБ |  |  | buc |  | 9,0000 |  |
| 119 | Pret furnizor |  | Розетка двухполюсная 250В,16А, с заземляющим контактом для скрытой установки 2-х местная IP20 РС12-3-КБ |  |  | buc |  | 93,0000 |  |
|  | 9001-099 |  | Розетка двухполюсная 250В,16А, с заземляющим контактом для скрытой установки 2-х местная IP20 РС12-3-КБ |  |  | buc |  | 93,0000 |  |
| 120 | 08-03-591-8 |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa |  |  | 100 buc |  | 0,0500 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,1600 |  |
|  | 1011477 |  | Suruburi cu cap semirotund 2,5х20 mm |  |  | t |  | 0,0000 |  |
|  | 1011481 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  | t |  | 0,0000 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,0510 |  |
|  | 5009126 |  | Placa de rozeta |  |  | 100 buc |  | 0,0515 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,0055 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0020 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,3200 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0020 |  |
| 121 | Pret furnizor |  | Розетка двухполюсная для открытой установки одноместная, с защитной шторкой 250В,16А, IP54 РСб 20-3-ГПБб |  |  | buc |  | 5,0000 |  |
|  | 9001-0980 |  | Розетка двухполюсная для открытой установки одноместная, с защитной шторкой 250В,16А, IP54 РСб 20-3-ГПБб |  |  | buc |  | 5,0000 |  |
| 122 | Pret furnizor |  | Коробка распаячная для скрытой проводки 92х92х45 мм, IP 20 КМ41001 |  |  | buc |  | 128,0000 |  |
|  | 510-9012 |  | Коробка распаячная для скрытой проводки 92х92х45 мм, IP 20 КМ41001 |  |  | buc |  | 128,0000 |  |
| 123 | Pret furnizor |  | Вилка силового штепсельного разъема пятиполюсная 380В, 16А, IP54 ССИ-045 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 510-9015 |  | Вилка силового штепсельного разъема пятиполюсная 380В, 16А, IP54 ССИ-045 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  |  |  |  | Total Электроустановочные изделия |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.5. Электромонтажные изделия |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 21,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 499,8000 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 281,4000 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 140,7000 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 378,0000 |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 101,6400 |  |
| 125 | Pret de piata |  | Teava PVC diam. 25 mm |  |  | m |  | 2 100,0000 |  |
|  | 590-00125 |  | Teava PVC diam. 25 mm |  |  | m |  | 2 100,0000 |  |
| 126 | 08-02-409-2 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm |  |  | 100 m |  | 1,3000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 44,7200 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 17,4200 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 8,7100 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 23,4000 |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 9,0480 |  |
| 127 | Pret de piata |  | Teava PVC cu diametru D40 mm |  |  | m |  | 130,0000 |  |
|  | 590-00140 |  | Teava PVC cu diametru D40 mm |  |  | m |  | 130,0000 |  |
| 128 | 08-02-397-1 |  | Profil perforat de montare, lungime 2 m |  |  | 100 buc |  | 0,6300 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,7410 |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 1,3923 |  |
| 129 | Pret de piata |  | Profil perforat 50x50x3000 |  |  | m |  | 18,0000 |  |
|  | 590-50503000 |  | Profil perforat 50x50x3000 |  |  | m |  | 18,0000 |  |
| 130 | Pret de piata |  | Profil perforat 50x100x3000 |  |  | m |  | 108,0000 |  |
|  | 590-501003000 |  | Profil perforat 50x100x3000 |  |  | m |  | 108,0000 |  |
| 131 | Pret furnizor |  | Шина заземления на 7 подключений 180х20х4 мм, медь |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 985-310200 |  | Шина заземления на 7 подключений 180х20х4 мм, медь |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  |  |  |  | Total Электромонтажные изделия |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.6. Materiale |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 | 08-02-472-1 |  | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 16 mm |  |  | 100 m |  | 0,4200 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,9800 |  |
|  | 10116131 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm |  |  | t |  | 0,0386 |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,0008 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,2520 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0588 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,3146 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0588 |  |
| 133 | 08-02-472-6 |  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 |  |  | 100 m |  | 0,1800 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,4200 |  |
|  | 1011627 |  | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm |  |  | t |  | 0,0007 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,0990 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,4760 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,4760 |  |
|  | 1019373 |  | Otel fisie necalmat 40х4 mm |  |  | t |  | 0,0146 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,3600 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 0,2700 |  |
|  | 5009105 |  | Suportul corpului de iluminat |  |  | 10 buc |  | 2,4120 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0342 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,6048 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0342 |  |
| 134 | 08-02-406-1 |  | Constructii metalice (Металлоизделия) |  |  | t |  | 0,0100 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 2,6700 |  |
|  | 1011641f |  | Otel cornier |  |  | t |  | 0,0103 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,1515 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,5500 |  |
|  |  |  |  | Total Materiale |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.7. Блок Б. Электрооборудование напряжением до 1000В |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.7.1. PE-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 ( Корпус модульный пластиковый на 14 модулей, IP30 КМПв-14 ) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,3200 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,1500 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi de constructie cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,1700 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,0300 |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,0150 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,1000 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,7700 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,1000 |  |
| 136 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( Выключатель нагрузки ВН-32 3P 20А ) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,1200 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi de constructie cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,0200 |  |
| 137 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/1P/В/6A ) |  |  | buc |  | 5,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,6000 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi de constructie cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,1000 |  |
| 138 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat diferential АВДТ В06S 1P+NP C 16A/30mA ) |  |  | buc |  | 5,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,6000 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi de constructie cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,1000 |  |
| 139 | Pret furnizor |  | Sina zero 8х12мм 14/2 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 5564534 |  | Sina zero 8х12мм 14/2 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
| 140 | Pret furnizor |  | Sina de conexiune L=1000 mm PIN 3P 100A |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 55645351 |  | Sina de conexiune L=1000 mm PIN 3P 100A |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 141 | Pret furnizor |  | Izolator SM25 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 5564536 |  | Izolator SM25 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  |  |  |  | Total PE-1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.7.2. PE-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 ( Корпус модульный пластиковый на 14 модулей, IP30 КМПв-14 ) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,3200 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,1500 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi de constructie cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,1700 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,0300 |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,0150 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,1000 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,7700 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,1000 |  |
| 143 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( Выключатель нагрузки ВН-32 3P 20А ) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,1200 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi de constructie cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,0200 |  |
| 144 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/1P/В/6A ) |  |  | buc |  | 5,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,6000 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi de constructie cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,1000 |  |
| 145 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat diferential АВДТ В06S 1P+NP C 16A/30mA ) |  |  | buc |  | 5,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,6000 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi de constructie cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,1000 |  |
| 146 | Pret furnizor |  | Sina zero 8х12мм 14/2 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 5564534 |  | Sina zero 8х12мм 14/2 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
| 147 | Pret furnizor |  | Sina de conexiune L=1000 mm PIN 3P 100A |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 55645351 |  | Sina de conexiune L=1000 mm PIN 3P 100A |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 148 | Pret furnizor |  | Izolator SM25 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 5564536 |  | Izolator SM25 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  |  |  |  | Total PE-2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.7.3. PIA-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 ( Корпус модульный пластиковый на 10 модулей, IP30 ЩРВ-Пк-10 ) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,3200 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,1500 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi de constructie cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,1700 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,0300 |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,0150 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,1000 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,7700 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,1000 |  |
| 150 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( Выключатель нагрузки ВН-32 3P 20А ) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,1200 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi de constructie cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,0200 |  |
| 151 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/1P/В/6A ) |  |  | buc |  | 3,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,3600 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi de constructie cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,0600 |  |
| 152 | Pret furnizor |  | Sina zero 8х12мм 14/2 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 5564534 |  | Sina zero 8х12мм 14/2 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
| 153 | Pret furnizor |  | Sina de conexiune L=1000 mm PIN 3P 100A |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 55645351 |  | Sina de conexiune L=1000 mm PIN 3P 100A |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 154 | Pret furnizor |  | Izolator SM25 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 5564536 |  | Izolator SM25 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  |  |  |  | Total PIA-1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Блок Б. Электрооборудование напряжением до 1000В |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.8. Электроосветительное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 | 08-03-594-11 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 |  |  | 100 buc |  | 0,5600 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 177,5200 |  |
|  | 1011616 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm |  |  | t |  | 0,3136 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 1,1760 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi de constructie cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 5,8240 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 8,5680 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 8,5680 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 1,6800 |  |
|  | 4050011 |  | Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala |  |  | t |  | 0,0028 |  |
|  | 5009089 |  | Profil de montaj perforat |  |  | buc |  | 67,2000 |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,0297 |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,0560 |  |
|  | 5070001 |  | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 |  |  | t |  | 0,0017 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,2352 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,8680 |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 41,4960 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,9968 |  |
|  | 331002 |  | Masini de gaurit |  |  | h-ut |  | 0,6104 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,8680 |  |
| 156 | Pret furnizor |  | Corp de iluminat ( светильник со светодиодными источниками света с рассеивателями 28Вт, IP20, 230В OPTIMA ECO LED-595 4000K ) |  |  | buc |  | 56,0000 |  |
|  | 77767415 |  | Corp de iluminat ( светильник со светодиодными источниками света с рассеивателями 28Вт, IP20, 230В OPTIMA ECO LED-595 4000K ) |  |  | buc |  | 56,0000 |  |
| 157 | 08-03-594-2 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 |  |  | 100 buc |  | 0,1000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 11,6000 |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,0003 |  |
|  | 5009113 |  | Prezoane |  |  | buc |  | 20,4000 |  |
|  | 5009129 |  | Priza de tavan |  |  | 100 buc |  | 0,2040 |  |
|  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila |  |  | kg |  | 0,2800 |  |
|  | 21101 |  | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t |  |  | h-ut |  | 0,2680 |  |
|  | 30902 |  | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 4,2400 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,2680 |  |
| 158 | Pret furnizor |  | Corp de iluminat ( светильник светодиодный для спортивных помещений с защитной решеткой OLYMPIC LED 80 4000K 230 B, 72 Bт, IP20 |  |  | buc |  | 10,0000 |  |
|  | 777674150 |  | Corp de iluminat Corp de iluminat ( светильник светодиодный для спортивных помещений с защитной решеткой OLYMPIC LED 80 4000K 230 B, 72 Bт, IP20 |  |  | buc |  | 10,0000 |  |
| 159 | 08-03-594-1 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 |  |  | 100 buc |  | 0,0500 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,4000 |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,0002 |  |
|  | 5009113 |  | Prezoane |  |  | buc |  | 10,2000 |  |
|  | 5009129 |  | Priza de tavan |  |  | 100 buc |  | 0,1020 |  |
|  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila |  |  | kg |  | 0,1400 |  |
|  | 21101 |  | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t |  |  | h-ut |  | 0,0775 |  |
|  | 30902 |  | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 1,5750 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0775 |  |
| 160 | Pret furnizor |  | Corp de iluminat ASM/S LED 1500 SCHOOL- 4000K, grad de protectie IP20 |  |  | buc |  | 5,0000 |  |
|  | 7776758 |  | Corp de iluminat LED ASM/S LED SCHOOL, 18W 4000K, grad de protectie IP20 |  |  | buc |  | 5,0000 |  |
| 161 | Pret furnizor |  | Кронштейн для светильника ASM/S LED 1500 BAT/ASM |  |  | buc |  | 10,0000 |  |
|  | 7776759 |  | Кронштейн для светильника ASM/S LED 1500 BAT/ASM |  |  | buc |  | 10,0000 |  |
| 162 | 08-03-594-1 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 ( светильник светодиодный потолочный ) Коэффициент к трудозатратам=1,0000 |  |  | 100 buc |  | 0,1500 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 13,2000 |  |
| 163 | Pret furnizor |  | Corp de iluminat ( светильник светодиодный потолочный 230В 18Вт, IP54 ДПО4004 ) |  |  | buc |  | 15,0000 |  |
|  | 7776742 |  | Corp de iluminat ( со светодиодным источником света 18Вт, IP54 ДПО4004 ) |  |  | buc |  | 15,0000 |  |
| 164 | 08-03-593-10 |  | Indicatori de iluminat de perete |  |  | 100 buc |  | 0,1200 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 11,7840 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,4896 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,0252 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,1344 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 3,0720 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,1344 |  |
| 165 | Pret furnizor |  | Corp de iluminat ДПА5040-3 |  |  | buc |  | 12,0000 |  |
|  | 7776743 |  | Corp de iluminat ДПА5040-3 |  |  | buc |  | 12,0000 |  |
| 166 | Pret furnizor |  | Пиктограмма с указателем " Выход " YPC30-2010V |  |  | buc |  | 12,0000 |  |
|  | 7776744 |  | Пиктограмма с указателем " Выход " YPC30-2010V |  |  | buc |  | 12,0000 |  |
|  |  |  |  | Total Электроосветительное оборудование |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.9. Кабельные изделия |  |  |  |  |  |  |  |
| 167 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 10,3800 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 128,7120 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,0004 |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  | t |  | 0,0083 |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,0006 |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,0864 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,0426 |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,0996 |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 5,1900 |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 31,1400 |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 31,1400 |  |
| 168 | Pret de piata |  | Cablu ВВГнг-LS-0.66 2x1.5 mm2 |  |  | m |  | 73,0000 |  |
|  | 940000-2x1.5 |  | Cablu ВВГнг-LS-0.66 2x1.5 mm2 |  |  | m |  | 73,0000 |  |
| 169 | Pret de piata |  | Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x1.5 mm2 |  |  | m |  | 400,0000 |  |
|  | 940000-3x1.5 |  | Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x1.5 mm2 |  |  | m |  | 400,0000 |  |
| 170 | Pret de piata |  | Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x2.5 mm2 |  |  | m |  | 492,0000 |  |
|  | 940000-3x2.5 |  | Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x2.5 mm2 |  |  | m |  | 492,0000 |  |
| 171 | Pret de piata |  | Cablu ВВГнг-LS-0.66 4x1.5 mm2 |  |  | m |  | 73,0000 |  |
|  | 940000-4x1.5 |  | Cablu ВВГнг-LS-0.66 4x1.5 mm2 |  |  | m |  | 73,0000 |  |
| 172 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 1,5700 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 19,4680 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,0001 |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  | t |  | 0,0013 |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,0001 |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,0131 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,0064 |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,0151 |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,7850 |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 4,7100 |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 4,7100 |  |
| 173 | Pret de piata |  | Cablu ВВГнг-(А F/R)-FRLS 2x1.5 mm2 |  |  | m |  | 18,0000 |  |
|  | 940000-2x1.5F |  | Cablu ВВГнг-(А F/R)-FRLS 2x1.5 mm2 |  |  | m |  | 18,0000 |  |
| 174 | Pret de piata |  | Cablu ВВГнг-(А F/R)-FRLS 3x1.5 mm2 |  |  | m |  | 139,0000 |  |
|  | 940000-3x1.5F |  | Cablu ВВГнг-(А F/R)-FRLS 3x1.5 mm2 |  |  | m |  | 139,0000 |  |
|  |  |  |  | Total Кабельные изделия |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.10. Электроустановочные изделия |  |  |  |  |  |  |  |
| 175 | 08-03-591-2 |  | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa |  |  | 100 buc |  | 0,2500 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 8,0500 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 25,5000 |  |
| 176 | Pret de piata |  | Intreruptor cu o clapa pentru instalatie inchisa BC10-1-0 KБ |  |  | buc |  | 25,0000 |  |
|  | 545-0013 |  | Intreruptor cu o clapa pentru instalatie inchisa BC10-1-0 KБ |  |  | buc |  | 25,0000 |  |
| 177 | 08-03-591-5 |  | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa |  |  | 100 buc |  | 0,1200 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,9360 |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,0004 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 12,2400 |  |
| 178 | Pret de piata |  | Intreruptor cu doua clape pentru instalatie inchisa BC10-2-0 KБ |  |  | buc |  | 12,0000 |  |
|  | 545-0014 |  | Intreruptor cu doua clape pentru instalatie inchisa BC10-2-0 KБ |  |  | buc |  | 12,0000 |  |
| 179 | 08-03-591-1 |  | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa |  |  | 100 buc |  | 0,0500 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,9750 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,0510 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,0055 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,3200 |  |
| 180 | Pret de piata |  | Intreruptor cu o clapa pentru instalatie deschisa BC20-1-0 ГПБ |  |  | buc |  | 5,0000 |  |
|  | 545-0011 |  | Intreruptor cu o clapa pentru instalatie deschisa BC20-1-0 ГПБ |  |  | buc |  | 5,0000 |  |
| 181 | 08-03-591-9 |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa |  |  | 100 buc |  | 0,4900 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 18,6690 |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,0015 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi de constructie cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,7350 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 49,9800 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,2058 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0196 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0196 |  |
| 182 | Pret furnizor |  | Розетка двухполюсная 250В,16А, с заземляющим контактом для скрытой установки 1-местная IP20 РС10-3-КБ |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 9001-098 |  | Розетка двухполюсная 250В,16А, с заземляющим контактом для скрытой установки 1-местная IP20 РС10-3-КБ |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
| 183 | Pret furnizor |  | Розетка двухполюсная 250В,16А, с заземляющим контактом для скрытой установки 2-х местная IP20 РС12-3-КБ |  |  | buc |  | 47,0000 |  |
|  | 9001-099 |  | Розетка двухполюсная 250В,16А, с заземляющим контактом для скрытой установки 2-х местная IP20 РС12-3-КБ |  |  | buc |  | 47,0000 |  |
| 184 | Pret furnizor |  | Коробка распаячная для скрытой проводки 92х92х45 мм, IP 20 КМ41001 |  |  | buc |  | 60,0000 |  |
|  | 510-9012 |  | Коробка распаячная для скрытой проводки 92х92х45 мм, IP 20 КМ41001 |  |  | buc |  | 60,0000 |  |
|  |  |  |  | Total Электроустановочные изделия |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.11. Электромонтажные изделия |  |  |  |  |  |  |  |
| 185 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 10,4800 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 249,4240 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 140,4320 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 70,2160 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 188,6400 |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 50,7232 |  |
| 186 | Pret de piata |  | Teava PVC diam. 25 mm |  |  | m |  | 1 048,0000 |  |
|  | 590-00125 |  | Teava PVC diam. 25 mm |  |  | m |  | 1 048,0000 |  |
|  |  |  |  | Total Электромонтажные изделия |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Блок А + галерея. Электрооборудование напряжением до 1000В |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1.1. Bloc A + galerie |  |  |  |  |  |  |  |
| 187 | Pret furnizor |  | Предохранитель плавкий, 400В, 160А, ly=25A, ППН-33 |  |  | buc |  | 3,0000 |  |
|  | 960000-3500 |  | Предохранитель плавкий, 400В, 160А, ly=25A, ППН-33 |  |  | buc |  | 3,0000 |  |
| 188 | Pret furnizor |  | Предохранитель плавкий, 400В, 160А, ly=50A, ППН-33 |  |  | buc |  | 6,0000 |  |
|  | 960000-3501 |  | Предохранитель плавкий, 400В, 160А, ly=50A, ППН-33 |  |  | buc |  | 6,0000 |  |
| 189 | Pret furnizor |  | Предохранитель плавкий, 400В, 160А, ly=125A, ППН-33 |  |  | buc |  | 3,0000 |  |
|  | 960000-3503 |  | Предохранитель плавкий, 400В, 160А, ly=125A, ППН-33 |  |  | buc |  | 3,0000 |  |
| 190 | Pret furnizor |  | Предохранитель плавкий, 400В, 160А, ly=160A, ППН-33 |  |  | buc |  | 6,0000 |  |
|  | 960000-3502 |  | Предохранитель плавкий, 400В, 160А, ly=160A, ППН-33 |  |  | buc |  | 6,0000 |  |
| 191 | Pret furnizor |  | Трансформатор тока ТТИ-А 150/5 А 5 ВА 0,5 |  |  | buc |  | 3,0000 |  |
|  | 960000-3506 |  | Трансформатор тока ТТИ-А 150/5 А 5 ВА 0,5 |  |  | buc |  | 3,0000 |  |
|  |  |  |  | Total Bloc A + galerie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1.2. Panou PD |  |  |  |  |  |  |  |
| 192 | Pret de piata |  | Щит распределительный металлический навесной 650х500х220мм ЩМП-3-0 36 УХЛ3 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 960000-35365 |  | Щит распределительный металлический навесной 650х500х220мм ЩМП-3-0 36 УХЛ3 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 193 | Pret furnizor |  | Выключатель разъединитель ВРМ-2 63А |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 960000-35263 |  | Выключатель разъединитель ВРМ-2 63А |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 194 | Pret furnizor |  | Контактор электромагнитный 400 В, 50А, Uк=230В КMИ-35012 50А 230 В/АС-3 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 960000-3511 |  | Контактор электромагнитный 400 В, 50А, Uк=230В КMИ-35012 50А 230 В/АС-3 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 195 | Pret furnizor |  | Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-В-4Р |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 960000-3507 |  | Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-В-4Р |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 196 | Pret furnizor |  | Кнопка модульная 230 В КМУ11 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 960000-3512 |  | Кнопка модульная 230 В КМУ11 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 197 | Pret furnizor |  | Выключатель автоматический 230 В, 6 А ВА47-29 1Р 6А В |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 960000-3532 |  | Выключатель автоматический 230 В, 6 А ВА47-29 1Р 6А В |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 198 | Pret furnizor |  | Выключатель автоматический 400 В, 25А ВA47-29/3P/B/25А |  |  | buc |  | 5,0000 |  |
|  | 960000-3522 |  | Выключатель автоматический 400 В, 25А ВA47-29/3P/B/25А |  |  | buc |  | 5,0000 |  |
| 199 | Pret furnizor |  | Розетка модульная РАр10-3-ОП, 230В, 10А |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 960000-3513 |  | Розетка модульная РАр10-3-ОП, 230В, 10А |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  |  |  |  | Total Panou PD |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1.3. Panou РЕ + UPS |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 | Pret de piata |  | Щит распределительный металлический навесной с монтажной панелью ЩМП-1-0 У2 P54 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 960000-35370 |  | Щит распределительный металлический навесной с монтажной панелью ЩМП-1-0 У2 P54 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 201 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( Выключатель нагрузки ВН-32 3P 32А ) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,1200 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi de constructie cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,0200 |  |
| 202 | Pret furnizor |  | Выключатель разъединитель ВРМ-3 63А |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 960000-35363 |  | Выключатель разъединитель ВРМ-3 63А |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 203 | Pret furnizor |  | Выключатель автоматический 230В, 20А ВА47-29 3Р 20А С |  |  | buc |  | 3,0000 |  |
|  | 960000-3578 |  | Выключатель автоматический 230В, 20А ВА47-29 3Р 20А С |  |  | buc |  | 3,0000 |  |
|  |  |  |  | Total Panou РЕ + UPS |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1.4. Panou PDA |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | Pret furnizor |  | Щит распределительный навесной на 18 модулей ЩРн-18з-0 36 УХЛЗ IP31 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 960000-3580 |  | Щит распределительный навесной на 18 модулей ЩРн-18з-0 36 УХЛЗ IP31 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 205 | Pret furnizor |  | Выключатель нагрузки 3-х полюсный 400 В, 20А ВН-32 3P 20А |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 960000-3531 |  | Выключатель нагрузки 3-х полюсный 400 В, 20А ВН-32 3P 20А |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 206 | Pret furnizor |  | Выключатель автоматический 230 В, 6 А ВА47-29 1Р 6А В |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 960000-3532 |  | Выключатель автоматический 230 В, 6 А ВА47-29 1Р 6А В |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
| 207 | Pret furnizor |  | Inrerupator automat, 1P, In=10A, ВА47-29/1P/B10A |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 980-410352 |  | Inrerupator automat, 1P, In=10A, ВА47-29/1P/B10A |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 208 | Pret furnizor |  | Выключатель автоматический 400 В, 25А ВA47-29/3P/С/16А |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 960000-35216 |  | Выключатель автоматический 400 В, 25А ВA47-29/3P/С/16А |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 209 | Pret furnizor |  | Intrerupator automat, 3P, In=10A, ВА47-29/3P/В10A |  |  | buc |  | 3,0000 |  |
|  | 980-410372 |  | Intrerupator automat, 3P, In=10A, ВА47-29/3P/В10A |  |  | buc |  | 3,0000 |  |
|  |  |  |  | Total Panou PDA |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1.5. Panou PE-3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | Pret furnizor |  | Корпус модульный пластиковый на 14 модулей, IP30 КМПв-14 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 960000-3592 |  | Корпус модульный пластиковый на 14 модулей, IP30 КМПв-14 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 211 | Pret furnizor |  | Выключатель нагрузки 3-х полюсный 400 В, 20А ВН-32 3P 20А |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 960000-3531 |  | Выключатель нагрузки 3-х полюсный 400 В, 20А ВН-32 3P 20А |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 212 | Pret furnizor |  | Выключатель автоматический 230 В, 6 А ВА47-29 1Р 6А В |  |  | buc |  | 5,0000 |  |
|  | 960000-3532 |  | Выключатель автоматический 230 В, 6 А ВА47-29 1Р 6А В |  |  | buc |  | 5,0000 |  |
| 213 | Pret de piata |  | Дифференциальный автоматический выключатель АВДТ В06S 1P+NP C 16A/30mA |  |  | buc |  | 4,0000 |  |
|  | 960000-35360 |  | Дифференциальный автоматический выключатель АВДТ В06S 1P+NP C 16A/30mA |  |  | buc |  | 4,0000 |  |
|  |  |  |  | Total Panou PE-3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1.6. Panou PE-4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 214 | Pret furnizor |  | Корпус модульный пластиковый на 14 модулей, IP30 КМПв-14 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 960000-3592 |  | Корпус модульный пластиковый на 14 модулей, IP30 КМПв-14 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 215 | Pret furnizor |  | Выключатель нагрузки 3-х полюсный 400 В, 20А ВН-32 3P 20А |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 960000-3531 |  | Выключатель нагрузки 3-х полюсный 400 В, 20А ВН-32 3P 20А |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 216 | Pret furnizor |  | Выключатель автоматический 230 В, 6 А ВА47-29 1Р 6А В |  |  | buc |  | 5,0000 |  |
|  | 960000-3532 |  | Выключатель автоматический 230 В, 6 А ВА47-29 1Р 6А В |  |  | buc |  | 5,0000 |  |
| 217 | Pret de piata |  | Дифференциальный автоматический выключатель АВДТ В06S 1P+NP C 16A/30mA |  |  | buc |  | 4,0000 |  |
|  | 960000-35360 |  | Дифференциальный автоматический выключатель АВДТ В06S 1P+NP C 16A/30mA |  |  | buc |  | 4,0000 |  |
|  |  |  |  | Total Panou PE-4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1.7. Panou PE-5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 218 | Pret furnizor |  | Корпус модульный пластиковый на 14 модулей, IP30 КМПв-14 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 960000-3592 |  | Корпус модульный пластиковый на 14 модулей, IP30 КМПв-14 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 219 | Pret furnizor |  | Выключатель нагрузки 3-х полюсный 400 В, 20А ВН-32 3P 20А |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 960000-3531 |  | Выключатель нагрузки 3-х полюсный 400 В, 20А ВН-32 3P 20А |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 220 | Pret furnizor |  | Выключатель автоматический 230 В, 6 А ВА47-29 1Р 6А В |  |  | buc |  | 5,0000 |  |
|  | 960000-3532 |  | Выключатель автоматический 230 В, 6 А ВА47-29 1Р 6А В |  |  | buc |  | 5,0000 |  |
| 221 | Pret de piata |  | Дифференциальный автоматический выключатель АВДТ В06S 1P+NP C 16A/30mA |  |  | buc |  | 4,0000 |  |
|  | 960000-35360 |  | Дифференциальный автоматический выключатель АВДТ В06S 1P+NP C 16A/30mA |  |  | buc |  | 4,0000 |  |
|  |  |  |  | Total Panou PE-5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1.8. Panou PE-6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 222 | Pret furnizor |  | Корпус модульный пластиковый на 14 модулей, IP30 КМПв-14 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 960000-3592 |  | Корпус модульный пластиковый на 14 модулей, IP30 КМПв-14 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 223 | Pret furnizor |  | Выключатель нагрузки 3-х полюсный 400 В, 20А ВН-32 3P 20А |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 960000-3531 |  | Выключатель нагрузки 3-х полюсный 400 В, 20А ВН-32 3P 20А |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 224 | Pret furnizor |  | Выключатель автоматический 230 В, 6 А ВА47-29 1Р 6А В |  |  | buc |  | 5,0000 |  |
|  | 960000-3532 |  | Выключатель автоматический 230 В, 6 А ВА47-29 1Р 6А В |  |  | buc |  | 5,0000 |  |
| 225 | Pret de piata |  | Дифференциальный автоматический выключатель АВДТ В06S 1P+NP C 16A/30mA |  |  | buc |  | 4,0000 |  |
|  | 960000-35360 |  | Дифференциальный автоматический выключатель АВДТ В06S 1P+NP C 16A/30mA |  |  | buc |  | 4,0000 |  |
|  |  |  |  | Total Panou PE-6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1.9. Panou PIA-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 226 | Pret furnizor |  | Корпус модульный пластиковый на 10 модулей, IP30 ЩРВ-Пк-10 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 960000-359210 |  | Корпус модульный пластиковый на 10 модулей, IP30 ЩРВ-Пк-10 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 227 | Pret furnizor |  | Выключатель нагрузки 3-х полюсный 400 В, 20А ВН-32 3P 20А |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 960000-3531 |  | Выключатель нагрузки 3-х полюсный 400 В, 20А ВН-32 3P 20А |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 228 | Pret furnizor |  | Выключатель автоматический 230 В, 6 А ВА47-29 1Р 6А В |  |  | buc |  | 4,0000 |  |
|  | 960000-3532 |  | Выключатель автоматический 230 В, 6 А ВА47-29 1Р 6А В |  |  | buc |  | 4,0000 |  |
|  |  |  |  | Total Panou PIA-2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1.10. Panou PIA-3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 229 | Pret furnizor |  | Корпус модульный пластиковый на 10 модулей, IP30 ЩРВ-Пк-10 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 960000-359210 |  | Корпус модульный пластиковый на 10 модулей, IP30 ЩРВ-Пк-10 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 230 | Pret furnizor |  | Выключатель нагрузки 3-х полюсный 400 В, 20А ВН-32 3P 20А |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 960000-3531 |  | Выключатель нагрузки 3-х полюсный 400 В, 20А ВН-32 3P 20А |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 231 | Pret furnizor |  | Выключатель автоматический 230 В, 6 А ВА47-29 1Р 6А В |  |  | buc |  | 4,0000 |  |
|  | 960000-3532 |  | Выключатель автоматический 230 В, 6 А ВА47-29 1Р 6А В |  |  | buc |  | 4,0000 |  |
|  |  |  |  | Total Panou PIA-3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1.11. Diferite |  |  |  |  |  |  |  |
| 232 | Pret furnizor |  | Источник бесперебойного питания 380В 10 кВА напольного исполнения, количество АКБ ( заводская установка 16 шт ) SKAT-UPS 10-3/3 ( 216 B ) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 895-60000 |  | Источник бесперебойного питания 380В 10 кВА напольного исполнения, количество АКБ ( заводская установка 16 шт ) SKAT-UPS 10-3/3 ( 216 B ) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 233 | Pret furnizor |  | Генератор дизельный переносной 380В 5,5 кВА, в открытой раме, емкость топливного бака 12,5 л АДП-4,5-Т400-В |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 895-60001 |  | Генератор дизельный переносной 380В 5,5 кВА, в открытой раме, емкость топливного бака 12,5 л АДП-4,5-Т400-В |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 234 | Pret furnizor |  | Ящик с понижающим трансформатором ОСО-0,25 мощностью 250 ВА напряжением 220/12 В с розеткой 6А ЯТП-0,25/12-УХЛ 4 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 895-60002 |  | Ящик с понижающим трансформатором ОСО-0,25 мощностью 250 ВА напряжением 220/12 В с розеткой 6А ЯТП-0,25/12-УХЛ 4 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 235 | Pret furnizor |  | Пост управления кнопочный одноштифтовый, IР 54 ПКЕ 222-1У3 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 960000-3595 |  | Пост управления кнопочный одноштифтовый, IР 54 ПКЕ 222-1У3 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  |  |  |  | Total Diferite |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Блок А + галерея. Электрооборудование напряжением до 1000В |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2. Блок Б |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2.1. Panou PE-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 236 | Pret furnizor |  | Корпус модульный пластиковый на 14 модулей, IP30 КМПв-14 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 960000-3592 |  | Корпус модульный пластиковый на 14 модулей, IP30 КМПв-14 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 237 | Pret furnizor |  | Выключатель нагрузки 3-х полюсный 400 В, 20А ВН-32 3P 20А |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 960000-3531 |  | Выключатель нагрузки 3-х полюсный 400 В, 20А ВН-32 3P 20А |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 238 | Pret furnizor |  | Выключатель автоматический 230 В, 6 А ВА47-29 1Р 6А В |  |  | buc |  | 5,0000 |  |
|  | 960000-3532 |  | Выключатель автоматический 230 В, 6 А ВА47-29 1Р 6А В |  |  | buc |  | 5,0000 |  |
| 239 | Pret de piata |  | Дифференциальный автоматический выключатель АВДТ В06S 1P+NP C 16A/30mA |  |  | buc |  | 5,0000 |  |
|  | 960000-35360 |  | Дифференциальный автоматический выключатель АВДТ В06S 1P+NP C 16A/30mA |  |  | buc |  | 5,0000 |  |
|  |  |  |  | Total Panou PE-1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2.2. Panou PE-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 240 | Pret furnizor |  | Корпус модульный пластиковый на 14 модулей, IP30 КМПв-14 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 960000-3592 |  | Корпус модульный пластиковый на 14 модулей, IP30 КМПв-14 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 241 | Pret furnizor |  | Выключатель нагрузки 3-х полюсный 400 В, 20А ВН-32 3P 20А |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 960000-3531 |  | Выключатель нагрузки 3-х полюсный 400 В, 20А ВН-32 3P 20А |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 242 | Pret furnizor |  | Выключатель автоматический 230 В, 6 А ВА47-29 1Р 6А В |  |  | buc |  | 5,0000 |  |
|  | 960000-3532 |  | Выключатель автоматический 230 В, 6 А ВА47-29 1Р 6А В |  |  | buc |  | 5,0000 |  |
| 243 | Pret de piata |  | Дифференциальный автоматический выключатель АВДТ В06S 1P+NP C 16A/30mA |  |  | buc |  | 5,0000 |  |
|  | 960000-35360 |  | Дифференциальный автоматический выключатель АВДТ В06S 1P+NP C 16A/30mA |  |  | buc |  | 5,0000 |  |
|  |  |  |  | Total Panou PE-2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2.3. Panou PIA-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 244 | Pret furnizor |  | Корпус модульный пластиковый на 10 модулей, IP30 ЩРВ-Пк-10 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 960000-359210 |  | Корпус модульный пластиковый на 10 модулей, IP30 ЩРВ-Пк-10 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 245 | Pret furnizor |  | Выключатель нагрузки 3-х полюсный 400 В, 20А ВН-32 3P 20А |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 960000-3531 |  | Выключатель нагрузки 3-х полюсный 400 В, 20А ВН-32 3P 20А |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 246 | Pret furnizor |  | Выключатель автоматический 230 В, 6 А ВА47-29 1Р 6А В |  |  | buc |  | 3,0000 |  |
|  | 960000-3532 |  | Выключатель автоматический 230 В, 6 А ВА47-29 1Р 6А В |  |  | buc |  | 3,0000 |  |
|  |  |  |  | Total Panou PIA-1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Блок Б |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |

|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Deviz-oferta  № 2-1-4

Semnalizare  de  incendiu

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 10-08-001-06 |  | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de semnalizare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze ( Прибор приёмно-контрольный пожарный адресно-аналоговый, 2/16 адресных колец, Previdia UltraVox ) |  |  | buc |  | 11,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 176,0000 |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,0330 |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 4,4000 |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,3300 |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut |  | 1,7600 |  |
| 2 | 10-08-001-05 |  | Aparate receptoare: Dispozitiv "ПС" ( Модуль центрального процессора с LCD-дисплеем FPMCPU ) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,0000 |  |
|  | 1010219 |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,0001 |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,0016 |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 0,3000 |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,0160 |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut |  | 0,1300 |  |
| 3 | 10-08-001-05 |  | Aparate receptoare: Dispozitiv "ПС" ( Модуль на 2 кольцевых адресных шлейфов пожароной сигнализации 127 адресов IFM2L ) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,0000 |  |
|  | 1010219 |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,0001 |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,0016 |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 0,3000 |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,0160 |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut |  | 0,1300 |  |
| 4 | 10-08-001-05 |  | Aparate receptoare: Dispozitiv "ПС" ( Модуль ввода-вывода, 16 контролируемых входов/выходов 24В IFM16IO ) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,0000 |  |
|  | 1010219 |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,0001 |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,0016 |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 0,3000 |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,0160 |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut |  | 0,1300 |  |
| 5 | 10-08-001-05 |  | Aparate receptoare: Dispozitiv "ПС" ( Модуль вывода, 4 реле ~220В 5А IFM4R ) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 12,0000 |  |
|  | 1010219 |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,0003 |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,0032 |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 0,6000 |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,0320 |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut |  | 0,2600 |  |
| 6 | 10-08-001-05 |  | Aparate receptoare: Dispozitiv "ПС" ( Модуль связи TCP/IP ModbusTCP IFMLAN ) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,0000 |  |
|  | 1010219 |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,0001 |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,0016 |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 0,3000 |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,0160 |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut |  | 0,1300 |  |
| 7 | 10-08-001-05 |  | Aparate receptoare: Dispozitiv "ПС" ( Модуль связи GSM, ContactID, SMS IFMDIAL ) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,0000 |  |
|  | 1010219 |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,0001 |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,0016 |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 0,3000 |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,0160 |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut |  | 0,1300 |  |
| 8 | 10-08-001-05 |  | Aparate receptoare: Dispozitiv "ПС" ( Модуль электропитания, 24В 16А 24Ач IFM24160 ) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,0000 |  |
|  | 1010219 |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,0001 |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,0016 |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 0,3000 |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,0160 |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut |  | 0,1300 |  |
| 9 | 10-08-001-05 |  | Aparate receptoare: Dispozitiv "ПС" ( Модуль LED-индикаторов с принтером FPMLEDPRN ) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,0000 |  |
|  | 1010219 |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,0001 |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,0016 |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 0,3000 |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,0160 |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut |  | 0,1300 |  |
| 10 | 10-08-001-05 |  | Aparate receptoare: Dispozitiv "ПС" ( Модуль-заглушка FPMNUL ) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 12,0000 |  |
|  | 1010219 |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,0003 |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,0032 |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 0,6000 |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,0320 |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut |  | 0,2600 |  |
| 11 | 10-08-001-05 |  | Aparate receptoare: Dispozitiv "ПС" ( Дополнительный корпус cерый PRCAB ) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,0000 |  |
|  | 1010219 |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,0001 |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,0016 |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 0,3000 |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,0160 |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut |  | 0,1300 |  |
| 12 | 10-08-001-05 |  | Aparate receptoare: Dispozitiv "ПС" ( Модуль управления речевым оповещением с LCD-дисплеем FPAMIAS ) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,0000 |  |
|  | 1010219 |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,0001 |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,0016 |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 0,3000 |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,0160 |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut |  | 0,1300 |  |
| 13 | 10-08-001-05 |  | Aparate receptoare: Dispozitiv "ПС" ( Модуль коммутации аудиосигналов IFAMEVAC ) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,0000 |  |
|  | 1010219 |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,0001 |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,0016 |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 0,3000 |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,0160 |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut |  | 0,1300 |  |
| 14 | 10-08-001-05 |  | Aparate receptoare: Dispozitiv "ПС" ( Модуль выходного аудио усилителя 2 линии 100В 250 Вт IFAMAMP ) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 12,0000 |  |
|  | 1010219 |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,0003 |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,0032 |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 0,6000 |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,0320 |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut |  | 0,2600 |  |
| 15 | 10-08-001-05 |  | Aparate receptoare: Dispozitiv "ПС" ( Модуль электропитания оповещения, 24В 8.5А 1000Вт 24Ач IFAMPSU ) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 12,0000 |  |
|  | 1010219 |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,0003 |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,0032 |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 0,6000 |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,0320 |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut |  | 0,2600 |  |
| 16 | 08-01-121-1 |  | Acumulator acid stationar, tip: СB 7,0-12 ( Аккумуляторная батарея 12В 24Ач ) |  |  | buc |  | 4,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 8,2400 |  |
| 17 | 10-08-002-02 |  | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala ( Извещатель пожарный автоматический дымовой точечный адресно-аналоговый EN54-7 ED100 ) Коэффициент к трудозатратам=0,5000 |  |  | buc |  | 75,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 75,0000 |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 18,7500 |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut |  | 12,0000 |  |
| 18 | 10-08-002-03 |  | Avertizoare "ПС" automatice: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii ( Извещатель пожарный автоматический тепловой точечный адресно-аналоговый EN54-5 ED200 ) |  |  | buc |  | 3,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,0000 |  |
|  | 1010219 |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,0001 |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,0012 |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 0,9000 |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,0120 |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut |  | 0,5700 |  |
| 19 | 10-04-066-05 apl |  | Aparataj de perete: Avertizator manual ( Извещатель пожарный ручной адресный для внутренней установки красный EN54-11 EC0020 ) |  |  | buc |  | 15,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 15,0000 |  |
|  | 5 |  | Masa utilajului |  |  | t |  | 0,0150 |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,0600 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,0300 |  |
| 20 | 10-08-002-06 |  | Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului ( База извещателя пожарного автоматического дымового точечного адресно-аналогового EB0010 ) |  |  | buc |  | 78,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 27,3000 |  |
|  | 1010142 |  | Dibluri cu cap calibrat (in rame) cu invelis zincat, cromat 3x58,5 mm |  |  | t |  | 0,0016 |  |
|  | 1011521 |  | Electrozi "Э42", diametru 5 mm |  |  | t |  | 0,0008 |  |
|  | 1011680 |  | Cartuse pentru pistol de constructie-montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,1170 |  |
|  | 3009247 |  | Capacele, tip "К-440" |  |  | 1000 buc |  | 0,1170 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 9,3600 |  |
| 21 | 10-08-001-05 |  | Aparate receptoare: Dispozitiv "ПС" ( Модуль ввода-вывода, 2 входа/2 выхода EM322AC ) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 12,0000 |  |
|  | 1010219 |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,0003 |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,0032 |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 0,6000 |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,0320 |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut |  | 0,2600 |  |
| 22 | 10-04-066-05 |  | Aparataj de perete: Sonerie ( выносное устройство оптической сигнализации IL0010 ) |  |  | buc |  | 28,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 28,0000 |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,1120 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,0560 |  |
| 23 | 10-04-066-05 |  | Aparataj de perete: Sonerie ( Оповещатель пожарный cветозвуковой адресный ES0020RE ) |  |  | buc |  | 8,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 8,0000 |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,0320 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,0160 |  |
| 24 | 10-04-101-07 |  | Utilaj de abonat si utilaj divers: Megafon sau coloana sonora: in incapere ( оповещатель пожарный речевой с пожарным куполом SPI-C66100 ) |  |  | buc |  | 93,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 186,0000 |  |
|  | 1100014 |  | Tirfon |  |  | 100 buc |  | 1,0230 |  |
|  | 5070925 |  | Conductori de forta cu fir de arama cu izolatie de cauciuc, in impletire din fibra bumbac, impregnata cu compozitie de protectie impotriva putreziri, marca "ПРТО", sectiune 1х1,5 mm2 |  |  | 1000 m |  | 0,4650 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 1,3950 |  |
| 25 | 10-04-064-01 |  | Aparataj de masa: Микрофонная консоль IPG-PTT |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,0000 |  |
|  | 1011665 |  | Lac electro-izolator "318" |  |  | kg |  | 0,0400 |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,0320 |  |
|  | 5 |  | Masa utilajului |  |  | t |  | 0,0800 |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,0200 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,0200 |  |
| 26 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 25 mm |  |  | 100 m |  | 24,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 571,2000 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,0504 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 23,0400 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 321,6000 |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 4,8000 |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 24,0000 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 160,8000 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 432,0000 |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 43,2000 |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 379,2000 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 64,8000 |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 116,1600 |  |
| 27 | Pret furnizor |  | Труба гофрированная самозатухающая не выделяющая дыма и токчиных газов из ПНД ф25 мм |  |  | m |  | 2 400,0000 |  |
|  | 860-500025 |  | Труба гофрированная самозатухающая не выделяющая дыма и токчиных газов из ПНД ф25 мм |  |  | m |  | 2 400,0000 |  |
| 28 | 08-02-412-2 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  | 100 m |  | 30,5700 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 206,0418 |  |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  |  | t |  | 0,0183 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,6114 |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 9,4767 |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  | 10 buc |  | 24,4560 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 372,9540 |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 1,5285 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,6114 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 4,8912 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,6114 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,6114 |  |
| 29 | Pret furnizor |  | Кабель связи с медными жилами типа "витая пара" кат. 3 экранированный огнестойкий не выделяющий дыма и токсичных газов JE-H(St)H FE180 1x2x0,8 mm |  |  | m |  | 3 300,0000 |  |
|  | 940-5001 |  | Кабель связи с медными жилами типа "витая пара" кат. 3 экранированный огнестойкий не выделяющий дыма и токсичных газов JE-H(St)H FE180 1x2x0,8 mm |  |  | m |  | 3 300,0000 |  |
| 30 | Pret furnizor |  | Кабель связи с медными жилами типа "витая пара" cat. 5e огнестойкий не выделяющий дыма и токсичных газов емк. 4x2x0.51 mm2 |  |  | m |  | 62,7000 |  |
|  | 940-5003 |  | Кабель связи с медными жилами типа "витая пара" cat. 5e огнестойкий не выделяющий дыма и токсичных газов емк. 4x2x0.51 mm2 |  |  | m |  | 62,7000 |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Pret furnizor |  | Прибор приёмно-контрольный пожарный адресно-аналоговый, 2/16 адресных колец, ~220В, EN54-2, EN54-4, EN54-13 Previdia UltraVox |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 960-120800 |  | Прибор приёмно-контрольный пожарный адресно-аналоговый, 2/16 адресных колец, ~220В, EN54-2, EN54-4, EN54-13 Previdia UltraVox |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 32 | Pret furnizor |  | Модуль центрального процессора с LCD-дисплеем FPMCPU |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 960-120801 |  | Модуль центрального процессора с LCD-дисплеем FPMCPU |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 33 | Pret furnizor |  | Модуль на 2 кольцевых адресных шлейфов пожароной сигнализации 127 адресов IFM2L |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 960-120802 |  | Модуль на 2 кольцевых адресных шлейфов пожароной сигнализации 127 адресов IFM2L |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 34 | Pret furnizor |  | Модуль ввода-вывода, 16 контролируемых входов/выходов 24В IFM16IO |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 960-1208020 |  | Модуль ввода-вывода, 16 контролируемых входов/выходов 24В IFM16IO |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 35 | Pret furnizor |  | Модуль вывода, 4 реле ~220В 5А IFM4R |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 960-120803 |  | Модуль вывода, 4 реле ~220В 5А IFM4R |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
| 36 | Pret furnizor |  | Модуль связи TCP/IP ModbusTCP IFMLAN |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 960-120804 |  | Модуль связи TCP/IP ModbusTCP IFMLAN |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 37 | Pret furnizor |  | Модуль связи GSM, ContactID, SMS IFMDIAL |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 960-120805 |  | Модуль связи GSM, ContactID, SMS IFMDIAL |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 38 | Pret furnizor |  | Модуль электропитания, 24В 16А 24Ач IFM24160 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 960-120806 |  | Модуль электропитания, 24В 16А 24Ач IFM24160 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 39 | Pret furnizor |  | Модуль LED-индикаторов с принтером FPMLEDPRN |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 960-120807 |  | Модуль LED-индикаторов с принтером FPMLEDPRN |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 40 | Pret furnizor |  | Модуль-заглушка FPMNUL |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 960-120808 |  | Модуль-заглушка FPMNUL |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
| 41 | Pret furnizor |  | Дополнительный корпус cерый PRCAB |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 960-120809 |  | Дополнительный корпус cерый PRCAB |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 42 | Pret furnizor |  | Модуль управления речевым оповещением с LCD-дисплеем FPAMIAS |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 960-120810 |  | Модуль управления речевым оповещением с LCD-дисплеем FPAMIAS |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 43 | Pret furnizor |  | Модуль коммутации аудиосигналов IFAMEVAC |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 960-1208102 |  | Модуль коммутации аудиосигналов IFAMEVAC |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 44 | Pret furnizor |  | Модуль выходного аудио усилителя 2 линии 100В 250 Вт IFAMAMP |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 960-120812 |  | Модуль выходного аудио усилителя 2 линии 100В 250 Вт IFAMAMP |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
| 45 | Pret furnizor |  | Модуль электропитания оповещения, 24В 8.5А 1000Вт 24Ач IFAMPSU |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 960-120813 |  | Модуль электропитания оповещения, 24В 8.5А 1000Вт 24Ач IFAMPSU |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
| 46 | Pret furnizor |  | Аккумуляторная батарея 12В 24Ач |  |  | buc |  | 4,0000 |  |
|  | 960-120814 |  | Аккумуляторная батарея 12В 24Ач |  |  | buc |  | 4,0000 |  |
| 47 | Pret furnizor |  | Извещатель пожарный автоматический дымовой точечный адресно-аналоговый EN54-7 ED100 |  |  | buc |  | 82,0000 |  |
|  | 960-120815 |  | Извещатель пожарный автоматический дымовой точечный адресно-аналоговый EN54-7 (+10%) ED100 |  |  | buc |  | 82,0000 |  |
| 48 | Pret furnizor |  | Извещатель пожарный автоматический тепловой точечный адресно-аналоговый EN54-5 ED200 |  |  | buc |  | 4,0000 |  |
|  | 960-1208150 |  | Извещатель пожарный автоматический тепловой точечный адресно-аналоговый EN54-5 ED200 |  |  | buc |  | 4,0000 |  |
| 49 | Pret furnizor |  | Извещатель пожарный ручной адресный для внутренней установки красный EN54-11 EC0020 |  |  | buc |  | 15,0000 |  |
|  | 960-120817 |  | Извещатель пожарный ручной адресный для внутренней установки красный EN54-11 EC0020 |  |  | buc |  | 15,0000 |  |
| 50 | Pret furnizor |  | База извещателя пожарного автоматического дымового точечного адресно-аналогового EВ0010 |  |  | buc |  | 86,0000 |  |
|  | 960-120816 |  | База извещателя пожарного автоматического дымового точечного адресно-аналогового EВ0010 |  |  | buc |  | 86,0000 |  |
| 51 | Pret furnizor |  | Модуль ввода-вывода, 2 входа/2 выхода EM322AC 220В 5А |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 960-1208160 |  | Модуль ввода-вывода, 2 входа/2 выхода EM322AC 220В 5А |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
| 52 | Pret furnizor |  | Выносное устройство оптической сигнализации IL0010 |  |  | buc |  | 28,0000 |  |
|  | 960-1208161 |  | Выносное устройство оптической сигнализации IL0010 |  |  | buc |  | 28,0000 |  |
| 53 | Pret furnizor |  | Оповещатель пожарный cветозвуковой адресный #24В 40мА 106 дБ красный IP67 EN54-3 ES0020RE |  |  | buc |  | 8,0000 |  |
|  | 960-120822 |  | Оповещатель пожарный cветозвуковой адресный #24В 40мА 106 дБ красный IP67 EN54-3 ES0020RE |  |  | buc |  | 8,0000 |  |
| 54 | Pret furnizor |  | Оповещатель пожарный речевой с пожарным куполом SPI-C66100 100В 1,5/3/68m 88db IP21 |  |  | buc |  | 93,0000 |  |
|  | 960-1208220 |  | Оповещатель пожарный речевой с пожарным куполом SPI-C66100 100В 1,5/3/68m 88db IP21 |  |  | buc |  | 93,0000 |  |
| 55 | Pret furnizor |  | Микрофонная консоль IPG-PTT |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 960-120824 |  | Микрофонная консоль IPG-PTT |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |

|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Deviz-oferta  № 2-1-5

Retele  de  telecomunicatii

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Щиты и пульты |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 10-06-037-01 |  | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de pardosea, marime, mm, pina la: 600х600 ( шкаф напольный RACK 19" 42U, 600x600, дверь стеклянная с замком ) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,0600 |  |
|  | 1010089 |  | Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 8 mm |  |  | t |  | 0,0001 |  |
|  | 1010121 |  | Piulite hexagonale, diametrul filetului 8 mm |  |  | t |  | 0,0000 |  |
|  | 1012043 |  | Saibe zincate, diametrul 10 mm |  |  | kg |  | 0,0020 |  |
|  | 1130211 |  | Email "ЭП-140" de protectie |  |  | kg |  | 0,6600 |  |
|  | 5 |  | Masa utilajului |  |  | t |  | 0,0200 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0200 |  |
| 2 | 10-06-037-05 |  | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete, marime, mm, pina la: 600х450 ( шкаф настенный RACK 19" 12U 600х450 дверь стеклянная с замком ) |  |  | buc |  | 3,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,1800 |  |
|  | 1011484 |  | Suruburi, cap semirotund 8x100 mm |  |  | t |  | 0,0001 |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 3,6000 |  |
|  | 1130211 |  | Email "ЭП-140" de protectie |  |  | kg |  | 2,7000 |  |
|  | 5 |  | Masa utilajului |  |  | t |  | 0,0810 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0600 |  |
|  |  |  |  | Total Щиты и пульты |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Оборудование, поставляемое совместно со щитами |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 11-04-008-01 |  | Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 ( Кросс оптический 8x LC Duplex MM 9/125 SM2 ) |  |  | buc |  | 4,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,1200 |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut |  | 0,0400 |  |
| 4 | 11-04-008-01 |  | Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 ( Коммутационная панель 24xRJ-45 без экранированния с кабельным органайзером RAC 19" 1U ) |  |  | buc |  | 6,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,1800 |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut |  | 0,0600 |  |
| 5 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( Cетевой маршрутизатор, 3 х 1000Base-X SFP WAN, 4 х 100Base RJ-45 LAN ) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,1200 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,0200 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0020 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0020 |  |
| 6 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( Cетевой агрегирующий управляемый коммутатор, 16 х 1000Base-X SFP, 8 х 1000 Base-Т RJ-45, RACK 19" 1U ) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,1200 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,0200 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0020 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0020 |  |
| 7 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( Cетевой неуправляемый коммутатор доступа, 2 х 1000Base-X SFP, 24 х 1000 Base-Т РоЕ 30Bm RJ-45 ) |  |  | buc |  | 6,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,7200 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,1200 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0120 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0120 |  |
| 8 | 11-04-008-01 |  | Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 ( Блок розеток PDU RACK19" 1U 6 розеток Schuko 16A/250B ) |  |  | buc |  | 4,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,1200 |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut |  | 0,0400 |  |
| 9 | 10-02-016-06 |  | Dispozitive instalat separat: bloc de alimentare ( Источник Бесперебойного Питания двойного преобразования 3000BA AКБ ) |  |  | buc |  | 4,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 40,4000 |  |
|  | 1010219 |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,0012 |  |
|  | 1010801 |  | Sirma de arama rotunda electrotehnica "ММ" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare |  |  | t |  | 0,0004 |  |
|  | 1011665 |  | Lac electro-izolator "318" |  |  | kg |  | 0,1200 |  |
|  | 1011959 |  | Vopsele de emulsie apoasa, "ВЭАК-1180" |  |  | t |  | 0,0001 |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,0400 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 1,2000 |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 4,0000 |  |
|  | 1100113 |  | Scoabe 10х2 |  |  | kg |  | 0,0800 |  |
|  | 5 |  | Masa utilajului |  |  | t |  | 0,0040 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 40,0000 |  |
|  | 5009264 |  | Tub din policlorvinil |  |  | kg |  | 0,3200 |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,2400 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,0800 |  |
|  | 030101 |  | Autoincarcatoare, 5 t |  |  | h-ut |  | 1,7600 |  |
| 10 | 10-02-016-06 |  | Dispozitive instalat separat: bloc de alimentare ( Внешний батарейный блок AKB 8x 12B RACK19" 2U SW900pro-EBBRT-78 ) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 10,1000 |  |
|  | 1010219 |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,0003 |  |
|  | 1010801 |  | Sirma de arama rotunda electrotehnica "ММ" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare |  |  | t |  | 0,0001 |  |
|  | 1011665 |  | Lac electro-izolator "318" |  |  | kg |  | 0,0300 |  |
|  | 1011959 |  | Vopsele de emulsie apoasa, "ВЭАК-1180" |  |  | t |  | 0,0000 |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,0100 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,3000 |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 1,0000 |  |
|  | 1100113 |  | Scoabe 10х2 |  |  | kg |  | 0,0200 |  |
|  | 5 |  | Masa utilajului |  |  | t |  | 0,0010 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 10,0000 |  |
|  | 5009264 |  | Tub din policlorvinil |  |  | kg |  | 0,0800 |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,0600 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,0200 |  |
|  | 030101 |  | Autoincarcatoare, 5 t |  |  | h-ut |  | 0,4400 |  |
| 11 | Pret furnizor |  | Коммутационный шнур F/UTP cat. 6a 1 Гбит/с, неэкранированный RJ-45 - RJ-45, длина 1 м |  |  | buc |  | 144,0000 |  |
|  | 970-100502 |  | Коммутационный шнур U/UTP cat. 5e 1 Гбит/с, RJ-45 - RJ-45, длина 1 м TRC-5EUTP-PVC-1M-GY |  |  | buc |  | 144,0000 |  |
| 12 | Pret furnizor |  | Коммутационный шнур оптический 9/125 OS2 10 Гбит/с, LC Duplex - LC Duplex, длина 2 м FPC09-LCU-LCU-C2L-2M |  |  | buc |  | 16,0000 |  |
|  | 970-100500 |  | Коммутационный шнур оптический 9/125 OS2 10 Гбит/с, LC Duplex - LC Duplex, длина 2 м FPC09-LCU-LCU-C2L-2M |  |  | buc |  | 16,0000 |  |
|  |  |  |  | Total Оборудование, поставляемое совместно со щитами |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Оборудование местное |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 10-04-066-07 apl |  | Aparataj de perete: Priza ( Розетка телекоммуникационная внутренняя 1х RJ-45 cat. 6a FTP ) |  |  | buc |  | 60,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 60,0000 |  |
|  | 1011665 |  | Lac electro-izolator "318" |  |  | kg |  | 0,1200 |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,1200 |  |
|  | 4110041 |  | Energie electrica |  |  | kw-h |  | 0,7200 |  |
|  | 5 |  | Masa utilajului |  |  | t |  | 0,0060 |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,1200 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,0600 |  |
| 14 | Pret furnizor |  | Розетка телекоммуникационная внутренняя 1х RJ-45 cat. 6a FTP |  |  | buc |  | 60,0000 |  |
|  | 985-320100 |  | Розетка телекоммуникационная внутренняя 1х RJ-45 cat. 6a FTP |  |  | buc |  | 60,0000 |  |
| 15 | 10-04-066-07 apl |  | Aparataj de perete: Priza ( Розетка телекоммуникационная внутренняя 2х RJ-45 cat. 6a FTP ) |  |  | buc |  | 41,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 41,0000 |  |
|  | 1011665 |  | Lac electro-izolator "318" |  |  | kg |  | 0,0820 |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,0820 |  |
|  | 4110041 |  | Energie electrica |  |  | kw-h |  | 0,4920 |  |
|  | 5 |  | Masa utilajului |  |  | t |  | 0,0041 |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,0820 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,0410 |  |
| 16 | Pret furnizor |  | Розетка телекоммуникационная внутренняя 2х RJ-45 cat. 6a FTP |  |  | buc |  | 41,0000 |  |
|  | 985-320101 |  | Розетка телекоммуникационная внутренняя 2х RJ-45 cat. 6a FTP |  |  | buc |  | 41,0000 |  |
| 17 | 10-01-039-06 |  | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare ( Точка доступа WiFi ) |  |  | buc |  | 9,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 18,0000 |  |
|  |  |  |  | Total Оборудование местное |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Pret furnizor |  | Коммутационный шнур S/FTP cat. 6a 1 Гбит/с, RJ-45 - RJ-45, длина 2 м PC01-C6ASL-2M |  |  | buc |  | 101,0000 |  |
|  | 970-100503 |  | Коммутационный шнур S/FTP cat. 6a 1 Гбит/с, RJ-45 - RJ-45, длина 2 м PC01-C6ASL-2M |  |  | buc |  | 101,0000 |  |
| 19 | Pret furnizor |  | Коробка установочная приборная со стыковочными узлами и саморезами для твердых стен ( 71х42 ) КМТ-010-044 |  |  | buc |  | 101,0000 |  |
|  | 980-480120 |  | Коробка установочная приборная со стыковочными узлами и саморезами для твердых стен ( 71х42 ) КМТ-010-044 |  |  | buc |  | 101,0000 |  |
| 20 | Pret furnizor |  | Коробка распределительная с крышкой для твердых стен (107x107x50) с саморезами IP20 КМТ-010-006 |  |  | buc |  | 78,0000 |  |
|  | 980-480121 |  | Коробка распределительная с крышкой для твердых стен (107x107x50) с саморезами IP20 КМТ-010-006 |  |  | buc |  | 78,0000 |  |
| 21 | 08-02-412-2 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  | 100 m |  | 23,1900 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 156,3006 |  |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  |  | t |  | 0,0139 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,4638 |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 7,1889 |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  | 10 buc |  | 18,5520 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 282,9180 |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 1,1595 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,4638 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 3,7104 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,4638 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,4638 |  |
| 22 | Pret furnizor |  | Кабель связи с медными жилами типа "витая пара" кат. 6а S/FTP оболочка LSZH ёмк. 4x2x0.57 |  |  | m |  | 2 413,4000 |  |
|  | 925-650358 |  | Кабель связи с медными жилами типа "витая пара" кат. 6а S/FTP оболочка LSZH ёмк. 4x2x0.57 |  |  | m |  | 2 413,4000 |  |
| 23 | Pret furnizor |  | Кабель оптический распределительный 9/125 G.651 OS2 10 Г/бит 8 волокон FO-8 |  |  | m |  | 137,5000 |  |
|  | 925-650359 |  | Кабель оптический распределительный 9/125 G.651 OS2 10 Г/бит 8 волокон FO-8 |  |  | m |  | 137,5000 |  |
| 24 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 25 mm |  |  | 100 m |  | 15,3500 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 365,3300 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,0322 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 14,7360 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 205,6900 |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 3,0700 |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 15,3500 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 102,8450 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 276,3000 |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 27,6300 |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 242,5300 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 41,4450 |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 74,2940 |  |
| 25 | Pret furnizor |  | Труба гофрированная самозатухающая не выделяющая дыма и токсичных газов из ПНД ф16 мм |  |  | m |  | 1 535,0000 |  |
|  | 860-500016 |  | Труба гофрированная самозатухающая не выделяющая дыма и токсичных газов из ПНД ф16 мм |  |  | m |  | 1 535,0000 |  |
| 26 | 08-02-409-2 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm |  |  | 100 m |  | 0,1000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,4400 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,0002 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,0960 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,3400 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,3400 |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 0,0400 |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 0,1000 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 0,6700 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 1,8000 |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 0,1800 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0330 |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 2,3500 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,2700 |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 0,6960 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0330 |  |
| 27 | Pret furnizor |  | Труба гофрированная самозатухающая не выделяющая дыма и токсичных газов из ПНД ф40 мм |  |  | m |  | 10,0000 |  |
|  | 860-500040 |  | Труба гофрированная самозатухающая не выделяющая дыма и токсичных газов из ПНД ф40 мм |  |  | m |  | 10,0000 |  |
|  |  |  |  | Total Материалы |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Щиты и пульты |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Pret furnizor |  | Шкаф напольный RACK 19" 42U, 600x600, дверь стеклянная с замком LN35-42U66-GF |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 860-120300 |  | Шкаф напольный RACK 19" 42U, 600x600, дверь стеклянная с замком LN35-42U66-GF |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 29 | Pret furnizor |  | Шкаф настенный RACK 19" 12U 600х450, дверь стеклянная с замком LWR3-12U64-GF |  |  | buc |  | 3,0000 |  |
|  | 860-120301 |  | Шкаф настенный RACK 19" 12U 600х450, дверь стеклянная с замком LWR3-12U64-GF |  |  | buc |  | 3,0000 |  |
|  |  |  |  | Total Щиты и пульты |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Оборудование, поставляемое совместно со щитами |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Pret furnizor |  | Кросс оптический 8x LC Duplex MM 9/125 SM2 RACK19" 1U комплектный (пигтейлы, проходные адаптеры, сплайс кассета ) FOBX24-1U-8LCUD09 |  |  | buc |  | 4,0000 |  |
|  | 960-650203 |  | Кросс оптический 8x LC Duplex MM 9/125 SM2 RACK19" 1U комплектный (пигтейлы, проходные адаптеры, сплайс кассета ) FOBX24-1U-8LCUD09 |  |  | buc |  | 4,0000 |  |
| 31 | Pret furnizor |  | Коммутационная панель, 24х RJ-45 кат. 6a, экранированная с кабельным органайзером, RACK19" 1U РР24-1UC5ES-D05 |  |  | buc |  | 6,0000 |  |
|  | 965-350403 |  | Коммутационная панель, 24х RJ-45 кат. 6a, экранированная с кабельным органайзером, RACK19" 1U РР24-1UC5ES-D05 |  |  | buc |  | 6,0000 |  |
| 32 | Pret furnizor |  | Cетевой маршрутизатор, 3 х 1000Base-X SFP WAN, 4 х 100Base RJ-45 LAN, RACK 19" 1U, DS-3WG507G-SI |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 960-650205 |  | Cетевой маршрутизатор, 3 х 1000Base-X SFP WAN, 4 х 100Base RJ-45 LAN, RACK 19" 1U, DS-3WG507G-SI |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 33 | Pret furnizor |  | Cетевой агрегирующий управляемый коммутатор, 16 х 1000Base-X SFP, 8 х 1000 Base-Т RJ-45, RACK 19" 1U DS-3E1524-SI-16F8T |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 960-650206 |  | Cетевой агрегирующий управляемый коммутатор, 16 х 1000Base-X SFP, 8 х 1000 Base-Т RJ-45, RACK 19" 1U DS-3E1524-SI-16F8T |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 34 | Pret furnizor |  | Cетевой неуправляемый коммутатор доступа, 2 х 1000Base-X SFP, 24 х 1000 Base-Т РоЕ 30Bm RJ-45 DS-3E0326P-E(C) |  |  | buc |  | 6,0000 |  |
|  | 960-6502060 |  | Cетевой неуправляемый коммутатор доступа, 2 х 1000Base-X SFP, 24 х 1000 Base-Т РоЕ 30Bm RJ-45 DS-3E0326P-E(C) |  |  | buc |  | 6,0000 |  |
| 35 | Pret furnizor |  | Оптический SFP модуль (приёмо-передатчик), SM 9/125 1310 нм 10 Гбит/с 20 rм LC Duplex HK-SFP-10G-20-1310-DF |  |  | buc |  | 16,0000 |  |
|  | 965-3504020 |  | Оптический SFP модуль (приёмо-передатчик), SM 9/125 1310 нм 10 Гбит/с 20 rм LC Duplex HK-SFP-10G-20-1310-DF |  |  | buc |  | 16,0000 |  |
| 36 | Pret furnizor |  | Блок розеток PDU RACK19" 1U 6 розеток Schuko 16A/250B с выключателем шнур питания длиной 2 метра сечение 3х1,5 mm2 TRC-HPO-LS2-16A-6SH-2MSH |  |  | buc |  | 4,0000 |  |
|  | 965-350404 |  | Блок розеток PDU RACK19" 1U 6 розеток Schuko 16A/250B с выключателем шнур питания длиной 2 метра сечение 3х1,5 mm2 TRC-HPO-LS2-16A-6SH-2MSH |  |  | buc |  | 4,0000 |  |
| 37 | Pret furnizor |  | Источник Бесперебойного Питания двойного преобразования 3000 ВА АКБ 8x #12В 7 Ач , RACK19" 2U, 8 хС13, EPO, RS232, USB, SNMP, SW930Pro-RTB |  |  | buc |  | 4,0000 |  |
|  | 965-350405 |  | Источник Бесперебойного Питания двойного преобразования 3000 ВА АКБ 8x #12В 7 Ач , RACK19" 2U, 8 хС13, EPO, RS232, USB, SNMP, SW930Pro-RTB |  |  | buc |  | 4,0000 |  |
| 38 | Pret furnizor |  | Внешний батарейный блок для ИБП АКБ 8x 12В 7 Ач , RACK19" 2U SW900pro-EBBRT-78 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 965-350406 |  | Внешний батарейный блок для ИБП АКБ 8x 12В 7 Ач , RACK19" 2U SW900pro-EBBRT-78 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  |  |  |  | Total Оборудование, поставляемое совместно со щитами |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3. Оборудование местное |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Pret furnizor |  | Точка доступа WiFi, 2.5/5GHz 575/2400Mbit/s, 1x2.5 Gbit RJ-45 PoE 13.5W IP56 DS-3WAP622E-SI |  |  | buc |  | 9,0000 |  |
|  | 965-350420 |  | Точка доступа WiFi, 2.5/5GHz 575/2400Mbit/s, 1x2.5 Gbit RJ-45 PoE 13.5W IP56 DS-3WAP622E-SI |  |  | buc |  | 9,0000 |  |
|  |  |  |  | Total Оборудование местное |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |

|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Deviz-oferta  № 2-1-6

SPA

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 10-04-067-23 |  | Aparataj de televiziune color: Dispozitiv de videocontrol ( сетевой видеорегистратор 32х FullHD 2x SATA 16TB, 1x 1000Base-T DS-7632NXI-K2(E) ) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,1800 |  |
|  | 5 |  | Masa utilajului |  |  | t |  | 0,0450 |  |
|  | 030101 |  | Autoincarcatoare, 5 t |  |  | h-ut |  | 0,0100 |  |
| 2 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( Cетевой неуправляемый коммутатор доступа, 2 х 1000Base-X SFP, 24 х 1000 Base-Т РоЕ 30Bm RJ-45 ) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,1200 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,0200 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0020 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0020 |  |
| 3 | 11-04-008-01 |  | Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 ( Коммутационная панель 24xRJ-45 без экранированния с кабельным органайзером RAC 19" 1U ) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,0300 |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut |  | 0,0100 |  |
| 4 | Pret furnizor |  | Коммутационный шнур оптический 9/125 OS2 10 Гбит/с, LC Duplex - LC Duplex, длина 2 м FPC09-LCU-LCU-C2L-2M |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 970-100500 |  | Коммутационный шнур оптический 9/125 OS2 10 Гбит/с, LC Duplex - LC Duplex, длина 2 м FPC09-LCU-LCU-C2L-2M |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
| 5 | Pret furnizor |  | Коммутационный шнур F/UTP cat. 6a 1 Гбит/с, неэкранированный RJ-45 - RJ-45, длина 1 м |  |  | buc |  | 24,0000 |  |
|  | 970-100502 |  | Коммутационный шнур U/UTP cat. 5e 1 Гбит/с, RJ-45 - RJ-45, длина 1 м TRC-5EUTP-PVC-1M-GY |  |  | buc |  | 24,0000 |  |
| 6 | 10-04-067-22 |  | Aparataj de televiziune color: Camera de televiziune de transmisiune ( Camera DS-2CD2626G2-IZS ) |  |  | buc |  | 20,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 43,6000 |  |
| 7 | 08-02-412-2 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  | 100 m |  | 17,0700 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 115,0518 |  |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  |  | t |  | 0,0102 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,3414 |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 5,2917 |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  | 10 buc |  | 13,6560 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 208,2540 |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,8535 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,3414 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 2,7312 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,3414 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,3414 |  |
| 8 | Pret furnizor |  | Кабель связи с медными жилами типа "витая пара" кат. 6а S/FTP оболочка LSZH ёмк. 4x2x0.57 |  |  | m |  | 1 877,7000 |  |
|  | 925-650358 |  | Кабель связи с медными жилами типа "витая пара" кат. 6а S/FTP оболочка LSZH ёмк. 4x2x0.57 |  |  | buc |  | 1 877,7000 |  |
| 9 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 25 mm |  |  | 100 m |  | 11,9500 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 284,4100 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,0251 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 11,4720 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 160,1300 |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 2,3900 |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 11,9500 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 80,0650 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 215,1000 |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 21,5100 |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 188,8100 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 32,2650 |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 57,8380 |  |
| 10 | Pret furnizor |  | Труба гофрированная самозатухающая не выделяющая дыма и токсичных газов из ПНД ф16 мм |  |  | m |  | 1 195,0000 |  |
|  | 860-500016 |  | Труба гофрированная самозатухающая не выделяющая дыма и токсичных газов из ПНД ф16 мм |  |  | m |  | 1 195,0000 |  |
| 11 | Pret furnizor |  | Коробка распределительная с крышкой для твердых стен (107x107x50) с саморезами IP20 КМТ-010-006 |  |  | buc |  | 32,0000 |  |
|  | 980-480121 |  | Коробка распределительная с крышкой для твердых стен (107x107x50) с саморезами IP20 КМТ-010-006 |  |  | buc |  | 32,0000 |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Pret furnizor |  | Cетевой видеорегистратор 32х FullHD 2x SATA 16TB, 1x 1000Base-T RJ-45, RACK 19" 1U, 220B, 15 Bm, DS-7632NXI-K2(E) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 960-120300 |  | Cетевой видеорегистратор 32х FullHD 2x SATA 16TB, 1x 1000Base-T RJ-45, RACK 19" 1U, 220B, 15 Bm, DS-7632NXI-K2(E) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 13 | Pret furnizor |  | Cетевой неуправляемый коммутатор доступа, 2 х 1000Base-X SFP, 24 х 1000 Base-Т РоЕ 30Bm RJ-45 DS-3E1326P-El(B) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 960-6502060 |  | Cетевой неуправляемый коммутатор доступа, 2 х 1000Base-X SFP, 24 х 1000 Base-Т РоЕ 30Bm RJ-45 DS-3E1326P-El(B) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 14 | Pret furnizor |  | Оптический SFP модуль (приёмо-передатчик), SM 9/125 1310 нм 10 Гбит/с 20 rм LC Duplex HK-SFP-10G-20-1310-DF |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 965-3504020 |  | Оптический SFP модуль (приёмо-передатчик), SM 9/125 1310 нм 10 Гбит/с 20 rм LC Duplex HK-SFP-10G-20-1310-DF |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
| 15 | Pret furnizor |  | Жесткий диск SATA 8 TB DS-HK7208AH |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 960-120301 |  | Жесткий диск SATA 8 TB DS-HK7208AH |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
| 16 | Pret furnizor |  | Коммутационная панель, 24х RJ-45 кат. 6a, экранированная с кабельным органайзером, RACK19" 1U РР24-1UC5ES-D05 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 965-350403 |  | Коммутационная панель, 24х RJ-45 кат. 6a, экранированная с кабельным органайзером, RACK19" 1U РР24-1UC5ES-D05 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 17 | Pret furnizor |  | Наружная охранная телевизионная камера 2MPx, 20 fps, 0.01 Lux, 2.8 - 12 mm F1.0, PoE 6.7Bm, IP67 -30 ... +60*C DS-2CD262G2-IZS |  |  | buc |  | 20,0000 |  |
|  | 910-560303 |  | Наружная охранная телевизионная камера 2MPx, 20 fps, 0.01 Lux, 2.8 - 12 mm F1.0, PoE 6.7Bm, IP67 -30 ... +60*C DS-2CD262G2-IZS |  |  | buc |  | 20,0000 |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |

|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Deviz-oferta  № 2-1-7

Incalzire

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Capitolul 1.2. Incalzire |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | RpIC19C |  | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2" |  |  | m |  | 320,000 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 134,400 |  |
|  | 2875274123510 |  | Dop din fonta |  |  | buc |  | 96,000 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 35,200 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 64,640 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 10,560 |  |
| 1 | RpIC19A |  | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" |  |  | m |  | 120,000 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 36,000 |  |
|  | 2875274123510 |  | Dop din fonta |  |  | buc |  | 36,000 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 7,200 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 16,440 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 2,640 |  |
| 2 | RpIB11A |  | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare |  |  | m2 |  | 360,000 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 57,600 |  |
| 3 | RpIB11C |  | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare |  |  | buc |  | 480,000 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 48,000 |  |
| 4 | RCsU07C |  | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii |  |  | buc |  | 20,000 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 16,250 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,750 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 9,500 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,025 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,150 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,250 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,375 |  |
| 5 | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de pina la 50-mm Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,020 |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 4,200 |  |
|  | 2875274110150 |  | Piesa de legatura din otel pentru sudura |  |  | buc |  | 4,080 |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 0,960 |  |
| 6 | IB05A |  | Radiatoare din bi-metal, corpul de radiator avind 10 elemente, |  |  | buc |  | 121,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 242,000 |  |
|  | 2822115700000429 |  | Radiator 10 elemente |  |  | buc |  | 121,000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 3,630 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 7,260 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 6,050 |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 363,000 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 24,200 |  |
| 7 | ID06A |  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" |  |  | buc |  | 121,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 12,100 |  |
|  | 2913134500000 |  | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 " |  |  | buc |  | 121,000 |  |
|  | 2524907304522 |  | Banda teflon nesisterizat |  |  | buc |  | 12,100 |  |
| 8 | ID04C |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2" |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,800 |  |
|  | 28752742051001 |  | Robinet cu mufa50 mm |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,152 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,304 |  |
| 9 | ID01B |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" (Robinet bila cu olandez 1/2) |  |  | buc |  | 302,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 69,460 |  |
|  | 2875274202700432 |  | Robinet bila cu olandez 1/2 |  |  | buc |  | 302,000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 6,040 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 12,080 |  |
| 10 | IC50A |  | Dop radiator, avind diametrul de 3/8" ...1/2"(futorca) |  |  | buc |  | 484,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 72,600 |  |
|  | 28752741190006 |  | Dop radiator(futorca) |  |  | buc |  | 484,000 |  |
|  | 2513206621959 |  | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm |  |  | kg |  | 3,388 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 5,808 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 11,616 |  |
| 11 | IB20A |  | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. |  |  | buc |  | 484,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 72,600 |  |
|  | 2822115708001 |  | Element de sustinere (cronstein) |  |  | buc |  | 484,000 |  |
|  | 2523156719287 |  | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 |  |  | buc |  | 968,000 |  |
|  | 2874115836521 |  | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 |  |  | buc |  | 968,000 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 48,400 |  |
| 12 | IC36A |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. |  |  | m |  | 900,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 270,000 |  |
|  | 252121671000020 |  | Teava din polietilena sau polipropilena d20 |  |  | m |  | 927,000 |  |
| 13 | IC36E |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm. |  |  | m |  | 400,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 200,000 |  |
|  | 252121671000050 |  | Teava din polietilena sau polipropilena d50 |  |  | m |  | 412,000 |  |
| 14 | IC38A |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv - Cot PPR 90 d=20 |  |  | buc |  | 900,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 135,000 |  |
|  | 2875274110102157459 |  | Cot PPR 90 d=20mm |  |  | buc |  | 900,000 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 18,000 |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 5,400 |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 13,500 |  |
| 15 | IC38A |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv - Cot PPR 45 d=20 |  |  | buc |  | 120,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 18,000 |  |
|  | 2875274110102157454 |  | Cot PPR 45 d=20mm |  |  | buc |  | 120,000 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 2,400 |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,720 |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 1,800 |  |
| 16 | IC38A |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv - Mufa PPR d =20 |  |  | buc |  | 100,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 15,000 |  |
|  | 2875274110102157951 |  | Mufa PPR d=20mm |  |  | buc |  | 100,000 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 2,000 |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,600 |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 1,500 |  |
| 17 | IC38A |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv /Racord PPR p/m M 20x 1/2" |  |  | buc |  | 302,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 45,300 |  |
|  | 28752741101021574521 |  | Racord PPR p/m M 20x 1/2" |  |  | buc |  | 302,000 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 6,040 |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 1,812 |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 4,530 |  |
| 18 | IC38E |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm/ Cot PPR 90 d=50 |  |  | buc |  | 120,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 32,400 |  |
|  | 28752741101029 |  | Cot PPR 90 d=50 |  |  | buc |  | 120,000 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 3,600 |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 1,200 |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h/ut |  | 3,240 |  |
| 19 | IC38E |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm/ Cot PPR 45 d=50 |  |  | buc |  | 20,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 5,400 |  |
|  | 28752741101024 |  | Racord olandez PPR 32x1 masc |  |  | buc |  | 20,000 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,600 |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,200 |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h/ut |  | 0,540 |  |
| 20 | IC38E |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm/ Mufa PPR d 50 |  |  | buc |  | 60,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 16,200 |  |
|  | 28752741101025 |  | Piesa de racordare (fiting)/ Mufa PPR d 50 |  |  | buc |  | 60,000 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 1,800 |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,600 |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h/ut |  | 1,620 |  |
| 21 | IC38K |  | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm/ Teu PPR redus 50-20-50 |  |  | buc |  | 242,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 91,960 |  |
|  | 2875274110102525 |  | Teu PPR redus 50-20-50 |  |  | buc |  | 242,000 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 9,680 |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 2,420 |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h/ut |  | 9,196 |  |
| 22 | IC38E |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm/ Olandez PPR F 50x11/2 |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 1,080 |  |
|  | 2875274110102512 |  | Olandez PPR F 50x11/2 |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,120 |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,040 |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h/ut |  | 0,108 |  |
| 23 | IE03A |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  | m |  | 900,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 81,000 |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  | h-ut |  | 36,000 |  |
| 24 | IE03B |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" |  |  | m |  | 400,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 44,000 |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  | h-ut |  | 20,000 |  |
| 25 | IC40B |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida/ d= 50 |  |  | buc |  | 320,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 89,600 |  |
|  | 2875274204000 |  | Bratara fixare d32 |  |  | buc |  | 320,000 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 16,000 |  |
|  | 2524906720949 |  | Diblu din PVC cu D= 8 |  |  | buc |  | 320,000 |  |
|  | 2874115837161 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 |  |  | buc |  | 320,000 |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale, plate M 10 |  |  | buc |  | 320,000 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 32,000 |  |
| 26 | RCsB30G |  | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 80 mm |  |  | buc |  | 140,000 |  |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 58,240 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 24,920 |  |
|  | 5001000100135 |  | Freza cu carota diamanta |  |  | buc |  | 1,288 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 3,794 |  |
|  | 2952260003904 |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm |  |  | h-ut |  | 39,200 |  |
|  |  |  |  | Total Capitolul 1.2. Incalzire |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. SM |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.1. Conducte. Armatura de conducte. |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | pret furnizor |  | Set montare DN 40 (pentru contor de energietermica) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 0042 |  | Set montare DN 20 (pentru contor de energietermica) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
| 28 | RpIC28A |  | Montarea sau intercalarea pe conducte afitingurilor, la conductele existente deincalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop,reductii, racord olandez, etc), cu diametrulpina la 1 1/2" Montare Set montare DN 40 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om. |  | 0,850 |  |
|  | 2523156713840 |  | Montare Set montare DN 40 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,030 |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,014 |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto |  |  | l |  | 0,050 |  |
| 29 | pret furnizor |  | Filet otel sudura 1/2" (pentru montarea teaca) |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 0044 |  | Filet otel sudura 1/2" (pentru montarea teaca) |  |  | buc |  | 2,000 |  |
| 30 | RpIC31A |  | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor deinstalatii, izolate cu diametrul pina la 1"Montare Filet otel sudura 1/2" |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om. |  | 1,220 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,152 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,046 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,036 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,560 |  |
| 31 | pret furnizor |  | Set montare DN 1 (pentru regulator depresiune diferentiala) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 0046 |  | Set montare DN 15 (pentru regulator depresiune diferentiala) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
| 32 | RpIC28A |  | Montarea sau intercalarea pe conducte afitingurilor, la conductele existente deincalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop,reductii, racord olandez, etc), cu diametrulpina la 1" Montare Set montare DN 1 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om. |  | 0,850 |  |
|  | 2523156713800 |  | Montare Set montare DN 15 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,030 |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,014 |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto |  |  | l |  | 0,050 |  |
| 33 | 2035-07 |  | Robinet sferic sub sudura DN 50 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 0048 |  | Robinet sferic sub sudura DN 32 |  |  | h-om. |  | 2,000 |  |
| 34 | RpIC31B |  | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor deinstalatii, izolate cu diametrul 1 1/4"-1 1/2"Montare Robinet sferic sub sudura DN 50 |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om. |  | 2,960 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,444 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,120 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,092 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 1,480 |  |
| 35 | pret furnizor |  | Robinet sferic cu filet FF DN 50 PN25 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 0050 |  | Manometru 0 - 1.0 MPa G1/2" D100ic cu filet FF DN 32 PN25 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
| 36 | ID04B |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufepentru instalatii de incalzire central, avinddiametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" MontareRobinet sferic cu filet FF DN50 PN25 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 0,250 |  |
|  | 2875274205100 |  | MontareaRobinet sferic golire G1/2 DN 15 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,030 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,060 |  |
| 37 | pret furnizor |  | Robinet sferic golire G1/2 DN 15 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 0052 |  | Robinet sferic golire G1/2 DN 15 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
| 38 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufepentru instalatii de incalzire central, avinddiametrul nominal de 1/2" -1" MontareaRobinet sferic golire G1/2 DN 15 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 0,150 |  |
|  | 2875274205100 |  | MontareaRobinet sferic golire G1/2 DN 15 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,015 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,032 |  |
| 39 | TfA02B1 |  | Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65; 80; reductia otel d89x57 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  | h-om. |  | 3,000 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om. |  | 2,800 |  |
|  | 2875274040000 |  | Cot sau reductie de otel d89x57 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 2735725901259 |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  | kg |  | 0,248 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,452 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,200 |  |
|  | 2681116001329 |  | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer |  |  | buc |  | 0,030 |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,096 |  |
|  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  | l |  | 0,200 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,226 |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 2,844 |  |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 0,018 |  |
| 40 | pret furnizor |  | Reductie otel d 57x32 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 0055 |  | Reductie otel d 57x32 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
| 41 | RpIC31C |  | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor deinstalatii, izolate cu diametrul 2" Reductieotel d 57x32 |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om. |  | 3,360 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,576 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,140 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,104 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 1,480 |  |
| 42 | pret furnizor |  | Reductie otel d 32x20 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 0057 |  | Reductie otel d 32x20 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
| 43 | RpIC31B |  | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor deinstalatii, izolate cu diametrul 1 1/4"-1 1/2"Reductie otel d 32x20 |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om. |  | 2,960 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,444 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,120 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,092 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 1,480 |  |
| 44 | pret furnizor |  | Manometru 0 - 1.6 MPa G1/2" D100 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 0059 |  | Manometru 0 - 1.6 MPa G1/2" D100 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
| 45 | pret furnizor |  | Manometru 0 - 1.0 MPa G1/2" D100 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 0050 |  | Manometru 0 - 1.0 MPa G1/2" D100ic cu filet FF DN 32 PN25 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
| 46 | pret furnizor |  | Robinet 3 cai pentru montarea manometrului |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 0061 |  | Robinet 3 cai pentru montarea manometrului |  |  | buc |  | 3,000 |  |
| 47 | IA18B |  | Armaturi fine pentru cazanele de incalzirecentrala: hidrometru sau manometru curobinet de control (montarea manometrelor) |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 1,200 |  |
|  | 3320500000000 |  | Montare Termometru bimetal 0-120* C |  |  | buc |  | 3,030 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,018 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,036 |  |
| 48 | pret furnizor |  | Filet otel sudura 1/2" (pentru montarearobinetului sub manometru) |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 0063 |  | Filet otel sudura 1/2" (pentru montarearobinetului sub manometru) |  |  | buc |  | 3,000 |  |
| 49 | RpIC31A |  | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor deinstalatii, izolate cu diametrul pina la 1"Montare Filet otel sudura 1/2" |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om. |  | 1,830 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,228 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,069 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,054 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,840 |  |
| 50 | pret furnizor |  | Termometru bimetal 0-120 *C |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 0065 |  | Termometru bimetal 0-120 *C |  |  | buc |  | 2,000 |  |
| 51 | IA18A |  | Armaturi fine pentru cazanele de incalzirecentrala: termometru (drept sau coltar) cuaparatoare sau termometru cu scala rotundaMontare Termometru bimetal 0-120* C |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 0,280 |  |
|  | 3320500000000 |  | Montare Termometru bimetal 0-120* C |  |  | buc |  | 2,020 |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  | kg |  | 0,020 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,012 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,024 |  |
| 52 | pret furnizor |  | Mufa otel sudura 1/2" (pentru montareatermometrului) |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 0067 |  | Mufa otel sudura 1/2" (pentru montareatermometrului) |  |  | buc |  | 2,000 |  |
| 53 | RpIC31A |  | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor deinstalatii, izolate cu diametrul pina la 1"Montare Mufa otel sudura 1/2" |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om. |  | 1,220 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,152 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,046 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,036 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,560 |  |
| 54 | IC18D |  | Teava din otel fara sudura sau sudatalongitudinal, pentru constructii, montata prinsudura la conducte de distributie din centraletermice in instalatii de incalzire centrala,teava avind diametrul exterior si grosimeaperetelui de 83 x 3,5 mm ... 89 x 3,5 mmTeava din otel electrosudata 10704-91d 89x3,0 B 20 |  |  | m |  | 1,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 1,450 |  |
|  | 252121670100089 |  | Teava din otel electrosudata 10704-91d 89x3,0 B 20 |  |  | m |  | 1,015 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,102 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,260 |  |
|  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  | kg |  | 0,052 |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,005 |  |
|  | 2875274021000 |  | Curba pentru sudura |  |  | buc |  | 0,180 |  |
| 55 | IE03D |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune aconductelor de alimentare a aparatelor deincalzire (aeroterme, termoconvectoare,covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de80 x 3,5 ... 159 x 8 mm Teava din otelelectrosudata 10704-91 d 89x3,0 B 20 |  |  | m |  | 1,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 0,150 |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  | h-ut |  | 0,070 |  |
| 56 | IC18A |  | Teava din otel fara sudura sau sudatalongitudinal, pentru constructii, montata prinsudura la conducte de distributie din centraletermice in instalatii de incalzire centrala,teava avind diametrul exterior si grosimeaperetelui de 51 x 3,5 mm ... 57 x 3,5 mmTeava de otel electrosudata d 57x3,0 B20 |  |  | m |  | 1,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 1,100 |  |
|  | 252121670100057 |  | Teava de otel electrosudata d 57x3,0 B20 |  |  | m |  | 1,015 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,060 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,148 |  |
|  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  | kg |  | 0,029 |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,005 |  |
|  | 2875274021000 |  | Curba pentru sudura |  |  | buc |  | 0,180 |  |
| 57 | IE03B |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune aconductelor de alimentare a aparatelor deincalzire (aeroterme, termoconvectoare,covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de1 1/4" ... 2" Teava de otel electrosudata d57x3,0B20 |  |  | m |  | 1,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 0,110 |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  | h-ut |  | 0,050 |  |
| 58 | IC11A |  | Teava din otel neagra sudata longitudinalpentru instalatii, nefiletata, montata prinsudura in coloane, in instalatii de incalzirecentrala pentru cladiri de locuit si socialculturale, teava avind diametrul de 1/2" Teavadin otel electrosudata 10706-76 d 18x1.6 B 2018x1.6 B 20 |  |  | m |  | 0,500 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 0,175 |  |
|  | 2521216701000 |  | Teava din otel d18 |  |  | m |  | 0,507 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,018 |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,003 |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,002 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,007 |  |
| 59 | IE03A |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune aconductelor de alimentare a aparatelor deincalzire (aeroterme, termoconvectoare,covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de3/8" ... 1" Teava din otel electrosudata m 0,500051 2 3 4 510706-76 d 18x1.6 B 20 |  |  | m |  | 0,500 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 0,045 |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  | h-ut |  | 0,020 |  |
| 60 | IC11A |  | Teava din otel neagra sudata longitudinalpentru instalatii, nefiletata, montata prinsudura in coloane, in instalatii de incalzirecentrala pentru cladiri de locuit si socialculturale, teava avind diametrul de 1/2" Teavaapa si gaz 3262-75 d15 |  |  | m |  | 1,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 0,350 |  |
|  | 252121670100015 |  | Teava din otel d15 |  |  | m |  | 1,015 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,035 |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,005 |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,003 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,014 |  |
| 61 | IE03A |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune aconductelor de alimentare a aparatelor deincalzire (aeroterme, termoconvectoare,covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de3/8" ... 1" Teava din otel d 15 3262-7 |  |  | m |  | 1,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 0,090 |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  | h-ut |  | 0,040 |  |
| 62 | RpIC35A |  | Executarea imbinarilor de ramificatie ale tevilor de otel pentru constructii , cu diametrul 54x3.5-60x3.5 |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om. |  | 3,680 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,320 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,720 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,200 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 1,600 |  |
| 63 | RpIC35C |  | Executarea imbinarilor de ramificatie ale tevilor de otel pentru constructii , cu diametrul 83x3.5-95x3.5 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om. |  | 2,600 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,240 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,500 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,140 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 1,000 |  |
|  |  |  |  | Total Conducte. Armatura de conducte. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.2. Protectie anticoroziva. Izolarea termica |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | IzJ07A |  | Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat |  |  | m2 |  | 0,800 |  |
|  | 7135010011000 |  | Galvanizator |  |  | h-om. |  | 0,128 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om. |  | 0,216 |  |
|  | 2430226100837 |  | Grund alchidal pe baza de miniu plumb g. 335-4 ntr 1703 |  |  | kg |  | 0,120 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,016 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,040 |  |
| 65 | IzJ07C |  | Grunduirea conductelor si aparatelor cu un strat de miniu plumb si un strat de email alchidal |  |  | m2 |  | 0,800 |  |
|  | 7135010011000 |  | Galvanizator |  |  | h-om. |  | 0,128 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om. |  | 0,344 |  |
|  | 2430226100837 |  | Grund alchidal pe baza de miniu plumb g. 335-4 ntr 1703 |  |  | kg |  | 0,120 |  |
|  | 2430116104161 |  | Email alchidal rosu e.235-8 ni 1703-73 |  |  | kg |  | 0,120 |  |
|  | 2430226109456 |  | Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1 |  |  | kg |  | 0,012 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,016 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,040 |  |
| 66 | RpIF09A |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatiespeciala, introduse pe conducte, avinddiametrul si grosimea de la D=12x4 laD=35x4 mm Izolatie din vata mineralagrosimea 40 mm d 89 mm, acoperit cu foliedin aluminiu Materiale marunte=1,050 |  |  | m |  | 1,000 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om. |  | 0,350 |  |
|  | 33205173522389 |  | Termoizolatie conducte cu izolatie din vata mineralagrosimea 40 mm d 89 mm, acoperit cu foliedin aluminiu |  |  | m |  | 1,082 |  |
| 67 | RpIF09A |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatiespeciala, introduse pe conducte, avinddiametrul si grosimea de la D=12x4 laD=35x4 mm Izolatie din vata mineralagrosimea 40 mm d 57 mm, acoperit cu foliedin aluminiu Materiale marunte=1,050 |  |  | m |  | 1,000 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om. |  | 0,350 |  |
|  | 33205173522357 |  | Termoizolatie conducte /Izolatie din vata mineralagrosimea 40 mm d 57 mm, acoperit cu foliedin aluminiu |  |  | m |  | 1,082 |  |
| 68 | RpIF09A |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatiespeciala, introduse pe conducte, avinddiametrul si grosimea de la D=12x4 lam3,000061 2 3 4 5D=35x4 mm Izolatie din vata mineralagrosimea 40 mm d 38 mm, acoperit cu foliedin aluminiu Materiale marunte=1,050 |  |  | m |  | 3,000 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om. |  | 1,050 |  |
|  | 33205173522338 |  | Изоляция толщ. 30мм K-FLE ST (трубки) с фольгированным покрытием sau analog ф50 |  |  | m |  | 3,245 |  |
| 69 | RpIF09A |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatiespeciala, introduse pe conducte, avinddiametrul si grosimea de la D=12x4 laD=35x4 mm Izolatie din vata mineralagrosimea 40 mm d 18 mm, acoperit cu foliedin aluminiu Materiale marunte=1,050 |  |  | m |  | 0,500 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om. |  | 0,175 |  |
|  | 332051735223 |  | Termoizolatie conducte /Izolatie din vata mineralagrosimea 40 mm d 18 mm, acoperit cu foliedin aluminiu |  |  | m |  | 0,541 |  |
|  |  |  |  | Total Protectie anticoroziva. Izolarea termica |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total SM |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Depoitarea |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. SM |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 11-02-001-01 |  | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa,kg, pina la: 1,5 Montare integrator electronicMULTICAL 403 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 1,030 |  |
|  | 1019892 |  | Garnituri din paronit |  |  | kg |  | 0,042 |  |
| 71 | 11-02-022-02 |  | Dispozitive care indica convertizoare primare(curgatoare), instalate pe conductatehnologica: rotametru, contor, convertizor, cese instaleaza pe imbinari de flanse, diametrultrecerii conventionale, mm, pina la: 40Montare debitmetru Ultraflow G=12.5 mc/hDN 40 cu file |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 1,030 |  |
|  | 1012038 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 10 mm |  |  | kg |  | 0,201 |  |
|  | 1019892 |  | Garnituri din paronit |  |  | kg |  | 0,001 |  |
| 72 | 11-02-001-01 |  | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa,kg, pina la: 1,5 instalarea sensor detemperatura Pt 500 (pe conducta tur - 1 buc.,pe conducta retur - 1 buc.) |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 2,060 |  |
|  | 1019892 |  | Garnituri din paronit |  |  | kg |  | 0,084 |  |
| 73 | 11-02-001-01 |  | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa,kg, pina la: 1,5 instalarea teaca pentru sensorde temperatura Pt 500 (pe conducta tur - 1buc., pe conducta retur - 1 buc.) |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 2,060 |  |
|  | 1019892 |  | Garnituri din paronit |  |  | kg |  | 0,084 |  |
| 74 | IA42Aadaptat |  | Regulator de presiune pentru instalatii de gaz,cu presiunea max de intrare de 2 at. pentrudebitul normal de 10 mc/h, cu racord deintrare si iesire Dn 1" Montare Regulator depresiune diferentiala DN1 Kvs 12.5m3//h,diapazon de reglare 0,3-2,0bar |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 3,900 |  |
|  | 2722103300000 |  | Teava neagra pentru instalatii |  |  | m |  | 4,000 |  |
|  | 2875274122000 |  | Racord olandez |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 2721204120100 |  | Mufa fonta maleabila |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 2875274117000 |  | Cot fonta |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,020 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,040 |  |
| 75 | SE56A |  | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetatapentru montaj pe conducta, avinddimensiunea de 1" - 2" Montarea Filtru cuplasa tip Y cu filet G 1 3/4(DN32) PN16 Material marunt ( fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,010 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om. |  | 2,300 |  |
|  |  |  |  | Total SM |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Tranportarea mater |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Depoitarea |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Benefic de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. SM |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | pret furnizori |  | Contor energie termica MULTICAL,producator Kamstrup A/S cu filet, livrat in setcu integrator electronic Multical 403 - 1 buc.,debitmetru Ultaflow G=12.5 mc/h DN 40 cufilet - 1 buc., sensor de temperatura Pt 500 - 2buc, teaca penru sensor de temperatura - 2buc. |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 00119 |  | Contor energie termica MULTICAL,producator Kamstrup A/S cu filet, livrat in setcu integrator electronic Multical 403 - 1 buc.,debitmetru Ultaflow G=2.5 mc/h DN 20 cufilet - 1 buc., sensor de temperatura Pt 500 - 2buc, teaca penru sensor de temperatura - 2buc. |  |  | buc |  | 1,000 |  |
| 77 | Pret furnizor |  | Regulator de presiune diferentiala DN15 Kvs2,5m3//h, diapazon de reglare 0,3-2,0bar |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 00120 |  | Regulator de presiune diferentiala DN15 Kvs2,5m3//h, diapazon de reglare 0,3-2,0bar |  |  | buc |  | 1,000 |  |
| 78 | Pret furnizor |  | Filtru cu plasa tip Y cu filet G 1 3/4(DN32)PN16 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 00121 |  | Filtru cu plasa tip Y cu filet G 1 3/4(DN32)PN16 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
| 79 | 1-09-003-1 |  | Lucrari de reglare ajustare Contor energietermica MULTICAL, producator KamstrupA/S cu filet, livrat in set cu integratorelectronic Multical 403 - 1 buc., debitmetruG=2.5 mc/h DN 20 cu filet - 1 buc., sensor detemperatura Pt 500 - 2 buc, teaca penru sensorde temperatura - 2 buc. |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 00122 |  | Lucrari de reglare ajustare Contor energietermica MULTICAL, producator KamstrupA/S cu filet, livrat in set cu integratorelectronic Multical 403 - 1 buc., debitmetruG=2.5 mc/h DN 20 cu filet - 1 buc., sensor detemperatura Pt 500 - 2 buc, teaca penru sensorde temperatura - 2 buc. |  |  | buc |  | 1,000 |  |
| 80 | 1-009-001-1 |  | Lucrari de reglare regulator de presiunediferentiala DN15 Kvs 2,5m3//h, diapazon dereglare 0,3-2,0bar |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 00123 |  | Lucrari de reglare regulator de presiunediferentiala DN15 Kvs 2,5m3//h, diapazon dereglare 0,3-2,0bar |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  |  | Total SM |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Depozitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |

|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |