Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție din (operatorul economic va specifica MTender ID-ul procedurii și data publicării și va elimina textul din paranteze)

Obiectul achiziției: Pompe, piese și accesorii

| Nr. LOT | Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Pompă cu convertizor de frecvență Q=50m3/h Pmax=16bar Hmax=50m Tmax=130grC |  |  |  | Pompă de circulație cu convertizor de frecvență: Debit Q= 50 m3/h; Înăltime Hmax= 50 m; Presiune Pmax= 16 bar; Temperatura Tmax=130ºC; Tensiune U=380 V; Mediu pompat – apă cu diapazon de temperatură 10-95ºC; Tipul instalaţiei – Pompă monobloc, centrifugală, cu aspirație axială și refulare verticală, ansamblul pompă-motor fixat pe o placă metalică comună. Convertizor de frecvență cu afişaj grafic şi taste rapide pentru navigare în panoul de comandă (Start/STOP). Tip montare convertizor- de perete. |  |  |
|  | Pompă cu convertizor de frecvență Q=200m3/h Pmax=16bar Hmax=57m Tmax=130grC |  |  |  | Pompă de circulație cu convertizor de frecvență: Debit Q=200 m3/h; Înăltime Hmax=57 m; Presiune Pmax=16 bar; Temperatura Tmax=130ºC; Tensiune U=380 V; Mediu pompat – apă cu diapazon de temperatură 10-95ºC; Tipul instalaţiei – Pompă monobloc, centrifugală, cu aspirație axială și refulare verticală, ansamblul pompă-motor fixat pe o placă metalică comună. Convertizor de frecvență cu afişaj grafic şi taste rapide pentru navigare în panoul de comandă (Start/STOP). Tip montare convertizor- de perete. |  |  |
|  | Pompă monobloc centrifugală orizontală Q=min.4,0-max.40,0m3/h, h=40m, Tmax=40grC, 380V, cu convertizor de frecvență |  |  |  | Fluid – Apă reziduală uleioasă; Temperatura, ⁰C – 30,0-40,0; Q, m3/h – min 4,0 – max 40,0: h, m – 40,0; Tensiunea – 380 V; Tipul instalaţiei – Pompă orizontală centrifugală monobloc de tip consolă. Convertizor de frecvență - Ajustarea parametrilor de lucru să se efectueze cu ajutorul butonului de reglare. |  |  |

*Notă: Ofertantul trebuie să completeze coloana 6 cu specificația tehnică desfășurată, adică să indice toți parametrii tehnici detaliat pentru bunurile ofertate.

Termen de garanție - (ofertantul va indica termenul de garanție oferit)

Semnat:                Numele, Prenumele:                               În calitate de:

Ofertantul:                          Adresa:

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție din (operatorul economic va specifica MTender ID-ul procedurii și data publicării și va elimina textul din paranteze)

Obiectul achiziției: Pompe, piese și accesorii

| Nr. lot | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti- tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | 42122000-0 | Pompă cu convertizor de frecvență Q=50m3/h Pmax=16bar Hmax=50m Tmax=130grC | buc | 1,00 |  |  |  |  | - Livrarea se va efectua din contul și cu transportul operatorului economic (Vânzătorului/Furnizorului) la depozitul entității contractante (Cumpărătorului) [or. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168]. Bunurile se vor livra integral, după semnarea contractului, în termen de până la 40 (patruzeci) zile calendaristice. | MD21ML022510000000004015 |  |
|  |  | Pompă cu convertizor de frecvență Q=200m3/h Pmax=16bar Hmax=57m Tmax=130grC | buc | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pompă monobloc centrifugală orizontală Q=min.4,0-max.40,0m3/h, h=40m, Tmax=40grC, 380V, cu convertizor de frecvență | buc | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:                Numele, Prenumele:                               În calitate de:

Ofertantul:                          Adresa: