Anexă la Anunțul de participare

CERINȚE TEHNICE

Lotul nr.1 Extinderea sistemului de monitorizare și înregistrare a datelor video în SÎV și Serviciul Suport Clienţi, inclusiv servicii de montare, reglare și conectare

Cerințele generale:

- Conectarea la sistemul centralizat Trassir de la edificiul central ASP, mun. Chișinău.

- Procesarea multiplă a datelor video. Posibilitatea de a înregistra concomitent în arhivă şi de a transmite imaginea în reţea, prin două video fluxuri aparte cu caracteristici diferite (Bitrate, Fps, rezoluţia) de la fiecare cameră IP.

- Arhiva video inteligentă (posibilitatea de a stoca două arhive video diferite de capacitate și calitate), pentru fiecare cameră IP aparte.

- Posibilitatea autocontrolului stării sistemului WatchDog (verificarea HDD, verificarea reţelei şi legăturii cu CMS, verificarea stării tuturor camerelor IP conectate)

- Posibilitatea efectuării acţiunilor conform orarului (copierea de rezervă, auto deconectare)

- Toate camerele video trebuie să fie alimentate prin tehnologe POE.

Cerințele pentru NVR:

- Administrarea la distanţă, configurarea firmware-ului şi versiunii soft-ului

- Actualizarea la distanţă, administrarea la distanţă a HDD în: formatarea, defragmentarea, verificarea sectorului BAD, verificarea S.M.A.R.T., copierea de rezervă a datelor.

- Administrarea la distanţă a tuturor orarelor: orarul înregistrării, orarul funcţionării algoritmului, orarul funcţionării detectoarelor etc.

- Posibilitatea configurării parametrilor canalului IP din interfaţa : adresa camerei IP, logare, parola etc.

- Resetarea camerelor IP.

- Administrarea la distanţă a canalului privilegiat, tipului înregistrării, regulile şi scripturile, detectorului mişcării încorporat în camera IP

- Administrarea la distanţă a detectoarelor soft: detectorul obiectelor uitate, detectorul flacără/fum, detectorul de sabotare (deplasarea, închiderea, defocalizarea), detectorului persoanelor.

- Administrarea la distanţă și Generarea listei evenimentelor mişcării cu trecere momentană la arhivă.

- Transmiterea la CMS centralizat a informaţiei despre starea hard-discului, starea camerelor, starea înregistrării, inclusiv pe HDD.

Podusul program urmează să soluţioneze următoarele sarcini:

- Administrarea si monitorizarea stării la distanţă a tuturor nodurilor finale (video-registratoare, IP camere, locurile de muncă ale operatorilor).

- Reacţionarea operativă, atât în regim automat, cât şi manuală, la orice situaţie execpţională (detectarea incendiului-fumului, trecerea perimetrului, mascarea-defocusarea-miscarea si vandalizarea camerelor).

Software-ul centralizat trebuie să asigure următoarea funcţionalitate:

- Căutarea  intelectuală. Sistemul trebuie să furnizeze aşa-numita „meta-informaţie” pentru posibilitatea căutării în arhivă a oricărui obiect cu orice parametri prestabiliţi. Domeniul căutării trebuie evidenţiat nemijlocit pe imaginea deja înregistrată.

- Detectoarele de fum şi foc.  În cazul incendierii unui oarecare obiect sau fumegării acestuia, analizatorul de program încorporat este capabil să identifice acest eveniment ca unul alarmant şi să informeze operatorul.

- Detectoarele de sabotaj.  Trebuie să informeze serviciile şi operatorii cu privire la starea camerelor şi actele de vandalism. Deplasarea sau rotirea camerei in oricare alta direcție, sau expunerea la lumină, defocusarea  sau închiderea camerei.

- Automatizarea. Urmează să permită ajustarea reacţiilor la evenimentele de interes şi/sau alarmante.

- Posibilitatea conectării/deconectării înregistrării permanente prin camere a unui obiect separat.

- Proiectarea pe ecranul de control al centrului de administrare a ferestrei cu informaţie despre defectarea camerei/serverului.

- Proiectarea pe monitorul de alarmă a tuturor camerelor serverului pe care este fixat evenimentul alarmant/defectat utilajul.

- Lucrul cu hărţile. E-MAP. Trebuie să existe posibilitatea de utilizare a planurilor raster ale încăperilor sau hărţile localităţii pentru aplicarea pe acestea a pictogramelor de pe camerele video, servere şi alte elemente ale sistemului de securitate.

- Regimul de transmitere a semnalului video în două fluxuri. Tehnologia CMS trebuie să permită utilizarea concomitentă a două fluxuri în timpul lucrului cu camera IP. Concomitent, va fi asigurată înregistrarea maximal calitativă în arhiva video-registratorului de reţea.

- Arhivarea imaginii pe mai multe HDD concomitent – înregistrarea imaginilor video sa fie repartizata proporțional egal pe HDD-uri, pentru a evita pierderea unui bloc de informație masiv în cazul defectării unuia din HDD.

- Lista intelectuală a evenimentelor.  Sistemul trebuie să permită nu doar înregistrarea tuturor evenimentelor alarmante în registrul evenimentelor, dar şi prezentarea momentană a fragmentului video din arhivă în baza registrului evenimentelor sistemului.

- Administrarea obiectelor în grup. Administratorul sistemului trebuie să dispună de oportunitatea de a administra atât un video-registrator de reţea sau o IP cameră video concretă, cât şi, concomitent, toate obiectele în grup, poziţionate pe aceeaşi ramificaţie.

- Setarea dreptului de utilizatorilor. Toate acțiunile operatorilor CMS trebuie să fie înregistrate în registrul de evenimente (LOG fișier). CMS trebuie să posede o sistemă flexibilă de setări pentru diferite niveluri de acces (utilizatori, operatori, administratori, etc.). Cel  mai  înalt nivel de acces (administratorul sistemului) trebuie sa fie blocat inițial cu doua parole diferite. Pentru accesul  în  regimul de  administrare trebuie  sa  fie  introduse concomitent aceste doua parole diferite.

- Detectarea persoanelor în imagine: posibilitatea de a detecta si de a genera un semnal de alarmă în cazul când imaginea detectează persoane.

- Deplasarea/Teleportarea de la o camera la alta : Posibilitatea de a deplasa/teleporta in momentul vizualizării cu manipulare interactiva (cu un dublu clik) pe imaginea video care imediat vă arata imaginea altei camere video. Cu scopul de organiza urmărirea mai simplă privind deplasarea unei persoane în încăperile cu monitorizare video.

Cerinţe privind documentaţia:

- Lista documentelor ce necesită a fi elaborate cu referire la sistem:

- schema de sistem;

- specificaţia echipamentului şi materialelor;

- actul de dare în exploatare.

- Toată documentaţia elaborată va fi întocmită în limba română şi prezentată Beneficiarului pe suport de hârtie şi suport electronic.

Locul instalării echipamentului principal:

- mun. Chișinău, str. Moscovei, nr. 8 (NVR – 1 buc., camera IP exterior – 5 buc., camera IP interior (tip 1) – 11 buc., UPS – 1 buc., switch 16 port (tip 2) – 1 buc.)

- mun. Chișinău, com. Trușeni, str. Calea Ieșilor, nr. 103 (Camera IP interior (tip 2) – 2 buc., switch 8 port – 1 buc.)

- mun. Chișinău, com. Trușeni, sat. Dumbrava, str. Buiucani, nr. 1A  (Camera IP interior (tip 2) – 2 buc., switch 8 port – 1 buc.)

- mun. Chișinău, str. Bucuriei, nr. 18 A (Camera IP interior (tip 2) – 3 buc., switch 8 port – 1 buc.)

- mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, nr. 14 (Camera IP interior (tip 2) – 3 buc., switch 8 port – 1 buc.)

- mun. Chișinău, str. Pietrariei, nr. 3 (Camera IP interior (tip 2) – 4 buc., switch 8 port – 1 buc.)

- mun. Chișinău, str. Cucorilor, nr. 14 (Camera IP interior (tip 2) – 3 buc., switch 8 port – 1 buc.)

- mun. Chișinău, str. Socoleni, nr. 1 (Camera IP interior (tip 2) – 2 buc., switch 8 port – 1 buc.)

- mun. Chișinău, str. Acad. S. Rădăuțanu, nr. 1 (Camera IP interior (tip 2) – 2 buc., switch 8 port – 1 buc.)

- mun. Chișinău, str. Vadul lui Vodă, nr. 120 (Camera IP interior (tip 2) – 3 buc., switch 8 port – 1 buc.)

- mun. Chișinău, str.  Uzinelor, nr. 8 (Camera IP interior (tip 2) – 2 buc., switch 8 port – 1 buc.)

- mun. Chișinău, sos. Muncești, nr. 271 A (Camera IP interior (tip 2) – 2 buc., switch 8 port – 1 buc.)

- mun. Chișinău, str. Vlad Țepeș, nr. 1 (Camera IP interior (tip 2) – 2 buc., switch 8 port – 1 buc.)

- mun. Chișinău, str. Pădurii, nr. 24 (Camera IP interior (tip 2) – 2 buc., switch 8 port – 1 buc.)

- mun. Chișinău, șos. Hîncești, nr. 146/1 (Camera IP interior (tip 2) – 2 buc., switch 8 port – 1 buc.)

- or. Ocnița, nr. 72B. (Camera IP interior (tip 2) – 2 buc., switch 8 port – 1 buc.)

- or. Ialoveni, str. Basarabia, nr. 2/4 (Camera IP interior (tip 2) – 2 buc., switch 8 port – 1 buc.)

- mun. Strășeni, șos. Chișinăului la intersecția șoselei spre s. Pașcani (Camera IP interior (tip 2) – 2 buc., switch 8 port – 1 buc.)

- mun. Ungheni, str. Ștefan cel Mare, nr. 164 (Camera IP interior (tip 2) – 3 buc., camera IP exterior – 2 buc., switch 8 port – 1 buc.)

- or. Fălești, str. Cernăuți, nr. 1 (Camera IP interior (tip 2) – 1 buc., switch 8 port – 1 buc.)

- mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, nr. 131 (Camera IP interior (tip 2) – 4 buc., camera IP exterior – 1 buc., switch 8 port – 1 buc.)

- mun. Edineț, str. Gagarin, nr. 72 (Camera IP interior (tip 2) – 4 buc., camera IP exterior – 2 buc., switch 8 port – 1 buc.)

- or. Florești, bd. Victoriei, nr. 55 (Camera IP interior (tip 2) – 2 buc., switch 8 port – 1 buc.)

- mun. Orhei, str. Unirii, nr. 51 (Camera IP interior (tip 2) – 2 buc., switch 8 port – 1 buc.)

- mun. Hîncești, str. Industrială, nr. 1A (Camera IP interior (tip 2) – 2 buc., camera IP exterior – 1 buc., switch 8 port – 1 buc.)

- mun. Comrat, str. Lenin, nr. 36 (Camera IP interior (tip 2) – 2 buc., camera IP exterior – 1 buc., switch 8 port – 1 buc.)

- mun. Cahul, str. Prospectul Republicii, nr. 24 G (Camera IP interior (tip 2) – 3 buc., camera IP exterior – 1 buc., switch 8 port – 1 buc.)

- or. Căușeni, str. Alba Iulia, nr. 46 (Camera IP interior (tip 2) – 2 buc., camera IP exterior – 1 buc., switch 8 port – 1 buc.)

- or. Anenii Noi, sat. Ruseni (sediul S.R.L. ”Transpremium Test”) (Camera IP interior (tip 2) – 1 buc., switch 8 port – 1 buc.)

- mun. Chișinău, str. Pușkin, nr. 42 (Camera IP interior (tip 2) – 3 buc., switch 8 port – 1 buc.)

31. mun. Chișinău, str. Salcîmilor, nr. 28 (NVR – 5 buc., switch 16 port (tip 1)  – 1 buc.).

Lotul 2: Extinderea sistemului de monitorizare și înregistrare a datelor video la edificiul ASP de pe adresa str. Mesager, nr. 5/5, mun. Chișinău, inclusiv servicii de montare, reglare și conectare.

Cerințele generale:

- Conectarea la sistemul centralizat Trassir la edificiul central ASP, mun. Chișinău.

- Procesarea multiplă a datelor video. (Posibilitatea de a înregistra concomitent în arhivă şi de a transmite imaginea în reţea, prin două video fluxuri aparte cu caracteristici diferite (Bitrate, Fps, rezoluţia) de la fiecare cameră IP).

- Video arhiva inteligentă (Posibilitatea ţinerii a două arhive video diferite profunzime, calitate), pentru fiecare cameră IP aparte)

- Posibilitatea autocontrolului stării sistemului WatchDog (verificarea HDD, verificarea reţelei şi legăturii cu CMS, verificarea stării tuturor camerelor IP conectate)

- Posibilitatea efectuării acţiunilor conform orarului (copierea de rezervă, auto deconectare)

- Toate camerele video trebuie să fie alimentat prin tehnologe POE.

Cerințele pentru NVR:

- Administrarea la distanţă configurarea, a firmware-ului şi versiunii soft-ului

- Actualizarea la distanţă administrarea la distanţă a HDD în: formatarea, defragmentarea, verificarea sectorului BAD, verificarea S.M.A.R.T., rezervarea datelor.

- Administrarea la distanţă a tuturor orarelor: orarul înregistrării, orarul funcţionării algoritmului, orarul funcţionării detectoarelor etc.

- Posibilitatea configurării parametrilor canalului IP din interfaţa : adresa camerei IP, logare, parola etc.

- Resetarea camerelor IP.

- Administrarea la distanţă a canalului privilegiat, tipului înregistrării, regulile şi scripturile, detectorului mişcării încorporat în camera IP

- Administrarea la distanţă a detectoarelor soft a: detectorul obiectelor uitate, detectorul flacără/fum, detectorul de sabotare (deplasarea, închiderea, defocalizarea), detectorului persoanelor.

- Administrarea la distanţă a Generarea listei evenimentelor mişcării cu trecere momentană la arhivă.

- Să transmită la CMS centralizat informaţia despre starea hard-discului, starea camerelor, starea înregistrării, atât pe HDD.

Podusul program urmează să soluţioneze următoarele sarcini:

- Administrarea si monitorizarea stării  la distanţă a tuturor nodurilor finale (videoregistrătoare, IP camere, locurile de muncă ale operatorilor).

- Reacţionarea operativă, atât în regim automat, cât şi manuală, la orice situaţie execpţională (detectarea incendiului-fumului, trecerea perimetrului, mascarea-desfocusarea-miscarea si vandalizarea camerelor).

Software-ul centralizat trebuie să asigure următoarea funcţionalitate:

- Căutarea  intelectuală. Sistemul trebuie să furnizeze aşa-numita „meta-informaţie” pentru posibilitatea căutării în arhivă a oricărui obiect cu orice parametri prestabiliţi. Domeniul căutării trebuie evidenţiat nemijlocit pe imaginea deja înregistrată.

- Detectoarele de fum şi foc.  În cazul incendierii unui oarecare obiect sau fumegării acestuia, analizatorul de program încorporat este capabil să identifice acest eveniment ca unul alarmant şi să informeze operatorul.

- Detectoarele de sabotaj.  Trebuie să informeze serviciile şi operatorii cu privire la starea camerelor şi actele de vandalism. Deplasarea sau rotirea camerei în oarecare alta direcție, sau expunerea la lumină, defocusarea  sau închiderea camerei.

- Automatizarea. Urmează să permită ajustarea reacţiilor la evenimentele de interes şi/sau alarmante.

- Conectarea/deconectarea înregistrării permanente la camerele unui obiect  aparte.

- Proiectarea pe ecranul de control al centrului de administrare a ferestrei cu informaţie despre defectarea camerei/serverului.

- Proiectarea pe monitorul de alarmă a tuturor camerelor serverului, pe care este fixat evenimentul alarmant/defectarea utilajului.

- Lucrul cu hărţile. E-MAP. Trebuie să existe posibilitatea de utilizare a planurilor raster ale încăperilor sau hărţile localităţii pentru aplicarea pe acestea a pictogramelor de pe camerele video, servere şi alte elemente ale sistemului de securitate.

- Regimul de transmitere semnalului video în două fluxuri. Tehnologia CMS trebuie să permită utilizarea concomitentă a două fluxuri în timpul lucrului cu camera IP. Concomitent, va fi asigurată înregistrarea maximal calitativă în arhiva videoînregistratorului de reţea.

- Arhivare imaginei pe mai multe HDD concomitent – înregistrarea imaginelor video sa fie repartizata proporțional egal pe HDD-uri, p-u a evita pierderea a unui bloc de informație masiv din caz de defectarea a unuia din HDD.

- Lista intelectuală a evenimentelor.  Sistemul trebuie să permită nu doar înregistrarea tuturor evenimentelor alarmante în registrul evenimentelor, dar şi prezentarea momentană a fragmentului video din arhivă în baza registrului evenimentelor sistemului.

- Administrarea obiectelor în grup. Administratorul sistemului trebuie să dispună de oportunitatea de a administra atât un videoînregistrator de reţea sau o IP cameră video concretă, cât şi, concomitent, toate obiectele în grup, poziţionate pe aceeaşi ramificaţie.

- Setarea dreptului de utilizatorilor. Toate acțiunile operatorilor CMS trebuie să fie înregistrate în registrul de evenimente (LOG fișier). CMS trebuie să posede o sistemă flexibilă de setări pentru diferite niveluri de acces (utilizatori, operatori, administratori, etc.). Cel  mai  înalt nivel de acces (administratorul sistemului) trebuie sa fie blocat inițial cu doua parole diferite. Pentru accesul  în  regimul de  administrare trebuie  sa  fie  introduse concomitent aceste doua parole diferite.

- Detectarea persoanelor in imagine– posibilitate de a detecta si de declanșa alarma când in cadrul imaginei se afla oameni sau dimpotrivă.

- Deplasarea/Teleportarea de la o camera la alta : Posibilitatea de a deplasa/teleporta in momentul vizualizări cu manipulare interactiva (cu un dublu click) pe imaginea video care imediat vă arata imaginea altei camere video. Cu scopul de organiza urmărire mai simpla privind deplasare unei persoane in încăperile cu monitorizare video.

Cerinţe privind documentaţia:

- Lista documentelor ce necesită a fi elaborate cu referire la sistem:

- schema de sistem;

- specificaţia echipamentului şi materialelor;

- actul de dare în exploatare.

- Toată documentaţia elaborată va fi întocmită în limba română şi prezentată Beneficiarului pe suport de hârtie şi suport electronic.

Lotul 3: Extinderea sistemului de monitorizare și înregistrare a datelor video și control acces la edificiul ASP de pe adresa str. A. Puskin 42, mun. Chișinău, inclusiv servicii de montare, reglare și conectare.

Cerințele generale:

- Conectarea la sistemul centralizat Trassir la edificiul central ASP, mun. Chișinău.

- Licence pentru NeuroStation

- Procesarea multiplă a datelor video. (Posibilitatea de a înregistra concomitent în arhivă şi de a transmite imaginea în reţea, prin două video fluxuri aparte cu caracteristici diferite (Bitrate, Fps, rezoluţia) de la fiecare cameră IP).

- Video arhiva inteligentă (Posibilitatea ţinerii a două arhive video diferite profunzime, calitate), pentru fiecare cameră IP aparte)

- Posibilitatea autocontrolului stării sistemului WatchDog (verificarea HDD, verificarea reţelei şi legăturii cu CMS, verificarea stării tuturor camerelor IP conectate)

- Posibilitatea efectuării acţiunilor conform orarului (copiere de rezervă, auto deconectare)

- Toate camerele video trebuie să fie alimentate prin tehnologe POE.

- Conectarea controlului de rețea la sistemul centralizat SIGUR la edificiul central ASP.

Podusul program urmează să soluţioneze următoarele sarcini:

- Administrarea si monitorizarea stării  la distanţă a tuturor nodurilor finale (videoregistratoare, IP camere, locurile de muncă ale operatorilor).

- Reacţionarea operativă, atât în regim automat, cât şi manuală, la orice situaţie execpţională (detectarea incendiului-fumului, trecerea perimetrului, mascarea-desfocusarea-miscarea si vandalizarea camerelor).

Cerinţe privind documentaţia:

- Lista documentelor ce necesită a fi elaborate cu referire la sistem:

- specificaţia echipamentului şi materialelor;

- actul de dare în exploatare.

Lotul 4: Extinderea sistemului de monitorizare și înregistrare a datelor video în clase de examinare, inclusiv servicii de montare, reglare și conectare.

Cerințele generale:

- Conectarea la sistemul Trassir la edificiul ASP.

- Camerele trebuie să aibă o funcție de identificare facială.

- Procesarea multiplă a datelor video. (Posibilitatea de a înregistra concomitent în arhivă şi de a transmite imaginea în reţea, prin două video fluxuri aparte cu caracteristici diferite (Bitrate, Fps, rezoluţia) de la fiecare cameră IP).

- Video arhiva inteligentă (Posibilitatea ţinerii a două arhive video diferite profunzime, calitate), pentru fiecare cameră IP aparte)

- Posibilitatea autocontrolului stării sistemului WatchDog (verificarea HDD, verificarea reţelei şi legăturii cu CMS, verificarea stării tuturor camerelor IP conectate)

- Posibilitatea efectuării acţiunilor conform orarului (copierea de rezervă, auto deconectare)

- Toate camerele video trebuie să fie alimentat prin tehnologe POE.

Produsul program urmează să soluţioneze următoarele sarcini:

- Administrarea si monitorizarea stării  la distanţă a tuturor nodurilor finale (videoregistratoare, IP camere, locurile de muncă ale operatorilor).

- Reacţionarea operativă, atât în regim automat, cât şi manuală, la orice situaţie excepțională (detectarea incendiului-fumului, trecerea perimetrului, mascarea-defocusarea-mișcarea si vandalizarea camerelor).

Cerinţe privind documentaţia:

      - Lista documentelor ce necesită a fi elaborate cu referire la sistem:

- specificaţia echipamentului şi materialelor;

- actul de dare în exploatare.

Locul instalării echipamentului:

- DECA Chișinău, str. Salcîmilor, 28

- SÎV și DCA Bălți str. Ștefan cel Mare nr. 131.

- SÎV și DCA Edineț str. Gagarin, nr. 72.

- SÎV și DCA Cahul  str. Prospectul Republicii, nr. 24 G.

- SÎV și DCA Comrat str. Lenin, nr. 36.

- SÎV și DCA Căușeni str. Alba Iulia nr. 46.

- SÎV și DCA Ungheni str. Ștefan cel Mare, nr. 164.

- SÎV și DCA Hîncești str. Industrială, nr. 1A.

- CM Soroca str. Ion Creangă, nr. 19/1.

- SÎV și DCA Orhei str. Unirii, nr. 51.

Lotul nr.5 Extinderea sistemului de monitorizare și înregistrare a datelor video în Centrele multifuncționale, inclusiv servicii de montare, reglare și conectare.

Cerințele generale:

- Procesarea multiplă a datelor video. (Posibilitatea de a înregistra concomitent în arhivă şi de a transmite imaginea în reţea, prin două video fluxuri aparte cu caracteristici diferite (Bitrate, Fps, rezoluţia) de la fiecare cameră IP).

- Video arhiva inteligentă (Posibilitatea ţinerii a două arhive video diferite ca profunzime, calitate), pentru fiecare cameră IP aparte).

- Posibilitatea autocontrolului stării sistemului WatchDog (verificarea HDD, verificarea reţelei şi legăturii cu CMS, verificarea stării tuturor camerelor IP conectate).

- Posibilitatea efectuării acţiunilor conform orarului (copierea de rezervă, auto deconectare).

- Toate camerele video trebuie să fie alimentate prin tehnologe POE.

Cerințele pentru NVR:

- Administrarea la distanţă, configurarea firmware-ului şi versiunii soft-ului.

- Actualizarea la distanţă, administrarea la distanţă a HDD în: formatarea, defragmentarea, verificarea sectorului BAD, verificarea S.M.A.R.T., rezervarea datelor.

- Administrarea la distanţă a tuturor orarelor: orarul înregistrării, orarul funcţionării algoritmului, orarul funcţionării detectoarelor etc.

- Posibilitatea configurării parametrilor canalului IP din interfaţa : adresa camerei IP, logare, parola etc.

- Resetarea camerelor IP.

- Administrarea la distanţă a canalului privilegiat, tipului înregistrării, regulile şi scripturile, detectorului mişcării încorporat în camera IP

- Administrarea la distanţă a detectoarelor soft: detectorul obiectelor uitate, detectorul flacără/fum, detectorul de sabotare (deplasarea, închiderea, defocalizarea), detectorul persoanelor.

- Administrarea la distanţă a „Generarea listei evenimentelor mişcării cu trecere momentană la arhivă”.

- Să transmită la CMS centralizat informaţia despre starea hard-discului, starea camerelor, starea înregistrării, inclusiv pe HDD.

Produsul program urmează să soluţioneze următoarele sarcini:

- Administrarea si monitorizarea la distanță a stării tuturor nodurilor finale (videoregistratoare, IP camere, locurile de muncă ale operatorilor).

- Reacţionarea operativă, atât în regim automat, cât şi manuală, la orice situaţie excepțională (detectarea incendiului-fumului, trecerea perimetrului, mascarea-defocusarea-miscarea si vandalizarea camerelor).

Software-ul centralizat trebuie să asigure următoarea funcţionalitate:

- Căutarea intelectuală. Sistemul trebuie să furnizeze aşa-numita „meta-informaţie” pentru posibilitatea căutării în arhivă a oricărui obiect cu orice parametri prestabiliţi. Domeniul căutării trebuie evidenţiat nemijlocit pe imaginea deja înregistrată.

- Detectoarele de fum şi foc. În cazul incendierii unui oarecare obiect sau fumegării acestuia, analizatorul de program încorporat este capabil să identifice acest eveniment ca unul alarmant şi să informeze operatorul.

- Detectoarele de sabotaj. Trebuie să informeze serviciile şi operatorii cu privire la starea camerelor şi actele de vandalism. Deplasarea sau rotirea camerei in oarecare alta direcție, sau expunerea la lumină, defocusarea sau închiderea camerei.

- Automatizarea. Urmează să permită ajustarea reacţiilor la evenimentele de interes şi/sau alarmante.

- Conectarea/deconectarea înregistrării permanente la camerele unui obiect aparte.

- Proiectarea pe ecranul de control al centrului de administrare a ferestrei cu informaţie despre defectarea camerei/serverului.

- Proiectarea pe monitorul de alarmă a tuturor camerelor serverului, pe care este fixat evenimentul alarmant/defectarea utilajului.

- Lucrul cu hărţile. E-MAP. Trebuie să existe posibilitatea de utilizare a planurilor raster ale încăperilor sau hărţile localităţii pentru aplicarea pe acestea a pictogramelor de pe camerele video, servere şi alte elemente ale sistemului de securitate.

- Regimul de transmitere a semnalului video în două fluxuri. Tehnologia CMS trebuie să permită utilizarea concomitentă a două fluxuri în timpul lucrului cu camera IP. Concomitent, va fi asigurată înregistrarea maximal calitativă în arhiva videoînregistratorului de reţea.

- Arhivare imaginei pe mai multe HDD concomitent – înregistrarea imaginelor video sa fie repartizata proporțional egal pe HDD-uri, p-u a evita pierderea a unui bloc de informație masiv din caz de defectarea a unuia din HDD.

- Lista intelectuală a evenimentelor. Sistemul trebuie să permită nu doar înregistrarea tuturor evenimentelor alarmante în registrul evenimentelor, dar şi prezentarea momentană a fragmentului video din arhivă în baza registrului evenimentelor sistemului.

- Administrarea obiectelor în grup. Administratorul sistemului trebuie să dispună de oportunitatea de a administra atât un videoînregistrator de reţea sau o IP cameră video concretă, cât şi, concomitent, toate obiectele în grup, poziţionate pe aceeaşi ramificaţie.

- Setarea dreptului de utilizatorilor. Toate acțiunile operatorilor CMS trebuie să fie înregistrate în registrul de evenimente (LOG fișier). CMS trebuie să posede o sistemă flexibilă de setări pentru diferite niveluri de acces (utilizatori, operatori, administratori, etc.). Cel mai înalt nivel de acces (administratorul sistemului) trebuie sa fie blocat inițial cu doua parole diferite. Pentru accesul în regimul de administrare trebuie sa fie introduse concomitent aceste doua parole diferite.

- Detectarea persoanelor in imagine – posibilitate de a detecta si de declanșa alarma când in cadrul imaginii se afla oameni sau dimpotrivă.

- Deplasarea/Teleportarea de la o camera la alta: Posibilitatea de a deplasa/teleporta in momentul vizualizări cu manipulare interactiva (cu un dublu clik) pe imaginea video care imediat vă arata imaginea altei camere video. Cu scopul de a organiza urmărirea mai simpla privind deplasarea unei persoane in încăperile cu monitorizare video.

Cerinţe privind documentaţia:

- Lista documentelor ce necesită a fi elaborate cu referire la sistem:

- schema de sistem;

- specificaţia echipamentului şi materialelor;

- actul de dare în exploatare.

- Toată documentaţia elaborată va fi întocmită în limba română şi prezentată Beneficiarului pe suport de hârtie şi suport electronic.

Locul instalării echipamentului:

| Nr. | Denumirea subdiviziunilor teritoriale | Nr. de camere și înregistratori |
| --- | --- | --- |
|  | Centrul multifuncţional Chişinău nr.1 | 7 camere, 1 înregistrator, cablu și accesorii |
|  | Centrul multifuncţional Chişinău nr.2 | 14 camere, 2 înregistratori, cablu și accesorii |
|  | Centrul multifuncţional Chişinău nr.3 | 17 camere, 2 înregistratori, cablu și accesorii |
|  | Centrul multifuncţional Chişinău nr.4 | 20 camere, 2 înregistratori, cablu și accesorii |
|  | Centrul multifuncţional Chişinău nr.5 | 4 camere, 1 înregistrator, cablu și accesorii |
|  | Centrul multifuncţional Bălţi | 14 camere, 1 înregistrator, cablu și accesorii |
|  | Centrul multifuncţional Anenii Noi | 10 camere, 1 înregistrator, cablu și accesorii |
|  | Centrul multifuncţional Basarabeasca | 8 camere, 1 înregistrator, cablu și accesorii |
|  | Centrul multifuncţional Briceni | 6 camere, 1 înregistrator, cablu și accesorii |
|  | Centrul multifuncţional Cahul | 10 camere, 1 inregistrator, cablu și accesorii |
|  | Centrul multifuncţional Cantemir | 8 camere, 1 înregistrator, cablu și accesorii |
|  | Centrul multifuncţional Călăraşi | 8 camere, 1 înregistrator, cablu și accesorii |
|  | Centrul multifuncţional Căuşeni | 7 camere, 1 înregistrator, cablu și accesorii |
|  | Centrul multifuncţional Criuleni | 6 camere, 1 înregistrator, cablu și accesorii |
|  | Centrul multifuncţional Comrat | 5 camere, 1 înregistrator, cablu și accesorii |
|  | Centrul multifuncţional Cimişlia | 6 camere, 1 înregistrator, cablu și accesorii |
|  | Centrul multifuncţional Donduşeni | 6 camere, 1 înregistrator, cablu și accesorii |
|  | Centrul multifuncţional Drochia | 7 camere, 1 înregistrator, cablu și accesorii |
|  | Centrul multifuncţional Edineţ | 7 camere, 1 înregistrator, cablu și accesorii |
|  | Centrul multifuncţional Glodeni | 8 camere, 1 înregistrator, cablu și accesorii |
|  | Centrul multifuncţional Făleşti | 7 camere, 1 înregistrator, cablu și accesorii |
|  | Centrul multifuncţional Floreşti | 6 camere, 1 înregistrator, cablu și accesorii |
|  | Centrul multifuncţional Hînceşti | 8 camere, 1 înregistrator, cablu și accesorii |
|  | Centrul multifuncţional Ialoveni | 6 camere, 1 înregistrator, cablu și accesorii |
|  | Centrul multifuncţional Leova | 8 camere, 1 înregistrator, cablu și accesorii |
|  | Centrul multifuncţional Nisporeni | 5 camere, 1 înregistrator, cablu și accesorii |
|  | Centrul multifuncţional Orhei | 8 camere, 1 înregistrator, cablu și accesorii |
|  | Centrul multifuncţional Ocniţa | 8 camere, 1 înregistrator, cablu și accesorii |
|  | Centrul multifuncţional Rîşcani | 8 camere, 1 înregistrator, cablu și accesorii |
|  | Centrul multifuncţional Rezina | 6 camere, 1 înregistrator, cablu și accesorii |
|  | Centrul multifuncţional Sîngerei | 6 camere, 1 înregistrator, cablu și accesorii |
|  | Centrul multifuncţional Soroca | 6 camere, 1 înregistrator, cablu și accesorii |
|  | Centrul multifuncţional Şoldăneşti | 6 camere, 1 înregistrator, cablu și accesorii |
|  | Centrul multifuncţional Ştefan Vodă | 7 camere, 1 înregistrator, cablu și accesorii |
|  | Centrul multifuncţional Străşeni | 8 camere, 1 înregistrator, cablu și accesorii |
|  | Centrul multifuncţional Taraclia | 7 camere, 1 înregistrator, cablu și accesorii |
|  | Centrul multifuncţional Teleneşti | 7 camere, 1 înregistrator, cablu și accesorii |
|  | Centrul multifuncţional Ungheni | 8 camere, 1 înregistrator, cablu și accesorii |
|  | Centrul multifuncţional Vulcăneşti | 5 camere, 1 înregistrator, cablu și accesorii |
|  | Centrul multifuncţional Ceadîr-Lunga | 8 camere, 1 înregistrator, cablu și accesorii |
|  | SEAI Coșnița | 6 camere, 1 înregistrator, cablu și accesorii |
|  | SEAI Varnița | 5 camere, 1 înregistrator, cablu și accesorii |