| Proiectarea reparatiei capitale a acoperisului blocului 02 la Gimnaziul din s. Capriana r-nul. Straseni N11/22 SAC | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

Pentru lucrari de reparatii a acoperisului si fatadei  (marca SAC)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de demolare |  |  |
| 1 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (foi de ardezie) | m2 | 727,900 |
| 2 | RpCH32B | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate | m2 | 727,900 |
| 3 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor | m2 | 727,900 |
| 4 | RpCH32E | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziilor, sprijinirilor etc. | m3 | 3,370 |
| 5 | RpVA35A | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 140x140 mm | m2 | 7,000 |
| 6 | RpIzC45B | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) | m3 | 60,600 |
| 7 | TrB01A1-5 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m | t | 60,500 |
| 8 | TrI1AA02C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t | 60,500 |
| 9 | TsI50A10 | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 60,500 |
|  |  | Capitolul 2. Centura |  |  |
| 10 | RpCB03C | Beton armat turnat in centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa B15 (M200) | m3 | 26,000 |
| 11 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 106,000 |
| 12 | RpCD01D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc. | kg | 234,000 |
| 13 | RpCD02D1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. | kg | 589,100 |
| 14 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm | buc | 138,000 |
| 15 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (A 1; A 2) | kg | 80,400 |
| 16 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 0,081 |
|  |  | Capitolul 3. Planseul de pod (Cerdac) |  |  |
| 17 | IzF04J1 aplicativ | Pelicula de polietelen | m2 | 605,930 |
| 18 | IzF14D | Strat fonoizolant la planseu de pod executate cu placi din vata minerala tip "Nobasil M" 150mm grosime (y=90kg/m3), simplu asezate | m2 | 605,930 |
| 19 | IzF04J1 aplicativ | Pelicula de polietelen | m2 | 605,930 |
| 20 | IzF18C | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm | m2 | 605,930 |
|  |  | Capitolul 4. Acoperisul |  |  |
|  |  | Capitolul 4.1. Sarpanta |  |  |
| 21 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 | 6,290 |
| 22 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 9,780 |
| 23 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe | m3 | 16,070 |
| 24 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (MC 1; MC 2) | kg | 486,000 |
| 25 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 0,486 |
|  |  | Capitolul 4.2. Acoperisul |  |  |
| 26 | CE30A | Astereala la invelitori din tigla, din grilaj 100*32 (h) (V=6,42 m3) | m2 | 869,700 |
| 27 | CR03A | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase (elementul cornisului scindura 100*50(h) | m3 | 0,980 |
| 28 | CR03A | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase (scindura de prindere - cherestrea 50*25) | m3 | 1,060 |
| 29 | RpCH18A | Scheletul din material lemnos,carcasa accesului in pod si placarea cu scindura | m3 | 0,120 |
| 30 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 8,580 |
| 31 | CN51A | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori | m3 | 8,580 |
| 32 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicula anticondens) | m2 | 956,700 |
| 33 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla metalica) pentru invelitorile acoperisurilor (coame - 92.6 ml) (tigla metalica cu un strat de protectie polimeric, masa stratului de zinc 275 g/m2, stratul de protectie exterior 35 microni si interior 7 microni) | m2 | 869,700 |
| 34 | CE06A | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Lambriu din tabla cutata cu gros.0,5 mm) | m2 | 99,020 |
| 35 | CE06A | Otel vopsit pentru acoperis gr.0.5 mm (tip ''Lindab'') | m2 | 12,940 |
| 36 | CK26B | Retinator de zapada ''Parazapada LE-310'' (surub SWT 4.8*35 - 488 buc, surub SL2 4.8*20 - 488 buc, ) | m | 122,000 |
| 37 | CK26Bapl | Contravintuire din tabla de acoperis din otel tip "Lindab" (b = 350 mm ) | m | 16,520 |
| 38 | CE06A | Otel galvanizat pentru acoperis gr.0.5 mm | m2 | 14,070 |
|  |  | Capitolul 4.3. Sistema de scurgere |  |  |
| 39 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (d150 mm) | m | 110,380 |
| 40 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (d100 mm) | m | 76,480 |
|  |  | Capitolul 4.4. Lucarne si acces in pod |  |  |
| 41 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp | m2 | 3,500 |
| 42 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 1,030 |
| 43 | CE42A | Executarea lucarnelor | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 5. Termoizolarea peretilor exteriori |  |  |
|  |  | Capitolul 5.1. Soclu |  |  |
| 44 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 96,010 |
| 45 | CI21A apl | Placarea peretilor cu placi din din beton artificiale tip "Cosauti" | m2 | 96,010 |
| 46 | CK26B | Profil de scurgere | m | 127,780 |
|  |  | Capitolul 5.2. Peretii fatadei |  |  |
| 47 | CK26B | Profil de baza | m | 127,780 |
| 48 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala "FASROCK" "ROCKWOOLL" - 100 mm (130 kg/m3) (Coltare perforate din aluminiu - 194,69 ml) | m2 | 375,740 |
| 49 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala "FASROCK" "ROCKWOOLL" - 20 mm (130 kg/m3) | m2 | 19,470 |
| 50 | CK26B | Glafuri montate la ferestre executate din tabla de acoperis din otel tip "Lindab Coverline" b=0.5mm | m | 83,850 |
| 51 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 395,480 |
| 52 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 395,480 |
| 53 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 630,000 |