CAIET DE SARCINI

Nr._________ din „___” „____________” 2026

pentru achiziția bunurilor, Costuri de  bază-2026, p.1.2.1.

- Obiectul caietului de sarcini îl reprezintă achiziționarea de îmbrăcăminte de protecție, încălțăminte de protecție și alte echipamente individuale de protecție (EIP).

| Nr. | Cod. CPV | Denumirea bunului | U.M. | Cantitatea | Caracteristici tehnice /descriere/ standard de referință | Valoarea estimativă fără TVA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Lotul 1 |  |  |  | 31500,00 |  |
| 1.1. | 18200000-1 | Scurtă de iarnă pentru personalul tehnic - ingineresc | buc. | 72 | ISO 13934 ISO 105-C06:2010 SM EN ISO 105-E04:2016 EN ISO 105-B02:2014 | 437,50 preț unitar, lei |  |
| 2. |  | Lotul 2 |  |  |  | 88990,46 |  |
| 2.1. | 18200000-1 | Scurtă de iarnă pentru muncitori | buc. | 362 | ISO 13934 ISO 105-C06:2010 SM EN ISO 105-E04:2016 EN ISO 105-B02:2014 | 245,83 preț unitar, lei |  |
| 3. |  | Lotul 3 |  |  |  | 55428,75 |  |
| 3.1. | 18221100-5 | Pelerină impermeabilă | buc. | 450 | ISO 13934 ISO 105-C06:2010 SM EN ISO 105-E04:2016 EN ISO 105-B02:2014 | 100,26 preț unitar, lei |  |
| 3.2. | 35113440-5 | Vestă reflectorizantă | buc. | 225 | EN 471 EN ISO 20471-2013 | 45,83 preț unitar, lei |  |
| 4. |  | Lotul 4 |  |  |  | 476971,95 |  |
| 4.1. | 18222000-1 | Costum de lucru | set | 1245 | ISO 13934 | 383,11 preț unitar, lei |  |
| 5. |  | Lotul 5 |  |  |  | 22525,17 |  |
| 5.1. | 18110000-3 | Costum pentru sudor | set | 51 | SM EN ISO 11611:2016 | 441,67 preț unitar, lei |  |
| 6. |  | Lotul 6 |  |  |  | 5600,00 |  |
| 6.1. | 18221000-4 | Costum cauciucat | buc. | 4 | SM EN 943-1:2016 | 1400,00 preț unitar, lei |  |
| 7. |  | Lotul 7 |  |  |  | 14880,33 |  |
| 7.1. | 35810000-5 | Costum bucătar | set | 17 | EN ISO 13688 | 400,00 preț unitar, lei |  |
| 7.2. | 35810000-5 | Șorț de bucătărie | buc. | 11 | EN ISO 13688 | 120,83 preț unitar, lei |  |
| 7.3. | 35810000-5 | Încălțăminte pentru bucătari și îngrijitori de încăperi de producție și de serviciu | pereche | 36 | SM EN ISO 20347:2022 | 166,70 preț unitar, lei |  |
| 7.4. | 35810000-5 | Bonetă bucătar | buc. | 15 |  | 50,00 preț unitar, lei |  |
| 8. |  | Lotul 8 |  |  |  | 7687,48 |  |
| 8.1. | 33199000-1 | Halat medical | buc. | 35 | ISO 13688: 2013 | 162,50 preț unitar, lei |  |
| 8.2. | 33199000-1 | Încălțăminte pentru medici și asistente | pereche | 6 | SM EN ISO 20347:2022 | 300,00 preț unitar, lei |  |
| 8.3. | 33199000-1 | Bonetă medicală | buc. | 6 |  | 33,33 preț unitar, lei |  |
| 9. |  | Lotul 9 |  |  |  | 16623,12 |  |
| 9.1. | 18130000-9 | Halat de lucru (albastru) | buc. | 47 | ISO 13688: 2013 | 258,33 preț unitar, lei |  |
| 9.2. | 18130000-9 | Halat rezistent chimic | buc. | 5 | SM EN 14325+A1:2024 | 166,67 preț unitar, lei |  |
| 9.3. | 18130000-9 | Șorț de cauciuc | buc. | 22 | EN 14325:2018 | 165,83 preț unitar, lei |  |
| 10. |  | Lotul 10 |  |  |  | 12247,5 |  |
| 10.1. | 18234000-8 | Pantaloni vătuiți | buc. | 23 | ISO 13934 | 238,50 preț unitar, lei |  |
| 10.2. | 18310000-5 | Lenjerie de corp termoizolantă | set | 14 |  | 483,00 preț unitar, lei |  |
| 11. |  | Lotul 11 |  |  |  | 153639,00 |  |
| 11.1. | 18830000-6 | Bocanci de lucru îmblăniți | pereche | 774 | EN ISO 20345 | 198,50 preț unitar, lei |  |
| 12. |  | Lotul 12 |  |  |  | 93990,00 |  |
| 12.1. | 18830000-6 | Bocanci de lucru | pereche | 482 | EN ISO 20345 | 195,00 preț unitar, lei |  |
| 13. |  | Lotul 13 |  |  |  | 184678,79 |  |
| 13.1. | 18812200-6 | Cizme de cauciuc | pereche | 233 | EN ISO 20345 | 245,83 preț unitar, lei |  |
| 13.2. | 18812200-6 | Cizme din țesătură impregnată cu cauciuc (chirză) | pereche | 387 | SM EN ISO 20347:2022 | 329,20 preț unitar, lei |  |
| 14. |  | Lotul 14 |  |  |  | 51230,00 |  |
| 14.1 | 18424000-7 | Mănuși de cauciuc | pereche | 1896 | SM EN 388 | 10,00 preț unitar, lei |  |
| 14.2. | 18424000-7 | Mănuși combinate | pereche | 3017 | SM EN 388 | 10,00 preț unitar, lei |  |
| 14.3. | 18424000-7 | Mănuși de pânză | pereche | 150 | SM EN 388 | 12,00 preț unitar, lei |  |
| 14.4. | 18424000-7 | Mănuși de protecție antichimică | pereche | 30 | SM EN ISO 374-1:2017 | 10,00 preț unitar, lei |  |
| 15. |  | Lotul 15 |  |  |  | 35010,00 |  |
| 15.1. | 18424000-7 | Mănuși sudură piele șpalt | pereche | 432 | SM SR EN 12477:2010 | 55,00 preț unitar, lei |  |
| 15.2. | 18424000-7 | Mănuși electroizolante 1000V | pereche | 6 | SM EN 388 EN 16350:2014 | 300,00 preț unitar, lei |  |
| 15.3 | 18424000-7 | Mănuși electroizolante 7500V | pereche | 30 | SM EN 388 EN 16350:2014 | 300,00 preț unitar, lei |  |
| 15.4. | 18424000-7 | Mănuși din piele pentru protecția mănușilor electroizolante: | pereche | 15 | SM EN 388 | 30,00 preț unitar, lei |  |
| 16. |  | Lotul 16 |  |  |  | 20607,65 |  |
| 16.1. | 18444100-4 | Cască de protecție (albastră) | buc. | 50 | SM SR EN 397+A1:2014 | 208,33 preț unitar, lei |  |
| 16.2. | 18444100-4 | Cască de protecție (albă) | buc. | 19 | SM SR EN 397+A1:2014 | 208,33 preț unitar, lei |  |
| 16.3. | 18444100-4 | Căptușeală pentru casca de protecție | buc. | 136 |  | 45,83 preț unitar, lei |  |
| 17. |  | Lotul 17 |  |  |  | 16965,29 |  |
| 17.1. | 18444200-5 | Cască antizgomot | buc. | 87 | SM SR EN 352-1:2010 | 66,67 preț unitar, lei |  |
| 17.2. | 18444200-5 | Antifoane interne individuale | pereche | 1015 | SM SR EN 352-2:2010 | 11,00 preț unitar, lei |  |
| 18. |  | Lotul 18 |  |  |  | 43300,00 |  |
| 18.1. | 33735100-2 | Ochelari de protecție transparenți | buc. | 430 | EN 166 | 30,00 preț unitar, lei |  |
| 18.2. | 33735100-2 | Ochelari de protecție pentru sudor | buc. | 10 | SM SR EN 175:2010 | 180,00 preț unitar, lei |  |
| 18.3. | 33735100-2 | Filtru de lumină pentru mască sudură | buc. | 10 | SM SR EN 169:2010 | 25,00 preț unitar, lei |  |
| 18.4. | 33735100-2 | Ecran de protecție facială din plexiglas transparent | buc. | 90 | EN 166 | 315,00 preț unitar, lei |  |
| 19. |  | Lotul 19 |  |  |  | 32801,93 |  |
| 19.1. | 35814000-3 | Mască de protecție cu filtru de cărbune activ | buc. | 60 | SM SR EN 149+A1:2010 | 66,70 preț unitar, lei |  |
| 19.2. | 35814000-3 | Filtru de cărbune activ pentru mască | buc. | 20 | SM SR EN 149+A1:2010 | 53,33 preț unitar, lei |  |
| 19.3. | 35814000-3 | Semi-mască antipraf simplă | buc. | 1300 | SM SR EN 149+A1:2010 | 18,00 preț unitar, lei |  |
| 19.4. | 35814000-3 | Mască de gaz furtun PN 1 | set | 5 | EN 138-2002 | 4 333,33 preț unitar, lei |  |
| 20. |  | Lotul 20 |  |  |  | 26666,75 |  |
| 20.1. | 34328300-5 | Centură de poziționare | buc. | 25 | SM EN 358:2019 | 1 066,67 preț unitar, lei |  |
| 21. |  | Lotul 21 |  |  |  | 94500,00 |  |
| 21.1. | 18143000-3 | Umbrelă pentru protecție la sudarea în mediu deschis | buc. | 21 |  | 4500,00 preț unitar, lei |  |
| Valoarea estimativă totală a loturilor, lei fără TVA: |  |  |  |  |  |  | 1485844,17 |  |

2. Specificația tehnică deplină solicitată, standarde de referință.

Scurtă de iarnă pentru personalul tehnic – ingineresc:

Scurta model drept, echipată cu 4 buzunare comode cusute în exterior.

Fermoar şi lipici pe centru. certificat de calitate la fermoar.

Glugă detașabilă și reglabilă.

Bandă reflectorizantă.

Cotiere armate.

Stofă: 100% poliester, nu mai mic de 250 g/m2

Dublură: sintepon nu mai mic de 250 g/m2.

Culoare: albastru închis cu logoul cerut.

La prima țesătura.

Rezistență la rupere conform ISO 13934

Sarcina de rupere (nu mai mic de): pe urzeală 400N, pe bătătură 380N

Rezistența vopselelor la spălături conform ISO 105-C06:2010, nu mai mic de 4 baluri;

Rezistența vopselelor la transpirație conform SM EN ISO 105-E04:2016, nu mai mic de 4 baluri;

Rezistența vopselelor la razele solare conform EN ISO 105-B02:2014, nu mai mic de 4 baluri.

Scurtă de iarnă pentru muncitori:

Material: 100% poliester

Cusături etanșate, buzunarele frontale acoperite cu clapete împotriva pătrunderii apei, manșetă elastică în interior, ventilație pe spate și la subraț

Culoare albastru închis cu logoul cerut.

Stofă: nu mai mic de 250 g/m2. Dublură: sintepon sau poliester nu mai mic de 250 g/m2

Culoare: albastru închis cu logoul cerut

La țesătura prima. Rezistență la rupere conform ISO 13934

Sarcina de rupere (nu mai mic de): pe urzeală 400N, pe bătătură 380N

Rezistența vopselilor la spălături conform ISO 105-C06:2010; nu mai mic de 4 baluri;

Rezistența vopselilor la transpirație conform SM EN ISO 105-E04:2016, nu mai mic de 4 baluri

Rezistența vopselilor la razele solare conform EN ISO 105-B02:2014, nu mai mic de 4 baluri.

Pelerină impermiabilă:

Material: 100 % poliester acoperit cu polimer.

Cusături etanșate, buzunarele frontale acoperite cu clapete împotriva pătrunderii apei, manșetă elastică la interior, ventilație pe spate și la subraț

Culoare: albastru închis cu logoul cerut.

Rezistență la rupere conform ISO 13934

Sarcina de sfâșiere (nu mai mic de): pe urzeală 39N , pe bătătură 24N;

Rezistența vopselilor la spălături conform ISO 105-C06:2010; nu mai mic de 4 baluri;

Rezistența vopselilor la transpirație conform SM EN ISO 105-E04:2016, nu mai mic de 4 baluri;

Rezistența vopselilor la razele solare conform EN ISO 105-B02:2014, nu mai mic de 4 baluri;

Vestă reflectorizantă:

Material: 100 % poliester fluorescent nu mai mic de 120 g/m²

- 2 benzi reflectorizante

- închidere cu velcro

Certificată clasa 2 de vizibilitate EN 471

Culoare: galben neon cu logoul cerut.

Certificare EN ISO 20471-2013

Costum de lucru:

Costum de concepție simplă, compus din pantaloni şi jachetă.

Culoare albastru închis cu logoul cerut, dotată cu cate 2 benzi reflectorizante retardante ignifuge, dublu cusute, la scurtă -pe umeri și brațe, la pantaloni – la nivelul genunchilor.

Jachetă cu nasturi pe centru şi la mâneci, cu 2 buzunare frontale şi 1 sau 2 buzunare la piept.

Pantalonii cu șliț și cu elastic la mijloc, cu 2 buzunare  laterale

Material: doc sanforizat (BBC 100%), nu mai mic de 260 g/m2

Rezistență la rupere conform ISO 13934

Rezistența la uzură: minim 1500 de cicluri

Rezistența la sfâșiere (nu mai mic de): pe urzeală 39N; pe bătătură 49N

Costum pentru sudor:

Costum format din scurtă şi pantaloni.

Scurta cu încheietoare centrală, cu bucle şi nasturi.

Pantaloni drepți cu o curea.

Protecţie împotriva scânteilor şi împotriva stropilor de metal topit.

Material: pânză de cort, greutate min. 480 g/m2, proprietăți ignifuge.

Culoare: albastru închis cu logoul cerut.

Produsul trebuie să fie conform cerințelor SM EN ISO 11611:2016

Costum cauciucat:

Costum de protecție confecționat din țesături cauciucate, format din pantaloni cu ciorapi de protecție, un tricou cu glugă, mănuși cu trei degete.

SM EN 943-1:2016

Costum bucătar:

Costum pentru bucătar din trei piese: pantaloni, bluză cu mâneca lungă reglabilă şi bonetă.

Țesătura tercot, 65% poliester, 35% bumbac, greutate min. 200g/m2

Culoare albă.

EN ISO 13688

Șorț de bucătărie:

Material față: bumbac

Culoare bej

EN ISO 13688

Încălțăminte pentru bucătari și îngrijitori de încăperi de producție și de serviciu:

Culoare galbenă

Încălțăminte tip „slip-on”

Material talpă: PVC

Ambalaj 0,8÷2,7 kg

SM EN ISO 20347:2022

Bonetă bucătar:

Tip material: bumbac culoarea albă.

Halat medical:

Halat cu mâneca lungă cu anchior.

Material: Tercot - 67% Poliester, 33% Bumbac

Culoare: alb

Densitatea – 140/m2

Permeabilitatea la aer nu mai mic de 50 dm2/m2

Higroscopicitatea numai mic de 6%

ISO 13688: 2013

Încălțăminte pentru medici și asistente:

Saboți medicali pe talpă interioară, orificii şi o curelușa, confecționați din piele naturală.

Talpa din poliuretan şi PVC.

Culoare albă.

Modificarea dimensiunii după înmuiere: pe urzeală 5%; pe bătătură 2% , SM EN ISO 20347:2022

Bonetă medicală:

Tip material: bumbac culoarea albă.

Halat de lucru:

Halat cu mâneca lunga, culoare albastru, închidere cu capse, trei buzunare aplicate.

Material: 60% bumbac; 40% poliester

Permeabilitate la aer nu mai mic de 50 dm2/m2

Higroscopicitatea nu mai mic de 6%

ISO 13688: 2013

Halat de lucru rezistent chimic:

Halat cu mâneca lunga, culoare alb, închidere

frontala cu capse.

SM EN 14325+A1:2024

Șorț de cauciuc:

Șorț din PVC groasă şi rezistentă, cu capse sudate şi bretele confortabile.

Mărime : 90x120 cm

Material: polimer;

Grosime: 0,3 mm;

Culoare: negru

EN 14325:2018

Pantaloni vătuiți:

Pantaloni lungi drepți cu două buzunare laterale şi bretele ajustabile, cu șnur reglabil.

Material: 65% poliester - 35% bumbac, vătuiți. Culoare: albastru royal.

Densitatea min. 225g/m2

Rezistență la rupere conform ISO 13934

Sarcina de rupere (nu mai mic de): pe urzeală 400N, pe bătătură 380N

Sarcina de sfâșiere nu mai mic de: pe urzeală 39N, pe bătătură 24N

Lenjerie de corp termoizolantă:

Set pentru bărbați format din tricou şi pantalon de corp.

Material: 65% bamboo fibre + 30% Tencel + 5% Spandex.

Respirabil.

Higroscopicitatea nu mai mic de 6%

Permeabilitatea la aer nu mai mic de 150dm2/m2

Bocanci de lucru îmblăniți:

Tip încălțăminte: bocanci îmblăniți, piele naturală.

Fețele bocancilor din piele hidrofobizata.

Căptușeala textilă.

Inserții reflectorizante.

Talpa din poliuretan dublă cu rezistență excelentă la contactul cu uleiuri sau hidrocarburi.

Bombeu metalic cu protecţie strivire - 200 Joule. Bombeu cauciucat pentru o mai bună protecție.

Lamela protecție perforare din oțel.

Interior cu forma anatomică.

Rezistența mecanică mare.

Certificare: EN ISO 20345 – Echipament de protecție personală a încălțămintei de lucru

Bocanci de lucru

Tip încălțăminte: bocanci de lucru, fără bombeu metalic.

- interior cu forma anatomică

- rezistența mecanică mare

- sistem șoc absorbant incorporat

- talpa antiderapantă, antistatică din dublu poliuretan PU/PU, rezistentă la uleiuri si carburanți, injectată direct pe fețe

Bombeu cauciucat pentru o mai bună protecție

Certificare: EN ISO 20345 – Echipament de protecție personală a încălțămintei de lucru

Cizme de cauciuc:

- cizme din PVC dublu injecție

- căptușeală textilă

- talpa din PVC/ nitril, antiderapantă SRC, antistatică,

rezistentă la uleiuri;

- soc absorbant în calcai

- bombeu metalic în vârf ( 200 Joule) și inserție lamă anti perforație în talpă pentru protecție la obiecte tăioase

- forma anatomică

Certificare: EN ISO 20345 – Echipament de protecție personală a încălțămintei de lucru

Cizme din țesătură impregnată cu cauciuc (chirză):

Cizme de lucru, model de aplicare universală, asemănător tip «Практик».

Tureatcă înaltă 35 cm, neclintit. Curea reglabilă pentru picior.

Trebuie să fie rezistente la riscurile mecanice (uzură, sfâșiere, sudură) conform SM EN ISO 20347:2022– Echipament de protecție personală a încălțămintei de lucru

Mănuși de cauciuc:

Mănuși de cauciuc pentru uz casnic

SM EN 388

Mănuși combinate:

Mănuși cu palma din piele, spate de bumbac şi manșete cu arici

Norme: SM EN 388

Rezistență la sfâșiere min. 25N

Rezistență la perforație min. 60N

Mănuși de pânză :

Mănuși cu un deget din bumbac din stofă prelată în zona de palme

Materialul de bază este bumbacul (cu ață dublă) severă.

Norme: SM EN 388

Rezistență la sfâșiere min. 25N

Rezistență la perforație min. 60N

Mănuși de protecție antichimică:

Material: nitril

Strat interior: bumbac flockat

Lungime: 33 cm

Grosime: 0,38 mm

Tip de protecție: rezistență chimică

Risc chimic: JKL

Risc mecanic: 4101

SM EN ISO 374-1:2017

Mănuși sudură piele șpalt:

Mănuși din piele șpalt cu 5 degete.

Material: piele șpalt bovină, rezistentă. Culoarea galbenă.

Întăritura palmei din piele integrală de bovină, dosul palmei și manșeta din material textil rezistent.

Protectori din piele pentru degetul arătător și mare, artere, unghi și osul pumnului.

Căptușeala palmei din bumbac

Norme: SM SR EN 12477:2010

Rezistență la sfâșiere min. 25N

Rezistență la perforație min. 60N

Mănuși electroizolante:

Mănuși de protecție electroizolante din latex natural, vulcanizat, formă anatomică, manșetă dreaptă.

Lungime 36 cm, grosime 1,5-1,8 mm, clasa de protecţie 3/RC

Norme: SM EN 388

DIN EN 16350:2014

Mănuși din piele pentru protecția mănușilor electroizolante:

Mănușile din piele au rol de protecție mecanică împotriva tăieturilor, înțepăturilor și zgârierii mănușilor electroizolante.

Mănușile sunt fabricate din piele de vită și capră, de calitate superioară și sunt prevăzute cu o chingă ajustabilă din material textil pentru fixarea corespunzătoare pe mănușa electroizolantă din cauciuc

Norme: SM EN 388

Rezistență la sfâșiere min. 25N

Rezistență la perforație min. 60N

Cască de protecție muncitori:

Culoare albastră.

Material: polietilenă HD, rezistență UV, calota din plastic, rezistență la temperaturi de la -20°C până la + 50ºC.

Rezistență dielectrică.

Suspensie ajustabilă cu fixare în 6 puncte, bandă anti-transpirație, reglare manuală.

SM SR EN 397+A1:2014

Cască de protecție pentru personalul tehnic-ingineresc:

Culoare albă.

Material: polietilenă HD, rezistență UV, calota din plastic, rezistență la temperaturi de la -20°C până la + 50ºC.

Rezistență dielectrică.

Suspensie ajustabilă cu fixare în 6 puncte, bandă anti-transpirație, reglare manuală.

SM SR EN 397+A1:2014

Căptușeală pentru casca de protecție:

Căptușeală termoizolantă pentru cască de protecție, fixare cu patru benzi scai.

Material bumbac 100%

Umplutură vătuită, grosime 200 g/m² sau căptușeală poliester 150 g/m²

Cască antizgomot:

Căști dielectrice cu banda reglabilă pentru protejarea organelor auditive de zgomot.

Asigurarea reducerii zgomotului cu 20-30 dB.

Norme: EN 352-1

SM SR EN 352-1:2010

Antifoane interne individuale:

Dopuri pentru urechi din spumă poliuretanică hipoalergenică, moi, forma conică, cu bandă de legătură. Absorbție medie: 37 dB.

SM SR EN 352-2:2010

Ochelari de protecție transparenți:

Ochelari pentru protejarea ochilor împotriva particulelor, așchiilor, substanțelor chimice. Caracteristici: lentila transparentă din policarbonat; tratament anti zgâriere, antiaburire;

aerisire indirecta.

Norme: EN 166

Ochelari de protecție pentru sudor:

Ochelari de protecție sudor pentru sudare/tăiere/lipire oxi-gaz.

- Întunecime: DIN 5

- Diametru lentile: 50 mm

- Lentile interschimbabile

- Rama din aluminiu

- Rabatabil

- Protectoare laterale

- Dimensiuni: 130x60x65 mm

SM SR EN 175:2010

Filtru de lumină pentru mască sudură:

Externă.

Dimensiuni: 110x52 mm

SM SR EN 169:2010

Ecran de protecție facială din plexiglas transparent :

Scut facial integral, cu ecran de protecție din plexiglas total transparent.

Banderola de frunte executata din polipropilena rezistenta la șocuri. Cuplajul banderolei este reglabil, ușor de mânuit.

Ecranul transparent interschimbabil, executat din PVC.    Norme: EN 166

Mască de protecție cu filtru de cărbune activ:

Masca cu filtru din carbon activ

Materialul superior  din patru straturi  ( 3 straturi de țesătură densă nețesuta + 1 strat de carbon activ)

Filtrare bacterii: 99,5%

Dimensiune: 9,5 cm x 17 cm

SM SR EN 149+A1:2010

Semi-mască antipraf simplă:

Semi mască fără supapă, în formă de cupă, pentru protecție la substanțe solide netoxice.

Capacitate de filtrare până la 4 x CMA (Concentrația maximă admisă)

Straturi multiple pentru o protecție sporită a căilor respiratorii

Benzi de fixare din cauciuc.

SM SR EN 149+A1:2010

Mască de gaz furtun PN 1:

Sistem de respiratie cu aductiune de aer proaspat compus din:

- furtun de respiratie care se conecteaza la masca;

- un element de filtrare pentru curățarea de praf din aerul inhalat;

- centurile de siguranță cu bretele care fixează furtunul;

- semnal de salvare frânghie 12-15 m și un cod PIN, care în zona de sfârșitul aer curat al tubului este setat cu cutie filtru

- carabiniera

- pungi de depozitare.

EN 138

Centură de poziționare:

Centura de poziționare pentru lucru la înălțime

- 2 inele metalice mari de poziționare laterale, rezistență > 2500 daN

- catarama de închidere

- protector lombar, bumbac /pes respirabil

- dublura chinga PES lata de 45 mm, rezistența > 3000 daN

- piese metalice nichelate

Greutate: aprox. 390 g

SM EN 358:2019

Umbrelă pentru protecție la sudarea în mediu deschis:

Umbrelă de  protecție sudura cu 10 sârme, din țesătură hidrofugă cu rezistență ridicată la foc, echipat cu mecanism de înclinare.

Capetele sârmelor închise cu dopuri pentru a proteja țesătura.

Diametru 300 cm.

3. Utilizarea, păstrarea, protecția, calitatea produselor/bunurilor.

Utilizarea echipamentelor individuale de protecție (îmbrăcăminte, încălțăminte de protecție și echipamente de protecție) este limitată și doar în scopuri profesionale (destinate pentru utilizare în timpul programului de lucru, la locul de muncă și pentru îndeplinirea atribuțiilor funcționale).

Achiziționarea bunurilor pentru asigurarea personalului „TERMOELECTRICA” S.A. cu mijloace de protecție conform Contractului Colectiv de Muncă, se va realiza pe loturi. Mărimile produselor solicitate vor fi prezentate în Anexa nr. 1 la prezentul Caiet de sarcini.

Termen și condiții de livrare:

Vânzătorul va furniza bunurile la Depozitul Central al „TERMOELECTRICA” S.A. (mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3).

Transportul și manipularea bunurilor se va realiza de către Furnizor cu mijloace proprii incluse în preț.

La livrarea bunurilor Furnizorul va asigura preluarea gratuită a ambalajului secundar (ambalajului exterior destinat transportului sau expediției) în scopul de tratare, reciclare sau eliminare în siguranță.

Condiții de garanție:

În cazul în care produsele livrate nu corespund cu mostra prezentată, produsul va fi returnat vânzătorului, urmând a fi înlocuit de către acesta, exclusiv din cheltuielile sale, în termen de 10 zile lucrătoare pentru a se conforma cu mostra prezentată și a-și onora obligațiunile contractuale.

În cazul în care bunurile își pierd calitatea de protecție pentru care au fost concepute în perioada de garanție atunci furnizorul este obligat să înlocuiască respectivele bunuri din contul său.

Cerințe la ambalaj și etichetare:

Produsele/bunurile vor fi în ambalajul original sau după caz cu etichetă originală de identificare. Fiecare lot va fi însoțit de certificate de calitate/conformitate a bunurilor și pașapoarte sau instrucțiuni de utilizare (după caz).

Pe lângă denumirea şi adresa producătorului şi/sau ale reprezentantului său autorizat, pașaportul/instrucțiunea trebuie  să cuprindă toate informațiile relevante privind:

a) depozitarea, utilizarea, curățarea, întreținerea, revizia și dezinfectarea. Produsele de curățare, întreținere sau dezinfectare recomandate de producător nu trebuie să aibă efecte nocive asupra EIP sau asupra utilizatorilor, dacă sunt aplicate în conformitate cu instrucțiunile relevante;

b) performanțele obținute în cadrul încercărilor tehnice de verificare a nivelurilor sau grupelor de protecție asigurate de EIP în cauză;

c) accesoriile adecvate ale EIP și caracteristicile pieselor de rezervă corespunzătoare;

d) grupele de protecție adecvate diferitelor niveluri de risc și limitele de utilizare corespunzătoare;

e) termenul sau perioada de ieșire din uz a EIP ori a unor componente ale acestuia;

f) tipul de ambalaj potrivit pentru transportare;

g) semnificația oricărui marcaj;

Instrucțiunile trebuie să fie expuse în mod clar și cuprinzător, redactate în una din limbi: română/rusă/engleză.

Condiții de primire-predare a bunurilor (după caz):

-    Transmiterea bunurilor la depozitul Cumpărătorului se va efectua în baza facturii fiscale, după necesitate cu indicarea în mod obligatoriu în rubrica 7 a facturii fiscale a sintagmei „NON LIVRARE”, în rubrica 10.1 a facturii fiscale în dreptul fiecărei denumiri se va indica tipul operațiunii, de exemplu „Transmitere spre testarea calitativă”.

-   Dacă bunurile au trecut testarea (controlul de întrare de către comisia internă), atunci se semnează actul de predare primire și Vânzătorul eliberează factura fiscală cu data recepției bunurilor.

4. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate.

Caracteristicile EIP trebuie să corespundă cerințelor specificate în pct. 1 al prezentului caiet de sarcini, sau să fi echivalente acestora.

Proiectarea și fabricarea echipamentelor individuale de protecție urmează să corespundă cerințelor esențiale de sănătate și securitate aplicabile stabilite în ”Reglementarea tehnică privind echipamentele individuale de protecție”, aprobată prin Hotărârea Guvernului RM nr. 108 din 23.02.2022.

5. Cerințe privind calculul costului/prețului:

Prețul va fi exprimat în lei fără și cu TVA per fiecare poziție în parte și rămâne ferm pentru toată perioada de derulare a contractului.

Ofertantul va specifica atât prețul unitar, cât și prețul total.

Prețul va include toate cheltuielile aferente (cheltuieli de transport, încărcare, descărcare, manipulări etc.).

6. Mostre:

Ofertantul este obligat să prezinte câte o mostră pe fiecare poziție propusă.

Mostra se va prezenta în ambalajul original în care urmează a fi livrat produsul, marcat și sigilat de către ofertant.

Pe fiecare produs trebuie să existe o etichetă nedetașabilă, cu marcaj permanent care să reziste la spălare și care conține informația privind natura fibrelor, mărimea, pictograme de întreținere etc.

Pentru ofertanții câștigători Mostra va fi păstrată pentru compararea cu produsele livrate, iar la prima livrare, aceasta va deveni produs livrat (respectiva mostra va face parte din cantitatea livrată).

Mostrele neconforme și necâștigătoare se vor returna ofertanților participanți, la finalizarea procedurii de achiziție timp de 7 zile lucrătoare din contul ofertantului.

Ofertanții care depun mostre neconforme vor fi excluse din procedura de achiziție.

7. Definiții:

EIP (Echipament individual de protecție) – orice dispozitiv sau mijloc destinat purtării sau utilizării de către o

persoană ca mijloc de protecție împotriva unui sau mai multor riscuri pentru sănătate și securitate.

Se consideră de asemenea, EIP:

- ansamblu de dispozitive sau articole, combinate de producător într-un întreg, pentru protejarea unei persoane împotriva unui sau mai multor riscuri simultane potențiale;

- dispozitive sau articole de protecție combinate, separat sau împreună cu echipamente individuale care nu au rol de protecție, purtate sau utilizate de către o persoană, în scopul executării unei activități specifice;

- componente interschimbabile ale unui EIP, esențiale pentru o funcționare satisfăcătoare și utilizate exclusiv pentru astfel de echipamente.

8. Documente obligatorii la depunerea ofertei:

- dovada din care să rezulte o formă de înregistrare ca persoană juridică;

- certificate sau recomandări ce confirmă poziția, experiența sau reputația operatorului economic în domeniu;

- dovada de experiență similară;

- specificația tehnică

- specificația de preț;

- documentele ce permit comercializarea produselor menționate, eliberate de organele abilitate ale statului.

9. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor:

- mostre;

- certificate de calitate emise de producător.

Anexa nr. 1

la CS nr.________ din „___” ___________ 2025

| Nr. | Denumirea E.I.P. | U.M. | Mărimea | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lotul 1 |  |  |  |
| 1.1. | Scurtă de iarnă pentru personalul tehnic-ingineresc | buc. | 46/I | 1 |
|  |  |  | 46/III | 3 |
|  |  |  | 48 | 2 |
|  |  |  | 48/II | 5 |
|  |  |  | 48/III | 6 |
|  |  |  | 50 | 1 |
|  |  |  | 50/II | 3 |
|  |  |  | 50/III | 5 |
|  |  |  | 50/IV | 4 |
|  |  |  | 50/V | 3 |
|  |  |  | 52 | 2 |
|  |  |  | 52/II | 3 |
|  |  |  | 52/III | 7 |
|  |  |  | 52/IV | 4 |
|  |  |  | 52/V | 2 |
|  |  |  | 54/II | 1 |
|  |  |  | 54/III | 1 |
|  |  |  | 54/IV | 2 |
|  |  |  | 54/V | 3 |
|  |  |  | 56/IV | 2 |
|  |  |  | 56/V | 5 |
|  |  |  | 56/VI | 1 |
|  |  |  | 58/IV | 1 |
|  |  |  | 58/V | 1 |
|  |  |  | 60/V | 1 |
|  |  |  | 60/VI | 1 |
|  |  |  | 62/III | 1 |
|  |  |  | 66/V | 1 |
|  | Total: |  |  | 72 |
| 2. | Lotul 2 |  |  |  |
| - 2.1. | Scurtă de iarnă pentru muncitori | buc. | 44/III | 1 |
|  |  |  | 46/I | 1 |
|  |  |  | 46/II | 3 |
|  |  |  | 46/IV | 1 |
|  |  |  | 48 | 1 |
|  |  |  | 48/II | 8 |
|  |  |  | 48/III | 20 |
|  |  |  | 48/IV | 5 |
|  |  |  | 48/V | 3 |
|  |  |  | 50/II | 17 |
|  |  |  | 50/III | 26 |
|  |  |  | 50/IV | 13 |
|  |  |  | 50/V | 2 |
|  |  |  | 50/VI | 1 |
|  |  |  | 52 | 2 |
|  |  |  | 52/II | 29 |
|  |  |  | 52/III | 55 |
|  |  |  | 52/IV | 18 |
|  |  |  | 52/V | 2 |
|  |  |  | 54 | 2 |
|  |  |  | 54/II | 8 |
|  |  |  | 54/III | 26 |
|  |  |  | 54/IV | 25 |
|  |  |  | 54/V | 9 |
|  |  |  | 54/VI | 2 |
|  |  |  | 56 | 1 |
|  |  |  | 56/II | 2 |
|  |  |  | 56/III | 8 |
|  |  |  | 56/IV | 14 |
|  |  |  | 56/V | 4 |
|  |  |  | 56/VI | 2 |
|  |  |  | 58/II | 3 |
|  |  |  | 58/III | 6 |
|  |  |  | 58/IV | 2 |
|  |  |  | 58/V | 9 |
|  |  |  | 58/VI | 1 |
|  |  |  | 58/VIII | 1 |
|  |  |  | 60/III | 2 |
|  |  |  | 60/IV | 5 |
|  |  |  | 60/V | 2 |
|  |  |  | 60/VI | 1 |
|  |  |  | 62/III | 1 |
|  |  |  | 62/VI | 1 |
|  |  |  | 64/IV | 3 |
|  |  |  | 64/V | 1 |
|  |  |  | 66/VI | 1 |
|  |  |  | 70/IV | 1 |
|  |  |  | 76/IX | 11 |
|  | Total: |  |  | 362 |
| 3. | Lotul 3 |  |  |  |
| 3.1. | Pelerină impermeabilă | buc. | 46/II | 3 |
|  |  |  | 48/II | 1 |
|  |  |  | 48/III | 1 |
|  |  |  | 50/III | 6 |
|  |  |  | 50/V | 4 |
|  |  |  | 52/II | 50 |
|  |  |  | 52/III | 6 |
|  |  |  | 52/IV | 55 |
|  |  |  | 52/V | 50 |
|  |  |  | 54/II | 51 |
|  |  |  | 54/III | 58 |
|  |  |  | 54/IV | 22 |
|  |  |  | 54/V | 50 |
|  |  |  | 56/II | 23 |
|  |  |  | 56/V | 20 |
|  | Total: |  |  | 450 |
| 3.2. | Vestă reflectorizantă | buc. |  | 225 |
| 4. | Lotul 4 |  |  |  |
| 4.1. | Costum de lucru | set | 40/I | 3 |
|  |  |  | 44/II | 4 |
|  |  |  | 44/III | 1 |
|  |  |  | 46/I | 2 |
|  |  |  | 46/II | 22 |
|  |  |  | 46/III | 12 |
|  |  |  | 46/IV | 2 |
|  |  |  | 48/I | 4 |
|  |  |  | 48/II | 56 |
|  |  |  | 48/III | 72 |
|  |  |  | 48/IV | 21 |
|  |  |  | 48/V | 4 |
|  |  |  | 48/VI | 2 |
|  |  |  | 50/I | 4 |
|  |  |  | 50/II | 47 |
|  |  |  | 50/III | 99 |
|  |  |  | 50/IV | 41 |
|  |  |  | 50/V | 33 |
|  |  |  | 50/VI | 1 |
|  |  |  | 52/II | 69 |
|  |  |  | 52/III | 111 |
|  |  |  | 52/IV | 72 |
|  |  |  | 52/V | 26 |
|  |  |  | 52/VI | 7 |
|  |  |  | 54/I | 1 |
|  |  |  | 54/II | 59 |
|  |  |  | 54/III | 87 |
|  |  |  | 54/IV | 70 |
|  |  |  | 54/V | 33 |
|  |  |  | 54/VI | 16 |
|  |  |  | 56/II | 11 |
|  |  |  | 56/III | 44 |
|  |  |  | 56/IV | 50 |
|  |  |  | 56/V | 12 |
|  |  |  | 56/VI | 7 |
|  |  |  | 56/VII | 2 |
|  |  |  | 56/VIII | 1 |
|  |  |  | 58/I | 3 |
|  |  |  | 58/II | 6 |
|  |  |  | 58/III | 18 |
|  |  |  | 58/IV | 17 |
|  |  |  | 58/V | 20 |
|  |  |  | 58/VI | 2 |
|  |  |  | 60/II | 11 |
|  |  |  | 60/III | 6 |
|  |  |  | 60/IV | 8 |
|  |  |  | 60/V | 9 |
|  |  |  | 60/VI | 5 |
|  |  |  | 62/II | 4 |
|  |  |  | 62/III | 8 |
|  |  |  | 62/IV | 1 |
|  |  |  | 62/V | 6 |
|  |  |  | 62/VI | 1 |
|  |  |  | 62/X | 1 |
|  |  |  | 64/II | 3 |
|  |  |  | 64/IV | 1 |
|  |  |  | 64/V | 3 |
|  |  |  | 64/VI | 2 |
|  |  |  | 66/V | 1 |
|  |  |  | 66/VI | 1 |
|  |  |  | 72/V | 1 |
|  |  |  | 76/VIII | 1 |
|  | Total: |  |  | 1245 |
| 5. | Lotul 5 |  |  |  |
| 5.1. | Costum pentru sudor | set | 48/III | 2 |
|  |  |  | 50/III | 6 |
|  |  |  | 50/IV | 1 |
|  |  |  | 52/III | 8 |
|  |  |  | 54/III | 8 |
|  |  |  | 54/VI | 2 |
|  |  |  | 56/III | 1 |
|  |  |  | 56/IV | 10 |
|  |  |  | 56/VI | 1 |
|  |  |  | 58/III | 8 |
|  |  |  | 58/ IV | 1 |
|  |  |  | 60/III | 1 |
|  |  |  | 62/IV | 2 |
|  | Total: |  |  | 51 |
| 6. | Lotul 6 |  |  |  |
| 6.1. | Costum cauciucat | set | 50/III | 1 |
|  |  |  | 54/IV | 3 |
|  | Total: |  |  | 4 |
| 7. | Lotul 7 |  |  |  |
| 7.1. | Costum bucătar | set | 44/II | 1 |
|  |  |  | 46/III | 1 |
|  |  |  | 48/II | 2 |
|  |  |  | 50/II | 2 |
|  |  |  | 52/II | 2 |
|  |  |  | 54/II | 1 |
|  |  |  | 56/II | 2 |
|  |  |  | 56/III | 1 |
|  |  |  | 58/II | 1 |
|  |  |  | 58/III | 3 |
|  |  |  | 58/VI | 1 |
|  | Total: |  |  | 17 |
| 7.2. | Șorț de bucătărie | buc. |  | 11 |
| 7.3. | Încălțăminte pentru bucătari și îngrijitori de încăperi de producție și de serviciu | pereche | 37 | 8 |
|  |  |  | 38 | 12 |
|  |  |  | 39 | 6 |
|  |  |  | 40 | 4 |
|  |  |  | 41 | 3 |
|  |  |  | 43 | 2 |
|  |  |  | 46 | 1 |
|  | Total: |  |  | 36 |
| 7.4. | Bonetă bucătar | buc. |  | 15 |
| 8. | Lotul 8 |  |  |  |
| 8.1. | Halat medical | buc. | 46/II | 1 |
|  |  |  | 50/II | 2 |
|  |  |  | 52/II | 31 |
|  |  |  | 54/II | 1 |
|  | Total: |  |  | 35 |
| 8.2. | Încălțăminte pentru medici și asistente | pereche | 37 | 1 |
|  |  |  | 38 | 2 |
|  |  |  | 39 | 2 |
|  |  |  | 41 | 1 |
|  | Total: |  |  | 6 |
| 8.3. | Bonetă medicală | buc. |  | 6 |
| 9. | Lotul 9 |  |  |  |
| 9.1. | Halat de lucru (albastru) | buc. | 48/II | 2 |
|  |  |  | 48/III | 3 |
|  |  |  | 50/II | 7 |
|  |  |  | 50/III | 2 |
|  |  |  | 52/III | 8 |
|  |  |  | 52/IV | 1 |
|  |  |  | 54/II | 3 |
|  |  |  | 54/III | 4 |
|  |  |  | 54/IV | 1 |
|  |  |  | 56/II | 6 |
|  |  |  | 56/III | 2 |
|  |  |  | 56/IV | 1 |
|  |  |  | 60/III | 1 |
|  |  |  | 62/II | 3 |
|  |  |  | 62/3 | 1 |
|  |  |  | 66/III | 1 |
|  |  |  | 70/IV | 1 |
|  | Total: |  |  | 47 |
| 9.2. | Halat rezistent chimic | buc. | 46/III | 3 |
|  |  |  | 48/III | 1 |
|  |  |  | 56/III | 1 |
|  | Total: |  |  | 5 |
| 9.3. | Șorț de cauciuc | buc. |  | 22 |
| 10. | Lotul 10 |  |  |  |
| 10.1. | Pantaloni vătuiți | buc. | 46/II | 1 |
|  |  |  | 48/II | 2 |
|  |  |  | 48/III | 1 |
|  |  |  | 48/IV | 1 |
|  |  |  | 50/II | 1 |
|  |  |  | 50/IV | 3 |
|  |  |  | 52/II | 3 |
|  |  |  | 52/IV | 2 |
|  |  |  | 54/III | 2 |
|  |  |  | 54/IV | 3 |
|  |  |  | 56/III | 1 |
|  |  |  | 58/IV | 1 |
|  |  |  | 60/III | 2 |
|  | Total: |  |  | 23 |
| 10.2. | Lenjerie de corp termoizolantă | set | 44/ II | 2 |
|  |  |  | 46/III | 4 |
|  |  |  | 48/III | 4 |
|  |  |  | 52/IV | 2 |
|  |  |  | 54/IV | 2 |
|  | Total: |  |  | 14 |
| 11. | Lotul 11 |  |  |  |
| 11.1. | Bocanci de lucru îmblăniți |  | 36 | 2 |
|  |  |  | 37 | 16 |
|  |  |  | 38 | 28 |
|  |  |  | 39 | 35 |
|  |  |  | 40 | 59 |
|  |  |  | 41 | 98 |
|  |  |  | 42 | 186 |
|  |  |  | 43 | 174 |
|  |  |  | 44 | 74 |
|  |  |  | 45 | 51 |
|  |  |  | 46 | 14 |
|  |  |  | 47 | 2 |
|  | Total: |  |  | 774 |
| 12. | Lotul 12 |  |  |  |
| 12.1. | Bocanci de lucru | pereche | 36 | 5 |
|  |  |  | 37 | 4 |
|  |  |  | 38 | 5 |
|  |  |  | 39 | 8 |
|  |  |  | 40 | 20 |
|  |  |  | 41 | 79 |
|  |  |  | 42 | 127 |
|  |  |  | 43 | 125 |
|  |  |  | 44 | 51 |
|  |  |  | 45 | 40 |
|  |  |  | 46 | 12 |
|  |  |  | 47 | 4 |
|  |  |  | 48 | 2 |
|  | Total: |  |  | 482 |
| 13. | Lotul 13 |  |  |  |
| 13.1. | Cizme de cauciuc | pereche | 37 | 3 |
|  |  |  | 39 | 4 |
|  |  |  | 40 | 6 |
|  |  |  | 41 | 44 |
|  |  |  | 42 | 60 |
|  |  |  | 43 | 59 |
|  |  |  | 44 | 31 |
|  |  |  | 45 | 17 |
|  |  |  | 46 | 8 |
|  |  |  | 48 | 1 |
|  | Total: |  |  | 233 |
| 13.2. | Cizme din țesătură impregnată cu cauciuc (chirză) | pereche | 39 | 2 |
|  |  |  | 40 | 10 |
|  |  |  | 41 | 60 |
|  |  |  | 42 | 121 |
|  |  |  | 43 | 116 |
|  |  |  | 44 | 48 |
|  |  |  | 45 | 22 |
|  |  |  | 46 | 7 |
|  |  |  | 48 | 1 |
|  | Total: |  |  | 387 |
| 14. | Lotul 14 |  |  |  |
| 14.1. | Mănuși de cauciuc | pereche |  | 1896 |
| 14.2. | Mănuși combinate | pereche |  | 3017 |
| 14.3. | Mănuși de pânză | pereche |  | 150 |
| 14.4. | Mănuși de protecție antichimică | pereche | M | 24 |
|  |  | pereche | L | 6 |
| 15. | Lotul 15 |  |  |  |
| 15.1. | Mănuși sudură piele șpalț | pereche |  | 432 |
| 15.2. | Mănuși electroizolante 1000V | pereche |  | 6 |
| 15.3. | Mănuși electroizolante 7500V | pereche |  | 30 |
| 15.4. | Mănuși din piele pentru protecția mănușilor electroizolante | pereche |  | 15 |
| 16. | Lotul 16 |  |  |  |
| 16.1. | Cască de protecție (albastră) | buc. |  | 50 |
| 16.2. | Cască de protecție pentru PTI (albă) | buc. |  | 19 |
| 16.3. | Căptușeală pentru casca de protecție | buc. |  | 136 |
| 17. | Lotul 17 |  |  |  |
| 17.1. | Cască antizgomot | buc. |  | 87 |
| 17.2. | Antifoane interne individuale | pereche |  | 1015 |
| 18. | Lotul 18 |  |  |  |
| 18.1. | Ochelari de protecție transparenți | buc. |  | 430 |
| 18.2. | Ochelari de protecție pentru sudori | buc. |  | 10 |
| 18.3. | Filtru de lumină pentru mască sudură | buc. |  | 10 |
| 18.4. | Ecran de protecție facială din plexiglas transparent | buc. |  | 90 |
| 19. | Lotul 19 |  |  |  |
| 19.1. | Mască de protecție cu filtru de cărbune activ | buc. |  | 60 |
| 19.2. | Filtru de cărbune activ pentru mască | buc. |  | 20 |
| 19.2. | Semi-mască antipraf simplă | buc. |  | 1300 |
| 19.3. | Masca antigaz cu furtun gofrat №1 | set |  | 5 |
| 20. | Lotul 20 |  |  |  |
| 22.1. | Centură de poziționare | buc. |  | 25 |
| 21. | Lotul 21 |  |  |  |
| 21.1. | Umbrelă pentru protecție la sudarea în mediu deschis | buc. |  | 21 |