CAIET DE SARCINI

PENTRU CEREREA OFERTELOR DE PREȚURI

1. Denumirea beneficiarului de stat                       Primaria or. Otaci____

2. Organizatorul procedurii de achiziție               Primaria or. Otaci____

3. Obiectul achizițiilor                                Forarea unei sonde arteziene si construirea stației de dezinfectare (pe terenul cu nr. cad. 6203111.001 si 6203102.175 proprietate publica UAT Otaci)

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-1

Forarea sondei arteziene

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Forarea sondei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | TsC02B1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. |  |  | 100 m3 |  |  |  | 0,320 |
|  |  | 2952260003521 |  |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  | h-ut |  | 4,3900 |  | 1,405 |
| 2 |  | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  | m3 |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 2,0600 |  | 2,06 |
| 3 |  | AcF03A |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip |  |  | m3 |  |  |  | 0,700 |
|  |  | 9312040019600 |  |  | Sapator |  | h-om |  | 0,6100 |  | 0,427 |
|  |  | 1421102200548 |  |  | Nisip pentru amenajare |  | m3 |  | 1,0250 |  | 0,718 |
| 4 |  | FjH03C |  | Montarea si demontarea instalatiei de foraj 1BA-5B |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 8113020070100 |  |  | Sondor |  | h-om |  | 171,0000 |  | 171,00 |
|  |  | 2010212913420 |  |  | Grinzi de rasinoase |  | m3 |  | 1,0000 |  | 1,05 |
|  |  | 2010102904340 |  |  | Dulapi de rasinoase |  | m3 |  | 1,8000 |  | 1,89 |
|  |  | 2010102903831 |  |  | Scind de rasinoase sau foioase |  | m3 |  | 0,5000 |  | 0,525 |
|  |  | 2873145887002 |  |  | Cuie |  | kg |  | 30,0000 |  | 31,50 |
| 5 |  | FjF02A |  | Cimentarea coloanelor la suprafata |  |  | m3 |  |  |  | 0,770 |
|  |  | 8113020070100 |  |  | Sondor |  | h-om |  | 15,7000 |  | 12,089 |
|  |  | 2651122100024 |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  | kg |  | 1,0490 |  | 0,808 |
|  |  | 1212121212121 |  |  | Apa |  | m3 |  | 0,7000 |  | 0,539 |
|  |  | 2952270002719 |  |  | Instalatie de foraj hidraulic 1BA-5B |  | h-ut |  | 3,1400 |  | 2,418 |
| 6 |  | FjF02A |  | Cimentarea coloanelor la suprafata |  |  | m3 |  |  |  | 2,510 |
|  |  | 8113020070100 |  |  | Sondor |  | h-om |  | 15,7000 |  | 39,407 |
|  |  | 2651122100024 |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  | kg |  | 1,0490 |  | 2,633 |
|  |  | 1212121212121 |  |  | Apa |  | m3 |  | 0,7000 |  | 1,757 |
|  |  | 2952270002719 |  |  | Instalatie de foraj hidraulic 1BA-5B |  | h-ut |  | 3,1400 |  | 7,881 |
| 7 |  | FjF01B |  | Carotaj electric inclusiv pregatirea forajului pentru tubare executat cu instalatie 1BA-5B |  |  | operatie |  |  |  | 2,000 |
|  |  | 8113020070100 |  |  | Sondor |  | h-om |  | 120,0000 |  | 240,00 |
|  |  | 2952270002719 |  |  | Instalatie de foraj hidraulic 1BA-5B |  | h-ut |  | 12,0000 |  | 24,00 |
|  |  | 2952270002989 |  |  | Instalatie de carotaj electric |  | h-ut |  | 8,0000 |  | 16,00 |
|  |  | 2912340002510 |  |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 6,0 - 9,9 mc/min |  | h-ut |  | 12,0000 |  | 24,00 |
| 8 |  | FjF04B |  | Curatirea si spalarea cu apa a forajelor executate cu instalatie 1BA-5B |  |  | m |  |  |  | 120,000 |
|  |  | 8113020070100 |  |  | Sondor |  | h-om |  | 0,2400 |  | 28,80 |
|  |  | 1212121212121 |  |  | Apa |  | m3 |  | 0,9000 |  | 108,00 |
|  |  | 2952270002719 |  |  | Instalatie de foraj hidraulic 1BA-5B |  | h-ut |  | 0,0400 |  | 4,80 |
|  |  | 2912340002510 |  |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 6,0 - 9,9 mc/min |  | h-ut |  | 0,0400 |  | 4,80 |
| 9 |  | FjF05B |  | Decolmatarea straturilor acvifere prin pistonaj cu lingura la forajele executate cu instalatie 1BA-5B |  |  | m |  |  |  | 120,000 |
|  |  | 8113020070100 |  |  | Sondor |  | h-om |  | 2,0000 |  | 240,00 |
|  |  | 1212121212121 |  |  | Apa |  | m3 |  | 15,0000 |  | 1 800,00 |
|  |  | 2952270002719 |  |  | Instalatie de foraj hidraulic 1BA-5B |  | h-ut |  | 0,4000 |  | 48,00 |
|  |  | 2912340002510 |  |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 6,0 - 9,9 mc/min |  | h-ut |  | 0,4000 |  | 48,00 |
| 10 |  | FjE03C |  | Executarea pomparilor pentru denisipare in vederea punerii si repunerii in exploatare a forajelor executate cu instalatie 1BA-5B |  |  | ora |  |  |  | 120,000 |
|  |  | 8113020070100 |  |  | Sondor |  | h-om |  | 6,0000 |  | 720,00 |
|  |  | 2952270002719 |  |  | Instalatie de foraj hidraulic 1BA-5B |  | h-ut |  | 1,0000 |  | 120,00 |
|  |  | 2912340002510 |  |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 6,0 - 9,9 mc/min |  | h-ut |  | 1,0000 |  | 120,00 |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-2

Solutii tehnologice (202404/24-A-CT)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de materie prima,resurse materiale si termo-energetice |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | In perioada lucrarilor de reglare-demarare |

| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Camin de evidenta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | TsC02D1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. |  |  | 100 m3 |  |  |  | 0,094 |
|  |  | 2952260003521 |  |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  | h-ut |  | 4,7700 |  | 0,448 |
| 2 |  | TsI51A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km |  |  | t |  |  |  | 15,540 |
|  |  | 3410540000007 |  |  | Autobasculanta-10t |  | h-ut |  | 0,0383 |  | 0,595 |
| 3 |  | TsC02B1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. |  |  | 100 m3 |  |  |  | 0,118 |
|  |  | 2952260003521 |  |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  | h-ut |  | 4,3900 |  | 0,518 |
| 4 |  | AcD21A1 |  | Turnarea betonului C12/15 in straturi cu grosimea de 5-20 cm, pentru completari egalizari, pante si umpluturi la canale in executie prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m, Pentru beton procurat din statii centralizate |  |  | m3 |  |  |  | 3,620 |
|  |  | 7129090010600 |  |  | Drenor-canalist |  | h-om |  | 6,0500 |  | 21,901 |
|  |  | 26631021000004 |  |  | Beton C12/15 |  | m3 |  | 1,0300 |  | 3,766 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,1000 |  | 0,366 |
|  |  | 2952270007602 |  |  | Tirfor 1,5 tf |  | h-ut |  | 0,2500 |  | 0,905 |
|  |  | 2952270003799 |  |  | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW |  | h-ut |  | 0,6000 |  | 2,172 |
| 5 |  | AcE12A |  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana |  |  | m3 |  |  |  | 1,820 |
|  |  | 7136050012000 |  |  | Instalator alimentari apa |  | h-om |  | 6,0000 |  | 10,92 |
|  |  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  | h-om |  | 2,8400 |  | 5,169 |
|  |  | 2663102100957 |  |  | Beton de ciment clasa B15/M200 |  | m3 |  | 0,2840 |  | 0,522 |
|  |  | 2010102915572 |  |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  | m2 |  | 0,2100 |  | 0,386 |
|  |  | 2664102101196 |  |  | Mortar -ciment M 50 |  | m3 |  | 0,0860 |  | 0,158 |
|  |  | 1411122201752 |  |  | Piatra sparta |  | m3 |  | 0,2590 |  | 0,476 |
|  |  | 2874145893787 |  |  | Cuie de constructii |  | kg |  | 0,0900 |  | 0,165 |
|  |  | 2664102101126 |  |  | Var |  | kg |  | 0,1470 |  | 0,27 |
|  |  | 2010102906951 |  |  | Bara de lemn |  | m3 |  | 0,0040 |  | 0,007 |
|  |  | 3410520001373 |  |  | Automacara 5 tf |  | h-ut |  | 1,6800 |  | 3,058 |
| 6 |  |  |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-6 (0,39 m3) |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 70090 |  |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-6 (0,39 m3) |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,00 |
| 7 |  |  |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9a (0,45 m3) |  |  | buc |  |  |  | 2,000 |
|  |  | 26611264332021 |  |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 (0,45 m3) |  | buc |  | 1,0000 |  | 2,00 |
| 8 |  |  |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1(0,51 m3) |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 26611264332012 |  |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1(0,51 m3) |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,00 |
| 9 |  |  |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 26611264330911 |  |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,00 |
| 10 |  |  |  | Capacul cu rama din fonta tip Л8 |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 70074 |  |  | Capacul cu rama din fonta tip Л8 |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,00 |
| 11 |  | RCsB30K |  | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 120 mm / k=0,95 pentru diametrul forarii de 114 mm |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 7123011000200 |  |  | Betonist |  | h-om |  | 0,4910 |  | 0,466 |
|  |  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  | h-om |  | 0,2110 |  | 0,20 |
|  |  | 5001000100135 |  |  | Freza cu carota diamanta |  | buc |  | 0,0104 |  | 0,01 |
|  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  | m3 |  | 0,0510 |  | 0,048 |
|  |  | 2952260003904 |  |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm |  | h-ut |  | 0,3400 |  | 0,323 |
| 12 |  | SA34H |  | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 5" / Teava de protectie ф114x3,0mm - 0,2m/buc |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 0,6000 |  | 0,60 |
|  |  | 25221033048415 |  |  | Teava de protectie ф114x3,0mm |  | m |  | 0,2000 |  | 0,20 |
|  |  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 |  | 0,0870 |  | 0,087 |
|  |  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,0400 |  | 0,04 |
|  |  | 2735725903453 |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg |  | 0,0090 |  | 0,009 |
|  |  | 2430116100798 |  |  | Grund, ulei anticoroziv |  | kg |  | 0,0240 |  | 0,024 |
|  |  | 2651122100440 |  |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  | kg |  | 0,4280 |  | 0,428 |
|  |  | 2652102100713 |  |  | Var pasta |  | m3 |  | 0,0002 |  | 0,00 |
|  |  | 1421102200525 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 |  | 0,0024 |  | 0,002 |
|  |  | 4100116202820 |  |  | Apa potabila |  | m3 |  | 0,0010 |  | 0,001 |
| 13 |  | AcA15A |  | Montarea conductelor cu tuburi din azbociment, asamblate cu mufe din azbociment si inel de cauciuc, avind lungimea de 3 m si diametrul de 100 mm |  |  | m |  |  |  | 1,200 |
|  |  | 7136050012000 |  |  | Instalator alimentari apa |  | h-om |  | 0,5000 |  | 0,60 |
|  |  | 25137366015013 |  |  | Inel de cauciuc pentru etansare d.100 |  | buc |  | 0,3420 |  | 0,423 |
|  |  | 26651227010013 |  |  | Tub de azbociment de presiune d.100 |  | m |  | 1,0250 |  | 1,267 |
|  |  | 26651227016013 |  |  | Mufa de azbociment d.100 |  | buc |  | 0,3420 |  | 0,423 |
|  |  | 2952270003306 |  |  | Electropompa de apa 4-6 kw |  | h-ut |  | 0,0100 |  | 0,012 |
|  |  | 3410520001373 |  |  | Automacara 5 tf |  | h-ut |  | 0,0040 |  | 0,005 |
| 14 |  | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  | m3 |  |  |  | 11,800 |
|  |  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 0,3100 |  | 3,658 |
| 15 |  | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  | 100 m3 |  |  |  | 0,118 |
|  |  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 8,8200 |  | 1,041 |
|  |  | 2952270004021 |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  | h-ut |  | 9,4300 |  | 1,113 |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Camin de evidenta |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Materiale si utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | IA18B |  | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control / Manometru cu indice de masurare 0-1 MPa |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om |  | 0,4000 |  | 0,40 |
|  |  | 33205000000016 |  |  | Manometru cu indice de masurare 0-1 MPa |  | buc |  | 1,0100 |  | 1,01 |
|  |  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  | kg |  | 0,0060 |  | 0,006 |
|  |  | 2430126100338 |  |  | Solutie de etansare |  | kg |  | 0,0120 |  | 0,012 |
| 17 |  | SD19A |  | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Vana din fonta cu cai de tensiune si caneluri P=1,0 MPa ф15 |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 0,2300 |  | 0,23 |
|  |  | 29131245031517 |  |  | Vana din fonta cu cai de tensiune si caneluri P=1,0 MPa ф15 |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,015 |
| 18 |  | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm / Vana din fonta P=1,0 MPa ф65 |  |  | buc |  |  |  | 3,000 |
|  |  | 7136050012000 |  |  | Instalator alimentari apa |  | h-om |  | 0,5500 |  | 1,65 |
|  |  | 28741173000018 |  |  | Vana din fonta P=1,0 MPa ф65 |  | buc |  | 1,0000 |  | 3,12 |
| 19 |  | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm / Clapeta inversa din fonta P=1,0 MPa ф65 |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 7136050012000 |  |  | Instalator alimentari apa |  | h-om |  | 0,8900 |  | 0,89 |
|  |  | 28752741101019 |  |  | Clapeta inversa din fonta P=1,0 MPa ф65 |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,00 |
|  |  | 2513736601000 |  |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  | buc |  | 1,0100 |  | 1,01 |
|  |  | 2874115801000 |  |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  | buc |  | 4,0000 |  | 4,00 |
| 20 |  | SA35A |  | Cap ermetic de tip ОГ-50, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 0,5500 |  | 0,55 |
|  |  | 2721204117897 |  |  | Cap ermetic de tip ОГ-50 |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,01 |
|  |  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  | kg |  | 0,0380 |  | 0,038 |
|  |  | 2430116100798 |  |  | Grund, ulei anticoroziv |  | kg |  | 0,0800 |  | 0,081 |
| 21 |  | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm / Robinet automat de aerisire din fonta ф65 |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 7136050012000 |  |  | Instalator alimentari apa |  | h-om |  | 0,8900 |  | 0,89 |
|  |  | 28752741101021 |  |  | Robinet automat de aerisire din fonta ф65 |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,00 |
|  |  | 2513736601000 |  |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  | buc |  | 1,0100 |  | 1,01 |
|  |  | 2874115801000 |  |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  | buc |  | 4,0000 |  | 4,00 |
| 22 |  | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Cap mufa conexiune D50 |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 7136050012000 |  |  | Instalator alimentari apa |  | h-om |  | 0,5800 |  | 0,58 |
|  |  | 2523156713612 |  |  | Cap mufa conexiune D50 |  | buc |  | 1,0300 |  | 1,03 |
| 23 |  | AcA05G |  | Montarea tevilor din otel, zincate (aparente sau ingropate), pentru alimentari cu apa, asamblate prin sudo-brazare, avind diametrul de 3" / Conducta din otel zincata ф75x4,0; Element de imbinare (mufa ф75) - 3 buc |  |  | m |  |  |  | 17,000 |
|  |  | 7136050012000 |  |  | Instalator alimentari apa |  | h-om |  | 1,8200 |  | 30,94 |
|  |  | 27221033050023 |  |  | Conducta din otel zincata ф75x4,0 |  | m |  | 1,0200 |  | 18,207 |
|  |  | 2873155903088 |  |  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si |  | kg |  | 0,1500 |  | 2,678 |
|  |  | 28752740000023 |  |  | Elemente imbinare (mufa ф75) |  | buc |  | 0,1700 |  | 3,034 |
|  |  | 2952270007602 |  |  | Tirfor 1,5 tf |  | h-ut |  | 0,1500 |  | 2,55 |
|  |  | 2952270003306 |  |  | Electropompa de apa 4-6 kw |  | h-ut |  | 0,0010 |  | 0,017 |
| 24 |  | RpIC31D |  | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 2 1/2" |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 7136040011800 |  |  | Instalator incalzire |  | h-om |  | 0,9400 |  | 0,94 |
|  |  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,1780 |  | 0,178 |
|  |  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 |  | 0,0440 |  | 0,044 |
|  |  | 2735725903453 |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg |  | 0,0340 |  | 0,034 |
|  |  | 3110500002401 |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut |  | 0,4000 |  | 0,40 |
| 25 |  |  |  | Niplu din otel L=0,3m ф65 |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 70025 |  |  | Niplu din otel L=0,3m ф65 |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,00 |
| 26 |  | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm / Reductie din inox cu flanse ф110x65 |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 7136050012000 |  |  | Instalator alimentari apa |  | h-om |  | 0,8900 |  | 0,89 |
|  |  | 28752741101026 |  |  | Reductie din inox cu flanse ф110x65 |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,00 |
|  |  | 2513736601000 |  |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  | buc |  | 1,0100 |  | 1,01 |
|  |  | 2874115801000 |  |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  | buc |  | 4,0000 |  | 4,00 |
| 27 |  | AcA31A |  | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm / Cot din otel zincat 90* ф65 |  |  | buc |  |  |  | 2,000 |
|  |  | 7136050012000 |  |  | Instalator alimentari apa |  | h-om |  | 0,8900 |  | 1,78 |
|  |  | 28752744001027 |  |  | Cot din otel zincat 90* ф65 |  | buc |  | 1,0000 |  | 2,10 |
|  |  | 3110320003006 |  |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  | h-ut |  | 0,4000 |  | 0,80 |
| 28 |  | AcA31A |  | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm / Teu din otel zincat ф65 |  |  | buc |  |  |  | 2,000 |
|  |  | 7136050012000 |  |  | Instalator alimentari apa |  | h-om |  | 0,8900 |  | 1,78 |
|  |  | 28752744001028 |  |  | Teu din otel zincat ф65 |  | buc |  | 1,0000 |  | 2,10 |
|  |  | 3110320003006 |  |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  | h-ut |  | 0,4000 |  | 0,80 |
| 29 |  | AcA31A |  | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm / Flansa din otel zincat sudabila plata ф65mm P=1,0 MPa |  |  | buc |  |  |  | 14,000 |
|  |  | 7136050012000 |  |  | Instalator alimentari apa |  | h-om |  | 0,8900 |  | 12,46 |
|  |  | 28752744001029 |  |  | Flansa din otel zincat sudabila plata ф65mm P=1,0 MPa |  | buc |  | 1,0000 |  | 14,70 |
|  |  | 3110320003006 |  |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  | h-ut |  | 0,4000 |  | 5,60 |
| 30 |  | AcA31A |  | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm / Flansa din otel zincat sudabila plata ф63mm P=1,0 MPa |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 7136050012000 |  |  | Instalator alimentari apa |  | h-om |  | 0,8900 |  | 0,89 |
|  |  | 28752744001030 |  |  | Flansa din otel zincat sudabila plata ф63mm P=1,0 MPa |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,05 |
|  |  | 3110320003006 |  |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  | h-ut |  | 0,4000 |  | 0,40 |
| 31 |  | AcA52D |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm./ Conducta de polietilena PE100 RC, ф110x6,6, PN12,5, SDR 13.6 |  |  | m |  |  |  | 7,000 |
|  |  | 7136080025000 |  |  | Montator conducte |  | h-om |  | 0,1830 |  | 1,281 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,0950 |  | 0,665 |
|  |  | 252121671000163 |  |  | Conducta de polietilena PE100 RC, ф110x6,6, PN12,5, SDR 13.6 |  | m |  | 1,0050 |  | 7,035 |
|  |  | 25132066215001 |  |  | Banda de avertizare |  | m |  | 1,0800 |  | 7,56 |
|  |  | 3410520006752 |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  | h-ut |  | 0,1000 |  | 0,70 |
| 32 |  | TfE01C |  | Montarea tevilor din otel, preizolate, pentru incalzire, in canal existent, pe pat de nisip sau suprateran, cu diametrul nominal de 100 pina la 125 mm / Conducta de ventilare din Inox DN110 |  |  | m |  |  |  | 3,500 |
|  |  | 7136080025000 |  |  | Montator conducte |  | h-om |  | 0,1500 |  | 0,525 |
|  |  | 7212030022700 |  |  | Sudor |  | h-om |  | 0,3500 |  | 1,225 |
|  |  | 27221031600032 |  |  | Conducta de ventilare din Inox DN110 |  | m |  | 1,0040 |  | 3,514 |
|  |  | 2735725901259 |  |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  | kg |  | 0,0200 |  | 0,07 |
|  |  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,0030 |  | 0,01 |
|  |  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 |  | 0,0040 |  | 0,014 |
|  |  | 4100116202820 |  |  | Apa potabila |  | m3 |  | 0,0120 |  | 0,042 |
|  |  | 3110320002304 |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  | h-ut |  | 0,1200 |  | 0,42 |
|  |  | 2912340002506 |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  | h-ut |  | 0,0100 |  | 0,035 |
|  |  | 2952270004702 |  |  | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) |  | h-ut |  | 0,0100 |  | 0,035 |
|  |  | 3410520006753 |  |  | Automacara 12 - 15 TF |  | h-ut |  | 0,0200 |  | 0,07 |
| 33 |  | TfE02C |  | Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 100 pina la 125 mm / Cot din Inox sudabil DN110 |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 7136080025000 |  |  | Montator conducte |  | h-om |  | 0,9000 |  | 0,90 |
|  |  | 7212030022700 |  |  | Sudor |  | h-om |  | 2,0000 |  | 2,00 |
|  |  | 28752740160033 |  |  | Cot din Inox sudabil DN110 |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,00 |
|  |  | 2735725901259 |  |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  | kg |  | 0,2320 |  | 0,232 |
|  |  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,1850 |  | 0,185 |
|  |  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 |  | 0,3760 |  | 0,376 |
|  |  | 4100116202820 |  |  | Apa potabila |  | m3 |  | 0,0720 |  | 0,072 |
|  |  | 3110320002304 |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  | h-ut |  | 1,5500 |  | 1,55 |
|  |  | 2912340002506 |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  | h-ut |  | 0,0100 |  | 0,01 |
| 34 |  | AcA53C |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. / Capat conducta ф110/100 |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 7212030022700 |  |  | Sudor |  | h-om |  | 1,2000 |  | 1,20 |
|  |  | 25231567138154 |  |  | Capat conducta ф110/100 |  | buc |  | 1,0100 |  | 1,01 |
|  |  | 2940600003015 |  |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  | h-ut |  | 1,0800 |  | 1,08 |
|  |  | 3110320012304 |  |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  | h-ut |  | 1,0800 |  | 1,08 |
| 35 |  | AcA23A |  | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm / Flansa libera ф110 |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 7136050012000 |  |  | Instalator alimentari apa |  | h-om |  | 0,5800 |  | 0,58 |
|  |  | 28752744282055 |  |  | Flansa libera ф110 |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,03 |
|  |  | 2513736601000 |  |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  | buc |  | 1,0100 |  | 1,04 |
|  |  | 2874115800001 |  |  | Suruburi hexagonale cu piulite |  | buc |  | 8,0000 |  | 8,24 |
| 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Materiale si utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | 07-04-030-04 |  | Pompa arteziana, cu motor electric submersibil |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 61,0000 |  | 61,00 |
|  |  | 1010322 |  |  | Petrol pentru scopuri tehnice, marca "КТ-1", "КТ-2" |  | t |  | 0,0050 |  | 0,005 |
|  |  | 1010388 |  |  | Vopsele de ulei, culoare de pamint "МА-0115": mumie, miniu de fier |  | t |  | 0,0010 |  | 0,001 |
|  |  | 1010628 |  |  | Ulei sicativat combinat "К-3" |  | t |  | 0,0005 |  | 0,00 |
|  |  | 1010849 |  |  | Placa de cauciuc, vulcanizata, in rulou |  | kg |  | 3,0000 |  | 3,00 |
|  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 5,0000 |  | 5,00 |
|  |  | 3009137 |  |  | Vane de otel, 50 mm |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,00 |
|  |  | 5 |  |  | Masa utilajului |  | t |  | 0,5600 |  | 0,56 |
|  |  | 021102 |  |  | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t |  | h-ut |  | 7,6300 |  | 7,63 |
| 37 |  | SE58C |  | Contoare de apa rece, avind DN50 |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 0,5500 |  | 0,55 |
| 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Materiale si utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  |  |  | Pompa submersibila, Q=20 m3/h, Hp=129.5m, puterea electrica nominala P-15kW, M=90.20kg de tip TWI 6.8-22-B-SD sau analog |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 60019 |  |  | Pompa submersibila, Q=20 m3/h, Hp=129.5m, puterea electrica nominala P-15kW, M=90.20kg de tip TWI 6.8-22-B-SD |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,00 |
| 39 |  |  |  | Apometru cu turbina ф65 |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 60020 |  |  | Apometru cu turbina ф65 |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,00 |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-3

Amenajarea teritoriu (202424/04-A-PG)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Scoatrea stratului fertil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | TsC18A1 |  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 |  |  | 100 m3 |  |  |  | 0,474 |
|  |  | 2952260003553 |  |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  | h-ut |  | 2,1000 |  | 0,995 |
| 2. Cai de acces |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | TsA02B |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu |  |  | m3 |  |  |  | 3,40 |
|  |  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 1,1900 |  | 4,046 |
| 3 |  | TsE06B |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv |  |  | 100m2 |  |  |  | 1,58 |
|  |  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 9,0300 |  | 14,267 |
|  |  | 4100116202806 |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 |  | 1,0000 |  | 1,58 |
|  |  | 2952240004004 |  |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  | h-ut |  | 1,4000 |  | 2,212 |
| 4 |  | TsC54C |  | Strat de fundatie din balast amestec optimal fr. 0-63 mm conform SM SR EN 13242+A1 |  |  | m3 |  |  |  | 15,80 |
|  |  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 0,9900 |  | 15,642 |
|  |  | 1421102201268 |  |  | Balast amestec optimal fr. 0-63 mm conform SM SR EN 13242+A1 |  | m3 |  | 1,1500 |  | 18,17 |
|  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  | m3 |  | 0,1000 |  | 1,58 |
|  |  | 2952270004021 |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  | h-ut |  | 0,4200 |  | 6,636 |
| 5 |  | DE18A |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton vibropresat, dimensiuni 200x100 mm, grosime 60 mm, culoare sura, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm |  |  | m2 |  |  |  | 158,00 |
|  |  | 7129020012800 |  |  | Pavator |  | h-om |  | 0,5802 |  | 91,672 |
|  |  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  | h-om |  | 0,0158 |  | 2,496 |
|  |  | 26611128006552 |  |  | Placi din vibropresat, dimensiuni 200x100 mm, grosime 60 mm, culoare sura |  | m2 |  | 1,0150 |  | 160,37 |
|  |  | 2651122100027 |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  | kg |  | 1,6000 |  | 252,80 |
|  |  | 2651122100442 |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  | kg |  | 7,8700 |  | 1 243,46 |
|  |  | 1421102200546 |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  | m3 |  | 0,0050 |  | 0,79 |
|  |  | 1421102200547 |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  | m3 |  | 0,0428 |  | 6,762 |
|  |  | 2881116002701 |  |  | Disc pentru taiat placi |  | buc |  | 0,0200 |  | 3,16 |
| 6 |  | DE10E |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 18x10 cm, pe fundatie de beton C16/20 (0.055 m3/m) |  |  | m |  |  |  | 61,00 |
|  |  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 0,1700 |  | 10,37 |
|  |  | 7129020012800 |  |  | Pavator |  | h-om |  | 0,5100 |  | 31,11 |
|  |  | 2663102100912 |  |  | Beton marfa clasa C16/20 (B20/M250) |  | m3 |  | 0,0550 |  | 3,355 |
|  |  | 2651122100024 |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  | kg |  | 3,5000 |  | 213,50 |
|  |  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 |  | 0,0100 |  | 0,61 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,0060 |  | 0,366 |
|  |  | 2666122800293 |  |  | Bordura beton 500x180x100 mm |  | m |  | 1,0050 |  | 61,305 |
| 3. Spatii verzi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | TsH05A |  | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime |  |  | m2 |  |  |  | 158,00 |
|  |  | 7129020012880 |  |  | Peisagist-floricultor |  | h-om |  | 0,1100 |  | 17,38 |
| 8 |  | TsH230A |  | Prelucrarea solului cu motocultivator cu freza, adincime 12-15 cm |  |  | 100m2 |  |  |  | 0,42 |
|  |  | 931006001992 |  |  | Piesagist-floricultor |  | h-om |  | 2,6000 |  | 1,092 |
|  |  | 232011620050 |  |  | Benzina A-92 |  | l |  | 1,0000 |  | 0,42 |
|  |  | 154212610894 |  |  | Ulei TAD-17 |  | l |  | 0,8000 |  | 0,336 |
|  |  | 232018620180 |  |  | Ulei CASTROL |  | l |  | 0,6800 |  | 0,286 |
|  |  | 29000001 |  |  | Motocultivator BS-3,5 |  | h-ut |  | 1,7000 |  | 0,714 |
| 9 |  | TsE02B |  | Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu |  |  | 100m2 |  |  |  | 2,00 |
|  |  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 3,9300 |  | 7,86 |
| 10 |  | TsH09A |  | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% |  |  | 100m2 |  |  |  | 2,00 |
|  |  | 7129020012880 |  |  | Peisagist-floricultor |  | h-om |  | 4,8200 |  | 9,64 |
|  |  | 0221107204435 |  |  | Seminte de plante-graminee perene (pm) |  | kg |  | 3,9600 |  | 7,92 |
| 11 |  | TsH12A |  | Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti |  |  | 100m2 |  |  |  | 2,00 |
|  |  | 7129020012880 |  |  | Peisagist-floricultor |  | h-om |  | 0,6600 |  | 1,32 |
|  |  | 4100116202806 |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 |  | 1,0000 |  | 2,00 |
| 12 |  | TsH238E |  | Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adincime 0,4 - 0,7 m:- sol mediu |  |  | buc |  |  |  | 8,00 |
|  |  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 1,0700 |  | 8,56 |
| 13 |  | TsH24A |  | Plantari arbusti fara balot |  |  | buc |  |  |  | 8,00 |
|  |  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 0,0200 |  | 0,16 |
|  |  | 7129020012880 |  |  | Peisagist-floricultor |  | h-om |  | 0,3400 |  | 2,72 |
|  |  | 1111000100002 |  |  | Puieti arbusti foioase fara balot |  | buc |  | 1,0400 |  | 8,32 |
|  |  | 4100116202806 |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 |  | 0,0020 |  | 0,016 |
|  |  | 0221107204203 |  |  | Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm |  | kg |  | 0,1200 |  | 0,96 |
|  |  | 1714227322897 |  |  | Fringhie cinepa 9-16 mm |  | kg |  | 0,0100 |  | 0,08 |
|  |  | 2052157343803 |  |  | Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m |  | buc |  | 0,0100 |  | 0,08 |
| 4. Ingradirea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | TsA02B |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la canale, adincime < 0,75 m, teren mijlociu |  |  | m3 |  |  |  | 2,70 |
|  |  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 1,1900 |  | 3,213 |
| 15 |  | CA04B3 |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300 |  |  | m3 |  |  |  | 2,70 |
|  |  | 7123010010200 |  |  | Betonist |  | h-om |  | 6,1500 |  | 16,605 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,4500 |  | 1,215 |
|  |  | 2651122100440 |  |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  | kg |  | 303,0000 |  | 842,643 |
|  |  | 1421102200525 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 |  | 0,7460 |  | 2,075 |
|  |  | 1421102200290 |  |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  | m3 |  | 0,6850 |  | 1,905 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,3300 |  | 0,918 |
|  |  | 29522700037002 |  |  | Betoniera de 250 l cu cadere libera |  | h-ut |  | 0,3250 |  | 0,878 |
|  |  | 2952270003100 |  |  | Vibrator de adincime |  | h-ut |  | 0,6000 |  | 1,62 |
|  |  | 2922140007000 |  |  | Macara |  | h-ut |  | 0,2800 |  | 0,756 |
| 16 |  | CL18A |  | Confectii metalice diverse din tevi 100x100x5,0 mm pentru sustineri panouri gard, inglobate partial in beton - stilpi poarta |  |  | kg |  |  |  | 116,40 |
|  |  | 7214240021810 |  |  | Lacatus CM |  | h-om |  | 0,1900 |  | 22,116 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,0100 |  | 1,164 |
|  |  | 7212030022700 |  |  | Sudor |  | h-om |  | 0,0100 |  | 1,164 |
|  |  | 2775276309886 |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  | kg |  | 1,0000 |  | 116,40 |
|  |  | 2873155901200 |  |  | Electrozi pentru sudura |  | kg |  | 0,0050 |  | 0,582 |
|  |  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  | kw |  | 0,0080 |  | 0,931 |
| 17 |  | pret ofertant |  | Dop din material plastic pentru teava 100x100 mm |  |  | buc |  |  |  | 3,00 |
|  |  | 2360100100 |  |  | Dop din material plastic pentru teava 100x100 mm |  | buc |  | 1,0000 |  | 3,00 |
| 18 |  | CL18A |  | Confectii metalice diverse din tevi 50x50x2 mm pentru sustineri panouri gard, inglobate partial in beton - stilpi gard - 33 buc |  |  | kg |  |  |  | 359,04 |
|  |  | 7214240021810 |  |  | Lacatus CM |  | h-om |  | 0,1900 |  | 68,218 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,0100 |  | 3,59 |
|  |  | 7212030022700 |  |  | Sudor |  | h-om |  | 0,0100 |  | 3,59 |
|  |  | 2775276309886 |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  | kg |  | 1,0000 |  | 359,04 |
|  |  | 2873155901200 |  |  | Electrozi pentru sudura |  | kg |  | 0,0050 |  | 1,795 |
|  |  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  | kw |  | 0,0080 |  | 2,872 |
| 19 |  | pret ofertant |  | Dop din material plastic pentru teava 50x50 mm |  |  | buc |  |  |  | 33,00 |
|  |  | 236005050 |  |  | Dop din material plastic pentru teava 50x50 mm |  | buc |  | 1,0000 |  | 33,00 |
| 20 |  | IzD10C |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv |  |  | t |  |  |  | 0,475 |
|  |  | 7141020013400 |  |  | Vopsitor industrial |  | h-om |  | 7,2800 |  | 3,458 |
|  |  | 2430126108726 |  |  | Email PF |  | kg |  | 12,0000 |  | 5,70 |
|  |  | 2430226101020 |  |  | Grund GF-021 rosu-cafeniu |  | kg |  | 6,0000 |  | 2,85 |
|  |  | 2430226109241 |  |  | Diluant alhidic D-308 |  | kg |  | 0,8400 |  | 0,399 |
|  |  | 2320166200676 |  |  | White spirit |  | kg |  | 3,0000 |  | 1,425 |
|  |  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  | kg |  | 1,5000 |  | 0,713 |
| 21 |  | CL19C |  | Grilaje metalice gata confectionate: din PANOU EURO GARD BORDURAT ZINCAT cu diametrul sirmei 4.2 mm, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) pentru ingradire |  |  | m2 |  |  |  | 165,00 |
|  |  | 7214240021810 |  |  | Lacatus CM |  | h-om |  | 1,3000 |  | 214,50 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,1000 |  | 16,50 |
|  |  | 7212030022700 |  |  | Sudor |  | h-om |  | 0,0250 |  | 4,125 |
|  |  | 2873136306000 |  |  | PANOU EURO GARD BORDURAT ZINCAT cu diametrul sirmei 4.2 mm |  | m2 |  | 1,0000 |  | 165,00 |
|  |  | 2873155901200 |  |  | Electrozi pentru sudura |  | kg |  | 0,0500 |  | 8,25 |
|  |  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  | kw |  | 0,0800 |  | 13,20 |
|  |  | 2430126103294 |  |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  | kg |  | 0,0700 |  | 11,55 |
|  |  | 1010126200341 |  |  | Carbuni de forja (huila) |  | kg |  | 1,0000 |  | 165,00 |
| 22 |  | CK14A |  | Poarta metalica cu stilpi din profiluri din teava profilata 100x100x5 mm rame, carcasa din profiluri din teava profilata 50x50x2 mm, cu umplutura din PANOU EURO GARD BORDURAT ZINCAT cu diametrul sirmei 3,3 mm, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din otel, dotata cu balamali (4 buc), urechiuse pentru lacat (2 buc) si lacat suspendat (1 buc) (5.0x2,0(h) m) |  |  | m2 |  |  |  | 10,00 |
|  |  | 7212030022700 |  |  | Sudor |  | h-om |  | 0,1900 |  | 1,90 |
|  |  | 7214070021400 |  |  | Lacatus constructii metalice |  | h-om |  | 0,9600 |  | 9,60 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,1800 |  | 1,80 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,3800 |  | 3,80 |
|  |  | 2030112930150 |  |  | Poarta metalica cu rame din profiluri din teava profilata 50x50x2 mm, cu umplutura din PANOU EURO GARD BORDURAT ZINCAT cu diametrul sirmei 3,3 mm, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din otel, dotata cu balamali (4 buc), urechiuse pentru lacat (2 buc) si lacat suspendat (1 buc) |  | m2 |  | 1,0000 |  | 10,00 |
|  |  | 2874115817604 |  |  | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 |  | buc |  | 4,0000 |  | 40,00 |
|  |  | 2874115842685 |  |  | Piulita hexag. M8 |  | buc |  | 4,0000 |  | 40,00 |
|  |  | 2874125881227 |  |  | Saiba plata M 8 |  | buc |  | 4,0000 |  | 40,00 |
|  |  | 2430226100034 |  |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  | kg |  | 0,1000 |  | 1,00 |
|  |  | 2873155901200 |  |  | Electrozi pentru sudura |  | kg |  | 0,1150 |  | 1,15 |
|  |  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  | kw |  | 0,2300 |  | 2,30 |
|  |  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg |  | 1,2500 |  | 12,50 |
|  |  | 1421102200496 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 |  | 0,0040 |  | 0,04 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,0010 |  | 0,01 |
|  |  | 2410520006700 |  |  | Automacara |  | h-ut |  | 0,0200 |  | 0,20 |
| 23 |  | CK14A |  | Portita metalica cu cu stilp din profiluri din teava profilata 100x100x5 mm rame, carcasa din profiluri din teava profilata 50x50x2 mm, cu umplutura din PANOU EURO GARD BORDURAT ZINCAT cu diametrul sirmei 3,3 mm, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din otel, dotata cu balamali (2 buc), urechiuse pentru lacat (2 buc) si lacat suspendat (1 buc) (1,2x2,0(h) m) |  |  | m2 |  |  |  | 2,40 |
|  |  | 7212030022700 |  |  | Sudor |  | h-om |  | 0,1900 |  | 0,456 |
|  |  | 7214070021400 |  |  | Lacatus constructii metalice |  | h-om |  | 0,9600 |  | 2,304 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,1800 |  | 0,432 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,3800 |  | 0,912 |
|  |  | 2030112930151 |  |  | Portita metalica cu rame din profiluri din teava profilata 50x50x2 mm, cu umplutura din PANOU EURO GARD BORDURAT ZINCAT cu diametrul sirmei 3,3 mm, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din otel, dotata cu balamali (2 buc), urechiuse pentru lacat (2 buc) si lacat suspendat (1 buc) |  | m2 |  | 1,0000 |  | 2,40 |
|  |  | 2874115817604 |  |  | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 |  | buc |  | 4,0000 |  | 9,60 |
|  |  | 2874115842685 |  |  | Piulita hexag. M8 |  | buc |  | 4,0000 |  | 9,60 |
|  |  | 2874125881227 |  |  | Saiba plata M 8 |  | buc |  | 4,0000 |  | 9,60 |
|  |  | 2430226100034 |  |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  | kg |  | 0,1000 |  | 0,24 |
|  |  | 2873155901200 |  |  | Electrozi pentru sudura |  | kg |  | 0,1150 |  | 0,276 |
|  |  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  | kw |  | 0,2300 |  | 0,552 |
|  |  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg |  | 1,2500 |  | 3,00 |
|  |  | 1421102200496 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 |  | 0,0040 |  | 0,01 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,0010 |  | 0,002 |
|  |  | 2410520006700 |  |  | Automacara |  | h-ut |  | 0,0200 |  | 0,048 |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-2-1

Constructii din beton armat (2024/24-B-1-CBA)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | TsC02D1 |  |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. |  |  |  | 100 m3 |  |  |  | 0,05 |
|  |  | 2952260003521 |  |  |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  | h-ut |  | 4,7700 |  | 0,239 |
| 2 |  | TsA02B |  |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu |  |  |  | m3 |  |  |  | 1,90 |
|  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,1900 |  | 2,261 |
| 3 |  | TsC54A |  |  | Strat de fundatie din PGS (amestec nisip - petris) |  |  |  | m3 |  |  |  | 5,70 |
|  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,9000 |  | 5,13 |
|  |  | 408-0200 |  |  |  | Amestec din nisip-pietris |  |  | m3 |  | 1,1000 |  | 6,27 |
|  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,1000 |  | 0,57 |
|  |  | 2952270004021 |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 0,4200 |  | 2,394 |
| 4 |  | CA02B3 |  |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100 |  |  |  | m3 |  |  |  | 1,20 |
|  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  | h-om |  | 7,7000 |  | 9,24 |
|  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,6500 |  | 0,78 |
|  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 288,0000 |  | 349,056 |
|  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,7660 |  | 0,928 |
|  |  | 1421102200290 |  |  |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  | m3 |  | 0,6850 |  | 0,83 |
|  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,2900 |  | 0,351 |
|  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,2500 |  | 0,30 |
|  |  | 2952270003000 |  |  |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,4000 |  | 0,48 |
| 5 |  | CB01B |  |  | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile |  |  |  | m2 |  |  |  | 5,36 |
|  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,1800 |  | 0,965 |
|  |  | 71240100107001 |  |  |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 1,8200 |  | 9,755 |
|  |  | 2875276311528 |  |  |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,0500 |  | 0,268 |
|  |  | 2734113803233 |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,1000 |  | 0,536 |
|  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,1200 |  | 0,643 |
|  |  | 2320187315789 |  |  |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,1200 |  | 0,643 |
|  |  | 2010102900900 |  |  |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0030 |  | 0,016 |
|  |  | 2010102904340 |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0010 |  | 0,005 |
|  |  | 2010102903495 |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0160 |  | 0,086 |
| 6 |  | CC01C |  |  | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  |  | kg |  |  |  | 5,60 |
|  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,0750 |  | 0,42 |
|  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,0040 |  | 0,022 |
|  |  | 2710602100015 |  |  |  | Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 1,0250 |  | 5,74 |
|  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  | buc |  | 0,1500 |  | 0,84 |
|  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,0100 |  | 0,056 |
| 7 |  | CC01E1 |  |  | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  |  | kg |  |  |  | 129,00 |
|  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,0680 |  | 8,772 |
|  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,0030 |  | 0,387 |
|  |  | 2710602400010 |  |  |  | Otel beton A500C diam mai mic sau egal cu 8 mm |  |  | kg |  | 1,0250 |  | 132,225 |
|  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  | buc |  | 0,1500 |  | 19,35 |
|  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,0100 |  | 1,29 |
| 8 |  | CA03G |  |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25 XC2 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 |  |  |  | m3 |  |  |  | 3,19 |
|  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  | h-om |  | 4,0000 |  | 12,76 |
|  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,4000 |  | 1,276 |
|  |  | 26631021009141 |  |  |  | Beton marfa clasa C20/25 XC2 |  |  | m3 |  | 1,0250 |  | 3,319 |
|  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,1000 |  | 0,324 |
|  |  | 2952270003100 |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,6000 |  | 1,914 |
|  |  | 3410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,2500 |  | 0,798 |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-2-2

Solutii tehnologice (202404/24-B-CT)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de materie prima,resurse materiale si termo-energetice |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | In perioada lucrarilor de reglare-demarare |

| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | AcA23A |  | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm / Teu egal ф100 cu flanse din fonta |  |  | buc |  |  |  | 2,000 |
|  |  | 7136050012000 |  |  | Instalator alimentari apa |  | h-om |  | 0,5800 |  | 1,16 |
|  |  | 28752744282001 |  |  | Teu egal ф100 cu flanse din fonta |  | buc |  | 1,0000 |  | 2,06 |
|  |  | 2513736601000 |  |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  | buc |  | 1,0100 |  | 2,081 |
|  |  | 2874115800001 |  |  | Suruburi hexagonale cu piulite |  | buc |  | 8,0000 |  | 16,48 |
| 2 |  | AcA23A |  | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm / Cot la 90* ф100 cu flanse din fonta |  |  | buc |  |  |  | 2,000 |
|  |  | 7136050012000 |  |  | Instalator alimentari apa |  | h-om |  | 0,5800 |  | 1,16 |
|  |  | 28752744282002 |  |  | Cot la 90* ф100 cu flanse din fonta |  | buc |  | 1,0000 |  | 2,06 |
|  |  | 2513736601000 |  |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  | buc |  | 1,0100 |  | 2,081 |
|  |  | 2874115800001 |  |  | Suruburi hexagonale cu piulite |  | buc |  | 8,0000 |  | 16,48 |
| 3 |  | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm / Robinet sertar pana ф100 PN16 din fonta |  |  | buc |  |  |  | 3,000 |
|  |  | 7136050012000 |  |  | Instalator alimentari apa |  | h-om |  | 0,5500 |  | 1,65 |
|  |  | 2874117300003 |  |  | Robinet sertar pana ф100 PN16 din fonta |  | buc |  | 1,0000 |  | 3,12 |
| 4 |  | AcA23A |  | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm / Teu redus ф100x50 cu flanse din fonta |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 7136050012000 |  |  | Instalator alimentari apa |  | h-om |  | 0,5800 |  | 0,58 |
|  |  | 28752744282004 |  |  | Teu redus ф100x50 cu flanse din fonta |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,03 |
|  |  | 2513736601000 |  |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  | buc |  | 1,0100 |  | 1,04 |
|  |  | 2874115800001 |  |  | Suruburi hexagonale cu piulite |  | buc |  | 8,0000 |  | 8,24 |
| 5 |  | AcA52D |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. / Conducta PE 100 RC, SDR 17, PN10 ф110x6,6 |  |  | m |  |  |  | 5,500 |
|  |  | 7136080025000 |  |  | Montator conducte |  | h-om |  | 0,1830 |  | 1,006 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,0950 |  | 0,522 |
|  |  | 252121671000164 |  |  | Conducta PE 100 RC, SDR 17, PN10 ф110x6,6 |  | m |  | 1,0050 |  | 5,528 |
|  |  | 25132066215001 |  |  | Banda de avertizare |  | m |  | 1,0800 |  | 5,94 |
|  |  | 3410520006752 |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  | h-ut |  | 0,1000 |  | 0,55 |
| 6 |  | AcA05H |  | Montarea tevilor din otel, zincate (aparente sau ingropate), pentru alimentari cu apa, asamblate prin sudo-brazare, avind diametrul de 4" / Conducta din otel zincat ф108x3,0; Element de imbinare (reductie ф65) - 1 buc |  |  | m |  |  |  | 1,100 |
|  |  | 7136050012000 |  |  | Instalator alimentari apa |  | h-om |  | 1,9800 |  | 2,178 |
|  |  | 27221033050006 |  |  | Conducta din otel zincat ф108x3,0 |  | m |  | 1,0200 |  | 1,178 |
|  |  | 2873155903088 |  |  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si |  | kg |  | 0,1600 |  | 0,185 |
|  |  | 28752740000006 |  |  | Elemente imbinare (reductie ф65) |  | buc |  | 0,8700 |  | 1,005 |
|  |  | 2952270007602 |  |  | Tirfor 1,5 tf |  | h-ut |  | 0,2000 |  | 0,22 |
|  |  | 2952270003306 |  |  | Electropompa de apa 4-6 kw |  | h-ut |  | 0,0015 |  | 0,002 |
| 7 |  | AcA05H |  | Montarea tevilor din otel, zincate (aparente sau ingropate), pentru alimentari cu apa, asamblate prin sudo-brazare, avind diametrul de 4" / Conducta din otel zincat ф108x4,0; Element de imbinare (reductie ф65) - 1 buc |  |  | m |  |  |  | 5,300 |
|  |  | 7136050012000 |  |  | Instalator alimentari apa |  | h-om |  | 1,9800 |  | 10,494 |
|  |  | 27221033050007 |  |  | Conducta din otel zincat ф108x4,0 |  | m |  | 1,0200 |  | 5,676 |
|  |  | 2873155903088 |  |  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si |  | kg |  | 0,1600 |  | 0,89 |
|  |  | 28752740000006 |  |  | Elemente imbinare (reductie ф65) |  | buc |  | 0,1800 |  | 1,002 |
|  |  | 2952270007602 |  |  | Tirfor 1,5 tf |  | h-ut |  | 0,2000 |  | 1,06 |
|  |  | 2952270003306 |  |  | Electropompa de apa 4-6 kw |  | h-ut |  | 0,0015 |  | 0,008 |
| 8 |  | AcA23A |  | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm / Flansa libera ф110 |  |  | buc |  |  |  | 12,000 |
|  |  | 7136050012000 |  |  | Instalator alimentari apa |  | h-om |  | 0,5800 |  | 6,96 |
|  |  | 28752744282055 |  |  | Flansa libera ф110 |  | buc |  | 1,0000 |  | 12,36 |
|  |  | 2513736601000 |  |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  | buc |  | 1,0100 |  | 12,484 |
|  |  | 2874115800001 |  |  | Suruburi hexagonale cu piulite |  | buc |  | 8,0000 |  | 98,88 |
| 9 |  | AcA23A |  | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm / Filtru Y fonta cu flanse ф110 |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 7136050012000 |  |  | Instalator alimentari apa |  | h-om |  | 0,5800 |  | 0,58 |
|  |  | 28752744282009 |  |  | Filtru Y fonta cu flanse ф110 |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,03 |
|  |  | 2513736601000 |  |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  | buc |  | 1,0100 |  | 1,04 |
|  |  | 2874115800001 |  |  | Suruburi hexagonale cu piulite |  | buc |  | 8,0000 |  | 8,24 |
| 10 |  | AcA23A |  | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm / Clapeta din fonta de sens unic ф110 cu flanse |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 7136050012000 |  |  | Instalator alimentari apa |  | h-om |  | 0,5800 |  | 0,58 |
|  |  | 28752744282010 |  |  | Clapeta din fonta de sens unic ф110 cu flanse |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,03 |
|  |  | 2513736601000 |  |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  | buc |  | 1,0100 |  | 1,04 |
|  |  | 2874115800001 |  |  | Suruburi hexagonale cu piulite |  | buc |  | 8,0000 |  | 8,24 |
| 11 |  | IA18B |  | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control / Ansamblu Manometru complet |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om |  | 0,4000 |  | 0,40 |
|  |  | 33205000000011 |  |  | Ansamblu Manometru complet |  | buc |  | 1,0100 |  | 1,01 |
|  |  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  | kg |  | 0,0060 |  | 0,006 |
|  |  | 2430126100338 |  |  | Solutie de etansare |  | kg |  | 0,0120 |  | 0,012 |
| 12 |  | AcA53C |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. / Capat conducta ф110/100 |  |  | buc |  |  |  | 2,000 |
|  |  | 7212030022700 |  |  | Sudor |  | h-om |  | 1,2000 |  | 2,40 |
|  |  | 25231567138154 |  |  | Capat conducta ф110/100 |  | buc |  | 1,0100 |  | 2,02 |
|  |  | 2940600003015 |  |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  | h-ut |  | 1,0800 |  | 2,16 |
|  |  | 3110320012304 |  |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  | h-ut |  | 1,0800 |  | 2,16 |
| 13 |  | AcA23A |  | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm / Flansa libera ф110 |  |  | buc |  |  |  | 2,000 |
|  |  | 7136050012000 |  |  | Instalator alimentari apa |  | h-om |  | 0,5800 |  | 1,16 |
|  |  | 28752744282055 |  |  | Flansa libera ф110 |  | buc |  | 1,0000 |  | 2,06 |
|  |  | 2513736601000 |  |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  | buc |  | 1,0100 |  | 2,081 |
|  |  | 2874115800001 |  |  | Suruburi hexagonale cu piulite |  | buc |  | 8,0000 |  | 16,48 |
| 14 |  | AcA53C |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm / Cot la 90* ф110 din PE100 PN10 |  |  | buc |  |  |  | 2,000 |
|  |  | 7212030022700 |  |  | Sudor |  | h-om |  | 1,2000 |  | 2,40 |
|  |  | 25231567138114 |  |  | Cot la 90* ф110 din PE100 PN10 |  | buc |  | 1,0100 |  | 2,02 |
|  |  | 2940600003015 |  |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  | h-ut |  | 1,0800 |  | 2,16 |
|  |  | 3110320012304 |  |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  | h-ut |  | 1,0800 |  | 2,16 |
| 15 |  | AcA52D |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. / Tub de protectie din teava PEHD DN160 PN6 |  |  | m |  |  |  | 2,000 |
|  |  | 7136080025000 |  |  | Montator conducte |  | h-om |  | 0,1830 |  | 0,366 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,0950 |  | 0,19 |
|  |  | 252121671000115 |  |  | Teava PEHD DN160 PN6 |  | m |  | 1,0050 |  | 2,01 |
|  |  | 25132066215001 |  |  | Banda de avertizare |  | m |  | 1,0800 |  | 2,16 |
|  |  | 3410520006752 |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  | h-ut |  | 0,1000 |  | 0,20 |
| 16 |  | AcA23A |  | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm / Teu ф50 cu flanse din fonta |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 7136050012000 |  |  | Instalator alimentari apa |  | h-om |  | 0,5800 |  | 0,58 |
|  |  | 28752744282016 |  |  | Teu ф50 cu flanse din fonta |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,03 |
|  |  | 2513736601000 |  |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  | buc |  | 1,0100 |  | 1,04 |
|  |  | 2874115800001 |  |  | Suruburi hexagonale cu piulite |  | buc |  | 8,0000 |  | 8,24 |
| 17 |  | AcA23A |  | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm / Flansa din otel zincat cu filet ф50 |  |  | buc |  |  |  | 2,000 |
|  |  | 7136050012000 |  |  | Instalator alimentari apa |  | h-om |  | 0,5800 |  | 1,16 |
|  |  | 28752744282017 |  |  | Flansa din otel zincat cu filet ф50 |  | buc |  | 1,0000 |  | 2,06 |
|  |  | 2513736601000 |  |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  | buc |  | 1,0100 |  | 2,081 |
|  |  | 2874115800001 |  |  | Suruburi hexagonale cu piulite |  | buc |  | 8,0000 |  | 16,48 |
| 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | SE58C |  | Contoare de apa electronic DN65 |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 0,5500 |  | 0,55 |
| 19 |  | 1-13-020-1 |  | Complex tehnologic, cu agregate, cantitate pina la 2 bucati (Statia de dezinfectie + sistem de automatizare) |  |  | complex |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 5 |  |  | Specialist |  | h-om |  | 77,0000 |  | 77,00 |
| 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  | Contoare de apa electronic DN65 |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 70011 |  |  | Contoare de apa electronic DN65 |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,00 |
| 21 |  |  |  | Statie containerizata de dezinfectie a apei cu solutie de hipoclorid de natriu in urmatoarea componenta: 1 Container termoizolat cu carcasa metalica si usa 3200x2500x2500(h) mm - 1 buc; 2 Pompa dozare hipoclorid (2.5-7.5 l/h) - 1 buc; 3. Debitmetru electromagnetic cu flanse DN50 - 1 buc; 4. Rezervor hipoclorid V=100 l - 1 buc; 5 Sensor de clor liber + controller - 1 buc; 6 Sensor de nivel hipoclorid + electrozi - 2 buc; 7 Aparat de conditionare aer (bloc interior + bloc exterior + traseu freon) - 1 set; 8 Spalator de ochi - 1 set; 9. Ventilator - 1 buc; 10 Convector electric cu termostat 1.0 kW - 1 set; 11 Retele electrice interioare si de ilumint cu panou automate - 1 set; 12 Robinet cu flanse DN50 - 1 buc; 13 Robinet actionat electric cu flanse DN50 - 1 buc; 14 Sifon pardosea - 1 buc; 15 Elemente conctoare a echipamentelor, fitinguri - 1 set |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 70021 |  |  | Statie containerizata de dezinfectie a apei cu solutie de hipoclorid de natriu |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,00 |
| 22 |  |  |  | Sistem de automatizare pentru: Statia de dezinfectare/ Rezervor/ Sonda Arteziana, cu transmiterea datelor prin GSM |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 70023 |  |  | Sistem de automatizare pentru: Statia de dezinfectare/ Rezervor/ Sonda Arteziana, cu transmiterea datelor prin GSM |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,00 |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-2-3

Alimentarea cu energie electrica (2024/24-B-AEE)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | TsA02B |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu - impamintare |  |  | m3 |  |  |  | 1,98 |
|  |  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 1,1900 |  | 2,356 |
| 2 |  | RpEJ04B |  | Lucrari pentru pozarea cablurilor : umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina |  |  | m3 |  |  |  | 1,98 |
|  |  | 9312040019600 |  |  | Sapator |  | h-om |  | 0,8600 |  | 1,703 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,1000 |  | 0,198 |
| 3 |  | 33-04-017-1 |  | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. |  |  | 1000 m |  |  |  | 0,015 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 65,2400 |  | 0,979 |
|  |  | 3410520006739 |  |  | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t |  | h-ut |  | 0,8200 |  | 0,012 |
|  |  | 031002 |  |  | Autohidroascensor |  | h-ut |  | 24,4100 |  | 0,366 |
| 4 |  | pret furnizor |  | Cablu SIP-4 sectiune 4x16 mm2 |  |  | m.l. |  |  |  | 15,00 |
|  |  | 3130134818756 |  |  | Cablu SIP-4 sectiune 4x16 mm2 |  | m |  | 1,0250 |  | 15,375 |
| 5 |  | TsA02C |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare |  |  | m3 |  |  |  | 0,20 |
|  |  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 2,1100 |  | 0,422 |
| 6 |  | TsA02B |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu |  |  | m3 |  |  |  | 0,20 |
|  |  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 1,1900 |  | 0,238 |
| 7 |  | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25 XC2 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 |  |  | m3 |  |  |  | 0,20 |
|  |  | 7123010010200 |  |  | Betonist |  | h-om |  | 4,0000 |  | 0,80 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,4000 |  | 0,08 |
|  |  | 26631021009141 |  |  | Beton marfa clasa C20/25 XC2 |  | m3 |  | 1,0250 |  | 0,208 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,1000 |  | 0,02 |
|  |  | 2952270003100 |  |  | Vibrator de adincime |  | h-ut |  | 0,6000 |  | 0,12 |
|  |  | 3410520006752 |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  | h-ut |  | 0,2500 |  | 0,05 |
| 8 |  | CL18A |  | Confectii metalice diverse din tevi 80x80x4 mm pentru sustineri sau acoperiri, inglobate partial in beton |  |  | kg |  |  |  | 95,50 |
|  |  | 7214240021810 |  |  | Lacatus CM |  | h-om |  | 0,1900 |  | 18,145 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,0100 |  | 0,955 |
|  |  | 7212030022700 |  |  | Sudor |  | h-om |  | 0,0100 |  | 0,955 |
|  |  | 2775276309886 |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  | kg |  | 1,0000 |  | 95,50 |
|  |  | 1010126200341 |  |  | Carbuni de forja (huila) |  | kg |  | 0,0150 |  | 1,433 |
|  |  | 2873155901200 |  |  | Electrozi pentru sudura |  | kg |  | 0,0050 |  | 0,478 |
|  |  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  | kw |  | 0,0080 |  | 0,764 |
|  |  | 1010126200341 |  |  | Carbuni de forja (huila) |  | kg |  | 0,0150 |  | 1,433 |
| 9 |  | IzD10C |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv |  |  | t |  |  |  | 0,096 |
|  |  | 7141020013400 |  |  | Vopsitor industrial |  | h-om |  | 7,2800 |  | 0,699 |
|  |  | 2430126108726 |  |  | Email PF |  | kg |  | 12,0000 |  | 1,152 |
|  |  | 2430226101020 |  |  | Grund GF-021 rosu-cafeniu |  | kg |  | 6,0000 |  | 0,576 |
|  |  | 2430226109241 |  |  | Diluant alhidic D-308 |  | kg |  | 0,8400 |  | 0,081 |
|  |  | 2320166200676 |  |  | White spirit |  | kg |  | 3,0000 |  | 0,288 |
|  |  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  | kg |  | 1,5000 |  | 0,144 |
| 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 08-02-376-19 |  | Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA-4 cu utilizarea conductorului fara element portant: сonectarea bransamentului la CIA |  |  | buc |  |  |  | 1,00 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 2,4300 |  | 2,43 |
|  |  | 110-1044 |  |  | Cirlig cu bulon "HEL-5551" |  | buc |  | 2,0000 |  | 2,00 |
|  |  | 110-0336 |  |  | Curea de cablu "CSB" |  | buc |  | 7,0000 |  | 7,00 |
|  |  | 110-0377 |  |  | Clema intermediara "PS 495" |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,00 |
|  |  | 110-0303 |  |  | Clema de perforare "P2x95" |  | buc |  | 4,0000 |  | 4,00 |
|  |  | 110-0305 |  |  | Clema de ancoraj "PA 25x100" |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,00 |
|  |  | 31001 |  |  | Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m |  | h-ut |  | 1,1600 |  | 1,16 |
| 11 |  | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 |  |  | buc |  |  |  | 1,00 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 2,3200 |  | 2,32 |
|  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 0,1700 |  | 0,17 |
|  |  | 1019852 |  |  | Vopsea |  | kg |  | 0,0300 |  | 0,03 |
|  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,1000 |  | 0,10 |
| 12 |  | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv - intrerupatoare automate, separatoare de sarcina |  |  | buc |  |  |  | 2,00 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 1,1200 |  | 2,24 |
|  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 0,0200 |  | 0,04 |
|  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,0020 |  | 0,004 |
| 13 |  | 08-01-080-3 |  | Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la:12 - ОПС |  |  | buc |  |  |  | 1,00 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 2,2500 |  | 2,25 |
|  |  | 5009807 |  |  | Formari de capuri de marcare |  | 100 buc |  | 0,1200 |  | 0,12 |
|  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,0800 |  | 0,08 |
| 14 |  | 08-03-600-2 |  | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze |  |  | buc |  |  |  | 1,00 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 0,8700 |  | 0,87 |
|  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,0100 |  | 0,01 |
| 15 |  | 08-02-407-1 |  | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  |  |  | 0,10 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 30,8000 |  | 3,08 |
|  |  | 1010813 |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  | t |  | 0,0021 |  | 0,00 |
|  |  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg |  | 1,0500 |  | 0,105 |
|  |  | 1019852 |  |  | Vopsea |  | kg |  | 0,6800 |  | 0,068 |
|  |  | 1109105 |  |  | Piulite de montare de legare la pamint |  | 100 buc |  | 0,6500 |  | 0,065 |
|  |  | 5009030 |  |  | Flanse |  | 10 buc |  | 1,0200 |  | 0,102 |
|  |  | 50090311 |  |  | Scoabe fixare tevi cu diblu |  | 10 buc |  | 4,1000 |  | 0,41 |
|  |  | 5009081 |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  | buc |  | 8,0000 |  | 0,80 |
|  |  | 5009627 |  |  | Banda "ФУМ" |  | kg |  | 0,0300 |  | 0,003 |
|  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,4700 |  | 0,047 |
|  |  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut |  | 6,4200 |  | 0,642 |
|  |  | 331451 |  |  | Perforatoare electrice |  | h-ut |  | 6,1800 |  | 0,618 |
| 16 |  | pret furnizor |  | Teava din otel Dn=20x2.8 mm |  |  | m.l. |  |  |  | 10,00 |
|  |  | 2722103305578 |  |  | Teava din otel Dn=20x2.8 mm |  | m |  | 1,0250 |  | 10,25 |
| 17 |  | 08-02-406-1 |  | Constructii metalice pentru tevi: scoabe sau constructii, tip "П" |  |  | t |  |  |  | 0,01 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 267,0000 |  | 2,67 |
|  |  | 1011641 |  |  | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm |  | t |  | 1,0300 |  | 0,01 |
|  |  | 1011755 |  |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  | t |  | 1,0300 |  | 0,01 |
|  |  | 1011786 |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  | t |  | 0,0134 |  | 0,00 |
|  |  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg |  | 15,1500 |  | 0,152 |
|  |  | 1019100 |  |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc |  | 91,5000 |  | 0,915 |
|  |  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc |  | 91,5000 |  | 0,915 |
|  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 1,6700 |  | 0,017 |
|  |  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut |  | 155,0000 |  | 1,55 |
|  |  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 1,6700 |  | 0,017 |
| 18 |  | 08-02-412-5 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2 |  |  | 100 m |  |  |  | 0,10 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 14,6000 |  | 1,46 |
|  |  | 1019852 |  |  | Vopsea |  | kg |  | 0,0200 |  | 0,002 |
|  |  | 5009041 |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  | 100 buc |  | 0,3100 |  | 0,031 |
|  |  | 5009056 |  |  | Capace de izolatie |  | 10 buc |  | 0,8000 |  | 0,08 |
|  |  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  | buc |  | 12,2000 |  | 1,22 |
|  |  | 5009140 |  |  | Fise de conexiune |  | 100 buc |  | 0,0500 |  | 0,005 |
|  |  | 5009500 |  |  | Fise de marcare |  | 100 buc |  | 0,0200 |  | 0,002 |
|  |  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg |  | 0,4000 |  | 0,04 |
|  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,1400 |  | 0,014 |
| 19 |  | pret furnizor |  | Cablu АВВГ Tx-1,0 5х16 mm2 |  |  | m.l. |  |  |  | 10,00 |
|  |  | 3130134818415 |  |  | Cablu АВВГ Tx-1,0 5х16 mm2 |  | m |  | 1,0250 |  | 10,25 |
| 20 |  | 08-02-471-4 |  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm, L=3 m |  |  | 10 buc |  |  |  | 0,30 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 8,2900 |  | 2,487 |
|  |  | 1011620 |  |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm |  | t |  | 0,0760 |  | 0,023 |
|  |  | 1011786 |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  | t |  | 0,0020 |  | 0,001 |
|  |  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg |  | 0,7800 |  | 0,234 |
|  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,1400 |  | 0,042 |
|  |  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut |  | 2,5400 |  | 0,762 |
| 21 |  | 08-02-472-9 |  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm |  |  | 100 m |  |  |  | 0,14 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 21,3000 |  | 2,982 |
|  |  | 1011620 |  |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm |  | t |  | 0,2540 |  | 0,036 |
|  |  | 1011627 |  |  | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm |  | t |  | 0,0040 |  | 0,001 |
|  |  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg |  | 0,9000 |  | 0,126 |
|  |  | 1019852 |  |  | Vopsea |  | kg |  | 2,4000 |  | 0,336 |
|  |  | 5009031 |  |  | Scoabe |  | 10 buc |  | 1,5000 |  | 0,21 |
|  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,1900 |  | 0,027 |
|  |  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut |  | 3,3600 |  | 0,47 |
| 22 |  | 08-02-472-6 |  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 |  |  | 100 m |  |  |  | 0,10 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 19,0000 |  | 1,90 |
|  |  | 1011627 |  |  | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm |  | t |  | 0,0040 |  | 0,00 |
|  |  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg |  | 0,5500 |  | 0,055 |
|  |  | 1019100 |  |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc |  | 8,2000 |  | 0,82 |
|  |  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc |  | 8,2000 |  | 0,82 |
|  |  | 1019373 |  |  | Otel fisie necalmat 40х4 mm |  | t |  | 0,0810 |  | 0,008 |
|  |  | 1019852 |  |  | Vopsea |  | kg |  | 2,0000 |  | 0,20 |
|  |  | 5009031 |  |  | Scoabe |  | 10 buc |  | 1,5000 |  | 0,15 |
|  |  | 5009105 |  |  | Suportul corpului de iluminat |  | 10 buc |  | 13,4000 |  | 1,34 |
|  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,1900 |  | 0,019 |
|  |  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut |  | 3,3600 |  | 0,336 |
|  |  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 0,1900 |  | 0,019 |
| 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | pret furnizor |  | Dulap de evidenta metalic, IP66, In=63A, gabaritele 305(L)x140(W)x380(H)mm, dotat cu usa cu lacat incrporat, bare DIN, N, PE si cu autocolant "Pericol de electrocutare" 96x100mm |  |  | buc |  |  |  | 1,00 |
|  |  | 3120355537801 |  |  | Dulap de evidenta metalic, IP66, In=63A, gabaritele 305(L)x140(W)x380(H)mm, dotat cu usa cu lacat incrporat, bare DIN, N, PE si cu autocolant "Pericol de electrocutare" 96x100mm |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,00 |
| 24 |  | pret furnizor |  | Separator de sarcina modular, Un=400V, 3P, In=50A |  |  | buc |  |  |  | 1,00 |
|  |  | 2924127326164 |  |  | Separator de sarcina BH-32, 3P, 50A |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,00 |
| 25 |  | pret furnizor |  | Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=16A, Un=400V, Icu=4.5kA |  |  | buc |  |  |  | 1,00 |
|  |  | 2924127326455 |  |  | Intrerupator automat de tip BA47-29M, 3P, 16A, °C° |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,00 |
| 26 |  | pret furnizor |  | Protectie la supratensiuni ОПС1-В/3Р |  |  | buc |  |  |  | 1,00 |
|  |  | 3320634627121 |  |  | Protectie la supratensiuni ОПС1-В/3Р |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,00 |
| 27 |  | pret furnizor |  | Contor electronic de evidenta a energiei electrice active si reactive, 5-60A, 380/220V, cu iesire la liniile de comunicare GSM/GPRS, RS-485 de tip "ZMR 110 CE" |  |  | buc |  |  |  | 1,00 |
|  |  | 3320634627000 |  |  | Contor electronic de evidenta a energiei electrice active si reactive, 5-60A, 380/220V, cu iesire la liniile de comunicare GSM/GPRS, RS-485 de tip "ZMR 110 CE" |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,00 |
| 28 |  | pret furnizor |  | Corp de iluminat led cu acumulator portabil |  |  | buc |  |  |  | 1,00 |
|  |  | 2523116716070 |  |  | Corp de iluminat led cu acumulator portabil |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,00 |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-2-4

Amenajarea teritoriu (202424/04-B-PG)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Scoatrea stratului fertil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | TsC18A1 |  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 |  |  | 100 m3 |  |  |  | 0,04 |
|  |  | 2952260003553 |  |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  | h-ut |  | 2,1000 |  | 0,084 |
| 2. Cai de acces |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | TsA02B |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu |  |  | m3 |  |  |  | 1,20 |
|  |  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 1,1900 |  | 1,428 |
| 3 |  | TsE06B |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv |  |  | 100m2 |  |  |  | 0,18 |
|  |  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 9,0300 |  | 1,625 |
|  |  | 4100116202806 |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 |  | 1,0000 |  | 0,18 |
|  |  | 2952240004004 |  |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  | h-ut |  | 1,4000 |  | 0,252 |
| 4 |  | TsC54C |  | Strat de fundatie din balast amestec optimal fr. 0-63 mm conform SM SR EN 13242+A1 |  |  | m3 |  |  |  | 1,80 |
|  |  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 0,9900 |  | 1,782 |
|  |  | 1421102201268 |  |  | Balast amestec optimal fr. 0-63 mm conform SM SR EN 13242+A1 |  | m3 |  | 1,1500 |  | 2,07 |
|  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  | m3 |  | 0,1000 |  | 0,18 |
|  |  | 2952270004021 |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  | h-ut |  | 0,4200 |  | 0,756 |
| 5 |  | DE18A |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton vibropresat, dimensiuni 200x100 mm, grosime 60 mm, culoare sura, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm |  |  | m2 |  |  |  | 18,00 |
|  |  | 7129020012800 |  |  | Pavator |  | h-om |  | 0,5802 |  | 10,444 |
|  |  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  | h-om |  | 0,0158 |  | 0,284 |
|  |  | 26611128006552 |  |  | Placi din vibropresat, dimensiuni 200x100 mm, grosime 60 mm, culoare sura |  | m2 |  | 1,0150 |  | 18,27 |
|  |  | 2651122100027 |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  | kg |  | 1,6000 |  | 28,80 |
|  |  | 2651122100442 |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  | kg |  | 7,8700 |  | 141,66 |
|  |  | 1421102200546 |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  | m3 |  | 0,0050 |  | 0,09 |
|  |  | 1421102200547 |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  | m3 |  | 0,0428 |  | 0,77 |
|  |  | 2881116002701 |  |  | Disc pentru taiat placi |  | buc |  | 0,0200 |  | 0,36 |
| 6 |  | DE10E |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 18x10 cm, pe fundatie de beton C16/20 (0.055 m3/m) |  |  | m |  |  |  | 22,00 |
|  |  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 0,1700 |  | 3,74 |
|  |  | 7129020012800 |  |  | Pavator |  | h-om |  | 0,5100 |  | 11,22 |
|  |  | 2663102100912 |  |  | Beton marfa clasa C16/20 (B20/M250) |  | m3 |  | 0,0550 |  | 1,21 |
|  |  | 2651122100024 |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  | kg |  | 3,5000 |  | 77,00 |
|  |  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 |  | 0,0100 |  | 0,22 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,0060 |  | 0,132 |
|  |  | 2666122800293 |  |  | Bordura beton 500x180x100 mm |  | m |  | 1,0050 |  | 22,11 |
| 3. Spatii verzi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | TsH05A |  | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime |  |  | m2 |  |  |  | 12,00 |
|  |  | 7129020012880 |  |  | Peisagist-floricultor |  | h-om |  | 0,1100 |  | 1,32 |
| 8 |  | TsH230A |  | Prelucrarea solului cu motocultivator cu freza, adincime 12-15 cm |  |  | 100m2 |  |  |  | 1,88 |
|  |  | 931006001992 |  |  | Piesagist-floricultor |  | h-om |  | 2,6000 |  | 4,888 |
|  |  | 232011620050 |  |  | Benzina A-92 |  | l |  | 1,0000 |  | 1,88 |
|  |  | 154212610894 |  |  | Ulei TAD-17 |  | l |  | 0,8000 |  | 1,504 |
|  |  | 232018620180 |  |  | Ulei CASTROL |  | l |  | 0,6800 |  | 1,278 |
|  |  | 29000001 |  |  | Motocultivator BS-3,5 |  | h-ut |  | 1,7000 |  | 3,196 |
| 9 |  | TsE02B |  | Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu |  |  | 100m2 |  |  |  | 2,00 |
|  |  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 3,9300 |  | 7,86 |
| 10 |  | TsH09A |  | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% |  |  | 100m2 |  |  |  | 2,00 |
|  |  | 7129020012880 |  |  | Peisagist-floricultor |  | h-om |  | 4,8200 |  | 9,64 |
|  |  | 0221107204435 |  |  | Seminte de plante-graminee perene (pm) |  | kg |  | 3,9600 |  | 7,92 |
| 11 |  | TsH12A |  | Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti |  |  | 100m2 |  |  |  | 2,00 |
|  |  | 7129020012880 |  |  | Peisagist-floricultor |  | h-om |  | 0,6600 |  | 1,32 |
|  |  | 4100116202806 |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 |  | 1,0000 |  | 2,00 |
| 12 |  | TsH238E |  | Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adincime 0,4 - 0,7 m:- sol mediu |  |  | buc |  |  |  | 8,00 |
|  |  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 1,0700 |  | 8,56 |
| 13 |  | TsH24A |  | Plantari arbusti fara balot |  |  | buc |  |  |  | 8,00 |
|  |  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 0,0200 |  | 0,16 |
|  |  | 7129020012880 |  |  | Peisagist-floricultor |  | h-om |  | 0,3400 |  | 2,72 |
|  |  | 1111000100002 |  |  | Puieti arbusti foioase fara balot |  | buc |  | 1,0400 |  | 8,32 |
|  |  | 4100116202806 |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 |  | 0,0020 |  | 0,016 |
|  |  | 0221107204203 |  |  | Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm |  | kg |  | 0,1200 |  | 0,96 |
|  |  | 1714227322897 |  |  | Fringhie cinepa 9-16 mm |  | kg |  | 0,0100 |  | 0,08 |
|  |  | 2052157343803 |  |  | Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m |  | buc |  | 0,0100 |  | 0,08 |
| 4. Ingradirea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | TsA02B |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la canale, adincime < 0,75 m, teren mijlociu |  |  | m3 |  |  |  | 0,20 |
|  |  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 1,1900 |  | 0,238 |
| 15 |  | CA04B3 |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300 |  |  | m3 |  |  |  | 0,20 |
|  |  | 7123010010200 |  |  | Betonist |  | h-om |  | 6,1500 |  | 1,23 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,4500 |  | 0,09 |
|  |  | 2651122100440 |  |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  | kg |  | 303,0000 |  | 62,418 |
|  |  | 1421102200525 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 |  | 0,7460 |  | 0,154 |
|  |  | 1421102200290 |  |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  | m3 |  | 0,6850 |  | 0,141 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,3300 |  | 0,068 |
|  |  | 29522700037002 |  |  | Betoniera de 250 l cu cadere libera |  | h-ut |  | 0,3250 |  | 0,065 |
|  |  | 2952270003100 |  |  | Vibrator de adincime |  | h-ut |  | 0,6000 |  | 0,12 |
|  |  | 2922140007000 |  |  | Macara |  | h-ut |  | 0,2800 |  | 0,056 |
| 16 |  | CL18A |  | Confectii metalice diverse din tevi 100x100x4,0 mm pentru sustineri panouri gard, inglobate partial in beton - stilpi poarta |  |  | kg |  |  |  | 102,00 |
|  |  | 7214240021810 |  |  | Lacatus CM |  | h-om |  | 0,1900 |  | 19,38 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,0100 |  | 1,02 |
|  |  | 7212030022700 |  |  | Sudor |  | h-om |  | 0,0100 |  | 1,02 |
|  |  | 2775276309886 |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  | kg |  | 1,0000 |  | 102,00 |
|  |  | 2873155901200 |  |  | Electrozi pentru sudura |  | kg |  | 0,0050 |  | 0,51 |
|  |  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  | kw |  | 0,0080 |  | 0,816 |
| 17 |  | IzD10C |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv |  |  | t |  |  |  | 0,102 |
|  |  | 7141020013400 |  |  | Vopsitor industrial |  | h-om |  | 7,2800 |  | 0,743 |
|  |  | 2430126108726 |  |  | Email PF |  | kg |  | 12,0000 |  | 1,224 |
|  |  | 2430226101020 |  |  | Grund GF-021 rosu-cafeniu |  | kg |  | 6,0000 |  | 0,612 |
|  |  | 2430226109241 |  |  | Diluant alhidic D-308 |  | kg |  | 0,8400 |  | 0,086 |
|  |  | 2320166200676 |  |  | White spirit |  | kg |  | 3,0000 |  | 0,306 |
|  |  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  | kg |  | 1,5000 |  | 0,153 |
| 18 |  | pret ofertant |  | Dop din material plastic pentru teava 100x100 mm |  |  | buc |  |  |  | 3,00 |
|  |  | 2360100100 |  |  | Dop din material plastic pentru teava 100x100 mm |  | buc |  | 1,0000 |  | 3,00 |
| 19 |  | CK14A |  | Poarta metalica cu stilpi din profiluri din teava profilata 100x100x5 mm rame, carcasa din profiluri din teava profilata 50x50x2 mm, cu umplutura din PANOU EURO GARD BORDURAT ZINCAT cu diametrul sirmei 3,3 mm, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din otel, dotata cu balamali (4 buc), urechiuse pentru lacat (2 buc) si lacat suspendat (1 buc) (5.0x2,0(h) m) |  |  | m2 |  |  |  | 10,00 |
|  |  | 7212030022700 |  |  | Sudor |  | h-om |  | 0,1900 |  | 1,90 |
|  |  | 7214070021400 |  |  | Lacatus constructii metalice |  | h-om |  | 0,9600 |  | 9,60 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,1800 |  | 1,80 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,3800 |  | 3,80 |
|  |  | 2030112930150 |  |  | Poarta metalica cu rame din profiluri din teava profilata 50x50x2 mm, cu umplutura din PANOU EURO GARD BORDURAT ZINCAT cu diametrul sirmei 3,3 mm, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din otel, dotata cu balamali (4 buc), urechiuse pentru lacat (2 buc) si lacat suspendat (1 buc) |  | m2 |  | 1,0000 |  | 10,00 |
|  |  | 2874115817604 |  |  | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 |  | buc |  | 4,0000 |  | 40,00 |
|  |  | 2874115842685 |  |  | Piulita hexag. M8 |  | buc |  | 4,0000 |  | 40,00 |
|  |  | 2874125881227 |  |  | Saiba plata M 8 |  | buc |  | 4,0000 |  | 40,00 |
|  |  | 2430226100034 |  |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  | kg |  | 0,1000 |  | 1,00 |
|  |  | 2873155901200 |  |  | Electrozi pentru sudura |  | kg |  | 0,1150 |  | 1,15 |
|  |  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  | kw |  | 0,2300 |  | 2,30 |
|  |  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg |  | 1,2500 |  | 12,50 |
|  |  | 1421102200496 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 |  | 0,0040 |  | 0,04 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,0010 |  | 0,01 |
|  |  | 2410520006700 |  |  | Automacara |  | h-ut |  | 0,0200 |  | 0,20 |
| 20 |  | CK14A |  | Portita metalica cu cu stilp din profiluri din teava profilata 100x100x5 mm rame, carcasa din profiluri din teava profilata 50x50x2 mm, cu umplutura din PANOU EURO GARD BORDURAT ZINCAT cu diametrul sirmei 3,3 mm, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din otel, dotata cu balamali (2 buc), urechiuse pentru lacat (2 buc) si lacat suspendat (1 buc) (1,2x2,0(h) m) |  |  | m2 |  |  |  | 2,40 |
|  |  | 7212030022700 |  |  | Sudor |  | h-om |  | 0,1900 |  | 0,456 |
|  |  | 7214070021400 |  |  | Lacatus constructii metalice |  | h-om |  | 0,9600 |  | 2,304 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,1800 |  | 0,432 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,3800 |  | 0,912 |
|  |  | 2030112930151 |  |  | Portita metalica cu rame din profiluri din teava profilata 50x50x2 mm, cu umplutura din PANOU EURO GARD BORDURAT ZINCAT cu diametrul sirmei 3,3 mm, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din otel, dotata cu balamali (2 buc), urechiuse pentru lacat (2 buc) si lacat suspendat (1 buc) |  | m2 |  | 1,0000 |  | 2,40 |
|  |  | 2874115817604 |  |  | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 |  | buc |  | 4,0000 |  | 9,60 |
|  |  | 2874115842685 |  |  | Piulita hexag. M8 |  | buc |  | 4,0000 |  | 9,60 |
|  |  | 2874125881227 |  |  | Saiba plata M 8 |  | buc |  | 4,0000 |  | 9,60 |
|  |  | 2430226100034 |  |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  | kg |  | 0,1000 |  | 0,24 |
|  |  | 2873155901200 |  |  | Electrozi pentru sudura |  | kg |  | 0,1150 |  | 0,276 |
|  |  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  | kw |  | 0,2300 |  | 0,552 |
|  |  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg |  | 1,2500 |  | 3,00 |
|  |  | 1421102200496 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 |  | 0,0040 |  | 0,01 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,0010 |  | 0,002 |
|  |  | 2410520006700 |  |  | Automacara |  | h-ut |  | 0,0200 |  | 0,048 |

Conducătorul grupului de lucru	Zavroțchii Dmitrii