| Retele de canalizare a s. Budesti cu conectarea la SPR, s. Budesti , mun. Chisinau, MD-4814 | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-2-2

Solutii tehnologice (37/24-B-1-TH)

Intocmit in preţuri  curente 26.10.2024

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Terasament |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | TsC02B1 |  |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 2,20 |  |
|  |  |  | 2952260003521 |  |  |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  |  | h-ut |  |  | 4,3900 |  |  | 9,658 |  |
| 2 |  |  | TsC02B2 |  |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare in depozit teren catg. II |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 3,60 |  |
|  |  |  | 2952260003521 |  |  |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  |  | h-ut |  |  | 5,4900 |  |  | 19,764 |  |
| 3 |  |  | RpEM27A |  |  | Saparea sondajului pentru localizarea retelelor subterane |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 7137010011510 |  |  |  | Electromontor |  |  |  | h-om |  |  | 6,5000 |  |  | 39,00 |  |
| 4 |  |  | TsC02D1 |  |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,36 |  |
|  |  |  | 2952260003521 |  |  |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  |  | h-ut |  |  | 4,7700 |  |  | 1,717 |  |
| 5 |  |  | TsC02D2 |  |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare auto teren catg. II |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,97 |  |
|  |  |  | 2952260003521 |  |  |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  |  | h-ut |  |  | 5,9700 |  |  | 5,791 |  |
| 6 |  |  | TsI51A5 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 234,00 |  |
|  |  |  | 3410540000007 |  |  |  | Autobasculanta-10t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0383 |  |  | 8,962 |  |
| 7 |  |  | TsC51B |  |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 1,33 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,3600 |  |  | 0,479 |  |
|  |  |  | 1411122201752 |  |  |  | Piatra sparta |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,005 |  |
|  |  |  | 2952260003554 |  |  |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  |  | 0,532 |  |
| 8 |  |  | AcF03C |  |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 37,13 |  |
|  |  |  | 9312040019600 |  |  |  | Sapator |  |  |  | h-om |  |  | 1,1700 |  |  | 43,442 |  |
|  |  |  | 1421102206036 |  |  |  | Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 38,058 |  |
| 9 |  |  | TsF05A |  |  | Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,00...0,20 m |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 736,60 |  |
|  |  |  | 71240100107001 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,6200 |  |  | 456,692 |  |
|  |  |  | 2811236827395 |  |  |  | Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m |  |  |  | buc |  |  | 0,0028 |  |  | 2,062 |  |
|  |  |  | 2811236310108 |  |  |  | Dulap metalic 50x200x3000 m pt.sprijinirea sapaturilor |  |  |  | buc |  |  | 0,0058 |  |  | 4,272 |  |
|  |  |  | 2010102917685 |  |  |  | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0014 |  |  | 1,031 |  |
|  |  |  | 2873145887001 |  |  |  | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111 |  |  |  | kg |  |  | 0,0228 |  |  | 16,794 |  |
| 10 |  |  | TsD01B |  |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 156,00 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,3100 |  |  | 48,36 |  |
| 11 |  |  | TsD04B |  |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 156,00 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,7500 |  |  | 117,00 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 15,60 |  |
| 12 |  |  | TsD02A1 |  |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 4,24 |  |
|  |  |  | 2952260003553 |  |  |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 1,0900 |  |  | 4,622 |  |
| 13 |  |  | TsD05B |  |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 4,24 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 8,8200 |  |  | 37,397 |  |
|  |  |  | 2952270004021 |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  |  | 9,4300 |  |  | 39,983 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Terasament |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Camine elemente prefabricate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | AcE13A |  |  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,0070 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,75 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 9,7100 |  |  | 7,283 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 4,1600 |  |  | 3,12 |  |
|  |  |  | 2663102100911 |  |  |  | Beton clasa C12/15 |  |  |  | m3 |  |  | 0,7661 |  |  | 0,579 |  |
|  |  |  | 2010102915572 |  |  |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  |  | m2 |  |  | 0,1300 |  |  | 0,098 |  |
|  |  |  | 2664102101196 |  |  |  | Mortar -ciment M 50 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0770 |  |  | 0,058 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,1600 |  |  | 0,121 |  |
|  |  |  | 26511221004022 |  |  |  | Ciment M-400 |  |  |  | kg |  |  | 0,8000 |  |  | 0,604 |  |
|  |  |  | 3410520001373 |  |  |  | Automacara 5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 1,8900 |  |  | 1,418 |  |
| 15 |  |  | AcE13A1 |  |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦД-10 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 26611264331010 |  |  |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 16 |  |  | AcE13A1 |  |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦ-10-6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 26611264331013 |  |  |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,16 m3) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 17 |  |  | AcE13A1 |  |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦ-10-9 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 26611264331011 |  |  |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 18 |  |  | AcE13A1 |  |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦП1-10-1 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 26611264331014 |  |  |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 19 |  |  | AcE13A1 |  |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelorr conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦО-1 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 26611264330911 |  |  |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 20 |  |  | AcE13A1 |  |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor r conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦ 7-3 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 26611264330913 |  |  |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 21 |  |  | CL26A |  |  | Rame metalice gata confectionate - Placa din tabla grosimea 16 mm montata in caminul de stingere a presiunii |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 92,30 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1100 |  |  | 10,153 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 0,923 |  |
|  |  |  | 2030132947623 |  |  |  | Placa din tabla grosimea 16 mm montata in caminul de stingere a presiunii |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 92,30 |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,462 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,0080 |  |  | 0,738 |  |
|  |  |  | 2430126103294 |  |  |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,462 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 1,846 |  |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 1,846 |  |
| 22 |  |  | AcE11A |  |  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,0150 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 8,435 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 6,7500 |  |  | 56,936 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 2,8900 |  |  | 24,377 |  |
|  |  |  | 2663102100933 |  |  |  | Beton clasa C8/10 |  |  |  | m3 |  |  | 0,1990 |  |  | 1,704 |  |
|  |  |  | 2010102915572 |  |  |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  |  | m2 |  |  | 0,1200 |  |  | 1,027 |  |
|  |  |  | 2664102101196 |  |  |  | Mortar -ciment M 50 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0100 |  |  | 0,086 |  |
|  |  |  | 1411122201752 |  |  |  | Piatra sparta |  |  |  | m3 |  |  | 0,2660 |  |  | 2,277 |  |
|  |  |  | 2664102101126 |  |  |  | Var |  |  |  | kg |  |  | 0,1100 |  |  | 0,942 |  |
|  |  |  | 2874145893787 |  |  |  | Cuie de constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0800 |  |  | 0,685 |  |
|  |  |  | 2010102906951 |  |  |  | Bara de lemn |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,034 |  |
|  |  |  | 3410520001373 |  |  |  | Automacara 5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 1,8500 |  |  | 15,605 |  |
| 23 |  |  | AcE11A1 |  |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦД-15 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 26611264331520 |  |  |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 5,00 |  |
| 24 |  |  | AcE11A1 |  |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelorr conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦ 15-6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 7,00 |  |
|  |  |  | 26611264331526 |  |  |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 (0,265 m3) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 7,00 |  |
| 25 |  |  | AcE11A1 |  |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelorr conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦ 15-9 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 26611264331521 |  |  |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 26 |  |  | AcE11A1 |  |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelorr conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦ 15-9a |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 26611264331522 |  |  |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9а (0,40 m3) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 5,00 |  |
| 27 |  |  | AcE11A1 |  |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelorr conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦП1-15-1 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 26611264331523 |  |  |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 5,00 |  |
| 28 |  |  | AcE11A1 |  |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelorr conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦО-1 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 14,00 |  |
|  |  |  | 26611264330911 |  |  |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 14,00 |  |
| 29 |  |  | AcE11A1 |  |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor r conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦ 7-3 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 26611264330913 |  |  |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 5,00 |  |
| 30 |  |  | AcE12A |  |  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,0100 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 2,19 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 6,0000 |  |  | 13,14 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 2,8400 |  |  | 6,22 |  |
|  |  |  | 2663102100911 |  |  |  | Beton clasa C12/15 |  |  |  | m3 |  |  | 0,2840 |  |  | 0,628 |  |
|  |  |  | 2010102915572 |  |  |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  |  | m2 |  |  | 0,2100 |  |  | 0,464 |  |
|  |  |  | 2664102101196 |  |  |  | Mortar -ciment M 50 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0860 |  |  | 0,19 |  |
|  |  |  | 1411122201752 |  |  |  | Piatra sparta |  |  |  | m3 |  |  | 0,2590 |  |  | 0,573 |  |
|  |  |  | 2874145893787 |  |  |  | Cuie de constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0900 |  |  | 0,199 |  |
|  |  |  | 2664102101126 |  |  |  | Var |  |  |  | kg |  |  | 0,1470 |  |  | 0,325 |  |
|  |  |  | 2010102906951 |  |  |  | Bara de lemn |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,009 |  |
|  |  |  | 3410520001373 |  |  |  | Automacara 5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 1,6800 |  |  | 3,679 |  |
| 31 |  |  | AcE12A1 |  |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelorr conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦД-20 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 26611264332010 |  |  |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-20 (0,59 m3) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 32 |  |  | AcE12A1 |  |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦ 20-6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 26611264332023 |  |  |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-6 (0,39 m3) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 33 |  |  | AcE12A1 |  |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦ 20-9 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 26611264332021 |  |  |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 (0,59 m3) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 34 |  |  | AcE12A1 |  |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦП1-20-1 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 26611264332012 |  |  |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1(0,51 m3) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 35 |  |  | AcE12A1 |  |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelorr conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦО-1 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 26611264330911 |  |  |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,00 |  |
| 36 |  |  | AcE12A1 |  |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor r conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦ 7-3 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 26611264330913 |  |  |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 37 |  |  | AcE10A1 |  |  | Elemente din otel gata confectionata, pentru consolidarea camine de vizitare, inclusiv protectia anticoroziva |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 184,24 |  |
|  |  |  | 2811236305668 |  |  |  | Elemente din otel gata confectionata, pentru consolidarea camine de vizitare |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 184,24 |  |
| 38 |  |  | AcE12A1 |  |  | Capac compozit pas liber 600 mm, rama 887 mm, tip B125 (EN-124) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 2875274200104 |  |  |  | Capac compozit pas liber 600 mm, rama 887 mm, tip B125 (EN-124) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 6,00 |  |
| 39 |  |  | AcE12A1 |  |  | Capac canalizare fonta, circular D400, cu balama si lacat EN124 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2875274200144 |  |  |  | Capac canalizare fonta, circular D400, cu balama si lacat EN124 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 40 |  |  | CA02B3 |  |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 7,7000 |  |  | 0,385 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,6500 |  |  | 0,033 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 288,0000 |  |  | 14,544 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,7660 |  |  | 0,039 |  |
|  |  |  | 1421102200290 |  |  |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,6850 |  |  | 0,035 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,2900 |  |  | 0,015 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 0,013 |  |
|  |  |  | 2952270003000 |  |  |  | Vibrator de suprafata |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  |  | 0,02 |  |
| 41 |  |  | AcE10A1 |  |  | Scara din otel gata confectionata, pentru camine de vizitare, inclusiv protectia anticoroziva de tip C2 (17.08 kg/buc*1) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 17,08 |  |
|  |  |  | 2811236305661 |  |  |  | Scara cu vanguri din otel |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 17,08 |  |
| 42 |  |  | AcE10A1 |  |  | Scara din otel gata confectionata, pentru camine de vizitare, inclusiv protectia anticoroziva de tip C3 (20.30 kg/buc*3) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 60,90 |  |
|  |  |  | 2811236305661 |  |  |  | Scara cu vanguri din otel |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 60,90 |  |
| 43 |  |  | AcE10A1 |  |  | Scara din otel gata confectionata, pentru camine de vizitare, inclusiv protectia anticoroziva de tip C7 (30.00 kg/buc*2) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 60,00 |  |
|  |  |  | 2811236305661 |  |  |  | Scara cu vanguri din otel |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 60,00 |  |
| 44 |  |  | AcE13A1 |  |  | Trepte din otel pentru camine din beton cu acoperire din polimer |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 7,00 |  |
|  |  |  | 2811236306333 |  |  |  | Trepte din otel pentru camine din beton cu acoperire din polimer |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 7,00 |  |
| 45 |  |  | CL26A |  |  | Rame metalice gata confectionate - Teava patrata otel 100x100x3mm H=600mm. Suport sub armaturi in caminele de vizitare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 64,52 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1100 |  |  | 7,097 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 0,645 |  |
|  |  |  | 2030132947000 |  |  |  | Rama metalica gata confectionata |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 64,52 |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,323 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,0080 |  |  | 0,516 |  |
|  |  |  | 2430126103294 |  |  |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,323 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 1,29 |  |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 1,29 |  |
| 46 |  |  | RpCU05C1 |  |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 14,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,42 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2200 |  |  | 3,08 |  |
| 47 |  |  | AcA08B |  |  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC multistrat, SN8, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200 mm (14 buc x 0.2 m) Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,0050 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 2,80 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 0,3900 |  |  | 1,092 |  |
|  |  |  | 2521216700718 |  |  |  | Teava din PVC SN8 D=200 mm dotata cu garnituri cauciuc de etansare la capat |  |  |  | m |  |  | 1,0450 |  |  | 2,941 |  |
| 48 |  |  | CE25A |  |  | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice Material marunt (adeziv, diluant)=1,0500 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 8,82 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 2,646 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 0,441 |  |
|  |  |  | 2430226103000 |  |  |  | Chit polimeric |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 1,389 |  |
|  |  |  | 2413337345800 |  |  |  | Solutie de amorsaj |  |  |  | l |  |  | 0,0100 |  |  | 0,093 |  |
| 49 |  |  | AcF13B |  |  | Incastrarea capetelor cu bitum si cilti bituminati la tuburile de protectie cu diametrele: 200 mm Material marunt (guseuri de suport, dopuri de lemn)=1,0010 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 7,00 |  |
|  |  |  | 7134050013250 |  |  |  | Izolator |  |  |  | h-om |  |  | 2,0100 |  |  | 14,07 |  |
|  |  |  | 2320322600195 |  |  |  | Bitum pentru lucrarile de constructii |  |  |  | kg |  |  | 6,2500 |  |  | 43,794 |  |
|  |  |  | 3720107307056 |  |  |  | Cilti bituminati |  |  |  | kg |  |  | 2,4500 |  |  | 17,167 |  |
|  |  |  | 2952270004033 |  |  |  | Topitor de bitum |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0080 |  |  | 0,056 |  |
| 50 |  |  | IzF31A |  |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 96,48 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,5000 |  |  | 48,24 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,3800 |  |  | 36,662 |  |
|  |  |  | 24165373438290 |  |  |  | Amestec "Penetron" |  |  |  | kg |  |  | 0,8000 |  |  | 77,184 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0250 |  |  | 2,412 |  |
| 51 |  |  | IzF01C k=2 |  |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la tavane de orice forma, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (2 straturi) Coeficient la manoperei=2,0000 Coeficient la pentru materiale=2,0000 Coeficient la utilajului=2,0000 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 113,24 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 11,324 |  |
|  |  |  | 2413317346000 |  |  |  | Suspensie de bitum filerizat-subif |  |  |  | kg |  |  | 0,3500 |  |  | 79,268 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,226 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0003 |  |  | 0,068 |  |
| 52 |  |  | TsC54C |  |  | Pereu. Strat de fundatie din pietris |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,9900 |  |  | 2,97 |  |
|  |  |  | 1421102200068 |  |  |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  |  | m3 |  |  | 1,1500 |  |  | 3,45 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 2952270004021 |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4200 |  |  | 1,26 |  |
| 53 |  |  | CA02B2 |  |  | Pereu. Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 1,50 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 5,1500 |  |  | 7,725 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,6500 |  |  | 0,975 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 287,0000 |  |  | 434,805 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,7660 |  |  | 1,16 |  |
|  |  |  | 1421102200290 |  |  |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,6850 |  |  | 1,038 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,2900 |  |  | 0,439 |  |
|  |  |  | 29522700037002 |  |  |  | Betoniera de 250 l cu cadere libera |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3250 |  |  | 0,488 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 0,375 |  |
|  |  |  | 2952270003000 |  |  |  | Vibrator de suprafata |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Camine elemente prefabricate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Conducte si armaturi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  |  | AcA52D |  |  | Conducta din PEID PE100 RC SDR17 PN10 D=110 x 6,6 mm triplustrat (tip 2, standard de referinta: PAS 1075) montata in sant (CP1) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 434,00 |  |
|  |  |  | 7136080025000 |  |  |  | Montator conducte |  |  |  | h-om |  |  | 0,1830 |  |  | 79,422 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0950 |  |  | 41,23 |  |
|  |  |  | PE10101100KONTI17 |  |  |  | TEAVA APA PE100 RC TRIPLUSTRAT DVGW-TIP2 MARCAJ LASER D.110x 6,6mm PN10 SDR17 |  |  |  | m |  |  | 1,0050 |  |  | 436,17 |  |
|  |  |  | 25132066215001 |  |  |  | Banda de semnalizare si avertizare a conductelor deapa cu fir otel inoxidabil d=0,50mm |  |  |  | m |  |  | 1,0800 |  |  | 468,72 |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1000 |  |  | 43,40 |  |
| 55 |  |  | AcA52C |  |  | Conducta din PEID PE100 RC SDR17 PN10 D=90 x 5,4 mm triplustrat (tip 2, standard de referinta: PAS 1075) montata in sant (CP1, A12) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 7136080025000 |  |  |  | Montator conducte |  |  |  | h-om |  |  | 0,1210 |  |  | 1,21 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0610 |  |  | 0,61 |  |
|  |  |  | PE10100900KONTI17 |  |  |  | TEAVA APA PE100 RC TRIPLUSTRAT DVGW-TIP2 MARCAJ LASER D. 90x 5,4mm PN10 SDR17 |  |  |  | m |  |  | 1,0050 |  |  | 10,05 |  |
|  |  |  | 25132066215001 |  |  |  | Banda de semnalizare si avertizare a conductelor deapa cu fir otel inoxidabil d=0,50mm |  |  |  | m |  |  | 1,0800 |  |  | 10,80 |  |
|  |  |  | 3410440005604 |  |  |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 2952160007253 |  |  |  | Utilaj pentru intindere teava |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,40 |  |
| 56 |  |  | SA29C |  |  | Teu egal din fonta cu flanse pentru conducte de presiune, avind diametrul 100 mm, PN10 Material marunt (surub, piulita, saiba, ciment, etc=1,0200 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 3,8500 |  |  | 3,85 |  |
|  |  |  | 13423 |  |  |  | Teu fonta cu flanse D.100 PN10 (8 gauri) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,02 |  |
|  |  |  | 2710603454305 |  |  |  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,9500 |  |  | 0,969 |  |
|  |  |  | 2710703500623 |  |  |  | Otel cornier 50x50x5 mm |  |  |  | kg |  |  | 5,3000 |  |  | 5,406 |  |
| 57 |  |  | SA29C |  |  | Teu redus din fonta cu flanse pentru conducte de presiune, avind diametrul 100/80 mm, PN10 Material marunt (surub, piulita, saiba, ciment, etc=1,0200 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 3,8500 |  |  | 7,70 |  |
|  |  |  | 13448 |  |  |  | Teu fonta cu flanse D.100 x 80 PN10 (8 gauri) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,04 |  |
|  |  |  | 2710603454305 |  |  |  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,9500 |  |  | 1,938 |  |
|  |  |  | 2710703500623 |  |  |  | Otel cornier 50x50x5 mm |  |  |  | kg |  |  | 5,3000 |  |  | 10,812 |  |
| 58 |  |  | SA29B |  |  | Teu egal din fonta cu flanse pentru conducte de presiune, avind diametrul 80 mm, PN10 Material marunt (surub, piulita, saiba, ciment, etc=1,0250 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 3,4500 |  |  | 10,35 |  |
|  |  |  | 13422 |  |  |  | Teu egal fonta cu flanse DN 80 PN10 (8 gauri) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,075 |  |
|  |  |  | 2710603454305 |  |  |  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,5500 |  |  | 1,691 |  |
|  |  |  | 2710703500427 |  |  |  | Otel cornier cu aripi egale OL 37 40 x 40 x 5 mm |  |  |  | kg |  |  | 4,0000 |  |  | 12,30 |  |
| 59 |  |  | AcA26A |  |  | Imbinarea cu flanse a vana sertar din fonta cu flanse DN100 PN10, pana cauciucata |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 0,8900 |  |  | 4,45 |  |
|  |  |  | 03433 |  |  |  | Vana fonta dn100 pana cauciucat PN10 (8 gauri) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 2513736601100 |  |  |  | Garnitura din cauciuc insertie intre flanse DN100 |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 5,05 |  |
|  |  |  | 2874115801000 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 40,00 |  |
| 60 |  |  | AcA26A |  |  | Imbinarea cu flanse a vana sertar din fonta cu flanse DN80 PN10, pana cauciucata |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 0,8900 |  |  | 5,34 |  |
|  |  |  | 03442 |  |  |  | Vana fonta D. 80 PN10/16 pana cauciucata (8 gauri) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 2513736601099 |  |  |  | Garnitura din cauciuc insertie intre flanse DN80 |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 6,06 |  |
|  |  |  | 2874115801000 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 48,00 |  |
| 61 |  |  | AcA26A |  |  | Imbinarea cu flanse a Clapeta de retinere cu disc DN80 PN10 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 0,8900 |  |  | 1,78 |  |
|  |  |  | 05952 |  |  |  | Clapeta de retinere cu disc DN80 PN10 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2513736601099 |  |  |  | Garnitura din cauciuc insertie intre flanse DN80 |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 2,02 |  |
|  |  |  | 2874115801000 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 16,00 |  |
| 62 |  |  | AcA26A |  |  | Imbinarea cu flanse a Vana de aerisire DN50 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 0,8900 |  |  | 0,89 |  |
|  |  |  | 303431 |  |  |  | Vana de aerisire DN50 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2513736601097 |  |  |  | Garnitura din cauciuc insertie intre flanse DN50 |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 1,01 |  |
|  |  |  | 2874115801000 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 4,00 |  |
| 63 |  |  | AcA26A |  |  | Imbinarea cu flanse a compensator de montaj DN100 PN10 L=180 mm (+/- 30) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 0,8900 |  |  | 3,56 |  |
|  |  |  | 2521216700436 |  |  |  | Compensator de montaj DN100 PN10 L=180 mm (+/- 30) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2513736601100 |  |  |  | Garnitura din cauciuc insertie intre flanse DN100 |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 4,04 |  |
|  |  |  | 2874115801000 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 32,00 |  |
| 64 |  |  | AcA26A |  |  | Reductie concentrica cu flanse fonta ductila PN10 D100/50 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 0,8900 |  |  | 0,89 |  |
|  |  |  | 13321 |  |  |  | Reductie fonta cu flanse D.100 x 50 PN10/16 (8/4 gauri) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2513736601100 |  |  |  | Garnitura din cauciuc insertie intre flanse DN100 |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 1,01 |  |
|  |  |  | 2874115801000 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 8,00 |  |
| 65 |  |  | AcA26A |  |  | Imbinarea cu flanse oarbe zincate, avind DN80 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 0,8900 |  |  | 0,89 |  |
|  |  |  | 2875274418102 |  |  |  | Flansa oarba zincata Dn=80 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2513736601099 |  |  |  | Garnitura din cauciuc insertie intre flanse DN80 |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 1,01 |  |
|  |  |  | 2874115801000 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 8,00 |  |
| 66 |  |  | IA18B |  |  | Armaturi fine - manometru pentru pompa intervalul de masurare 0 - 6 atm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,4000 |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 3320527328000 |  |  |  | Manometru pentru pompa intervalul de masurare 0 - 6 atm |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 1,01 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0060 |  |  | 0,006 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,0120 |  |  | 0,012 |  |
| 67 |  |  | AcA53C |  |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune a Reductie electrosudabila PE100 SDR11 D110/90 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 1,2000 |  |  | 1,20 |  |
|  |  |  | 12075 |  |  |  | Reductie electrosudabila PE100 SDR11 D110/90 |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 1,01 |  |
|  |  |  | 2940600003015 |  |  |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  |  | h-ut |  |  | 1,0800 |  |  | 1,08 |  |
|  |  |  | 3110320012304 |  |  |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 1,0800 |  |  | 1,08 |  |
| 68 |  |  | AcA53C |  |  | Imbinarea prin sudura cap la cap a Capat flansa PEID RC PE100 D110 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 1,2000 |  |  | 7,20 |  |
|  |  |  | 2523156753110 |  |  |  | Capat flansa PEID RC PE100 D110 |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 6,06 |  |
|  |  |  | 2940600003015 |  |  |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  |  | h-ut |  |  | 1,0800 |  |  | 6,48 |  |
|  |  |  | 3110320012304 |  |  |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 1,0800 |  |  | 6,48 |  |
| 69 |  |  | AcA23A |  |  | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor avind diametrul de DN100 Materiale marunte (benzina, lac bitum etc.)=1,0300 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 0,5800 |  |  | 3,48 |  |
|  |  |  | 22078T |  |  |  | Flansa libera otel D.100/125 (135) PN16 (8 gauri) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 6,18 |  |
|  |  |  | 2513736601100 |  |  |  | Garnitura din cauciuc insertie intre flanse DN100 |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 6,242 |  |
|  |  |  | 2874115801000 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 49,44 |  |
| 70 |  |  | AcA53B |  |  | Imbinarea prin sudura cap la cap a Capat flansa PEID RC PE100 D90 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 1,0000 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 2523156753090 |  |  |  | Capat flansa PEID RC PE100 D90 |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 6,06 |  |
|  |  |  | 2940600003015 |  |  |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  |  | h-ut |  |  | 0,8000 |  |  | 4,80 |  |
|  |  |  | 3110320012304 |  |  |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,8000 |  |  | 4,80 |  |
| 71 |  |  | AcA23A |  |  | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor avind diametrul de 80 mm Materiale marunte (benzina, lac bitum etc.)=1,0300 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 0,5800 |  |  | 3,48 |  |
|  |  |  | 22076 |  |  |  | Flansa libera otel D.80 (108) PN16 (8 gauri) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 6,18 |  |
|  |  |  | 2513736601099 |  |  |  | Garnitura din cauciuc insertie intre flanse DN80 |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 6,242 |  |
|  |  |  | 2874115800001 |  |  |  | Suruburi hexagonale cu piulite |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 49,44 |  |
| 72 |  |  | AcA53C |  |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Cot 30* PEID RC PE100 D110 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 1,2000 |  |  | 1,20 |  |
|  |  |  | 22668 |  |  |  | Cot 30* PEID RC PE100 D110 |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 1,01 |  |
|  |  |  | 2940600003015 |  |  |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  |  | h-ut |  |  | 1,0800 |  |  | 1,08 |  |
|  |  |  | 3110320012304 |  |  |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 1,0800 |  |  | 1,08 |  |
| 73 |  |  | AcA53C |  |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Cot 11* PEID RC PE100 D110 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 1,2000 |  |  | 2,40 |  |
|  |  |  | 22138 |  |  |  | Cot 11* PEID RC PE100 D110 |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 2,02 |  |
|  |  |  | 2940600003015 |  |  |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  |  | h-ut |  |  | 1,0800 |  |  | 2,16 |  |
|  |  |  | 3110320012304 |  |  |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 1,0800 |  |  | 2,16 |  |
| 74 |  |  | CA03E2 |  |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,266 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 5,3000 |  |  | 1,41 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,4000 |  |  | 0,106 |  |
|  |  |  | 2651122100440 |  |  |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 339,0000 |  |  | 91,527 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,7250 |  |  | 0,196 |  |
|  |  |  | 1421102200290 |  |  |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,6750 |  |  | 0,182 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,2900 |  |  | 0,078 |  |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  |  | 0,6000 |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 29522700037002 |  |  |  | Betoniera de 250 l cu cadere libera |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3250 |  |  | 0,086 |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 0,067 |  |
| 75 |  |  | AcF12A |  |  | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa, cu diametru pina la 100 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 7136080025000 |  |  |  | Montator conducte |  |  |  | h-om |  |  | 0,0041 |  |  | 0,041 |  |
|  |  |  | 28752774100000 |  |  |  | Compresor 5m3/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,02 |  |
| 76 |  |  | AcF12B |  |  | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 150 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 434,00 |  |
|  |  |  | 7136080025000 |  |  |  | Montator conducte |  |  |  | h-om |  |  | 0,0062 |  |  | 2,691 |  |
|  |  |  | 28752774100000 |  |  |  | Compresor 5m3/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0030 |  |  | 1,302 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Conducte si armaturi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Restabilirea drumului din pietris b=700mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 |  |  | DA06A2 |  |  | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu amestec din agregate grosiere si agregate fine fr. 0 - 150 conform SM SR EN 13242+A1:2010 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 8,40 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 1,1500 |  |  | 9,66 |  |
|  |  |  | 1421102209525 |  |  |  | Amestec din agregate grosiere si agregate fine fr. 0 - 150 conform SM SR EN 13242+A1:2010 |  |  |  | m3 |  |  | 1,3110 |  |  | 11,012 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,2320 |  |  | 1,949 |  |
|  |  |  | 2952240004010 |  |  |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1530 |  |  | 1,285 |  |
|  |  |  | 3410540005603 |  |  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0230 |  |  | 0,193 |  |
| 78 |  |  | DA06A1 |  |  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu piatra sparta LA30 fr. 8-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2021 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 10,08 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 1,1500 |  |  | 11,592 |  |
|  |  |  | 1421402206393 |  |  |  | Piatra sparta LA30 fr. 8-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2021 |  |  |  | m3 |  |  | 1,3110 |  |  | 13,215 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,2320 |  |  | 2,339 |  |
|  |  |  | 2952240004010 |  |  |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1530 |  |  | 1,542 |  |
|  |  |  | 3410540005603 |  |  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0230 |  |  | 0,232 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Restabilirea drumului din pietris b=700mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. Reabilitare a drumului din beton b=700 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 |  |  | DC04B |  |  | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 200,00 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 0,2900 |  |  | 58,00 |  |
|  |  |  | 2681116002000 |  |  |  | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm |  |  |  | buc |  |  | 0,0035 |  |  | 0,70 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,0400 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 2952270004204 |  |  |  | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2940 |  |  | 58,80 |  |
| 80 |  |  | DG06A |  |  | Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in imbracaminti carosabile |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 12,60 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 4,2200 |  |  | 53,172 |  |
|  |  |  | 2912340002509 |  |  |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,8000 |  |  | 10,08 |  |
|  |  |  | 2952270003380 |  |  |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  |  |  | h-ut |  |  | 0,8000 |  |  | 10,08 |  |
| 81 |  |  | TsC02D1 |  |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 2952260003521 |  |  |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  |  | h-ut |  |  | 4,7700 |  |  | 0,716 |  |
| 82 |  |  | TsI51A5 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 30,24 |  |
|  |  |  | 3410540000007 |  |  |  | Autobasculanta-10t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0383 |  |  | 1,158 |  |
| 83 |  |  | TsC51B |  |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,3600 |  |  | 0,054 |  |
|  |  |  | 1411122201752 |  |  |  | Piatra sparta |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 2952260003554 |  |  |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  |  | 0,06 |  |
| 84 |  |  | DA06A2 |  |  | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu amestec din agregate grosiere si agregate fine fr. 0 - 150 conform SM SR EN 13242+A1:2010 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 7,00 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 1,1500 |  |  | 8,05 |  |
|  |  |  | 1421102209525 |  |  |  | Amestec din agregate grosiere si agregate fine fr. 0 - 150 conform SM SR EN 13242+A1:2010 |  |  |  | m3 |  |  | 1,3110 |  |  | 9,177 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,2320 |  |  | 1,624 |  |
|  |  |  | 2952240004010 |  |  |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1530 |  |  | 1,071 |  |
|  |  |  | 3410540005603 |  |  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0230 |  |  | 0,161 |  |
| 85 |  |  | DA06A1 |  |  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu piatra sparta LA30 fr. 8-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2021 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 17,50 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 1,1500 |  |  | 20,125 |  |
|  |  |  | 1421402206393 |  |  |  | Piatra sparta LA30 fr. 8-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2021 |  |  |  | m3 |  |  | 1,3110 |  |  | 22,943 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,2320 |  |  | 4,06 |  |
|  |  |  | 2952240004010 |  |  |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1530 |  |  | 2,678 |  |
|  |  |  | 3410540005603 |  |  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0230 |  |  | 0,403 |  |
| 86 |  |  | Dl 119 |  |  | Fundatii monolite din beton marfa clasa C30/37 XC4+XM2+XD3+XF4 Alte utilaje=1,0300 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 14,40 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 3,1900 |  |  | 45,936 |  |
|  |  |  | 2663102100926 |  |  |  | Beton de ciment clasa C30/37 XC4+XM2+XD3+XF4 |  |  |  | m3 |  |  | 1,0200 |  |  | 14,688 |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0370 |  |  | 0,533 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4280 |  |  | 6,348 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Reabilitare a drumului din beton b=700 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. Fundatie sub utilaj de ridicat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 |  |  | TsC54C |  |  | Strat de fundatie din pietris |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,9900 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 1421102200068 |  |  |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  |  | m3 |  |  | 1,1500 |  |  | 0,058 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,005 |  |
|  |  |  | 2952270004021 |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4200 |  |  | 0,021 |  |
| 88 |  |  | CB01B |  |  | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,60 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1800 |  |  | 0,288 |  |
|  |  |  | 71240100107001 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 1,8200 |  |  | 2,912 |  |
|  |  |  | 2875276311528 |  |  |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 2734113803233 |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  |  | 0,192 |  |
|  |  |  | 2320187315789 |  |  |  | Decofrol |  |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  |  | 0,192 |  |
|  |  |  | 2010102900900 |  |  |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0030 |  |  | 0,005 |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0160 |  |  | 0,026 |  |
| 89 |  |  | CA04F |  |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, beton marfa clasa C20/25 XC1 si turnarea cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 4,8500 |  |  | 0,97 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 0,09 |  |
|  |  |  | 2663102101925 |  |  |  | Beton de ciment clasa C20/25 XC1 |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 0,211 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1500 |  |  | 0,031 |  |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  |  | 0,6000 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2800 |  |  | 0,056 |  |
| 90 |  |  | CK35B |  |  | Dibluri din metal M16 x L200 mm fixate in ziduri din beton armat |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 0,80 |  |
|  |  |  | 2874136316200 |  |  |  | Dibluri din metal cu expandare M16, L=200 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Fundatie sub utilaj de ridicat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 |  |  | 11-04-001-01 |  |  | Rama pentru aparataj, suprafata suportului utilajului, m2, pina: 0,25 - Montarea Soclu din aluminiu anodezat 300x300x266(h) mm cu priza de incastrare a sistemului de ridicat - 65 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,0600 |  |  | 2,06 |  |
|  |  |  | 1011314 |  |  |  | Ciment Portland pentru constructii generale, intarire rapida, marca 500 |  |  |  | t |  |  | 0,0020 |  |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 400001 |  |  |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,02 |  |
| 92 |  |  | 11-04-003-01 |  |  | Aparat de podea, masa, t, pina la: 0,2 - Sistem portabil de ridicare cu zbir |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 11,2000 |  |  | 11,20 |  |
|  |  |  | 400001 |  |  |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4700 |  |  | 0,47 |  |
| 93 |  |  | M1C30A |  |  | Pregatirea sarcinii (inclusiv formarea), in vederea probei metrologice pentru mijloacele de ridicat 0,1 - 3 t |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om |  |  | 17,5000 |  |  | 10,50 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 2,7000 |  |  | 1,62 |  |
|  |  |  | 2010322956019 |  |  |  | Traverse norm fag impr ct I tip A2 L 2,5 m g 15 x 25 cm S 330 |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 2873114702204 |  |  |  | Cablu simplu 1x19 160 kgf d=18 b mat |  |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 2874115817100 |  |  |  | Surub cap hexagonal M 20x60 |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 2,40 |  |
|  |  |  | 2874115842700 |  |  |  | Piulita hexag. M20 |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 2,40 |  |
|  |  |  | 2873155901194 |  |  |  | Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2 |  |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos |  |  |  | m3 |  |  | 0,6000 |  |  | 0,36 |  |
|  |  |  | 2320146200755 |  |  |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  |  | l |  |  | 0,1000 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) |  |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  | 3410520001373 |  |  |  | Automacara 5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  | 3110500003004 |  |  |  | Convertizor de sudura de 1-14 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,5000 |  |  | 0,30 |  |
| 94 |  |  | M1C31A |  |  | Proba metrologica pentru mijloace de ridicat cu greutatea de 0,10 - 3 t |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om |  |  | 247,0000 |  |  | 247,00 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 2,7000 |  |  | 2,70 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 8,0000 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 |  |  | pret ofertant |  |  | Soclu din aluminiu anodezat 300x300x266(h) mm cu priza de incastrare a sistemului de ridicat - 65 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | STMA0500 |  |  |  | Soclu din aluminiu anodezat 300x300x266(h) mm cu priza de incastrare a sistemului de ridicat - 65 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 96 |  |  | pret ofertant |  |  | Sistem portabil de ridicare cu zbir (greutate maxima sistem 23.50 kg) cu urmatoarele caracteristici: - Capacitatea de ridicare min / max - 600 / 650 kg; - Brat telescopic cu indicator de suprasarcina integrat; - Lamele de coloana reglabile care permit atasarea sistemului de ridicare in 2 intervale de raza - 900 - 1200 mm sau 1200 - 1500 mm; - Certificare conform EN795:2012 - ca parte a unui sistem conform cu standardul EN363; - Ratatie la 360* sub sarcina completa. |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | REIDWLL600121 |  |  |  | Sistem portabil de ridicare cu zbir |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Elaborat |  |
| --- | --- |
| (numele, prenumele, funcţia, semnătura,) |  |