# ,,Aprob”

# Director al IMSP SCTO

____________ Serghei ȘTEPA

CAIET DE SARCINI

pentru procedura Licitație Publică (lucrări)

1. Denumerea beneficiarului de stat: IMSP SCTO.

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: IMSP SCTO.

3. IDNO: 1003600150598.

4. Adresa:  Municipiul Chișinău bd. Ștefan cel Mare 190.

5. Numărul de telefon/fax: (022) 24-12-62.

6. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitii.imspscto@gmail.com

7. Obiectul achiziţiilor: Lucrări de reparație curentă în cadrul secției ,, Reabilitare ortopedică’’ al IMSP SCTO conform necesităților pentru anul 2025.

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de reparatie |  |  |
|  |  | 1.1. Salonul Kinetoterapie |  |  |
|  |  | 1.1.1. Lucrari de reparatie |  |  |
| 1 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 30,500 |
| 2 | RpCP44B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor la tavane | kg | 120,000 |
| 3 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta ceramica la pereti | m2 | 40,600 |
| 4 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 94,500 |
| 5 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti | m2 | 150,000 |
| 6 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR d=3 100x100 | kg | 150,000 |
| 7 | RpCJ04C k=2 | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din pereti sau stilpi liberi din beton armat, cu mortar de ciment-var marca 100 T , pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10-T, pentru grund si stratul vizibil | m2 | 94,700 |
| 8 | RpCG22A | Compartimentari din pereti dubli cu panouri de gips-carton (GC) cu miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica | m2 | 29,000 |
| 9 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu | m | 30,000 |
| 10 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice | m | 14,000 |
| 11 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 103,000 |
| 12 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 103,000 |
| 13 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 103,000 |
| 14 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 103,000 |
| 15 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 103,000 |
| 16 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 103,000 |
| 17 | CI06C4 | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 25x45 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 47,000 |
| 18 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (fara prag) | m2 | 4,200 |
| 19 | RpCO49A | Briu de protectie din lemn de cm grosime si 20 cm latime, montat pe pereti | m2 | 2,400 |
| 20 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli | m2 | 30,500 |
| 21 | RpCK01A | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii | m2 | 30,500 |
| 22 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 30,500 |
| 23 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 | 30,500 |
| 24 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli | m2 | 35,000 |
|  |  | 1.1.2. Incalzire |  |  |
| 25 | RpIC18A | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m | 10,000 |
| 26 | RpIC18C1 | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2" | m | 12,000 |
| 27 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 8,600 |
| 28 | IC36B | Teava din polipropilena, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m | 36,000 |
| 29 | RpSA43C | Bratara pentru fixarea conductelor din material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" | buc | 23,000 |
| 30 | IC38B | Piesa de racordare (fiting) din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 9,000 |
| 31 | ID01B | Robinet de serviciu pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" | buc | 6,000 |
| 32 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv | buc | 3,000 |
| 33 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 12,000 |
| 34 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" | buc | 3,000 |
| 35 | ID07B | Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4" | buc | 3,000 |
| 36 | IC50A | Racord olandez ,avind diametrul de 25 mm | buc | 6,000 |
| 37 | IC36F | Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm. | m | 18,000 |
| 38 | IC38F | Piesa de racordare (Cot) din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 6,000 |
| 39 | IC38F | Piesa de racordare (Mufa) din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 5,000 |
| 40 | IC38L | Piesa de racordare (Teu 63x25x63 mm), cu 3 imbinari, din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 6,000 |
| 41 | IC53C | Racord olandez avind diametrul de 63 mm | buc | 1,000 |
| 42 | RpIC29D | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2 1/2"-4" | buc | 1,000 |
| 43 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor de incalzire centrala , montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 14,000 |
|  |  | 1.1.3. Apa si canalizare |  |  |
| 44 | RpSA19B | Montarea tevii din polipropilena imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m | 15,000 |
| 45 | RpSA43B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa din material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | 9,000 |
| 46 | RpSB10C | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 12,000 |
| 47 | RpSB11B | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm | buc | 6,000 |
| 48 | RpSD37A | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" | buc | 2,000 |
| 49 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 2,000 |
| 50 | RpSC21A | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,000 |
| 51 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,000 |
| 52 | RpSE25A | Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l (Boiler 30 l) | buc | 1,000 |
|  |  | 1.2. Salonul Asistenta superioara |  |  |
|  |  | 1.2.1. Lucrari de reparatie |  |  |
| 53 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 6,800 |
| 54 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta ceramica la pereti | m2 | 18,400 |
| 55 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 40,900 |
| 56 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn la fereastra | m2 | 1,000 |
| 57 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti | m2 | 40,900 |
| 58 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR d=3 100x100 | kg | 95,000 |
| 59 | CD52A | Zidarie din caramida la stilpi format 250 x 120 x 65 dreptunghiulari armati cu inaltimea pina la 4 m (gol fereastra) | m3 | 0,300 |
| 60 | RpCJ04C k=2 | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din pereti sau stilpi liberi din beton armat, cu mortar de ciment-var marca 100 T , pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10-T, pentru grund si stratul vizibil | m2 | 40,900 |
| 61 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu | m | 12,000 |
| 62 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 40,900 |
| 63 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 40,900 |
| 64 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 40,900 |
| 65 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 40,900 |
| 66 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 40,900 |
| 67 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 40,900 |
| 68 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 40,900 |
| 69 | RpCO49A | Briu de protectie din lemn de cm grosime si 20 cm latime, montat pe pereti | m2 | 0,800 |
| 70 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli | m2 | 6,800 |
| 71 | RpCK01A | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii | m2 | 6,800 |
| 72 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 6,800 |
| 73 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 | 6,800 |
| 74 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli | m2 | 8,000 |
|  |  | 1.2.2. Incalzire |  |  |
| 75 | RpIC18A | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m | 6,000 |
| 76 | RpIC18C1 | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2" | m | 8,000 |
| 77 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 3,300 |
| 78 | IC36B | Teava din polipropilena, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m | 12,000 |
| 79 | RpSA43C | Bratara pentru fixarea conductelor din material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" | buc | 10,000 |
| 80 | IC38B | Piesa de racordare (cot) din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 6,000 |
| 81 | ID01B | Robinet de serviciu pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" | buc | 2,000 |
| 82 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv | buc | 1,000 |
| 83 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 4,000 |
| 84 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" | buc | 1,000 |
| 85 | ID07B | Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4" | buc | 1,000 |
| 86 | IC50A | Racord olandez ,avind diametrul de 25 mm | buc | 2,000 |
| 87 | IC36F | Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm. | m | 6,000 |
| 88 | IC38F | Piesa de racordare (Cot) din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 2,000 |
| 89 | IC38F | Piesa de racordare (Mufa) din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 1,000 |
| 90 | IC38L | Piesa de racordare (Teu 63x25x63 mm), cu 3 imbinari, din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 2,000 |
| 91 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor de incalzire centrala , montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 4,000 |
|  |  | 1.3. Antreu salon kinetoterapie si asistenta superioara |  |  |
|  |  | 1.3.1. Lucrari de reparatie |  |  |
| 92 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 8,200 |
| 93 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta ceramica la pereti | m2 | 19,200 |
| 94 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 46,350 |
| 95 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti | m2 | 46,350 |
| 96 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR d=3 100x100 | kg | 125,000 |
| 97 | RpCJ04C k=2 | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din pereti sau stilpi liberi din beton armat, cu mortar de ciment-var marca 100 T , pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10-T, pentru grund si stratul vizibil | m2 | 46,350 |
| 98 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu | m | 6,000 |
| 99 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 41,350 |
| 100 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 41,350 |
| 101 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 41,350 |
| 102 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 41,350 |
| 103 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 41,350 |
| 104 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 41,350 |
| 105 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 41,350 |
| 106 | CI06C4 | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 25x45 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 5,000 |
| 107 | RpCO49A | Briu de protectie din lemn de cm grosime si 20 cm latime, montat pe pereti | m2 | 0,800 |
| 108 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli | m2 | 8,200 |
| 109 | RpCK01A | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii | m2 | 8,200 |
| 110 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 8,200 |
| 111 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 | 8,200 |
| 112 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli | m2 | 9,500 |
|  |  | 1.3.2. Apa si canalizare |  |  |
| 113 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 2,000 |
| 114 | RpSD01A | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2" | buc | 4,000 |
| 115 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc | 2,000 |
| 116 | RpSA04A | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm | m | 8,000 |
| 117 | RpSC16A | Demontarea unei sapuniere | buc | 1,000 |
| 118 | RpSE06A | Demontarea racordurilor unui boiler la conductele de apa rece si calda, avind capacitatea de pina la 1000 l | buc | 1,000 |
| 119 | RpSC04A | Demontarea unui boiler inclusiv accesoriile | buc | 1,000 |
| 120 | RpSA19B | Montarea tevii din polipropilena imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m | 20,000 |
| 121 | RpSA43B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa din material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | 15,000 |
| 122 | RpSB10C | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 6,000 |
| 123 | RpSB11B | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm | buc | 8,000 |
| 124 | RpSD37A | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" | buc | 4,000 |
| 125 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 4,000 |
| 126 | RpSC21A | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 2,000 |
| 127 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 2,000 |
| 128 | RpSE25A | Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l (Boiler existent) | buc | 1,000 |
|  |  | 1.4. Sef Sectie |  |  |
|  |  | 1.4.1. Lucrari de reparatie |  |  |
| 129 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 13,000 |
| 130 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta ceramica la pereti | m2 | 2,000 |
| 131 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (nasecica) | m2 | 60,700 |
| 132 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti | m2 | 60,700 |
| 133 | RpCJ04C | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din pereti sau stilpi liberi din beton armat, cu mortar de ciment-var marca 100 T , pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10-T, pentru grund si stratul vizibil | m2 | 2,000 |
| 134 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu | m | 18,000 |
| 135 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 58,700 |
| 136 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 58,700 |
| 137 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 58,700 |
| 138 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 58,700 |
| 139 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 58,700 |
| 140 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 58,700 |
| 141 | CI06C4 | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 25x45 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 2,000 |
| 142 | RpCO49A | Briu de protectie din lemn de cm grosime si 20 cm latime, montat pe pereti | m2 | 2,000 |
| 143 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli | m2 | 13,000 |
| 144 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC | m2 | 13,000 |
| 145 | RpCK42E | Desfacerea plintelor la pardosea | m | 11,700 |
| 146 | RpCK01A | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii | m2 | 13,000 |
| 147 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 13,000 |
| 148 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 | 13,000 |
| 149 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli | m2 | 14,950 |
|  |  | 1.4.2. Incalzire |  |  |
| 150 | RpIC18A | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m | 4,000 |
| 151 | RpIC18C1 | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2" | m | 12,000 |
| 152 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 3,300 |
| 153 | IC36B | Teava din polipropilena, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m | 7,000 |
| 154 | RpSA43C | Bratara pentru fixarea conductelor din material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" | buc | 10,000 |
| 155 | IC38B | Piesa de racordare (cot) din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 2,000 |
| 156 | ID01B | Robinet de serviciu pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" | buc | 2,000 |
| 157 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv | buc | 1,000 |
| 158 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 4,000 |
| 159 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" | buc | 1,000 |
| 160 | ID07B | Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4" | buc | 1,000 |
| 161 | IC50A | Racord olandez ,avind diametrul de 25 mm | buc | 2,000 |
| 162 | IC36F | Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm. | m | 7,000 |
| 163 | IC38F | Piesa de racordare (Cot) din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 3,000 |
| 164 | IC38F | Piesa de racordare (Mufa) din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 2,000 |
| 165 | IC38L | Piesa de racordare (Teu 63x25x63 mm), cu 3 imbinari, din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 2,000 |
| 166 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor de incalzire centrala , montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 6,000 |
|  |  | 1.4.3. Apa si canalizare |  |  |
| 167 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,000 |
| 168 | RpSD01A | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2" | buc | 2,000 |
| 169 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc | 1,000 |
| 170 | RpSA04A | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm | m | 10,000 |
| 171 | RpSA19B | Montarea tevii din polipropilena imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m | 15,000 |
| 172 | RpSA43B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa din material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | 21,000 |
| 173 | RpSB10C | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 8,000 |
| 174 | RpSB11B | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm | buc | 6,000 |
| 175 | RpSD37A | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" | buc | 2,000 |
| 176 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 2,000 |
| 177 | RpSC21A | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,000 |
| 178 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,000 |
|  |  | 1.5. Sala de tratamente |  |  |
|  |  | 1.5.1. Lucrari de reparatie |  |  |
| 179 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 6,900 |
| 180 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 6,100 |
| 181 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 6,100 |
| 182 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 6,100 |
| 183 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 6,100 |
| 184 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 6,100 |
| 185 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta ceramica la pereti | m2 | 26,500 |
| 186 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 96,300 |
| 187 | RpCO56A | Demontarea usii din PVC | m2 | 3,530 |
| 188 | CD05D2 | Inchideri din blocuri 590 x 240 x 200 mm, in ziduri cu grosime de 20-24 cm, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier, inaltimea constructiei peste 35 m | m3 | 2,950 |
| 189 | CD52A | Zidarie din caramida la stilpi format 250 x 120 x 65 dreptunghiulari armati cu inaltimea pina la 4 m (Semirotund la gol de usa) | m3 | 0,500 |
| 190 | CL17A | Confectii metalice diverse, montate aparent: (boiandrug usa) | kg | 35,000 |
| 191 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 40,000 |
| 192 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice M 200 | m3 | 0,250 |
| 193 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 2,500 |
| 194 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti | m2 | 100,300 |
| 195 | RpCJ04C k=2 | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din pereti sau stilpi liberi din beton armat, cu mortar de ciment-var marca 100 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10-T, pentru grund si stratul vizibil | m2 | 100,300 |
| 196 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu | m | 12,000 |
| 197 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice | m | 10,000 |
| 198 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 46,300 |
| 199 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 46,300 |
| 200 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 46,300 |
| 201 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 46,300 |
| 202 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 46,300 |
| 203 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 46,300 |
| 204 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 46,300 |
| 205 | CI06C4 | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 25x45 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 54,000 |
| 206 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (fara prag) | m2 | 2,100 |
| 207 | RpCO49A | Briu de protectie din lemn de cm grosime si 20 cm latime, montat pe pereti | m2 | 2,400 |
| 208 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre 600 mm | m | 1,300 |
| 209 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli | m2 | 13,000 |
| 210 | RpCK01A | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii | m2 | 13,000 |
| 211 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 13,000 |
| 212 | RpCE01B | Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate | m2 | 6,100 |
| 213 | RpCE35A | Izolatii hidrofuge la pardoseli in baie, executate cu membrane (foi), cu bitum preaplicat prin incalzire cu flacara, intr-un strat | m2 | 6,100 |
| 214 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm | m2 | 6,100 |
| 215 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 | 6,900 |
| 216 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli | m2 | 8,000 |
|  |  | 1.5.2. Incalzire |  |  |
| 217 | RpIC18A | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m | 4,000 |
| 218 | RpIC18C1 | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2" | m | 12,000 |
| 219 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 3,300 |
| 220 | IC36B | Teava din polipropilena, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m | 6,500 |
| 221 | RpSA43C | Bratara pentru fixarea conductelor din material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" | buc | 8,000 |
| 222 | IC38B | Piesa de racordare (cot) din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 3,000 |
| 223 | ID01B | Robinet de serviciu pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" | buc | 2,000 |
| 224 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv | buc | 1,000 |
| 225 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 4,000 |
| 226 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" | buc | 1,000 |
| 227 | ID07B | Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4" | buc | 1,000 |
| 228 | IC50A | Racord olandez ,avind diametrul de 25 mm | buc | 2,000 |
| 229 | IC36F | Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm. | m | 8,700 |
| 230 | IC38F | Piesa de racordare (Cot) din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 3,000 |
| 231 | IC38F | Piesa de racordare (Mufa) din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 2,000 |
| 232 | IC38L | Piesa de racordare (Teu 63x25x63 mm), cu 3 imbinari, din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 2,000 |
| 233 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor de incalzire centrala , montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 6,000 |
|  |  | 1.5.3. Apa si canalizare |  |  |
| 234 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,000 |
| 235 | RpSD01A | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2" | buc | 2,000 |
| 236 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc | 1,000 |
| 237 | RpSA04A | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm | m | 10,000 |
| 238 | RpSC16A | Demontarea unei sapuniere | buc | 1,000 |
| 239 | RpSA19B | Montarea tevii din polipropilena imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m | 42,000 |
| 240 | RpSA43B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa din material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | 30,000 |
| 241 | RpSB10C | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 12,000 |
| 242 | RpSB11B | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm | buc | 6,000 |
| 243 | RpSB10E | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 10,000 |
| 244 | RpSB11D | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm | buc | 8,000 |
| 245 | RpSD19A | Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a. | buc | 1,000 |
| 246 | SC02A | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc ( Cabina pentru dus ) | buc | 1,000 |
| 247 | RpSC24A | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 1,000 |
| 248 | RpSD37A | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" | buc | 5,000 |
| 249 | CK18C | Montarea barei de sprijin fixa din Inox pentru persoane cu dizabilitati , montata pe perete | m | 1,000 |
| 250 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 6,000 |
| 251 | RpSB25E | Montarea sifonului de pardoseala din inox simplu, avind diametrul de 100 mm | buc | 1,000 |
| 252 | RpSC21A | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,000 |
| 253 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,000 |
| 254 | RpSE25A | Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l (Boiler 30 l) | buc | 1,000 |
|  |  | 1.6. Salonul Nr.3 A |  |  |
|  |  | 1.6.1. Lucrari de reparatie |  |  |
| 255 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 23,000 |
| 256 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (gol pentru usa) | m3 | 1,200 |
| 257 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (nasecica) | m2 | 56,750 |
| 258 | CD05D2 | Inchideri din blocuri 590 x 240 x 200 mm, in ziduri cu grosime de 20-24 cm, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier, inaltimea constructiei peste 35 m | m3 | 7,600 |
| 259 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 7,000 |
| 260 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 75,000 |
| 261 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice M 200 | m3 | 0,550 |
| 262 | CL17A | Confectii metalice diverse, montate aparent: (boiandrug usa) | kg | 35,000 |
| 263 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti | m2 | 86,400 |
| 264 | RpCJ04C | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din pereti sau stilpi liberi din beton armat, cu mortar de ciment-var marca 100 T , pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10-T, pentru grund si stratul vizibil | m2 | 2,000 |
| 265 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu | m | 13,000 |
| 266 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 84,400 |
| 267 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 84,400 |
| 268 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 84,400 |
| 269 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 84,400 |
| 270 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 84,400 |
| 271 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 84,400 |
| 272 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 84,400 |
| 273 | CI06C4 | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 25x45 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 2,000 |
| 274 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (fara prag) | m2 | 2,100 |
| 275 | RpCO49A | Briu de protectie din lemn de cm grosime si 20 cm latime, montat pe pereti | m2 | 3,800 |
| 276 | RpCK42E | Desfacerea plintelor la pardosea | m | 20,700 |
| 277 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli | m2 | 23,000 |
| 278 | RpCK01A | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii | m2 | 23,000 |
| 279 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 23,000 |
| 280 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 | 23,000 |
| 281 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli | m2 | 26,500 |
|  |  | 1.6.2. Incalzire |  |  |
| 282 | RpIC18A | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m | 7,000 |
| 283 | RpIC18C1 | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2" | m | 14,000 |
| 284 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 3,300 |
| 285 | IC36B | Teava din polipropilena, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m | 9,000 |
| 286 | RpSA43C | Bratara pentru fixarea conductelor din material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" | buc | 8,000 |
| 287 | IC38B | Piesa de racordare (cot) din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 4,000 |
| 288 | ID01B | Robinet de serviciu pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" | buc | 2,000 |
| 289 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv | buc | 1,000 |
| 290 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 4,000 |
| 291 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" | buc | 1,000 |
| 292 | ID07B | Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4" | buc | 1,000 |
| 293 | IC50A | Racord olandez ,avind diametrul de 25 mm | buc | 2,000 |
| 294 | IC36F | Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm. | m | 8,600 |
| 295 | IC38F | Piesa de racordare (Cot) din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 3,000 |
| 296 | IC38F | Piesa de racordare (Mufa) din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 2,000 |
| 297 | IC38L | Piesa de racordare (Teu 63x25x63 mm), cu 3 imbinari, din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 2,000 |
| 298 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor de incalzire centrala , montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 7,000 |
|  |  | 1.6.3. Apa si canalizare |  |  |
| 299 | RpSA19B | Montarea tevii din polipropilena imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m | 15,000 |
| 300 | RpSA43B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa din material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | 9,000 |
| 301 | RpSB10C | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 12,000 |
| 302 | RpSB11B | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm | buc | 6,000 |
| 303 | RpSD37A | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" | buc | 4,000 |
| 304 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 4,000 |
| 305 | RpSC21A | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,000 |
| 306 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,000 |
| 307 | RpSE25A | Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l (Boiler 30 l) | buc | 1,000 |
|  |  | 1.7. Salonul Nr.3 |  |  |
|  |  | 1.7.1. Lucrari de reparatie |  |  |
| 308 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 23,000 |
| 309 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (nasecica) | m2 | 56,750 |
| 310 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti | m2 | 86,400 |
| 311 | RpCJ04C | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din pereti sau stilpi liberi din beton armat, cu mortar de ciment-var marca 100 T , pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10-T, pentru grund si stratul vizibil | m2 | 2,000 |
| 312 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu | m | 13,000 |
| 313 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 84,400 |
| 314 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 84,400 |
| 315 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 84,400 |
| 316 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 84,400 |
| 317 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 84,400 |
| 318 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 84,400 |
| 319 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 84,400 |
| 320 | CI06C4 | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 25x45 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 2,000 |
| 321 | RpCO49A | Briu de protectie din lemn de cm grosime si 20 cm latime, montat pe pereti | m2 | 3,800 |
| 322 | RpCK42E | Desfacerea plintelor la pardosea | m | 20,700 |
| 323 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli | m2 | 23,000 |
| 324 | RpCK01A | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii | m2 | 23,000 |
| 325 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 23,000 |
| 326 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 | 23,000 |
| 327 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli | m2 | 26,500 |
|  |  | 1.7.2. Incalzire |  |  |
| 328 | RpIC18A | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m | 7,000 |
| 329 | RpIC18C1 | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2" | m | 14,000 |
| 330 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 3,300 |
| 331 | IC36B | Teava din polipropilena, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m | 9,000 |
| 332 | RpSA43C | Bratara pentru fixarea conductelor din material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" | buc | 8,000 |
| 333 | IC38B | Piesa de racordare (cot) din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 4,000 |
| 334 | ID01B | Robinet de serviciu pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" | buc | 2,000 |
| 335 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv | buc | 1,000 |
| 336 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 4,000 |
| 337 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" | buc | 1,000 |
| 338 | ID07B | Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4" | buc | 1,000 |
| 339 | IC50A | Racord olandez ,avind diametrul de 25 mm | buc | 2,000 |
| 340 | IC36F | Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm. | m | 8,600 |
| 341 | IC38F | Piesa de racordare (Cot) din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 3,000 |
| 342 | IC38F | Piesa de racordare (Mufa) din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 2,000 |
| 343 | IC38L | Piesa de racordare (Teu 63x25x63 mm), cu 3 imbinari, din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 2,000 |
| 344 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor de incalzire centrala , montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 7,000 |
|  |  | 1.7.3. Apa si canalizare |  |  |
| 345 | RpSA19B | Montarea tevii din polipropilena imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m | 15,000 |
| 346 | RpSA43B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa din material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | 9,000 |
| 347 | RpSB10C | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 12,000 |
| 348 | RpSB11B | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm | buc | 6,000 |
| 349 | RpSD37A | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" | buc | 4,000 |
| 350 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 4,000 |
| 351 | RpSC21A | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,000 |
| 352 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,000 |
| 353 | RpSE25A | Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l (Boiler 30 l) | buc | 1,000 |
|  |  | 1.8. Salonul Nr.1 A |  |  |
|  |  | 1.8.1. Lucrari de reparatie |  |  |
| 354 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 19,350 |
| 355 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (gol pentru usa) | m3 | 1,200 |
| 356 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (nasecica) | m2 | 53,000 |
| 357 | RpCK42E | Desfacerea Lambriului din lemn la pereti | m | 7,000 |
| 358 | CD05D2 | Inchideri din blocuri 590 x 240 x 200 mm, in ziduri cu grosime de 20-24 cm, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier, inaltimea constructiei peste 35 m | m3 | 7,600 |
| 359 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 75,000 |
| 360 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice M 200 | m3 | 0,550 |
| 361 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 7,000 |
| 362 | CL17A | Confectii metalice diverse, montate aparent: (boiandrug usa) | kg | 35,000 |
| 363 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti | m2 | 83,100 |
| 364 | RpCJ04C | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din pereti sau stilpi liberi din beton armat, cu mortar de ciment-var marca 100 T , pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10-T, pentru grund si stratul vizibil | m2 | 2,000 |
| 365 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu | m | 10,000 |
| 366 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 81,100 |
| 367 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 81,100 |
| 368 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 81,100 |
| 369 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 81,100 |
| 370 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 81,100 |
| 371 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 81,100 |
| 372 | CI06C4 | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 25x45 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 2,000 |
| 373 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (fara prag) | m2 | 2,100 |
| 374 | RpCO49A | Briu de protectie din lemn de cm grosime si 20 cm latime, montat pe pereti | m2 | 3,200 |
| 375 | RpCK42E | Desfacerea plintelor la pardosea | m | 17,500 |
| 376 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli | m2 | 19,350 |
| 377 | RpCK01A | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii | m2 | 19,350 |
| 378 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 19,350 |
| 379 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 | 19,350 |
| 380 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli | m2 | 22,300 |
|  |  | 1.8.2. Incalzire |  |  |
| 381 | RpIC18A | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m | 4,000 |
| 382 | RpIC18C1 | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2" | m | 12,000 |
| 383 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 3,300 |
| 384 | IC36B | Teava din polipropilena, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m | 5,700 |
| 385 | RpSA43C | Bratara pentru fixarea conductelor din material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" | buc | 8,000 |
| 386 | IC38B | Piesa de racordare (cot) din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 2,000 |
| 387 | ID01B | Robinet de serviciu pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" | buc | 2,000 |
| 388 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv | buc | 1,000 |
| 389 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 4,000 |
| 390 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" | buc | 1,000 |
| 391 | ID07B | Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4" | buc | 1,000 |
| 392 | IC50A | Racord olandez ,avind diametrul de 25 mm | buc | 2,000 |
| 393 | IC36F | Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm. | m | 8,000 |
| 394 | IC38F | Piesa de racordare (Cot) din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 3,000 |
| 395 | IC38F | Piesa de racordare (Mufa) din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 2,000 |
| 396 | IC38L | Piesa de racordare (Teu 63x25x63 mm), cu 3 imbinari, din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 2,000 |
| 397 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor de incalzire centrala , montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 6,000 |
|  |  | 1.8.3. Apa si canalizare |  |  |
| 398 | RpSA19B | Montarea tevii din polipropilena imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m | 19,000 |
| 399 | RpSA43B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa din material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | 12,000 |
| 400 | RpSB10C | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 12,000 |
| 401 | RpSB11B | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm | buc | 6,000 |
| 402 | RpSD37A | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" | buc | 2,000 |
| 403 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 2,000 |
| 404 | RpSC21A | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,000 |
| 405 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,000 |
|  |  | 1.9. Salonul Nr.1 |  |  |
|  |  | 1.9.1. Lucrari de reparatie |  |  |
| 406 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 19,350 |
| 407 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (nasecica) | m2 | 53,000 |
| 408 | RpCK42E | Desfacerea Lambriului din lemn la pereti | m | 7,000 |
| 409 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti | m2 | 83,100 |
| 410 | RpCJ04C | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din pereti sau stilpi liberi din beton armat, cu mortar de ciment-var marca 100 T , pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10-T, pentru grund si stratul vizibil | m2 | 2,000 |
| 411 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu | m | 10,000 |
| 412 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 81,100 |
| 413 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 81,100 |
| 414 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 81,100 |
| 415 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 81,100 |
| 416 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 81,100 |
| 417 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 81,100 |
| 418 | CI06C4 | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 25x45 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 2,000 |
| 419 | RpCO49A | Briu de protectie din lemn de cm grosime si 20 cm latime, montat pe pereti | m2 | 3,200 |
| 420 | RpCK42E | Desfacerea plintelor la pardosea | m | 17,500 |
| 421 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli | m2 | 19,350 |
| 422 | RpCK01A | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii | m2 | 19,350 |
| 423 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 19,350 |
| 424 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 | 19,350 |
| 425 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli | m2 | 22,300 |
|  |  | 1.9.2. Incalzire |  |  |
| 426 | RpIC18A | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m | 4,000 |
| 427 | RpIC18C1 | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2" | m | 12,000 |
| 428 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 3,300 |
| 429 | IC36B | Teava din polipropilena, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m | 5,700 |
| 430 | RpSA43C | Bratara pentru fixarea conductelor din material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" | buc | 8,000 |
| 431 | IC38B | Piesa de racordare (cot) din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 2,000 |
| 432 | ID01B | Robinet de serviciu pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" | buc | 2,000 |
| 433 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv | buc | 1,000 |
| 434 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 4,000 |
| 435 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" | buc | 1,000 |
| 436 | ID07B | Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4" | buc | 1,000 |
| 437 | IC50A | Racord olandez ,avind diametrul de 25 mm | buc | 2,000 |
| 438 | IC36F | Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm. | m | 7,000 |
| 439 | IC38F | Piesa de racordare (Cot) din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 3,000 |
| 440 | IC38F | Piesa de racordare (Mufa) din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 2,000 |
| 441 | IC38L | Piesa de racordare (Teu 63x25x63 mm), cu 3 imbinari, din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 2,000 |
| 442 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor de incalzire centrala , montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 6,000 |
|  |  | 1.9.3. Apa si canalizare |  |  |
| 443 | RpSA19B | Montarea tevii din polipropilena imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m | 15,000 |
| 444 | RpSA43B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa din material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | 9,000 |
| 445 | RpSB10C | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 12,000 |
| 446 | RpSB11B | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm | buc | 6,000 |
| 447 | RpSD37A | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" | buc | 4,000 |
| 448 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 4,000 |
| 449 | RpSC21A | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,000 |
| 450 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,000 |
| 451 | RpSE25A | Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l (Boiler 30 l) | buc | 1,000 |
|  |  | 1.10. Salonul Nr2 |  |  |
|  |  | 1.10.1. Lucrari de reparatie |  |  |
| 452 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 27,000 |
| 453 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (nasecica) | m2 | 91,000 |
| 454 | RpCK42E | Desfacerea Lambriului din lemn la pereti | m | 10,000 |
| 455 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti | m2 | 91,000 |
| 456 | RpCJ04C | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din pereti sau stilpi liberi din beton armat, cu mortar de ciment-var marca 100 T , pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10-T, pentru grund si stratul vizibil | m2 | 2,000 |
| 457 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu | m | 15,000 |
| 458 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 89,000 |
| 459 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 89,000 |
| 460 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 89,000 |
| 461 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 89,000 |
| 462 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 89,000 |
| 463 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 89,000 |
| 464 | CI06C4 | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 25x45 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 2,000 |
| 465 | RpCO49A | Briu de protectie din lemn de cm grosime si 20 cm latime, montat pe pereti | m2 | 3,200 |
| 466 | RpCK42E | Desfacerea plintelor la pardosea | m | 24,300 |
| 467 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli | m2 | 27,000 |
| 468 | RpCK01A | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii | m2 | 27,000 |
| 469 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 27,000 |
| 470 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 | 27,000 |
| 471 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli | m2 | 31,000 |
|  |  | 1.10.2. Incalzire |  |  |
| 472 | RpIC18A | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m | 4,000 |
| 473 | RpIC18C1 | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2" | m | 12,000 |
| 474 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 3,300 |
| 475 | IC36B | Teava din polipropilena, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m | 5,000 |
| 476 | RpSA43C | Bratara pentru fixarea conductelor din material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" | buc | 8,000 |
| 477 | IC38B | Piesa de racordare (cot) din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 2,000 |
| 478 | ID01B | Robinet de serviciu pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" | buc | 2,000 |
| 479 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv | buc | 1,000 |
| 480 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 4,000 |
| 481 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" | buc | 1,000 |
| 482 | ID07B | Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4" | buc | 1,000 |
| 483 | IC50A | Racord olandez ,avind diametrul de 25 mm | buc | 2,000 |
| 484 | IC36F | Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm. | m | 7,000 |
| 485 | IC38F | Piesa de racordare (Cot) din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 3,000 |
| 486 | IC38F | Piesa de racordare (Mufa) din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 2,000 |
| 487 | IC38L | Piesa de racordare (Teu 63x25x63 mm), cu 3 imbinari, din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 2,000 |
| 488 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor de incalzire centrala , montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 6,000 |
|  |  | 1.10.3. Apa si canalizare |  |  |
| 489 | RpSA19B | Montarea tevii din polipropilena imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m | 22,000 |
| 490 | RpSA43B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa din material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | 15,000 |
| 491 | RpSB10C | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 12,000 |
| 492 | RpSB11B | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm | buc | 5,000 |
| 493 | RpSD37A | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" | buc | 4,000 |
| 494 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 4,000 |
| 495 | RpSC21A | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,000 |
| 496 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,000 |
| 497 | RpSE25A | Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l (Boiler 30 l) | buc | 1,000 |
|  |  | 1.11. Ordinatoria |  |  |
|  |  | 1.11.1. Lucrari de reparatie |  |  |
| 498 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 20,500 |
| 499 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (nasecica) | m2 | 104,500 |
| 500 | RpCK42E | Desfacerea Lambriului din lemn la pereti | m | 5,000 |
| 501 | CD05D2 | Inchideri din blocuri 590 x 240 x 200 mm, in ziduri cu grosime de 20-24 cm, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier, inaltimea constructiei peste 35 m | m3 | 1,200 |
| 502 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 20,000 |
| 503 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice M 200 | m3 | 0,250 |
| 504 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti | m2 | 108,500 |
| 505 | RpCJ04C | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din pereti sau stilpi liberi din beton armat, cu mortar de ciment-var marca 100 T , pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10-T, pentru grund si stratul vizibil | m2 | 6,200 |
| 506 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu | m | 15,000 |
| 507 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 106,500 |
| 508 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 106,500 |
| 509 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 106,500 |
| 510 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 106,500 |
| 511 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 106,500 |
| 512 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 106,500 |
| 513 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 106,500 |
| 514 | CI06C4 | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 25x45 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 2,000 |
| 515 | RpCO49A | Briu de protectie din lemn de cm grosime si 20 cm latime, montat pe pereti | m2 | 3,600 |
| 516 | RpCK42E | Desfacerea plintelor la pardosea | m | 7,500 |
| 517 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli | m2 | 8,250 |
| 518 | CG36A | Pardoseli din placi de OSB gr 12 mm | m2 | 8,250 |
| 519 | RpCE35A | Izolatii hidrofuge la pardoseli, executate cu membrane (foi), cu bitum preaplicat prin incalzire cu flacara, intr-un strat | m2 | 8,250 |
| 520 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli | m2 | 9,500 |
|  |  | 1.11.2. Incalzire |  |  |
| 521 | RpIC18A | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m | 4,000 |
| 522 | RpIC18C1 | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2" | m | 12,000 |
| 523 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 3,300 |
| 524 | IC36B | Teava din polipropilena, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m | 5,000 |
| 525 | RpSA43C | Bratara pentru fixarea conductelor din material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" | buc | 8,000 |
| 526 | IC38B | Piesa de racordare (cot) din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 2,000 |
| 527 | ID01B | Robinet de serviciu pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" | buc | 2,000 |
| 528 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv | buc | 1,000 |
| 529 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 4,000 |
| 530 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" | buc | 1,000 |
| 531 | ID07B | Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4" | buc | 1,000 |
| 532 | IC50A | Racord olandez ,avind diametrul de 25 mm | buc | 2,000 |
| 533 | IC36F | Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm. | m | 7,000 |
| 534 | IC38F | Piesa de racordare (Cot) din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 3,000 |
| 535 | IC38F | Piesa de racordare (Mufa) din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 2,000 |
| 536 | IC38L | Piesa de racordare (Teu 63x25x63 mm), cu 3 imbinari, din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 2,000 |
| 537 | IC53C | Racord olandez avind diametrul de 63 mm | buc | 1,000 |
| 538 | RpIC29D | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2 1/2"-4" | buc | 1,000 |
| 539 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor de incalzire centrala , montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 6,000 |
|  |  | 1.11.3. Apa si canalizare |  |  |
| 540 | RpSA19B | Montarea tevii din polipropilena imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m | 15,000 |
| 541 | RpSA43B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa din material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | 9,000 |
| 542 | RpSB10C | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 12,000 |
| 543 | RpSB11B | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm | buc | 6,000 |
| 544 | RpSD37A | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" | buc | 2,000 |
| 545 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 2,000 |
| 546 | RpSC21A | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,000 |
| 547 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,000 |
|  |  | 1.12. Camera de odihna |  |  |
|  |  | 1.12.1. Lucrari de reparatie |  |  |
| 548 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 10,500 |
| 549 | RpCO56B | Demontari: (dulapuri in prerete) | m2 | 2,000 |
| 550 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (nasecica) | m2 | 54,600 |
| 551 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti | m2 | 6,200 |
| 552 | RpCJ04C k=2 | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din pereti sau stilpi liberi din beton armat, cu mortar de ciment-var marca 100 T , pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10-T, pentru grund si stratul vizibil | m2 | 6,200 |
| 553 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu | m | 12,000 |
| 554 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 52,600 |
| 555 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 52,600 |
| 556 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 52,600 |
| 557 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 52,600 |
| 558 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 52,600 |
| 559 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 52,600 |
| 560 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 52,600 |
| 561 | CI06C4 | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 25x45 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 2,000 |
| 562 | CK06B | Usi din DSP laminat 18 mm grosime, pentru dulapuri inzidite, montate pe ghermele existente | m2 | 2,000 |
| 563 | CK31A | Rafturi , montate pe suport din lemn sau metal, din DSP laminat, 18 mm grosime, (1500x400 mm ) | m2 | 2,400 |
| 564 | RpCO49A | Briu de protectie din lemn de cm grosime si 20 cm latime, montat pe pereti | m2 | 1,600 |
| 565 | RpCK42E | Desfacerea plintelor la pardosea | m | 9,450 |
| 566 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli | m2 | 10,500 |
| 567 | RpCK01A | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii | m2 | 10,500 |
| 568 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 10,500 |
| 569 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 | 10,500 |
| 570 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli | m2 | 12,100 |
|  |  | 1.12.2. Incalzire |  |  |
| 571 | RpIC18A | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m | 4,000 |
| 572 | RpIC18C1 | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2" | m | 12,000 |
| 573 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 3,300 |
| 574 | IC36B | Teava din polipropilena, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m | 5,000 |
| 575 | RpSA43C | Bratara pentru fixarea conductelor din material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" | buc | 8,000 |
| 576 | IC38B | Piesa de racordare (cot) din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 3,000 |
| 577 | ID01B | Robinet de serviciu pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" | buc | 2,000 |
| 578 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv | buc | 1,000 |
| 579 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 4,000 |
| 580 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" | buc | 1,000 |
| 581 | ID07B | Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4" | buc | 1,000 |
| 582 | IC50A | Racord olandez ,avind diametrul de 25 mm | buc | 2,000 |
| 583 | IC36F | Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm. | m | 7,000 |
| 584 | IC38F | Piesa de racordare (Cot) din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 3,000 |
| 585 | IC38F | Piesa de racordare (Mufa) din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 2,000 |
| 586 | IC38L | Piesa de racordare (Teu 63x25x63 mm), cu 3 imbinari, din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 2,000 |
| 587 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor de incalzire centrala , montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 6,000 |
|  |  | 1.12.3. Apa si canalizare |  |  |
| 588 | RpSA19B | Montarea tevii din polipropilena imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m | 18,000 |
| 589 | RpSA43B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa din material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | 12,000 |
| 590 | RpSB10C | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 10,000 |
| 591 | RpSB11B | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm | buc | 4,000 |
| 592 | RpSD37A | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" | buc | 4,000 |
| 593 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 4,000 |
| 594 | RpSC21A | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,000 |
| 595 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,000 |
| 596 | RpSE25A | Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C (Boiler 30 l) | buc | 1,000 |
|  |  | 1.13. Sufragerie |  |  |
|  |  | 1.13.1. Lucrari de reparatie |  |  |
| 597 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 10,500 |
| 598 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 10,500 |
| 599 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 10,500 |
| 600 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 10,500 |
| 601 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 10,500 |
| 602 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 10,500 |
| 603 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 10,500 |
| 604 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta ceramica | m2 | 54,000 |
| 605 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 54,000 |
| 606 | RpSE06A | Demontarea racordurilor unui boiler la conductele de apa rece si calda, avind capacitatea de pina la 1000 l | buc | 1,000 |
| 607 | RpSC04A | Demontarea unui boiler inclusiv accesoriile | buc | 1,000 |
| 608 | RpCO56A | Demontarea usii din PVC | m2 | 2,100 |
| 609 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti | m2 | 54,000 |
| 610 | RpCJ04C k=2 | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din pereti sau stilpi liberi din beton armat, cu mortar de ciment-var marca 100 T , pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10-T, pentru grund si stratul vizibil | m2 | 54,000 |
| 611 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice | m | 10,000 |
| 612 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 54,000 |
| 613 | CI06C4 | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 25x45 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 54,000 |
| 614 | RpSE25A | Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C(boiler demontat anterior ) | buc | 1,000 |
| 615 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (fara prag) | m2 | 2,100 |
| 616 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc | m2 | 10,500 |
| 617 | RpCB18A | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc | m3 | 3,500 |
| 618 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli | m2 | 10,500 |
| 619 | RpCK01A | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii | m2 | 10,500 |
| 620 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 10,500 |
| 621 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 | 10,500 |
| 622 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm | m2 | 10,500 |
|  |  | 1.13.2. Incalzire |  |  |
| 623 | RpIC18A | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m | 2,500 |
| 624 | RpIC18C1 | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2" | m | 6,000 |
| 625 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 3,300 |
| 626 | IC36B | Teava din polipropilena, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m | 5,000 |
| 627 | RpSA43C | Bratara pentru fixarea conductelor din material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" | buc | 9,000 |
| 628 | IC38B | Piesa de racordare (cot) din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 6,000 |
| 629 | ID01B | Robinet de serviciu pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" | buc | 2,000 |
| 630 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv | buc | 1,000 |
| 631 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 4,000 |
| 632 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" | buc | 1,000 |
| 633 | ID07B | Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4" | buc | 1,000 |
| 634 | IC50A | Racord olandez ,avind diametrul de 25 mm | buc | 2,000 |
| 635 | IC36F | Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm. | m | 7,000 |
| 636 | IC38F | Piesa de racordare (Cot) din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 2,000 |
| 637 | IC38F | Piesa de racordare (Mufa) din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 3,000 |
| 638 | IC38L | Piesa de racordare (Teu 63x25x63 mm), cu 3 imbinari, din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 2,000 |
| 639 | IC53C | Racord olandez avind diametrul de 63 mm | buc | 1,000 |
| 640 | RpIC29D | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2 1/2"-4" | buc | 1,000 |
| 641 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor de incalzire centrala , montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 8,000 |
|  |  | 1.13.3. Apa si canalizare |  |  |
| 642 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 3,000 |
| 643 | RpSD01A | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2" | buc | 8,000 |
| 644 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc | 3,000 |
| 645 | RpSA04A | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm | m | 15,000 |
| 646 | RpSE06A | Demontarea racordurilor unui boiler la conductele de apa rece si calda, avind capacitatea de pina la 1000 l | buc | 1,000 |
| 647 | RpSC04A | Demontarea unui boiler inclusiv accesoriile | buc | 1,000 |
| 648 | RpSA19B | Montarea tevii din polipropilena imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m | 48,000 |
| 649 | RpSA43B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa din material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | 34,000 |
| 650 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 8,000 |
| 651 | RpSD37A | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" | buc | 8,000 |
| 652 | RpSB10C | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 15,000 |
| 653 | RpSB11B | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm | buc | 15,000 |
| 654 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 3,000 |
| 655 | RpSC23A | Montarea spalatorului cu picurator ( 0.6x2.4 m cu vana de spalare din trei compartimente 0.45x0.45 H=25cm pe carcasa de mobilier 2.40xh0.85 cu 3 despartituri) pentru vase, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida | buc | 1,000 |
| 656 | RpSE25A | Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l (Boiler existent) | buc | 1,000 |
|  |  | 1.14. Grup Sanitar |  |  |
|  |  | 1.14.1. Lucrari de reparatie |  |  |
| 657 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 6,500 |
| 658 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 6,500 |
| 659 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 6,500 |
| 660 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 6,500 |
| 661 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 6,500 |
| 662 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 6,500 |
| 663 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 6,500 |
| 664 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta ceramica | m2 | 49,500 |
| 665 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 49,500 |
| 666 | RpCO56A | Demontarea usii din PVC | m2 | 1,890 |
| 667 | RpCP44B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (usi wc) | kg | 86,000 |
| 668 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti | m2 | 49,500 |
| 669 | RpCJ04C k=2 | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din pereti sau stilpi liberi din beton armat, cu mortar de ciment-var marca 100 T , pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10-T, pentru grund si stratul vizibil | m2 | 49,500 |
| 670 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice | m | 12,000 |
| 671 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 5,600 |
| 672 | CI06C4 | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 25x45 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 49,500 |
| 673 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc | m2 | 6,500 |
| 674 | RpCB18A | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc | m3 | 4,000 |
| 675 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli | m2 | 6,500 |
| 676 | RpCK01A | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii | m2 | 6,500 |
| 677 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 6,500 |
| 678 | RpCE01B | Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate | m2 | 6,500 |
| 679 | RpCE35A | Izolatii hidrofuge la pardoseli in baie, executate cu membrane (foi), cu bitum preaplicat prin incalzire cu flacara, intr-un strat | m2 | 6,500 |
| 680 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 | 6,500 |
| 681 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm | m2 | 6,500 |
|  |  | 1.14.2. Apa si canalizare |  |  |
| 682 | RpSA04B | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 110 mm | m | 10,000 |
| 683 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 2,000 |
| 684 | RpSA19B | Montarea tevii din polipropilena imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m | 12,000 |
| 685 | RpSA43B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa din material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | 8,000 |
| 686 | RpSB10E | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 10,000 |
| 687 | RpSB11D | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm | buc | 8,000 |
| 688 | RpSC24A | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 2,000 |
| 689 | CK18C | Montarea barei de sprijin fixa din Inox pentru persoane cu dizabilitati , montata pe perete | m | 2,000 |
|  |  | 1.14.3. Incalzire |  |  |
| 690 | RpIC18A | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m | 2,500 |
| 691 | RpIC18C1 | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2" | m | 6,000 |
| 692 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 3,300 |
| 693 | IC36B | Teava din polipropilena, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m | 5,000 |
| 694 | RpSA43C | Bratara pentru fixarea conductelor din material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" | buc | 9,000 |
| 695 | IC38B | Piesa de racordare (cot) din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 6,000 |
| 696 | ID01B | Robinet de serviciu pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" | buc | 2,000 |
| 697 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv | buc | 1,000 |
| 698 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 4,000 |
| 699 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" | buc | 1,000 |
| 700 | ID07B | Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4" | buc | 1,000 |
| 701 | IC50A | Racord olandez ,avind diametrul de 25 mm | buc | 2,000 |
| 702 | IC36F | Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm. | m | 7,000 |
| 703 | IC38F | Piesa de racordare (Cot) din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 2,000 |
| 704 | IC38F | Piesa de racordare (Mufa) din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 3,000 |
| 705 | IC38L | Piesa de racordare (Teu 63x25x63 mm), cu 3 imbinari, din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 2,000 |
| 706 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor de incalzire centrala , montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 8,000 |
|  |  | 1.15. Camera sanitara |  |  |
|  |  | 1.15.1. Lucrari de reparatie |  |  |
| 707 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 8,000 |
| 708 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 8,000 |
| 709 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 8,000 |
| 710 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 8,000 |
| 711 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 8,000 |
| 712 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 8,000 |
| 713 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 8,000 |
| 714 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta ceramica | m2 | 48,000 |
| 715 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 48,000 |
| 716 | RpCO56A | Demontarea usii din PVC | m2 | 1,890 |
| 717 | RpCP44B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (perete din aluminiu) | kg | 56,000 |
| 718 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti | m2 | 48,000 |
| 719 | RpCJ04C k=2 | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din pereti sau stilpi liberi din beton armat, cu mortar de ciment-var marca 100 T , pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10-T, pentru grund si stratul vizibil | m2 | 48,000 |
| 720 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 48,000 |
| 721 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice | m | 12,000 |
| 722 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice fara prag inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (fara prag) | m2 | 1,890 |
| 723 | CI06C4 | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 25x45 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 48,000 |
| 724 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc | m2 | 8,000 |
| 725 | RpCB18A | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc | m3 | 4,200 |
| 726 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli | m2 | 8,000 |
| 727 | RpCK01A | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii | m2 | 8,000 |
| 728 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 8,000 |
| 729 | RpCE01B | Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate | m2 | 8,000 |
| 730 | RpCE35A | Izolatii hidrofuge la pardoseli in baie, executate cu membrane (foi), cu bitum preaplicat prin incalzire cu flacara, intr-un strat | m2 | 8,000 |
| 731 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 | 8,000 |
| 732 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm | m2 | 8,000 |
|  |  | 1.15.2. Apa si canalizare |  |  |
| 733 | RpSD01A | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2" | buc | 4,000 |
| 734 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc | 1,000 |
| 735 | RpSA04A | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm | m | 8,000 |
| 736 | RpSE06A | Demontarea racordurilor unui boiler la conductele de apa rece si calda, avind capacitatea de pina la 1000 l | buc | 1,000 |
| 737 | RpSC04A | Demontarea unui boiler inclusiv accesoriile | buc | 1,000 |
| 738 | RpSA19B | Montarea tevii din polipropilena imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m | 14,000 |
| 739 | RpSA43B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa din material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | 8,000 |
| 740 | RpSB10C | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 15,000 |
| 741 | RpSB11B | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm | buc | 6,000 |
| 742 | RpSD37A | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" | buc | 4,000 |
| 743 | CK18C | Montarea barei de sprijin fixa din Inox pentru persoane cu dizabilitati , montata pe perete | m | 1,000 |
| 744 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 4,000 |
| 745 | RpSD19A | Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a. | buc | 1,000 |
| 746 | SC02A | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc ( Cabina pentru dus ) | buc | 1,000 |
| 747 | RpSB25E | Montarea sifonului de pardoseala din inox simplu, avind diametrul de 100 mm | buc | 1,000 |
| 748 | RpSE25A | Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l (Boiler existent) | buc | 1,000 |
|  |  | 1.15.3. Incalzire |  |  |
| 749 | RpIC18A | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m | 2,500 |
| 750 | RpIC18C1 | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2" | m | 6,000 |
| 751 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 3,300 |
| 752 | IC36B | Teava din polipropilena, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m | 5,000 |
| 753 | RpSA43C | Bratara pentru fixarea conductelor din material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" | buc | 9,000 |
| 754 | IC38B | Piesa de racordare (cot) din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 4,000 |
| 755 | ID01B | Robinet de serviciu pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" | buc | 2,000 |
| 756 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv | buc | 1,000 |
| 757 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 4,000 |
| 758 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" | buc | 1,000 |
| 759 | ID07B | Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4" | buc | 1,000 |
| 760 | IC50A | Racord olandez ,avind diametrul de 25 mm | buc | 2,000 |
| 761 | IC36F | Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm. | m | 7,000 |
| 762 | IC38F | Piesa de racordare (Cot) din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 2,000 |
| 763 | IC38F | Piesa de racordare (Mufa) din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 3,000 |
| 764 | IC38L | Piesa de racordare (Teu 63x25x63 mm), cu 3 imbinari, din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 2,000 |
| 765 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor de incalzire centrala , montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 8,000 |
|  |  | 1.16. Antreu mic |  |  |
|  |  | 1.16.1. Lucrari de reparatie |  |  |
| 766 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 11,000 |
| 767 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 11,000 |
| 768 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 11,000 |
| 769 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 11,000 |
| 770 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 11,000 |
| 771 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 11,000 |
| 772 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 11,000 |
| 773 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta ceramica | m2 | 27,900 |
| 774 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 27,900 |
| 775 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti | m2 | 27,900 |
| 776 | RpCJ04C k=2 | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din pereti sau stilpi liberi din beton armat, cu mortar de ciment-var marca 100 T , pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10-T, pentru grund si stratul vizibil | m2 | 27,900 |
| 777 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice | m | 10,000 |
| 778 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu | m | 11,000 |
| 779 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 66,800 |
| 780 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 66,800 |
| 781 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 66,800 |
| 782 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 66,800 |
| 783 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 66,800 |
| 784 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 66,800 |
| 785 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 66,800 |
| 786 | RpCO49A | Briu de protectie din lemn de cm grosime si 20 cm latime, montat pe pereti | m2 | 1,200 |
| 787 | CI06C4 | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 25x45 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 4,000 |
| 788 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli | m2 | 11,000 |
| 789 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 11,000 |
| 790 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 | 11,000 |
| 791 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm | m2 | 11,000 |
|  |  | 1.16.2. Apa si canalizare |  |  |
| 792 | RpSD01A | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2" | buc | 4,000 |
| 793 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc | 2,000 |
| 794 | RpSA04A | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm | m | 7,800 |
| 795 | RpSE06A | Demontarea racordurilor unui boiler la conductele de apa rece si calda, avind capacitatea de pina la 1000 l | buc | 1,000 |
| 796 | RpSC04A | Demontarea unui boiler inclusiv accesoriile | buc | 1,000 |
| 797 | RpSC16A | Demontarea unei sapuniere | buc | 1,000 |
| 798 | RpSA19B | Montarea tevii din polipropilena imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m | 18,500 |
| 799 | RpSA43B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa din material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | 12,000 |
| 800 | RpSB10C | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 12,000 |
| 801 | RpSB11B | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm | buc | 8,000 |
| 802 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 2,000 |
| 803 | RpSC21A | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 2,000 |
| 804 | RpSD37A | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" | buc | 4,000 |
| 805 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 4,000 |
| 806 | RpSE25A | Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l (Boiler existent) | buc | 1,000 |
|  |  | 1.16.3. Incalzire |  |  |
| 807 | RpIC18A | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m | 2,500 |
| 808 | RpIC18C1 | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2" | m | 6,000 |
| 809 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 1,320 |
| 810 | IC36B | Teava din polipropilena, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m | 5,000 |
| 811 | RpSA43C | Bratara pentru fixarea conductelor din material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" | buc | 9,000 |
| 812 | IC38B | Piesa de racordare (cot) din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 6,000 |
| 813 | ID01B | Robinet de serviciu pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" | buc | 2,000 |
| 814 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv | buc | 1,000 |
| 815 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 4,000 |
| 816 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" | buc | 1,000 |
| 817 | ID07B | Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4" | buc | 1,000 |
| 818 | IC50A | Racord olandez ,avind diametrul de 25 mm | buc | 2,000 |
| 819 | IC36F | Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm. | m | 7,000 |
| 820 | IC38F | Piesa de racordare (Cot) din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 2,000 |
| 821 | IC38F | Piesa de racordare (Mufa) din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 3,000 |
| 822 | IC38L | Piesa de racordare (Teu 63x25x63 mm), cu 3 imbinari, din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 2,000 |
| 823 | IC53C | Racord olandez avind diametrul de 63 mm | buc | 1,000 |
| 824 | RpIC29D | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2 1/2"-4" | buc | 1,000 |
| 825 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor de incalzire centrala , montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 8,000 |
|  |  | 1.17. Holul |  |  |
|  |  | 1.17.1. Lucrari de reparatie |  |  |
| 826 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 70,000 |
| 827 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (nasecica) | m2 | 330,000 |
| 828 | RpCO56A | Demontarea usii din PVC | m2 | 3,600 |
| 829 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (gol pentru usa) | m3 | 0,600 |
| 830 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn la fereastra | m2 | 2,000 |
| 831 | RpCO56B | Demontari: (dulapuri in prerete) | m2 | 17,000 |
| 832 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti | m2 | 330,000 |
| 833 | RpCJ04C | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din pereti sau stilpi liberi din beton armat, cu mortar de ciment-var marca 100 T , pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10-T, pentru grund si stratul vizibil | m2 | 25,000 |
| 834 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu | m | 115,000 |
| 835 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 330,000 |
| 836 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 330,000 |
| 837 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 330,000 |
| 838 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 330,000 |
| 839 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 330,000 |
| 840 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 330,000 |
| 841 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 330,000 |
| 842 | RpCO49A | Briu de protectie din lemn de cm grosime si 20 cm latime, montat pe pereti | m2 | 14,000 |
| 843 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre 600 mm | m | 2,000 |
| 844 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice fara prag (cu framuga) inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (fara prag) | m2 | 4,100 |
| 845 | CK06B | Usi din DSP laminat 18 mm grosime, pentru dulapuri inzidite, montate pe ghermele existente | m2 | 17,000 |
| 846 | CK31A | Rafturi , montate pe suport din lemn sau metal, din DSP laminat, 18 mm grosime, (1500x400 mm ) total 4 nise | m2 | 10,200 |
| 847 | RpCK42E | Desfacerea plintelor la pardosea | m | 61,000 |
| 848 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli | m2 | 70,000 |
| 849 | RpCK01A | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii | m2 | 70,000 |
| 850 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 70,000 |
| 851 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 | 70,000 |
| 852 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli | m2 | 80,500 |
|  |  | 1.17.2. Incalzire |  |  |
| 853 | RpIC18A | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m | 14,000 |
| 854 | RpIC18C1 | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2" | m | 18,000 |
| 855 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 13,200 |
| 856 | IC36B | Teava din polipropilena, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m | 35,000 |
| 857 | RpSA43C | Bratara pentru fixarea conductelor din material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" | buc | 28,000 |
| 858 | IC38B | Piesa de racordare (cot) din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 12,000 |
| 859 | ID01B | Robinet de serviciu pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" | buc | 8,000 |
| 860 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv | buc | 4,000 |
| 861 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 16,000 |
| 862 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" | buc | 4,000 |
| 863 | ID07B | Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4" | buc | 4,000 |
| 864 | IC50A | Racord olandez ,avind diametrul de 25 mm | buc | 8,000 |
| 865 | IC36F | Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm. | m | 35,000 |
| 866 | IC38F | Piesa de racordare (Cot) din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 12,000 |
| 867 | IC38F | Piesa de racordare (Mufa) din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 8,000 |
| 868 | IC38L | Piesa de racordare (Teu 63x25x63 mm), cu 3 imbinari, din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 8,000 |
| 869 | IC53C | Racord olandez avind diametrul de 63 mm | buc | 1,000 |
| 870 | RpIC29D | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2 1/2"-4" | buc | 1,000 |
| 871 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor de incalzire centrala , montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 31,000 |
|  |  | 1.18. Holul intrare principala |  |  |
|  |  | 1.18.1. Lucrari de reparatie |  |  |
| 872 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 7,500 |
| 873 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (nasecica) | m2 | 45,800 |
| 874 | RpCO56A | Demontarea usii din PVC | m2 | 3,600 |
| 875 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (gol pentru usa) | m3 | 0,600 |
| 876 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn la fereastra | m2 | 2,000 |
| 877 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti | m2 | 4,000 |
| 878 | RpCJ04C | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din pereti sau stilpi liberi din beton armat, cu mortar de ciment-var marca 100 T , pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10-T, pentru grund si stratul vizibil | m2 | 4,000 |
| 879 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu | m | 15,000 |
| 880 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 45,800 |
| 881 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 45,800 |
| 882 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 45,800 |
| 883 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 45,800 |
| 884 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 45,800 |
| 885 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 45,800 |
| 886 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 45,800 |
| 887 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre 600 mm | m | 1,800 |
| 888 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice fara prag (cu framuga) inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (fara prag) | m2 | 4,700 |
| 889 | RpCP45D | Demontarea balustradelor metalice | kg | 25,000 |
| 890 | RpCP44B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor | kg | 50,000 |
| 891 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc | m2 | 6,000 |
| 892 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 6,000 |
| 893 | RpCK42E | Desfacerea plintelor la pardosea | m | 11,000 |
| 894 | RpCC04A | Cofraje din scinduri de rasinoase, de pina la 6,00 m inaltime, la beton turnat pentru completari sau refaceri, la constructii existente, de pina la 20 m inaltime, de tip special (pentru cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, suprafetele poligonale ale planseelor ciuperci etc.) exclusiv sustinerile | m2 | 12,000 |
| 895 | RpCD02A | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere | kg | 150,000 |
| 896 | RpCB02D | Beton turnat in cofraje (rampa la scari)., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat C-15/12 Bc15 (B200) | m3 | 2,500 |
| 897 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli | m2 | 13,100 |
| 898 | RpCK01A | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii | m2 | 13,100 |
| 899 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 13,100 |
| 900 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 | 13,100 |
| 901 | CG47D k-2 man | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm | m2 | 13,100 |
| 902 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 12,300 |
| 903 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (la trepte) | m | 10,000 |
| 904 | CH06A | Mina curenta metalica ( Inox fixata pe pardosea pentru invalizi) montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta | m | 5,200 |
| 905 | CH06A | Mina curenta metalica ( Inox fixata pe perete) montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta | m | 2,600 |
|  |  | 1.19. Copertina Intrare |  |  |
| 906 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla | m2 | 3,000 |
| 907 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc | m2 | 3,000 |
| 908 | RpCB18A | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc | m3 | 0,500 |
| 909 | CL17A | Confectii metalice diverse, montate aparent: la copertina | kg | 80,000 |
| 910 | RpCR22B | Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente, in doua straturi la timplarie metalica | m2 | 4,000 |
| 911 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 0,500 |
| 912 | RpCB02D | Beton turnat in cofraje la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat C-15/12 Bc15 (B200) | m3 | 1,200 |
| 913 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm | m2 | 5,000 |
| 914 | RpCI37A | Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor tip Lindab - copertina | m2 | 5,000 |
|  |  | 1.20. Lucrari diverse |  |  |
| 915 | TrI1AA08A1 | Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare | t | 41,250 |
| 916 | TrB01A1-4 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t | 41,250 |
| 917 | TrI1AC03B1 | Incarcarea materialelor cu purtare de pina la 10 m | t | 58,000 |
| 918 | TsI50C10 | Transportarea gunoiului de constructii cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km | t | 58,000 |
|  |  | 1.21. Lucrari pregatitoare |  |  |
| 919 | RpCU05A | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime | buc | 85,000 |
| 920 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 85,000 |
| 921 | RpEJ08F | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp | m | 1 350,000 |
| 922 | RpEJ09E | Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp | m | 1 350,000 |
|  |  | 2. Electricitate |  |  |
| 923 | RpEE23B | Demontarea aparatelor pentru curent slabi : intrerupatoare si priza bipolara cu fise | buc | 83,000 |
| 924 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 42,000 |
| 925 | RpED17A | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri | m | 220,000 |
| 926 | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru | buc | 2,000 |
| 927 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala simpla | buc | 148,000 |
| 928 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1 | buc | 22,000 |
| 929 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu | buc | 6,000 |
| 930 | RpEG03A | Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg (Panou de distributie din metal format din 32 locuri) | buc | 1,000 |
| 931 | RpEG01A | Montarea tablourilor electrice cu 24 moduli | buc | 1,000 |
| 932 | RpEG01A | Montarea tablourilor electrice cu 12 locuri | buc | 2,000 |
| 933 | RpEE09C | Montarea intrerupatoarelor automate tripolare, racordate la conductori de cupru sau aluminiu, 63 A | buc | 4,000 |
| 934 | RpEE09B | Montarea intrerupatoarelor automate tripolare, racordate la conductori de cupru sau aluminiu, 32 A | buc | 8,000 |
| 935 | RpEE09A | Montarea intrerupatoarelor automate tripolare racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 16 A, | buc | 25,000 |
| 936 | RpEE09A | Montarea intrerupatoarelor automate tripolare racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 10 A, | buc | 19,000 |
| 937 | RpEE09A | Montarea intrerupatoarelor automate tripolare,racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la BA47 29/3/20A | buc | 8,000 |
| 938 | RpEE09B | Montarea intrerupatoarelor automate tripolare, racordate la conductori de cupru sau aluminiu, AVDT-63M-25A-6 | buc | 5,000 |
| 939 | RpEE09B | Montarea intrerupatoarelor automate tripolare, racordate la conductori de cupru sau aluminiu, UZO -25 Am | buc | 4,000 |
| 940 | RpEF02B | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, (600x600) | buc | 36,000 |
| 941 | RpEF02C | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip (2x36 rezistent la umezeala) | buc | 4,000 |
| 942 | RpEF02D | Montarea corpuri de iluminat bactericide, cu doua lampi, inclusiv dispozitivul de sustinere | buc | 7,000 |
| 943 | RpEF17A | Montarea lampii de semnalizare - cu inscriptia "Exit" | buc | 4,000 |
| 944 | RpED08A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x1.5 VVGng mmp | m | 948,000 |
| 945 | RpED08B | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x2,5 mmp VVGng mmp | m | 1 776,000 |
| 946 | RpED11D | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilo montate aparent, avind sectiunea de 5x6 mmp VVGng | m | 60,000 |
| 947 | RpEA01A | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC gofrat cu diametrul pina la 16 mm, montate aparent fixate direct pe ziduri | m | 948,000 |
| 948 | RpEA01B | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC gofrat du diametrul 20 mm, montate aparent fixate direct pe ziduri | m | 1 776,000 |
| 949 | RpEA01B | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC gofrat du diametrul 25 mm, montate aparent fixate direct pe ziduri | m | 60,000 |
| 950 | RpEJ05A | Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW | buc | 1,000 |
| 951 | RpEJ05B | Incercari, verificari electrice si reglari la automate tripolare pina la 500 A | buc | 1,000 |
| 952 | RpEJ05E | Incercari, verificari electrice si reglari la tablouri electrice pe marmura | buc | 1,000 |
|  |  | 3. Ventilare |  |  |
| 953 | RpVA05A | Montarea pe santier a canalelor de ventilatie din ALP, gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 110 - mm | m | 38,000 |
| 954 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x20 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid | buc | 19,000 |
| 955 | SB06F | Piesa de legatura (cot, ) din teava PVC tip usor avind diametrul de 110 mm | buc | 38,000 |
| 956 | SB06F | Piesa de legatura (caciula de aerisire, ) din PVC tip usor avind diametrul de 110 mm | buc | 19,000 |
| 957 | RpCU05I1 k=2 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26-50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 19,000 |
| 958 | IC40F | Bratara pentru fixarea conductelor , montata prin dibluri de d=110 mm, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton | buc | 72,000 |
| 959 | VC17A | Montarea aparatelor de conditionare a aerului de 9000 BTU | buc | 9,000 |
| 960 | VC17A | Montarea aparatelor de conditionare a aerului de 6000 BTU | buc | 3,000 |
|  |  | 4. Semnalizare incendiu |  |  |
| 961 | 10-08-001-01 | Concentrator: bloc de baza pentru 8 raze PC-1832 | buc | 1,000 |
| 962 | 10-04-101-04 | Utilaj de abonat si utilaj divers: Transformator de abonat, intensitate, pina la 25 W, montat: pe perete din caramida sau din beton | buc | 1,000 |
| 963 | 10-01-039-06 | Acumulator 12B | buc | 1,000 |
| 964 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala - SD-112 | buc | 8,000 |
| 965 | 10-08-002-02 | Avertizoare ИПР | buc | 2,000 |
| 966 | 10-06-032-01 | Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale | 100 cupluri | 0,860 |
| 967 | 11-03-001-01 | Releu РП21-003 | buc | 1,000 |
| 968 | 10-01-055-03 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu COR-6 | 100 m | 1,800 |
| 969 | 10-01-055-03 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu ВВГнг-LS | 100 m | 0,950 |
| 970 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie+stroboscop | buc | 3,000 |
| 971 | 10-06-037-13 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi:оконечное устройство | 100 buc | 0,050 |
| 972 | 08-02-409-1 | Teava gofro din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm | 100 m | 0,200 |
| 973 | 10-01-038-08 | Jgheaburi MCS-1 | m | 60,000 |
| 974 | 1258952 | Transformator PC-40V.A | buc | 1,000 |
| 975 | 2564970 | Avertizoare SD-112 | buc | 8,000 |
| 976 | 24895473 | Avertizoare ИПР | buc | 2,000 |
| 977 | 123456 | Cablu COR 6x0.22 | m | 180,000 |
| 978 | 123457 | Cablu VVGng-LS-3*1.5 | m | 95,000 |
| 979 | 123457 | Teava gofro de PV Д16mm | m | 20,000 |
| 980 | 123459 | Jgheaburi MCS-1 | m | 60,000 |
| 981 | 123457890 | Cutie - оконечное устройство | buc | 3,000 |
|  |  | 5. Utilaj |  |  |
| 982 | pret de piata | Aparat de conditionare a aerului de 9000 BTU | buc | 9,000 |
| 983 | pret de piata | Aparat de conditionare a aerului de 6000 BTU | buc | 3,000 |
| 984 | pret de piata | Boiler de 30l | buc | 7,000 |
| 985 | Pretul firmei | Panou pentru 8 zone PC-1832 | buc | 1,000 |
| 986 | Pretul firmei | Acumulator 12V | buc | 1,000 |
| 987 | Pretul firmei | Radioemitator ATC | buc | 1,000 |
| 988 | Pretul firmei | Sonerie + stroboscop SA-913 F | buc | 3,000 |
| 989 | Pretul firmei | Bloc de alimentare РИП | buc | 1,000 |
| 990 | Pretul firmei | Releu РП21-003 | buc | 1,000 |

Semnăturile membrilor grupului de lucru:

- Coșpormac Igor- președintele grupului de lucru, vicedirector.

- Curea Cristina - secretară, șefă serviciul achiziții publice și juridic.

- Caraman Natalia- membru, șefă serviciul ,,Infrastructură și Dezvoltare’’.

- Toma Irina - membru, asistentă medicală- şefă.

- Gabriela Doagă - membu, contabilă șefă.

- Pereverzeva Tatiana - membru, economistă principală.